Załącznik nr 1.1

D/24/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa tabletów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego

| Tablet – 30 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. |  | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | Oferta Wykonawcy (należy OPISAĆ) |  |
| Procesor |  |  |  |  |
| Nazwa producenta: Nazwa produktu / model / typ: Inne oznaczenia (jeżeli dotyczy): |  |  |  | ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... |
| Wyświetlacz (ekran) |  |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu: min. 10,8” maks. 11,0” włącznie. -umożliwiająca czytelność treści dla osób z ograniczoną ostrością wzroku |  |  |  |
|  | Rozdzielczość: min. 2360 x 1640 pikseli |  |  |  |
|  | Gama wyświetlanych kolorów przez matrycę zgodna ze standardem DCI-P3 lub równoważnym |  |  |  |
|  | Jasność ekranu: min.500 nitów |  |  |  |
|  | Rodzaj matrycy IPS lub równoważna tj. zapewniająca szerokie kąty widzenia (min. 170°) |  |  |  |
|  | Ekran musi umożliwiać: - powiększanie treści systemowych i aplikacyjnych, - regulację wielkości czcionki, - zmianę kontrastu i włączenie trybu wysokiej czytelności, - odwracanie kolorów oraz redukcję przezroczystości, - obsługę funkcji powiększenia (Zoom) |  |  |  |
| Pamięć operacyjna i masowa |  |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci operacyjnej RAM: min. 8 GB |  |  |  |
|  | Wymagana pojemność dysku półprzewodnikowego: min. 128 GB |  |  |  |
| Łączność |  |  |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa min. w wersji Wi-Fi 6 zgodna ze co najmniej ze standardami: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |  |  |  |
|  | Bluetooth: min. w wersji 5.3 |  |  |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać współpracę z: - bezprzewodowymi aparatami słuchowymi, - urządzeniami wspomagającymi słyszenie, - klawiaturami alternatywnymi, - urządzeniami wskazującymi wspomagającymi obsługę przez osoby z niepełnosprawnościami. |  |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Bateria wbudowana w tablet o pojemności: min. 28Wh |  |  |  |
|  | Tablet wyposażony w złącze stacji dokującej (umożliwiające podłączenie np. dedykowanej klawiatury, wspierającej alternatywne sposoby obsługi urządzenia, w tym przez osoby niewidzące lub słabowidzące). |  |  |  |
|  | Wbudowane głośniki stereo |  |  |  |
|  | Wbudowane mikrofony – 2 szt. |  |  |  |
|  | Aparat: - przód min. 12.0 Mpix. - tył min. 12.0 Mpix. |  |  |  |
|  | Waga urządzenia bez akcesoriów: nie większa niż 500g - musi umożliwiać wygodne użytkowanie przez osoby z ograniczoną siłą mięśniową oraz długotrwałą pracę bez nadmiernego obciążenia kończyn górnych. |  |  |  |
|  | Pyłoszczelność i wodoszczelność min. w standardzie IP42 lub równoważnym |  |  |  |
|  | Czytnik linii papilarnych wbudowany w tablet |  |  |  |
|  | Obudowa tabletu wykonana z metalu |  |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać co najmniej jedno złącze USB-C, obsługujące minimalnie następujące funkcje: - Ładowanie urządzenia - Transmisja obrazu w standardzie Display Port, - Transmisja danych w standardzie USB 3.0 lub nowszym, z przepustowością co najmniej 10 Gb/s |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
|  | - Certyfikat bezpieczeństwa CE, - Zgodność z dyrektywą RoHS, - Wymagane jest, aby przedmiot zamówienia posiadał klasę energetyczną nie niższą niż G (* w przypadku urządzeń objętych obowiązkiem etykietowania energetycznego zgodnie z rozporządzeniem UE, tj. wytworzonych po 20 czerwca 2025 r.) - Certyfikat Energy Star 8.0 lub równoważny, tj. inny system certyfikacji środowiskowej lub raport z badań niezależnego laboratorium, który potwierdzi spełnianie wymagań dotyczących przynajmniej: a. limitów zużycia energii w różnych trybach, tj.; pracy, bezczynności i uśpienia, b. szybkiego wybudzania ze stanu uśpienia (≤ 5 s), - Zgodność z zasadą DNSH („do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”), w tym min.: a. przedmiot zamówienia musi być pakowany w opakowanie pochodzące z recyklingu, b. przedmiot zamówienia musi posiadać elementy obudowy wykonane w co najmniej 20% z materiałów pochodzących z recyklingu, c. przedmiot zamówienia musi umożliwiać energooszczędne działanie, w tym automatyczne przejście w tryb uśpienia, d. dostawa przedmiotu zamówienia musi zostać zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu, e. przedmiot zamówienia musi być zaprojektowany tak, aby pozwalał na z możliwość demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Przedmiot zamówienia musi być zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zwanym w skrócie rozporządzeniem REACH - nie może zawierać substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w 22 ppkt. od 1 do 6 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia |  |
|  | Wymagane akcesoria: W zestawie znajduje się: - Dedykowany kabel USB umożliwiający skorzystanie z funkcji ładowania – 1 szt. - Dedykowane etui (funkcja podstawki, rodzaj zamknięcia – klapka, magnetyczna) – 1 szt. - Dedykowana folia lub dedykowane szkło ochronne do zabezpieczenia ekranu – 1 szt. |  |  |  |
| System operacyjny |  |  |  |  |
| Nazwa: Producent: Inne oznaczenia (jeżeli dotyczy: |  |  | ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... |  |
|  | Urządzenie musi być dostarczone z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym rozwijanym i aktualizowany wyłącznie przez producenta systemu i urządzenia, bez modyfikacji przez podmioty trzecie oraz zapewniającym jednolite aktualizacje bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń przez okres min. 5 lat w najnowszej dostępnej wersji zapewniający pełną kompatybilność z aplikacjami działającymi u Zamawiającego na systemie operacyjnym iPadOS np. Medcam. System operacyjny – wspiera funkcje ułatwień dostępu (m.in. czytnik ekranu odczytujący nazwy znajdujących się pod nim rzeczy, w tym ikon, lub wskazywany tekst powiększenie, kontrast, napisy, sterowanie głosowe). Oprogramowanie systemowe ma być objęte ważną i legalną licencją udzieloną na zasadach stosowanych przez producenta urządzenia, uprawniającą do korzystania z systemu na danym urządzeniu, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów licencyjnych przez Zamawiającego. |  |  |  |
| Licencja na oprogramowanie: |  |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanej licencji (wraz z wszystkimi danymi jednoznacznie identyfikującymi oprogramowanie): |  |  | ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... |  |
| Tablet z zainstalowaną licencją posiadanego przez zamawiającego systemu ”Medcam” do symulacji medycznej lub równoważną spełniającą wymaganiach : • Licencja kompatybilna z systemem audiowizualnym sal symulacyjnych ma umożliwić prowadzącym, studentom i uczestnikom szkolenia oglądanie sesji symulacyjnych prowadzonych w salach symulacyjnych w czasie rzeczywistym oraz ich nagranie a następnie odtworzenie wideo w ramach analizy symulacji, być kompatybilny z obecnie posiadanym systemem, na przykład za pośrednictwem interfejsu internetowego. Ocena studenta, podczas egzaminu OSCE przeprowadzanego w oparciu o system audiowizualny z opcją nagrania i późniejszego odtworzenia sesji egzaminacyjnej. • szkolenie z obsługi w formie online w ilości min. 4 godzin |  |  |  |  |
| ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZASTOSOWANIE ADAPTERÓW |  |  |  |  |

W związku z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.).