Formularz parametrów technicznych						Załącznik nr 3 do SWZ

ZADANIE NR 2

Rozbudowa systemów informatycznych 
w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach 
w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu 
Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach”

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów informatycznych przeznaczonych do obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), wraz z niezbędnym sprzętem, oprogramowaniem, usługami instalacyjnymi, konfiguracyjnymi, szkoleniowymi oraz wsparciem technicznym. Zamówienie obejmuje w szczególności dostawę i wdrożenie repozytorium medycznego przeznaczonego do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, rozbudowę wydajności i modernizację infrastruktury sieciowej Zamawiającego, dostawę i uruchomienie urządzeń sieciowych oraz wyposażenia komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, a także wykonanie wszystkich prac niezbędnych do osiągnięcia pełnej funkcjonalności i interoperacyjności dostarczonych rozwiązań z istniejącymi systemami Zamawiającego. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników i administratorów, opracowania dokumentacji powdrożeniowej oraz zapewnienia gwarancji, serwisu i wsparcia technicznego dla wszystkich dostarczonych elementów przez okres 36 miesięcy. Celem zamówienia jest zapewnienie Zamawiającemu nowoczesnej, bezpiecznej i wydajnej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej prowadzenie, archiwizację i udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych oraz Krajowych Ram Interoperacyjności.

# Szczegółowy zakres zamówienia

- Dostawa repozytorium medycznego pod EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) wraz z instalacją, konfiguracją i szkoleniami z gwarancją na okres 36 miesięcy.

- Rozbudowa wydajności sieci teleinformatycznej obejmująca dostawę sprzętu wraz z gwarancją przez okres 36 miesięcy, prace instalacyjne, konfiguracyjne, usługi szkoleniowe, wsparcie techniczne oraz dostawa systemu inteligentnego wsparcia administratorów.

- Dostawa, montaż i konfiguracja przełączników sieciowych wraz z gwarancją i wsparciem technicznym przez okres 36 miesięcy.

- Dostawa 300 szt. jednostek komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym oraz 100 szt. monitorów objęte 36 miesięcznym okresem gwarancyjnym.

# Zestawienie ilościowe sprzętu

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wymagany okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UPS o mocy 1,5KVA | 1 | 36 miesięcy |
|  | UPS o mocy 2 KVA | 1 | 36 miesięcy |
|  | UPS o mocy 5 KVA | 1 | 36 miesięcy |
|  | UPS o mocy 15kVA | 1 | 36 miesięcy |
|  | Szafa RACK 42U | 4 | 36 miesięcy |
|  | Organizer kabli do szaf RACK | 20 | 36 miesięcy |
|  | Przełącznik szkieletowy 48-portowy | 3 | 36 miesięcy |
|  | Przełącznik szkieletowy 24-portowy | 2 | 36 miesięcy |
|  | Przełącznik sieciowy POE 24-portowy | 16 | 36 miesięcy |
|  | Przełącznik do PPD | 10 | 36 miesięcy |
|  | Punkt dostępowy AP | 200 | 36 miesięcy |
|  | Kontroler sieci | 2 | 36 miesięcy |
|  | Adapter sieci na USB | 100 | 36 miesięcy |
|  | Przełącznik FC | 2 | 36 miesięcy |
|  | Serwer 1 | 1 | 36 miesięcy |
|  | Serwer 2 | 2 | 36 miesięcy |
|  | System centralnego zarządzania siecią i NAC | 1 | 36 miesięcy |
|  | Jednostka centralna | 300 | 36 miesięcy |
|  | Monitor | 100 | 36 miesięcy |

# DNSH

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą „Do No Significant Harm” (DNSH), o której mowa w art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w sposób, który nie powoduje znaczących szkód dla celów środowiskowych określonych w art. 9 tego rozporządzenia, w szczególności w zakresie:

- łagodzenia zmian klimatu,

- adaptacji do zmian klimatu,

- zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych i morskich,

- gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobiegania powstawaniu odpadów,

- zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli,

- ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.

Ze względu na charakter zamówienia obejmującego rozwiązania informatyczne Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- stosowania rozwiązań zapewniających efektywne wykorzystanie zasobów sprzętowych i energetycznych,

- wykorzystania istniejącej infrastruktury Zamawiającego w maksymalnym możliwym zakresie, o ile jest to technicznie uzasadnione,

- ograniczenia dostawy nowych urządzeń do zakresu niezbędnego do realizacji zamówienia,

- przekazywania dokumentacji w formie elektronicznej w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z:

- Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy UE na lata 2021–2027,

- ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- zapewnienia niedyskryminacyjnego dostępu do rezultatów projektu,

- uwzględniania potrzeb różnych grup użytkowników systemu,

- stosowania rozwiązań informatycznych sprzyjających dostępności cyfrowej w zakresie adekwatnym do funkcjonalności systemu.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić informacje lub oświadczenia potwierdzające zgodność realizacji zamówienia z zasadą DNSH oraz zasadą równości.

Wykonawca, wraz z podpisanym Protokołem odbioru przedmiotu, składa następujące raporty:

- Raport na podstawie m.in. certyfikatów, deklaracji zgodności EU, deklaracji środowiskowych, specyfikacji technicznych producenta, oświadczeń własnych Wykonawcy oraz odpowiednich klas energetycznych poświadczających energooszczędność sprzętu oraz świadectw potwierdzających bezpieczeństwo stosowanych w przedsięwzięciu materiałów i urządzeń w zakresie celów: łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola, ochrona  i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów (w zakresie w jakim dotyczy - w sytuacji gdy nie dotyczy w raporcie należy wpisać: nie dotyczy, brak wpływu). W/w dokumenty należy dołączyć do raportu.

- Raport na podstawie kart przekazania odpadów, kart ewidencji odpadów,  świadectwa pochodzenia urządzeń, świadectwa potwierdzające bezpieczeństwo stosowanych w przedsięwzięciu materiałów i urządzeń, świadectwa pochodzenia urządzeń w zakresie celu gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling (w zakresie w jakim dotyczy – w sytuacji gdy nie dotyczy w raporcie należy wpisać: nie dotyczy, brak wpływu). Karty i świadectwa oraz oświadczenia Wykonawców należy dołączyć do raportu.

# Zasady spełnienia wymagań przez oferowany system

Wszystkie wymagania zamieszczone poniżej są obligatoryjne. Nie spełnienie któregokolwiek wymagania, jest jednoznaczne z niespełnieniem wymagań SWZ i skutkuje odrzuceniem oferty. Wymaga się, aby poniższe funkcjonalności były dostępne w standardzie oferowanego rozwiązania na dzień składania oferty. Implementacja, konfiguracja oraz integracja funkcjonalności w środowisku Zamawiającego nastąpi w toku realizacji zamówienia.

# Zgodność z kryteriami akceptacji przedsięwzięcia oraz odpowiedzialność Wykonawcy

| Lp. | Wymaganie | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający spełnienie kryteriów akceptacji określonych w Załączniku nr 3 do wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem – Ankieta weryfikacji dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. |  |
|  | Dostarczone rozwiązania, wykonane prace wdrożeniowe, konfiguracja systemów, dokumentacja oraz usługi towarzyszące muszą umożliwiać Zamawiającemu osiągnięcie stanu docelowego zgodnego z wymaganiami określonymi w tym dokumencie, w szczególności w zakresie kryteriów oznaczonych jako obligatoryjne. |  |
|  | Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot zamówienia spełnia wszystkie obligatoryjne punkty wskazane w tabelach kryteriów właściwych dla zakresu realizowanego zadania oraz umożliwia przygotowanie kompletu dokumentów wymaganych do oceny przy audycie końcowym przedsięwzięcia. Spełnienie kryteriów obligatoryjnych stanowi warunek odbioru przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie przygotowania dokumentacji, raportów, protokołów testów, potwierdzeń szkoleń oraz innych materiałów wymaganych do wykazania spełnienia kryteriów akceptacji podczas kontroli lub audytu przedsięwzięcia. |  |
|  | Jeżeli niespełnienie kryteriów wynika z wad lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych poprawek lub modyfikacji rozwiązania. |  |
|  | W przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności zmian wymagań instytucji finansującej, przepisów prawa lub zmian wprowadzonych przez Zamawiającego, siły wyższej, zakres i sposób realizacji zmian zostanie uzgodniony przez Strony. |  |

# Kryteria akceptacji do oceny przy audycie końcowym

| Lp. | Nazwa kryterium | Czy obligatoryjne? |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wdrożono segmentację sieciową (na poziomie VLANów) zapewniającą odseparowanie sieci biurowej, systemów serwerowych, systemu kopii zapasowych, urządzeń medycznych, sieci gościnnej. | Tak |
| 2. | Wdrożono reguły bezpieczeństwa pomiędzy segmentami sieci oparte na zasadzie minimalnego niezbędnego dostępu. | Tak |
| ## Kryteria akceptacji do oceny przy audycie końcowym w obszarze cyberbezpieczeństwa: - Dokument zawierający wymagania dotyczące podziału sieci wraz ze sposobem implementacji – dla zakupu sprzętu, oprogramowania oraz usług wdrożeniowych. - Dokumentacja sposobu identyfikowania, uwierzytelniania i autoryzacji urządzeń podłączanych do sieci – dla zakupu oprogramowania. - Wynik weryfikacji zgodności konfiguracji z dokumentacją– dla zakupu sprzętu, oprogramowania oraz usług wdrożeniowych. - Potwierdzenie uczestnictwa na szkoleniach z zakresu obsługi zainstalowanych systemów ochrony sieciowej – dla usług szkoleniowych - Wyciąg z umowy obejmujący zakres usługi – dla usług utrzymaniowych. - Wyniki testu potwierdzającego skuteczność wprowadzonych zabezpieczeń i potwierdzającego zgodność konfiguracji z dokumentacją – dla usług testów bezpieczeństwa. |  |  |

# Harmonogram realizacji zamówienia

| Lp. | Opis | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
|  | Termin końcowy | Realizacja przedmiotu zamówienia musi zostać zakończona w całości najpóźniej do dnia 29.05.2026 r., co oznacza wykonanie dostaw, instalacji, konfiguracji, testów oraz podpisanie końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. |
|  | Harmonogram szczegółowy | W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia obejmujący co najmniej następujące etapy: - dostawę i instalację komputerów i monitorów, - dostawę i instalację infrastruktury sieciowej (szafy RACK z wyposażeniem, UPS, przełączniki, AP, kontrolery, adaptery), - dostawę serwerów, - konfigurację logiczną systemów (sieć LAN/WLAN, NAC, serwery), - dostawę i uruchomienie systemu inteligentnego wsparcia administratorów infrastruktury teleinformatycznej, - testy funkcjonalne i wydajnościowe, - przygotowanie dokumentacji powykonawczej, - audyt końcowy i odbiór końcowy. |
|  |  | Harmonogram musi uwzględniać wymogi wynikające z zasad kwalifikowalności wydatków w ramach projektu oraz zapewniać możliwość zakończenia i rozliczenia rzeczowego przed dniem 31.05.2026 r. |
|  | Etapowanie | Harmonogram powinien przewidywać realizację zamówienia w etapach umożliwiających częściowe odbiory oraz rozliczenia. |
|  | Zatwierdzenie | Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i po jego akceptacji stanowi załącznik do umowy. |
|  | Aktualizacja harmonogramu | Zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego i nie może powodować przekroczenia terminu końcowego realizacji zamówienia. |

# Repozytorium medyczne pod EDM

Repozytorium medyczne EDM stanowi centralny system informatyczny służący do gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji oraz udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w postaci elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami interoperacyjności w ochronie zdrowia. System umożliwia bezpieczne przechowywanie dokumentów medycznych w ustrukturyzowanej formie, ich wyszukiwanie, wymianę z systemami zewnętrznymi, w tym platformą P1, oraz udostępnianie uprawnionym użytkownikom. Repozytorium zapewnia integralność, poufność i dostępność danych medycznych, obsługę dokumentów zgodnych ze standardami HL7 CDA oraz innymi obowiązującymi standardami wymiany danych medycznych, a także mechanizmy kontroli dostępu, rejestrowania zdarzeń oraz archiwizacji dokumentacji. Rozwiązanie stanowi kluczowy element infrastruktury informacyjnej podmiotu leczniczego, umożliwiający prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz realizację obowiązków sprawozdawczych i integracyjnych w systemie e-Zdrowia..

## UPS o mocy 15kVA - parametry wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Minimalne wymagania techniczne dla jednostki UPS | Moc znamionowa jednostki nie mniej niż 15 kVA / 15 kW |  |
|  |  | Obudowa uniwersalna, jednostkę można zainstalować w szafie rack. W zestawie powinny znajdować się szyny do montażu. Wysokość montażowa UPS wraz z bateriami nie powinna przekraczać 9U. |  |
|  |  | Technologia Podwójnej konwersji on-line (VFI-SS-111) |  |
|  |  | Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C (do 50 °C przy obniżeniu wartości znamionowych) |  |
|  |  | Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 % (bez kondensacji) |  |
|  |  | Sprawność: praca on-line ≥ 96%; praca ECO ≥ 98,8% |  |
|  |  | Wysokość n.p.m. podczas pracy: do 4000m |  |
|  |  | Możliwość pracy równoległej do 4 takich samych jednostek, do maksymalnej mocy 60kVA / 60kW. |  |
|  |  | Do zasilacza UPS należy dostarczyć bypass serwisowy z min. Ilością gniazd: 6x C13 oraz 3x C19. Moduł ten nie może zajmować w szafie rack więcej miejsca niż 3U. |  |
|  | Parametry wejściowe | Nominalne napięcie wejściowe: 1 faza 220/230/240 V; 3 fazy 380/400/415 V |  |
|  |  | Częstotliwość wejściowa: 50 / 60 Hz (Częstotliwość autodetekcja) |  |
|  |  | Zakres częstotliwości wejściowej: 40 – 70 Hz |  |
|  |  | Typ gniazda wejściowego: listwa zaciskowa |  |
|  |  | Prąd znamionowy: 105A (jednofazowy); 35A (trójfazowy) |  |
|  |  | Współczynniki THDi: ≤ 3% obciążenia liniowego; ≤ 5% obciążenia nieliniowego |  |
|  | Parametry wyjściowe | Napięcie wyjściowe domyślne: 1 faza 220/230/240 V; 3 fazy 380/400/415 V |  |
|  |  | Częstotliwość napięcia wyjściowego 50/60Hz |  |
|  |  | Wahania napięcia: ± 1% |  |
|  |  | Typ przebiegu sinusoida |  |
|  |  | Złącza/gniazda wyjściowe: listwa zaciskowa |  |
|  |  | Wewnętrzny bypass |  |
|  |  | Współczynnik mocy = 1 |  |
|  |  | Współczynnik THDu: ≤ 1% obciążenia liniowego; ≤ 3% obciążenia nieliniowego |  |
|  |  | Zdolność przeciążeniowa: 105% < Obciążenie ≤ 125% : 10 min; 125% < Obciążenie ≤ : 1 min; > 150% : 0,5 s |  |
|  | Akumulatory i czas podtrzymania | Zamknięte, bezobsługowe, z regulowanym zaworem, ołowiowo-kwasowe, z minimalną żywotnością 3 lat |  |
|  |  | Czas autonomii (dla jednostki podstawowej i 2 modułów zewnętrznych): ≥ 3.8 minuty dla pełnego obciążenia ≥ 9.5 minuty dla połowy obciążenia |  |
|  |  | Typowy czas ładowania ≤3 godziny do 90% |  |
|  |  | Maks. prąd ładowania: 13A |  |
|  |  | Rozszerzalny czas podtrzymania przy użyciu dodatkowych, zewnętrznych modułów. Możliwość przedłużonego podtrzymania zasilania: do 8 zewnętrznych modułów bateryjnych |  |
|  |  | Trzystopniowa technologia ładowania, wykorzystująca kompensację temperaturową oraz zwiększająca żywotność baterii. |  |
|  | Komunikacja i zarządzanie | Porty komunikacyjne: RS232, USB, złącze awaryjnego wyłączenia zasilania EPO, styki bezpotencjałowe, Modbus / BMS, DIP SW-2, dedykowane złącze na kartę sieciową. |  |
|  |  | Do zestawu dołączona karta sieciowa WEB/SNMP obsługiwane protokoły komunikacyjne: HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP, Syslog, Radius, LDAP, ActiveDirectory |  |
|  |  | Porty komunikacyjne SNMP: RJ45 (Ethernet), USB Micro-B, USB-A |  |
|  |  | Panel sterowania: Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD |  |
|  |  | Alarm dźwiękowy Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia |  |
|  | Certyfikaty, zgodności oraz gwarancja | CE, RoHS, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 |  |
|  |  | 36 miesięcy gwarancji |  |

## Przełącznik FC – parametry wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość portów FC | Łączna ilość aktywnych portów nie mniej niż 24 – 32gbit/s Fibre Channel . Rozbudowa musi odbywać się wyłącznie poprzez zakup dodatkowych modułów SFP/SFP+, kabli oraz licencji PoD. W pełni rozbudowany przełącznik nie może zajmować w szafie RACK więcej niż 1U. |  |
|  | Przepustowość portu | Porty uniwersalne o przepustowości 32 Gbits/s, z obsługą przepustowości 4Gbit/s, 8Gbit/s 16 Gbit/s z automatycznym wyborem przepustowości (auto-sensing), obsługa trybu full-duplex dla wszystkich wspieranych przepustowości. |  |
|  |  | Całkowita przepustowość przełącznika dostępna dla maksymalnie rozbudowanej konfiguracji wyposażonej we wkładki 32Gb/s musi wynosić min 768 GB/s end-to-end |  |
|  | Interfejsy optyczne | Moduły do transmisji światłowodowej z prędkością min. 32Gb/s poprzez kabel światłowodowy wielomodowy (Short-Wavelenght) z interfejsem LC, liczba modułów dostosowana do liczby aktywnych portów i dostarczona wraz z przełącznikiem. |  |
|  | Inne funkcje i wyposażenie | Obsługa trybów pracy portów FC: D_Port, E_port, F_port, N-Port. |  |
|  |  | Obsługa funkcji PoD (Ports on Demand) przydziału licencji dla aktywnych portów FC |  |
|  |  | Aktywne licencje : |  |
|  |  | - Full Fabric (FF) |  |
|  |  | - WEB Tools (WT) |  |
|  |  | - Advanced Zoning (AZ) |  |
|  |  | - Element Manager (EM) |  |
|  |  | - Adaptive Networking (AN) |  |
|  |  | - Server Application Optimization (SAO) |  |
|  |  | - Enhanced Group Management (EGM) |  |
|  |  | - Access Gateway |  |
|  |  | Możliwość zdalnej aktualizacji firmware’u switcha |  |
|  |  | Możliwość obsługi funkcjonalności: |  |
|  |  | - Trunking, |  |
|  |  | - Extended Fabrics, |  |
|  |  | - Fabric Vision. |  |
|  |  | Dedykowany interfejs RJ-45 min 10/100/1000 Mb/s do zarządzania poprzez sieć Ethernet |  |
|  |  | Możliwość zarzadzania typu in-band poprzez Fibre Channel, |  |
|  |  | Dedykowany interfejs RJ-45 lub DB9 do zarządzania poprzez interfejs szeregowy, dedykowany port USB umożliwiający upgrade FW i zapis logów |  |
|  |  | Wsparcie dla NVMe over FC. |  |
|  |  | Sygnalizacja aktywnych i podłączonych portów na panelu przednim urządzenia |  |
|  |  | Zarządzanie poprzez przeglądarkę WWW z obsługą połączeń szyfrowanych min. 128-bit SSL oraz poprzez usługę SSH |  |
|  |  | Zarządzanie poprzez konsole znakową tzw. CLI |  |
|  |  | Wsparcie dla protokołu SNMP v.3 |  |
|  | Zasilacz | Przełącznik zawiera pojedynczy zasilacz z czterema zintegrowanymi wentylatorami chłodzącymi system. |  |
|  | Typ obudowy | Wysokość przełącznika 1U w systemie montażu w szafie typu rack 19”. Dostarczony wraz z szynami montażowymi w szafie rack. |  |
|  | Inne | Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć: - 1 sztuke kabla zasilającego o C13-C14 o długości minimum 1,5 metra |  |
|  | Gwarancja/dostawa | Urządzenie musi być objęte gwarancją producenta na okres 36 miesięcy z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. |  |

## Przełącznik szkieletowy 24-portowy – parametry wymagane

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w minimum 24 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+ mogące również pracować jako 25Gigabit Ethernet SFP28, minimum 4 porty 10/25Gigabit Ethernet SFP+/SFP28, minimum 4 porty 100Gigabit Ethernet QSFP28 mogących pracować jako 40Gigabit Ethernet QSFP+ |  |
|  | Urządzenie musi być dostarczone z modułami SFP+ w następującej konfiguracji: 9 sztuk 1GE SFP--RJ45, 1 przewód DAC 25GE SFP28 o długości minimum 1m do połączenia przełączników szkieletowych ze sobą w stos. 4 przewody DAC 25GE SFP28 o długości 3 metrów. Wkładki SFP+ i kable DAC muszą pochodzić od producenta przełącznika celem uniknięcia problemów z serwisowaniem urządzenia. |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać stworzenie wirtualnego systemu - złożonego z min. 2 przełączników szkieletowych będących przedmiotem opisu - zarządzanego jako jedno urządzenie logiczne. Urządzenia pracujące w takiej konfiguracji muszą umożliwiać połączenie w system z wykorzystaniem standardowych portów 10Gigabit Ethernet / 40 Gigabit Ethernet / 100 Gigabit Ethernet oraz modułów optycznych lub kabli DAC. Musi istnieć możliwość terminowania połączeń link aggregation na dwóch przełącznikach tworzących taki system wirtualny (tzw. multi-chassis link aggregation) |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać dołączenie zewnętrznych, wyniesionych przełączników dostępowych o łącznej ilości 2000 portów 10/100/1000BaseT z obsługą IEEE 802.3at (PoE+). Zarządzanie konfiguracją portów na przełącznikach dostępowych musi być możliwe z poziomu przełącznika szkieletowego. Zamysłem Zamawiającego jest centralne zarządzanie konfiguracją wszystkich portów w sieci LAN z redundatnego urządzenia szkieletowego, poprzez przypisywanie centralnych szablonów/profili konfiguracji interfejsów do konkretnych portów przełączników dostępowych. |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w wewnętrzne redundantne zasilacze 230V AC wspierające mechanizm HotSwap. |  |
|  | Wymagane parametry wydajnościowe: |  |
|  | Switching capacity: minimum 2 200 Gbps |  |
|  | Forwarding capacity: minimum 480 Mpps |  |
|  | min. 380 000 wpisów w tablicy adresów MAC |  |
|  | min. 140 000 wpisów w tablicy ARP |  |
|  | min. 256 000 wpisów w tablicy routingowej IPv4 |  |
|  | min. 80 000 wpisów w tablicy routingowej IPv6 |  |
|  | min. 60 000 tras multicast |  |
|  | min. 6 000 wpisów na potrzeby realizacji polityk bezpieczeństwa (listy kontroli dostępu ACL) |  |
|  | min. 1 000 interfejsów VLAN |  |
|  | min. 4 094 aktywnych sieci VLAN |  |
|  | Obsługa protokołów warstwy 3 dla IPv4: Open Shortest Path First (OSPF), BGPv4, ISIS-IPv4 |  |
|  | Obsługa protokołów warstwy 3 dla IPv6: Open Shortest Path First (OSPFv3), BGP+, ISIS-IPv6 |  |
|  | Obsługuje protokoły multicastowe w tym PIM Sparse i Dense Mode, SSM, IGMP/MLD |  |
|  | Obsługuje protokoły MPLS, LDP, L2 i L3 VPN, VPLS, MPLS TE. |  |
|  | Musi umożliwiać rozbudowę o funkcjonalność VxLAN w przyszłości poprzez np.: zakup licencji |  |
|  | Urządzenie wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: |  |
|  | - mechanizm BFD (Bidirectional Forwarding Detection) co najmniej dla protokołu OSPFv2 i OSPFv3, BGP, ISIS |  |
|  | - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree |  |
|  | - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree |  |
|  | - IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) umożliwiający grupowanie portów. |  |
|  | Urządzenie wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci (QoS): |  |
|  | - Obsługa min. 8 kolejek per port, w tym co najmniej jedna kolejka ze statusem strict priority |  |
|  | - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez nadawanie wartości 802.1p (CoS) oraz IP Precedence/DSCP w ramkach Ethernet oraz pakietach IP. Wykorzystanie następujących parametrów w klasyfikacji: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, żródłowy/docelowy port TCP |  |
|  | - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet oraz pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP Precedence/DSCP |  |
|  | - Definiowanie polityk QoS per port i per VLAN |  |
|  | Urządzenie wspiera następujące mechanizmy związane z bezpieczeństwem: |  |
|  | Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę - autoryzacja dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA – min. 5 poziomów uprawnień z możliwością określenia zakresu z dokładnością do poszczególnych komend |  |
|  | Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością przydziału listy kontroli dostępu (ACL) i VLANu |  |
|  | Obsługa co najmniej następujących mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard |  |
|  | Weryfikacja źródła pakietu względem tablicy routingu (uRPF) – zarówno dla IPv4 i IPv6 |  |
|  | Możliwość filtrowania ruchu na poziomie portu oraz VLANu w oparciu o adresy MAC, IP, porty TCP/UDP |  |
|  | Listy kontroli dostępu także dla IPv6 |  |
|  | Mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej |  |
|  | Obsługuje ramki Ethernet o wielkości nie mniejszej niż 9216 bajtów (tzw. Jumbo Frame) |  |
|  | Przystosowane do montażu w szafie 19”, wysokość nie większa niż 1U, elementy niezbędne do montażu muszą być dostarczone z urządzeniem |  |
|  | Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zarządzaniem: |  |
|  | Ma możliwość zarządzania przez WEB Gui (HTTPS), SNMPv3 oraz SSH v2 |  |
|  | Umożliwia zarządzanie poprzez interfejs CLI (konsolę) oraz poprzez dedykowany port Ethernet out-of-band management |  |
|  | Umożliwia identyfikację i uwierzytelnianie w oparciu o serwer RADIUS lub TACACS+ |  |
|  | Posiada port USB |  |
|  | Umożliwia lokalną/zdalną obserwację ruchu na określonym porcie (SPAN,RSPAN), polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu lub poprzez dedykowaną sieć VLAN |  |
|  | Posiada możliwość raportowania do systemów zarządzających z wykorzystaniem statystyk typu flow (J-Flow, NetFlow, sFlow lub odpowiednik). |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 10 plików konfiguracyjnych |  |
|  | Wymagany jest serwis gwarancyjny producenta lub autoryzowany serwis realizowany na bazie wykupionej usługi serwisowej producenta świadczony przez minimum 36 miesięcy. |  |
|  | Dostępność usługi serwisowej (telefon oraz email) w języku polskim w trybie 8x5xNBD. |  |
|  | Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem w okresie trwania serwisu gwarancyjnego. |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia i potwierdzenia wady przez producenta. |  |
|  | Bezpłatny dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania w okresie trwania serwisu gwarancyjnego. |  |
|  | Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim. |  |
|  | Producent musi posiadać w ofercie jednorodny system zarządzania pozwalający na konfigurację, zarządzanie i monitoring wszystkimi wyspecyfikowanymi urządzeniami (przewodowymi i bezprzewodowymi). System zarządzania nie jest przedmiotem postępowania, ale musi być dostępny w chwili składania oferty. |  |
|  | Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. |  |
|  | Każde dostarczone urządzenie musi zostać zamontowane za pomocą fabrycznych, dostarczonych z urządzeniem uchwytów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |
|  | Wykonawca zapewni przewody transmisyjne do dostarczonego urządzenia o długości dostosowanej do lokalizacji urządzeń, niezbędne do ich podłączenia do istniejących punktów logicznych, a także zapewni doprowadzenie połączenia kablowego w ramach istniejącej infrastruktury technicznej obiektu. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zestawienia połączenia światłowodowego pomiędzy dostarczonymi przełącznikami a infrastrukturą serwerowni, z wykorzystaniem istniejących traktów kablowych. |  |

## Serwer 1 – parametry wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa typu Rack o wysokości 2U z 8 zatokami na dyski 2.5 cala wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie RACK z funkcjonalnością wysuwania serwera do celów serwisowych z ramieniem na kable |  |
|  | Płyta główna | Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, umożliwia instalację procesorów conajmniej 64-rdzeniowych; |  |
|  |  | Płyta posiada możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci M.2 SSD SATA przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych); |  |
|  | Procesory | Procesor klasy serwerowej posiadający co najmniej 32 fizyczne rdzenie. Częstotliwość nominalna pracy procesora co najmniej 2 Ghz. Procesor powinien uzyskiwać wynik w testach Average CPU Mark co najmniej 45000 punktów w Multithread Rating oraz co najmniej 2100 punktów w Single Thread Rating dostępnych na stronie cpubenchmark.net. |  |
|  | Pamięć RAM | Zainstalowane 1 TB pamięci RAM typu DDR5 Registered, 5600Mhz |  |
|  |  | Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci ECC, SDDC; Mirrored Channel Mode, Failed DIMM isolated, Memory Thermal Throtting |  |
|  |  | Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; |  |
|  | Kontrolery dyskowe, I/O | Zainstalowany kontroler RAID PCIe 0,1,5,6,10,50,60 z pamięcią cache o pojemności 2GB i podtrzymaniem zasilania. |  |
|  | Dyski twarde | Zainstalowane 2 dyski SSD SATA o pojemności 480 GB każdy, dyski Hotplug |  |
|  |  | Obudowa posiada 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5 cala; |  |
|  | Kontrolery LAN/Inne napędy zintegrowane | Karta zamontowana w slocie PCIe: ETH 25Gb/s SFP28 dwuportowa, wyposażona w wkładki ETH 25GB/s; |  |
|  |  | Karta zamontowana w slocie PCIe: ETH 1Gb/s BASE-T dwuportowa. |  |
|  |  | Karta zamontowana w slocie PCIe: FC 32Gb/s SFP28, dwuportowa, wyposażona w wkładki FC 32Gb/s. |  |
|  | Porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; |  |
|  |  | 4x USB, w tym 4x USB w standardzie 3.0 (2 dostępne z przodu serwera oraz 2 z tyłu serwera); |  |
|  |  | 1x SOL (Serial-on-LAN) RJ45 |  |
|  | Zasilanie, chłodzenie | Redundantne zasilacze hotplug klasa Platinum o mocy maksymalnej 2000W; |  |
|  |  | Redundantne wentylatory hotplug; |  |
|  | Zarządzanie | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera |  |
|  |  | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: |  |
|  |  | - Niezależny od systemu operacyjnego, umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; |  |
|  |  | - Dostęp przez kartę LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania |  |
|  |  | - Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) |  |
|  |  | - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii |  |
|  |  | - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) |  |
|  |  | - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej |  |
|  |  | - Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) |  |
|  |  | - Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) |  |
|  |  | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta serwera w trybie On-Site z czasem reakcji max 4h, naprawa uszkodzonej części najpóźniej w następnym dniu roboczym; |  |
|  |  | Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników; |  |
|  |  | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |  |
|  | Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowany jest serwer są produktami producenta tych serwerów lub są przez niego certyfikowane oraz całe są objęte gwarancją producenta, o podanym powyżej poziomie SLA. |  |

## Serwer 2 – parametry wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa typu Rack o wysokości 2U z min. 8 zatokami na dyski 2.5 cala wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie RACK z funkcjonalnością wysuwania serwera do celów serwisowych z ramieniem na kable |  |
|  | Płyta główna | Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, umożliwia instalację procesorów co najmniej 144-rdzeniowych; |  |
|  |  | Płyta posiada 3 złącza PCI Express generacji 5, w tym 1 slot pełnej wysokości połowy długości oraz 1 slot połowy wysokości połowy długości. Możliwość rozbudowy nawet 10 slotów PCIe przy pełnej konfiguracji |  |
|  |  | Płyta posiada możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci M.2 SSD SATA przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych); |  |
|  | Procesory | Zainstalowany jeden procesor 32-rdzeniowy w architekturze x86 o taktowaniu bazowym min 3.1GHz, TDP na poziomie 300W |  |
|  | Pamięć RAM | Zainstalowane 1024 GB pamięci RAM typu DDR5 Registered, 6400Mhz w kościach 64GB |  |
|  |  | Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci ECC, SDDC; Mirrored Data Scrambling, Failed DIMM isolated, Memory Thermal Throtting lub równoważne |  |
|  |  | Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Memory Mirroring”; |  |
|  | Kontrolery dyskowe, I/O | Zainstalowany kontroler RAID PCIe 0,1, 1E,5,6,10,50,60 z pamięcią cache o pojemności 4GB |  |
|  | Dyski twarde | Zainstalowane 2 dyski SSD SATA o pojemności 960 GB każdy, dyski typu Hotplug |  |
|  |  | Obudowa posiada min. 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5 cala; |  |
|  | Kontrolery LAN/Inne napędy zintegrowane | Posiadane interfejsy wyjściowe: - min. 2x1Gbit Rj-45 - min. 2x25G SFP28 wraz z wkładkami wielomodowymi - min. 2x32G FC wraz z wkładkami |  |
|  | Porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; |  |
|  |  | Min. 4x USB w standardzie 3.0 (2 dostępne z przodu serwera oraz 2 z tyłu serwera); |  |
|  |  | USB-C na froncie obudowy, możliwość wykorzystania portu do zarzadzania serwerem poprzez lokalny komputer lub urządzenie mobilne |  |
|  | Zasilanie, chłodzenie | Redundantne zasilacze hot-plug klasa Platinum o mocy maksymalnej 900W; |  |
|  |  | Redundantne wentylatory hotplug; |  |
|  | Zarządzanie | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera |  |
|  |  | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: |  |
|  |  | - Niezależny od systemu operacyjnego, umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; |  |
|  |  | - Dostęp przez kartę LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania |  |
|  |  | - Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) |  |
|  |  | - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii |  |
|  |  | - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) |  |
|  |  | - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej |  |
|  |  | - Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) |  |
|  |  | - Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) |  |
|  |  | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |  |
|  | Niezbędne okablowanie | Wymagane jest, aby Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczył wraz z oferowanym serwerem komplet wszystkich niezbędnych przewodów i okablowania potrzebnego do jego prawidłowej instalacji, uruchomienia oraz współpracy z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego. Zakres ten obejmuje w szczególności: - przewody zasilające właściwe dla dostarczonej konfiguracji sprzętowej i zastosowanych zasilaczy, - kable sygnałowe i transmisyjne (np. sieciowe, światłowodowe – jeżeli wymagane, kable do zarządzania, kable do podłączenia macierzy, przełączników lub innych urządzeń infrastruktury), - wszelkie inne przewody, adaptery, przejściówki i akcesoria okablowania niezbędne do pełnej funkcjonalności serwera zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami OPZ. Dostarczone okablowanie musi być fabrycznie nowe, kompatybilne z oferowanym sprzętem, zgodne z obowiązującymi normami oraz o parametrach technicznych zapewniających poprawną i bezpieczną eksploatację w środowisku pracy Zamawiającego. |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta serwera w trybie On-Site z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki; |  |
|  |  | Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników; |  |
|  |  | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |  |
|  | Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowany jest serwer są produktami producenta tych serwerów lub są przez niego certyfikowane oraz całe są objęte gwarancją producenta, o podanym powyżej poziomie SLA. |  |

# Rozbudowa wydajności sieci teleinformatycznej

## UPS o mocy 1,5 kVA - parametry wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Minimalne wymagania techniczne dla jednostki UPS | Moc znamionowa jednostki nie mniej niż 1,5 kVA / 1,35 kW |  |
|  |  | Obudowa rack o maksymalnej wysokości 2U |  |
|  |  | Technologia podwójnej konwersji on-line |  |
|  |  | Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C |  |
|  |  | Wilgotność względna podczas pracy 0 - 96 % bez kondensacji |  |
|  |  | Wysokość n.p.m. podczas pracy: do 3000 metrów |  |
|  |  | Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia max. 50 dBA |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia bez napięcia w sieci „zimny start” |  |
|  |  | Sprawność: praca on-line ≥ 91%; tryb wysokiej sprawności ≥ 96% |  |
|  | Parametry wejściowe | Nominalne napięcie wejściowe 230VAC |  |
|  |  | Inne napięcia wejściowe 200/208/220/240V |  |
|  |  | Zmienny zakres napięcia wejściowego 190 - 276 VAC (120-276V przy obniżeniu ≤25%) |  |
|  |  | Prąd znamionowy, max. 7.2A |  |
|  |  | Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz (automatyczne wykrywanie) |  |
|  |  | Zakres częstotliwości wejściowej 40–70 Hz |  |
|  |  | Typ gniazda wejściowego: IEC320 C14 |  |
|  | Parametry wyjściowe | Nominalne napięcie wejściowe 230VAC |  |
|  |  | Inne napięcia wyjściowe: 200/208/220/230/240 V |  |
|  |  | Regulacja napięcia: +/- 2% |  |
|  |  | Zniekształcenia harmoniczne < 3% obciążenie liniowe, < 5% obciążenie nieliniowe |  |
|  |  | Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50/60Hz |  |
|  |  | Regulacja częstotliwości: ±5% wartości nominalnej |  |
|  |  | Współczynnik szczytu 3: 1 |  |
|  |  | Typ przebiegu: sinusoida |  |
|  |  | Złącza/gniazda wyjściowe: |  |
|  |  | (6) IEC 320 C13 (Zasilanie gwarantowane) |  |
|  |  | Min. 2 programowalne grupy gniazd |  |
|  |  | Wewnętrzny bypass |  |
|  | Akumulatory i czas podtrzymania | Zamknięte, bezobsługowe, z regulowanym zaworem, ołowiowo kwasowe, z minimalną żywotnością 3 lat |  |
|  |  | Rozszerzany czas podtrzymania poprzez dodatkowe moduły akumulatorowe. Możliwość dodania do 4 modułów |  |
|  |  | Czas autonomii: |  |
|  |  | ≥ 28 minut dla pełnego obciążenia |  |
|  |  | ≥ 62 minut dla połowy obciążenia |  |
|  |  | Do uzyskania ww. czasu podtrzymania dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego modułu bateryjnego o wysokości nie większej niż 2U. |  |
|  |  | Typowy czas ładowania ≤3 godziny do 90% |  |
|  |  | Baterie wymieniane na gorąco (w UPS oraz modułach zewnętrznych) |  |
|  |  | Trzystopniowa technologia ładowania, wykorzystująca kompensację temperaturową oraz zwiększająca żywotność baterii. Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. |  |
|  | Komunikacja i zarządzanie | Porty komunikacyjne: RS-232, USB, styki przekaźnikowe, mini-terminal zacisków do zdalnego wyłączania, slot na kartę komunikacyjną SNMP |  |
|  |  | Wymagany moduł WEB/SNMP, obsługujący protokoły komunikacyjne: HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTP, BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP, Syslog, Radius, LDAP, ActiveDirectory. Posiadający porty komunikacyjne: RJ45 (Ethernet), USB Micro-B, USB-A |  |
|  |  | Panel sterowania: wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD oraz diody LED informujące o statusie urządzenia |  |
|  |  | Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia |  |
|  | Certyfikaty, zgodności oraz gwarancja | CE, IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 |  |
|  |  | Energy Star lub równoważny certyfikat efektywności energetycznej. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna urządzenie spełniające wymagania w zakresie efektywności energetycznej oraz parametrów środowiskowych na poziomie co najmniej równoważnym wymaganiom określonym w programie Energy Star. Równoważność może zostać potwierdzona w szczególności poprzez: - certyfikat wydany przez niezależną jednostkę oceniającą zgodność, - dokumentację techniczną producenta lub kartę katalogową urządzenia, - raport z badań lub testów potwierdzający spełnienie parametrów efektywności energetycznej, - inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań równoważnych. Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zobowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane urządzenie spełnia wymagania równoważne do wskazanego certyfikatu. |  |
|  |  | 36 miesięcy gwarancji na urządzenie i akumulatory |  |

## UPS o mocy 2 kVA - parametry wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Minimalne wymagania techniczne dla jednostki UPS | Moc znamionowa jednostki nie mniej niż 2 kVA / 1,8 kW |  |
|  |  | Obudowa rack o maksymalnej wysokości 2U |  |
|  |  | Technologia podwójnej konwersji on-line |  |
|  |  | Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C |  |
|  |  | Wilgotność względna podczas pracy 0 - 96 % bez kondensacji |  |
|  |  | Wysokość n.p.m. podczas pracy: do 3000 metrów |  |
|  |  | Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia max. 50 dBA |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia bez napięcia w sieci „zimny start” |  |
|  |  | Sprawność: praca on-line ≥ 92%; tryb wysokiej sprawności ≥ 97% |  |
|  | Parametry wejściowe | Nominalne napięcie wejściowe 230VAC |  |
|  |  | Inne napięcia wejściowe 200/208/220/240V |  |
|  |  | Zmienny zakres napięcia wejściowego 200 - 276 VAC (140-276V przy obniżeniu ≤25%) |  |
|  |  | Prąd znamionowy, max. 9.5A |  |
|  |  | Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz (automatyczne wykrywanie) |  |
|  |  | Zakres częstotliwości wejściowej 40–70 Hz |  |
|  |  | Typ gniazda wejściowego: IEC320 C14 |  |
|  | Parametry wyjściowe | Nominalne napięcie wejściowe 230VAC |  |
|  |  | Inne napięcia wyjściowe: 200/208/220/230/240 V |  |
|  |  | Regulacja napięcia: +/- 2% |  |
|  |  | Zniekształcenia harmoniczne < 3% obciążenie liniowe, < 5% obciążenie nieliniowe |  |
|  |  | Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50/60Hz |  |
|  |  | Regulacja częstotliwości: ±5% wartości nominalnej |  |
|  |  | Współczynnik szczytu 3: 1 |  |
|  |  | Typ przebiegu: sinusoida |  |
|  |  | Złącza/gniazda wyjściowe: |  |
|  |  | - (8) IEC 320 C13 (Zasilanie gwarantowane) |  |
|  |  | - Min. 2 programowalne grupy gniazd |  |
|  |  | Wewnętrzny bypass |  |
|  | Akumulatory i czas podtrzymania | Zamknięte, bezobsługowe, z regulowanym zaworem, ołowiowo kwasowe, z minimalną żywotnością 3 lat |  |
|  |  | Rozszerzany czas podtrzymania poprzez dodatkowe moduły akumulatorowe. Możliwość dodania do 4 modułów |  |
|  |  | Czas autonomii: |  |
|  |  | - ≥ 30 minut dla pełnego obciążenia |  |
|  |  | - ≥ 63 minut dla połowy obciążenia |  |
|  |  | Do uzyskania ww. czasu podtrzymania dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego modułu bateryjnego o wysokości nie większej niż 2U. |  |
|  |  | Typowy czas ładowania ≤3 godziny do 90% |  |
|  |  | Baterie wymieniane na gorąco (w UPS oraz modułach zewnętrznych) |  |
|  |  | Trzystopniowa technologia ładowania, wykorzystująca kompensację temperaturową oraz zwiększająca żywotność baterii. Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. |  |
|  | Komunikacja i zarządzanie | Porty komunikacyjne: RS-232, USB, styki przekaźnikowe, mini-terminal zacisków do zdalnego wyłączania, slot na kartę komunikacyjną SNMP |  |
|  |  | Wymagany moduł WEB/SNMP, obsługujący protokoły komunikacyjne: HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTP, BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP, Syslog, Radius, LDAP, ActiveDirectory. Posiadający porty komunikacyjne: RJ45 (Ethernet), USB Micro-B, USB-A |  |
|  |  | Panel sterowania: wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD oraz diody LED informujące o statusie urządzenia |  |
|  |  | Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia |  |
|  | Certyfikaty, zgodności oraz gwarancja | CE, IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 |  |
|  |  | Energy Star lub równoważny certyfikat efektywności energetycznej. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna urządzenie spełniające wymagania w zakresie efektywności energetycznej oraz parametrów środowiskowych na poziomie co najmniej równoważnym wymaganiom określonym w programie Energy Star. Równoważność może zostać potwierdzona w szczególności poprzez: - certyfikat wydany przez niezależną jednostkę oceniającą zgodność, - dokumentację techniczną producenta lub kartę katalogową urządzenia, - raport z badań lub testów potwierdzający spełnienie parametrów efektywności energetycznej, - inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań równoważnych. Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zobowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane urządzenie spełnia wymagania równoważne do wskazanego certyfikatu. |  |
|  |  | 36 miesięcy gwarancji na urządzenie i akumulatory |  |

## UPS o mocy 5 kVA - parametry wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Minimalne wymagania techniczne dla jednostki UPS | Moc znamionowa jednostki nie mniej niż 5 kVA / 5 kW |  |
|  |  | Obudowa uniwersalna, jednostkę można zainstalować w szafie rack, w zestawie szyny do montażu. Urządzenie o maksymalnej wysokości 3U |  |
|  |  | Technologia Podwójnej konwersji on-line |  |
|  |  | Sprawność: praca on-line > 96.7%; tryb wysokiej sprawności > 98.9% |  |
|  |  | Wysokość n.p.m. podczas pracy: do 3000m |  |
|  |  | Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C |  |
|  |  | Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 % |  |
|  | Parametry wejściowe | Nominalne napięcie wejściowe: 230V |  |
|  |  | Inne napięcia wejściowe: 200V, 208V, 220V, 240V |  |
|  |  | Prąd znamionowy max. 23A |  |
|  |  | Zakres napięcia wejściowego: 176-276V (100-276V przy obciążeniu < 40%) |  |
|  |  | Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz |  |
|  |  | Zakres częstotliwości wejściowej: 40-70 Hz |  |
|  |  | Typ gniazda wejściowego: listwa zaciskowa |  |
|  | Parametry wyjściowe | Napięcie wyjściowe domyślne: 230V |  |
|  |  | Inne napięcia wyjściowe: 200/208/220/240V |  |
|  |  | Regulacja napięcia: ±1% |  |
|  |  | Zniekształcenia napięcia wyjściowego <1% w trybie liniowym; <5% w trybie nieliniowym |  |
|  |  | Częstotliwość napięcia wyjściowego 50/60Hz |  |
|  |  | Regulacja częstotliwości: ±5% wartości nominalnej; |  |
|  |  | Typ przebiegu: sinusoida |  |
|  |  | Zdolność przeciążeniowa: 102-125% przez 10 min; 125-150% przez 30 sek.; >150% przez 0.5s; |  |
|  |  | Złącza/gniazda wyjściowe: |  |
|  |  | (8) IEC 320 C13 (Zasilanie gwarantowane) |  |
|  |  | (3) IEC 320 C19 (Zasilanie gwarantowane) |  |
|  |  | Złącze zaciskowe |  |
|  |  | Min. 2 programowalne grupy gniazd |  |
|  |  | Wewnętrzny bypass |  |
|  | Akumulatory i czas podtrzymania | Zamknięte, bezobsługowe, z regulowanym zaworem, ołowiowo-kwasowe, z minimalną żywotnością 3 lat |  |
|  |  | Rozszerzany czas podtrzymania poprzez dodatkowe moduły akumulatorowe. Możliwość dodania do 12 modułów |  |
|  |  | Czas autonomii ≥ 16 minuty dla pełnego obciążenia ≥ 39 minuty dla połowy obciążenia Do uzyskania ww. czasu podtrzymania dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego modułu bateryjnego o wysokości nie większej niż 3U. |  |
|  |  | Typowy czas ładowania ≤3 godziny do 90% |  |
|  |  | Baterie wymieniane na gorąco (w UPS oraz modułach zewnętrznych) |  |
|  |  | Trzystopniowa technologia ładowania, wykorzystująca kompensację temperaturową oraz zwiększająca żywotność baterii. Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. |  |
|  | Komunikacja i zarządzanie | Porty komunikacyjne: RS232, USB, Mini-terminal zaciskowy do zdalnego włączania / wyłączania, Mini-terminal zacisków do zdalnego wyłączania |  |
|  |  | Wymagany moduł WEB/SNMP, obsługujący protokoły komunikacyjne: HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTP, BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP, Syslog, Radius, LDAP, ActiveDirectory. Posiadający porty komunikacyjne: RJ45 (Ethernet), USB Micro-B, USB-A |  |
|  |  | Panel sterowania: Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD oraz diody LED informujące o statusie urządzenia |  |
|  |  | Alarm dźwiękowy Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia |  |
|  | Certyfikaty, zgodności oraz gwarancja | CE, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 |  |
|  |  | Energy Star lub równoważny certyfikat efektywności energetycznej. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna urządzenie spełniające wymagania w zakresie efektywności energetycznej oraz parametrów środowiskowych na poziomie co najmniej równoważnym wymaganiom określonym w programie Energy Star. Równoważność może zostać potwierdzona w szczególności poprzez: - certyfikat wydany przez niezależną jednostkę oceniającą zgodność, - dokumentację techniczną producenta lub kartę katalogową urządzenia, - raport z badań lub testów potwierdzający spełnienie parametrów efektywności energetycznej, - inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań równoważnych. Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zobowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane urządzenie spełnia wymagania równoważne do wskazanego certyfikatu. |  |
|  |  | 36 miesięcy gwarancji na urządzenie i akumulatory |  |

## Szafa RACK 42U– parametry wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podstawowe parametry | Kolor czarny |  |
|  |  | Wysokość 42U |  |
|  |  | Min. głębokość montażowa 100 cm |  |
|  |  | Nośność dynamiczna powyżej 1000 kg |  |
|  | Konstrukcja i montaż | Uziemienie w przednich i tylnych drzwiach |  |
|  |  | Wbudowany system prowadzenia kabli |  |
|  |  | Wstępnie zainstalowane kółka |  |
|  | Wyposażenie standardowe | Szafa rack 4x panele boczne z zamkami; 2x klucz do drzwi i paneli bocznych; śruby, nakrętki klatkowe, podkładki M6; Elementy stabilizujące |  |
|  | Certyfikaty i standardy | CE (Europe) |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy |  |
|  | Drzwi i panele | Drzwi przednie: perforowane, zamykane na klucz, zdejmowalne |  |
|  |  | Drzwi tylne: perforowane, dwuskrzydłowe, zamykane na klucz, zdejmowalne |  |
|  |  | Panele boczne: 4 panele, zdejmowalne, zamykane na klucz |  |
|  | Wentylacja i zarządzanie kablami | Przepusty kablowe górne |  |
|  |  | Przepusty kablowe dolne |  |
|  |  | Wbudowany system zarządzania okablowaniem |  |
|  | Dodatkowe cechy | Beznarzędziowe szyny montażowe dla akcesoriów - min. 2 szt. |  |
|  |  | Możliwość łączenia w rzędy |  |
|  |  | RoHS |  |
|  | Jednostka PDU | Sposób montażu: pionowy (0U) |  |
|  |  | Napięcie wejściowe: 200–240 V, 1‑fazowe |  |
|  |  | Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz |  |
|  |  | Maks. prąd: 32 A |  |
|  |  | 2 wyłączniki nadprądowe |  |
|  |  | Moc nominalna: 7.4kW |  |
|  |  | Gniazda wyjściowe: 12x C13, 12x gniazdo uniwersalne (umożliwiające wpięcie wtyczki C14 oraz C20) |  |
|  |  | Przewód min. 3 m |  |
|  |  | Pomiar zużycia energii elektrycznej (co najmniej: napięcie, prąd, moc, energia) |  |
|  |  | Pomiar na poziomie całego PDU |  |
|  |  | Odczyt parametrów w czasie rzeczywistym |  |
|  |  | Dostęp przez sieć Ethernet (LAN) |  |
|  |  | Wbudowany interfejs WWW do zarządzania |  |
|  |  | Obsługa protokołów zarządzania (np. SNMP, HTTP/HTTPS, SSH) |  |
|  |  | Możliwość zdalnego włączania i wyłączania zasilania na poziomie pojedynczych gniazd PDU |  |
|  | Montaż | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia szafy RACK w stanie umożliwiającym jej użytkowanie, w tym do jej złożenia, ustawienia oraz wypoziomowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |

## Organizer kabli do szaf RACK - parametry wymagane

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- |
|  | Organizer kompatybilny z dostarczonymi szafami RACK |  |
|  | Poziomy panel do zarządzania okablowaniem w szafach i stojakach teleinformatycznych standardu 19”, o wysokości 1U, wyposażony w system palcowych prowadnic (finger duct) oraz zdejmowaną pokrywę maskującą. |  |
|  | Wysokość montażowa: 1U. |  |
|  | Szerokość: kompatybilna ze standardem 19” (EIA-310). |  |
|  | Typ: poziomy organizator kabli z kanałem palcowym (finger duct). |  |
|  | Wyposażony w zdejmowaną pokrywę (cover) umożliwiającą estetyczne maskowanie oraz łatwy dostęp serwisowy. |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca prowadzenie i porządkowanie kabli krosowych, zasilających oraz innych przewodów instalacyjnych. |  |
|  | Otwarta konstrukcja palcowa zapewniająca elastyczne wyprowadzanie przewodów na dowolnej wysokości panelu. |  |
|  | Wykonanie z trwałych materiałów (stal / tworzywo o podwyższonej wytrzymałości), odpornych na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne. |  |
|  | Kolor: czarny (dopasowany do dostarczonych szaf RACK). |  |
|  | Montaż w przednich szynach rack za pomocą standardowych elementów montażowych. |  |
|  | Produkt przeznaczony do stosowania w szafach serwerowych i teleinformatycznych w celu: - organizacji i segregacji okablowania poziomego, poprawy estetyki instalacji, zapewnienia prawidłowego promienia gięcia przewodów, - ułatwienia prac serwisowych i rozbudowy infrastruktury IT. |  |

## Przełącznik szkieletowy 48-portowy - parametry wymagane

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w minimum 48 portów 10Gigabit Ethernet SFP+ mogących pracować również jako 1Gigabit Ethernet SFP/SFP(RJ45) oraz 10Gigabit Ethernet SFP+(RJ45), 6 portów 100Gigabit Ethernet QSFP28 mogących pracować również jako mogących pracować również jako 40Gigabit Ethernet QSFP+. |  |
|  | Urządzenie musi być dostarczone z 1 przewodem DAC 100GE QSFP28 o długości minimum 2m do połączenia przełączników szkieletowych ze sobą w stos, kable DAC muszą pochodzić od producenta przełącznika celem uniknięcia problemów z serwisowaniem urządzenia. |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać stworzenie wirtualnego systemu - złożonego z min. 2 przełączników szkieletowych będących przedmiotem opisu - zarządzanego jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołów warstwy L2 i L3 modelu ISO/OSI. Urządzenia pracujące w takiej konfiguracji muszą umożliwiać połączenie w system (stos) z wykorzystaniem standardowych portów 40 Gigabit Ethernet / 100 Gigabit Etherent oraz modułów optycznych lub kabli DAC. Musi istnieć możliwość terminowania połączeń link aggregation na dwóch przełącznikach tworzących taki system wirtualny (tzw. multi-chassis link aggregation) |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w minimum 2 modularne redundantne zasilacze 230V AC wspierające mechanizm HotSwap. |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w minimum 2 modularne redundantne wentylatory wspierające mechanizm HotSwap |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w minimum 1 wolny slot umożliwiający przyszłą rozbudowę ilości portów 1/10GE |  |
|  | Przepływ powietrza musi odbywać się od strony portów (zasysanie) w kierunku zasilaczy i modułów wentylacyjnych (wydmuch) |  |
|  | Wymagane parametry wydajnościowe: |  |
|  | - Switching capacity: minimum 2160 Gbps |  |
|  | - Forwarding capacity: minimum 480 Mpps |  |
|  | - min. 380 000 wpisów w tablicy adresów MAC |  |
|  | - min. 140 000 wpisów w tablicy ARP |  |
|  | - min. 190 000 wpisów w tablicy routingowej IPv4 |  |
|  | - min. 80 000 wpisów w tablicy routingowej IPv6 |  |
|  | - min. 60 000 tras multicast |  |
|  | - min. 6 000 wpisów na potrzeby realizacji polityk bezpieczeństwa (listy kontroli dostępu ACL) |  |
|  | - min. 1 000 interfejsów VLAN |  |
|  | - min. 4 000 aktywnych sieci VLAN |  |
|  | Obsługa protokołów warstwy 3 dla IPv4: Open Shortest Path First (OSPF), BGPv4, ISIS-IPv4 |  |
|  | Obsługa protokołów warstwy 3 dla IPv6: Open Shortest Path First (OSPFv3), BGP+, ISIS-IPv6 |  |
|  | Obsługuje protokoły multicastowe w tym PIM Sparse i Dense Mode, SSM, IGMP |  |
|  | Musi posiadać i obsługiwać funkcjonalność VxLAN |  |
|  | Musi posiadać i obsługiwać funkcje MPLS w tym: MPLS-LDP, MPLS-L3VPN, MPLS QoS |  |
|  | Urządzenie wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: |  |
|  | - Mechanizm BFD (Bidirectional Forwarding Detection) co najmniej dla protokołu OSPF, BGP, ISIS, static routes oraz VRRP |  |
|  | - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree |  |
|  | - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree |  |
|  | - IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) umożliwiający grupowanie portów. |  |
|  | Urządzenie wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci (QoS): |  |
|  | - Obsługa min. 8 kolejek per port, w tym co najmniej jedna kolejka ze statusem strict priority |  |
|  | - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez nadawanie wartości 802.1p (CoS) oraz IP Precedence/DSCP w ramkach Ethernet oraz pakietach IP. Wykorzystanie następujących parametrów w klasyfikacji: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, żródłowy/docelowy port TCP |  |
|  | - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet oraz pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP Precedence/DSCP |  |
|  | Urządzenie wspiera następujące mechanizmy związane z bezpieczeństwem: |  |
|  | - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę - autoryzacja dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA – min. 3 poziomy uprawnień z możliwością określenia zakresu z dokładnością do poszczególnych komend |  |
|  | - Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością przydziału listy kontroli dostępu (ACL) i VLANu |  |
|  | - Obsługa co najmniej następujących mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard |  |
|  | - Weryfikacja źródła pakietu względem tablicy routingu (uRPF) – zarówno dla IPv4 i IPv6 |  |
|  | - Możliwość filtrowania ruchu na poziomie portu oraz VLANu w oparciu o adresy MAC, IP, porty TCP/UDP |  |
|  | - Listy kontroli dostępu także dla IPv6 |  |
|  | - Mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika. |  |
|  | Obsługuje ramki Ethernet o wielkości nie mniejszej niż 9200 bajtów (tzw. Jumbo Frame) |  |
|  | Przystosowane do montażu w szafie 19”, wysokość nie większa niż 1RU, elementy niezbędne do montażu muszą być dostarczone z urządzeniem |  |
|  | Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zarządzaniem: |  |
|  | - Ma możliwość zarządzania przez WEB Gui (HTTPS), SNMPv3 oraz SSH v2 |  |
|  | - Umożliwia zarządzanie poprzez interfejs CLI (konsolę) oraz poprzez dedykowany port Ethernet out-of-band management |  |
|  | - Umożliwia identyfikację i uwierzytelnianie w oparciu o serwer RADIUS lub TACACS+ |  |
|  | - Posiada port USB obsługujący pamięci masowe typu pendrive. |  |
|  | - Umożliwia obserwację ruchu na określonym porcie (SPAN), polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu. |  |
|  | - Posiada możliwość raportowania do systemów zarządzających z wykorzystaniem statystyk typu flow (J-Flow, NetFlow, sFlow lub odpowiednik). |  |
|  | - Urządzenie musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 10 plików konfiguracyjnych |  |
|  | Wymagany jest serwis gwarancyjny producenta lub autoryzowany serwis realizowany na bazie wykupionej usługi serwisowej producenta świadczony przez minimum 36 miesięcy. |  |
|  | Dostępność usługi serwisowej (telefon oraz email) w języku polskim w trybie 8x5xNBD. |  |
|  | Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem w okresie trwania serwisu gwarancyjnego. |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia i potwierdzenia wady przez producenta. |  |
|  | Bezpłatny dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania w okresie trwania serwisu gwarancyjnego. |  |
|  | Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim. |  |
|  | Producent musi posiadać w ofercie jednorodny system zarządzania pozwalający na konfigurację, zarządzanie i monitoring wszystkimi wyspecyfikowanymi urządzeniami (przewodowymi i bezprzewodowymi). System zarządzania nie jest przedmiotem postępowania, ale musi być dostępny w chwili składania oferty. |  |
|  | Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. |  |
|  | Każde dostarczone urządzenie musi zostać zamontowane za pomocą fabrycznych, dostarczonych z urządzeniem uchwytów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |
|  | Wykonawca zapewni przewody transmisyjne do dostarczonego urządzenia o długości dostosowanej do lokalizacji urządzeń, niezbędne do ich podłączenia do istniejących punktów logicznych, a także zapewni doprowadzenie połączenia kablowego w ramach istniejącej infrastruktury technicznej obiektu. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zestawienia połączenia światłowodowego pomiędzy dostarczonymi przełącznikami a infrastrukturą serwerowni, z wykorzystaniem istniejących traktów kablowych. |  |

## Przełącznik szkieletowy 48-portowy - Parametry punktowane

| L.P. | Parametr wymagany | ## Parametry oferowane (opisać/podać) | ## punktacja w kryterium „parametry techniczne” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent oferowanych urządzeń musi znajdować się w kwadracie „Leaders” raportu Gartner pt. „Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN” za rok 2024r lub nowszym. |  | Nie – 0 Tak – 4 pkt. |

## Przełącznik sieciowy POE 24-portowy - parametry wymagane

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- |
|  | Przełącznik sieciowy 24 portowy multirate z obsługą funkcji PoE+ |  |
|  | Minimum 24 porty 10/100/1000/2.5G Base-T ze wsparciem dla trybów: full-duplex, half-duplex, automatycznej negocjacji (auto-negotiation) i z obsługą Power over Ethernet w standardzie 802.3af i 802.3at. |  |
|  | Minimum 4 porty 1/10Gb SFP/SFP+, pozwalające na instalację wkładek 10Gb (SFP+), Gigabitowych (SFP) oraz kabli DAC/Twinax SFP+ |  |
|  | Urządzenie musi być dostarczone z 4 modułami 10GE SFP+ Single-mode (1310nm, 1.4km,LC) |  |
|  | Minimum 2 porty 10GE lub szybsze umożliwiające budowę stosu przełączników. |  |
|  | Automatyczne wykrywanie przeplotu (Auto MDIX) na portach 10/100/1000Base-T |  |
|  | Przepustowość: minimum 248 Gbps oraz minimum 140 Mpps. |  |
|  | Tablica adresów MAC o wielkości minimum 32 000 pozycji |  |
|  | Obsługa ramek Jumbo: minimum 9kb |  |
|  | Przełącznik wyposażony w co najmniej jeden zasilacz 230V/AC. |  |
|  | Budżet mocy dla funkcji PoE minimum 360W |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość łączenia przełączników fizycznych w jeden przełącznik wirtualny (tzw. Stos), traktowany jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołów routingu, LACP i Spanning Tree. |  |
|  | Minimum 2 porty 10GE lub szybsze umożliwiające budowę stosu przełączników. |  |
|  | Minimalna liczba przełączników obsługiwanych w stosie: 9szt |  |
|  | Funkcja tworzenia stosu nie może wykorzystywać czterech portów Uplink 10GE SFP+ |  |
|  | Prędkość magistrali tworzącej stos: minimum 40 Gbps (Bidirectional) |  |
|  | Urządzenie musi być dostarczone z 1 przewodem DAC 10GE SFP+ o długości minimum 1,5m do połączenia przełączników szkieletowych ze sobą w stos, kable DAC muszą pochodzić od producenta przełącznika celem uniknięcia problemów z serwisowaniem urządzenia. |  |
|  | Topologia stosu musi zapewniać redundancję (połączenia typu pierścień lub mesh, nie dopuszcza się topologii typu łańcuch (daisy-chain) |  |
|  | Obsługa standardu LACP (Link Aggregation Control Protocol) z obsługą minimum 12 grup po 8 portów w grupie (w obrębie stosu przełączników) |  |
|  | Realizacja łączy agregowanych (LACP) w ramach różnych przełączników będących w stosie |  |
|  | Tablica ARP minimum 2000 wpisów |  |
|  | Tablica routingu nie mniejsza niż 4000 wpisów dla IPv4 i 1000 wpisów dla IPv6 |  |
|  | Minimum 1000 interfejsów VLAN |  |
|  | Routing IPv4 – minimum: statyczny (minimum 4000 tras), RIPv1, RIPv2, OSPF |  |
|  | Routing IPv6 – minimum: statyczny (minimum 1000 tras), RIPng, OSPFv3 |  |
|  | Obsługa VRRP i VRRP6 |  |
|  | Obsługa ruchu Multicast: PIM-DM, PIM-SM, PIM-DM dla IPv6, IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping; |  |
|  | Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol |  |
|  | Obsługa protokołu PVST lub równoważnego. |  |
|  | Wsparcie dla protokołu typu Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, G.8032) |  |
|  | Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – minimum 4094 aktywnych sieci VLAN |  |
|  | Obsługa IEEE 802.1ad QinQ |  |
|  | Funkcja Root Protection umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree |  |
|  | Funkcja BPDU Protection – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu przeciwdziałania pętlom |  |
|  | Wsparcie dla funcji DHCP Relay, DHCP client oraz DHCP Snooping |  |
|  | Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI |  |
|  | Możliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, działających w określonych odcinkach czasu) |  |
|  | Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie |  |
|  | Funkcja wyboru sposobu obsługi kolejek, minimum – Strict Priority (SP); Weighted Round Robin (WRR) lub równoważny; WRR + SP lub równoważne. |  |
|  | Funkcja mirroringu portów: SPAN |  |
|  | Obsługa funkcji logowania do sieci zgodna ze standardem IEEE 802.1x oraz autoryzacja po adresach MAC. Obsługa serwerów TACACS+ i RADIUS |  |
|  | LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED |  |
|  | Funkcja centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS |  |
|  | Obsługa funkcji Voice VLAN |  |
|  | Zarządzanie poprzez port konsoli (pełne), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, https |  |
|  | Port konsoli RS232 ze złączem RJ45 |  |
|  | Port USB 2.0 |  |
|  | Obsługa Syslog |  |
|  | Obsługa NTP (Network Time Protocol) |  |
|  | Obsługa RMON (minimum grupy 1/2/3/9) |  |
|  | Przechowywanie wielu wersji oprogramowania na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie dwóch wersji oprogramowania). |  |
|  | Przechowywanie wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie dwóch konfiguracji). |  |
|  | Funkcja wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej. Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiast - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. |  |
|  | Wsparcie dla Private VLAN (protected port / private port / isolated port, private edge port, isolated VLAN) lub równoważnego |  |
|  | Ochrona przed sztormami pakietowymi (broadcast, multicast, unicast), z możliwością definiowania wartości progowych |  |
|  | Minimalny zakres pracy od 0°C do +50°C |  |
|  | Wysokość w szafie 19” – 1U |  |
|  | Maksymalny pobór mocy nie większy niż 100 W (nie wliczając sekcji zasilania PoE) |  |
|  | Ochrona przepięciowa, nie gorsza niż 1.5kV dla portów przełącznika oraz zasilaczy AC. |  |
|  | Wymagany jest serwis producenta lub autoryzowany serwis realizowany na bazie wykupionej usługi serwisowej producenta świadczony przez minimum 36 miesięcy. |  |
|  | Dostępność usługi serwisowej (telefon oraz email) w języku polskim w trybie 8x5xNBD |  |
|  | Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem w okresie trwania serwisu gwarancyjnego. |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia i potwierdzenia wady przez producenta. |  |
|  | Bezpłatny dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania w okresie trwania serwisu gwarancyjnego. |  |

## Przełącznik sieciowy POE 24-portowy - Parametry punktowane

| L.P. | Parametr wymagany | ## Parametry oferowane (opisać/podać) | ## punktacja w kryterium „parametry techniczne” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent oferowanych urządzeń musi znajdować się w kwadracie „Leaders” raportu Gartner pt. „Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN” za rok 2024r lub nowszym. |  | Nie – 0 Tak – 4 pkt. |

## System centralnego zarządzania siecią i NAC - parametry wymagane

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- |
|  | System „Centralnego Zarządzania Siecią Teleinformatyczną” musi umożliwić centralne zarządzanie i monitorowanie oferowanymi przełącznikami rdzeniowymi, przełącznikami dostępowymi, urządzeniami WLAN oraz urządzeniami innych producentów w ilości 40 sztuk. System musi pochodzić od tego samego producenta co oferowane urządzenia sieciowe w celu zapewnienia jak najlepszej integracji pomiędzy urządzeniami a systemem teleinformatycznym. W ramach postępowania należy dostarczyć licencje na obsługę wszystkich dostarczonych przełączników rdzeniowych, przełączników dostępowych, punktów dostępowych WIFI, kontrolerów WLAN. Dostarczone licencje muszą być bezterminowe. Jeżeli dostęp do aktualizacji oraz wsparcia technicznego wymaga dodatkowych licencji/serwisu to muszą one być dostarczone na okres minimum 36 miesięcy. |  |
|  | Wymagana jest architektura serwer-klient z dostępem do systemu przez przeglądarkę WWW w sposób zapewniający szyfrowanie danych (np. SSL lub TLS). Interfejs użytkownika w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | System musi zostać dostarczony z dedykowaną platformą. Platforma sprzętowa musi w takim przypadku posiadać parametry techniczne umożliwiające prawidłową pracę oferowanego systemu i być zgodna z rekomendacjami producenta. Jeżeli do instalacji systemu „Centralnego Zarządzania Siecią” wymagane są dodatkowe systemy operacyjne (np. Windows Server lub Linux) to w ramach postępowania należy dostarczyć wszystkie niezbędne licencje. W przypadku, kiedy licencja na system operacyjny ograniczona jest czasowo, to musi ona być ważna minimum do końca trwania okresu gwarancji serwisowej wraz z dostępem do aktualizacji systemu operacyjnego. |  |
|  | System musi zostać dostarczony jako dedykowana redundantna platforma sprzętowa. |  |
|  | Dostarczony system wraz z platformą sprzętową musi umożliwiać zarządzanie wszystkimi urządzeniami dostarczonymi w ramach niniejszego postępowania. |  |
|  | System musi mieć strukturę hierarchiczną i posiadać wsparcie dla scenariusza tzw. „Multi tenant”, czyli w ramach jednej instalacji systemu „Centralnego Zarządzania Siecią” można wykreować wielu klientów (tzw. tenant’ów, czyli organizacji podległych pod Zamawiającego), a każdy klient będzie mógł zarządzać swoimi urządzeniami zlokalizowanymi w wielu oddziałach. Klienci między sobą muszą być odseparowani logicznie, tworząc osobną strukturę swojej sieci. Struktura zarządzania musi umożliwiać dla każdego klienta wykreowanie wielu kont administracyjnych. Każdy klient (tenant) ma mieć możliwość nadania oraz usunięcia uprawnień do zarządzania swoją infrastrukturą głównemu administratorowi systemu. Główny administrator systemu musi być odpowiedzialny za tworzenie kont klientów (tenant’ów) oraz możliwość zarządzania infrastrukturą klientów. Nie jest dopuszczalne rozwiązanie w ramach których podział pomiędzy klientami realizowany jest poprzez przydzielenie uprawnień do administratora systemu. Stworzenie nowego klienta (tenanta) ma zapewniać odseparowanie logiczne między pozostałymi klientami (tenantami), z możliwością personalizacji każdego klienta. |  |
|  | Możliwość kreowania w ramach danego klienta (tenanta) wielu ról z różnymi uprawnieniami dla administratorów systemu (np. rola Administrator, Operator, itp.). Możliwość stworzenia w ramach jednego klienta (tenanta) wielu administratorów systemu. Możliwość przydzielenia odpowiedniej roli dla danego administratora klienta. Możliwość określenia dla danego administratora klienta uprawnień do zarządzania wybranymi urządzeniami lub wybranymi oddziałami (site). Możliwość stworzenia lokalnego administratora klienta jak również wsparcie dla uwierzytelniania administratorów z wykorzystaniem zewnętrznego serwera Radius, Active Directory, LDAP. |  |
|  | System musi logować operacje wykonywane przez administratorów systemu minimum z określeniem: - czynności jaką wykonał administrator systemu - data i godzina wykonania czynności - nazwa użytkownika który wykonał daną czynność |  |
|  | System musi mieć możliwość stworzenia w ramach jednego klienta (tenanta) wielu oddziałów (site) z przypisaniem urządzeń do danego oddziału w celu pogrupowania urządzeń i łatwiejszego zarządzania i monitorowania. Musi być możliwość stworzenia oddziału ręcznie (pojedynczo), bądź możliwość stworzenia wielu oddziałów jednocześnie np. przez import szablonu excel z wieloma zdefiniowanymi oddziałami. |  |
|  | Możliwość dodania urządzenia do zarządzania w sposób ręczny (pojedynczy) bądź możliwość dodania wielu urządzeń do zarządzania jednocześnie, np. przez import szablonu excel z wieloma zdefiniowanymi urządzeniami. |  |
|  | Zarządzanie urządzeniami sieciowymi z wykorzystaniem protokołów: SNMPv3, Netconf, SSH. |  |
|  | Możliwość automatycznego wykrycia urządzeń sieciowych które mają być zarządzane z wykorzystaniem protokołu SNMP w zdefiniowanej podsieci. |  |
|  | Możliwość stworzenia szablonów z ustawieniami protokołu SNMPv3 – tak stworzony szablon z ustawieniami protokołu SNMP można użyć do zarządzania wieloma urządzeniami sieciowymi. |  |
|  | Możliwość uwierzytelnienia zarządzanych urządzeń sieciowych w oparciu o numer seryjny danego urządzenia. |  |
|  | Zarządzane urządzenia sieciowe muszą automatycznie zestawiać połączenie do systemu „Centralnego Zarządzania Siecią” z wykorzystaniem funkcjonalności SSH CALL HOME. Zarządzane urządzenia sieciowe mogą otrzymać adres systemu „Centralnego Zarządzania Siecią” jako Opcja DHCP (minimum w przypadku przełączników sieciowych oraz access-pointów) lub mogą mieć ustawiony adres IP tego systemu w sposób statyczny bezpośrednio na urządzeniu. |  |
|  | Możliwość tworzenia szablonów konfiguracyjnych dla zarządzanych urządzeń sieciowych. Muszą być dostępne minimum następujące szablony konfiguracyjne: - Szablon z konfiguracją mechanizmów bezpieczeństwa sieciowego dla przełączników sieciowych z ustawieniami minimum funkcjonalności: DHCP Snooping, ND Snooping, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection, Port Security, Storm Control - Szablon z konfiguracją VLANów i trybu pracy porty (Access, Trunk) - Szablon z konfiguracją QoS, w tym minimum ustawiania DSCP, CIR, mechanizmy kolejkowania - Szablon z konfiguracją parametrów PoE (Power over Ethernet) - Zarządzanie routingiem |  |
|  | Zarządzanie urządzeniami sieciowymi w zakresie: - Zarządzanie interfejsami - Zarządzanie VLANami w tym tworzenie/usuwanie VLANów, dodawanie/usuwanie VLANów na porcie, zmiana trybu pracy portów (trank/access) - Tworzenie połączeń zagregowanych - Zarządzanie mechanizmami STP, MSTP, RSTP - Konfiguracja DHCP - Konfiguracja routingu - Zarządzanie QoS, w tym konfiguracja limitowania pasma, traffic shaping, remarking pakietów (np. zmiana wartości DSCP), zarządzanie zatorami - Zarządzanie sieciami SSID na access-pointach, w tym konfiguracja QoS, mechanizmów uwierzytelniania, ACL - Zarządzanie plikami z konfiguracją urządzeń sieciowych, w tym archiwizacja konfiguracji, porównywanie kilku plików konfiguracyjnych między sobą w celu znalezienia różnic w konfiguracjach, przywracanie danej konfiguracji na urządzenie - Zarządzanie mechanizmami bezpieczeństwa w sieci, w tym minimum zarządzanie funkcjonalnościami: DHCP Snooping, Whitelist i Blacklist adresów MAC, zarządzanie statycznymi adresami MAC - Aktualizacja oprogramowania na zarządzanych urządzeniach sieciowych |  |
|  | Funkcjonalność diagnostyki zarządzanych urządzeń sieciowych, możliwość wykonania z systemu zdalnego restartu zarządzanych urządzeń sieciowych. Dostęp do CLI zarządzanych urządzeń sieciowych z poziomu systemu „Centralnego Zarządzania Siecią Teleinformatyczną”. |  |
|  | Zbieranie alarmów i zdarzeń w dzienniku zdarzeń. Zarządzanie alarmami generowanymi z zarządzanych urządzeń sieciowych. Ustawianie reguł powiadamiania administratorów o wystąpieniu danego alarmu. Możliwość wyświetlenia informacji o alarmach, nazwie, źródle, poziomie alarmu, czasie wystąpienia. Możliwość potwierdzenia alarmu przez użytkownika, możliwość wyłączenia alarmu. Możliwość wysyłania powiadomień o alarmach do administratora systemu poprzez email. Możliwość eksportu danych o alarmach do pliku. Możliwość zdefiniowania reguł ignorowania alarmów. Możliwość wyświetlenia historii alarmów. |  |
|  | Wbudowany w system Captive Portal, który może zostać wykorzystany do procesu uwierzytelnienia użytkowników podłączających się do sieci poprzez dostarczone przełączniki sieciowe. Możliwość wykorzystania systemu Captive Portal również w przyszłości do uwierzytelniania użytkowników chcących uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowych WIFI. Możliwość personalizacji stron do logowania, rejestracji minimum w zakresie: - Zmiana kolorystyki strony - Zmiana układu graficznego ze zmianą położeń takich elementów jak logo, przycisk (button), miejsce wpisania loginu i hasła, zmiana opisów przycisków - Możliwość stworzenia strony do logowania w kilku językach Możliwość serwowania osobnych stron do uwierzytelnienia użytkowników dla sieci przewodowych LAN (przełączników sieciowych) oraz WLAN (access-pointów). Muszą być osobne strony dla urządzeń mobilnych (telefony, tablety) oraz urządzeń klasy PC z racji innego formatu wyświetlania. Możliwość tworzenia wielu wariantów uwierzytelniania do sieci bezprzewodowej w tym minimum: - Dostęp do sieci z wykorzystaniem portalu do rejestracji nowych użytkowników - Dostęp do sieci po zaakceptowaniu regulaminu - Integracja z zewnętrznymi platformami Social Network, np. Facebook - Możliwość integracji z usługami uwierzytelnienia poprzez hasło SMS wraz z integracją z zewnętrznymi bramkami SMS. Dedykowane konto tzw. „sekretarki” umożliwiające zarządzanie (dodawania, usuwanie, akceptowanie) kontami gościnnymi. |  |
|  | Wbudowany w system serwer Radius z możliwością ustawiania polityk bezpieczeństwa (Network Access Control) obsługujący 6500 jednoczesnych użytkowników w sieci Zamawiajacego. Wbudowany serwer Radius musi współpracować z zarządzanymi urządzeniami sieciowymi przy stosowaniu w sieci uwierzytelniania 802.1x, MAC authentication, Portal authentication. Monitorowanie aktualnie uwierzytelnionych użytkowników. Wyświetlanie historycznych logów związanych z uwierzytelnieniem użytkowników. Możliwość tworzenia lokalnych kont użytkowników celem uwierzytelnienia 802.1x, MAC authentication, Portal authentication. System musi umożliwiać synchronizację bazy użytkowników z systemu Active Directory. Możliwość tworzenia polityk bezpieczeństwa z przypisywaniem uwierzytelnianym użytkownikom takich parametrów jak nr VLANu, reguły ACL, polityki QoS. |  |
|  | Wyświetlanie topologii urządzeń sieciowych w tym informacji o statusie urządzeń, statusie połączeń między urządzeniami. Możliwość zdefiniowania różnych lokalizacji na mapie sieci. |  |
|  | Funkcjonalność raportowania w tym minimum: - Statystyki z interfejsów sieciowych. - Ilość aktywnych użytkowników podłączonych do zarządzanych urządzeń sieciowych. - Informacje o zarządzanych urządzeniach sieciowych. - Możliwość eksportu raportu w formacie PDF oraz Excele. |  |
|  | System musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego systemu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. |  |
|  | Oprogramowanie do zarządzania siecią należy dostarczyć wraz z serwisem gwarancyjnym na okres minimum 36 miesięcy. Serwis musi zapewniać bezpłatny dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania przez minimum 36 miesięcy. |  |
|  | Serwis ten musi zapewniać dostęp do zdalnego wsparcia technicznego producenta przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. |  |
|  | Platforma sprzętowa lub wirtualna musi posiadać 3-letni serwis gwarancyjny świadczony przez autoryzowany serwis na bazie wsparcia serwisowego wykupionego u producenta oferowanych urządzeń. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 9x5xNBD. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. Zamawiający na etapie dostawy będzie wymagał oświadczenia producenta potwierdzającego nabycie oraz zarejestrowanie serwisu gwarancyjnego na Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi nie mogą obciążać Zamawiającego (np. koszty wysyłki). W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług autoryzowany serwis producenta musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego przyznawany przez producenta dla oferowanych urządzeń, a usługa serwisu musi być świadczona w języku polskim |  |

## System centralnego zarządzania siecią i NAC - Parametry punktowane

| L.P. | Parametr wymagany | ## Parametry oferowane (opisać/podać) | ## punktacja w kryterium „parametry techniczne” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent oferowanego systemu musi być notowany w raporcie firmy Gartner pt. „Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN) w 2024 r lub nowszej wersji tego roaportu. |  | Nie – 0 Tak – 4 pkt. |

## Punkt dostępowy AP - parametry wymagane

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie musi pracować w trybie tzw. „lekkiego AP” (FIT AP) pod kontrolą dedykowanego kontrolera bezprzewodowego AC oraz trybie autonomicznym (FAT AP). |  |
|  | Musi być dostępne oprogramowanie centralne NMS pozwalające na zarządzanie i monitoring wielu punktów dostępowych. |  |
|  | Zgodność ze standardem CAPWAP |  |
|  | Wymaga się, aby punkt dostępowy wspierał standardy min 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2,/ax (WiFi 6.0)/be (WiFi 7) przy jednoczesnej obsłudze minimum 15 identyfikatorów SSID/BSSID na każdym module radiowym, BLE (Bluetooth) 5.4 lub lepszy. |  |
|  | Minimum jeden interfejs 10/100/1000/2500BaseT z obsługą zasilania PoE |  |
|  | Port USB |  |
|  | Zabezpieczenie przeciw kradzieżowe |  |
|  | Śruba uziemiająca |  |
|  | Minimalna liczba zainstalowanych modułów radiowych 2, pracujące w paśmie 5GHz (wparcie dla 802.11b/g/n oraz 802.11a/n/ac/ac wave 2/ax /be) |  |
|  | Wymagana przepustowość to minimum 2 strumienie przestrzenne o przepustowości minimum 680 Mbps na radio 2.4GHz oraz 2 strumienie przestrzenne o przepustowości minimum 2.80Gbps na radio 5GHz. |  |
|  | Obsługa funkcji Multi-user MIMO. |  |
|  | Obsługa 250 jednoczesnych użytkowników. |  |
|  | Zgodność z WPA2 oraz WPA3 |  |
|  | Wsparcie dla Wi-Fi Multimedia (WMM) |  |
|  | Wsparcie dla funkcji Beamforming |  |
|  | Przystosowany do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, klasa ochrony minimum IP41 |  |
|  | Wbudowane anteny zintegrowane z obudową. |  |
|  | Minimalna moc anten wbudowanych: 4 dBi dla 2.4 GHz i 5 dBi dla 5 GHz |  |
|  | Wsparcie dla obsługi usług lokalizacyjnych |  |
|  | Obsługa Link Layer Discovery Protocol (LLDP) |  |
|  | Minimalne zakresy temperatury pracy -10º do 50º C |  |
|  | Zasilanie zgodne z 802.3at/af oraz możliwość podłączenia zewnętrznego zasilacza lokalnego 12VDC (wymagane dedykowane gniazdo) |  |
|  | Pobór mocy nie większy niż 20W |  |
|  | Wymagana jest gwarancja producenta świadczona przez minimum 36 miesięcy. |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia i potwierdzenia wady przez producenta. |  |
|  | Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim. |  |
|  | Producent musi posiadać w ofercie jednorodny system zarządzania pozwalający na konfigurację, zarządzanie i monitoring wszystkimi wyspecyfikowanymi urządzeniami (przewodowymi i bezprzewodowymi). System zarządzania nie jest przedmiotem postępowania, ale musi być dostępny w chwili składania oferty. |  |
|  | Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe. |  |
|  | Każde dostarczone urządzenie musi zostać zamontowane za pomocą fabrycznych, dostarczonych z urządzeniem uchwytów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |
|  | Wykonawca zapewni przewody transmisyjne do dostarczonego urządzenia o długości dostosowanej do lokalizacji urządzeń, niezbędne do ich podłączenia do istniejących punktów logicznych, a także zapewni doprowadzenie połączenia kablowego w ramach istniejącej infrastruktury technicznej obiektu. |  |

## Punkt dostępowy AP - Parametry punktowane

| L.P. | Parametr wymagany | ## Parametry oferowane (opisać/podać) | ## punktacja w kryterium „parametry techniczne” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent oferowanych urządzeń musi znajdować się w kwadracie „Leaders” raportu Gartner pt. „Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN” za rok 2024r lub nowszym. |  | Nie – 0 Tak – 4 pkt. |

## Kontroler sieci - parametry wymagane

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- |
|  | Kontroler sieci bezprzewodowej umożliwiający centralne zarządzanie minimum 200 bezprzewodowymi punktami dostępowymi z możliwością rozbudowy do 512 poprzez dokupienie licencji. |  |
|  | Kontroler musi umożliwiać zarządzanie punktami dostępowymi znajdowującymi się w tej samej domenie rozgłoszeniowej oraz znajdującymi się w innej podsieci IP. |  |
|  | Minimum 2 porty 10Ge SFP+ |  |
|  | Urządzenie musi być dostarczone z 2 modułami 10GE SFP+ Single-mode (1310nm, 1.4km,LC) |  |
|  | Port USB obsługujący pamięci masowe typu Pendrive. |  |
|  | Możliwość łączenia kontrolerów w grupy urządzeń (klaster HA) w celu zapewnienia redundancji. |  |
|  | Podłączanie bezprzewodowych punktów dostępowych poprzez warstwę 2 i 3 |  |
|  | Prędkość przełączania (Forwarding): minimum 12Gb/s |  |
|  | Tablica adresów MAC: minimum 8000 |  |
|  | Minimum 4000 obsługiwanych jednoczesnych użytkowników |  |
|  | Minimum 64 obsługiwanych grup użytkowników |  |
|  | Obsługa co najmniej 4000 list kontroli dostępu (ACL). Obsługa list ACL opartych o adresy MAC (źródłowy i docelowy), adresy IP (źródłowy i docelowy), typ protokołu, port (TCP i UDP) a także grupę użytkowników |  |
|  | Funkcja działania list ACL w określonych przedziałach czasu |  |
|  | Uwierzytelnianie oparte o adresy MAC, 802.1x (co najmniej EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-CHAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-GTC, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, PEAPv0, PEAPv1), zewnętrzny portal WWW (Captive Portal), oraz adres MAC i portal WWW |  |
|  | Wsparcie dla Hotspot 2.0 |  |
|  | Lokalna baza użytkowników obsługująca co najmniej 1000 wpisów (użytkowników) |  |
|  | Funkcja automatycznego przekierowywania na 5GHz klientów obsługujących tą częstotliwość |  |
|  | Zgodność ze standardem IETF 5415 CAPWAP |  |
|  | Zgodność z 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n,802.11e,802.11d,11ac,11ax(WiFi 6.0 oraz WiFi 6E), 11be (WiFi 7) |  |
|  | Automatyczne i ręczne wybieranie kanałów oraz mocy nadawczej |  |
|  | Wbudowany serwer DHCP obsługujący co najmniej 64 pule adresów IP |  |
|  | Obsługa funkcji DHCP klient i DHCP relay |  |
|  | Obsługa funkcji: Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard |  |
|  | Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree (MSTP) oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) |  |
|  | Obsługa 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP) |  |
|  | Funkcja BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu przeciwdziałania pętlom |  |
|  | Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree |  |
|  | Obsługa routingu statycznego i dynamicznego (co najmniej protokoły: RIP, OSFP, ISIS, BGP) |  |
|  | Obsługa routingu bazującego na politykach (Policy Based Routing) |  |
|  | Obsługa IGMP v1/v2/v3 oraz IGMP snooping i IGMP proxy |  |
|  | Obsługa ramek Jumbo |  |
|  | Funkcja izolacji użytkowników radiowych (wewnątrz grupy a także pomiędzy grupami użytkowników) |  |
|  | Funkcja automatycznego zwiększa mocy pobliskich AP w przypadku awarii jednego z nich w celu zapewnienia pełnego pokrycia sygnałem WiFi |  |
|  | Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – minimum 4K sieci VLAN obsługiwanych równocześnie |  |
|  | Zarządzanie poprzez wbudowane Web GUI jak i możliwe zarządzanie przy pomocy zewnętrznego serwera z Web GUI |  |
|  | Zarządzanie poprzez port konsoli (CLI) |  |
|  | Wsparcie dla SNMP v1/v2/v3 |  |
|  | Automatyczna aktualizacja AP po wykryciu starej wersji oprogramowania |  |
|  | Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) |  |
|  | Obsługa trybu przełączania centralnego (ruch z klienta radiowego tunelowany do kontrolera), trybu rozproszonego (ruch z klienta radiowego mapowany bezpośrednio z AP do sieci VLAN) oraz trybu hybrydowego (przełączanie centralne przed autentykacją klienta i rozproszone po autentykacji). Wybór trybu pracy musi być możliwy co najmniej per punkt dostępowy i per SSID |  |
|  | Kontroler musi zapewniać równomierne rozmieszczenie klientów radiowych na poszczególnych punktach dostępowych tzw. load balancing. Musi być on realizowany bazując na liczbie klientów oraz obciążeniu |  |
|  | Możliwa współpraca z zewnętrznymi dostawcami RFID. |  |
|  | Funkcja analizy spectrum. Identyfikacja źródeł zakłóceń pochodzących od: Bluetooth, kuchenki mikrofalowej, telefonów bezprzewodowych, ZigBee, innych urządzeń wykorzystujących pasma bliskie 2.4 GHz, 5 GHz i 6 GHz |  |
|  | Minimalny zakres pracy od 0°C do +45°C |  |
|  | Pobór mocy nie większy niż 40W |  |
|  | Wysokość maksymalnie 1U, głębokość nie większa niż 42cm |  |
|  | Wymagany jest serwis oprogramowania oraz serwis gwarancyjny producenta lub autoryzowany serwis realizowany na bazie wykupionej usługi serwisowej producenta świadczony przez minimum 36 miesięcy. |  |
|  | Dostępność usługi serwisowej (telefon oraz email) w języku polskim w trybie 8x5xNBD. |  |
|  | Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem w okresie trwania serwisu gwarancyjnego. |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia i potwierdzenia wady przez producenta. |  |
|  | Bezpłatny dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania w okresie trwania serwisu gwarancyjnego. |  |
|  | Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim. |  |
|  | Producent musi posiadać w ofercie jednorodny system zarządzania pozwalający na konfigurację, zarządzanie i monitoring wszystkimi wyspecyfikowanymi urządzeniami (przewodowymi i bezprzewodowymi). System zarządzania jest przedmiotem postępowania i musi być dostępny w chwili składania oferty. |  |
|  | Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe. |  |

## Kontroler sieci - Parametry punktowane

| L.P. | Parametr wymagany | ## Parametry oferowane (opisać/podać) | ## punktacja w kryterium „parametry techniczne” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent oferowanych urządzeń musi znajdować się w kwadracie „Leaders” raportu Gartner pt. „Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN” za rok 2024r lub nowszym. |  | Nie – 0 Tak – 4 pkt. |

## Adapter sieci na USB  - parametry wymagane

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- |
|  | Standard sieci bezprzewodowej: Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) z wsteczną kompatybilnością z Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 oraz Wi-Fi 4. |  |
|  | Interfejs: USB |  |
|  | Obsługiwane pasma częstotliwości: - 2,4 GHz, - GHz, - 6 GHz. |  |
|  | Maksymalna przepustowość bezprzewodowa: - łączna do co najmniej. 6,5 Gb/s, - w paśmie 6 GHz: min. 2880 Mb/s, - w paśmie 5 GHz: min. 2880 Mb/s, - w paśmie 2,4 GHz: min. 680 Mb/s. |  |
|  | Obsługa technologii zwiększających wydajność i niezawodność transmisji, w szczególności: 4K-QAM lub technologia równoważna, kanały o szerokości do 160 MHz, Multi-RU lub rozwiązanie równoważne, Preamble Puncturing lub rozwiązanie równoważne. |  |
|  | Anteny: co najmniej 2 zewnętrzne anteny zapewniające zwiększony zasięg i stabilność sygnału. |  |
|  | Obsługa technologii Beamforming |  |
|  | Stabilna praca w środowisku o dużym zagęszczeniu sieci bezprzewodowych. |  |
|  | Automatyczny dobór optymalnego pasma pracy (2,4 / 5 / 6 GHz). |  |
|  | Stabilne połączenie bezprzewodowe dla: - pracy biurowej i zdalnej, - wideokonferencji, - transmisji strumieniowej co najmniej 4K/8K, - pracy wielozadaniowej i aplikacji o wysokim zapotrzebowaniu na przepustowość. |  |
|  | Wzmocniony odbiór sygnału umożliwiający pracę w typowych warunkach biurowych, także przy przeszkodach architektonicznych (np. ściany). |  |
|  | Systemy operacyjne: - Windows 11 (pełna funkcjonalność, w tym obsługa pasma 6 GHz), - Windows 10 (obsługa minimum pasm 2,4 GHz i 5 GHz). |  |
|  | Instalacja typu Plug & Play lub sterowniki dostarczone wraz z urządzeniem (np. w pamięci wbudowanej). |  |
|  | Brak konieczności stosowania nośników optycznych do instalacji sterowników |  |
|  | Typ przewodu: przedłużacz USB. |  |
|  | Standard przewodu: USB 3.0 / USB 3.1 Gen1 lub wyższy. |  |
|  | Długość przewodu: min. 1 m., max. 2 m |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych. |  |
|  | Zasilanie adaptera bezpośrednio z portu USB komputera. |  |
|  | Oba elementy zestawu muszą być w pełni kompatybilne i umożliwiać jednoczesną, stabilną pracę. |  |
|  | Zgodność z wymaganiami obowiązującymi na rynku UE (np. CE lub równoważne). |  |
|  | Przystosowanie do pracy ciągłej w środowisku biurowym. |  |
|  | Adapter kompatybilny z dostarczonymi punktami dostępowymi. |  |

# System inteligentnego wsparcia administratorów infrastruktury teleinformatycznej

## Parametry wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne | Dostawa, wdrożenie oraz konfiguracja systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego, wykorzystującego mechanizmy sztucznej inteligencji w formie interaktywnego interfejsu konwersacyjnego (chat AI). System ma wspierać administratorów w zakresie utrzymania, diagnostyki oraz rozwiązywania problemów związanych z urządzeniami infrastruktury sieciowej dostarczonej w ramach postępowania, w szczególności takimi jak przełączniki sieciowe, zapory sieciowe typu UTM, systemy NAC, kontrolery sieci bezprzewodowej, analizatory ruchu sieciowego oraz inne elementy infrastruktury teleinformatycznej. |  |
|  | Funkcjonalność interfejsu konwersacyjnego | System musi udostępniać interfejs konwersacyjny umożliwiający użytkownikowi zadawanie pytań w języku naturalnym (minimum w języku polskim) dotyczących zarządzania, konfiguracji, diagnostyki oraz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej. |  |
|  |  | System powinien w szczególności umożliwiać: |  |
|  |  | - analizę zapytań użytkownika dotyczących konfiguracji i eksploatacji urządzeń sieciowych, |  |
|  |  | - udzielanie odpowiedzi w oparciu o zaimportowaną dokumentację techniczną oraz bazę wiedzy, opatrzoną obrazami i/lub schematami technicznymi dostępnymi w dokumentacji źródłowej, |  |
|  |  | - proponowanie możliwych scenariuszy diagnostycznych i działań naprawczych, |  |
|  |  | - wskazywanie potencjalnych przyczyn problemów w infrastrukturze teleinformatycznej, |  |
|  |  | - generowanie rekomendacji dotyczących konfiguracji lub optymalizacji działania infrastruktury, |  |
|  |  | - generowanie raportów w formie elektronicznej z podjętych działań diagnostycznych i naprawczych z możliwością wydruku, |  |
|  |  | - dostosowanie sposobu prezentacji odpowiedzi do poziomu kompetencji użytkownika, w szczególności poprzez przygotowanie odpowiedzi w wariancie uproszczonym, operacyjnym lub eksperckim, |  |
|  |  | - na żądanie użytkownika wskazywać źródło lub podstawę merytoryczną udzielonej odpowiedzi, w szczególności poprzez odwołanie do właściwego fragmentu dokumentacji technicznej lub bazy wiedzy. |  |
|  | Integracja z dokumentacją techniczną | System musi umożliwiać import oraz indeksowanie dokumentacji technicznej urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w celu wykorzystania jej jako bazy wiedzy dla mechanizmów sztucznej inteligencji. |  |
|  |  | W szczególności system powinien: |  |
|  |  | - umożliwiać import dokumentacji w powszechnych formatach (co najmniej w formatach PDF, DOCX, HTML, TXT), |  |
|  |  | - analizować oraz indeksować treść dokumentów, |  |
|  |  | - wykorzystywać zaimportowane materiały jako podstawę do generowania odpowiedzi, z doborem właściwych fragmentów dokumentacji technicznej powiązanych z treścią pytania użytkownika oraz zakresem analizowanego zagadnienia, |  |
|  |  | - umożliwiać administratorowi aktualizację oraz rozszerzanie bazy wiedzy o nowe dokumenty, |  |
|  |  | - zapewniać możliwość identyfikacji źródła informacji wykorzystanego przy generowaniu odpowiedzi. |  |
|  | Zakres wspieranych obszarów infrastruktury | System musi umożliwiać wsparcie w zakresie zarządzania i diagnostyki co najmniej następujących elementów infrastruktury teleinformatycznej: |  |
|  |  | - przełączniki sieciowe (switch), |  |
|  |  | - zapory sieciowe i systemy bezpieczeństwa typu UTM, |  |
|  |  | - systemy kontroli dostępu do sieci (NAC), |  |
|  |  | - kontrolery sieci bezprzewodowej, |  |
|  |  | - systemy monitorowania i analizy ruchu sieciowego, |  |
|  |  | - inne urządzenia infrastruktury sieciowej wykorzystywane przez Zamawiającego. |  |
|  | Wspomaganie rozwiązywania problemów (troubleshooting) | System musi wspierać administratorów w procesie diagnozowania i rozwiązywania problemów poprzez: |  |
|  |  | - analizę opisu problemu przedstawionego przez użytkownika, |  |
|  |  | - proponowanie możliwych przyczyn wystąpienia problemu, |  |
|  |  | - wskazywanie kolejnych kroków diagnostycznych, z uwzględnieniem ich kolejności oraz rozróżnieniem na czynności diagnostyczne, weryfikacyjne i naprawcze, |  |
|  |  | - rekomendowanie działań naprawczych zgodnych z dokumentacją techniczną producentów urządzeń, |  |
|  |  | - generowanie raportów w formie elektronicznej z podjętych działań diagnostycznych i naprawczych. |  |
|  |  | - umożliwienie przygotowania z poziomu interfejsu konwersacyjnego zgłoszenia serwisowego do producenta lub dostawcy urządzenia, w szczególności w sytuacji gdy problem nie może zostać rozwiązany na podstawie dostępnej dokumentacji technicznej lub procedur operacyjnych, |  |
|  |  | - automatyczne przygotowanie treści zgłoszenia serwisowego na podstawie przeprowadzonej analizy problemu, w tym streszczenia zgłoszenia, opisu objawów, wykonanych czynności diagnostycznych oraz uzyskanych wyników, |  |
|  |  | - dołączanie do zgłoszenia serwisowego pełnej historii analizy problemu prowadzonej w systemie, obejmującej w szczególności historię rozmów użytkownika z systemem, rekomendowane przez system czynności diagnostyczne oraz działania wykonane przez użytkownika, |  |
|  |  | - generowanie raportu z procesu diagnostycznego w formie umożliwiającej przekazanie go producentowi lub dostawcy urządzenia jako załącznika do zgłoszenia serwisowego, |  |
|  |  | - umożliwienie eksportu zgłoszenia wraz z załącznikami w standardowych formatach elektronicznych (m.in. PDF, DOCX, TXT), |  |
|  |  | - umożliwienie użytkownikowi weryfikacji oraz edycji treści zgłoszenia serwisowego przed jego wysłaniem lub eksportem. |  |
|  | Zarządzanie bazą wiedzy | System powinien umożliwiać: |  |
|  |  | - tworzenie i rozwijanie centralnej bazy wiedzy dotyczącej infrastruktury teleinformatycznej, opartej wyłącznie na dokumentacji, procedurach oraz bazie wiedzy zatwierdzonych przez Zamawiającego, |  |
|  |  | - dodawanie własnych procedur operacyjnych (runbooków) przez administratorów, |  |
|  |  | - przechowywanie oraz wyszukiwanie informacji dotyczących konfiguracji i utrzymania infrastruktury, |  |
|  |  | - system powinien posiadać architekturę modułową, umożliwiającą jego rozbudowę o nowe moduły funkcjonalne w zakresie wsparcia infrastruktury sprzętowej oraz informatycznej Zamawiającego. |  |
|  | Bezpieczeństwo i kontrola dostępu | System musi zapewniać: |  |
|  |  | - mechanizmy uwierzytelniania użytkowników, |  |
|  |  | - integrację z usługą katalogową Active Directory Zamawiającego w celu realizacji uwierzytelniania użytkowników oraz zarządzania dostępem do systemu. Autoryzacja użytkowników powinna odbywać się z wykorzystaniem kont użytkowników zdefiniowanych w domenie Active Directory Zamawiającego, bez konieczności tworzenia odrębnych kont w systemie, |  |
|  |  | - możliwość wykorzystania grup użytkowników zdefiniowanych w Active Directory do nadawania ról i uprawnień w systemie, |  |
|  |  | - możliwość definiowania ról i uprawnień użytkowników, z rozdzieleniem uprawnień użytkowników końcowych i administratorów, w szczególności w zakresie korzystania z systemu, zarządzania bazą wiedzy oraz dostępu do historii interakcji, |  |
|  |  | - rejestrowanie historii zapytań oraz odpowiedzi systemu, |  |
|  |  | - ochronę danych i dokumentacji wprowadzonych do systemu, |  |
|  |  | - przechowywanie zaimportowanej dokumentacji technicznej oraz bazy wiedzy na serwerach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej |  |
|  |  | - przekazywanie do modułów AI wyłącznie danych niezbędnych do obsługi konkretnego zapytania użytkownika, zgodnie z zasadą minimalizacji danych. Zakres danych wejściowych do AI musi być możliwy do ograniczenia co najmniej do nazwy urządzenia oraz wybranych fragmentów dokumentacji technicznej lub bazy wiedzy powiązanych z danym zapytaniem, |  |
|  |  | - rejestrowanie działań administracyjnych wykonywanych w systemie, w szczególności zmian konfiguracji, zarządzania bazą wiedzy oraz modyfikacji ról i uprawnień użytkowników, |  |
|  |  | - możliwość wyłączania z użytku wybranych dokumentów lub zasobów wiedzy, w szczególności materiałów nieaktualnych, błędnych lub wycofanych z użycia, |  |
|  |  | - możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników. |  |
|  | ## Licencja, gwarancja oraz wsparcie techniczne | System musi zostać dostarczony wraz z licencją umożliwiającą jego eksploatację przez Zamawiającego przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego systemu. |  |
|  |  | W ramach licencji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: |  |
|  |  | - prawo do korzystania z systemu przez użytkowników Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem, |  |
|  |  | - dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu objętych przedmiotem zamówienia, |  |
|  |  | - możliwość korzystania z aktualizacji systemu oraz poprawek błędów udostępnianych przez Wykonawcę w okresie obowiązywania licencji. |  |
|  |  | Wykonawca udziela na system 36 miesięcznej gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego systemu i w trakcie jej trwania zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego nadzoru autorskiego oraz wsparcia technicznego. W ramach nadzoru autorskiego i wsparcia technicznego Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: |  |
|  |  | - udzielania konsultacji technicznych dotyczących funkcjonowania systemu, |  |
|  |  | - diagnozowania oraz usuwania błędów w działaniu systemu, |  |
|  |  | - udzielania pomocy w zakresie konfiguracji systemu oraz jego elementów funkcjonalnych, |  |
|  |  | - udzielania wsparcia w zakresie zarządzania bazą wiedzy oraz importu dokumentacji technicznej, |  |
|  |  | - dostarczania poprawek błędów oraz aktualizacji systemu w okresie obowiązywania umowy |  |
|  |  | Wsparcie techniczne musi być świadczone w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00 z wykorzystaniem co najmniej następujących kanałów komunikacji: |  |
|  |  | - poczty elektronicznej, |  |
|  |  | - systemu zgłoszeń serwisowych lub równoważnego rozwiązania, |  |
|  |  | - kontaktu telefonicznego. |  |
|  |  | Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń dotyczących działania systemu oraz podejmowania działań zmierzających do ich rozwiązania w ramach świadczonego wsparcia technicznego. |  |
|  |  | Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompatybilności aktualizacji systemu z wcześniej zgromadzoną bazą wiedzy oraz dokumentacją techniczną wprowadzoną do systemu przez Zamawiającego. |  |

# Wymiana przełączników sieciowych w PPD

## Przełącznik do PPD - parametry wymagane

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- |
|  | Minimum 48 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ze wsparciem dla trybów: full-duplex, half-duplex, automatycznej negocjacji (auto-negotiation) |  |
|  | Minimum 4 porty 1/10Gb SFP/SFP+, pozwalające na instalację wkładek 10Gb (SFP+), Gigabitowych (SFP) oraz kabli DAC/Twinax SFP+ |  |
|  | Minimum 2 porty 10GE lub szybsze umożliwiające budowę stosu przełączników. |  |
|  | Urządzenie musi być dostarczone z 1 przewodem DAC 10GE SFP+ o długości minimum 1,5m do połączenia przełączników szkieletowych ze sobą w stos, kable DAC muszą pochodzić od producenta przełącznika celem uniknięcia problemów z serwisowaniem urządzenia. |  |
|  | Automatyczne wykrywanie przeplotu (Auto MDIX) na portach 10/100/1000Base-T |  |
|  | Przepustowość: minimum 220 Gbps oraz minimum 160 Mpps. |  |
|  | Tablica adresów MAC o wielkości minimum 32 000 pozycji |  |
|  | Obsługa ramek Jumbo: minimum 9kb |  |
|  | Przełącznik wyposażony w co najmniej jeden zasilacz 230V/AC. |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość łączenia przełączników fizycznych w jeden |  |
|  | przełącznik wirtualny (tzw. Stos), traktowany jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołów routingu, LACP i Spanning Tree. |  |
|  | Minimalna liczba przełączników obsługiwanych w stosie: 9szt |  |
|  | Funkcja tworzenia stosu nie może wykorzystywać czterech portów Uplink 10GE SFP+ |  |
|  | Prędkość magistrali tworzącej stos: minimum 40 Gbps (Bidirectional) |  |
|  | Topologia stosu musi zapewniać redundancję (połączenia typu pierścień lub mesh, nie dopuszcza się topologii typu łańcuch (daisy-chain) |  |
|  | Obsługa standardu LACP (Link Aggregation Control Protocol) z obsługą minimum 24 grup po 8 portów w grupie (w obrębie stosu przełączników) |  |
|  | Realizacja łączy agregowanych (LACP) w ramach różnych przełączników będących w stosie |  |
|  | Tablica ARP minimum 2000 wpisów |  |
|  | Tablica routingu nie mniejsza niż 4000 wpisów dla IPv4 i 1000 wpisów dla IPv6 |  |
|  | Minimum 1000 interfejsów VLAN |  |
|  | Routing IPv4 – minimum: statyczny (minimum 4000 tras), RIPv1, RIPv2, OSPF |  |
|  | Routing IPv6 – minimum: statyczny (minimum 1000 tras), RIPng, OSPFv3 |  |
|  | Obsługa VRRP i VRRP6 |  |
|  | Obsługa ruchu Multicast: PIM-DM, PIM-SM, PIM-DM dla IPv6, IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping; |  |
|  | Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol |  |
|  | Obsługa protokołu PVST lub równoważnego. |  |
|  | Wsparcie dla protokołu typu Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, G.8032) |  |
|  | Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – minimum 4094 aktywnych sieci VLAN |  |
|  | Obsługa IEEE 802.1ad QinQ |  |
|  | Funkcja Root Protection umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree |  |
|  | Funkcja BPDU Protection – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu przeciwdziałania pętlom |  |
|  | Wsparcie dla funcji DHCP Relay, DHCP client oraz DHCP Snooping |  |
|  | Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI |  |
|  | Możliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, działających w określonych odcinkach czasu) |  |
|  | Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie |  |
|  | Funkcja wyboru sposobu obsługi kolejek, minimum – Strict Priority (SP); Weighted Round Robin (WRR) lub równoważny; WRR + SP lub równoważne. |  |
|  | Funkcja mirroringu portów: SPAN oraz RSPAN |  |
|  | Obsługa funkcji logowania do sieci zgodna ze standardem IEEE 802.1x oraz autoryzacja po adresach MAC. Obsługa serwerów TACACS+ i RADIUS |  |
|  | LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED |  |
|  | Funkcja centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS |  |
|  | Obsługa funkcji Voice VLAN |  |
|  | Zarządzanie poprzez port konsoli (pełne), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, https |  |
|  | Port konsoli RS232 ze złączem RJ45 |  |
|  | Port USB 2.0 obsługujący pamięci mosowe typu PenDrive. |  |
|  | Obsługa Syslog |  |
|  | Obsługa NTP (Network Time Protocol) |  |
|  | Obsługa RMON (minimum grupy 1/2/3/9) |  |
|  | Przechowywanie wielu wersji oprogramowania na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie dwóch wersji oprogramowania). |  |
|  | Przechowywanie wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie dwóch konfiguracji). |  |
|  | Funkcja wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej. Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiast - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. |  |
|  | Wsparcie dla Private VLAN (protected port / private port / isolated port, private edge port, isolated VLAN) lub równoważnego |  |
|  | Ochrona przed sztormami pakietowymi (broadcast, multicast, unicast), z możliwością definiowania wartości progowych |  |
|  | Minimalny zakres pracy od 0°C do +50°C |  |
|  | Wysokość w szafie 19” – 1U |  |
|  | Maksymalny pobór mocy nie większy niż 100 W |  |
|  | Ochrona przepięciowa, nie gorsza niż 1.5kV dla portów przełącznika oraz zasilaczy AC. |  |
|  | Wymagany jest serwis gwarancyjny producenta lub autoryzowany serwis realizowany na bazie wykupionej usługi serwisowej producenta świadczony przez minimum 36 miesięcy. |  |
|  | Dostępność usługi serwisowej (telefon oraz email) w języku polskim w trybie 8x5xNBD |  |
|  | Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem w okresie trwania serwisu gwarancyjnego. |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia i potwierdzenia wady przez producenta. |  |
|  | Bezpłatny dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania w okresie trwania serwisu gwarancyjnego. |  |

# Dostawa komputerów i monitorów

## Jednostka centralne – parametry wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny - PC |  |
|  | Zastosowanie | Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych |  |
|  | Wydajność obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark wynik min. 25000 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net – wynik z dnia 21.10.2025 Procesor musi posiadać minimum 10 rdzeni i 16 wątków. Taktowanie w trybie turbo nie powinno być mniejsze niż 4.7GHz. Procesor musi posiadać minimum 20MB cache i TDP typowe nie większe niż 65W Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu, w którym zaoferowane komponenty komputera będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane. |  |
|  | Pamięć RAM | 32GB DDR5 z możliwością rozbudowy do 96GB, dwa slot pamięci, taktowanie pamięci nie mniejsze niż 5600 MHz |  |
|  | Pamięć masowa | Zainstalowany dysk SSD PCIe/NVMe, minimum 500GB pojemności, prędkość odczytu i zapisu min. 5600MB/s |  |
|  | Wydajność grafiki | Zintegrowana grafika osiągająca w teście PassMark wynik min. 1500 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net – wynik z dnia 21.10.2025 Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę minimalnie z dwoma ekranami, współdzielona i dynamicznie przydzielana pamięć z RAM |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Wbudowana karta dźwiękowa 7.1 Surround zintegrowana z płytą główną. |  |
|  | Obudowa | Obudowa zgodne ze standardem płyty mATX Na panelu przednim dostępne porty 1x USB 3.2 typ C, 2x USB 3.0, 2x 3.5mm Jack (Audio+Mic), Obudowa w kolorze czarnym Możliwość zamontowania wewnątrz obudowy dysków 1x3.5 oraz 1x2.5 cala. Możliwość zamontowania karty graficznej o długości do 180mm. Możliwość zamontowania napędu DVD Ultra Slim na froncie obudowy. Możliwość zabezpieczenia obudowy za pomocą linki KesingtonLock lub podobnej. |  |
|  | Chłodzenie | Zainstalowane efektywne chłodzenie procesora oparte na chłodzeniu powietrzem, Chłodzenie musi być optymalnym rozwiązaniem do zaproponowanego procesora. Konstrukcja powinna umożliwiać pracę z prędkością do 2500 obrotów na minutę, głośność maksymalna przy pracy wentylatora nie powinna przekroczyć 28.2 dB |  |
|  | Zasilacz | W standardzie ATX, o mocy minimum 400W przeznaczony do pracy ciągłej 247, musi posiadać certyfikat minimum 80+ bronze, zasilacz z aktywnym PFC, wentylator o średnicy min. 120 mm, zasilacz w pełni modularny, dołączony kabel zasilający |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE |  |
|  | System Operacyjny | System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro x64 PL (lub równoważny). System operacyjny musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu, wolny od obciążeń osób trzecich, wolny od wad fizycznych i prawnych, objęty wsparciem producenta oraz zgodny z zasadami licencjonowania. System operacyjny musi być fabrycznie zainstalowany przez producenta komputera. Klucz systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego z nośnika lub napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oprogramowanie systemowe musi być dostarczone w formie legalnej licencji producenta wraz z możliwością weryfikacji autentyczności systemu. Licencja 1- stanowiskowa Rodzaj licencji: Dożywotnia W przypadku zaoferowania równoważnego systemu operacyjnego opisanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty wykazu rozwiązań równoważnych z jego opisem. |  |
|  | Sieć | Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa o przepustowości 1GbE Dostępna funkcja WOL by PME, PXE Zainstalowana dodatkowa karta sieciowa bezprzewodowa WIFI 7.0 (802.11 a/b/n/ac/ax). |  |
|  | Płyta główna | Na płycie dostępne: 2 sloty pamięci DDR5, obsługa do 96GB RAM, wbudowana karta sieciowa 1GbE, dostępne porty: 1x PCI Express 4.0 x16 slot, 1x PCI Express 3.0 x1, 4x SATA, 2x m2 wspierające dyski nvme Złącza na tylnym panelu: 1x HDMI, 1x DP, 1x VGA, 5x USB z czego min. 4x USB 2.0 typ A, 1x USB 3.2 Gen2 typ A, 3x Audio, 1x RJ45, 2x PS2 |  |
|  | Akcesoria | Dołączone do komputera akcesoria w postaci myszy i klawiatury bezprzewodowej. Klawiatura w układzie klawiszy US. |  |
|  | BIOS | Zapisana trwale w BIOS informacja dotycząca nazwy producenta, numeru seryjnego i modelu komputera. |  |
|  | Warunki gwarancji Wsparcie techniczne | 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Sprzęt musi posiadać możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat w trakcie trwania okresu gwarancji u producenta sprzętu. Zamawiający musi mieć możliwość sprawdzenia konfiguracji, okresu gwarancji oraz pobrania aktualnych sterowników na stronie producenta po podaniu numeru seryjnego sprzętu. |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Sprzęt fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, bez śladów użytkowania. Sprzęt wyprodukowany w Europie, nie wcześniej niż w 2025 roku. Dostawca sprzętu musi być autoryzowanym partnerem handlowym i serwisowym producenta sprzętu – wymagane oświadczenie producenta. Dostępna przy zamówieniu funkcja Windows AutoPilot ready. Sprzęt musi umożliwiać skorzystanie z usługi kopii zapasowej online oferowanej przez producenta urządzenia lub rozwiązania równoważnego. Usługa aktywowana jest na wniosek Zamawiającego. Producent sprzętu lub wykonawca powinien umożliwiać uruchomienie środowiska zastępczego w przypadku awarii dostarczonych komputerów, w celu zapewnienia ciągłości pracy użytkowników końcowych. Rozwiązanie to stanowi opcjonalne wsparcie, niezależne od standardowych warunków gwarancji. Zamawiający w ramach zakupionego sprzętu może uzyskać dostęp do platformy producenta, z poziomu której ma możliwość: - dodania i weryfikowania wszystkich dostarczonych od niego urządzeń producenta - możliwość pobrania obrazu wybranych systemów operacyjnych - możliwość monitorowania kopii zapasowych o ile uruchomił u producenta tę funkcjonalność dla swoich rozwiązań - uzyskania informacji na temat okresu i rodzaju gwarancji, rodzaju procesora, zainstalowanej pamięci ram oraz wersji systemu operacyjnego |  |

## Monitor – parametry wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor | - matryca 23.8 calowa VA - rozdzielczość minimum 1920x1080 (FHD) - czas reakcji matrycy max 5ms - kontrast dynamiczny minimum 80 000 000:1 - wielkość plamki 0,2745 mm - dostępne złącza: HDMI, DP, USB-C - kąty widzenia za pozomie minimum 178/178 stopni - wbudowane głośniki - jasnośc ekranu minimum 250 cd/m2 - możliwość pochylenia ekranu w zakresie -5 o - 20 o - odświeżanie ekranu minimum 100Hz - dostępne funkcje: Flicker-Free, AMD FreeSync oraz stały sprzętowy niski poziom niebieskiego światła (nie jest konieczna regulacja, brak przebarwień) - dostepny standard VESA 100x100 - zużycie energii - <0,3W (wyłączony), <0,5W (standby) - monitor oznaczony logiem producenta - dołączony w zestawie kabel HDMI, kabel DP, kabel zasilający oraz zasilacz - gwarancja 36 miesięcy – w przypadku usterki zawsze wymiana monitora na nowy na miejscu u klienta - gwarancja musi być realizowana przez producenta lub autoryzowanego serwis-partnera producenta - możliwość sprawdzenia okresu gwarancji na stronie producenta po podaniu numeru seryjnego sprzętu. - możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat w trakcie trwania okresu gwarancji - port USB-C powinien umożliwiać transmisje wideo i audio - monitor powinien być tego samego producenta co jednostka stacjonarna komputera - monitor musi posiadać certyfikat CE |  |

# Prace wdrożeniowe i konfiguracyjne

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przełączniki szkieletowe | Instalacja przełączników rdzeniowych w szafach RACK Zamawiającego, |  |
|  |  | Podłączenie zasilania (z uwzględnieniem istniejącej redundancji, jeśli występuje) |  |
|  |  | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego do wersji zalecanej przez producenta |  |
|  |  | Konfiguracja identyfikatorów urządzeń, kont administratorów oraz mechanizmów zabezpieczeń dostępu |  |
|  |  | Ustawienie synchronizacji czasu z serwerem NTP |  |
|  |  | Utworzenie i aktywacja stosu |  |
|  |  | Utworzenie VLAN-ów dla ruchu zarządzania oraz użytkowników |  |
|  |  | Skonfigurowanie trunków 802.1Q pomiędzy warstwą rdzeniową a dostępową |  |
|  |  | Konfiguracja agregacji łączy do warstwy dostępowej oraz uplink z rozłożeniem interfejsów w ramach stosu dla zapewnienia redundancji |  |
|  |  | Weryfikacja poprawności połączeń i działania mechanizmów redundancji |  |
|  |  | Synchronizacja z centralnym systemem zarządzania |  |
|  |  | Uruchomienie urządzeń do pracy produkcyjnej |  |
|  | Przełączniki sieciowe | Instalacja przełączników w szafach rack i podłączenie do zasilania, |  |
|  |  | Podłączenie zasilania (z uwzględnieniem istniejącej redundancji, jeśli występuje) |  |
|  |  | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego do wersji rekomendowanej przez producenta |  |
|  |  | Konfiguracja identyfikatorów urządzeń, kont administracyjnych oraz mechanizmów bezpieczeństwa |  |
|  |  | Ustawienie synchronizacji czasu z serwerem NTP |  |
|  |  | Konfiguracja i uruchomienie stosu dla wybranych przez Zamawiającego przełączników |  |
|  |  | Wydzielenie VLAN-ów dla ruchu użytkowników i zarządzania |  |
|  |  | Przypisanie portów do odpowiednich VLAN-ów |  |
|  |  | Konfiguracja trunków 802.1Q oraz agregacji uplink (LACP) do rdzenia i warstwy dystrybucyjnej |  |
|  |  | Weryfikacja poprawności połączeń oraz działania redundancji między przełącznikami dostępowymi a rdzeniem |  |
|  |  | Synchronizacja z centralnym systemem zarządzania |  |
|  |  | Udostępnienie urządzeń do pracy produkcyjnej |  |
|  | Przełączniki sieciowe POE | Instalacja przełączników w szafach RACK i podłączenie do zasilania |  |
|  |  | Podłączenie zasilania (z uwzględnieniem istniejącej redundancji, jeśli występuje) |  |
|  |  | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego do wersji rekomendowanej przez producenta |  |
|  |  | Konfiguracja identyfikatorów urządzeń, kont administracyjnych oraz mechanizmów bezpieczeństwa |  |
|  |  | Ustawienie synchronizacji czasu z serwerem NTP |  |
|  |  | Konfiguracja i uruchomienie stosu dla wybranych przez Zamawiającego przełączników |  |
|  |  | Wydzielenie VLAN-ów dla ruchu użytkowników i zarządzania |  |
|  |  | Przypisanie portom odpowiedniej konfiguracji do połączeń dla punktów dostępowych |  |
|  |  | Konfiguracja trunków 802.1Q oraz agregacji uplink (LACP) do rdzenia i warstwy dystrybucyjnej |  |
|  |  | Weryfikacja poprawności połączeń oraz działania redundancji między przełącznikami dostępowymi a rdzeniem |  |
|  |  | Synchronizacja z centralnym systemem zarządzania |  |
|  |  | Udostępnienie urządzeń do pracy produkcyjnej |  |
|  | Kontrolery sieci | Instalacja kontrolerów WLAN w szafach RACK i podłączenie do zasilania |  |
|  |  | Podłączenie zasilania (z uwzględnieniem istniejącej redundancji, jeśli występuje) |  |
|  |  | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego do wersji rekomendowanej przez producenta |  |
|  |  | Konfiguracja identyfikatorów urządzeń, kont administracyjnych oraz mechanizmów bezpieczeństwa |  |
|  |  | Ustawienie synchronizacji czasu z serwerem NTP |  |
|  |  | Konfiguracja urządzeń w ramach klastra wysokiej dostępności (HA) w konfiguracji aktywny/zapasowy |  |
|  |  | Podłączenie i integracja punktów dostępowych WLAN z kontrolerami |  |
|  |  | Konfiguracja usługowych i zarządzających VLAN-ów dla sieci WLAN |  |
|  |  | Konfiguracja trunków 802.1Q oraz agregacji uplink (LACP) do rdzenia i warstwy dystrybucyjnej |  |
|  |  | Testy poprawności integracji kontrolerów i punktów dostępowych |  |
|  |  | Synchronizacja z centralnym systemem zarządzania |  |
|  |  | Uruchomienie urządzeń do pracy produkcyjnej |  |
|  | System centralnego zarządzania siecią | Instalacja systemu centralnego zarządzania nowymi przełącznikami, kontrolerami WLAN i punktami dostępowymi w środowisku Zamawiającego |  |
|  |  | Konfiguracja parametrów sieciowych |  |
|  |  | Aktualizacja oprogramowania do wersji rekomendowanej przez producenta |  |
|  |  | Konfiguracja kont administracyjnych i mechanizmów zabezpieczeń |  |
|  |  | Konfiguracja centralnego zarządzania wszystkimi nowymi kontrolerami WLAN i punktami dostępowymi w sieci |  |
|  |  | Konfiguracja centralnego zarządzania nowymi przełącznikami sieciowymi |  |
|  |  | Konfiguracja polityk dostępu do sieci bezprzewodowej, uwierzytelniania i autoryzacji, w tym wdrożenie mechanizmów NAC |  |
|  |  | Tworzenie i zarządzanie do X sieci SSID |  |
|  |  | Monitorowanie stanu sieci WLAN i urządzeń za pośrednictwem systemu centralnego zarządzania |  |
|  |  | Testy funkcjonalne systemu zarządzania |  |
|  |  | Uruchomienie systemu do pracy produkcyjnej |  |
|  | Jednostki komputerowe | Rozpakowanie dostarczonych urządzeń. |  |
|  |  | Usunięcie i utylizacja opakowań. |  |
|  |  | Wniesienie sprzętu do wskazanych pomieszczeń (np. do konkretnych gabinetów, pokoi, pracowni). |  |
|  |  | Ustawienie jednostek komputerowych we wskazanych miejscach (biurka, stanowiska pracy). |  |
|  |  | Podłączenie jednostki centralnej, klawiatury, myszy, monitora. |  |
|  |  | Podłączenie jednostki do zasilania, do sieci LAN (gniazdo RJ-45). |  |
|  |  | Uporządkowania okablowania. |  |
|  | System inteligentnego wsparcia administratorów infrastruktury teleinformatycznej | Instalacja i konfiguracja systemu w środowisku Zamawiającego, w tym konfiguracja źródeł wiedzy, parametrów działania systemu oraz ról i uprawnień użytkowników zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. |  |
|  |  | Uruchomienie mechanizmu importu dokumentacji. |  |
|  |  | Przeprowadzenie testów funkcjonalnych, w tym uruchomienie testowego z wykorzystaniem zaimportowanej dokumentacji technicznej oraz scenariuszy uzgodnionych z Zamawiającym, |  |
|  |  | Przeszkolenie administratorów w zakresie obsługi systemu, przy czym szkolenie musi odbyć przeprowadzone w języku polskim w siedzibie Zamawiającego. |  |
|  | Dokumentacja powdrożeniowa | Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej obejmującej schemat logiczny sieci, adresację IP, VLAN, konfigurację trunków, agregacji (LACP), HA, konfigurację kontrolera WLAN, NAC oraz zestawienie portów |  |
|  | Backup konfiguracji | Wykonanie i przekazanie kopii zapasowych konfiguracji wszystkich urządzeń aktywnych (switchy, kontrolerów, NAC) w wersji elektronicznej |  |
|  | Procedura odtworzeniowa | Przekazanie procedury przywracania konfiguracji urządzeń z backupu |  |
|  | Test redundancji | Przeprowadzenie testu przełączenia redundantnych połączeń (symulacja awarii uplinku) oraz udokumentowanie wyniku |  |
|  | Test HA | Przeprowadzenie testu klastra wysokiej dostępności (HA) kontrolera WLAN i sporządzenie protokołu |  |
|  | Test NAC | Weryfikacja poprawności działania mechanizmów autoryzacji i polityk dostępu NAC |  |
|  | Bezpieczeństwo | Zmiana domyślnych haseł, wyłączenie nieużywanych portów, dezaktywacja niezabezpieczonych protokołów (np. Telnet, HTTP), konfiguracja bezpiecznych metod zarządzania (SSH/HTTPS) |  |
|  | Aktualizacja firmware | Instalacja stabilnych, rekomendowanych przez producenta wersji oprogramowania oraz weryfikacja kompatybilności między urządzeniami |  |
|  | Wsparcie przy audycie | Udzielenie wyjaśnień i wsparcia technicznego podczas audytu końcowego projektu |  |
|  | Przekazanie danych administracyjnych | Przekazanie danych dostępowych administratora w sposób zabezpieczony, uzgodniony z Zamawiającym |  |

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy