Formularz parametrów technicznych						Załącznik nr 3 do SWZ

ZADANIE NR 4

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa 
w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach 
w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu 
Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach”

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i uruchomienie kompleksowych rozwiązań technicznych oraz systemów informatycznych służących zwiększeniu poziomu cyberbezpieczeństwa oraz odporności infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego, wraz z niezbędnym sprzętem, oprogramowaniem, konfiguracją, szkoleniami oraz wsparciem technicznym.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności rozbudowę systemu kopii zapasowych wraz z infrastrukturą sprzętową, wdrożenie urządzeń zabezpieczających ruch sieciowy klasy UTM, wdrożenie systemu ochrony stacji roboczych i serwerów klasy EDR, systemu zarządzania podatnościami oraz monitorowania i analizy bezpieczeństwa infrastruktury IT, a także dostawę, konfigurację, migrację oraz uruchomienie systemu poczty elektronicznej w środowisku chmurowym klasy Enterprise wraz z zapewnieniem odpowiednich subskrypcji dla użytkowników.

System poczty elektronicznej stanowi element infrastruktury krytycznej Zamawiającego i musi zostać wdrożony w sposób zapewniający wysoki poziom dostępności, integralności oraz poufności przetwarzanych danych, z zastosowaniem mechanizmów ochrony przed zagrożeniami takimi jak phishing, spoofing, malware oraz nieuprawniony dostęp.

Realizacja zamówienia ma na celu zapewnienie bezpiecznego przetwarzania danych, w tym Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, zwiększenie odporności systemów na incydenty cyberbezpieczeństwa, zapewnienie ciągłości działania kluczowych usług informatycznych – w tym usług komunikacji elektronicznej – oraz spełnienie wymagań w zakresie ochrony infrastruktury teleinformatycznej podmiotu leczniczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami bezpieczeństwa informacji oraz wymaganiami przedsięwzięcia w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zamówienie obejmuje również zapewnienie gwarancji, aktualizacji, utrzymania subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla wszystkich dostarczonych elementów przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego, w celu zapewnienia trwałości wdrożonych rozwiązań i utrzymania osiągniętego poziomu cyberbezpieczeństwa.

# Szczegółowy zakres zamówienia

- Dostawa, wdrożenie i konfiguracja systemu do backupu wraz z gwarancją, nadzorem autorskim i wsparciem technicznym przez okres 36 miesięcy.

- Dostawa, uruchomienie i konfiguracja urządzeń brzegowych UTM w klastrze serii Enterprise oraz urządzeń brzegowych UTM dla odseparowanej sieci dla repozytorium P1 oraz dla portalu dla pacjentów (HIS i PACS) wraz z licencjami, gwarancją oraz wsparciem technicznych przez okres 36 miesięcy.

- Dostawa, uruchomienie i konfiguracja urządzenia do analizy sieci oraz zbierania logów wraz z licencjami, gwarancją oraz wsparciem technicznych przez okres 36 miesięcy.

- Dostawa, wdrożenie, konfiguracja systemu EDR wraz z licencją oraz wsparciem technicznym przez okres 36 miesięcy.

- Dostawa licencji, przygotowanie, konfiguracja usługi poczty elektronicznej wraz z pakietami bezpieczeństwa dla 170 użytkowników na okres 36 miesięcy

# Zestawienie ilościowe sprzętu

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wymagany okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deduplikator z wbudowaną macierzą | 1 | 36 miesięcy |
|  | Urządzenia brzegowe UTM serii Enterprise działające w klastrze | 2 | 36 miesięcy |
|  | Urządzenie brzegowe UTM | 2 | 36 miesięcy |
|  | Urządzenie do analizy sieci i zbierania logów | 1 | 36 miesięcy |

# Zestawienie systemów

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wymagany okres licencji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostarczenie systemu EDR dla 550 stacji roboczych oraz 50 serwerów | 1 | 36 miesięcy |
|  | Dostarczenie usługi poczty chmurowej dla 170 nazwanych użytkowników | 1 | 36 miesięcy |

# DNSH

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą „Do No Significant Harm” (DNSH), o której mowa w art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w sposób, który nie powoduje znaczących szkód dla celów środowiskowych określonych w art. 9 tego rozporządzenia, w szczególności w zakresie:

- łagodzenia zmian klimatu,

- adaptacji do zmian klimatu,

- zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych i morskich,

- gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobiegania powstawaniu odpadów,

- zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli,

- ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.

Ze względu na charakter zamówienia obejmującego rozwiązania informatyczne Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- stosowania rozwiązań zapewniających efektywne wykorzystanie zasobów sprzętowych i energetycznych,

- wykorzystania istniejącej infrastruktury Zamawiającego w maksymalnym możliwym zakresie, o ile jest to technicznie uzasadnione,

- ograniczenia dostawy nowych urządzeń do zakresu niezbędnego do realizacji zamówienia,

- przekazywania dokumentacji w formie elektronicznej w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z:

- Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy UE na lata 2021–2027,

- ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- zapewnienia niedyskryminacyjnego dostępu do rezultatów projektu,

- uwzględniania potrzeb różnych grup użytkowników systemu,

- stosowania rozwiązań informatycznych sprzyjających dostępności cyfrowej w zakresie adekwatnym do funkcjonalności systemu.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić informacje lub oświadczenia potwierdzające zgodność realizacji zamówienia z zasadą DNSH oraz zasadą równości.

Wykonawca, wraz z podpisanym Protokołem odbioru przedmiotu, składa następujące raporty:

- Raport na podstawie m.in. certyfikatów, deklaracji zgodności EU, deklaracji środowiskowych, specyfikacji technicznych producenta, oświadczeń własnych Wykonawcy oraz odpowiednich klas energetycznych poświadczających energooszczędność sprzętu oraz świadectw potwierdzających bezpieczeństwo stosowanych w przedsięwzięciu materiałów i urządzeń w zakresie celów: łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola, ochrona  i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów (w zakresie w jakim dotyczy - w sytuacji gdy nie dotyczy w raporcie należy wpisać: nie dotyczy, brak wpływu). W/w dokumenty należy dołączyć do raportu.

- Raport na podstawie kart przekazania odpadów, kart ewidencji odpadów,  świadectwa pochodzenia urządzeń, świadectwa potwierdzające bezpieczeństwo stosowanych w przedsięwzięciu materiałów i urządzeń, świadectwa pochodzenia urządzeń w zakresie celu gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling (w zakresie w jakim dotyczy – w sytuacji gdy nie dotyczy w raporcie należy wpisać: nie dotyczy, brak wpływu). Karty i świadectwa oraz oświadczenia Wykonawców należy dołączyć do raportu.

# Zasady spełnienia wymagań przez oferowany przedmiot zamówienia

Wszystkie wymagania zamieszczone poniżej są obligatoryjne. Nie spełnienie któregokolwiek wymagania, jest jednoznaczne z niespełnieniem wymagań SWZ i skutkuje odrzuceniem oferty. Wymaga się, aby poniższe funkcjonalności były dostępne w standardzie oferowanego rozwiązania na dzień składania oferty. Implementacja, konfiguracja oraz integracja funkcjonalności w środowisku Zamawiającego nastąpi w toku realizacji zamówienia.

# Zgodność z kryteriami akceptacji przedsięwzięcia oraz odpowiedzialność Wykonawcy

| Lp. | Wymaganie | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający spełnienie kryteriów akceptacji określonych w Załączniku nr 3 do wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem – Ankieta weryfikacji dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. |  |
|  | Dostarczone rozwiązania, wykonane prace wdrożeniowe, konfiguracja systemów, dokumentacja oraz usługi towarzyszące muszą umożliwiać Zamawiającemu osiągnięcie stanu docelowego zgodnego z wymaganiami określonymi w tym dokumencie, w szczególności w zakresie kryteriów oznaczonych jako obligatoryjne. |  |
|  | Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot zamówienia spełnia wszystkie obligatoryjne punkty wskazane w tabelach kryteriów właściwych dla zakresu realizowanego zadania oraz umożliwia przygotowanie kompletu dokumentów wymaganych do oceny przy audycie końcowym przedsięwzięcia. Spełnienie kryteriów obligatoryjnych stanowi warunek odbioru przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie przygotowania dokumentacji, raportów, protokołów testów, potwierdzeń szkoleń oraz innych materiałów wymaganych do wykazania spełnienia kryteriów akceptacji podczas kontroli lub audytu przedsięwzięcia. |  |
|  | Jeżeli niespełnienie kryteriów wynika z wad lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych poprawek lub modyfikacji rozwiązania. |  |
|  | W przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności zmian wymagań instytucji finansującej, przepisów prawa lub zmian wprowadzonych przez Zamawiającego, siły wyższej, zakres i sposób realizacji zmian zostanie uzgodniony przez Strony. |  |

# Harmonogram realizacji zamówienia

| Lp. | Opis | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
|  | Termin końcowy | Zamówienie musi zostać zrealizowane w całości najpóźniej do dnia 29.05.2026 r. przez co rozumie się wykonanie wszystkich dostaw, instalacji, konfiguracji, integracji, testów odbiorowych, przekazanie kompletnej dokumentacji powdrożeniowej, przeprowadzenie szkoleń oraz podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń. |
|  | Harmonogram szczegółowy | W terminie 7 dni kalendarzowych od rozstrzygnięcia postępowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia, uwzględniający kolejność oraz wzajemne zależności prac, w szczególności: - dostawę urządzeń i licencji, - prace instalacyjne w szafach rack oraz podłączenia do sieci i zasilania, - wdrożenie i konfigurację systemu backupu (w tym repozytoria, polityki, retencja, testy odtworzeniowe), - wdrożenie i konfigurację urządzeń UTM (w tym klaster HA, reguły, VPN, IPS/IDS, segmentacja, logowanie), - wdrożenie i konfigurację systemu urządzenia do analizy zdarzeń/sieci (integracje, źródła logów, retencja, raporty, alerty), - wdrożenie i konfigurację systemu EDR (konsola, polityki, instalacja agentów, integracje, testy), - dostawę licencji i uruchomienie usługi poczty elektronicznej wraz z migracją danych, - testy funkcjonalne, wydajnościowe i bezpieczeństwa, - przekazanie dokumentacji powdrożeniowej, - szkolenia administratorów, - odbiór końcowy. |
|  |  | Harmonogram musi uwzględniać wymogi wynikające z zasad kwalifikowalności wydatków w ramach projektu oraz zapewniać możliwość zakończenia i rozliczenia rzeczowego przed dniem 31.05.2026 r. |
|  | Etapowanie | Harmonogram powinien przewidywać realizację zamówienia w etapach umożliwiających częściowe odbiory oraz rozliczenia. |
|  | Zatwierdzenie | Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i po jego akceptacji stanowi załącznik do umowy. |
|  | Aktualizacja harmonogramu | Zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego i nie może powodować przekroczenia terminu końcowego realizacji zamówienia. |

# Oprogramowanie do backupu

System kopii zapasowych wraz z deduplikatorem musi zapewniać wysoki poziom odporności na incydenty cyberbezpieczeństwa, w szczególności ataki ransomware oraz próby zniszczenia lub modyfikacji kopii zapasowych, oraz umożliwiać Zamawiającemu spełnienie kryteriów akceptacji przedsięwzięcia w zakresie cyberbezpieczeństwa.

## Parametry wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Deduplikator |  |
|  | Obudowa | Obudowa do montażu w szafie rack 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych elementów. |  |
|  | Kontrolery | Deduplikator musi być wyposażony w minimum 2 kontrolery pracujące w trybie active-passive lub active-active. Deduplikator nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. W przypadku awarii kontrolera wszystkie procesy musi przejąć drugi kontroler. |  |
|  | Wymagana przestrzeń | Przestrzeń użytkowa po zbudowaniu RAID 6 z min. 1 dyskiem hot-spare lub przestrzenią hot spare równą pojemności min. 1 dysku musi wynosić min 165TB. Rozmiar RAW pojedynczego dysku nie może być większy niż 8 TB. Dodatkowo wymagane jest zastosowanie co najmniej 9 dysków SSD SAS o pojemności RAW min 3.8 TB jako cache pod zapis backupu. Wymagana pojemność użytkowa rozumiana jest jako pojemność dostępna po konfiguracji RAID i odliczeniu rezerwy na dyski/przestrzeń spare i dostępna dla hostów bez uwzględnienia jakichkolwiek mechanizmów kompresji, czy deduplikacji. |  |
|  | Rozbudowa | Deduplikator musi umożliwiać rozbudowę przestrzeni na dane poprzez dodawanie dysków, półek dyskowych oraz ewentualnie licencji. Wymagana obsługa pojemności użytecznej, tj. z uwzględnieniem zabezpieczenia RAID, do min 300 TB. Rozbudowa nie może zakładać wykorzystania przestrzeni w chmurze, tzw. cloud tier. |  |
|  | Zabezpieczenia RAID | Dane przechowywane w obrębie podsystemu dyskowego urządzenia muszą być chronione za pomocą technologii RAID 6 lub równoważnej tolerującej jednoczesną awarię 2 dysków bez utraty danych. |  |
|  | Pamięć Cache | Co najmniej 256GB pamięci cache na cały deduplikator (dwa kontrolery). Pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania. |  |
|  | Dostępne interfejsy | Urządzenie musi posiadać minimum: 8 portów Ethernet 25 Gb/s z możliwością obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS, 4 porty Ethernet 10 Gb/s z możliwością obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS, 8 portów FC 16 Gb/s. Wszystkie porty wyposażone we wkładki optyczne. |  |
|  | Agregacja portów | Wymagana możliwość agregowania portów (bond port). |  |
|  | Obsługiwane protokoły | Wymagane wsparcie dla FC, iSCSI, NFS, CIFS. |  |
|  | Zarządzanie | Zarządzanie deduplikatorem (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu deduplikatora w tym monitorowanie wydajności obiektów takich jak: - cały deduplikator - kontrolery - CPU - porty front-end - porty logiczne - dyski - file systemy - linki replikacyjne Pod kątem parametrów takich jak: - operacje wejścia/wyjścia IOPS - przepustowość (KB/s lub MB/s) - czas odpowiedzi (latency) - średnie użycie (w % dla CPU) |  |
|  |  | Wymagana możliwość dostępu do historycznych danych wydajnościowych z poziomu GUI urządzenia do co najmniej 2 lat wstecz lub jako równoważne dostarczenie fizycznego serwera z oprogramowaniem umożliwiającym zbieranie i przeglądanie danych historycznych. |  |
|  |  | Wymagany dostęp do informacji o wykorzystanej przestrzeni. |  |
|  |  | Wymagana możliwość tworzenia wielu użytkowników deduplikatora w oparciu o wbudowane role. Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie własnych ról. |  |
|  |  | Wymagane wsparcie multi-factor authentication do logowania się do deduplikatora. Wymagana możliwość definiowania polityk logowania. |  |
|  |  | Wymagany min 1 port 1G Eth per kontroler dedykowany do zarządzania deduplikatorem. |  |
|  |  | Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. |  |
|  | Thin Provisioning | Wymagana funkcjonalność tworzenia i prezentacji file system’ów o pojemności większej niż zajmowana fizyczna przestrzeń dyskowych (ang. ThinProvisioning). Wymagana funkcjonalność zwrotu skasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobów wspólnych (ang. Space Reclamation). Wymagane dostarczenie w/w funkcjonalność na zainstalowana przestrzeń dyskową. |  |
|  | Redukcja danych | Urządzenie musi deduplikować dane inline przed zapisem na nośnik dyskowy. Technologia deduplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym bloku. Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do otrzymywanego strumienia danych. Proces deduplikacji musi odbywać się inline – w pamięci urządzenia, przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Dane muszą być poddane także procesowi kompresji. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. Wymagana także obsługa deduplikacji na źródle poprzez dedykowanego klienta oferowanego rozwiązania oraz dedykowany protokół, co pozwala ograniczyć zużycie sieci. Musi być oficjalne wsparcie producenta dla oferowanego deduplikatora maksymalnego stopnia redukcji danych co najmniej 65:1 |  |
|  | Kontrola zasobów plikowych | Wymagana możliwość skonfigurowania tzw. quoty ograniczającej wystawione zasoby plikowe. Wymagana możliwość ograniczenia użytkownikom przestrzeni z której mogą korzystać lub liczby plików jakie mogą być przechowywane na udostępnionej przestrzeni. Wymagana możliwość ograniczenia dostępu do udostępnionych udziałów CIFS/NFS poprzez zdefiniowanie adresów IP lub ich przedziałów, które będą miały do nich dostęp. Dostarczenie powyższych funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania. |  |
|  | Ochrona zasobów plikowych | Tworzenie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (ang. snapshot) file system’ów w ramach deduplikatora do wykorzystania w celu np. wykonywania kopii zapasowych. Wymagana jest możliwość utworzenia snapshotów, które będą zabezpieczone przed modyfikacją oraz usunięciem bez odpowiednich uprawnień przez wybrany okres czasu celem przywrócenia danych w przypadku ataku ransomware. Musi być możliwość odtworzenia danych z dowolnej kopii (snapshot). Odtworzenie danych z jednej kopii nie może uniemożliwiać odtworzenia danych z innej kopii z innego punktu w czasie. |  |
|  |  | Wymagany maksymalny okres ochrony snapshota min 10 lat. |  |
|  |  | Wymagana możliwość zablokowania plików przed modyfikacją lub usunięciem poprzez zastosowanie WORM-a (Write Once Read Many). Dostarczenie licencji na tą funkcjonalność jest wymagane na tym etapie postępowania. |  |
|  |  | Wymagany wbudowany mechanizm ochrony przez ransomware. Mechanizm ten musi działać w czasie rzeczywistym monitorować zasoby plikowe. Mechanizm musi bazować na regułach filtrowania rozszerzeń plików, uczeniu maszynowym oraz na operacjach wykonywanych na plikach. Dostarczenie licencji na tą funkcjonalność jest wymagane na tym etapie postępowania. |  |
|  | Replikacja danych | Urządzenie musi umożliwiać replikację danych do drugiego urządzenia w ramach tej samej rodziny oferowanego deduplikatora. Replikacja musi się odbywać w trybie asynchronicznym. Wymagana możliwość ograniczenia ilości przesyłanych danych poprzez ich deduplikację oraz kompresję. |  |
|  |  | Deduplikator musi umożliwiać konfigurację harmonogramu replikacji poprzez określenie interwału (np. replikacja co 60min) lub konkretnych okien czasowych (np. w każdą sobotę o godz 20:00). Wymagane szyfrowanie linku replikacyjnego. Dostarczenie powyższych funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania. |  |
|  | Oprogramowanie do backup'u w deduplikatorze | Urządzenie musi posiadać wbudowane (w ramach tego samego urządzenia) oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych, które wykorzystuje przestrzeń dyskową urządzenia jako repozytorium danych. |  |
|  |  | Oprogramowanie musi posiadać licencję pozwalającą na: |  |
|  |  | - Wykonywanie kopii zapasowych nielimitowanej liczby maszyn wirtualnych dla systemów wirtualizacji VMware, Hyper-V, FusionCompute |  |
|  |  | - Granulację backupu na poziomie maszyny VM, pojedynczego dysku maszyny VM |  |
|  |  | - Granulację odtworzenia na poziomie maszyny VM, pojedynczego dysku maszyny VM oraz pojedynczego pliku |  |
|  |  | - Wykonywanie backupu w trybach pełnego oraz „incremental forever” z syntetycznym full’em |  |
|  |  | - Tworzenie zadań backupowych w oparciu o harmonogram |  |
|  |  | - Backup i przywracanie baz danych Oracle, MySQL, DB2, SQL Server, PostreSQL |  |
|  |  | - Backup i przywracanie Active Directory, Exchange, SAP HANA |  |
|  |  | - Funkcjonalność uruchomienia maszyny wirtualnej bezpośrednio z backup, tzw Live mount |  |
|  |  | - Funkcjonalność instant recovery |  |
|  |  | - Funkcjonalność detekcji ransmoware’a w backupie dla maszyn wirtualnych VMware, Hyper-V, FusionCompute |  |
|  |  | - Replikację kopii backup’u do drugiego urządzenia z wykorzystaniem funkcjonalności AirGap |  |
|  |  | - Możliwość archiwizacji kopii backupu na bibliotekę taśmową |  |
|  |  | Oprogramowanie musi wspierać następujące metody backup’u VMware: NBD, hot-add, SAN. |  |
|  |  | Licencja wieczysta na pojemność oferowanego urządzenia. |  |
|  | Obsługa serwisowa | Deduplikator musi posiadać możliwość upgrade’u firmware-u kontrolerów bez przerywania dostępu do danych. |  |
|  |  | Urządzenie przystosowane do napraw w miejscu instalacji oraz wymiany elementów bez konieczności jego wyłączania. |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać zdalne zarządzanie. |  |
|  |  | Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta, a także musi być objęte serwisem producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego na terenie RP. |  |
|  |  | Wymagana gwarancja na 3 lata w trybie 9x5 NBD. |  |
|  | Certyfikaty i zgodność | Deklaracja Zgodności UE (Certyfikat Zgodności CE), potwierdzająca, że produkt spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa i zdrowia dyrektyw Unii Europejskiej. |  |
|  |  | Optymalne gospodarowanie energią elektryczną (energooszczędność), potwierdzona certyfikatem ENERGY STAR lub równoważnym. |  |
|  |  | Certyfikaty zgodności z dyrektywami RoHS i REACH. Certyfikat ISO 14001. Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowywania o nowe komponenty i aktualizacji oprogramowania przez okres co najmniej 5 lat. |  |
|  | Wsparcie technicznie | Rozwiązanie musi posiadać Wsparcie Techniczne producenta na okres 36 miesięcy. |  |
|  |  | Wsparcie producenta powinno być świadczone w języku polskim. |  |
|  |  | Zgłoszenie problemu technicznego będzie możliwe przez co najmniej dwa kanały komunikacyjne: przez dedykowany numer telefoniczny oraz przez Portal Wsparcia Technicznego dostępny przez przeglądarkę internetową umożliwiający zdalne zgłaszanie i monitorowanie statusu zgłoszenia biletu problemowego. |  |
|  |  | W ramach udzielonego Wsparcia Technicznego Zamawiający musi mieć możliwość zgłaszania awarii i zapytań o pomoc techniczną bez ograniczeń co do liczby zgłoszeń. |  |
|  |  | Dostęp do Portalu Wsparcia Technicznego musi być udzielony dla co najmniej 2 kont użytkowników. |  |
|  |  | Obsługa zgłoszeń musi obejmować co najmniej rozwiązywanie problemów technicznych i konfigurację oprogramowania Systemu. |  |
|  |  | Reakcja na zgłoszenie problemu technicznego nie może być dłuższa niż Następny Dzień Roboczy. |  |
|  |  | Usługa Wsparcia Technicznego musi gwarantować dostęp do aktualnych wersji Systemu oraz poprawek (ang. Hotfix), jak też dokumentacji technicznej – co najmniej instrukcji użytkownika i administratora Systemu. |  |

## Parametry punktowane

| L.P. | Parametr | Parametr wymagany | ## Parametry oferowane (opisać/podać) | ## punktacja w kryterium „parametry techniczne” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Architektura active-active deduplikatora | Zaoferowany deduplikator zbudowany jest w oparciu o architekturę active-active tj. posiada minimum dwa kontrolery do obsługi danych, pracujące nadmiarowo w trybie Active/Active w pojedynczej obudowie urządzenia. Cała wymagana pojemność użyteczna jest dostarczona w ramach tej samej obudowy. |  | Nie – 0 Tak – 10 pkt. |
|  | Oprogramowanie do backup'u w deduplikatorze | Oferowany deduplikator posiada wbudowane (w ramach tego samego urządzenia) oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych, które wykorzystuje przestrzeń dyskową urządzenia jako repozytorium danych. Oprogramowanie musi posiadać licencję pozwalającą na: - Wykonywanie kopii zapasowych nielimitowanej liczby maszyn wirtualnych dla systemów wirtualizacji VMware, Hyper-V, FusionCompute - Granulację backupu na poziomie maszyny VM, pojedynczego dysku maszyny VM - Granulację odtworzenia na poziomie maszyny VM, pojedynczego dysku maszyny VM oraz pojedynczego pliku - Wykonywanie backupu w trybach pełnego oraz „incremental forever” z syntetycznym full’em - Tworzenie zadań backupowych w oparciu o harmonogram - Backup i przywracanie baz danych Oracle, MySQL, DB2, SQL Server, PostreSQL - Backup i przywracanie Active Directory, Exchange, SAP HANA - Funkcjonalność uruchomienia maszyny wirtualnej bezpośrednio z backup, tzw Live mount - Funkcjonalność instant recovery - Funkcjonalność detekcji ransmoware’a w backupie dla maszyn wirtualnych VMware, Hyper-V, FusionCompute - Replikację kopii backup’u do drugiego urządzenia z wykorzystaniem funkcjonalności AirGap - Możliwość archiwizacji kopii backupu na bibliotekę taśmową Oprogramowanie musi wspierać następujące metody backup’u VMware: NBD, hot-add, SAN. Licencja wieczysta na pojemność oferowanego urządzenia. |  | ## Nie – 0 Tak – 10 pkt. |

## Konfiguracja i uruchomienie

| Lp. | Wymagane czynności konfiguracyjne | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- |
|  | Montaż deduplikatora w szafie rack Zamawiającego wraz z instalacją elementów montażowych. |  |
|  | Podłączenie urządzenia do infrastruktury zasilania gwarantowanego oraz sieci teleinformatycznej Zamawiającego. |  |
|  | Konfiguracja interfejsów sieciowych oraz połączeń SAN/LAN zgodnie z architekturą środowiska Zamawiającego. |  |
|  | Uruchomienie deduplikatora oraz konfiguracja kontrolerów w trybie wysokiej dostępności. |  |
|  | Aktualizacja firmware deduplikatora, kontrolerów, komponentów dyskowych oraz kart interfejsów do wersji rekomendowanych przez producenta na dzień wdrożenia. |  |
|  | Weryfikacja poprawności działania urządzenia po aktualizacji firmware. |  |
|  | Konfiguracja podsystemu dyskowego, przestrzeni RAID oraz przestrzeni hot-spare. |  |
|  | Utworzenie i konfiguracja przestrzeni logicznych przeznaczonych na repozytoria kopii zapasowych. |  |
|  | Konfiguracja funkcjonalności deduplikacji, kompresji oraz zarządzania przestrzenią. |  |
|  | Instalacja i konfiguracja oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych. |  |
|  | Integracja deduplikatora z systemami backupu, środowiskami wirtualizacji oraz serwerami Zamawiającego. |  |
|  | Konfiguracja zadań backupu, harmonogramów wykonywania kopii zapasowych oraz polityk retencji. |  |
|  | Konfiguracja mechanizmów odtwarzania danych oraz — jeżeli przewidziano — replikacji kopii zapasowych. |  |
|  | Konfiguracja mechanizmów zabezpieczających kopie zapasowe przed usunięciem lub modyfikacją. |  |
|  | Konfiguracja dostępu administracyjnego, ról użytkowników oraz mechanizmów uwierzytelniania. |  |
|  | Konfiguracja monitorowania pracy systemu backup oraz powiadomień o zdarzeniach. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla administratorów Zamawiającego z zakresu obsługi, konfiguracji oraz utrzymania wdrożonego systemu kopii zapasowych, w szczególności: - Architektura wdrożonego systemu kopii zapasowych. - Zarządzanie oprogramowaniem backupowym oraz repozytorium danych. - Konfiguracja i zarządzanie zadaniami backupu. - Tworzenie i modyfikacja polityk backupu oraz retencji danych. - Konfiguracja harmonogramów wykonywania kopii zapasowych. - Monitorowanie pracy systemu backupu oraz analiza logów. - Procedury odtwarzania danych. - Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa systemu backupu, w tym: - ochrona przed ransomware, - mechanizmy immutability / WORM / snapshot, - zarządzanie dostępem i rolami administratorów. - Zarządzanie przestrzenią repozytorium backupu oraz deduplikacją danych. - Procedury wykonywania testów odtworzeniowych oraz weryfikacji poprawności kopii zapasowych. - Podstawowe czynności administracyjne, eksploatacyjne i diagnostyczne systemu. - Postępowanie w przypadku awarii lub incydentu bezpieczeństwa dotyczącego systemu backupu. |  |

## Kryteria akceptacji do oceny przy audycie końcowym

| Lp. | Nazwa kryterium | Czy obligatoryjne? |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wdrożony system tworzy odmiejscowione kopie zapasowe. System posiada aktualne wsparcie producenta oraz wykonuje kopie kluczowych systemów podmiotu. | Tak |
| 2. | Infrastruktura systemu backupu jest odseparowana od systemu produkcyjnego | Tak |
| 3. | Przeprowadzono testy odtworzenia systemu i potwierdzono skuteczność/poprawność odtworzenia | Tak |
| 4. | Podmiot posiada dokumentację powdrożeniową systemu backupu. | Tak |
| 5. | Administratorzy systemu backupu podmiotu odbyli instruktaż z obsługi systemu kopii zapasowych. | Tak |
| ### Kryteria akceptacji do oceny przy audycie końcowym w obszarze cyberbezpieczeństwa: - Zestawienie wszystkich kluczowych i pomocniczych systemów objętych systemem kopii zapasowych – dla zakupu sprzętu i oprogramowania oraz usług wdrożeniowych. - Dokument zawierający wymagania dotyczące częstotliwości wykonywania kopii zapasowych – dla zakupu sprzętu i oprogramowania oraz usług wdrożeniowych. - Kompletna dokumentacja wdrożonego rozwiązania systemu kopii zapasowych w szczególności zestaw procedur wykonywania, odtworzenia (w tym cyklicznych testów), zabezpieczenia odmiejscowionej kopii, monitoringu i weryfikacji poprawności działania systemu, zarządzania uprawnieniami i dostępem do systemu – dla zakupu sprzętu i oprogramowania oraz usług wdrożeniowych. - Raport z testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych działania systemu backupu – dla zakupu sprzętu i oprogramowania oraz usług wdrożeniowych. - Potwierdzenie uczestnictwa na szkoleniach z zakresu obsługi systemu kopii zapasowej – w zakresie usług szkoleniowych. - Wyniki testu potwierdzającego skuteczność wprowadzonych zabezpieczeń i potwierdzającego zgodność konfiguracji z dokumentacją – dla usług testów bezpieczeństwa. - Wyciąg z umowy obejmujący zakres usługi – dla usług utrzymaniowych |  |  |

# Urządzenia brzegowe UTM serii Enterprise działające w klastrze

## Parametry wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Ogólne | System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. |  |
|  |  | System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. |  |
|  |  | System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. |  |
|  |  | Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 5 administratorów do poszczególnych instancji systemu. |  |
|  |  | System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie: - Firewall. - Ochrony w warstwie aplikacji. - Protokołów routingu dynamicznego. |  |
|  | Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii | W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji. |  |
|  |  | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. |  |
|  |  | Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. |  |
|  |  | System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. |  |
|  |  | System ma pracować w postaci redundantnego klastra. |  |
|  | Interfejsy, Dysk, Zasilanie | System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów: - 8 portami Gigabit Ethernet RJ-45. - gniazdami SFP 1 Gbps. - 8 gniazdami SFP+ 10 Gbps. |  |
|  |  | System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające instalację oprogramowania z klucza USB. |  |
|  |  | System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. |  |
|  |  | System jest wyposażony w zasilanie 2xAC. |  |
|  | Parametry wydajnościowe | W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 10 mln jednoczesnych połączeń oraz 380 tys. nowych połączeń na sekundę. |  |
|  |  | Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 38 Gbps dla pakietów 512 B. |  |
|  |  | Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 26 Gbps. |  |
|  |  | Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 35 Gbps. |  |
|  |  | Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions)- minimum 9 Gbps. |  |
|  |  | Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 6 Gbps. |  |
|  |  | Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 6 Gbps. |  |
|  | Funkcje Systemu Bezpieczeństwa | Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. |  |
|  |  | Kontrola Aplikacji. |  |
|  |  | Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN. |  |
|  |  | Ochrona przed malware. |  |
|  |  | Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. |  |
|  |  | Kontrola stron WWW. |  |
|  |  | Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP. |  |
|  |  | Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). |  |
|  |  | Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. |  |
|  |  | Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3. |  |
|  |  | Możliwość filtrowania zapytań DNS w ruchu przechodzącym przez system. |  |
|  |  | Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). |  |
|  | Polityki, Firewall | Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. |  |
|  |  | System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: |  |
|  |  | Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. |  |
|  |  | Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. |  |
|  |  | W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. |  |
|  |  | Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: adresy URL, adresy IP. |  |
|  |  | Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. - Amazon Web Services (AWS). - Microsoft Azure. - Cisco ACI. - Google Cloud Platform (GCP). - OpenStack. - VMware NSX. - Kubernetes. |  |
|  | Połączenia VPN | System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: |  |
|  |  | - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. |  |
|  |  | - Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). |  |
|  |  | - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20. |  |
|  |  | - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. |  |
|  |  | - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. |  |
|  |  | - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. |  |
|  |  | - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. |  |
|  |  | - Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. |  |
|  |  | - Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu. |  |
|  |  | - Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. |  |
|  |  | - Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. |  |
|  |  | - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. |  |
|  |  | Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji. |  |
|  | Routing i obsługa łączy WAN | W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę: |  |
|  |  | - Routingu statycznego. |  |
|  |  | - Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego). |  |
|  |  | - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM. |  |
|  |  | - Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. |  |
|  |  | - ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. |  |
|  |  | - BFD (Bidirectional Forwarding Detection). |  |
|  |  | - Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. |  |
|  | Funkcje SD-WAN | System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. |  |
|  |  | SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec). |  |
|  | Zarządzanie pasmem | System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. |  |
|  |  | System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. |  |
|  |  | System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. |  |
|  |  | System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. |  |
|  | Ochrona przed malware | Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). |  |
|  |  | Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. |  |
|  |  | W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości lub umożliwia konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum. |  |
|  |  | System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. |  |
|  |  | System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). |  |
|  |  | Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  |
|  |  | System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w usłudze chmurowej realizowanej na terenie Unii Europejskiej. |  |
|  |  | System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. |  |
|  |  | Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. |  |
|  | Ochrona przed atakami | Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. |  |
|  |  | System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. |  |
|  |  | Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  |
|  |  | Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. |  |
|  |  | System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. |  |
|  |  | Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty). |  |
|  |  | Możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL dla protokołu http. |  |
|  |  | Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. |  |
|  | Kontrola aplikacji | Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. |  |
|  |  | Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  |
|  |  | Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. |  |
|  |  | Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. |  |
|  |  | Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. |  |
|  |  | Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). |  |
|  |  | System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). |  |
|  | Kontrola WWW | Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. |  |
|  |  | W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. |  |
|  |  | Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard. |  |
|  |  | Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. |  |
|  |  | Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). |  |
|  |  | Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. |  |
|  |  | Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo. |  |
|  |  | Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW. |  |
|  |  | System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji. |  |
|  | Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji | System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. |  |
|  |  | System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania wieloskładnikowego. |  |
|  |  | System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie. |  |
|  |  | Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. |  |
|  | Zarządzanie | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. |  |
|  |  | Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. |  |
|  |  | Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego dla dostępu administracyjnego. |  |
|  |  | System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow. |  |
|  |  | System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. |  |
|  |  | Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. |  |
|  |  | Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. |  |
|  |  | Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). |  |
|  |  | Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. |  |
|  | Logowanie | Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. |  |
|  |  | W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. |  |
|  |  | Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa. |  |
|  |  | Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. |  |
|  |  | System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG. |  |
|  |  | Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. |  |
|  | Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne | Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta lub w przypadku braku parametrów wydajnościowych w dokumentacji. |  |
|  | Serwisy i licencje | Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 36 miesięcy. |  |
|  | # Gwarancja oraz wsparcie | System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania i wsparcie techniczne w trybie 24x7 przez dedykowany moduł internetowy oraz infolinię. |  |
|  | Rozszerzone wsparcie serwisowe | Dostarczone rozwiązanie musi być objęte rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantującym w przypadku awarii wymianę sprzętu w ciągu 8 godzin od momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego dystrybutora przez okres 36 miesięcy. |  |
|  |  | Do zamawianego sprzętu Wykonawca zapewni usługę wsparcia technicznego świadczoną przez producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora Producenta świadczona w języku polskim w zakresie: |  |
|  |  | - wsparcie telefoniczne zespołu certyfikowanych inżynierów |  |
|  |  | - pomoc w prawidłowej i zgodnej z wymaganiami producenta rejestracji produktu |  |
|  |  | - doradztwo w zakresie konfiguracji |  |
|  |  | - zdalne wsparcie techniczne |  |
|  |  | - pomoc w zakładaniu zgłoszeń serwisowych u producenta |  |
|  |  | - pomoc w procesie realizacji naprawy i wymiany w ramach gwarancji producenta (również za granicą) |  |
|  |  | - przygotowanie urządzenia do zdalnej konfiguracji |  |
|  |  | - zdalna konfiguracja urządzenia (połączenia szyfrowane) zgodnie z wymaganiami użytkownika |  |
|  |  | - minimum 5 zdalnych rekonfiguracja urządzenia w związku ze zmianą środowiska lub wymagań użytkownika |  |
|  |  | - minimum dwa razy w roku zdalny przegląd konfiguracji i logów urządzenia wraz z raportem zaleceń na bazie dobrych praktyk inżynierskich |  |
|  |  | - minimum dwa razy w roku zdalny upgrade oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta i dobrych praktykach inżynierskich |  |
|  |  | Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w języku polskim w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim 24x7. Czas reakcji winien być nie dłuższy niż 1 godzina – reakcja w postaci połączenia telefonicznego lub odpowiedzi w portalu serwisowym. |  |
|  | Pozostałe wymagania | Zamawiający wymaga dostarczenie dokumentu / oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż produkt pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży, np. poprzez oświadczenie o posiadanym statusie autoryzacyjnym. |  |
|  |  | W ramach postępowania do urządzeń muszą zostać dostarczone tokeny programowe współpracujące z dostarczanym w postępowaniu urządzeniem typy NGFW, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów oraz w ramach połączeń VPN typu client-to-site w ilości 30 sztuk. |  |

## Parametry punktowane

| L.P. | Parametr wymagany | ## Parametry oferowane (opisać/podać) | ## punktacja w kryterium „parametry techniczne” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent oferowanych urządzeń musi znajdować się w kwadracie „Leaders” raportu Gartner pt. „Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN” za rok 2024r lub nowszym. |  | Nie – 0 Tak – 10 pkt. |

## Wymagania dotyczące wdrożenia i konfiguracji

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uruchomienie i konfiguracja | Wykonawca dostarczy, podłączy oraz wykona konfigurację dostarczonego urządzenia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. |  |
|  |  | W ramach uruchomienia systemu zabezpieczeń sieciowych zostaną wykonane co najmniej następujące czynności: |  |
|  |  | Przeprowadzenie wstępnego audytu infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego w zakresie topologii sieci, adresacji IP, istniejących mechanizmów bezpieczeństwa oraz przepływów ruchu sieciowego. |  |
|  |  | Opracowanie projektu wdrożenia obejmującego architekturę rozwiązania, plan migracji oraz minimalizację przerw w dostępności usług. |  |
|  |  | Dostawa, instalacja fizyczna oraz podłączenie urządzeń do infrastruktury sieciowej i zasilania, w tym montaż w szafie rack oraz weryfikacja redundancji zasilania. |  |
|  |  | Aktualizacja oprogramowania układowego (firmware) do najnowszej stabilnej wersji rekomendowanej przez producenta. |  |
|  |  | Instalacja i konfiguracja zapory sieciowej, w tym konfiguracja pracy w klastrze wysokiej dostępności (HA), jeżeli dotyczy. |  |
|  |  | Konfiguracja interfejsów sieciowych, routingu, translacji adresów (NAT), stref bezpieczeństwa oraz segmentów sieci. |  |
|  |  | Konfiguracja polityk bezpieczeństwa, w tym reguł dostępu, systemów IPS/IDS, filtrowania aplikacji i treści, ochrony antywirusowej ruchu sieciowego oraz mechanizmów kontroli użytkowników. |  |
|  |  | Konfiguracja bezpiecznych połączeń VPN (site-to-site oraz zdalnego dostępu), wraz z uwierzytelnianiem użytkowników. |  |
|  |  | Integracja z segmentacją sieci oraz urządzeniami sieciowymi funkcjonującymi w infrastrukturze Zamawiającego, w tym przełącznikami warstwy L2/L3 oraz systemami kontroli dostępu do sieci. |  |
|  |  | Integracja z usługami katalogowymi (np. Active Directory, LDAP, RADIUS), jeżeli dotyczy. |  |
|  |  | Konfiguracja mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji administratorów oraz wdrożenie wieloskładnikowego uwierzytelniania, jeżeli jest dostępne. |  |
|  |  | Konfiguracja mechanizmów powiadamiania o incydentach bezpieczeństwa i awariach. |  |
|  |  | Wykonanie testów funkcjonalnych i bezpieczeństwa wdrożonego rozwiązania, w tym testów przełączania w przypadku awarii (jeżeli zastosowano klaster HA). |  |
|  |  | Konfiguracja filtrowania ruchu szyfrowanego (SSL/TLS inspection), w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem wymagań ochrony danych osobowych i medycznych. |  |
|  |  | Konfiguracja ochrony usług publicznych Zamawiającego poprzez wdrożenie odpowiednich stref DMZ oraz odseparowanie systemów krytycznych od sieci publicznej. |  |
|  |  | Konfiguracja segmentacji ruchu pomiędzy wydzielonymi obszarami sieci, w tym systemami medycznymi, administracyjnymi oraz siecią gościnną. |  |
|  |  | Wdrożenie mechanizmów zapewniających integralność konfiguracji urządzeń oraz wykonywanie kopii zapasowych konfiguracji. |  |
|  |  | Konfiguracja bezpiecznego dostępu administracyjnego do urządzeń, w tym ograniczenia dostępu do wybranych adresów sieciowych oraz zastosowanie bezpiecznych protokołów zarządzania. |  |
|  |  | Wdrożenie procedur aktualizacji oprogramowania urządzeń oraz zarządzania podatnościami w zakresie dostarczonego rozwiązania. |  |
|  |  | Przeprowadzenie instruktażu lub szkolenia administratorów Zamawiającego w zakresie obsługi i zarządzania systemem zabezpieczeń. |  |
|  |  | Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił do realizacji przedmiotu zamówienia personel posiadający certyfikaty producenta oferowanego rozwiązania bezpieczeństwa sieciowego w zakresie instalacji lub administracji oferowanym systemem lub równoważny. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie odpowiadającym zakresowi wymaganych kompetencji. |  |

## Kryteria akceptacji do oceny przy audycie końcowym

| Lp. | Nazwa kryterium | Czy obligatoryjne? |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wdrożono moduł ochrony przed złośliwym oprogramowaniem dla ruchu z/do Internetu, posiadający aktualne wsparcie. | Tak |
| 2. | Wdrożono i włączono moduł IPS/IDS przynajmniej dla ruchu z/do Internetu, posiadający aktualne wsparcie. | Tak |
| 3. | Wdrożono i włączono moduły filtrowania zawartości oraz reguły filtrowania po kategorii treści. | Tak |
| 4 | Na brzegu sieci zainstalowany Firewall, a sama sieć podzielona jest na podsieci. | Tak |
| 7. | Domyślne hasła przekazane przy odbiorze zostały zmienione i objęte procedurą zarządzania hasłami w organizacji. | Tak |
| 8. | Nieużywane porty, usługi oraz konta zostały wyłączone. | Tak |
| 9. | Dostęp do panelu zarządzania zaporą sieciowy został ograniczony jedynie dla wyznaczonych osób zgodnie z obowiązującą procedurą nadawania uprawnień oraz dostępny jest wyłącznie z wybranej podsieci. | Tak |
| 10. | Wdrożona została procedura cyklicznego wykonywania kopii zapasowych konfiguracji urządzenia (lub po każdej zmianie reguł i wersji) .Procedura ta jest stosowana. | Tak |
| 10. | Administratorzy posiadają kompetencje w postaci odbytego instruktażu stanowiskowego i/lub odbytych szkoleń z obsługi dedykowanego systemu Firewall. | Tak |
| ### Kryteria akceptacji do oceny przy audycie końcowym w obszarze cyberbezpieczeństwa: - Dokumentacja powykonawcza wdrożonych zapór sieciowych wraz z zabezpieczeniami – dla zakupu sprzętu i oprogramowania oraz usług wdrożeniowych. - Wyniki testu potwierdzającego skuteczność wprowadzonych zabezpieczeń i potwierdzającego zgodność konfiguracji z dokumentacją – dla usług testów bezpieczeństwa. - Potwierdzenie uczestnictwa na szkoleniach z zakresu obsługi zainstalowanych zapór sieciowych – dla usług szkoleniowych. - Wyciąg z umowy obejmujący zakres usługi – dla usług utrzymaniowych. |  |  |

# Urządzenie brzegowe UTM

## Parametry wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Ogólne | System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. |  |
|  |  | System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. |  |
|  |  | System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. |  |
|  |  | Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 5 administratorów do poszczególnych instancji systemu. |  |
|  |  | System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie: - Firewall. - Ochrony w warstwie aplikacji. - Protokołów routingu dynamicznego. |  |
|  | Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii | W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji. |  |
|  |  | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. |  |
|  |  | Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. |  |
|  |  | System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. |  |
|  |  | System ma pracować w postaci redundantnego klastra. |  |
|  | Interfejsy, Dysk, Zasilanie | System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów: - 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45. |  |
|  |  | System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające instalację oprogramowania z klucza USB. |  |
|  |  | System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. |  |
|  |  | System realizujący funkcję Firewall jest wyposażony w lokalną przestrzeń dyskową o pojemności minimum 64 GB. |  |
|  |  | System jest wyposażony w zasilanie AC. |  |
|  | Parametry wydajnościowe | W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1.4 mln jednoczesnych połączeń oraz 90 tys. nowych połączeń na sekundę. |  |
|  |  | Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 10 Gbps dla pakietów 512 B. |  |
|  |  | Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 3.4 Gbps. |  |
|  |  | Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 7 Gbps. |  |
|  |  | Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions)- minimum 2.3 Gbps. |  |
|  |  | Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 1.2 Gbps. |  |
|  |  | Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 1.2 Gbps. |  |
|  | Funkcje Systemu Bezpieczeństwa | W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: |  |
|  |  | - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. |  |
|  |  | - Kontrola Aplikacji. |  |
|  |  | - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN. |  |
|  |  | - Ochrona przed malware. |  |
|  |  | - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. |  |
|  |  | - Kontrola stron WWW. |  |
|  |  | - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP. |  |
|  |  | - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). |  |
|  |  | - Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. |  |
|  |  | - Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3. |  |
|  |  | - Możliwość filtrowania zapytań DNS w ruchu przechodzącym przez system. |  |
|  |  | - Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). |  |
|  | Polityki, Firewall | Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. |  |
|  |  | System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: |  |
|  |  | Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. |  |
|  |  | Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. |  |
|  |  | W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. |  |
|  |  | Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: adresy URL, adresy IP. |  |
|  |  | Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. - Amazon Web Services (AWS). - Microsoft Azure. - Cisco ACI. - Google Cloud Platform (GCP). - OpenStack. - VMware NSX. - Kubernetes. |  |
|  | Połączenia VPN | System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: |  |
|  |  | - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. |  |
|  |  | - Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). |  |
|  |  | - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20. |  |
|  |  | - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. |  |
|  |  | - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. |  |
|  |  | - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. |  |
|  |  | - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. |  |
|  |  | - Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. |  |
|  |  | - Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu. |  |
|  |  | - Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. |  |
|  |  | - Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. |  |
|  |  | - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. |  |
|  |  | Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji. |  |
|  | Routing i obsługa łączy WAN | W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę: |  |
|  |  | - Routingu statycznego. |  |
|  |  | - Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego). |  |
|  |  | - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM. |  |
|  |  | - Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. |  |
|  |  | - ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. |  |
|  |  | - BFD (Bidirectional Forwarding Detection). |  |
|  |  | - Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. |  |
|  | Funkcje SD-WAN | System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. |  |
|  |  | SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec). |  |
|  | Zarządzanie pasmem | System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. |  |
|  |  | System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. |  |
|  |  | System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. |  |
|  |  | System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. |  |
|  | Ochrona przed malware | Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). |  |
|  |  | Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. |  |
|  |  | W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości lub umożliwia konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum. |  |
|  |  | System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. |  |
|  |  | System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). |  |
|  |  | Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  |
|  |  | System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w usłudze chmurowej realizowanej na terenie Unii Europejskiej. |  |
|  |  | System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. |  |
|  |  | Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. |  |
|  | Ochrona przed atakami | Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. |  |
|  |  | System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. |  |
|  |  | Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  |
|  |  | Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. |  |
|  |  | System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. |  |
|  |  | Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty). |  |
|  |  | Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. |  |
|  | Kontrola aplikacji | Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. |  |
|  |  | Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  |
|  |  | Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. |  |
|  |  | Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. |  |
|  |  | Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. |  |
|  |  | Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). |  |
|  |  | System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). |  |
|  | Kontrola WWW | Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. |  |
|  |  | W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. |  |
|  |  | Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard. |  |
|  |  | Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. |  |
|  |  | Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). |  |
|  |  | Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. |  |
|  |  | Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo. |  |
|  |  | Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW. |  |
|  |  | System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji. |  |
|  | Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji | System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. |  |
|  |  | System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania wieloskładnikowego. |  |
|  |  | System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie. |  |
|  |  | Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. |  |
|  | Zarządzanie | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. |  |
|  |  | Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. |  |
|  |  | Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego dla dostępu administracyjnego. |  |
|  |  | System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow. |  |
|  |  | System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. |  |
|  |  | Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. |  |
|  |  | Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. |  |
|  |  | Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). |  |
|  |  | Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. |  |
|  | Logowanie | Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. |  |
|  |  | W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. |  |
|  |  | Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa. |  |
|  |  | Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. |  |
|  |  | System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG. |  |
|  |  | Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. |  |
|  | Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne | Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta lub w przypadku braku parametrów wydajnościowych w dokumentacji. |  |
|  | Serwisy i licencje | Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 36 miesięcy. |  |
|  | # Gwarancja oraz wsparcie | System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania i wsparcie techniczne w trybie 24x7 przez dedykowany moduł internetowy oraz infolinię. |  |
|  | Rozszerzone wsparcie serwisowe | Dostarczone rozwiązanie musi być objęte rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantującym w przypadku awarii wymianę sprzętu w ciągu 8 godzin od momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego dystrybutora przez okres 36 miesięcy. |  |
|  |  | Do zamawianego sprzętu Wykonawca zapewni usługę wsparcia technicznego świadczoną przez producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora Producenta świadczona w języku polskim w zakresie |  |
|  |  | - wsparcie telefoniczne zespołu certyfikowanych inżynierów |  |
|  |  | - pomoc w prawidłowej i zgodnej z wymaganiami producenta rejestracji produktu |  |
|  |  | - doradztwo w zakresie konfiguracji |  |
|  |  | - zdalne wsparcie techniczne |  |
|  |  | - pomoc w zakładaniu zgłoszeń serwisowych u producenta |  |
|  |  | - pomoc w procesie realizacji naprawy i wymiany w ramach gwarancji producenta (również za granicą) |  |
|  |  | - przygotowanie urządzenia do zdalnej konfiguracji |  |
|  |  | - zdalna konfiguracja urządzenia (połączenia szyfrowane) zgodnie z wymaganiami użytkownika |  |
|  |  | - minimum 5 zdalnych rekonfiguracja urządzenia w związku ze zmianą środowiska lub wymagań użytkownika |  |
|  |  | - minimum dwa razy w roku zdalny przegląd konfiguracji i logów urządzenia wraz z raportem zaleceń na bazie dobrych praktyk inżynierskich |  |
|  |  | - minimum dwa razy w roku zdalny upgrade oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta i dobrych praktykach inżynierskich |  |
|  |  | Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w języku polskim w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim 24x7. Czas reakcji winien być nie dłuższy niż 1 godzina – reakcja w postaci połączenia telefonicznego lub odpowiedzi w portalu serwisowym. |  |
|  | Pozostałe wymagania | Zamawiający wymaga dostarczenie dokumentu / oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż produkt pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży, np. poprzez oświadczenie o posiadanym statusie autoryzacyjnym. |  |

## Parametry punktowane

| L.P. | Parametr wymagany | ## Parametry oferowane (opisać/podać) | ## punktacja w kryterium „parametry techniczne” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent oferowanych urządzeń musi znajdować się w kwadracie „Leaders” raportu Gartner pt. „Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN” za rok 2024r lub nowszym. |  | Nie – 0 Tak – 10 pkt. |

## Wymagania dotyczące wdrożenia i konfiguracji

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uruchomienie i konfiguracja | Wykonawca dostarczy, podłączy oraz wykona konfigurację dostarczonego urządzenia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. |  |
|  |  | W ramach uruchomienia systemu zabezpieczeń sieciowych zostaną wykonane co najmniej następujące czynności: |  |
|  |  | Przeprowadzenie wstępnego audytu infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego w zakresie topologii sieci, adresacji IP, istniejących mechanizmów bezpieczeństwa oraz przepływów ruchu sieciowego. |  |
|  |  | Opracowanie projektu wdrożenia obejmującego architekturę rozwiązania, plan migracji oraz minimalizację przerw w dostępności usług. |  |
|  |  | Dostawa, instalacja fizyczna oraz podłączenie urządzeń do infrastruktury sieciowej i zasilania, w tym montaż w szafie rack oraz weryfikacja redundancji zasilania. |  |
|  |  | Aktualizacja oprogramowania układowego (firmware) do najnowszej stabilnej wersji rekomendowanej przez producenta. |  |
|  |  | Instalacja i konfiguracja zapory sieciowej, w tym konfiguracja pracy w klastrze wysokiej dostępności (HA), jeżeli dotyczy. |  |
|  |  | Konfiguracja interfejsów sieciowych, routingu, translacji adresów (NAT), stref bezpieczeństwa oraz segmentów sieci. |  |
|  |  | Konfiguracja polityk bezpieczeństwa, w tym reguł dostępu, systemów IPS/IDS, filtrowania aplikacji i treści, ochrony antywirusowej ruchu sieciowego oraz mechanizmów kontroli użytkowników. |  |
|  |  | Konfiguracja bezpiecznych połączeń VPN (site-to-site oraz zdalnego dostępu), wraz z uwierzytelnianiem użytkowników. |  |
|  |  | Integracja z segmentacją sieci oraz urządzeniami sieciowymi funkcjonującymi w infrastrukturze Zamawiającego, w tym przełącznikami warstwy L2/L3 oraz systemami kontroli dostępu do sieci. |  |
|  |  | Integracja z usługami katalogowymi (np. Active Directory, LDAP, RADIUS), jeżeli dotyczy. |  |
|  |  | Konfiguracja mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji administratorów oraz wdrożenie wieloskładnikowego uwierzytelniania, jeżeli jest dostępne. |  |
|  |  | Konfiguracja mechanizmów powiadamiania o incydentach bezpieczeństwa i awariach. |  |
|  |  | Wykonanie testów funkcjonalnych i bezpieczeństwa wdrożonego rozwiązania, w tym testów przełączania w przypadku awarii (jeżeli zastosowano klaster HA). |  |
|  |  | Konfiguracja filtrowania ruchu szyfrowanego (SSL/TLS inspection), w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem wymagań ochrony danych osobowych i medycznych. |  |
|  |  | Konfiguracja ochrony usług publicznych Zamawiającego poprzez wdrożenie odpowiednich stref DMZ oraz odseparowanie systemów krytycznych od sieci publicznej. |  |
|  |  | Konfiguracja segmentacji ruchu pomiędzy wydzielonymi obszarami sieci, w tym systemami medycznymi, administracyjnymi oraz siecią gościnną. |  |
|  |  | Wdrożenie mechanizmów zapewniających integralność konfiguracji urządzeń oraz wykonywanie kopii zapasowych konfiguracji. |  |
|  |  | Konfiguracja bezpiecznego dostępu administracyjnego do urządzeń, w tym ograniczenia dostępu do wybranych adresów sieciowych oraz zastosowanie bezpiecznych protokołów zarządzania. |  |
|  |  | Wdrożenie procedur aktualizacji oprogramowania urządzeń oraz zarządzania podatnościami w zakresie dostarczonego rozwiązania. |  |
|  |  | Przeprowadzenie instruktażu lub szkolenia administratorów Zamawiającego w zakresie obsługi i zarządzania systemem zabezpieczeń. |  |
|  |  | Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił do realizacji przedmiotu zamówienia personel posiadający certyfikaty producenta oferowanego rozwiązania bezpieczeństwa sieciowego w zakresie instalacji lub administracji oferowanym systemem lub równoważny. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie odpowiadającym zakresowi wymaganych kompetencji. |  |

## Kryteria akceptacji do oceny przy audycie końcowym

| Lp. | Nazwa kryterium | Czy obligatoryjne? |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wdrożono moduł ochrony przed złośliwym oprogramowaniem dla ruchu z/do Internetu, posiadający aktualne wsparcie. | Tak |
| 2. | Wdrożono i włączono moduł IPS/IDS przynajmniej dla ruchu z/do Internetu, posiadający aktualne wsparcie. | Tak |
| 3. | Wdrożono i włączono moduły filtrowania zawartości oraz reguły filtrowania po kategorii treści. | Tak |
| 4 | Na brzegu sieci zainstalowany Firewall, a sama sieć podzielona jest na podsieci. | Tak |
| 7. | Domyślne hasła przekazane przy odbiorze zostały zmienione i objęte procedurą zarządzania hasłami w organizacji. | Tak |
| 8. | Nieużywane porty, usługi oraz konta zostały wyłączone. | Tak |
| 9. | Dostęp do panelu zarządzania zaporą sieciowy został ograniczony jedynie dla wyznaczonych osób zgodnie z obowiązującą procedurą nadawania uprawnień oraz dostępny jest wyłącznie z wybranej podsieci. | Tak |
| 10. | Wdrożona została procedura cyklicznego wykonywania kopii zapasowych konfiguracji urządzenia (lub po każdej zmianie reguł i wersji) .Procedura ta jest stosowana. | Tak |
| 10. | Administratorzy posiadają kompetencje w postaci odbytego instruktażu stanowiskowego i/lub odbytych szkoleń z obsługi dedykowanego systemu Firewall. | Tak |
| ### Kryteria akceptacji do oceny przy audycie końcowym w obszarze cyberbezpieczeństwa: - Dokumentacja powykonawcza wdrożonych zapór sieciowych wraz z zabezpieczeniami – dla zakupu sprzętu i oprogramowania oraz usług wdrożeniowych. - Wyniki testu potwierdzającego skuteczność wprowadzonych zabezpieczeń i potwierdzającego zgodność konfiguracji z dokumentacją – dla usług testów bezpieczeństwa. - Potwierdzenie uczestnictwa na szkoleniach z zakresu obsługi zainstalowanych zapór sieciowych – dla usług szkoleniowych. - Wyciąg z umowy obejmujący zakres usługi – dla usług utrzymaniowych. |  |  |

# Urządzenie do analizy sieci oraz zbierania logów

## Parametry wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Ogólne | W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji, umożliwiającego centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń. |  |
|  |  | Rozwiązanie musi zostać dostarczone w postaci komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. |  |
|  |  | Wykonawca dostarczy, podłączy oraz wykona konfigurację urządzenia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. |  |
|  | Interfejsy, Dysk, Zasilanie | System musi dysponować co najmniej: - portami Gigabit Ethernet RJ-45. |  |
|  |  | Rozwiązanie musi dysponować powierzchnią dyskową min. 8 TB. |  |
|  |  | Z punktu widzenia bezpieczeństwa platformy, na których realizowane będą funkcje logowania muszą mieć możliwość rozbudowy o mechanizmy zabezpieczające przed utratą danych w przypadku awarii nośnika – minimum RAID 0, 1. |  |
|  |  | System musi być wyposażony w zasilanie AC. |  |
|  | Parametry wydajnościowe | System musi być w stanie przyjmować minimum 100 GB logów na dzień. |  |
|  |  | System musi być w stanie przeanalizować minimum 2000 logów na sekundę. |  |
|  |  | Rozwiązanie musi umożliwiać kolekcjonowanie logów z co najmniej 180 systemów |  |
|  | W ramach centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji muszą być realizowane co najmniej poniższe funkcje: |  |  |
|  | Logowanie | Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym. |  |
|  |  | Możliwość przeglądania logów historycznych z funkcją filtrowania. |  |
|  |  | System musi oferować predefiniowane (lub mieć możliwość ich konfiguracji) podręczne raporty graficzne lub tekstowe obrazujące stan pracy urządzenia oraz ogólne informacje dotyczące statystyk ruchu sieciowego i zdarzeń bezpieczeństwa. Muszą one obejmować co najmniej: |  |
|  |  | - Listę najczęściej wykrywanych ataków. |  |
|  |  | - Listę najbardziej aktywnych użytkowników. |  |
|  |  | - Listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji. |  |
|  |  | - Listę najczęściej odwiedzanych stron www. |  |
|  |  | - Listę krajów , do których nawiązywane są połączenia. |  |
|  |  | - Listę najczęściej wykorzystywanych polityk Firewall. |  |
|  |  | - Informacje o realizowanych połączeniach IPSec. |  |
|  |  | Rozwiązanie musi posiadać możliwość przesyłania kopii logów z do innych systemów logowania i przetwarzania danych. Musi w tym zakresie zapewniać mechanizmy filtrowania dla wysyłanych logów. |  |
|  |  | Komunikacja systemów bezpieczeństwa (z których przesyłane są logi) z oferowanym systemem centralnego logowania musi być możliwa co najmniej z wykorzystaniem UDP/514 oraz TCP/514. |  |
|  |  | System musi realizować cykliczny eksport logów do zewnętrznego systemu w celu ich długo czasowego składowania. Eksport logów musi być możliwy za pomocą protokołu SFTP lub na zewnętrzny zasób sieciowy. |  |
|  | Raportowanie | W zakresie raportowania system musi zapewniać: |  |
|  |  | - Generowanie raportów co najmniej w formatach: PDF, CSV. |  |
|  |  | - Predefiniowane zestawy raportów, dla których administrator systemu może modyfikować parametry prezentowania wyników. |  |
|  |  | - Funkcję definiowania własnych raportów. |  |
|  |  | - Możliwość spolszczenia raportów. |  |
|  |  | - Generowanie raportów w sposób cykliczny lub na żądanie, z możliwością automatycznego przesłania wyników na określony adres lub adresy email. |  |
|  | Korelacja logów | W zakresie korelacji zdarzeń system musi zapewniać: |  |
|  |  | - Korelowanie logów z określeniem urządzeń, dla których ten proces ma być realizowany. |  |
|  |  | - Konfigurację powiadomień poprzez: e-mail, SNMP w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa. |  |
|  |  | - Wybór kategorii zdarzeń, dla których tworzone będą reguły korelacyjne. System korelować zdarzenia co najmniej dla następujących kategorii zdarzeń: |  |
|  |  | - Malware. |  |
|  |  | - Aplikacje sieciowe. |  |
|  |  | - Email. |  |
|  |  | - IPS. |  |
|  |  | - Traffic. |  |
|  |  | - Systemowe: utracone połączenie VPN, utracone połączenie sieciowe. |  |
|  | Zarządzanie | System logowania i raportowania musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH lub producent rozwiązania musi dostarczać dedykowanej konsoli zarządzania, która komunikuje się z rozwiązaniem przy wykorzystaniu szyfrowanych protokołów. |  |
|  |  | Proces uwierzytelniania administratorów musi być realizowany w oparciu o: lokalną bazę, Radius, LDAP, PKI. |  |
|  |  | System musi umożliwiać definiowanie co najmniej 4 administratorów z możliwością określenia praw dostępu do logowanych informacji i raportów z perspektywy poszczególnych systemów, z których przesyłane są logi. |  |
|  | Serwisy i licencje | Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. |  |
|  | Rozszerzone wsparcie serwisowe | Dostarczone rozwiązanie musi być objęte rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantującym w przypadku awarii wymianę sprzętu w ciągu 8 godzin od momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego dystrybutora przez okres 36 miesięcy. |  |
|  |  | Do zamawianego sprzętu Wykonawca zapewni usługę wsparcia technicznego świadczoną przez producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora Producenta świadczona w języku polskim w zakresie |  |
|  |  | - wsparcie telefoniczne zespołu certyfikowanych inżynierów |  |
|  |  | - pomoc w prawidłowej i zgodnej z wymaganiami producenta rejestracji produktu |  |
|  |  | - doradztwo w zakresie konfiguracji |  |
|  |  | - zdalne wsparcie techniczne |  |
|  |  | - pomoc w zakładaniu zgłoszeń serwisowych u producenta |  |
|  |  | - pomoc w procesie realizacji naprawy i wymiany w ramach gwarancji producenta (również za granicą) |  |
|  |  | - przygotowanie urządzenia do zdalnej konfiguracji |  |
|  |  | - zdalna konfiguracja urządzenia (połączenia szyfrowane) zgodnie z wymaganiami użytkownika |  |
|  |  | - minimum 5 zdalnych rekonfiguracja urządzenia w związku ze zmianą środowiska lub wymagań użytkownika |  |
|  |  | - minimum dwa razy w roku zdalny przegląd konfiguracji i logów urządzenia wraz z raportem zaleceń na bazie dobrych praktyk inżynierskich |  |
|  |  | - minimum dwa razy w roku zdalny upgrade oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta i dobrych praktykach inżynierskich |  |
|  |  | Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w języku polskim w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim 24x7. Czas reakcji winien być nie dłuższy niż 1 godzina – reakcja w postaci połączenia telefonicznego lub odpowiedzi w portalu serwisowym. |  |
|  | Pozostałe wymagania | Zamawiający wymaga dostarczenie dokumentu/oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż produkt pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży, np. poprzez oświadczenie o posiadanym statusie autoryzacyjnym. |  |

## Wymagania dotyczące wdrożenia i konfiguracji

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uruchomienie i konfiguracja | W ramach dostawy urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac instalacyjnych, wdrożeniowych i konfiguracyjnych umożliwiających uruchomienie systemu w środowisku Zamawiającego oraz jego integrację z istniejącą infrastrukturą teleinformatyczną i systemami bezpieczeństwa. |  |
|  |  | Przeprowadzenie analizy infrastruktury Zamawiającego w zakresie źródeł logów, topologii sieci, przepływów danych oraz istniejących systemów bezpieczeństwa. |  |
|  |  | Opracowanie planu wdrożenia obejmującego sposób podłączenia systemu, harmonogram prac oraz minimalizację wpływu na działanie infrastruktury. |  |
|  |  | Instalacja fizyczna urządzenia w szafie rack, podłączenie do zasilania oraz infrastruktury sieciowej, w tym konfiguracja redundancji zasilania, jeżeli dotyczy. |  |
|  |  | Konfiguracja macierzy dyskowej, mechanizmów RAID oraz przestrzeni na logi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. |  |
|  |  | Aktualizacja oprogramowania systemowego do wersji rekomendowanej przez producenta. |  |
|  |  | Konfiguracja interfejsów sieciowych, adresacji IP, routingu oraz mechanizmów bezpieczeństwa komunikacji. |  |
|  |  | Integracja systemu z urządzeniami i systemami generującymi logi, w szczególności: |  |
|  |  | - zaporami sieciowymi i systemami UTM, |  |
|  |  | - systemami IDS/IPS, |  |
|  |  | - systemami operacyjnymi serwerów i stacji roboczych, |  |
|  |  | - systemami wirtualizacyjnymi, |  |
|  |  | - urządzeniami sieciowymi (routery, przełączniki), |  |
|  |  | - systemami bezpieczeństwa (EDR, antywirus, NAC), |  |
|  |  | - usługami katalogowymi (np. Active Directory). |  |
|  |  | Konfiguracja mechanizmów odbierania logów z wykorzystaniem wymaganych protokołów (syslog, SNMP, itp.). |  |
|  |  | Konfiguracja synchronizacji czasu z serwerami NTP Zamawiającego. |  |
|  |  | Konfiguracja polityk logowania, retencji danych oraz archiwizacji logów zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. |  |
|  |  | Konfiguracja mechanizmów korelacji zdarzeń bezpieczeństwa oraz reguł wykrywania incydentów. |  |
|  |  | Konfiguracja alertów i powiadomień o zdarzeniach krytycznych, w tym powiadomień e-mail i SNMP. |  |
|  |  | Konfiguracja raportów predefiniowanych oraz przygotowanie raportów dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. |  |
|  |  | Konfiguracja mechanizmów eksportu logów do systemów zewnętrznych lub repozytoriów długoterminowych. |  |
|  |  | Konfiguracja kont administratorów, ról oraz uprawnień dostępu. |  |
|  |  | Integracja z systemami uwierzytelniania (np. LDAP, RADIUS, PKI), jeżeli dotyczy. |  |
|  |  | Konfiguracja bezpiecznego dostępu administracyjnego z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. |  |
|  |  | Wdrożenie mechanizmów rejestrowania działań administratorów. |  |
|  |  | Wykonanie testów funkcjonalnych potwierdzających poprawność zbierania logów z poszczególnych systemów. |  |
|  |  | Wykonanie testów wydajnościowych oraz testów korelacji zdarzeń. |  |
|  |  | Weryfikacja poprawności generowania raportów oraz alertów bezpieczeństwa. |  |
|  |  | Przeprowadzenie instruktażu lub szkolenia administratorów Zamawiającego w zakresie obsługi systemu, analizy zdarzeń, tworzenia raportów oraz reagowania na incydenty. |  |
|  |  | Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił do realizacji przedmiotu zamówienia personel posiadający certyfikaty producenta oferowanego rozwiązania bezpieczeństwa sieciowego w zakresie instalacji lub administracji oferowanym systemem lub równoważny. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie odpowiadającym zakresowi wymaganych kompetencji. |  |

# System EDR

## Parametry wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wspierane systemy operacyjne | System musi wspierać posiadane przez Zamawiającego systemy operacyjne stacji roboczych oraz serwerów, conajmmniej: - Windows 10, - Windows 11, - Windows Server 2025 - Windows Server 2022 - Windows Server 2019 - Windows Server 2016 - Oracle Linux 7.x - Oracle Linux 8.x - Oracle Linux 9.x - Oracle Linux 10.x - CentOS 7.x - CentOS 8 - CentOS 9 - CentOS 10 |  |
|  | Ochrona środowisk wirtualnych (SVE) | Możliwość zastosowania zewnętrznego silnika skanującego w postaci maszyny wirtualnej. |  |
|  |  | Maszyna wirtualna pełniąca rolę silnika skanującego może być pobrana w formacie: - aOVA - XVA - VHD - VHDX - VMDK |  |
|  |  | Środowiska wspierane: - VMware vSphere and vCenter Server: - version 6.5 - version 6.7, including update 1, update 2, update 2a, and update 3 - version 7.0, including update 1, update 2, update 2a, update 2b, update 2c, and update 2d - version 8.0, including update 1, update 2 - VMware ESXi 8.0, including update 1, update 2 - VMware Horizon/View 7.8, 7.7, 7.6, 7.5, 7.1, 6.x, 5.x - VMware Workstation 11.x, 10.x, 9.x, 8.0.6 - VMware Player 7.x, 6.x, 5.x - Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 or Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 (including Hyper-V Hypervisor), 2022, 2025 - Proxmox Virtual Environment 8.4, 9.0 - Red Hat Enterprise Virtualization 3.0 (including KVM Hypervisor) - Oracle VM 3.0 - Oracle VM VirtualBox 5.2, 5.1Nutanix Prism with AOS 5.6, 5.5, 5.20 LTS, 5.18 STS, 5.15 LTS, 5.11, 5.10 (Enterprise Edition) |  |
|  | Ochrona antywirusowa i antyspyware | Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. |  |
|  |  | Interfejs oraz pomoc techniczna świadczona w języku polskim. |  |
|  |  | Wykrywanie zagrożeń i analiza procesów technikami heurystycznymi. |  |
|  |  | Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. |  |
|  |  | Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. |  |
|  |  | Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. |  |
|  |  | Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie". |  |
|  |  | Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. |  |
|  |  | Możliwość ustawienia zadania skanowania z niskim priorytetem zmniejszając obciążenie systemu w trakcie wykonywania tego procesu. |  |
|  |  | Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. |  |
|  |  | Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. |  |
|  |  | Ochrona krytycznych kluczy rejestru przed ich wykorzystaniem lub nieautoryzowanym dostępem do nich. |  |
|  |  | Możliwość dodawania wykluczeń na podstawie: - Plik - Folder - Rozszerzenie - Proces - Hash pliku - Hash certyfikatu - Nazwa zagrożenia - Wiersz poleceń - IP/maska |  |
|  |  | Skanowanie poczty opartej o protokoły IMAP, MAPI, POP3 i SMTP w czasie rzeczywistym. |  |
|  |  | Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany, a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie w przeglądarce. |  |
|  |  | Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Dodatkowo zdefiniowane są grupy stron przez producenta. |  |
|  |  | Wsparcie przeglądarek Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox 30+, Google Chrome 34+, Safari 4+, Microsoft Edge 20+, Opera 21+, Brave 1.60+ bez konieczności zmian w konfiguracji. |  |
|  |  | Program powinien umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, RDP, FTPS, SCP/SSH, IMAPS, MAPI, POP3S, SMTPS. |  |
|  |  | Program powinien skanować ruch HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe. |  |
|  |  | W GUI programu na punkcie końcowym z systemem Windows oraz macOS możliwość wyświetlenia aktualnej wersji produktu i aktualnej wersji silników. |  |
|  |  | W GUI programu na punkcie końcowym z systemem Windows oraz macOS możliwość wyświetlenia, kiedy była przeprowadzana ostatnia aktualizacja z dokładnością co do dnia i godziny. |  |
|  |  | Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń. |  |
|  |  | Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy. |  |
|  |  | Administrator musi mieć możliwość ukrycia ikony oprogramowania w obszarze powiadomień systemu Windows. |  |
|  |  | Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania bezpośrednio na punkcie końcowym Windows i macOS. |  |
|  |  | Stacje robocze mogą łączyć się do serwera administracyjnego za pośrednictwem sieci Internet. |  |
|  |  | System musi umożliwiać kontrolę dostępu do urządzeń na podstawie interfejsów, do których zostały one podłączone. |  |
|  |  | Możliwość dodania zaufanych urządzeń bezpośrednio z konsoli administracyjnej na podstawie ich wykrycia lub wpisanych ręcznie ID urządzenia lub ID produktu. |  |
|  |  | Funkcja blokowania informacji wysyłanych przez HTTP lub SMTP jak: (adresy e-mail, Piny, Konta bankowe, hasła itp.). |  |
|  |  | Funkcja blokowania wysyłanych informacji konfigurowana zdalnie przez administratora. |  |
|  |  | Wbudowana zapora osobista, umożliwiająca tworzenie reguł na podstawie aplikacji oraz ruchu sieciowego. |  |
|  |  | Wbudowany IDS. |  |
|  |  | Możliwość wykorzystania funkcji skanowania lokalnego lub hybrydowego ze sprawdzaniem reputacji plików w chmurze. |  |
|  |  | Możliwość tworzenia list sieci zaufanych. |  |
|  |  | Możliwość dezaktywacji funkcji zapory sieciowej. |  |
|  |  | Dodatkowa funkcja ochrony przeciwko znanym zagrożeniom typu ransomware. |  |
|  |  | Użytkownik na punkcie końcowym ma możliwość opóźnienia restartu potrzebnego do zakończenia jednego lub wielu zadań (konfigurowalne w politykach bezpieczeństwa). |  |
|  |  | Komunikacja między konsolą zarządzającą, a punktami końcowymi jest szyfrowana. |  |
|  |  | Wbudowana ochrona przed exploitami wyposażona w minimum 15 różnych technik wykrycia exploitów z możliwością włączenia lub wyłączenia każdej z nich oraz dająca możliwość dodania własnych procesów. Funkcja umożliwia również: - Wymuszenie funkcji DEP systemu Windows. - Wymuszenie relokacji modułów (ASLR) dla Windows. |  |
|  |  | Ochrona przed atakami sieciowymi – Mechanizm obronny przed atakującymi próbującymi uzyskać dostęp do systemu poprzez wykorzystanie luk w sieci. Funkcja ta musi obejmować ochronę przed technikami takimi jak: - Pierwszy dostęp. - Dostęp do poświadczeń. - Wykrycie. - Crimeware. - Ruch boczny. |  |
|  |  | Ochrona przed ransomware - możliwość wykrywania i blokowania ataków typu ransomware niezależnie od tego czy atak został przeprowadzony lokalnie lub zdalnie na punkcie końcowym oraz utworzenie kopii zapasowej plików w momencie szyfrowania, a w przypadku ataku odzyskanie i przywrócenie ich do pierwotnej lokalizacji. Oprogramowanie musi dać możliwość odzyskania plików na żądanie lub automatycznie, o następujących rozszerzeniach: 3fr, ai, arw, bay, cdr, cer, cr2, crt, crw, dcr, der, dll, dng, doc, docm, docx, dwg, dxf, dxg, eps, erf, exe, indd, jpe, jpeg, jpg, mdf, mef, mrw, nef, nrw, odb, odc, odm, odp, ods, odt, orf, p12, p7b, p7c, pdd, pdf, pef, pem, pfx, ppt, pptm, pptx, psd, pst, ptx, png, r3d, raf, rtf, rw2, rwl, sr2, srf, srw, wb2, wpd, wps, x3f, xlk, xls, xlsb, xlsm, xlsx, msg, py, ini, xml, msi, cab, tsf, dgn, log, gif, csv, avi, mov, mp4 |  |
|  |  | System musi wykrywać podatne sterowniki zainstalowane na punkcie końcowym z Windows i Linux. |  |
|  |  | Agent i usługi oprogramowania antywirusowego zainstalowanego na punkcie końcowym muszą być chronione przed próbami manipulacji i naruszenia ich integralności w systemie Windows. |  |
|  |  | Oprogramowanie musi skanować nośniki USB zanim użytkownik zaloguje się do systemu Windows. |  |
|  |  | System musi umożliwiać skanowanie oprogramowania układowego UEFI. |  |
|  |  | System umożliwia przechwytywanie TLS handshake pozwalając na skanowanie ruchu sieciowego bez konieczności deszyfracji. |  |
|  |  | Telemetria - Możliwość przesyłania nieprzetworzonych danych bezpieczeństwa z punktów końcowych z systemem operacyjnym Windows i macOS do SIEM Splunk (wymaga TLS 1.2 lub wyższy) lub z systemem Windows i Linux do serwera Syslog (JSON). |  |
|  |  | Oprogramowanie pozwala na skanowanie punktów końcowych pod kątem wyszukiwania wskaźników naruszeń bezpieczeństwa (IOC). |  |
|  | Stacje robocze i serwery | Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. |  |
|  |  | Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. |  |
|  |  | Jedna wersja instalacyjna na stacje robocze i serwery plików Windows. |  |
|  |  | Oprogramowanie zawiera monitor antywirusowy uruchamiany automatycznie w momencie startu systemu operacyjnego komputera, który działa nieprzerwanie do momentu zamknięcia systemu operacyjnego. |  |
|  |  | Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie deinstalacji program powinien pytać o hasło. |  |
|  |  | Produkt i zawartość zabezpieczeń powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz na godzinę. |  |
|  |  | Oprogramowanie posiada możliwość raportowania zdarzeń informacyjnych. |  |
|  |  | Oprogramowanie musi posiadać możliwość włączenia/wyłączenia powiadomień określonego rodzaju. |  |
|  |  | Oprogramowanie musi posiadać możliwość skanowania jedynie nowych i zmienionych plików. |  |
|  |  | Oprogramowanie posiada możliwość odblokowania ustawień lokalnych konfiguracji na systemach Windows po doinstalowaniu odpowiedniego modułu. Zmiana ustawień zabezpieczona jest hasłem. |  |
|  |  | Dla maszyn z systemem Linux możliwość wskazania katalogów, które mogą być chronione w czasie rzeczywistym. |  |
|  | Ochrona Exchange | Rozwiązanie musi zapewniać filtrowanie antymalware dla przychodzącego, wewnętrznego i wychodzącego ruchu mailowego. |  |
|  |  | Rozwiązanie musi wspierać skanowanie "na życzenie" oraz skanowanie według harmonogramu dla skrzynek pocztowych i folderów publicznych, w tym możliwość zarówno wykluczenia konkretnych skrzynek bądź folderów publicznych, jak i skanowania tylko emaili z załącznikami bądź emaili otrzymanych w ciągu określonego czasu. |  |
|  |  | Zdolność konfigurowania różnych akcji wykonywanych na plikach zainfekowanych, podejrzanych oraz niemożliwych do przeskanowania. |  |
|  |  | Możliwość skanowania w poszukiwaniu potencjalnie niechcianych aplikacji (PUA). |  |
|  |  | Możliwość skanowania malware wewnątrz archiwów. |  |
|  |  | Rozwiązanie musi zapewniać filtr antyspamowy dla ruchu mailowego, z możliwością dodania do białej listy konkretnych adresów email i domen. |  |
|  |  | Możliwość odpytania serwerów Realtime Blackhole List (RBL) zdefiniowanych przez administratorów i odfiltrowania wiadomości zaklasyfikowanych jako spam bazując na reputacji wysyłającego serwera. |  |
|  |  | Zdolność automatycznego oznaczenia jako spam wiadomości mailowych napisanych przy użyciu alfabetów azjatyckich bądź cyrylicy. |  |
|  |  | Zdolność do wykonania zapytań bazujących na chmurze dla udoskonalonej ochrony przeciw nowemu spamowi. |  |
|  |  | Zdolność do podjęcia różnych akcji na wykrytych mailach ze spamem, takich jak poprzedzanie tematu maila konkretną etykietą, usunięcie, przeniesienie do kwarantanny bądź przekierowanie maila do konkretnej skrzynki pocztowej. |  |
|  |  | Rozwiązanie musi zapewniać funkcjonalności filtrowania zawartości dla przychodzącego, wewnętrznego i wychodzącego ruchu mailowego, bazujące na konkretnym tekście bądź wyrażeniach regularnych zgodnych z tematem maila i/lub jego zawartością. |  |
|  |  | Zdolność do podejmowania różnych akcji na emailach, pasujących do reguł filtrowania treści, takich jak dodawanie prefiksu w postaci taga do tematu maila, usuwanie, wysyłanie do kwarantanny bądź przekierowywanie emaila do konkretnej skrzynki. |  |
|  | Konsola zdalnej administracji | System musi umożliwiać centralne zarządzanie i konfigurację ochrony wspieranych stacji roboczych i serwerów. |  |
|  |  | Możliwość integracji wielu domen Active Directory. |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych punktów końcowych. |  |
|  |  | Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony punktu końcowego (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania na żądanie, zainstalowanych modułów, ostatniej aktualizacji oraz przypisanej polityki). |  |
|  |  | Możliwość utworzenia konta użytkownika z rolą administrator firmy, administrator sieci, analityk bezpieczeństwa lub z ustawieniami niestandardowymi. |  |
|  |  | Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, systemu operacyjnego. |  |
|  |  | Możliwość centralnej aktualizacji punktów końcowych z serwera w sieci lokalnej lub z Internetu. |  |
|  |  | Możliwość wysłania linku instalacyjnego bezpośrednio z poziomu konsoli administracyjnej. |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia centralnej konsoli jedynie z poziomu przeglądarki internetowej. |  |
|  |  | Możliwość ręcznego (na żądanie) i automatycznego generowania raportów (według ustalonego harmonogramu) oraz wyeksportowanie ich do formatu: pdf i csv. Również zbiorczo w formie archiwum zip. |  |
|  |  | Raport generowany według harmonogramu z możliwością automatycznego wysłania go do osób zdefiniowanych w tym raporcie. |  |
|  |  | Możliwość generowania raportu co godzinę. |  |
|  |  | Pierwsza aktywacja modułu kontroli urządzeń nie wymaga restartu stacji docelowej. |  |
|  |  | Możliwość dodania etykiety do stacji roboczej. |  |
|  |  | Możliwość dezinstalacji oprogramowania antywirusowego innych firm w trakcie instalacji zdalnej. |  |
|  |  | Możliwość przechowywania kwarantanny maksymalnie 180 dni. |  |
|  |  | Możliwość definiowania, czy pliki z kwarantanny mają być przesyłane do producenta i co ile godzin ma się ta czynność odbywać. |  |
|  |  | Po aktualizacji zawartości bezpieczeństwa opcja automatycznego przeskanowania kwarantanny. |  |
|  |  | Wsparcie techniczne mailowe i telefoniczne w j. polskim od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W pozostałych godzinach możliwość bezpośredniego kontaktu z producentem (24/7) w j. angielskim. |  |
|  |  | Po integracji z lokalnym Active Directory możliwość przypisywania polityk automatycznie po zalogowaniu do systemu operacyjnego w zależności od tego jaki użytkownik domenowy się zalogował lub do jakiej grupy domenowej on należy. |  |
|  |  | Możliwość automatycznego przypisywania polityk na podstawie reguły lokalizacji. Określenie lokalizacji na podstawie: - Zakres adresów IP/IP. - Adres bramy. - Adres serwera WINS. - Adres serwera DNS. - Połączenie DHCP sufiksów DNS. - Punkt końcowy może rozwiązać hosta. - Typ sieci. - Nazwa hosta. |  |
|  |  | Uwierzytelnienie dwuskładnikowe realizowane przy pomocy aplikacji kompatybilnej ze standardem RFC6238. |  |
|  |  | Możliwość naprawy instalacji agenta z poziomu konsoli. |  |
|  |  | Możliwość utworzenia reguły, która będzie usuwała punkty końcowe z konsoli zarządzającej, jeżeli punkt końcowy nie połączył się z konsolą przez określoną liczbę dni. Funkcja ta pozwala również na określenie wzoru nazw maszyn, które automatycznie będą usuwane oraz na określenie godziny, o której te maszyny będą usuwane. |  |
|  |  | Możliwość wyświetlania adresu MAC dołączonego do nazwy hosta. |  |
|  |  | Możliwość wyświetlenia czy punkt końcowy jest serwerem czy stacją roboczą. |  |
|  |  | Możliwość wyświetlenia informacji czy zainstalowany na punkcie końcowym system operacyjny to Windows, Linux lub MacOS |  |
|  |  | Możliwość filtrowania punktów końcowych, które są online lub offline. |  |
|  |  | Menu tworzenia paczek instalacyjnych musi określać czy dany moduł jest dostępny dla stacji roboczych Windows, Serwerów Windows, Linux, MacOS. |  |
|  |  | Oprogramowanie umożliwia pobranie oddzielnego pakietu instalacyjnego dla systemów MacOS z Intel x86 oraz oddzielnego dla Apple M oraz osobnego pakietu dla systemów Windows z Intel x86 oraz oddzielnego dla architektury ARM. |  |
|  |  | System umożliwia pobieranie plików poddanych kwarantannie z poziomu centralnej konsoli administracyjnej. |  |
|  |  | Możliwość wygenerowania i zapisania logów na stacji roboczej z poziomu konsoli zarządzającej. |  |
|  |  | System pozwala na tworzenie spersonalizowanych komunikatów dla stron zablokowanych przez administratora w oparciu o harmonogram. |  |
|  |  | Możliwość zarządzania ochroną na serwerach Exchange, tworzenie polityk i konfiguracji zdalnej ochrony. |  |
|  |  | Znaczniki punktów końcowych – oprogramowanie musi umożliwiać przypisywanie znaczników (tagów) do punktów końcowych. Przypisywanie musi odbywać się ręcznie lub automatycznie. Musi istnieć możliwość filtrowania punktów końcowych na podstawie kilku wybranych znaczników w jednym czasie. |  |
|  |  | Ochrona proaktywna oparta o maszynowe uczenie, która działa w fazie poprzedzającej wykonanie. Ochrona ta musi wykrywać zagrożenia takie jak: - Ukierunkowane ataki. - Podejrzane pliki i ruch w sieci. - Exploity. - Ransomware. - Grayware. |  |
|  |  | Moduł ochrony proaktywnej musi posiadać oddzielne działania jakie będzie podejmował dla plików i oddzielne dla ruchu sieciowego. |  |
|  |  | Moduł ochrony proaktywnej musi działać w trybach, które administrator może dowolnie zmieniać na: - Tolerancyjny. - Normalny. - Agresywny. |  |
|  |  | Zintegrowany sandbox po stronie producenta, który pozwala na analizę pliku: - Plik może zostać wysłany automatycznie ze stacji roboczej, jeżeli oprogramowanie uzna go za podejrzany lub ręcznie z poziomu konsoli przez administratora. - Możliwość ręcznego przesłania archiwum zabezpieczonego hasłem. - Możliwość ręcznego przesłania adresu URL. - W przypadku ręcznego przesłania wielu plików jednorazowo, możliwość detonacji próbek pojedynczo. |  |
|  |  | Wbudowany sandbox musi działać w trybie monitorowania i blokowania. |  |
|  |  | Wbudowany sandbox musi oferować działania naprawcze takie jak dezynfekcja, przeniesienie do kwarantanny lub tylko raportowanie. |  |
|  |  | Wbudowany sandbox musi oferować opcję wstępnego filtrowania plików z kategorii aplikacje, dokumenty, skrypty, archiwa, maile zapisane do pliku, pod kątem podejrzanego zachowania. |  |
|  |  | Wbudowany sandbox musi posiadać opcję, która pozwala na dodanie określonych rozszerzeń do wyjątków, pliki z tym rozszerzeniem nie zostaną przesłane do sandboxa. |  |
|  |  | Minimalny rozmiar pliku jaki może zostać automatycznie przesłany do sandboxa to 1KB. |  |
|  |  | Maksymalny rozmiar pliku jaki może zostać automatycznie przesłany do sandboxa to 50MB. |  |
|  |  | Zdarzenia z modułów mogą być przesyłane za pośrednictwem Syslog (JSON, CEF). |  |
|  |  | Wykorzystanie nierelacyjnej bazy danych MongoDB w serwerze administracyjnym. |  |
|  |  | Możliwość aktualizacji serwera administracyjnego bez potrzeby jego ponownej instalacji. |  |
|  |  | Możliwość określenia własnego serwera NTP. |  |
|  |  | Integracja z vCenter Server. |  |
|  |  | Integracja z Xen Server. |  |
|  |  | Integracja z nutanix Prism Element. |  |
|  |  | Integracja z Azure. |  |
|  |  | Możliwość przechowywania plików poddanych kwarantannie na scentralizowanym udziale. |  |
|  |  | System umożliwia zezwolenie na dostęp do konsoli zarządzającej dla użytkowników Active Directory z grupy Security Groups. |  |
|  |  | Możliwość integracji z innymi systemami poprzez API takich elementów bądź sekcji jak: - Pakiety - Konta - Sieć - Kwarantanna - Raporty - Polityki |  |
|  |  | Funkcja kontroli aplikacji, która daje możliwość wykrywania procesów na punktach końcowych z systemem Windows. Pozwala na zablokowanie aplikacji i odblokowanie wybranych plików lub procesów w oparciu o ścieżkę, hash lub certyfikat. |  |
|  | EDR-Endpoint Detection and Response | Produkt zapewnia szczegółowe informacje o wykrytych incydentach, interaktywną mapę incydentów i działania naprawcze. |  |
|  | Komponenty EDR | Sensor EDR, który gromadzi i przetwarza dane dotyczące punktu końcowego i zachowania aplikacji w celu ich raportowania. |  |
|  |  | Analityka Bezpieczeństwa, komponent służący do interpretacji metadanych gromadzonych przez sensor EDR. |  |
|  |  | Możliwość instalacji dodatkowego, dedykowanego agenta z sensorem EDR dla urządzeń z systemem Windows, aby rozszerzyć już zainstalowaną równolegle ochronę świadczoną przez innego producenta oprogramowania antywirusowego. |  |
|  | Wykrywanie podejrzanej aktywności | Monitorowanie zdarzeń na punktach końcowych w poszukiwaniu oznak ataku i wywoływanie incydentów po wykryciu takiej aktywności. |  |
|  |  | Bazowanie na systemach opartych o techniki MITRE ATT&CK i własnej inteligencji. |  |
|  |  | Zgłaszanie naruszeń jako incydent w module EDR. |  |
|  | Badanie incydentów i wizualizacja | Produkt zapewnia wsparcie analizy incydentów poprzez dostarczenie narzędzi, które pomagają filtrować, badać i podejmować działania dotyczące wszystkich zdarzeń bezpieczeństwa wykrytych przez czujnik EDR w określonym czasie. |  |
|  |  | Produkt integruje się z bazą wiedzy MITRE ATT&CK i odpowiednio oznacza zdarzenia bezpieczeństwa. |  |
|  |  | Produkt zapewnia zaawansowaną wizualizację zdarzeń bezpieczeństwa z określonymi danymi lub działaniami z następującymi informacjami: - Karta podsumowująca zawiera przegląd wpływu zdarzenia i szczegółowe informacje o każdym węźle zdarzenia. - Funkcja osi czasu zbiera informacje o rozwoju zdarzenia bezpieczeństwa w kolejności chronologicznej. - System gromadzi informacje o działaniach podejmowanych przez produkt w związku ze zdarzeniem bezpieczeństwa. |  |
|  | Incydenty | Oprogramowanie pozwala na informowanie o zagrożeniach wykrytych i zablokowanych w formie grafu i chronologicznej linii zdarzeń oraz daje możliwość: - Filtrowania zdarzeń. - Zakończenia procesów. - Dodania procesów do czarnej listy. - Dodania procesów do białej listy. - Izolacji hosta. - Przesłania pliku do Sandbox. - Sprawdzenia informacji o pliku w Google. - Sprawdzenia informacji o pliku w VirusTotal. |  |
|  |  | Możliwość szybkiego podglądu incydentów za pomocą spersonalizowanych widoków list lub widoku domyślnego. |  |
|  |  | System umożliwia blokowanie na podstawie utworzonych reguł czarnej listy przy pomocy kategorii: - Hash MD5 lub SHA256. - Pełna ścieżka do aplikacji. - Reguła połączenia. |  |
|  |  | Możliwość importu reguł czarnej listy dla hash, ścieżek do aplikacji oraz reguł połączeń z pliku CSV. |  |
|  |  | System musi oferować szeroki zakres filtrowania dodanych reguł blokowania minimum po nazwie pliku, hash pliku, typu hash, ścieżce, protokole porcie/zakresie portów, daty dodania. |  |
|  | Wymagania licencyjne i okres obowiązywania subskrypcji | Dostarczone oprogramowanie musi zostać udzielone Zamawiającemu w formie subskrypcji/licencji czasowej obejmującej wszystkie wymagane w niniejszym OPZ moduły funkcjonalne systemu ochrony punktów końcowych, w tym w szczególności moduły ochrony antymalware, EDR, ochrony proaktywnej, sandbox, ochrony przed ransomware oraz pozostałe funkcjonalności opisane w niniejszym dokumencie. |  |
|  |  | Okres obowiązywania licencji/subskrypcji musi wynosić minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wdrożenia lub aktywacji licencji – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później. |  |
|  |  | W okresie obowiązywania licencji Zamawiający musi mieć zapewnione bez dodatkowych opłat: |  |
|  |  | - prawo do korzystania ze wszystkich funkcjonalności objętych zamówieniem, |  |
|  |  | - dostęp do aktualizacji silników detekcji, baz sygnatur, mechanizmów analitycznych oraz komponentów systemu, |  |
|  |  | - dostęp do aktualizacji oprogramowania (upgrade oraz update) publikowanych przez producenta, |  |
|  |  | - dostęp do wsparcia technicznego producenta lub autoryzowanego partnera producenta, |  |
|  |  | - dostęp do usług chmurowych producenta wymaganych do prawidłowego działania systemu (np. sandbox, reputacja plików, analiza zagrożeń, bazy reputacyjne), o ile są one elementem oferowanego rozwiązania. |  |
|  |  | Licencje muszą umożliwiać korzystanie z systemu na wszystkich punktach końcowych objętych zakresem zamówienia (stacje robocze i serwery) bez ograniczeń funkcjonalnych w stosunku do oferowanego poziomu produktu. |  |
|  |  | W przypadku gdy oferowane rozwiązanie jest dostarczane w modelu subskrypcyjnym, wymagany okres subskrypcji musi obejmować cały wskazany powyżej okres 36 miesięcy. |  |
|  |  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia licencji w sposób umożliwiający ich aktywację i użytkowanie zgodnie z wymaganiami producenta oraz do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających legalność i zakres licencjonowania. |  |

## Wymagania dotyczące wdrożenia i konfiguracji

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres ogólny wdrożenia | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia systemu EDR w środowisku Zamawiającego w sposób zapewniający: - pełną integrację z istniejącą infrastrukturą IT, - minimalizację wpływu na ciągłość pracy systemów produkcyjnych, - osiągnięcie pełnej funkcjonalności systemu opisanej w OPZ. |  |
|  |  | Wdrożenie musi obejmować wszystkie elementy wymagane w specyfikacji, w tym: - centralną konsolę zarządzającą, - instalację agentów na punktach końcowych, - konfigurację modułów ochrony, - integrację z systemami zewnętrznymi, - testy poprawności działania, - dokumentację powdrożeniową, - szkolenia administratorów. |  |
|  | Etap przygotowawczy | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy środowiska obejmującej: - liczbę i typy systemów operacyjnych (Windows, Linux), - środowiska wirtualizacyjne, - strukturę domen Active Directory, - istniejące rozwiązania antywirusowe, - systemy SIEM/Syslog, - systemy pocztowe (w tym Exchange). |  |
|  |  | Opracowania planu wdrożenia obejmuje: - harmonogram instalacji agentów, - plan migracji z istniejącego rozwiązania AV (jeżeli dotyczy), - plan testów pilotażowych, - procedurę instalacji zdalnej, - sposób przypisywania polityk bezpieczeństwa. Plan wdrożenia podlega akceptacji Zamawiającego. |  |
|  | Instalacja konsoli administracyjnej | Wdrożenie obejmuje: - uruchomienie centralnej konsoli zarządzającej, - konfigurację komunikacji szyfrowanej między konsolą a agentami, - konfigurację integracji z Active Directory, - konfigurację ról administracyjnych |  |
|  | Instalacja agentów EDR | Wdrożenie obejmuje: - przygotowanie pakietów instalacyjnych dla: - Windows, - Linux, - zdalną instalację agentów na wskazanych punktach końcowych, - możliwość usunięcia oprogramowania antywirusowego innych producentów, - wdrożenie pilotażowe na wybranej grupie urządzeń, - pełne wdrożenie produkcyjne po zatwierdzeniu testów. |  |
|  |  | Instalacja musi być możliwa: - z wykorzystaniem linku instalacyjnego, - poprzez integrację z AD, - poprzez zdalne wdrożenie z konsoli. |  |
|  | Konfiguracja polityk bezpieczeństwa | Utworzenie polityk ochrony dla: - stacji roboczych, - serwerów Windows, - serwerów Linux, |  |
|  |  | Konfiguracja modułów: - ochrona w czasie rzeczywistym, - ochrona przed ransomware, - exploit protection, - sandbox (monitoring i blokowanie), - IDS, - zapora osobista, - kontrola urządzeń, - kontrola aplikacji, - filtrowanie WWW, - filtrowanie poczty (antyspam, RBL, sandbox maili), - ochrona proaktywna (tryb: normalny lub uzgodniony z Zamawiającym), - skanowanie UEFI, - wykrywanie podatnych sterowników. |  |
|  |  | Konfiguracja: - wykluczeń (plik, folder, hash, certyfikat, IP itd.), - list sieci zaufanych, - czarnych list (hash, ścieżka, reguła połączenia), - retencji kwarantanny (do 180 dni), - integracji z MITRE ATT&CK, - automatycznego przypisywania polityk wg: - grup AD, - lokalizacji sieciowej, - zakresu IP, - typu sieci. |  |
|  | Integracje | Integracja z Active Directory, |  |
|  |  | Integracja z vcenter, |  |
|  |  | Konfiguracja przesyłania telemetrii, |  |
|  |  | Konfiguracja synchronizacji NTP. |  |
|  |  | Itegracja z Active Directory, |  |
|  | Testy odbiorowe | Test instalacji agenta na: - Windows, - Linux, |  |
|  |  | Test wykrycia: - symulowanego malware, - próby exploit, - próby ransomware (symulacja). |  |
|  |  | Test: - izolacji hosta, - zakończenia procesu, - dodania do czarnej listy, - wysłania próbki do sandboxa. - Test generowania raportu (PDF i CSV). - Sporządzenie protokołu testów. |  |
|  | Dokumentacja powdrożeniowa | Wykonawca przekaże: - opis architektury systemu, - listę zainstalowanych agentów, - opis polityk bezpieczeństwa, - opis integracji, - procedurę reagowania na incydent, - procedurę aktualizacji, - procedurę odizolowania hosta, - procedurę odzyskiwania plików po ransomware, - protokoły testów, - protokoły szkoleń. Dokumentacja w formie elektronicznej (PDF + wersja edytowalna). |  |

## Kryteria akceptacji do oceny przy audycie końcowym

| Lp. | Nazwa kryterium | Czy obligatoryjne? |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wdrożono rozwiązanie ochrony przed złośliwym oprogramowaniem z aktualnym wsparciem producenta. | Tak |
| 2. | Wdrożono rozwiązanie klasy EDR, obejmujące wszystkie wspierane przez producenta oprogramowania stacje robocze oraz serwery. | Tak |
| 4. | Dla serwerów oraz stacji roboczych nieobjętych ochroną została wykonana analiza ryzyka. | Tak |
| 5. | Osoby administrujące systemami ochrony stacji i serwerów posiadają odpowiednie kompetencje potwierdzone odbytym szkoleniem. | Tak |
| ### Kryteria akceptacji do oceny przy audycie końcowym w obszarze cyberbezpieczeństwa: - Dokumentacja powykonawcza wdrożonego rozwiązania, potwierdzająca zastosowanie polityk bezpieczeństwa oraz wdrożenie agentów rozwiązania na stacjach roboczych oraz serwerach – dla zakupu sprzętu i oprogramowania oraz usług wdrożeniowych. - Wyciąg z umowy obejmujący zakres usługi – dla usług utrzymaniowych. - Potwierdzenie uczestnictwa na szkoleniach z zakresu obsługi systemu – dla usług szkoleniowych. |  |  |

# Usługa poczty elektronicznej

## Klauzula równoważności

Wszędzie tam, gdzie w poniższym opisie wskazano nazwy własne produktów, systemów lub usług (np. Microsoft 365, Exchange Online, Outlook), Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez niego usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego

## Parametry wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia [ TAK / NIE ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Etapy realizacji | Analiza i przygotowanie danych: Inwentaryzacja obecnych zasobów, przygotowanie list skrzynek, użytkowników oraz haseł niezbędnych do migracji. |  |
|  |  | Uruchomienie środowiska: Utworzenie instancji oraz konfiguracja parametrów bezpieczeństwa (w tym wymuszenie uwierzytelniania wieloskładnikowego – MFA). |  |
|  |  | Konfiguracja domen: Pełna obsługa rekordów DNS (TXT, MX, SPF, DKIM, DMARC, Autodiscover) zapewniająca poprawną weryfikację i wysoką dostarczalność poczty. |  |
|  |  | Zarządzanie subskrypcjami: Dostarczenie i przypisanie subskrypcji dla użytkowników nazwanych (standard odpowiadający Exchange Online Plan 1). |  |
|  |  | Konfiguracja kont i uprawnień: - Utworzenie kont nazwanych oraz kont współdzielonych (shared mailboxes). - Konfiguracja limitów, aliasów oraz archiwów. - Nadanie uprawnień (Full Access, Send As, Send on Behalf). - Utworzenie grup (dystrybucyjnych, bezpieczeństwa, grup współpracy). |  |
|  |  | Migracja danych: Przeniesienie skrzynek metodą zapewniającą ciągłość pracy (np. IMAP, Cutover lub Hybrid), obejmujące e-maile, kalendarze, kontakty i zadania oraz import plików archiwów (np. PST). |  |
|  |  | Testy i odbiór: Przeprowadzenie testów poprawności migracji dla każdej skrzynki oraz weryfikacja przepływu wiadomości. |  |
|  | Pojemność skrzynki | Min. 50 GB na użytkownika |  |
|  | Pojemność archiwum | Min. 50 GB (z możliwością rozszerzenia/auto-expand) |  |
|  | Wielkość wiadomości | Obsługa wiadomości wraz z załącznikami do min. 150 MB |  |
|  | Dostępność (SLA) | Gwarantowana dostępność usługi na poziomie min. 99,9% |  |
|  | Bezpieczeństwo | Szyfrowanie w spoczynku (BitLocker lub równoważne) i w tranzycie (TLS 1.2+). Zgodność z ISO 27001, GDPR/RODO. |  |
|  | Ochrona poczty | Wielowarstwowy antyspam, antymalware, ochrona przed spoofingiem i phishingiem (AI-based). |  |
|  | Migracja i ciągłość działania | Integralność danych: Proces migracji musi zapewniać zachowanie pełnej historii korespondencji, struktur folderów oraz relacji w kalendarzach. |  |
|  |  | Okres przestoju: Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia migracji w sposób minimalizujący przerwy w dostępie do poczty (zalecane godziny wieczorne lub dni wolne od pracy). |  |
|  |  | Wsparcie po-migracyjne: Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla administratorów Zamawiającego przez okres 30 dni od zakończenia migracji. |  |
|  | Zarządzanie i administracja | W ramach wdrożenia Wykonawca skonfiguruje: |  |
|  |  | - Polityki retencji i archiwizacji danych. |  |
|  |  | - Reguły transportowe (mail flow rules). |  |
|  |  | - Polityki urządzeń mobilnych (MDM/ActiveSync). |  |
|  |  | - Filtrowanie zawartości i połączeń. |  |
|  | Szkolenia administratorów | W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla administratorów Zamawiającego z zakresu zarządzania, konfiguracji oraz utrzymania systemu poczty elektronicznej wdrożonego w środowisku chmurowym klasy Enterprise. Szkolenie stanowi element wdrożenia i musi zostać przeprowadzone przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. |  |
|  |  | Zarządzanie środowiskiem - administrację centralną konsolą zarządzającą, - zarządzanie subskrypcjami i licencjami, - tworzenie, modyfikację i usuwanie kont użytkowników, - konfigurację skrzynek współdzielonych, - zarządzanie aliasami i archiwami. |  |
|  |  | Zarządzanie bezpieczeństwem - konfigurację i egzekwowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), - konfigurację polityk haseł, - zarządzanie dostępem administracyjnym, - konfigurację SPF, DKIM, DMARC, - konfigurację mechanizmów antyspamowych i antyphishingowych, - konfigurację reguł transportowych (mail flow rules), - analizę logów i raportów bezpieczeństwa. |  |
|  |  | Migracja i utrzymanie - procedurę migracji nowych skrzynek, - procedurę odtwarzania danych, - zarządzanie archiwizacją i retencją, - generowanie raportów (PDF, CSV), - monitorowanie dostępności usługi (SLA). |  |
|  |  | Ciągłość działania - procedury reagowania na incydent bezpieczeństwa, - procedurę blokady konta, - procedurę przywracania dostępu, - procedurę obsługi zgłoszeń użytkowników. |  |
|  |  | Szkolenie prowadzone w języku polskim. |  |
|  |  | Forma warsztatowa z dostępem do środowiska administracyjnego (testowego lub produkcyjnego). |  |
|  |  | Liczba uczestników – zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego (8 administratorów). |  |
|  |  | Szkolenie zakończone przekazaniem materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (PDF). |  |
|  |  | Z przeprowadzonego szkolenia sporządzony zostanie protokół zawierający: - datę i miejsce szkolenia, - imienną listę uczestników, - szczegółowy zakres tematyczny szkolenia, - potwierdzenie przez uczestników zapoznania się z zakresem szkolenia, - podpisy uczestników oraz prowadzącego. Protokół stanowi załącznik do dokumentacji odbiorowej projektu. |  |
|  | Dokumentacja powdrożeniowa | Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletnej dokumentacji powdrożeniowej umożliwiającej samodzielne administrowanie systemem przez Zamawiającego oraz zapewniającej trwałość rezultatów projektu zgodnie z wymaganiami przedsięwzięcia w zakresie cyberbezpieczeństwa (D1.1.2). |  |
|  |  | Dokumentacja powinna obejmować co najmniej: |  |
|  |  | Dokumentację techniczną wdrożenia - opis architektury rozwiązania, - opis konfiguracji domen i DNS, - opis konfiguracji mechanizmów bezpieczeństwa, - opis przypisanych polityk, - opis konfiguracji retencji i archiwizacji. |  |
|  |  | Dokumentację administracyjną - instrukcję tworzenia i usuwania kont, - instrukcję nadawania uprawnień, - procedurę resetu haseł, - procedurę włączania/wyłączania MFA, - procedurę obsługi skrzynek współdzielonych. |  |
|  |  | Dokumentację administracyjną - instrukcję tworzenia i usuwania kont, - instrukcję nadawania uprawnień, - procedurę resetu haseł, - procedurę włączania/wyłączania MFA, - procedurę obsługi skrzynek współdzielonych. |  |
|  |  | Dokumentację testów - protokół z testów migracji, - potwierdzenie poprawności działania skrzynek, - potwierdzenie poprawności przepływu wiadomości, - potwierdzenie działania mechanizmów MFA. |  |
|  |  | Dokumentacja przekazana w wersji elektronicznej (PDF oraz wersja edytowalna). |  |
|  |  | Dokumentacja musi być kompletna, aktualna i zgodna ze stanem faktycznym wdrożenia. |  |
|  |  | Dokumentacja stanowi warunek podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. |  |

## Kryteria akceptacji do oceny przy audycie końcowym

| Lp. | Nazwa kryterium | Czy obligatoryjne? |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wdrożono mechanizmy ochrony poczty SPF, DMARC, DKIM. | Tak |
| 2. | Wdrożono ochronę antyspam oraz ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, z aktualnym wsparciem producenta i aktualnymi sygnaturami. | Tak |
| 3. | Przeprowadzono testy wdrożonych mechanizmów ochrony poczty, które potwierdziły poprawne ich działanie. | Tak |
| 4. | Wdrożono obowiązkowy drugi składnik uwierzytelniający (2FA) dla poczty dostępnej z sieci publicznej. | Tak |
| 8. | Administratorzy posiadają kompetencje w postaci odbytego instruktażu stanowiskowego z obsługi dedykowanego systemu lub usługi. | Tak |
| 9. | Kopia bezpieczeństwa poczty jest regularnie wykonywana. | Tak |
| ### Kryteria akceptacji do oceny przy audycie końcowym w obszarze cyberbezpieczeństwa: - Opis sposobu ochrony poczty wraz z dokumentacją systemów ochrony poczty - Protokół z testów, który opisuje wyniki testów wdrożonych polityk ochrony poczty w tym weryfikację mechanizmów (SPF, DMARC, DKIM) ochrony poczty elektronicznej przy pomocy portalu CERT Polska https://bezpiecznapoczta.cert.pl/ - Wynik testu potwierdzającego wdrożenie obowiązkowego drugiego składnika uwierzytelniającego (2FA) dla poczty elektronicznej dostępnej publicznie. - Raport z wykonania backupu poczty elektronicznej wraz z testowym odtworzeniem. - Raport zawierający informacje o aktualizacji systemu pocztowego wraz z jego ochroną |  |  |

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy