Załącznik nr 2 do SWZ

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 1 | Komputer stacjonarny typ 1 |
|  | Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Obudowa małogabarytowa typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Obudowa jednostki centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych). Moduł konstrukcji obudowy komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Suma wymiarów obudowy mierzona po krawędziach obudowy nie może przekraczać 700 mm. Płyta główna: Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logo producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w sloty i złącza: 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR5, 1 złącze M.2 dedykowane dla dysku SSD, 1 złącze M.2 WLAN, 1 złącze PCIe x16 Gen 3.0, 2 złącza PCIe x1 Gen 3.0, 2 złącza SATA 3.0. Procesor: musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co najmniej 12 TOPS. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 39500 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, wyniki dołączone do OPZ Pamięć RAM: 8GB DDR5 5600 MT/s. Możliwość rozbudowy do min 64GB, min. dwa sloty pamięci. Pamięć masowa: Dysk M.2 SSD 512GB PCIe NVMe Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna. Komunikacja: Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera o mocy 2W. Port słuchawek i mikrofonu (combo). Porty: wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.: Panel przedni: 1 x Universal audio jack (słuchawki i mikrofon) 1 x USB 3.2 Gen 1 typu A 1 x USB 3.2 Gen 1 typu C Panel tylny: 1 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 2.1 2 x USB 3.2 Gen 1 typ A 2 x USB 2.0 1 x RJ45 10/100/1000 Bezpieczeństwo: Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0. Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Ochrona oprogramowania układowego Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem. BIOS/UEFI: Możliwość odczytania z BIOS informacji o: • wersji bios • numerze seryjnym komputera • numerze inwentarzowym • typie (modelu) procesora, ilości rdzeni. • ilości pamięci ram, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach. • pojemności i modelu zainstalowanego dysku. • mac adresie zintegrowanej karty sieciowej • technologii zdalnego zarządzania (o ile występuje) BIOS musi umożliwiać: • Włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej • włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz bluetooth (o ile występuje) • włączenie/wyłączenie karty audio • włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie poprzez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie, takie jak np. System diagnostyczny. BIOS/UEFI bezpieczeństwo w celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: • nadanie hasła administratora • ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku • ustawienie portów usb wtrybie „no boot” • zarządzanie funkcją wake on lan oraz pxe boot zintegrowanej karty sieciowej • zarządzanie funkcją secure boot • zarządzanie układem tpm • zarządzania funkcją tworzenia recovery bios • zarządzania funkcją downgrade bios. • zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy • zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia. Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie poprzez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie, takie jak np. System diagnostyczny. • bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi nist 800-88r1 • nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w bios bez użycia dodatkowego oprogramowania. nadany numer nie może być edytowalny w bios ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji. • możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w bios musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora. • możliwość blokowania upgrade bios przez system operacyjny. • blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego. Oprogramowanie diagnostyczne: System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. Zintegrowany wizualny system diagnostyczny: Wbudowany wizualny system diagnostyczny usytuowany na przednim panelu obudowy, działający w oparciu sygnalizację LED wbudowaną np. w przycisk włącznika komputera. System służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania). System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Zasilacz: mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach. Wirtualizacja: Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera Deklaracja zgodności CE Certyfikat EPEAT Silver dla oferowanego modelu komputera, dla Polski lub kraju członkowskiego UE Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gramów. Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 28dB. Wymagania dodatkowe: Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll) Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. Komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Wsparcie techniczne producenta: Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie). Warunki gwarancji: Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy. Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: • telefoniczne zgłaszanie usterek w trybie 24h / dobę, 7 dni w tygodniu (w języku polskim w dni robocze w godz. 8-17). • dostęp do bezpłatnego portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki. • opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. Wsparcie techniczne świadczone przez pracowników producenta urządzeń dla sprzętu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urządzeniem, dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji problemów serwisowych. Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki, zdalnego zgłaszania awarii do serwisu i automatycznego zakładania zgłoszeń serwisowych. Dodatkowe oprogramanie: Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta komputera które umożliwia pełne zarządzanie, monitoring, konfigurację a w szczególności: dystrybucję ustawień BIOS (zawierającego wcześniej zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednocześnie na wszystkich komputerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Oprogramowanie musi w pełni integrować się z Microsoft SCCM Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w celu dystrybucji za pomocą dołączonego oprogramowania producenta komputera zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 2 | Komputer stacjonarny typ 2 |
|  | Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Obudowa Małogabarytowa typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Obudowa jednostki centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych). Moduł konstrukcji obudowy komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Suma wymiarów obudowy mierzona po krawędziach obudowy nie może przekraczać 700 mm. Płyta główna: Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logo producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w sloty i złącza: 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR5, 1 złącze M.2 dedykowane dla dysku SSD, 1 złącze M.2 WLAN, 1 złącze PCIe x16 Gen 3.0, 2 złącza PCIe x1 Gen 3.0, 2 złącza SATA 3.0. Procesor: musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co najmniej 12 TOPS. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 39500 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, wyniki dołączone do OPZ Pamięć RAM: 16GB DDR5 5600 MT/s. Możliwość rozbudowy do min 64GB, min. dwa sloty pamięci. Pamięć masowa: Dysk M.2 SSD 512GB PCIe NVMe Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna. Komunikacja: Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera o mocy 2W. Port słuchawek i mikrofonu (combo). Porty: wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.: Panel przedni: 1 x Universal audio jack (słuchawki i mikrofon) 1 x USB 3.2 Gen 1 typu A 1 x USB 3.2 Gen 1 typu C Panel tylny: 1 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 2.1 2 x USB 3.2 Gen 1 typ A 2 x USB 2.0 1 x RJ45 10/100/1000 Bezpieczeństwo: Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0. Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Ochrona oprogramowania układowego Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem. BIOS/UEFI Możliwość odczytania z BIOS informacji o: • wersji bios • numerze seryjnym komputera • numerze inwentarzowym • typie (modelu) procesora, ilości rdzeni. • ilości pamięci ram, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach. • pojemności i modelu zainstalowanego dysku. • mac adresie zintegrowanej karty sieciowej • technologii zdalnego zarządzania (o ile występuje) BIOS musi umożliwiać: • włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej • włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz bluetooth (o ile występuje) • włączenie/wyłączenie karty audio • włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie poprzez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie, takie jak np. System diagnostyczny. BIOS/UEFI bezpieczeństwo: W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: • nadanie hasła administratora • ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku • ustawienie portów usb wtrybie „no boot” • zarządzanie funkcją wake on lan oraz pxe boot zintegrowanej karty sieciowej • zarządzanie funkcją secure boot • zarządzanie układem tpm • zarządzania funkcją tworzenia recovery bios • zarządzania funkcją downgrade bios. • zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy • zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia. Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie poprzez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie, takie jak np. System diagnostyczny. • bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi nist 800-88r1 • nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w bios bez użycia dodatkowego oprogramowania. nadany numer nie może być edytowalny w bios ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji. • możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w bios musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora. • możliwość blokowania upgrade bios przez system operacyjny. • blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego. Oprogramowanie diagnostyczne: System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. Zintegrowany wizualny system diagnostyczny: Wbudowany wizualny system diagnostyczny usytuowany na przednim panelu obudowy, działający w oparciu sygnalizację LED wbudowaną np. w przycisk włącznika komputera. System służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania). System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Zasilacz Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach. Wirtualizacja: Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera Deklaracja zgodności CE Certyfikat EPEAT Silver dla oferowanego modelu komputera, dla Polski lub kraju członkowskiego UE Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gramów. Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 28dB. Wymagania dodatkowe: Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll) Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. Komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Wsparcie techniczne producenta: Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie). Warunki gwarancji: Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy. Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: • telefoniczne zgłaszanie usterek w trybie 24h / dobę, 7 dni w tygodniu (w języku polskim w dni robocze w godz. 8-17). • dostęp do bezpłatnego portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki. • opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. Wsparcie techniczne świadczone przez pracowników producenta urządzeń dla sprzętu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urządzeniem, dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji problemów serwisowych. Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki, zdalnego zgłaszania awarii do serwisu i automatycznego zakładania zgłoszeń serwisowych. Dodatkowe oprogramowanie: Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta komputera które umożliwia pełne zarządzanie, monitoring, konfigurację a w szczególności: dystrybucję ustawień BIOS (zawierającego wcześniej zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednocześnie na wszystkich komputerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Oprogramowanie musi w pełni integrować się z Microsoft SCCM Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w celu dystrybucji za pomocą dołączonego oprogramowania producenta komputera zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 3 | Komputer stacjonarny typ 3 |
|  | Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Obudowa Małogabarytowa typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Obudowa jednostki centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych). Moduł konstrukcji obudowy komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Suma wymiarów obudowy mierzona po krawędziach obudowy nie może przekraczać 700 mm. Płyta główna: Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logo producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w sloty i złącza: 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR5, 1 złącze M.2 dedykowane dla dysku SSD, 1 złącze M.2 WLAN, 1 złącze PCIe x16 Gen 3.0, 2 złącza PCIe x1 Gen 3.0, 2 złącza SATA 3.0. Procesor: musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co najmniej 12 TOPS. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 39500 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, wyniki dołączone do OPZ Pamięć RAM: 32GB DDR5 5600 MT/s. Możliwość rozbudowy do min 64GB, min. dwa sloty pamięci. Pamięć masowa: Dysk M.2 SSD 1TB PCIe NVMe Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna. Komunikacja: Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera o mocy 2W. Port słuchawek i mikrofonu (combo). Porty: wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.: Panel przedni: 1 x Universal audio jack (słuchawki i mikrofon) 1 x USB 3.2 Gen 1 typu A 1 x USB 3.2 Gen 1 typu C Panel tylny: 1 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 2.1 2 x USB 3.2 Gen 1 typ A 2 x USB 2.0 1 x RJ45 10/100/1000 Bezpieczeństwo: Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0. Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Ochrona oprogramowania układowego: Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem. BIOS/UEFI Możliwość odczytania z BIOS informacji o: • wersji bios • numerze seryjnym komputera • numerze inwentarzowym • typie (modelu) procesora, ilości rdzeni. • ilości pamięci ram, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach. • pojemności i modelu zainstalowanego dysku. • mac adresie zintegrowanej karty sieciowej • technologii zdalnego zarządzania (o ile występuje) BIOS musi umożliwiać: • włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej • włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz bluetooth (o ile występuje) • włączenie/wyłączenie karty audio • włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie poprzez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie, takie jak np. System diagnostyczny. BIOS/UEFI bezpieczeństwo: W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: • nadanie hasła administratora • ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku • ustawienie portów usb wtrybie „no boot” • zarządzanie funkcją wake on lan oraz pxe boot zintegrowanej karty sieciowej • zarządzanie funkcją secure boot • zarządzanie układem tpm • zarządzania funkcją tworzenia recovery bios • zarządzania funkcją downgrade bios. • zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy • zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia. Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie poprzez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie, takie jak np. System diagnostyczny. • bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi nist 800-88r1 • nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w bios bez użycia dodatkowego oprogramowania. nadany numer nie może być edytowalny w bios ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji. • możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w bios musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora. • możliwość blokowania upgrade bios przez system operacyjny. • blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego. Oprogramowanie diagnostyczne: System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. Zintegrowany wizualny system diagnostyczny: Wbudowany wizualny system diagnostyczny usytuowany na przednim panelu obudowy, działający w oparciu sygnalizację LED wbudowaną np. w przycisk włącznika komputera. System służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania). System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Zasilacz: Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach. Wirtualizacja: Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera Deklaracja zgodności CE Certyfikat EPEAT Silver dla oferowanego modelu komputera, dla Polski lub kraju członkowskiego UE Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gramów. Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 28dB. Wymagania dodatkowe: Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll) Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Wsparcie techniczne producenta: Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie). Warunki gwarancji Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy. Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: • telefoniczne zgłaszanie usterek w trybie 24h / dobę, 7 dni w tygodniu (w języku polskim w dni robocze w godz. 8-17). • dostęp do bezpłatnego portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki. • opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. Wsparcie techniczne świadczone przez pracowników producenta urządzeń dla sprzętu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urządzeniem, dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji problemów serwisowych. Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki, zdalnego zgłaszania awarii do serwisu i automatycznego zakładania zgłoszeń serwisowych. Dodatkowe oprogramowanie: Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta komputera które umożliwia pełne zarządzanie, monitoring, konfigurację a w szczególności: dystrybucję ustawień BIOS (zawierającego wcześniej zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednocześnie na wszystkich komputerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Oprogramowanie musi w pełni integrować się z Microsoft SCCM Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w celu dystrybucji za pomocą dołączonego oprogramowania producenta komputera zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 4 | Komputer stacjonarny typ 4 |
|  | Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Obudowa Typu Tower lub Mini Tower z obsługą kart PCI Express o pełnej wysokości. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Obudowa jednostki centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych). Moduł konstrukcji obudowy komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Suma wymiarów obudowy mierzona po krawędziach obudowy nie może przekraczać 800 mm. Płyta główna: Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logo producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w sloty i złącza: 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR5, 1 złącze M.2 dedykowane dla dysku SSD, 1 złącze M.2 WLAN, 1 złącze PCIe x16 Gen 3.0, 2 złącza PCIe x1 Gen 3.0, 2 złącza SATA 3.0. Procesor: musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co namniej 13 TOPS. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 49000 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Wyniki dołączone do OPZ Pamięć RAM: 32GB DDR5 5600 MT/s. Możliwość rozbudowy do min 64GB, min. dwa sloty pamięci w tym jeden wolny. Pamięć masowa: Dysk M.2 SSD 1TB PCIe NVMe Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna. Komunikacja: Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. Port słuchawek i mikrofonu (combo). Porty: wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.: Panel przedni: 1 x Universal audio jack (słuchawki i mikrofon) 1 x USB 3.2 Gen 1 typu A 1 x USB 3.2 Gen 1 typu C 2 x USB 2.0 Panel tylny: 1 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 2.1 2 x USB 3.2 Gen 1 typ A 2 x USB 2.0 1 x RJ45 10/100/1000 Bezpieczeństwo: Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0. Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Ochrona oprogramowania układowego Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem. BIOS/UEFI Możliwość odczytania z BIOS informacji o: • wersji bios • numerze seryjnym komputera • numerze inwentarzowym • typie (modelu) procesora, ilości rdzeni. • ilości pamięci ram, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach. • pojemności i modelu zainstalowanego dysku. • mac adresie zintegrowanej karty sieciowej BIOS musi umożliwiać: • włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej • włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz bluetooth (o ile występuje) • włączenie/wyłączenie karty audio • włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie poprzez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie, takie jak np. System diagnostyczny. BIOS/UEFI bezpieczeństwo: W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: • nadanie hasła administratora • ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku • ustawienie portów usb w trybie „no boot” • zarządzanie funkcją wake on lan oraz pxe boot zintegrowanej karty sieciowej • zarządzanie funkcją secure boot • zarządzanie układem tpm • zarządzania funkcją tworzenia recovery bios • zarządzania funkcją downgrade bios. • zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy • zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia. • bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi nist 800-88r1 • nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w bios bez użycia dodatkowego oprogramowania. nadany numer nie może być edytowalny w bios ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji. • możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w bios musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora. • możliwość blokowania upgrade BIOS przez system operacyjny. Oprogramowanie diagnostyczne: System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. Zintegrowany wizualny system diagnostyczny: Wbudowany wizualny system diagnostyczny usytuowany na przednim panelu obudowy, działający w oparciu sygnalizację LED wbudowaną np. w przycisk włącznika komputera. System służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania). System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Zasilacz: Zasilacz o mocy min. 350W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 89% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%. Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach. Wirtualizacja: Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera Deklaracja zgodności CE Certyfikat EPEAT Gold dla oferowanego modelu komputera, dla Polski lub kraju członkowskiego UE Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gramów. Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 28dB. Wymagania dodatkowe: Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll) Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Wsparcie techniczne producenta: Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie). Warunki gwarancji Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy. Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: • telefoniczne zgłaszanie usterek w trybie 24h / dobę, 7 dni w tygodniu (w języku polskim w dni robocze w godz. 8-17). • dostęp do bezpłatnego portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki. • opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. Wsparcie techniczne świadczone przez pracowników producenta urządzeń dla sprzętu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urządzeniem, dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji problemów serwisowych. Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki, zdalnego zgłaszania awarii do serwisu i automatycznego zakładania zgłoszeń serwisowych. Dodatkowe ogramowanie: Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta komputera które umożliwia pełne zarządzanie, monitoring, konfigurację a w szczególności: dystrybucję ustawień BIOS (zawierającego wcześniej zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednocześnie na wszystkich komputerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Oprogramowanie musi w pełni integrować się z Microsoft SCCM Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w celu dystrybucji za pomocą dołączonego oprogramowania producenta komputera zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. SupportAssist Zamawiający oczekuje oprogramowania zarządzającego produkowanego przez producenta i instalowanego przez producenta na etapie produkcji komputera. Program ma umożliwiać przynajmniej: - monitorowanie komputera i generowanie zgłoszeń o błędach / nieprawidłowym działaniu w zakresie pracy komponentów i wydajności systemów - powiadamiania o nowych wersjach sterowników i umożliwienie użytkownikowi wykonania upgrade systemu - powiadamianie o problemach wydajnościowych i diagnozowanie / rozwiązywanie takich problemów - śledzenia kluczowych komponentów i przewidywanie awarii przed ich wystąpieniem. Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 5 | Komputer stacjonarny typ 5 |
|  | Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Obudowa Małogabarytowa typu Tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Moduł konstrukcji obudowy komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń montowanych w slotach PCIe bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Suma wymiarów obudowy mierzona po krawędziach obudowy nie może przekraczać 780 mm. Płyta główna: Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logo producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w sloty i złącza: 4 złącza DIMM z obsługą do 128 GB pamięci RAM DDR5, 3 złącza M.2 dedykowane dla dysku SSD, 1 złącze M.2 WLAN, 1 złącze PCIe x16, 1 złącze PCIe x4, 1 złącze PCIe x1, 2 złącza SATA 3.0. Procesor: musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co namniej 13 TOPS. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 49000 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Wyniki dołączone do OPZ Pamięć RAM: 32 GB: 1 x 32 GB, single-channel DDR5 5600 MT/s Pamięć masowa: Dysk M.2 SSD 1TB PCIe NVMe Dodatkowy dysk M.2 SSD 1TB PCIe NVMe Kontroler RAID dla dysków M.2 umożliwiający skonfigurowanie RAID 0 lub 1 Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna. Dodatkowa karta graficzna z własną pamięcią min. 16GB GDDR6 wyposażona w 4 szt. miniDisplayPort 1.4A Wydajność karty graficznej uśredniona bez względu na konfigurację komputera wg. Passmark Video Benchmarks G3D Mark min. 17000 punktów , wyniki dołączone do OPZ Komunikacja: Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera o mocy 2W. Wbudowany czytnik kart multimedialnych SD 4.0 na przednim panelu. Porty: wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.: Panel przedni: 1 x Universal audio jack (słuchawki i mikrofon) 1 x USB 3.2 Gen 2 typu A [10Gbps] 1 x USB 3.2 Gen 2x2 typu C [20Gbps] 2 x USB 2.0 Panel tylny: 3 x DisplayPort 1.4a 1 x USB 3.2 Gen 2 typu C [10Gbps] 3 x USB 3.2 Gen 1 typu A [5Gbps] 2 x USB 2.0 1 x RJ45 10/100/1000 Bezpieczeństwo: Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0. Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Ochrona oprogramowania układowego Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem. BIOS/UEFI Możliwość odczytania z BIOS informacji o: • wersji bios • numerze seryjnym komputera • numerze inwentarzowym • typie (modelu) procesora, ilości rdzeni. • ilości pamięci ram, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach. • pojemności i modelu zainstalowanego dysku. • mac adresie zintegrowanej karty sieciowej • zajętości slotów pcie • technologii zdalnego zarządzania (o ile występuje) BIOS musi umożliwiać: • włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej • włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz bluetooth (o ile występuje) • włączenie/wyłączenie karty audio • włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie poprzez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie, takie jak np. System diagnostyczny. BIOS/UEFI bezpieczeństwo: W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: • nadanie hasła administratora • ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku • ustawienie portów usb w trybie „no boot” • zarządzanie funkcją wake on lan oraz pxe boot zintegrowanej karty sieciowej • zarządzanie funkcją secure boot • zarządzanie układem tpm • zarządzania funkcją tworzenia recovery bios • zarządzania funkcją downgrade bios. • zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy • zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia. • bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi nist 800-88r1 • nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w bios bez użycia dodatkowego oprogramowania. nadany numer nie może być edytowalny w bios ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji. • możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w bios musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora. • możliwość blokowania upgrade bios przez system operacyjny. • blokowanie downgrade bios w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego. Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie poprzez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie, takie jak np. System diagnostyczny. Oprogramowanie diagnostyczne: System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. Zintegrowany wizualny system diagnostyczny: Wbudowany wizualny system diagnostyczny usytuowany na przednim panelu obudowy, działający w oparciu sygnalizację LED wbudowaną np. w przycisk włącznika komputera. System służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania). System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Zasilacz: Zasilacz o mocy max. 370W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 89% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach. Wirtualizacja: Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera Deklaracja zgodności CE Certyfikat EPEAT Gold dla Polski oferowanego modelu komputera, Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gramów. Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB według oficjalnego dokumentu producenta. Wymagania dodatkowe: Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Wsparcie techniczne producenta: Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie). Warunki gwarancji: Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy. Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: • telefoniczne zgłaszanie usterek w trybie 24h / dobę, 7 dni w tygodniu (w języku polskim w dni robocze w godz. 8-17). • dostęp do bezpłatnego portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki. • opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. Wsparcie techniczne świadczone przez pracowników producenta urządzeń dla sprzętu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urządzeniem, dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji problemów serwisowych. Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki, zdalnego zgłaszania awarii do serwisu i automatycznego zakładania zgłoszeń serwisowych. Dodatkowe oprogramowanie: Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta komputera które umożliwia pełne zarządzanie, monitoring, konfigurację a w szczególności: dystrybucję ustawień BIOS (zawierającego wcześniej zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednocześnie na wszystkich komputerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Oprogramowanie musi w pełni integrować się z Microsoft SCCM Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w celu dystrybucji za pomocą dołączonego oprogramowania producenta komputera zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 6 | Komputer stacjonarny typ 6 |
|  | Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Obudowa Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23.8”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia narzędzi. Systemu montażowy VESA 100. Suma wymiarów obudowy bez zainstalowanego standu maks. 96cm. Typowe parametry wyświetlacza: Rozmiar i typ matrycy 23,8” IPS lub WVA Rozdzielczość FHD (1920x1080) Częstotliwość odświeżania 100Hz Jasność 250 cd/m² Kontrast 1500:1 Barwa koloru 99% sRGB Poziome kąty widzenia 178 stopni Rodzaj matrycy matowa IPS Płyta główna: Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min. 2 złącza SO - DIMM z obsługą do 64GB DDR5 pamięci RAM, min. 2 złącza M.2 dla dysku oraz 1 złącze M.2 karty WiFi. Procesor: musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co najmniej 12 TOPS. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 39500 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Wyniki testów dołączono do OPZ Pamięć RAM: 16GB DDR5 5600 MT/s. Jeden slot pozostaje wolny. Pamięć masowa: Dysk M.2 SSD 512GB PCIe NVMe Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna. Komunikacja: Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki o mocy 2W każdy. Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera Full HD mechanicznie chowana w obudowie (nie dopuszcza się kamer przekręcanych i wystających poza obrys obudowy). Wbudowane w obudowę dwa mikrofony Wbudowany w obudowę czytnik kart pamięci SD 4.0 (nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych czytników USB); Porty: wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.: 4 x USB 3.2 Gen 2 Typu A 2 x USB 3.2 Gen 1 Typu A 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Typu C 1 x USB 3.2 Gen 2 Typu C 1 x Port Audio combo (słuchawki i mikrofon) 1 x DisplayPort 1.4a (wyjście wideo) 1 x HDMI 2.1 (wyjście wideo) 1 x HDMI 1.4b (wejście wideo); Bezpieczeństwo: Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0. Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Ochrona oprogramowania układowego: Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem. BIOS/UEFI Możliwość odczytania z BIOS informacji o: • wersji bios • numerze seryjnym komputera • numerze inwentarzowym • typie (modelu) procesora, ilości rdzeni. • zaimplementowanej sprzętowej technologii zdalnego zarządzania. • ilości pamięci ram, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach. • pojemności i modelu zainstalowanego dysku. • mac adresie zintegrowanej karty sieciowej BIOS musi umożliwiać: • włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej • włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz bluetooth (o ile występuje) • włączenie/wyłączenie karty audio • włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB BIOS/UEFI bezpieczeństwo: W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: • nadanie hasła administratora • ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku • ustawienie portów usb w trybie „no boot” • zarządzanie funkcją wake on lan oraz pxe boot zintegrowanej karty sieciowej • zarządzanie funkcją secure boot • zarządzanie układem tpm • zarządzania funkcją tworzenia recovery bios • zarządzania funkcją downgrade bios. • zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy • zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia. • bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi nist 800-88r1 • nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w bios bez użycia dodatkowego oprogramowania. nadany numer nie może być edytowalny w bios ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji. • możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w bios musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora. • możliwość blokowania upgrade bios przez system operacyjny. • blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego. Oprogramowanie diagnostyczne: System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. Zintegrowany wizualny system diagnostyczny: Wbudowany wizualny system diagnostyczny, zlokalizowany w obudowie lub w przycisku włączania, działający w oparciu sygnalizację LED, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania). System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Zasilacz: Zasilacz wewnętrzny o mocy nie większej niż 160W i sprawności na poziomie 85% przy 50% obciążenia. Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach. Zdalne zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC. Wymagana jest obsługa funkcji zdalnego zarządzania przez wbudowane w komputer porty zarówno sieci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej WLAN, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP w tym IPv6 wraz z szyfracją komunikacji zarządzania z silnym protokołem minimum TLS 1.2 i zestawami silnych szyfrów TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 & TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 lub silniejszymi/nowocześniejszymi. Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman ) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje: a) zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci ram, model i nr seryjny dysku hdd/ssd, wersja bios fw płyty głównej, nr seryjny płyty głównej, dla laptopów model, znamionowa pojemność, numer seryjny i data produkcji baterii; b) kontrolę stanu zasilania komputera pozwalającą na sprawdzenie aktualnego stanu zasilania komputera (stany acpi s0/s3/s4/s5) oraz zdalne włączenie komputera ze stanu pełnego wyłączenia, hibernacji, uśpienia i tzw. modern standby (connected standby) oraz zdalne wyłączenie/reset bez udziału systemu operacyjnego; c) zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs bios setup w trybie graficznym lub tekstowym (ascii). d) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. text console redirection lub serial over lan z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień bios setup oraz odblokowania ms bitlocker recovery. e) zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiania komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST, ładowania OS (np. brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS. Wirtualizacja: Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera Deklaracja zgodności CE Certyfikat EPEAT Silver dla oferowanego modelu komputera, dla Polski lub kraju członkowskiego UE Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gramów. Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 28dB. Wymagania dodatkowe: Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Wraz z komputerem należy dostarczyć dedykowany przez producenta komputera podstawę, montowaną do jednostki w sposób niewymagający użycia jakichkolwiek narzędzi. Podstawa jednostki typu All – in – One musi umożliwiać: Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 30 stopni. Regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm. Ustawienie jednostki w trybie Pivot. Obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę. Wsparcie techniczne producenta: Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie). Warunki gwarancji Warunki gwarancji: Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy. Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: • telefoniczne zgłaszanie usterek w trybie 24h / dobę, 7 dni w tygodniu (w języku polskim w dni robocze w godz. 8-17). • dostęp do bezpłatnego portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki. • opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. Wsparcie techniczne świadczone przez pracowników producenta urządzeń dla sprzętu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urządzeniem, dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji problemów serwisowych. Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki, zdalnego zgłaszania awarii do serwisu i automatycznego zakładania zgłoszeń serwisowych. Dodatkowe oprogramowanie: Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta komputera które umożliwia pełne zarządzanie, monitoring, konfigurację a w szczególności: dystrybucję ustawień BIOS (zawierającego wcześniej zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednocześnie na wszystkich komputerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Oprogramowanie musi w pełni integrować się z Microsoft SCCM Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w celu dystrybucji za pomocą dołączonego oprogramowania producenta komputera zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 7 | Komputer stacjonarny typ 7 |
|  | Typ: Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer fabrycznie wbudowany w obudowę monitora. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Ekran min. 24" 4,5K (4480 x 2520) Typ ekranu: LED, IPS, Retina Jasność ekranu min. 500 nitów Seria procesora i rdzenie: 10-rdzeniowy CPU + 10-rdzeniowy GPU+ 16-rdzeniowy system Neural Engine Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW; Silnik dekodowania wideo; Silnik kodowania wideo; Silnik kodujący i dekodujący format ProRes; Dekoder AV1 Pamięć RAM 16 GB Zunifikowana Pojemność dysku 512 GB SSD Typ karty graficznej: Zintegrowana (10-rdzeniowy GPU) Rodzaje wejść / wyjść (min.): 4 x Thunderbolt/USB 4; 1 x Gniazdo słuchawkowe 3,5mm z zaawansowaną obsługą słuchawek o wysokiej impedancji; Gigabit Ethernet Karta sieciowa: LAN Gigabit Ethernet Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN Wi-Fi 6E (802.11ax) Moduł Bluetooth: Bluetooth 5.3 Dźwięk: System sześciu głośników hi-fi z przetwornikami niskotonowymi w technologii force-cancelling; Przestrzenny dźwięk stereo; Dźwięk przestrzenny w technologii Dolby Atmos; Układ trzech mikrofonów klasy studyjnej Kamera internetowa Kamera 12 MP Center Stage Obsługa wyświetlaczy: Jednoczesne wyświetlanie obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym wyświetlaczu w miliardzie kolorów oraz maks. dwa wyświetlacze zewnętrzne o rozdzielczości maksymalnej 6K przy 60 Hz Odtwarzanie wideo: Obsługiwane formaty: m.in. HEVC, H.264, AV1 i ProRes; HDR z Dolby Vision, HDR10 i HLG Odtwarzanie dźwięku: Obsługiwane formaty: m.in. AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby Atmos Zainstalowany system operacyjny: macOS Klawiatura w zestawie: dedykowana bezprzewodowa klawiatura z touchpadem, mysz Układ klawiatury: ISO - Angielski (międzynarodowy PL) Gwarancja producenta 12 miesięcy |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 8 | Komputer stacjonarny typ 8 |
|  | Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Seria procesora i rdzenie: 10-rdzeniowy CPU + 10-rdzeniowy GPU + 16-rdzeniowy system Neural Engine Rodzaj procesora: Apple M4 Silnik multimedialny: Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW; Silnik dekodowania wideo; Silnik kodowania wideo; Silnik kodujący i dekodujący format ProRes; Dekoder AV1 Pamięć RAM 16 GB, Zunifikowana Pojemność dysku 256 GB SSD Typ karty graficznej: Zintegrowana (10-rdzeniowy GPU) Rodzaje wejść / wyjść (min): 2 x USB-C (USB 3); 1 x Gniazdo słuchawkowe 3,5mm; 1 x Port 10Gigabit Ethernet; 1 x HDMI; 3 x Thunderbolt 4 (USB-C) Karta sieciowa LAN: Gigabit Ethernet Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN Wi-Fi 6E (802.11ax) Moduł Bluetooth: Bluetooth 5.3 Dźwięk: Wbudowany głośnik; Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z zaawansowaną obsługą słuchawek o wysokiej impedancji; Port HDMI z wyjściem dźwięku wielokanałowego Obsługa wyświetlaczy: Możliwość jednoczesnego przesyłania obrazu na maks. trzy wyświetlacze: dwa(do 6K przy 60 Hz) podłączone do Thunderbolt i jeden (do 5K przy 60 Hz) podłączony do portu Thunderbolt lub o rozdzielczości 4K przy 60 Hz do HDMI Odtwarzanie wideo: Obsługiwane formaty: m.in. HEVC, H.264, AV1 i ProRes; HDR z Dolby Vision, HDR10 i HLG Odtwarzanie dźwięku: Obsługiwane formaty: m.in. AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby Atmos Zainstalowany system operacyjny: macOS Waga – poniżej 0,7 kg Gwarancja producenta 12 miesięcy |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 9 | Komputer stacjonarny typ 9 |
|  | Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Seria procesora i rdzenie: 10-rdzeniowy CPU + 10-rdzeniowy GPU + 16-rdzeniowy system Neural Engine Rodzaj procesora: Apple M4 Silnik multimedialny : Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW; Silnik dekodowania wideo; Silnik kodowania wideo; Silnik kodujący i dekodujący format ProRes; Dekoder AV1 Pamięć RAM 16 GB, Zunifikowana Pojemność dysku 512GB SSD Typ karty graficznej: Zintegrowana (10-rdzeniowy GPU) Rodzaje wejść / wyjść (min): 2 x USB-C (USB 3); 1 x Gniazdo słuchawkowe 3,5mm; 1 x Port Gigabit Ethernet; 1 x HDMI; 3 x Thunderbolt 4 (USB-C) Karta sieciowa LAN Gigabit Ethernet Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN Wi-Fi 6E (802.11ax) Moduł Bluetooth: Bluetooth 5.3 Dźwięk :Wbudowany głośnik; Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z zaawansowaną obsługą słuchawek o wysokiej impedancji; Port HDMI z wyjściem dźwięku wielokanałowego Obsługa wyświetlaczy: Możliwość jednoczesnego przesyłania obrazu na maks. trzy wyświetlacze: dwa(do 6K przy 60 Hz) podłączone do Thunderbolt i jeden (do 5K przy 60 Hz) podłączony do portu Thunderbolt lub o rozdzielczości 4K przy 60 Hz do HDMI Odtwarzanie wideo: Obsługiwane formaty: m.in. HEVC, H.264, AV1 i ProRes; HDR z Dolby Vision, HDR10 i HLG Odtwarzanie dźwięku: Obsługiwane formaty: m.in. AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby Atmos Zainstalowany system operacyjny: macOS Waga – poniżej 0,7 kg Gwarancja producenta 12 miesięcy |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 10 | Komputer stacjonarny typ 10 |
|  | Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Seria procesora i rdzenie: 10-rdzeniowy CPU + 10-rdzeniowy GPU + 16-rdzeniowy system Neural Engine Rodzaj procesora: Apple M4 Silnik multimedialny: Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW; Silnik dekodowania wideo; Silnik kodowania wideo; Silnik kodujący i dekodujący format ProRes; Dekoder AV1 Pamięć RAM 16 GB, Zunifikowana Pojemność dysku 1TB SSD Typ karty graficznej: Zintegrowana (10-rdzeniowy GPU) Rodzaje wejść / wyjść (min): 2 x USB-C (USB 3); 1 x Gniazdo słuchawkowe 3,5mm; 1 x Port Gigabit Ethernet; 1 x HDMI; 3 x Thunderbolt 4 (USB-C) Karta sieciowa LAN Gigabit Ethernet Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN Wi-Fi 6E (802.11ax) Moduł Bluetooth: Bluetooth 5.3 Dźwięk: Wbudowany głośnik; Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z zaawansowaną obsługą słuchawek o wysokiej impedancji; Port HDMI z wyjściem dźwięku wielokanałowego Obsługa wyświetlaczy: Możliwość jednoczesnego przesyłania obrazu na maks. trzy wyświetlacze: dwa(do 6K przy 60 Hz) podłączone do Thunderbolt i jeden (do 5K przy 60 Hz) podłączony do portu Thunderbolt lub o rozdzielczości 4K przy 60 Hz do HDMI Odtwarzanie wideo: Obsługiwane formaty: m.in. HEVC, H.264, AV1 i ProRes; HDR z Dolby Vision, HDR10 i HLG Odtwarzanie dźwięku: Obsługiwane formaty: m.in. AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby Atmos Zainstalowany system operacyjny: macOS Waga – poniżej 0,7 kg Gwarancja producenta 12 miesięcy |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 11 | Monitor komputerowy typ 1 |
|  | Typ ekranu: Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS o przekątnej min. 23,8” Szerokość ramki: Górna: maks. 6 mm Boczne: maks. 6 mm Dolna: maks 12mm Rozmiar plamki (maksymalnie) 0,275 mm x 0,275 mm Jasność: 300 cd/m2 Kontrast statyczny 1500:1 Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni Czas reakcji matrycy: (maksymalnie) 8ms (gray to gray) Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080 przy 120Hz (dotyczy cyfrowych portów wideo) Gama koloru: sRGB 99% Pochylenie monitora W zakresie 26 stopni Wydłużenie w pionie Tak, min 150 mm PIVOT: Tak Obrót lewo/prawo: W zakresie min. (-45/+45) stopni Powłoka powierzchni ekranu: Antyodblaskowa Podświetlenie: System podświetlenia LED Zużycie energii: w trybie włączonym: maks. 12W, w trybie uśpienia: maks. 0.3W, całkowite zużycie energii (kWh/rok): maks. 39 kWh rocznie Dane zużycia do zweryfikowania na stronie Energy Star: https://www.energystar.gov/productfinder/ Bezpieczeństwo: Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą Waga bez podstawy Maksymalnie 3.5kg Złącze: 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.4, 2 x USB typu A 5Gb/s 2 x USB typu C 5Gb/s zasilanie do 15W 1 x USB typu B 5Gb/s Gwarancja: Czas trwania gwarancji min. 3 lata. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. Certyfikaty: Certyfikat ISO 9001 dla producenta monitora Certyfikat ISO 14001 dla producenta monitora Deklaracja zgodności CE Certyfikat EPEAT Gold dla oferowanego modelu monitora, dla Polski lub kraju członkowskiego UE Certyfikat TCO Certified Edge Displays dla oferowanego modelu monitora - Inne: Odłączany stand bez użycia narzędzi VESA 100mm. Możliwość dołączenia dedykowanej przez producenta listwy głośnikowej stereo. |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 12 | Monitor komputerowy typ 2 |
|  | Typ ekranu: Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS o przekątnej min. 27” Proporcje obrazu : 16:9 Przekątna ekranu: 27" Typ matrycy : TFT IPS Technologia podświetlania: Diody LED Plamka matrycy: max 0.233 mm Rozdzielczość : min 2560 x 1440 Czas reakcji MPRT: max 1 ms Jasność: min 350 cd/m² Kontrast statyczny: min. 1 000:1 Kontrast dynamiczny min.: 80 000 000:1 Częstotliwość odświeżania min.: 75 Hz Kąt widzenia poziomy min.: 178 ° Kąt widzenia pionowy min.: 178 ° Ilość kolorów : 16,7 mln Gniazda we/wy: 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 2 x USB 2.0 Wbudowane głośniki : Tak Pivot : tak Regulacja wysokości min. 150 mm Certyfikaty: CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TUV, UKCA, VCCI-B, WEEE Standard VESA : 100 x 100 Pobór mocy : 17 W Gwarancja 3 lata gwarancji producenta |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 13 | Monitor komputerowy typ 3 |
|  | Typ ekranu: Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS /VA o przekątnej min. 31,5” Format ekranu monitora panoramiczny Przekątna ekranu: min. 31,5 cala Wielkość plamki: max 0,19 mm Typ panela LCD IPS Technologia podświetlenia: LED Zalecana rozdzielczość obrazu: min. 3840 x 2160 pikseli Czas reakcji matrycy: max 8 ms Częstotliwość pozioma: min. 30 kHz Częstotliwość pozioma: max. 140 kHz Jasność (typowa): min. 350 cd/m2 Kontrast (typowy): min. 3000:1 Kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni Kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln PIVOT - tak Głośniki wbudowane Złącza wejściowe: 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB (Type B), 4 x USB 3.0, Możliwość pochylenia panela (tilt) Gwarancja 3 lata gwarancji producenta |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 14 | Monitor komputerowy typ 4 |
|  | Typ ekranu: Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS o przekątnej min. 31,5” Rozmiar plamki (maksymalnie) 0,1134 mm x 0,1134 mm Jasność: 450 cd/m2 Kontrast statyczny: 2000:1 Kąty widzenia (pion/poziom): 178/178 stopni Czas reakcji matrycy: (maksymalnie): 8ms (gray to gray) Rozdzielczość maksymalna: 6144 x 3456 przy 60Hz (dotyczy cyfrowych portów wideo) Gama koloru: sRGB 100% Pochylenie monitora w zakresie 26 stopni Wydłużenie w pionie: tak, min 150 mm PIVOT: tak Obrót lewo/prawo: w zakresie min. (-30/+30) stopni Powłoka powierzchni ekranu: Antyodblaskowa Podświetlenie: System podświetlenia LED Zużycie energii: w trybie włączonym: maks. 420W, w trybie uśpienia: maks. 0.3W, Bezpieczeństwo: Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą Waga bez podstawy Maksymalnie 9kg Złącze: 1 x HDMI 2.1, 1 x mini DisplayPort 2.1, 2 x Thunderbolt 4, 4 x USB 3.2 Gen 2 typu A 3 x USB 3.2 typu C 1 x USB 3.2 Gen 1 typu B 1 x RJ45 Gwarancja: Czas trwania gwarancji min. 3 lata. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. Certyfikaty: Certyfikat ISO 9001 dla producenta monitora Certyfikat ISO 14001 dla producenta monitora Deklaracja zgodności CE Inne: Odłączany stand bez użycia narzędzi VESA 100mm. Wbudowane głośniki 2 x 14W, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 15 | Komputer przenośny typ 1 |
|  | Zastosowanie: Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. Matryca: 16” FHD+ (1920 x 1200), matryca IPS, powłoka przeciwodblaskowa, jasność 300 cd/m2. Procesor: musi osiągać w teście PassMark Performance Test, co najmniej 12500 punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, wynik testów dołączone do OPZ rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników] Pamięć RAM: 8GB DDR5 5200 MT/s. Pamięć masowa: 512GB NVMe SSD M.2 Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna. Klawiatura i urządzenie wskazujące: Klawiatura z wbudowanym podświetleniem w układzie US – QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną po prawej stronie. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. Dedykowany klawisz do obsługi asystenta AI. Touchpad lub clickpad z obsługą gestów, umożliwiający kontrolowanie kursora na ekranie w systemie diagnostycznym oraz podczas instalacji systemu operacyjnego. Multimedia: Wbudowane dwa głośniki o mocy 2W każdy. Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy. Kamera internetowa działająca w rozdzielczości FHD, trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona we wbudowaną mechaniczną przysłonę. Łączność bezprzewodowa: Karta Wi-Fi 6E AX z Bluetooth 5.3 Bateria i zasilanie: Bateria o pojemności min. 55WH. Ładowanie baterii do poziomu 80% w czasie 1 godziny. Zasilacz o mocy min. 60W ze złączem Typu – C Waga : Katalogowa waga startowa nie większa niż 1.95kg wg. oficjalnej dokumentacji producenta. Obudowa Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. Komputer spełniający normy MIL-STD-810H. Ochrona oprogramowania układowego Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem. BIOS/UEFI Możliwość odczytania z BIOS informacji o: • wersji bios • numerze seryjnym komputera • numerze inwentarzowym • typie (modelu) procesora, ilości rdzeni. • ilości pamięci ram i jej prędkości. • pojemności i modelu zainstalowanego dysku. • mac adresie zintegrowanej karty sieciowej lub adresie mac address pass through (tzw. mapt); • mocy podpiętego zasilacza • poziomie naładowania baterii • dacie produkcji komputera • maksymalnej prędkości procesora • kontrolerze audio (producent lub oznaczenie) BIOS musi zapewniać możliwość zarządzania: • kamerą • mikrofonem oraz głośnikami • portami usb • kontrolerem nvme • zintegrowaną kartą sieciową (o ile występuje) • kartą sieci bezprzewodowej i bluetooth (o ile występuje) • podświetleniem klawiatury • jasnością matrycy oddzielnie dla zasilania bateryjnego i sieciowego. • trybami ładowania baterii w min. 4 predefiniowanych trybach. • zarządzanie funkcją power delivery dla portu typu – c • trybem pracy układu chłodzenia wg. min. trzech predefiniowanych scenariuszu (zoptymalizowany, cicha praca, maksymalna wydajność) • funkcją odpowiedzialną za zarządzanie podświetleniem klawiatury umożliwiająca wybór predefiniowanego trybu podświetlenia wg. sposobu lub czasu lub stopnia podświetlenia Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza sie realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny. BIOS/UEFI – bezpieczeństwo: W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: • nadanie hasła administratora • ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku • ustawienie portów usb w trybie „no boot” • zarządzanie funkcją wake on lan oraz pxe boot zintegrowanej karty sieciowej (o ile występuje) • zarządzanie funkcją secure boot • zarządzanie układem tpm • zarządzania funkcją tworzenia recovery bios • zarządzania funkcją downgrade bios. • zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy (dolnej pokrywy). • zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia. • bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi nist 800-88r1 • nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w bios bez użycia dodatkowego oprogramowania. nadany numer nie może być edytowalny w bios ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji. • możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w bios musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora. • możliwość blokowania upgrade bios przez system operacyjny. • blokowanie downgrade bios w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego. Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/ Certyfikat EPEAT Gold dla Polski lub kraju członkowskiego UE, dla oferowanego modelu komputera. Wymagana certyfikacja na stronie: https://www.epeat.net/search-computers-and-displays Deklaracja zgodności CE Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gramów. Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB według oficjalnego dokumentu producenta. Oprogramowanie diagnostyczne: System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. Bezpieczeństwo: Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0 zgodny z certyfikacją TCG, przechowujący klucze kryptograficzne i certyfikaty. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy). Wbudowany czytnik linii papilarnych System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oprogramowanie dodatkowe Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 2.1, 2 x USB 3.2 typ A, 1 x USB typ C, 1 x Thunderbolt 4 (USB – C), port audio combo, 1 x RJ – 45, gniazdo linki zabezpieczającej. Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne: Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres: • usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy • opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji • dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) • dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu uśnięcia usterki • szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wykwalifikowanych konsultantów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych • opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji • wsparcie techniczne dla problemów z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem OEM Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 16 | Komputer przenośny typ 2 |
|  | Zastosowanie: Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. Matryca: 16” FHD+ (1920 x 1200), matryca IPS, powłoka przeciwodblaskowa, jasność 300 cd/m2. Procesor musi osiągać w teście PassMark Performance Test, co najmniej 15500 punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników] Pamięć RAM: 16GB DDR5 5200 MT/s, jeden slot wolny. Pamięć masowa: 512GB NVMe SSD M.2 Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna. Klawiatura i urządzenie wskazujące: Klawiatura z wbudowanym podświetleniem w układzie US – QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną po prawej stronie. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. Dedykowany klawisz do obsługi asystenta AI. Touchpad lub clickpad z obsługą gestów, umożliwiający kontrolowanie kursora na ekranie w systemie diagnostycznym oraz podczas instalacji systemu operacyjnego. Multimedia: Wbudowane dwa głośniki o mocy 2W każdy. Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy. Kamera internetowa działająca w rozdzielczości FHD, trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona we wbudowaną mechaniczną przysłonę. Łączność bezprzewodowa: Karta Wi-Fi 6E AX z Bluetooth 5.3 Bateria i zasilanie: Bateria o pojemności min. 55WH. Ładowanie baterii do poziomu 80% w czasie 1 godziny. Zasilacz o mocy min. 60W ze złączem Typu – C Waga : Katalogowa waga startowa nie większa niż 1.95kg wg. oficjalnej dokumentacji producenta. Obudowa Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. Komputer spełniający normy MIL-STD-810H. Ochrona oprogramowania układowego Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem. BIOS/UEFI Możliwość odczytania z BIOS informacji o: • wersji bios • numerze seryjnym komputera • numerze inwentarzowym • typie (modelu) procesora, ilości rdzeni. • ilości pamięci ram i jej prędkości. • pojemności i modelu zainstalowanego dysku. • mac adresie zintegrowanej karty sieciowej lub adresie mac address pass through (tzw. mapt); • mocy podpiętego zasilacza • poziomie naładowania baterii • dacie produkcji komputera • maksymalnej prędkości procesora • kontrolerze audio (producent lub oznaczenie) BIOS musi zapewniać możliwość zarządzania: • kamerą • mikrofonem oraz głośnikami • portami usb • kontrolerem nvme • zintegrowaną kartą sieciową (o ile występuje) • kartą sieci bezprzewodowej i bluetooth (o ile występuje) • podświetleniem klawiatury • jasnością matrycy oddzielnie dla zasilania bateryjnego i sieciowego. • trybami ładowania baterii w min. 4 predefiniowanych trybach. • zarządzanie funkcją power delivery dla portu typu – c • trybem pracy układu chłodzenia wg. min. trzech predefiniowanych scenariuszu (zoptymalizowany, cicha praca, maksymalna wydajność) • funkcją odpowiedzialną za zarządzanie podświetleniem klawiatury umożliwiająca wybór predefiniowanego trybu podświetlenia wg. sposobu lub czasu lub stopnia podświetlenia Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza sie realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny. BIOS/UEFI – bezpieczeństwo: W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: • nadanie hasła administratora • ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku • ustawienie portów usb w trybie „no boot” • zarządzanie funkcją wake on lan oraz pxe boot zintegrowanej karty sieciowej (o ile występuje) • zarządzanie funkcją secure boot • zarządzanie układem tpm • zarządzania funkcją tworzenia recovery bios • zarządzania funkcją downgrade bios. • zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy (dolnej pokrywy). • zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia. • bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi nist 800-88r1 • nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w bios bez użycia dodatkowego oprogramowania. nadany numer nie może być edytowalny w bios ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji. • możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w bios musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora. • możliwość blokowania upgrade bios przez system operacyjny. • blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego. Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/ Certyfikat EPEAT Gold dla Polski lub kraju członkowskiego UE, dla oferowanego modelu komputera. Wymagana certyfikacja na stronie: https://www.epeat.net/search-computers-and-displays Deklaracja zgodności CE Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gramów. Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB według oficjalnego dokumentu producenta. Oprogramowanie diagnostyczne: System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. Bezpieczeństwo: Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0 zgodny z certyfikacją TCG, przechowujący klucze kryptograficzne i certyfikaty. Wbudowana w obudowę matrycy kamera IR umożliwiająca autentykację na poziomie oferowanego systemu operacyjnego. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy). Wbudowany czytnik linii papilarnych System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oprogramowanie dodatkowe: Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 2.1, 2 x USB 3.2 typ A, 1 x USB typ C, 1 x Thunderbolt 4, port audio combo, 1 x RJ – 45, gniazdo linki zabezpieczającej. Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne: Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres: • usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy • opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji • dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) • dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu uśnięcia usterki • szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wykwalifikowanych konsultantów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych • opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji • wsparcie techniczne dla problemów z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem OEM Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 17 | Komputer przenośny typ 3 |
|  | Zastosowanie: Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. Matryca: 16” FHD+ (1920 x 1200), matryca WVA, powłoka przeciwodblaskowa, jasność 300 cd/m2, kontrast min. 1000:1, gama koloru 45% NTSC Procesor musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co najmniej 13 TOPS. Ponadto, procesor musi osiągać w teście PassMark Performance Test, co najmniej 34000 punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Wyniki testów dołączone do OPZ Pamięć RAM: 32GB DDR5 5600 MT/s . dwa sloty pamięci Pamięć masowa: 1TB NVMe SSD M.2, samoszyfrujący SED Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna. Klawiatura i urządzenie wskazujące” Klawiatura z wbudowanym podświetleniem w układzie US – QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną po prawej stronie. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, mikrofon, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. Dedykowany klawisz do obsługi asystenta AI. Touchpad lub clickpad z obsługą gestów, umożliwiający kontrolowanie kursora na ekranie w systemie diagnostycznym oraz podczas instalacji systemu operacyjnego. Multimedia: Wbudowane dwa głośniki o mocy 2W każdy. Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy. Kamera internetowa działająca w rozdzielczości FHD RGB, trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona we wbudowaną mechaniczną przysłonę. Łączność bezprzewodowa: Karta Wi-Fi 7 BE z Bluetooth 5.4 Bateria i zasilanie: Bateria o pojemności min. 64 Wh. Ładowanie baterii do poziomu 80% w czasie 1 godziny. Zasilacz o mocy min. 100W ze złączem Typu – C Waga : Katalogowa waga startowa nie większa niż 2.50kg wg. oficjalnej dokumentacji producenta. Obudowa Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. Komputer spełniający normy MIL-STD-810H. Ochrona oprogramowania układowego Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem. BIOS/UEFI Możliwość odczytania z BIOS informacji o: • wersji bios • numerze seryjnym komputera • numerze inwentarzowym • typie (modelu) procesora, ilości rdzeni, wielkości pamięci cache l2/l3 • ilości pamięci ram i jej prędkości. • pojemności i modelu zainstalowanego dysku. • mac adresie zintegrowanej karty sieciowej lub adresie mac address pass through (tzw. mapt) • mocy podpiętego zasilacza • poziomie naładowania baterii • dacie produkcji komputera • maksymalnej prędkości procesora • kontrolerze audio (producent lub oznaczenie) BIOS musi zapewniać możliwość zarządzania: • kamerą • mikrofonem oraz głośnikami • portami usb • kontrolerem nvme • zintegrowaną kartą sieciową (o ile występuje) • kartą sieci bezprzewodowej i bluetooth (o ile występuje) • podświetleniem klawiatury • jasnością matrycy oddzielnie dla zasilania bateryjnego i sieciowego. • trybami ładowania baterii w min. 4 predefiniowanych trybach. • zarządzanie funkcją power delivery dla portu typu – c • trybem pracy układu chłodzenia wg. min. trzech predefiniowanych scenariuszu (zoptymalizowany, cicha praca, maksymalna wydajność) • funkcją odpowiedzialną za zarządzanie podświetleniem klawiatury umożliwiająca wybór predefiniowanego trybu podświetlenia wg. sposobu lub czasu lub stopnia podświetlenia Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza sie realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny. BIOS/UEFI – bezpieczeństwo: W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: • nadanie hasła administratora • ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku • ustawienie portów usb w trybie „no boot” • zarządzanie funkcją wake on lan oraz pxe boot zintegrowanej karty sieciowej (o ile występuje) • zarządzanie funkcją secure boot • zarządzanie układem tpm • zarządzania funkcją tworzenia recovery bios • zarządzania funkcją downgrade bios. • zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy (dolnej pokrywy). • zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia. • bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi nist 800-88r1 • nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w bios bez użycia dodatkowego oprogramowania. nadany numer nie może być edytowalny w bios ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji. • możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w bios musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora. • możliwość blokowania upgrade bios przez system operacyjny. • blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego. Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/ Certyfikat EPEAT Gold dla Polski dla oferowanego modelu komputera. Wymagana certyfikacja na stronie: https://www.epeat.net/search-computers-and-displays Deklaracja zgodności CE Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gramów. Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB według oficjalnego dokumentu producenta. Oprogramowanie diagnostyczne: System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. Bezpieczeństwo: Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0 zgodny z certyfikacją TCG, przechowujący klucze kryptograficzne i certyfikaty. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy). Wbudowana w obudowę matrycy kamera IR umożliwiająca autentykację na poziomie oferowanego systemu operacyjnego Wbudowany czytnik linii papilarnych Wbudowany czytnik kart inteligentnych (SmartCard) Zarządzanie zdalne Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC. Wymagana jest obsługa funkcji zdalnego zarządzania przez wbudowane w komputer porty zarówno sieci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej WLAN, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP w tym IPv6 wraz z szyfracją komunikacji zarządzania z silnym protokołem minimum TLS 1.2 i zestawami silnych szyfrów TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 & TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 lub silniejszymi/nowocześniejszymi. Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman ) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje: a) Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr seryjny płyty głównej, dla laptopów model, znamionowa pojemność, numer seryjny i data produkcji baterii; b) kontrolę stanu zasilania komputera pozwalającą na sprawdzenie aktualnego stanu zasilania komputera (stany ACPI S0/S3/S4/S5) oraz zdalne włączenie komputera ze stanu pełnego wyłączenia, hibernacji, uśpienia i tzw. Modern Standby (Connected Standby) oraz zdalne wyłączenie/reset bez udziału systemu operacyjnego; c) zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie graficznym lub tekstowym (ASCII). d) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection lub Serial over LAN z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery. e) zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiania komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST,ładowania OS (np.brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS. System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oprogramowanie dodatkowe Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 2.1, 2 x USB 3.2 typ A, 2 x TB4 (40Gbps) z PD (Power Delivery) i DP (Display Port) , port audio combo, 1 x RJ – 45, czytnik kart microSD, gniazdo linki zabezpieczającej. Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne: Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera.. Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres: • usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy • opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji • dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) • dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki • szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wykwalifikowanych konsultantów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych • opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji • wsparcie techniczne dla problemów z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem OEM |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 18 | Komputer przenośny typ 4 |
|  | Zastosowanie: Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. Matryca: 14” FHD+ (1920 x 1200), matryca IPS, powłoka przeciwodblaskowa, jasność 300 cd/m2. Procesor: musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co najmniej 12 TOPS. Ponadto, procesor musi osiągać w teście PassMark Performance Test, co najmniej 17000 punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Wyniki testów dołączone do OPZ Pamięć RAM: 16GB DDR5 5600 MT/s. Pamięć masowa: 512GB NVMe SSD M.2 Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna. Klawiatura i urządzenie wskazujące: Klawiatura z wbudowanym podświetleniem w układzie US – QWERTY. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. Dedykowany klawisz do obsługi asystenta AI. Touchpad lub clickpad z obsługą gestów, umożliwiający kontrolowanie kursora na ekranie w systemie diagnostycznym oraz podczas instalacji systemu operacyjnego. Multimedia: Wbudowane dwa głośniki o mocy 2W każdy. Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy. Kamera internetowa działająca w rozdzielczości FHD, trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona we wbudowaną mechaniczną przysłonę. Łączność bezprzewodowa: Karta Wi-Fi 6E AX z Bluetooth 5.3 Bateria i zasilanie: Bateria o pojemności min. 55WH. Ładowanie baterii do poziomu 80% w czasie 1 godziny. Zasilacz o mocy min. 60W ze złączem Typu – C Waga : Katalogowa waga startowa nie większa niż 1.4kg wg. oficjalnej dokumentacji producenta. Obudowa Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. Komputer spełniający normy MIL-STD-810H. Ochrona oprogramowania układowego Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem. BIOS/UEFI Możliwość odczytania z BIOS informacji o: • wersji bios • numerze seryjnym komputera • numerze inwentarzowym • typie (modelu) procesora, ilości rdzeni. • ilości pamięci ram i jej prędkości. • pojemności i modelu zainstalowanego dysku. • mac adresie zintegrowanej karty sieciowej lub adresie mac address pass through (tzw. mapt); • mocy podpiętego zasilacza • poziomie naładowania baterii • dacie produkcji komputera • maksymalnej prędkości procesora • kontrolerze audio (producent lub oznaczenie) BIOS musi zapewniać możliwość zarządzania: • kamerą • mikrofonem oraz głośnikami • portami usb • kontrolerem nvme • zintegrowaną kartą sieciową (o ile występuje) • kartą sieci bezprzewodowej i bluetooth (o ile występuje) • podświetleniem klawiatury • jasnością matrycy oddzielnie dla zasilania bateryjnego i sieciowego. • trybami ładowania baterii w min. 4 predefiniowanych trybach. • zarządzanie funkcją power delivery dla portu typu – c • trybem pracy układu chłodzenia wg. min. trzech predefiniowanych scenariuszu (zoptymalizowany, cicha praca, maksymalna wydajność) • funkcją odpowiedzialną za zarządzanie podświetleniem klawiatury umożliwiająca wybór predefiniowanego trybu podświetlenia wg. sposobu lub czasu lub stopnia podświetlenia Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza sie realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny. BIOS/UEFI – bezpieczeństwo: W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: • nadanie hasła administratora • ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku • ustawienie portów usb w trybie „no boot” • zarządzanie funkcją wake on lan oraz pxe boot zintegrowanej karty sieciowej (o ile występuje) • zarządzanie funkcją secure boot • zarządzanie układem tpm • zarządzania funkcją tworzenia recovery bios • zarządzania funkcją downgrade bios. • zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy (dolnej pokrywy). • zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia. • bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi nist 800-88r1 • nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w bios bez użycia dodatkowego oprogramowania. nadany numer nie może być edytowalny w bios ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji. • możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w bios musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora. • możliwość blokowania upgrade bios przez system operacyjny. • blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/ Certyfikat EPEAT Gold dla Polski lub kraju członkowskiego UE, dla oferowanego modelu komputera. Wymagana certyfikacja na stronie: https://www.epeat.net/search-computers-and-displays Deklaracja zgodności CE Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gramów Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB według oficjalnego dokumentu producenta. Oprogramowanie diagnostyczne: System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy Bezpieczeństwo: Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0 zgodny z certyfikacją TCG, przechowujący klucze kryptograficzne i certyfikaty. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy). Wbudowana w obudowę matrycy kamera IR umożliwiająca autentykację na poziomie oferowanego systemu operacyjnego Wbudowany czytnik linii papilarnych Zarządzanie zdalne Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC. Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman ) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje: a) Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr seryjny płyty głównej, dla laptopów model, znamionowa pojemność, numer seryjny i data produkcji baterii; b) zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie graficznym lub tekstowym (ASCII). c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection lub Serial over LAN z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery. d) zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiania komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST, ładowania OS (np. brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS. System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oprogramowanie dodatkowe: Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja Porty i złącza: Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 2.1, 2 x USB 3.2 typ A, 1 x USB typ C, 1 x Thunderbolt 4, port audio combo, 1 x RJ – 45, gniazdo linki zabezpieczającej. Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne: Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres: • usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy • opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji • dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) • dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki • szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wykwalifikowanych konsultantów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych • opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji • wsparcie techniczne dla problemów z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem OEM Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 19 | Komputer przenośny typ 5 |
|  | Zastosowanie: Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. Matryca: Matryca IPS o przekątnej min. 13” maks 13.5”, rozdzielczość FHD+ (1920 x 1200), powłoka przeciwodblaskowa, jasność 400 cd/m2, pokrycie barw 100% sRGB. Procesor: musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co najmniej 12 TOPS. Ponadto, procesor musi osiągać w teście PassMark Performance Test, co najmniej 17500 punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Wyniki testów dołączone do OPZ Pamięć RAM: Min. 32GB DDR5 5600 MT/s. Pamięć masowa: M.2 SSD 512GB PCIe NVMe Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna. Klawiatura i urządzenie wskazujące: Klawiatura z wbudowanym podświetleniem w układzie US – QWERTY. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, mikrofon, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. Dedykowany klawisz do obsługi asystenta AI. Touchpad lub clickpad z obsługą gestów, umożliwiający kontrolowanie kursora na ekranie w systemie diagnostycznym oraz podczas instalacji systemu operacyjnego. Multimedia: Wbudowane dwa głośniki o mocy 2W każdy. Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy. Kamera internetowa FHD RGB 2 MPIX, trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona we wbudowaną mechaniczną przysłonę. Łączność bezprzewodowa: Karta Wi-Fi 7 BE z Bluetooth 5.4 Bateria i zasilanie: Bateria o pojemności min. 55WH. Ładowanie baterii do poziomu 80% w czasie 1 godziny. Zasilacz o mocy min. 60W ze złączem Typu – C Waga : Katalogowa waga startowa nie większa niż 1.45kg wg. oficjalnej dokumentacji producenta. Obudowa Obudowa wykonana z aluminium (min. pokrywa matrycy oraz podpórka pod nadgarstki) Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. Komputer spełniający normy MIL-STD-810H. Ochrona oprogramowania układowego Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem BIOS/UEFI Możliwość odczytania z BIOS informacji o: • wersji bios • numerze seryjnym komputera • numerze inwentarzowym • typie (modelu) procesora, ilości rdzeni, wielkości pamięci cache l2/l3 • zaimplementowanej sprzętowej technologii zdalnego zarządzania. • ilości pamięci ram i jej prędkości. • pojemności i modelu zainstalowanego dysku. • mac adresie zintegrowanej karty sieciowej lub adresie mac address pass through (tzw. mapt) • mocy podpiętego zasilacza • poziomie naładowania baterii • dacie produkcji komputera • maksymalnej prędkości procesora • kontrolerze audio (producent lub oznaczenie) BIOS musi zapewniać możliwość zarządzania: • kamerą • mikrofonem oraz głośnikami • portami usb • kontrolerem nvme • zintegrowaną kartą sieciową (o ile występuje) • kartą sieci bezprzewodowej i bluetooth (o ile występuje) • modemem wwan (o ile występuje) • podświetleniem klawiatury • jasnością matrycy oddzielnie dla zasilania bateryjnego i sieciowego. • trybami ładowania baterii w min. 4 predefiniowanych trybach. • zarządzanie funkcją power delivery dla portu typu – c • trybem pracy układu chłodzenia wg. min. trzech predefiniowanych scenariuszu (zoptymalizowany, cicha praca, maksymalna wydajność) • funkcją odpowiedzialną za zarządzanie podświetleniem klawiatury umożliwiająca wybór predefiniowanego trybu podświetlenia wg. sposobu lub czasu lub stopnia podświetlenia Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny. BIOS/UEFI – bezpieczeństwo: W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: • nadanie hasła administratora • ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku • ustawienie portów usb w trybie „no boot” • zarządzanie funkcją wake on lan oraz pxe boot zintegrowanej karty sieciowej (o ile występuje) • zarządzanie funkcją secure boot • zarządzanie układem tpm • zarządzania funkcją tworzenia recovery bios • zarządzania funkcją downgrade bios. • zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy (dolnej pokrywy). • zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia. • bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi nist 800-88r1 • nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w BIOS bez użycia dodatkowego oprogramowania. Nadany numer nie może być edytowalny w BIOS ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji. • możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w bios musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora. • możliwość blokowania upgrade bios przez system operacyjny. • blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego. Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny. Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/ Certyfikat EPEAT Gold, dla oferowanego modelu komputera. Wymagana certyfikacja na stronie: https://www.epeat.net/search-computers-and-displays Deklaracja zgodności CE Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gramów. Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB według oficjalnego dokumentu producenta. Oprogramowanie diagnostyczne: System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy Bezpieczeństwo: Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0 zgodny z certyfikacją TCG, przechowujący klucze kryptograficzne i certyfikaty. Dedykowany sprzętowy moduł zabezpieczający przechowujący dane uwierzytelniające, hasła, certyfikaty, klucze kryptograficzne oraz dane biometryczne (np. skany linii papilarnych). Wbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy). Wbudowany czytnik linii papilarnych Wbudowany czytnik SmartCard Zarządzanie zdalne Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC. Wymagana jest obsługa funkcji zdalnego zarządzania przez wbudowane w komputer porty zarówno sieci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej WLAN, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP w tym IPv6 wraz z szyfracją komunikacji zarządzania z silnym protokołem minimum TLS 1.2 i zestawami silnych szyfrów TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 & TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 lub silniejszymi/nowocześniejszymi. Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman ) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje: a) Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr seryjny płyty głównej, dla laptopów model, znamionowa pojemność, numer seryjny i data produkcji baterii; b) kontrolę stanu zasilania komputera pozwalającą na sprawdzenie aktualnego stanu zasilania komputera (stany ACPI S0/S3/S4/S5) oraz zdalne włączenie komputera ze stanu pełnego wyłączenia, hibernacji, uśpienia i tzw. Modern Standby (Connected Standby) oraz zdalne wyłączenie/reset bez udziału systemu operacyjnego; c) zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie graficznym lub tekstowym (ASCII). d) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection lub Serial over LAN z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery. e) zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiania komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST, ładowania OS (np. brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS. System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oprogramowanie dodatkowe: Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 2.1, 2 x USB 3.2 typ A, 2 x Thunderbolt 4, port audio combo, gniazdo linki zabezpieczającej Nie dopuszcza się stosowania adapterów w celu osiągnięcia powyższych portów. Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne: Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres: - usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy - opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji - dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) - dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki - szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wykwalifikowanych konsultantów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych - opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji - wsparcie techniczne dla problemów z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem OEM |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 20 | Komputer przenośny typ 6 |
|  | Zastosowanie: Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. Wbudowany wyświetlacz: Matryca o przekątnej 15.3”, rozdzielczość 2880 x 1864 jasność ekranu 500 nitów Seria procesora i rdzenie 10-rdzeniowy CPU + 10-rdzeniowy GPU + 16 rdzeniowy procesor Neural Engine Silnik multimedialny : Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW; Silnik dekodowania wideo; Silnik kodowania wideo; Silnik kodujący i dekodujący format ProRes; Silnik dekodujący AV1 Pamięć RAM: 16 GB Zunifikowana Pojemność dysku : 512 GB SSD Model karty graficznej: 10-rdzeniowy GPU Rodzaje wejść / wyjść (min.) 2 x Thunderbolt (USB 4), 1 x Wyjście słuchawkowe, 1 x MagSafe 3 Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN Wi-Fi 7 (802.11be) Moduł Bluetooth 6 Dźwięk: System sześciu głośników, trzy mikrofony Kamera internetowa: Kamera 12MP Center Stage Bateria: litowo-polimerowa min. 66,5 Wh Szybkie ładowanie: Możliwość szybkiego ładowania zasilaczem USB-C o mocy 70W Ładowanie i rozbudowa: Dwa porty Thunderbolt 4 (USB-C) obsługujące: Ładowanie, DisplayPort, Thunderbolt 4 (do 40 Gb/s), USB 4 (do 40 Gb/s) Podświetlana klawiatura, Touch ID Obsługa wyświetlaczy: Obsługa maks. dwóch wyświetlaczy zewnętrznych do 6K przy 60 Hz lub jednego wyświetlacza do 8K przy 60 Hz. Odtwarzanie wideo: HEVC, H.264, AV1 i ProRes; HDR z Dolby Vision, HDR10 i HLG Odtwarzanie dźwięku: AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby Atmos Zainstalowany system operacyjny: macOS Dodatkowe informacje: Touch ID, Gładzik Force Touch wyczuwający siłę nacisku, Czujnik oświetlenia zewnętrznego Układ klawiatury: ISO - Angielski (międzynarodowy PL) Zasilacz z dwoma portami USB-C o mocy 35 W Materiał wykonania Aluminium Gwarancja producenta 12 miesięcy |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 21 | Komputer przenośny typ 7 |
|  | Zastosowanie: Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. Wbudowany wyświetlacz; Matryca o przekątnej 13.6”, rozdzielczość 2560 x 1664 jasność ekranu 500 nitów Seria procesora i rdzenie 10-rdzeniowy CPU + 10-rdzeniowy GPU + 16 rdzeniowy procesor Neural Engine, Sprzętowa akceleracja ray tracingu Silnik multimedialny : Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW; Silnik dekodowania wideo; Silnik kodowania wideo; Silnik kodujący i dekodujący format ProRes; Silnik dekodujący AV1 Pamięć RAM: 16 GB Zunifikowana Pojemność dysku: 512 GB SSD Model karty graficzne: 10-rdzeniowy GPU Rodzaje wejść / wyjść: 2 x Thunderbolt (USB 4), 1 x Gniazdo słuchawkowe 3.5 mm, 1 x MagSafe 3 Dźwięk: System czterech głośników, Dźwięk przestrzenny, Dolby Atmos, Układ trzech mikrofonów Moduł Bluetooth 6 Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN Wi-Fi 7 (802.11be) Kamera 12MP Center Stage z obsługą funkcji Widok blatu Bateria: Litowo-polimerowa Pojemność baterii 53,8 Wh Szybkie ładowanie Możliwość szybkiego ładowania zasilaczem USB-C o mocy 70W Ładowanie i rozbudowa Dwa porty Thunderbolt 4 (USB-C) obsługujące: Ładowanie, DisplayPort, Thunderbolt 4 (do 40 Gb/s), USB 4 (do 40 Gb/s) Obsługa wyświetlaczy: Obsługa maks. dwóch wyświetlaczy zewnętrznych do 6K przy 60 Hz lub jednego wyświetlacza do 8K przy 60 Hz. Odtwarzanie wideo: m.in. HEVC, H.264, AV1 i ProRes; HDR z Dolby Vision, HDR10 i HLG Odtwarzanie dźwięku: m.in. AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby Atmos Zainstalowany system operacyjny macOS Klawiatura z Touch ID, Gładzik Force Touch wyczuwający siłę nacisku, Czujnik światła otoczenia Układ klawiatury: ISO - Angielski PL Zasilacz z dwoma portami USB-C o mocy 35 W Materiał wykonania Aluminium Gwarancja producenta 12 miesięcy |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 22 | Komputer przenośny typ 8 |
|  | Zastosowanie: Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. Wbudowany wyświetlacz: Matryca o przekątnej 14,2”, rozdzielczość 3024 x 1964, jasność ekranu min. 1000 nitów Seria procesora i rdzenie - 10-rdzeniowy CPU + 10-rdzeniowy GPU + 16-rdzeniowy system Neural Engine Silnik multimedialny Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW; Silnik dekodowania wideo; Silnik kodowania wideo; Silnik kodujący i dekodujący format ProRes; Dekoder AV1 Pamięć RAM: 16 GB Zunifikowana Pojemność dysku: 1 TB SSD Model karty graficznej: 10-rdzeniowy GPU Rodzaje wejść / wyjść (min.) 3 x Thunderbolt 4 (USB-C), 1 x HDMI, 1 x Gniazdo na kartę SDXC, 1 x Gniazdo słuchawkowe 3.5 mm, 1 x MagSafe 3 Czytnik kart pamięci: Tak Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN Wi-Fi 6E (802.11ax) Moduł Bluetooth 5.3 Dźwięk: System sześciu głośników hi-fi, Dźwięk przestrzenny, Dolby Atmos, Układ trzech mikrofonów Kamera internetowa Kamera 12 MP Center Stage Bateria Litowo-polimerowa 72,4 Wh Szybkie ładowanie: Możliwość szybkiego ładowania zasilaczem USB-C o mocy 96W Ładowanie i rozbudowa: Trzy porty Thunderbolt 4 (USB-C) obsługujące: Ładowanie, DisplayPort, Thunderbolt 4 (do 40 Gb/s), USB 4 (do 40 Gb/s) Klawiatura numeryczna Podświetlana klawiatura: TAK Touch ID: TAK Obsługa wyświetlaczy: Obsługa maks. dwóch wyświetlaczy zewnętrznych do 6K przy 60 Hz podłączonych do portu Thunderbolt lub jednego wyświetlacza do 6K przy 60 Hz podłączonego do portu Thunderbolt i jednego wyświetlacza do 4K przy 144 Hz podłączonego do portu HDMI Odtwarzanie wideo: m.in. HEVC, H.264, AV1 i ProRes; HDR z Dolby Vision, HDR10 i HLG Odtwarzanie dźwięku: m.in. AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby Atmos Zainstalowany system operacyjny: macOS Dodatkowe informacje: Klawiatura z Touch ID, Gładzik Force Touch wyczuwający siłę nacisku, Czujnik światła otoczenia Układ klawiatury: ISO - Angielski (międzynarodowy PL) Zasilacz USB-C o mocy 70 W Materiał wykonania Aluminium Waga poniżej1.6 kg Gwarancja producenta 12 miesięcy |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 23 | Komputer przenośny typ 9 |
|  | Zastosowanie: Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. Wbudowany wyświetlacz: Matryca o przekątnej 16,2”, rozdzielczość 3456 x 2234 jasność ekranu min. 1000 nitów Seria procesora i rdzenie - 18-rdzeniowy CPU + 20-rdzeniowy GPU + 16-rdzeniowy system Neural Engine Silnik multimedialny Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW; Silnik dekodowania wideo; Silnik kodowania wideo; Silnik kodujący i dekodujący format ProRes; Dekoder AV1 Pamięć RAM: 24 GB Zunifikowana Pojemność dysku: 1TB SSD Model karty graficznej - 20-rdzeniowy GPU Rodzaje wejść / wyjść (min.) 3 x Thunderbolt 5 (USB-C), 1 x Gniazdo na kartę SDXC, 1 x HDMI, 1 x Gniazdo słuchawkowe 3.5 mm, 1 x MagSafe 3 Czytnik kart pamięci: Tak Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN Wi-Fi 7 (802.11be) Moduł Bluetooth 6 Dźwięk: System sześciu głośników hi-fi, Dźwięk przestrzenny, Dolby Atmos, Układ trzech mikrofonów Kamera internetowa Kamera 12 MP Center Stage Bateria Litowo-polimerowa 100 Wh Szybkie ładowanie Możliwość szybkiego ładowania zasilaczem USB PD o mocy 140W lub wyższą Ładowanie i rozbudowa: Trzy porty Thunderbolt 5 (USB-C) obsługujące: Ładowanie, DisplayPort, Thunderbolt 5 (do 120 Gb/s), USB 4 (do 120 Gb/s) Podświetlana klawiatura: TAK Touch ID: TAK Obsługa wyświetlaczy: Obsługa maks. trzech wyświetlaczy zewnętrznych do 6K przy 60 Hz lub jednego wyświetlacza do 8K przy 60 Hz. Odtwarzanie wideo Obsługiwane formaty: m.in. HEVC, H.264, AV1 i ProRes; HDR z Dolby Vision, HDR10 i HLG Odtwarzanie dźwięku: Obsługiwane formaty: m.in. AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby Atmos Zainstalowany system operacyjny: macOS Dodatkowe informacje: Klawiatura z Touch ID, Gładzik Force Touch wyczuwający siłę nacisku, Czujnik światła otoczenia Układ klawiatury: ISO - Angielski (międzynarodowy PL) Zasilacz USB-C o mocy 70 W Materiał wykonania Aluminium Waga poniżej: 2.2 kg Gwarancja producenta 12 miesięcy |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 24 | Skaner typ 1 |
|  | Typ skanera: Skaner płaski CIS Formaty pliku: PDF; JPG; TIFF Rozdzielczość skanowania: Do 2400x2400 dpi Rozdzielczość interpolowana: 25-19200 dpi Szybkość skanowania (A4, 300 dpi, tryb kolorowy) 10 s Maksymalny format dokumentu A4/Letter (216 × 297 mm) Gradacja skanowania (tryb kolorowy) 48-bitowa na wejściu -> 48/24-bitowa na wyjściu Gradacja skanowania (odcienie szarości)16-bitowe na wejściu -> 8-bitowe na wyjściu Zasilanie przez port USB Pobór mocy około 4,5 W (maks. podczas pracy) Gwarancja producenta min. 12 miesięcy producenta |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 25 | Skaner typ 2 |
|  | Typ skanera Biurkowy skaner dokumentów z podajnikiem Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów) 600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo) Rozdzielczość skanowania interpolowana 1200 DPI x 1200 DPI (poziomo x pionowo) Gramatura papieru: 40 - 200 gm2 Forma skanowania: A4 Skala szarości 256 odcieni (8 bitów) Automatyczny podajnik dokumentów 80 stron Prędkość skanowania A4 Do 40 (stron na minutę) skanowanie obustronne w kolorze Do 80 (obrazów na minutę) interfejs USB SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0Host (z tyłu) Interfejs sieci przewodowej 10Base-T/100Base-TX Gwarancja 36 miesięcy producenta |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 26 | Mysz typ 1 |
|  | Mysz bezprzewodowa Interfejs Bluetooth Złącze 1 USB-C Dodatkowe informacje: Multi-Touch (reaguje na proste gesty, takie jak machnięcia i przewijanie, ułatwiając przeglądanie dokumentów i przechodzenie między stronami w sieci), automatycznie łączy się w parę z komputerem typu Mac. Wsparcie dla systemu macOS Zawartość zestawu Mysz, Przewód USB-C do ładowania Kolor Biały Wysokość max 2,2 cm Szerokość max 5,8 cm Głębokość max 11,4 cm Gwarancja producenta 12 miesięcy |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 27 | Klawiatura typ 1 |
|  | Klawiatura bezprzewodowa Interfejs Bluetooth Złącze 1 USB-C Dodatkowe informacje Klawisze multimedialne, wbudowany akumulator, który po naładowaniu zasila klawiaturę przez cały miesiąc, automatyczne łączenie się w parę z komputerem typu Mac Wsparcie dla systemu macOS Układ klawiatury ISO - Angielski (międzynarodowy PL) Zawartość zestawu Klawiatura, 1 x Przewód USB-C do ładowania Kolor Biały Wysokość max1,1 cm Szerokość max 27,9 cm Głębokość 11, 5 cm Gwarancja producenta 12 miesięcy |

| Lp. | Opis – minimalne parametry techniczne lub równoważne*) |
| --- | --- |
| 28 | Napęd DVD typ 1 |
|  | Nagrywarka dysków optycznych, przeznaczone dla laptopów i ultrabooków pozbawionych wbudowanego napędu. Zasilanie odbywa się bezpośrednio przez port USB 2.0, bez potrzeby korzystania z zewnętrznego zasilacza. Typ urządzenia: zewnętrzny napęd DVDRW DVD-RAM Interfejs: USB 2.0 Wymiary: 13.5 × 14.2 × 1.6 cm Waga: 220 g Szybkość odczytu: 24× CD, 8× DVD Szybkość zapisu: 24× CD, 8× DVDR, 6× DVDR DL Szybkość zapisu RW/RAM: 16× CD-RW, 6× DVD-RW, 8× DVD+RW, 5× DVD-RAM Obsługiwane nośniki: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVDR DL, DVD-RAM, M-DISC Gwarancja producenta min. 12 miesięcy |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Oferowany model, typ, nazwa producenta | Spełnienie minimalnych parametrów technicznych (TAK/NIE**) | Ilość [szt.] | Cena netto [€] | Wartość netto [€] | Podatek VAT [stawka %] | Wartość brutto [€] |
|  | Komputer stacjonarny typ 1 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Komputer stacjonarny typ 2 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Komputer stacjonarny typ 3 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Komputer stacjonarny typ 4 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Komputer stacjonarny typ 5 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Komputer stacjonarny typ 6 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Komputer stacjonarny typ 7 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Komputer stacjonarny typ 8 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Komputer stacjonarny typ 9 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Komputer stacjonarny typ 10 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Monitor komputerowy typ 1 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Monitor komputerowy typ 2 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Monitor komputerowy typ 3 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Monitor komputerowy typ 4 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Komputer przenośny typ 1 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Komputer przenośny typ 2 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Komputer przenośny typ 3 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Komputer przenośny typ 4 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Komputer przenośny typ 5 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Komputer przenośny typ 6 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Komputer przenośny typ 7 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Komputer przenośny typ 8 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Komputer przenośny typ 9 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Skaner typ 1 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
|  | Skaner typ 2 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
| 27. | Mysz typ 1 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
| 28. | Klawiatura typ 1 |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
| 29. | Napęd zewnętrzny DVD |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | - € | x | - € |

kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy

UWAGI:

*) Wykorzystanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oraz znaków towarowych ma na celu wyłącznie zapewnienie kompatybilności zamawianego sprzętu i oprogramowania ze sprzętem i oprogramowaniem już posiadanym przez Zamawiającego oraz zapewnienie właściwości i parametrów zamawianego sprzętu i oprogramowania niezbędnych ze względu na specyfikę prowadzonej działalności naukowo-badawczej. Dopuszcza się zastosowanie parametrów równoważnych

**) Wpisać właściwe.

Do wszystkich komputerów przenośnych, gdzie nie występuje wbudowane wyjście VGA lub HDMI Wykonawca dostarczy odpowiedni konwerter/przejściówkę z wyjścia wideo komputera na wyjście VGA lub HDMI - jeśli nie wymieniono w opisie

Do wszystkich komputerów przenośnych, gdzie nie występuje wbudowane wyjście LAN RJ-45 Wykonawca dostarczy odpowiedni konwerter/przejściówkę z odpowiedniego wyjścia komputera na port LAN RJ-45. - jeśli nie wymieniono w opisie

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania, instalacji i uruchomienia zamawianego sprzętu bezpośrednio do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji (jednostki organizacyjnej UMB) oraz przedstawienie protokołu odbioru/przekazania sprzętu.

Dotyczy komputerów przenośnych od typ 1 do typ 5: W zestawie mysz bezprzewodowa klasy Logitech, torba dwukomorowa rozmiarem dopasowana do notebooka.

Dopuszcza się realizację wymagań dotyczących funkcji zarządzania BIOS komputerów w oparciu o równoważne, zaproponowanego producenta sprzętu komputerowego.

Dotyczy pozycji 1-14, 24-25 formularza cenowego:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest uprawniony do stosowania 0% stawki podatku VAT przy zakupie sprzętu komputerowego. Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% przy zakupie przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku sprzętu komputerowego jest możliwe pod warunkiem otrzymania z Ministerstwa Zdrowia zaświadczenia uprawniającego do zastosowania takiej stawki podatkowej.
Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.).

System operacyjny – warunki równoważności dla Windows 11 PL

Windows 11 PL Pro lub równoważny spełniający następujące warunki:

- system musi posiadać polskojęzyczny interfejs użytkownika,

- system musi w pełni współpracować ze środowiskiem Active Directory MS Windows Server 2012/2016/2019/2022- Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego),

- musi mieć możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień, zabezpieczony hasłem dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,

- musi mieć zintegrowaną zaporę sieciową oraz zintegrowaną z systemem konsolę do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6,

- musi być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika,

- musi posiadać wbudowane co najmniej następujące elementy zlokalizowane: menu, system pomocy, komunikaty systemowe,

- musi posiadać zdalną pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

- musi posiadać zintegrowane oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup), automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; możliwość przywracania plików systemowych.

- musi posiadać zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego.

System musi pozwalać na instalację oprogramowania użytkowanego na komputerach Zamawiającego w tym:

- MS Office 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, w wersjach standard oraz pro (w tym MS Access),

- OpenOffice,

- EZD PUW – współpraca z otwieraniem załaczników

Licencja musi:

- być nieograniczona w czasie,

- pozwalać na instalację zarówno 64- jak i 32-bitowej wersji systemu,

- pozwalać na użytkowanie komercyjne,

- pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy,

- musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego i automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

- darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

Wymagana jest wieczysta licencja uprawniająca do korzystania z systemu.