EGZEMLARZ NR 1

# PROJEKT WYKONAWCZY

| Nazwa obiektu: | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K „KASINA WIELKA – SZYMONY – GRUSZOWIEC” NA ODCINKU I OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97 ORAZ NA ODCINKU II OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W MIEJSCOWOŚCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC |  |
| --- | --- | --- |
| Adres obiektu: | WOJ. MAŁOPOLSKIE, POWIAT LIMANOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: MSZANA DOLNA [120709_2], OBRĘB: KASINA WIELKA [120709_2.0002]; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: DOBRA [120703_2], OBRĘB: GRUSZOWIEC [120703_2.0003] |  |
| Inwestor: | Wójt Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: | IV – elementy dróg publicznych, XXV – drogi, XXVI – sieci |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: |  |  |
| Główny Projektant branża drogowa | mgr inż. Robert Waniczek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej nr ewid.343/2002 | Podpis i pieczęć |
| Współpraca: | mgr inż. Kamila Sromek |  |
| Data opracowania: | Wrzesień 2024 r. |  |

# SPIS TREŚCI

PROJEKT WYKONAWCZY	1

I.	SPIS TREŚCI	2

II.	OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH. KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ I PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW DO IZBY INŻYNIERÓW	4

OŚWIADCZENIE	5

III.	CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO	8

III.1.	PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	9

III.1.1.	Przedmiot zamierzenia budowlanego	9

III.1.2.	Podstawa opracowania	9

III.1.3.	Uzasadnienie, cel i zakres opracowania	10

III.1.4.	Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego)	10

III.1.5.	Założenia do projektu	12

III.2.	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	12

III.2.1.	ODCINEK I:	12

III.2.1.1.	Rozbudowa jezdni	12

III.2.1.2.	Budowa chodnika	12

III.2.1.3.	Budowa poboczy	13

III.2.1.4.	Budowa zatok autobusowych	13

III.2.1.5.	Przebudowa skrzyżowań	13

III.2.1.6.	Przebudowa zjazdów indywidualnych	13

III.2.1.7.	Wykonanie, przebudowa, budowę, rozbiórka i likwidacja urządzeń wodnych	15

III.2.1.7.1.	Prowadzenie przepustów przez wody powierzchniowe płynące potoków Bez Nazwy II, Bez Nazwy III oraz Kasinczanka:	15

III.2.1.7.2.	Prowadzenie napowietrznej linii energetycznej oraz sieci uzbrojenia terenu w rurociągu osłonowym przez wody powierzchniowe płynące potoków Bez Nazwy II, Bez Nazwy III oraz Kasinczanka:	15

III.2.1.7.3.	Kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych potoku Kasinczanka	16

III.2.1.7.4.	Wykonanie urządzeń wodnych przez:	16

III.2.1.7.5.	Wykonanie wylotów z kanalizacji deszczowej do wód powierzchniowych potoków Bez Nazwy II, Bez Nazwy III oraz Kasinczanka ora ziemi, wraz umocnieniem skarp	17

III.2.1.8.	Budowa korytka kolejowego	17

III.2.1.9.	Budowa korytka prefabrykowanego	17

III.2.1.10.	Budowa odwodnienia liniowego	17

III.2.1.11.	Budowa korytka trójkątnego	18

III.2.1.12.	Budowa kanalizacji deszczowej	18

III.2.1.13.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	19

III.2.1.14.	Rozbiórka ogrodzenia	19

III.2.1.15.	Zabezpieczenie korpusu drogi murem żelbetowym	19

III.2.1.16.	Wycinka drzew	20

III.2.1.17.	Projektowana zieleń	22

III.2.2.	ODCINEK II:	23

III.2.2.1.	Rozbudowa jezdni	23

III.2.2.2.	Budowa mijanki	23

III.2.2.3.	Budowa chodnika	23

III.2.2.4.	Budowa poboczy	24

III.2.2.5.	Przebudowa skrzyżowań	24

III.2.2.6.	Przebudowa zjazdów indywidualnych	24

III.2.2.7.	Wykonanie, przebudowa, budowę, rozbiórka i likwidacja urządzeń wodnych	25

III.2.2.7.1.	Prowadzenie przepustów przez wody powierzchniowe płynące potoku Bez Nazwy I	25

III.2.2.7.2.	Prowadzenie napowietrznej linii energetycznej oraz sieci uzbrojenia terenu w rurociągu osłonowym przez wody powierzchniowe płynące potoków Bez Nazwy II, Bez Nazwy III oraz Kasinczanka:	25

III.2.2.7.3.	Wykonanie urządzeń wodnych przez:	25

III.2.2.7.4.	Wykonanie wylotów z kanalizacji deszczowej do wód powierzchniowych potoków Bez Nazwy I oraz ziemi, wraz umocnieniem skarp	26

III.2.2.8.	Budowa kanalizacji deszczowej	26

III.2.2.9.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	27

III.2.2.10.	Zabezpieczenie korpusu drogi murem żelbetowym	27

III.2.2.11.	Wycinka drzew	27

III.2.2.12.	Projektowana zieleń	30

III.2.3.	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	31

III.2.3.1.	Podstawa opracowania	31

III.2.3.2.	Rozwiązania budowlane	31

III.2.3.3.	Uwagi końcowe	32

III.3.	DANE KOŃCOWE	33

IV.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO	34

# OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW
I SPRAWDZAJĄCYCH. KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ I PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW DO IZBY INŻYNIERÓW

## OŚWIADCZENIE

projektanta lub osoby sprawdzającej projekt wykonawczy,

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa drogi gminnej nr 604301K ‘’Kasina Wielka – Szymony – Gruszowiec” na odcinku od km 1+582.61 do km 3+034.97 oraz na odcinku II od km 0+000.00 do km 2+158.61 w miejscowości Kasina Wielka oraz Gruszowiec

Adres obiektu budowlanego:

Województwo małopolskie, powiat limanowski, jednostka ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obręb Kasina Wielka [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2]; obręb: Gruszowiec [120703_2.0003]

Sporządzony wrzesień 2024 r. dla Wójt Gminy Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | PROJEKTANCI |  |
| --- | --- | --- |
| drogowa | mgr inż. Robert Waniczek Nr upr.: 343/2002 |  |

Nowy Sącz, Wrzesień 2024 r.

# CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

## PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

### Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi gminnej nr 604301K
Kasina Wielka – Szymony - Gruszowiec w miejscowości Kasina Wielka oraz Gruszowiec.

Zakres robót:

- rozbudowa drogi gminnej

- wymiana pełnej konstrukcji jezdni

- budowa, rozbudowa i przebudowa skrzyżowań

- budowa, rozbudowa i przebudowa zjazdów

- budowa fragmentu chodnika

- budowa zatok autobusowych

- budowa mijanek

- budowa muru żelbetowego

- budowa zabezpieczenia skarpy ścianami typu „L”

- likwidacja, budowa, rozbudowa i przebudowa przepustów

- budowa odcinków kanalizacji deszczowej

- budowa korytek betonowych

- budowa kanału technologicznego

- przebudowa sieci kolidujących z inwestycją

- budowa oświetlenia ulicznego

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- prace rozbiórkowe

### Podstawa opracowania

- Umowa pomiędzy Inwestorem a Jednostką Projektową;

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie;

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- Geotechniczne warunki posadowienia;

- Uzyskane opinie, uzgodnienia i pozwolenia;

- Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna:

  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.).

  - Ustawa 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

  - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233,
z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.1973 , z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 1098, z późn. zm.).

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

### Uzasadnienie, cel i zakres opracowania

Dla planowanej inwestycja pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 604301K ‘’Kasina Wielka – Szymony – Gruszowiec” na odcinku I od km 1+582.61 do km 3+034.97 oraz na odcinku II od km 0+000.00 do km 2+158.61 w miejscowości Kasina Wielka oraz Gruszowiec” wykonane zostało wielobranżowe opracowanie w celu dostosowania parametrów rozbudowy drogi do wymaganych parametrów technicznych drogi klasy D.

### Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U Nr 81/2912, poz.463 )w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych występujące na działce warunki gruntowe zależy zakwalifikować jako skomplikowane, a wielkość projektowanego obiektu powoduje, że należy zaliczyć go do trzeciej kategorii geotechnicznej ze względu na przebieg przez osuwiska - zgodnie z projektem robót geologicznych wykonanym przez firmę Geotester – Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Biała Niżna, 2022 r.

W celu rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich i hydrogeologicznych na omawianym terenie wykonano 16 otworów badawczych , w tym 11 otworów wykonanych sondą RKS do głębokości 3m ppt, dwóch otworów RKS do głębokości 5m ppt oraz trzech otworów wykonanych metodą rdzeniową.

Dla próbek gruntu pobranych z otworów wykonano badania laboratoryjne określające: wilgotność, stopień plastyczności, gęstość objętościową.

Wykonane prace umożliwiły miarodajną ocenę warunków geologiczno - inżynierskich na potrzeby posadowienia projektowanego obiektu oraz sposób jego racjonalnego posadowienia.

Klasyfikację i charakterystykę gruntów przeprowadzono w oparciu o badania makroskopowe, laboratoryjne oraz materiały archiwalne z tego terenu.

Cechy fizyczno-mechaniczne gruntów podano w oparciu o badania makroskopowe laboratoryjne  i normę PN-81/B 03020.

Podział na warstwy geotechniczne przeprowadzono kierując się różnicami w genezie, wilgotności, rodzaju, stanie i konsystencji oraz zagęszczeniu gruntów sypkich. Wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-1 oraz wg metody „C” i „B” normy PN-81/B-03020.

W interpretacji pominięto przypowierzchniową warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego czy tłucznia (warstwa I) oraz przypowierzchniową warstwę gleby (warstwa II).

Charakterystykę wydzielonych warstw przedstawiono poniżej:

Warstwa geotechniczna III – do warstwy tej zaliczono grunty spoiste, drobnoziarniste. Ze względu na konsystencję i związane z tym parametry geotechniczne warstwę tę podzielono na dwie warstwy:

Warstwa geotechniczna IIIa – glina, glina zwięzła, glina piaszczysta i piasek gliniasty  w stanie plastycznym i uśrednionym IL=0,37. Warstwa ta posiada obniżone parametry geotechniczne. Jest przydatna po celów budowlanych.

Warstwa geotechniczna IIIb –glina zwięzła i glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym  i uśrednionym IL=0,20. Warstwa ta posiada dobre parametry geotechniczne. Jest przydatna po celów budowlanych.

Warstwa geotechniczna IV – do warstwy tej zaliczono grunty niespoiste wykształcone  w postaci piasku średniego z kamienami w stanie średnio zagęszczonym i uśrednionym ID=0,40. Warstwa ta posiada dobre parametry geotechniczne. Jest przydatna po celów budowlanych.

Warstwa geotechniczna V – do warstwy tej zaliczono zwietrzelinę gliniastą piaskowca  i łupka, miejscami z rumoszem skalnym. Ze względu na konsystencję i związane z tym parametry geotechniczne warstwę tę podzielono na dwie warstwy:

Warstwa geotechniczna Va – zwietrzelina gliniasta o konsystencji plastycznej i uśrednionym IL=0,35. Warstwa ta posiada obniżone parametry geotechniczne. Jest przydatna po celów budowlanych.

Warstwa geotechniczna Vb – zwietrzelina gliniasta o konsystencji twardoplastycznej  i uśrednionym IL=0,15. Warstwa ta posiada dobre parametry geotechniczne. Jest przydatna po celów budowlanych.

Warstwa geotechniczna Vc – zwietrzelina gliniasta o konsystencji półzwartej i uśrednionym IL=0,00. Warstwa ta posiada dobre parametry geotechniczne. Jest przydatna po celów budowlanych.

Warstwa geotechniczna VI – do warstwy tej zaliczono bardzo spękane podłoże skalne piaskowca i łupka, zakwalifikowane jako rumosz skalny. Dla warstwy VI określono jedynie parametr wytrzymałości na ściskanie Rc=3,0 MPa. Parametr Rc określono na podstawie danych literaturowych. Warstwa ta posiada bardzo dobre parametry geotechniczne. Jest przydatna po celów budowlanych.

Warstwa geotechniczna VII – do warstwy tej zaliczono zwietrzelinę w średnim stanie zagęszczenia i uśrednionym ID=0,75. Warstwa ta posiada bardzo dobre parametry geotechniczne. Jest przydatna po celów budowlanych.

Warstwa geotechniczna VIII – skała twarda, piaskowiec. Dla warstwy VI określono jedynie parametr wytrzymałości na ściskanie Rc≥7,0 MPa. Parametr Rc określono na podstawie danych literaturowych. Ze względu na twardość skały, podczas wiercenia sondą RKS nie było możliwości uzyskania dalszego postępu wiercenia w OB-15. Warstwa ta posiada bardzo dobre parametry geotechniczne. Jest przydatna po celów budowlanych.

Wnioski i zalecenia:

- W lipcu i sierpniu 2022r. wykonano badania geologiczno-inżynierskie mające na celu ustalenie przydatności gruntów pod inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej 604301K” Kasina Wielka – Szymony – Gruszowiec”,

- W podłożu nawiercono nośne grunty warstw III, IV,V, VI, VII i VIII.

- Nie stwierdzono występowania gruntów słabonośnych,

- Na podstawie wykonanych otworów geologiczno-inżynierskich do głębokości  3,0-18,0m ppt nie stwierdzono występowania powierzchni poślizgu osuwisk, w związku  z tym należy przyjąć, że projektowana droga gminna położona jest poza granicą osuwisk,

- W czasie robót geologicznych wodę gruntową w postaci zwierciadła swobodnego stwierdzono tylko w dwóch wykonanych otworach OB-8 i OB-9. Otwory te wykonano na potrzeby projektowanego przepustu, tuż przy potoku, a rzędna, na której stwierdzono występowanie wody odpowiada rzędnej występowania poziomu wody w potoku.

Jeszcze w dwóch otworach stwierdzono występowanie wody w postaci sączeń:

- OB-11 na głębokości 2,0 i 2,5m ppt,

- OB-12 na głębokości 2,9m ppt.

W okresach długotrwałych opadów atmosferycznych czy roztopów mogą pojawić się sączenia wody.

- Projektowana inwestycja posadowiona zostanie w warstwie geotechnicznej numer IIIa, IIIb, IV, Vc,

- W trakcie projektowania i robót terenowych należy wypełnić zalecenia zawarte w punkcie 16,

- Teren wykonanych robót geologiczno-inżynierskich jest przydatny do posadowienia.  Po wykonaniu zaleceń zawartych w punkcie 16 istnieje możliwość bezpiecznej realizacji projektowanej inwestycji. Realizacja inwestycji jest bezpieczna dla terenów sąsiednich.

- Proponuje się zaliczenie inwestycji do III kategorii geotechnicznej przy skomplikowanych warunkach gruntowych – ze względu na przebieg trasy przez osuwiska,

Wykonane badania są wystarczające do prawidłowego zaprojektowania inwestycji.

### Założenia do projektu

Parametry techniczne drogi:

| Parametry drogi gminnej: |  |
| --- | --- |
| klasa drogi kategoria drogi kategoria ruchu nawierzchnia liczba jezdni liczba pasów ruchu szerokość pasa ruchu Vp | D droga gminna KR3 bitumiczna 1 1-2 2,50 – 3.50 m 30 km/h |

Powyższe parametry techniczne drogi są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zmianami) - w wersji obowiązującej od 13 września 2019 r.

Uzyskano zgodę na odstępstwo od przepisów  techniczno – budowlanych zawartych w § 24 ust. 2, § 45 ust. 1, § 62 ust. 2 i 3, § 66 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. u. z 2016 r. poz. 124 z póżn. zm ), polegające na:

- wykonaniu pochylenia niwelety jezdni drogi gminnej nr 604301K (Odcinek I i Odcinek II) klasy D o maksymalnej wartości wynoszącej 14,1%, podczas gdy pochylenie niwelety jezdni nie powinno być większe niż 12,0% dla prędkości projektowanej wynoszącej 30 km/h,

- wykonaniu odcinka chodnika zlokalizowanego przy jezdni drogi gminnej nr 604301K (Odcinek I) w km od 2+999,20 do 3+014,66 o pochyleniu podłużnym wynoszących maksymalnie 14%, podczas gdy pochylenie podłużne chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni, pasie postojowym lub zatoce postojowej nie powinno przekraczać 12%. Przy pochyleniu podłużnym przekraczającym 6% należy stosować balustrady z poręczami,

- zastosowaniu pochylenia podłużnego drogi krajowej nr 28 klasy GP z pierwszeństwem przejazdu w miejscu występowania skrzyżowania z drogą gminną nr 604301K (Odcinek I) wynoszącego 5,2 %, podczas gdy pochylenia podłużne i poprzeczne drogi z pierwszeństwem przejazdu w miejscu występowania skrzyżowania nie powinny być większe niż 3,0% w przypadku drogi klasy GP ,

- wykonaniu drogi gminnej nr 604301K (Odcinek I) stanowiącą drogę podporządkowaną na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 28, o pochyleniu podłużnym wynoszącym maksymalnie 14% na długości 20 m od krawędzi jezdni drogi z pierwszeństwem przejazdu, podczas gdy pochylenie podłużne drogi podporządkowanej nie powinno być większe niż 3% na długości co najmniej 20 m od krawędzi jezdni drogi z pierwszeństwem przejazdu,

- brak wykonania dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 28 z drogą gminną nr 604301K (Odcinek I i Odcinek II) w km 87+840,92 i km 90+526,88 podczas gdy dodatkowy pas dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniu powinien być stosowany na wylocie ulicy klasy GP,

## ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

### ODCINEK I:

#### Rozbudowa jezdni

Zaprojektowano rozbudowę jezdni w km 1+582.61 – 3+034.97, która polegać będzie na wykonaniu poszerzenia jezdni do parametrów drogi klasy D oraz wymianie istniejącej konstrukcji drogi. Jezdnia o szerokości 3.50 – 5.00 m posiadać będzie nawierzchnię z betonu asfaltowego. Zmiana szerokości jezdni realizowana będzie poprzez proste przejściowe.

Konstrukcja jezdni:

- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

- 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

- 7 cm – warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P

- 22 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie) E2 ≥ 160 MPa

- 28 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej (kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie) E2 ≥ 100 MPa

- 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
E2 ≥ 50 MPa

Razem:91 cm

#### Budowa chodnika

Zaprojektowano budowę fragmentów chodnika o szerokości 2.28 m (2.0 m – chodnik + 0.20 m – krawężnik + 0.08 m – obrzeże) o nawierzchni z kostki betonowej. Chodnik oddzielony będzie od jezdni krawężnikiem betonowym. Chodnik posiadać będzie 2.0% spadek poprzeczny w kierunku jezdni. Za chodnikiem przewidziano opór gruntowy o szerokości 0.5 m.

Zestawienie chodnika:

- km 1+592.51 – 1+612.94, strona prawa,

- km 2+177.34 – 2+197.48, strona prawa,

- km 2+653.63 – 2+672.09, strona lewa,

- km 2+999.58 – 3+015.05, strona lewa,

#### Budowa poboczy

Zaprojektowano budowę pobocza z kruszywa łamanego. Pobocza o szerokości 0.75 m posiadać będą spadek poprzeczny 8.0 %.

Zestawienie poboczy:

- km 1+582.61 – 2+239.56, strona lewa,

- km 1+582.61 – 1+592.51, strona prawa,

- km 1+612.94 – 2+177.34, strona prawa,

- km 2+197.48 – 2+595.05, strona prawa,

- km 2+260.62 – 2+594.60, strona lewa,

- km 2+672.09 – 2+999.69, strona lewa,

- km 2+726.54 – 2+768.31, strona prawa,

- km 2+793.82 – 2+891.70, strona prawa,

- km 3+013.46 – 3+034.97, strona prawa,

- km 3+015.15 – 3+034.97, strona lewa,

Zaprojektowano budowę pobocza z kruszywa łamanego. Pobocza o szerokości 0.75 m ograniczone krawężnikiem posiadać będą spadek poprzeczny 8.0 %.

Zestawienie poboczy:

- km 2+891.70 – 3+013.46, strona prawa

Zaprojektowano budowę pobocza z kruszywa łamanego. Pobocza o szerokości 1.25 m posiadać będą spadek poprzeczny 8.0 %.

Zestawienie poboczy:

- km 2+595.05 – 2+668.00, strona prawa,

- km 2+768.31 – 2+793.82, strona prawa,

#### Budowa zatok autobusowych

Zaprojektowano budowę zatok autobusowych o szerokości 3.0 m, spadku poprzecznym 2.0 % w kierunku jezdni i nawierzchni z kostki betonowej.

Zestawienie zatok autobusowych:

- km 2+594.60 – 2+634.55, strona lewa,

- km 2+668.00 – 2+726.54, strona prawa,

#### Przebudowa skrzyżowań

Zaprojektowano przebudowę skrzyżowań znajdujących się w zakresie opracowania.

Projektowana droga gminna nr 604301K klasy D krzyżuje się z drogą krajową nr 28 klasy GP w km 87+840.92 DK. Przecięcie krawędzi jezdni drogi głównej i jezdni drogi podporządkowanej wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu 12 m i 12 m. Przebudowa polegać będzie na przesunięciu wlotu drogi podporządkowanej oraz wymianie pełnej konstrukcji jezdni drogi gminnej w obrębie skrzyżowania. Zaprojektowano również przebudowę rowów przydrożnych.

Projektowana droga gminna nr 604301K klasy D krzyżuje się z drogą gminną o tym samym numerze w km 2+644.00. Przecięcie krawędzi jezdni drogi głównej i jezdni drogi podporządkowanej wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu 12 m i 12 m. Przebudowa polegać będzie na przesunięciu tarczy skrzyżowania oraz wymianie pełnej konstrukcji jezdni drogi gminnej.

#### Przebudowa zjazdów indywidualnych

Zaprojektowano przebudowę zjazdów indywidualnych znajdujących się w zakresie opracowania.

Szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niż 4,50 m, w tym szerokość jezdni nie mniejsza niż 3,00 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, szerokość obustronnych poboczy - nie mniejsza niż 0,75 m każde. Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3,00 m lub ściętym skosem o proporcji n:m, gdzie n = m ≥ 1.50 m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych. Pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%.

Zestawienie zjazdów indywidualnych:

- km 1+596.07 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m, str. lewa

- km 1+602.52 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa

- km 1+612.12 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m, str. lewa

- km 1+620.80 szerokość całkowita zjazdu: 5.00 m, str. prawa

- km 1+643.22 szerokość całkowita zjazdu: 5.00 m, str. prawa

- km 1+663.14 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m, str. prawa

- km 1+670.43 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m, str. lewa

- km 1+701.11 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m, str. lewa

- km 1+717.86 szerokość całkowita zjazdu: 5.00 m, str. prawa

- km 1+737.23 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m, str. lewa

- km 1+757.45 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m, str. lewa

- km 1+780.14 szerokość całkowita zjazdu: 5.00 m, str. prawa

- km 1+814.22 szerokość całkowita zjazdu:  4.5 m, str. lewa

- km 1+834.48 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m, str. prawa

- km 1+856.92 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m, str. prawa

- km 1+944.74 szerokość całkowita zjazdu: 5.00 m, str. prawa

- km 1+963.94 szerokość całkowita zjazdu: 5.00 m, str. prawa

- km 1+975.35 szerokość całkowita zjazdu: 5.00 m, str. prawa

- km 1+977.38 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m, str. lewa

- km 1+983.06 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa

- km 2+006.84 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m, str. prawa

- km 2+027.00 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m, str. prawa

- km 2+027.46 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m, str. lewa

- km 2+047.75 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m, str. lewa

- km 2+058.80 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m, str. lewa

- km 2+067.23 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+069.75 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+075.87 szerokość całkowita zjazdu: 5.00 m, str. lewa

- km 2+094.56 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+097.34 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 2+118.63 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+150.37 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+166.07 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+171.15 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+185.10 szerokość całkowita zjazdu: 5.00 m, str. prawa

- km 2+195.44 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+207.49 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+253.94 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+297.08 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+333.38 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+341.78 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+349.35 szerokość całkowita zjazdu: 5.50 m, str. prawa

- km 2+361.68 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+389.55 szerokość całkowita zjazdu: 5.00 m, str. lewa

- km 2+395.44 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+408.99 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+416.30 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+434.70 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+439.17 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+489.90 szerokość całkowita zjazdu: 5.00 m, str. lewa

- km 2+505.92 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+507.94 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+529.54 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+537.95 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+543.91 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+564.95 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+574.00 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+582.00 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+591.78 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+602.77 szerokość całkowita zjazdu: 5.00 m, str. lewa

- km 2+616.98 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+625.78 szerokość całkowita zjazdu: 5.00 m, str. lewa

- km 2+686.01 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+700.00 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+716.46 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+766.70 szerokość całkowita zjazdu: 5.00 m, str. lewa

- km 2+835.00 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+845.24 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+857.00 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+882.08 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+886.95 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+903.27 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+914.50 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+940.06 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+959.86 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+968.17 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+974.37 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+979.61 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 2+984.06 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 2+993.71 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

- km 3+019.92 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. prawa

- km 3+020.55 szerokość całkowita zjazdu:  5.0 m , str. lewa

#### Wykonanie, przebudowa, budowę, rozbiórka i likwidacja urządzeń wodnych

#### Prowadzenie przepustów przez wody powierzchniowe płynące potoków Bez Nazwy II, Bez Nazwy III oraz Kasinczanka:

- przepust wraz z umocnieniami w km 2+060.44 DG 604301K, na potoku Bez Nazwy III,

- przepust w km 2+496.47 DG 604301K, na potoku Bez Nazwy II,

- przepust w km 2+738.78 DG 604301K, na potoku Kasinczanka,

#### Prowadzenie napowietrznej linii energetycznej oraz sieci uzbrojenia terenu w rurociągu osłonowym przez wody powierzchniowe płynące potoków Bez Nazwy II, Bez Nazwy III oraz Kasinczanka:

- Kanał technologiczny pod dnem przepustu w km 0+028.61 potoku Bez Nazwy III,

- Kanał technologiczny pod dnem przepustu w km 0+026.59 potoku Bez Nazwy II,

- Kanał technologiczny pod dnem przepustu w km 15+393.61 potoku Kasinczanka,

- Gazociąg pod dnem przepustu w km 0+019.94 potoku Bez Nazwy III,

- Gazociąg pod dnem przepustu w km 0+019.34 potoku Bez Nazwy II,

- Kabel oświetlenia pod dnem przepustu w km 0+034.18 potoku Bez Nazwy II,

- Kabel oświetlenia pod dnem przepustu w km 15+384.47 potoku Kasinczanka,

- Napowietrzna linia energetyczna w km 0+028.41 potoku Bez Nazwy III

#### Kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych potoku Kasinczanka

Zaprojektowano umocnienie lewego brzegu oraz dna potoku Kasinczanka w km 2+773.52 – 2+789.29, strona prawa. Skarpa oraz dno na szerokości 50 cm umocniono narzutem kamiennym grubości 70 cm na zaprawie cementowej.

#### Wykonanie urządzeń wodnych przez:

- Likwidację przepustów prowadzonych przez wody powierzchniowe płynące obejmujących szczegółowo:

- Przepust w km 2+060.44 DG 604301K na potoku Bez Nazwy III,

- Przepust w km 2+496.47 DG 604301K na potoku Bez Nazwy II,

- Przepust w km 2+738.78 DG 604301K na potoku Kasinczanka,

- Likwidację sieci uzbrojenia terenu, prowadzonej przez wody powierzchniowe płynące obejmujących szczegółowo:

- Gazociąg w km 0+021.14 potoku Bez Nazwy III

- Likwidację wylotów zlokalizowanych pod zjazdami oraz pod drogą gminną, obejmujących szczegółowo:

- Wylot LW I-1 w km 2+061.17 DG 604301K; km 0+198.07 potoku Bez Nazwy III,

- Wylot LW I-2 w km 20+64.82 DG 604301K; km 0+199.60 potoku Bez Nazwy III,

- wylot LW I-3 w km 2+141.94 DG 604301K,

- wylot LW I-4 w km 2+494.49 DG 604301K; km 0+157.97 potoku Bez Nazwy II,

- wylot LW I-5 w km 2+781.30 DG 604301K; km 15+346.30 potoku Kasinczanka,

- Likwidację rowów przydrożnych poprzez zasypanie

Likwidacja rowu polega na zasypaniu istniejącego rowu i usunięciu przepustów spod zjazdów znajdujących w ciągu rowu. W miejsce istniejącego rowu zaprojektowano chodniki, pobocza oraz fragment jezdni drogi gminnej. Teren zostanie wyprofilowany zgodnie z lokalnym pochyleniem.

  - km 2+484.92 – 2+490.35, DG 604301K, str. lewa;

  - km 2+618.12 – 0+035.03, DG 604301K, str. lewa oraz prawa;

  - km 2+618.12 – 2+739.54, DG 604301K, str. prawa;

  - km 2+842.60 – 2+981.23, DG 604301K, str. lewa;

  - km 2+984.60 – 3+022.79, DG 604301K, str. prawa;

- Likwidację przepustów na rowach przydrożnych, poprzez zasypanie.

- Przebudowę rowów przydrożnych

Zaprojektowano przebudowę rowu o szerokości 0.5 m, która polegać będzie na zastąpieniu rowu ziemnego betonowym korytkiem muldowym na warstwie betonu kl. C16/20 oraz wyprofilowaniu skarp w stosunku 1:1 oraz umocnieniu betonowymi płytami ażurowymi.

Zestawienie przebudowywanego rowu przydrożnego:

  - km 2+293.84 str. prawa – 2+369.91, str. lewa, DG 604301K

  - km 2+433.70 – 2+484.92, DG 604301K, str. lewa;

- Wykonanie przepustów na przebudowywanych rowach przydrożnych

- Budowę rowów przydrożnych o przekroju trapezowym

Budowa rowu polega na wyprofilowaniu skarp do pochylenia 1:1, u podnóża skarp zastosowano korytko muldowe 50x50x15 cm na warstwie betonu C16/20 grubości 15cm. W ramach budowy rowu pod zjazdami zastosowano przepusty PP Ø500 w celu umożliwienia przepływu wód w kierunki odbiornika, wlot i wylot przepustów umocniony ścianką betonową grubości 30 cm .

- km 2+510.42 – 2+543.78, DG 604301K, str. lewa

- km 0+053.39, str. prawa – 2+728.76, str. lewa, DG 604301K;

- km 2+752.59 – 2+931.69, DG 604301K, str. lewa

- km 2+989.76 – 3+033.08, DG 604301K, str. prawa

- km 2+999.15 – 3+015.59, DG 604301K, str. lewa

- km 3+025.57 – 3+030.82, DG 604301K, str. lewa

- Wykonanie przepustów na budowanych rowach przydrożnych

W ramach budowy rowu pod zjazdami zastosowano przepusty PP Ø500 w celu umożliwienia przepływu wód w kierunki odbiornika, wlot i wylot przepustów umocniony ścianką betonową grubości 30 cm .

#### Wykonanie wylotów z kanalizacji deszczowej do wód powierzchniowych potoków Bez Nazwy II, Bez Nazwy III oraz Kasinczanka ora ziemi, wraz umocnieniem skarp

  - WI-1 – km 2+063.60 DG 604301K, str. lewa; km 0+199.67 potoku Bez Nazwy III, str. lewa

  - WI-2 – km 2+493.33 DG 604301K, str. lewa; km 0+157.71 potoku Bez Nazwy II, str. prawa

  - WI-3 – km 2+499.64 DG 604301K, str. lewa; km 0+157.45 potoku Bez Nazwy II, str. lewa

  - WI-4 – km 2+730.45 DG 604301K, str. lewa; km 15+398.93 potoku Kasinczanka, str. prawa

  - WI-5 – km 2+743.51 DG 604301K, str. prawa; km 15+379.92 potoku Kasinczanka, str. prawa

  - WI-6 – km 2+748.91 DG 604301K, str. prawa; km 15+379.10 potoku Kasinczanka, str. lewa

  - WkI-1 – km 1+592.47, DG 604301K, str. lewa

  - WkI-2 – km 2+141.94, DG 604301K,  str. prawa

  - WkI-3 – km 2+726.10, DG 604301K,  str. prawa

  - WkI-4 – km 2+892.09, DG 604301K,  str. lewa

  - WkI-5 – km 2+929.79, DG 604301K,  str. lewa

  - WkI-6 – km 2+968.22, DG 604301K, str. prawa

Na powyższe prace uzyskano pozwolenie wodnoprawne znak: KR.ZUZ.2.4210.849.2023.MiW z dnia 28.06.2024 r.

#### Budowa korytka kolejowego

Zaprojektowano budowę kolejowego korytka betonowego o wymiarach 68x62x50 cm. 
Zestawienie korytka:

- km 1+617.18 – 1+971.47, strona lewa;

- km 2+543.78 – 2+555.06, strona lewa;

- km 2+595.05 – 2+739.54, strona prawa;

- km 2+603.61 – 0+009.78, strona lewa;

- km 2+972.55 – 2+976.13, strona lewa;

- km 2+983.16 – 2+987.34, strona lewa;

#### Budowa korytka prefabrykowanego

Zaprojektowano budowę prefabrykowanego korytka betonowego o wymiarach 400x400 mm na ławie z betonu kl. C16/20.

Zestawienie korytka prefabrykowanego:

- km 2+071.09 – 2+089.70 – strona lewa

- km 2+148.63 – 2+299.52 – strona lewa

- km 2+369.91 – 2+386.09 – strona lewa

- km 2+412.48 – 2+433.70 – strona lewa

#### Budowa odwodnienia liniowego

Zaprojektowano odwodnienie linowe z koryta betonowego o szerokości 40 cm i głębokości 40 cm, przekrytego kratami żeliwnymi D400. Woda opadowa będzie odprowadzona grawitacyjnie zgodnie z kierunkiem spływu do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Zestawienie odwodnienia liniowego:

- km 2+075.87, długość: 7.0 m – strona lewa;

- km 2+094.56, długość: 7.80 m – strona lewa;

- km 2+166.07, długość: 10.0 m – strona lewa;

- km 2+195.44, długość: 10.0 m – strona lewa;

Zaprojektowano odwodnienie linowe z koryta betonowego o szerokości 68 cm i głębokości 53 cm, przekrytego kratami żeliwnymi D400. Woda opadowa będzie odprowadzona grawitacyjnie zgodnie z kierunkiem spływu do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Zestawienie odwodnienia liniowego:

- km 1+670.43, długość: 9.0 m – strona lewa;

- km 1+757.45, długość: 10.0 m – strona lewa;

- km 1+814.22, długość: 11.50 m – strona lewa;

- km 2+602.77, długość: 6.0 m – strona lewa;

- km 2+625.78, długość 8.0 m – strona lewa;

#### Budowa korytka trójkątnego

Zaprojektowano budowę betonowego korytka trójkątnego o wymiarach 20x50x50 cm układane na ławie z betonu. 
Zestawienie korytka trójkątnego:

- km 2+943.73 – 2+963.42, strona lewa;

- km 2+985.93 – 2+980.48, strona prawa (wzdłuż zjazdu w km 2+984.06);

- km 2+975.82 – 2+970.43, strona prawa (wzdłuż zjazdu w km 2+984.06);

#### Budowa kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano budowę sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z rozbudowywanej drogi oraz terenów przyległych zostaną ujęte w zamknięty system kanalizacji deszczowej. Wszystkie projektowane kanały deszczowe odprowadzać będą wody opadowe w systemie grawitacyjnym, zgodnie z kierunkiem spływu do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Do ujęcia wód opadowych z powierzchni i wprowadzenia ich do kanalizacji deszczowej należy stosować studzienki odwadniające.

Zaprojektowano kanalizację deszczową z:

- przykanaliki – rura PCV – Ø 200 mm

- kolektor główny – rura PP – Ø 400 mm; PP – Ø 600 mm;

- betonowe studnie rewizyjne  – Ø 800 mm, Ø 1000 mm, 1400x1400 mm

- wpusty uliczne – klasa D400

Ilość obiektów w sieci:

- studnie rewizyjne – 8 szt.,

- wpusty uliczne – 9 szt.,

- kolektor główny – ok. 177.0 m,

- przykanaliki Ø 200 mm – ok. 22 m,

Kanalizacja będzie się składać:

- z betonowych studni rewizyjnych zlokalizowanych w km drogi gminnej nr 604301K:

| NR STUDNI | ŚREDNICA [mm] | KILOMETRAŻ |
| --- | --- | --- |
| Sd1 | 1500 | 2+748.91, str. lewa |
| Sd2 | 800 | 2+944.03, str. lewa |
| Sd3 | 800 | 2+962.63, str. lewa |
| Sd4 | 800 | 2+970.11, str. prawa |
| Sd5 | 800 | 2+980.02, str. prawa |
| Sd6 | 800 | 2+988.06, str. prawa |
| Sd7 | 800 | 2+998.12, str. lewa |
| Sd8 | 800 | 3+016.44, str. lewa |
| Sdb1 | 1400x1400 | 2+988.06, str. lewa |

- wpustów ulicznych klasy D400 wraz z przykanalikami Ø 200 z rur PCV:

| NR WPUSTU | KILOMETRAŻ |
| --- | --- |
| W1 | 2+726.10, str. prawa |
| W2 | 2+892.09, str. prawa |
| W3 | 2+944.03, str. lewa |
| W4 | 2+944.05, str. prawa |
| W5 | 2+970.48, str. prawa |
| W6 | 2+980.47, str. prawa |
| W7 | 2+988.95, str. prawa |
| W8 | 2+999.37, str. lewa |
| W9 | 2+999.78, str. lewa |

#### Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Zaprojektowano montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu w następujących lokalizacjach:

- Bariera U-11a: km 1+592.51 – 1+612.94, str. prawa; km 1+761.36 – 1+790.88, str. lewa; km 1+822.36 – 1+857.36, str. lewa; km 2+717.41 – 2+190.54, str. lewa; km 2+200.38 – 2+260.62, str. lewa; 2+569.96 – 2+599.06, str. lewa; km 2+603.61 – 2+624.53, str. lewa; km 2+629.61 – 2+642.29, str. lewa; km 2+647.16 – 2+672.09, str. lewa; km 2+668.00 – 2+726.54, str. prawa;

- Barieroporęcz sztywna H2W2: km 2+049.97 – 2+064.59, str. prawa; km 2+061.00 – 2+065.36, str. lewa; km 2+480.94 – 2+502.49, str. prawa; km 2+493.12 – 2+502.56, str. prawa; km 2+721.23 – 2+749.54, str. lewa; km 2+727.07 – 2+794.63, str. prawa;

- Bariera drogowa SP-05: km 2+621.92 – 2+668.00, str. prawa; km 2+794.63 – 2+830.88, str. prawa;

- Balustrada stalowa z pochwytem: km 2+999.69 – 3+015.15, str. lewa

#### Rozbiórka ogrodzenia

Zaprojektowano rozbiórkę istniejących ogrodzeń zgodnie z poniższym zestawieniem w ciągu drogi gminnej nr 604301K:

| Kilometraż | Strona | Długość ogrodzenia [ok.] | Obręb |
| --- | --- | --- | --- |
| 1+669.58 – 1+697.54 | prawa | 28.00 [m] | Kasina Wielka |
| 1+672.96 – 1+696.25 | lewa | 24.00 [m] | Kasina Wielka |
| 2+017.93 – 2+025.14 | prawa | 7.50 [m] | Kasina Wielka |
| 2+098.32 – 2+154.92 | lewa | 57.00 [m] | Kasina Wielka |
| 2+359.71 – 2+413.14 | prawa | 54.00 [m] | Kasina Wielka |

#### Zabezpieczenie skarp drogi murem żelbetowym

Zaprojektowano zabezpieczenie skarp murem żelbetowym:

| Kilometraż | Strona | Długość muru [ok] | Obręb |
| --- | --- | --- | --- |
| 2+148.63 - 2+154.92 | lewa | 5.90 [m] | Kasina Wielka |
| 2+359.71 - 2+413.14 | prawa | 46.20 [m] | Kasina Wielka |
| 2+603.61 - 2+624.53 | lewa | 25.90 [m] | Kasina Wielka |

#### Zabezpieczenie korpusu drogi ścianami typu „L”

Zaprojektowano zabezpieczenie skarp ścianami oporowymi typu „L”

| Kilometraż | Strona | Długość muru [ok] | Obręb |
| --- | --- | --- | --- |
| 1+669.58 - 1+697.54 | prawa | 28.0 [m] | Kasina Wielka |
| 1+761.36 - 1+790.88 | lewa | 27.0 [m] | Kasina Wielka |
| 1+822.36 - 1+857.36 | lewa | 36.0 [m] | Kasina Wielka |
| 2+171.41 - 2+180.60 | lewa | 9.0 [m] | Kasina Wielka |
| 2+182.60 - 2+190.54 | lewa | 8.0 [m] | Kasina Wielka |
| 2+200.38 - 2+239.56 | lewa | 39.50 [m] | Kasina Wielka |
| 2+569.96 - 2+594.60 | lewa | 25.30 [m] | Kasina Wielka |

#### Wycinka drzew

Plan wycinki drzew opracowano na podstawie inwentaryzacji zadrzewienia (istniejącej zieleni) w terenie. Konieczna do przeprowadzenia wycinka drzew wynika z ich kolizji z projektowanymi robotami budowlanymi. Do usunięcia przeznaczone są więc drzewa rosnące bezpośrednio w zasięgu robót związanych z realizacją projektowanej inwestycji.

Wśród drzew przeznaczonych do wycinki nie ma okazów objętych ochroną gatunkową ani tez okazów o szczególnych walorach przyrodniczych.

Wszelkie prace związane z wycinką drzew prowadzone będą poza okresem lęgowym ptaków. Możliwe jest przystąpienie do wycinki drzewostanu w tym okresie po dokonaniu wizji przyrodniczej, która wykluczy obecność lęgów ptasich.

Drzewa zlokalizowane na placu budowy oraz te znajdujące się w pobliżu wykonywanych prac budowlanych, a nie przeznaczone do wycinki będą zabezpieczone prze uszkodzeniem.

Szczegółowy wykaz drzew zamieszczono w niniejszym opracowaniu.

| Lokalizacja drzew nr | Gatunek drzewa /krzewu | Ilość (szt.)/(m2) | Średnica [cm] | Nr działki ewidencyjnej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Oliwnik wąskolistny | 1.0 m2 | - | 9044 |
| 71 | jałowiec wirginijski | 26.0 m2 | - | 9045 |
| 72 | Żywotniki zachodni | 24.5 m2 | - | 9033 |
| 73 | Trzmielina sp. | 1.0 m2 | - | 9046 |
| 74 | Wierzba biała forma płacząca | 1 szt. | 13 | 9045 |
| 75 | Bukszpan | 1 m2 | - | 9046 |
| 76 | Jabłoń płonka | 1 szt. | 19 | 9048 |
| 77 | Śliwa | 1 szt. | 19 | 9048 |
| 78 | Śliwa | 1 szt. | 15 | 9048 |
| 79 | Śliwa | 1 szt. | 11 | 9048 |
|  |  | 1 szt. | 8 |  |
|  |  | 1 szt. | 5 |  |
| 80 | Śliwa | 1 szt. | 15 | 9048 |
| 81 | Orzech włoski | 1 szt. | 22 | 9048 |
| 82 | szpaler 4 drzew | 4.2 m2 | - | 9048 |
| 83 | szpaler 5 drzew oraz kępy wierzy kruchej | 61.7 m2 | - | 9033 |
| 84 | Modrzew europejski | 1 szt. | 32 | 9033 |
| 85 | Orzech włoski | 1 szt. | 11 | 9033 |
| 86 | Modrzew europejski | 1 szt. | 25 | 9033 |
| 87 | Zakrzaczenie - Leszczyna pospolita, dereń świdwa, czeremcha amerykańska, lipa drobnolistna | 560.6 m2 | - | 8533; 8536; 2582/28; 9033; 8467/2 |
| 88 | Zakrzaczenie - Jesion wyniosły, leszczyna pospolita, klon jawor, brzoza brodawkowata | 222.0 m2 | - | 9092; 9093; 9094; 9095; 9097 |
| 89 | Jesion wyniosły | 1 szt. | 56 | 2582/28 |
| 90 | Klon jawor | 1 szt. | 47 | 2582/28 |
| 91 | Kępa wierzby kruchej | 309.2 m2 | - | 2582/28; 9106; 9107/1 |
| 92 | Brzoza brodawkowata | 1 szt. | 23 | 9108 |
|  |  | 1 szt. | 8 |  |
| 93 | Zakrzaczenie - Jesion wyniosły, orzech włoski, klon jawor, dereń świdwa | 69.6 m2 | - | 8471; 9103; 9104 |
| 94 | Jabłoń płonka | 1 m2 | - | 6413 |
| 95 | Jabłoń płonka | 1 m2 | - | 8469 |
| 96 | Zakrzaczenie - Lipa drobnolistna, buk pospolity, brzoza brodawkowata | 49.6 m2 | - | 8461; 8463; 9551 |
| 97 | Lipa drobnolistna | 2 szt. | 25 | 8461 |
| 98 | Kępa 4 lip drobnolistnych i 2 jesionów wyniosłych o wys do 6m. | 24.8 m2 | - | 8461; 8462 |
| 99 | Jesion wyniosły | 1 szt. | 72 | 8462 |
| 100 | Jesion wyniosły | 1 szt. | 26 | 8462 |
| 101 | Jesion wyniosły | 1 szt. | 14 | 6395/2 |
| 102 | Jesion wyniosły | 1 szt. | 10 | 8462 |
| 103 | Kępa wierzby kruchej | 18.7 m2 | - | 8456; 6395/2 |
| 104 | Klon jawor | 1 szt. | 37 | 8456 |
| 105 | Świerk pospolity | 1 szt. | 18 | 8456 |
| 106 | Żywotniki zachodni | 1.0 m2 | - | 8456 |
| 107 | Żywotniki zachodni | 11.6 m2 | - | 8456 |
| 108 | Szpaler 5 drzew jabłoni | 11.1 m2 | - | 8443 |
| 109 | wiśnia ptasia | 28.2 m2 | - | 6297 |
| 110 | Świerk kłujący w odmianie srebrnej | 1 szt. | 32 | 6297 |
| 111 | Żywotniki zachodni | 19.7 m2 | - | 8425/1 |
| 112 | Świerk kłujący w odmianie srebrnej | 1 szt. | 44 | 6272/1 |
| 113 | Żywotniki zachodni | 2.0 m2 | - | 6271/4 |
| 114 | Krzewy ozdobne - oliwnik wąskolistny, krzewuszka cudowna, wrzosiec | 2.9 m2 | - | 6271/3 |
| 115 | Trzmielina sp. | 1.0 m2 | - | 6271/3 |
| 116 | Trzmielina sp. | 1.0m2 | - | 6271/3 |
| 117 | Świerk kłujący w odmianie srebrnej | 1 szt. | 17 | 6271/3 |
| 118 | Zakrzaczenie - jabłoń, bez lilak, orzech włoski | 25.8 m2 | - | 8408/1; 6062/2; 8420 |
| 119 | Żywotniki zachodni | 2 m2 | - | 6270 |
| 120 | Brzoza brodawkowata | 1 szt. | 33 | 6062/2 |
| 121 | Brzoza brodawkowata | 1 szt. | 32 | 6217/1 |
| 122 | Brzoza brodawkowata | 1 szt. | 21 | 6219 |
| 123 | Brzoza brodawkowata | 1 szt. | 12 | 6219 |
| 124 | Zakrzaczenie - Bez lilak, ligustr pospolity | 11.3 m2 | - | 10968 |
| 125 | Kępa żywotnika zachodniego | 3 m2 | - | 10968 |
| 126 | Jabłoń płonka | 1 szt. | 58 | 6050 |
| 127 | Jabłoń płonka | 1 szt. | 43 | 6050 |
|  | Jabłoń płonka | 1 szt. | 36 |  |
| 128 | Jabłoń płonka | 1 szt. | 60 | 6050 |
| 129 | Jabłoń płonka | 1 szt. | 34 | 6108 |
| 130 | Jabłoń płonka | 1 szt. | 13 | 6108 |
| 131 | Jabłoń płonka | 1 szt. | 20 | 6108 |
| 132 | Kępa jabłoni i wierzby kruchej. | 5.5 m2 | - | 6108 |
| 133 | Wierzba biała forma płacząca | 1 szt. | 30 | 6108 |
| 134 | Szpaler (25 sztuk) irgi | 29.1 m2 | - | 6068 |
| 135 | Szpaler (14 sztuk) irgi | 14.4 m2 | - | 6067/1; 6068 |

#### Projektowana zieleń

Odsłonięcia powierzchni gruntu zostaną obsiane roślinnością oraz zielenią urządzoną w możliwie jak najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiału siewnego gatunków charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac – po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrócona do stanu poprzedniego.

Zaprojektowano zieleń niską – roślinność składająca się głównie z różnych gatunków traw, urozmaicona szczególnie na terenie zabudowy nisko rosnącymi bylinami oraz krzewami żywopłotowymi i płożącymi. Zieleń niska powinna być utrzymywana w taki sposób aby nie przekraczała wysokości 40cm od powierzchni gruntu.

Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu poboczy dróg powinny charakteryzować się wysoką odpornością na suszę, odpornością na mróz i zaleganie śniegu, odpornością na zasolenie oraz powinny trwale stabilizować grunt. Dobrze jest tworzyć je z gatunków o zróżnicowanych systemach korzeniowych, dzięki temu rośliny głębiej korzeniące się udostępniają łatwiejszy pobór wody oraz składników pokarmowych roślinom płytko ukorzenionym.

Rodzaj zieleni niskiej: kostrzewa trzcinowa, życica trwała, trzmielina Fortune'a - Euonymusfotunei, barwinek pospolity - Vinca minor.

### ODCINEK II:

#### Rozbudowa jezdni

Zaprojektowano rozbudowę jezdni w km 0+000.00 – 2+158.61, która polegać będzie na wykonaniu poszerzenia jezdni do parametrów drogi klasy D oraz wymianie istniejącej konstrukcji drogi. Jezdnia o szerokości 3.50 m posiadać będzie nawierzchnię z betonu asfaltowego. Zmiana szerokości jezdni realizowana będzie poprzez proste przejściowe.

Konstrukcja jezdni:

- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

- 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

- 7 cm – warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P

- 22 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie) E2 ≥ 160 MPa

- 28 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej (kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie) E2 ≥ 100 MPa

- 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
E2 ≥ 50 MPa

Razem:91 cm

#### Budowa mijanki

Zaprojektowano budowę mijanki o szerokości 1.5 m i spadku poprzecznym 2.0 % w kierunku jezdni. Mijanka posiadać będzie nawierzchnię z betonu asfaltowego.

Zestawienie mijanek:

- km 0+302.49 – 0+342.49, strona prawa;

- km 0+997.98 – 1+037.92, strona prawa;

- km 1+541.20 – 1+581.20, strona prawa;

- km 1+690.16 – 1+727.52, strona prawa;

- km 1+833.98 – 1+874.11, strona prawa;

#### Budowa chodnika

Zaprojektowano budowę obustronnego chodnika o szerokości 2.00 m o nawierzchni z kostki betonowej. Chodnik oddzielony będzie od jezdni krawężnikiem betonowym. Chodnik posiadać będzie 2.0% spadek poprzeczny w kierunku jezdni. Za chodnikiem przewidziano opór gruntowy o szerokości 0.5 m.

Zestawienie chodnika:

- km 0+000.00 – 0+010.93

#### Budowa poboczy

Zaprojektowano budowę obustronnego pobocza z kruszywa łamanego. Pobocza o szerokości 0.75 m posiadać będą spadek poprzeczny 8.0 %.

Zestawienie poboczy:

- km 0+010.93 – 2+158.61

#### Przebudowa skrzyżowań

Zaprojektowano przebudowę skrzyżowań znajdujących się w zakresie opracowania.

Projektowana droga gminna nr 604301K klasy D krzyżuje się z drogą krajową nr 28 klasy GP w km 90+526.88 DK. Przecięcie krawędzi jezdni drogi głównej i jezdni drogi podporządkowanej wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu 12 m i 12 m. Przebudowa polegać będzie na przesunięciu wlotu drogi podporządkowanej oraz wymianie pełnej konstrukcji jezdni drogi gminnej w obrębie skrzyżowania. Zaprojektowano również przebudowę rowów przydrożnych.

#### Przebudowa zjazdów indywidualnych

Zaprojektowano przebudowę zjazdów indywidualnych znajdujących się w zakresie opracowania.

Szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niż 4,50 m, w tym szerokość jezdni nie mniejsza niż 3,00 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, szerokość obustronnych poboczy - nie mniejsza niż 0,75 m każde. Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3,00 m lub ściętym skosem o proporcji n:m, gdzie n = m ≥ 1.50 m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych. Pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%.

Zestawienie zjazdów indywidualnych:

- km 0+030.31 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 0+070.50 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 0+073.68 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 0+088.50 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 0+097.50 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 0+131.39 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 0+138.09 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 0+150.15 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 0+188.73 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 0+199.00 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 0+230.50 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 0+230.50 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 0+273.60 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 0+278.85 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 0+291.77 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 0+350.43 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 0+359.23 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 0+401.35 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 0+411.38 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 0+498.83 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 0+505.51 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 0+541.98 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 0+567.50 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 0+571.55 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 0+654.29 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 0+682.50 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 0+812.50 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 0+849.84 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 0+958.84 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 0+984.16 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 1+148.61 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 1+327.70 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 1+352.50 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 1+416.44 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 1+464.65 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 1+516.41 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 1+571.15 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 1+597.38 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 1+608.73 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 1+633.91 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 1+653.34 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 1+690.08 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 1+701.50 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 1+743.32 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 1+754.38 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 1+781.30 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 1+790.79 szerokość całkowita zjazdu: 4.5 m , str. prawa

- km 1+798.22 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 1+820.53 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 1+828.50 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 1+920.08 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 1+946.42 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 1+977.68 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 1+998.77 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 2+039.20 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 2+039.20 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. prawa

- km 2+109.57 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

- km 2+140.91 szerokość całkowita zjazdu: 5.0 m , str. lewa

#### Wykonanie, przebudowa, budowę, rozbiórka i likwidacja urządzeń wodnych

#### Prowadzenie przepustów przez wody powierzchniowe płynące potoku Bez Nazwy I

- przepust w km 1+881,38 DG 604301K, na potoku Bez Nazwy I

#### Prowadzenie napowietrznej linii energetycznej oraz sieci uzbrojenia terenu w rurociągu osłonowym przez wody powierzchniowe płynące potoków Bez Nazwy II, Bez Nazwy III oraz Kasinczanka:

- Kanał technologiczny pod dnem przepustu w 0+017,38 potoku Bez Nazwy I,

- Gazociąg pod dnem przepustu w km 0+024,38 potoku Bez Nazwy I,

- Kabel oświetlenia pod dnem przepustu w km 0+022,79 potoku Bez Nazwy I,

#### Wykonanie urządzeń wodnych przez:

- Likwidację przepustów prowadzonych przez wody powierzchniowe płynące obejmujących szczegółowo:

- Przepust w km 1+881.38 DG 604301K na potoku Bez Nazwy I,

- Likwidację sieci uzbrojenia terenu, prowadzonej przez wody powierzchniowe płynące obejmujących szczegółowo:

- Gazociąg w km 0+023,66 potoku Bez Nazwy I,

- Likwidację przepustów pod drogą DG 604301K obejmujących szczegółowo:

- przepust LP II-1 w km 1+349.05 DG 604301K,

- przepust LP II-2 km 1+834.35 DG 604301K,

- przepust LP II-3 km 2+053.33 DG 604301K,

- Likwidację rowów przydrożnych poprzez zasypanie

Likwidacja rowu polega na zasypaniu istniejącego rowu i usunięciu przepustów spod zjazdów znajdujących w ciągu rowu. W miejsce istniejącego rowu zaprojektowano chodniki, pobocza oraz fragment jezdni drogi gminnej. Teren zostanie wyprofilowany zgodnie z lokalnym pochyleniem.

  - km 1+886.72 – 1+988.61, DG 604301K, str. lewa;

- Likwidację przepustów na rowach przydrożnych, poprzez zasypanie.

- Przebudowę rowów przydrożnych

Zaprojektowano przebudowę rowu o szerokości 0.5 m, która polegać będzie na zastąpieniu rowu ziemnego betonowym korytkiem muldowym na warstwie betonu kl. C16/20 oraz wyprofilowaniu skarp w stosunku 1:1 oraz umocnieniu betonowymi płytami ażurowymi.

Zestawienie przebudowywanego rowu przydrożnego:

  - km 0+025.52 – 1+628.31, DG 604301K, str. lewa;

  - km 2+003.21 – 2+114.21, DG 604301K, str. lewa;

- Wykonanie przepustów na przebudowywanych rowach przydrożnych

- Budowę rowów przydrożnych o przekroju trapezowym

Budowa rowu polega na wyprofilowaniu skarp do pochylenia 1:1, u podnóża skarp zastosowano korytko muldowe 50x50x15 cm na warstwie betonu C16/20 grubości 15cm. W ramach budowy rowu pod zjazdami zastosowano przepusty PP Ø500 w celu umożliwienia przepływu wód w kierunki odbiornika, wlot i wylot przepustów umocniony ścianką betonową grubości 30 cm .

- km 0+013.82 – 0+025.52, DG 604301K, str. lewa;

- km 1+889.42 – 1+988.61, DG 604301K, str. lewa;

- Wykonanie przepustów na budowanych rowach przydrożnych

W ramach budowy rowu pod zjazdami zastosowano przepusty PP Ø500 w celu umożliwienia przepływu wód w kierunki odbiornika, wlot i wylot przepustów umocniony ścianką betonową grubości 30 cm .

#### Wykonanie wylotów z kanalizacji deszczowej do wód powierzchniowych potoków Bez Nazwy I oraz ziemi, wraz umocnieniem skarp

  - WII-1 – km 1+879.49 DG 604301K, str. lewa; km 0+148.14 potoku Bez Nazwy I, str. prawa

  - WII-2 – km 1+886.08 DG 604301K, str. lewa; km 0+148.48 potoku Bez Nazwy I, str. lewa

  - WkII-1 – km 0+012.85, DG 604301K, str. prawa

  - WkII-2 – km 1+985.80, DG 604301K, str. lewa

Na powyższe prace uzyskano pozwolenie wodnoprawne znak: KR.ZUZ.2.4210.849.2023.MiW z dnia 28.06.2024 r.

#### Budowa kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano budowę sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z rozbudowywanej drogi oraz terenów przyległych zostaną ujęte w zamknięty system kanalizacji deszczowej. Wszystkie projektowane kanały deszczowe odprowadzać będą wody opadowe w systemie grawitacyjnym, zgodnie z kierunkiem spływu do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Do ujęcia wód opadowych z powierzchni i wprowadzenia ich do kanalizacji deszczowej należy stosować studzienki odwadniające.

Zaprojektowano kanalizację deszczową z:

- przykanaliki – rura PCV – Ø 200 mm

- kolektor główny – rura PP – Ø 315 mm; Ø 400 mm; Ø 600 mm

- betonowe studnie rewizyjne  – Ø 800 mm

Ilość obiektów w sieci:

- studnie rewizyjne – 1 szt.,

- kolektor główny – ok. 35.0 m,

- przykanalik – ok. 5.20 m

Kanalizacja będzie się składać:

- z betonowych studni rewizyjnych zlokalizowanych w km drogi gminnej nr 604301K:

| NR STUDNI | ŚREDNICA [mm] | KILOMETRAŻ |
| --- | --- | --- |
| Sd9 | 800 | 1+989.4, str. lewa |

#### Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Zaprojektowano montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu w następujących lokalizacjach:

- Bariera U-11a: km 1+765.16 – 1+785.92, str. prawa; km 1+804.00 – 1+876.70, str. lewa;

- Bariera SP-05: 0+093.01 – 0+134.70, str. prawa; km 1+118.00 – 1+296. 19, str. prawa;

- Barieroporęcz sztywna H2W2: km 1+874.11 – 1+889.00, str. prawa; km 1+876.70 – 1+889.42, str. lewa;

#### Zabezpieczenie skarpy murem żelbetowym

Zaprojektowano zabezpieczenie skarpy murem żelbetowym:

| Kilometraż | Strona | Długość ogrodzenia [ok] | Obręb |
| --- | --- | --- | --- |
| 1+765.16 – 1+785.92 | prawa | 21.50 [m] | Kasina Wielka |

#### Zabezpieczenie skarpy ścianami oporowymi typu „L”

Zaprojektowano zabezpieczenie skarpy ścianami oporowymi typu „L”

| Kilometraż | Strona | Długość ogrodzenia [ok] | Obręb |
| --- | --- | --- | --- |
| 1+801.23 – 1+876.70 | lewa | 74.50 [m] | Kasina Wielka |

#### Wycinka drzew

Plan wycinki drzew opracowano na podstawie inwentaryzacji zadrzewienia (istniejącej zieleni) w terenie. Konieczna do przeprowadzenia wycinka drzew wynika z ich kolizji z projektowanymi robotami budowlanymi. Do usunięcia przeznaczone są więc drzewa rosnące bezpośrednio w zasięgu robót związanych z realizacją projektowanej inwestycji.

Wśród drzew przeznaczonych do wycinki nie ma okazów objętych ochroną gatunkową ani tez okazów o szczególnych walorach przyrodniczych.

Wszelkie prace związane z wycinką drzew prowadzone będą poza okresem lęgowym ptaków. Możliwe jest przystąpienie do wycinki drzewostanu w tym okresie po dokonaniu wizji przyrodniczej, która wykluczy obecność lęgów ptasich.

Drzewa zlokalizowane na placu budowy oraz te znajdujące się w pobliżu wykonywanych prac budowlanych, a nie przeznaczone do wycinki będą zabezpieczone prze uszkodzeniem.

Szczegółowy wykaz drzew zamieszczono w niniejszym opracowaniu.

| Lokalizacja drzew nr | Gatunek drzewa /krzewu | Ilość (szt.)/(m2) | Średnica [cm] | Nr działki ewidencyjnej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wiśnia ptasia | 9.2 m2 | - | 10405; 10421 |
| 2 | Wierzba iwa | 17.8 m2 | - | 10444 |
| 3 | Róża fałdolistna | 8.6 m2 | - | 10446/2; 10446/3 |
| 4 | Jesion wyniosły | 2.5 m2 | - | 10446/2 |
| 5 | Jabłoń płonka | 1.5 m2 | - | 10446/2 |
| 6 | Róża fałdolistna | 3.6 m2 | - | 10446/2 |
| 7 | Wiśnia ptasia | 5.0 m2 | - | 10446/2 |
| 8 | Szpaler z klonu jawora, olszy szarej, jesiona wyniosłego | 48.0 m2 | - | 10448/1; 10448/2 |
| 9 | Brzoza brodawkowata | 1 szt. | 16 | 10448/3 |
| 10 | Brzoza brodawkowata | 1 szt. | 21 | 10448/2 |
| 11 | Brzoza brodawkowata | 1 szt. | 19 | 10448/3 |
| 12 | Modrzew europejski | 1 szt. | 12 | 10448/2 |
| 13 | Modrzew europejski | 1 szt. | 20 | 10448/2 |
| 14 | Modrzew europejski | 1 szt. | 9 | 10448/3 |
| 15 | Kępa bzu lilaka, derenia świdwy, mocno rozrośnieta | 11.1 m2 | - | 10448/2 |
| 16 | Modrzew europejski | 1 szt. | 29 | 10448/2 |
| 17 | Modrzew europejski | 1 szt. | 40 | 10448/2 |
| 18 | Modrzew europejski | 1 szt. | 27 | 10448/2 |
| 19 | Modrzew europejski | 1 szt. | 26 | 10448/2 |
| 20 | Kępa buka pospolitego i olszy szarej | 14.0 m2 | - | 10448/1; 10448/2 |
| 21 | Wierzba krucha | 37.7 m2 | - | 10577/1; 10577/2 |
| 22 | Wiśnia ptasia | 1 szt. | 14 | 10448/2 |
| 23 | Wiśnia ptasia | 1 szt. | 18 | 10577/2 |
| 24 | Wierzba krucha | 1 szt. | 66 | 10577/3 |
| 25 | Jabłoń płonka | 1 szt. | 24 | 10577/1; 10577/2 |
| 26 | Sumak octowiec | 3.4 m2 | - | 10577/2 |
| 27 | Wierzba iwa | 27.0 m2 | - | 10577/2; 10577/3 |
| 28 | Zadrzewienie - kilka jaworów, jesion wyniosły, bez koralowy, lipa drobnolistna, wierzba krucha | 31.6 m2 | - | 10544; 10543 |
| 29 | Zadrzewienie - kon jawor, świerk pospolity, jesion wyniosły | 13.5 m2 | - | 10524 |
| 30 | Klon jawor | 1 szt. | 30 | 10542 |
| 31 | Sosna pospolita | 1 szt. | 50 | 10541/1 |
| 32 | Świerk pospolity | 1 szt. | 45 | 10541/1 |
| 33 | Sosna pospolita | 1 szt. | 45 | 9551 |
| 34 | Sosna pospolita | 1 szt. | 47 | 10541/1 |
| 35 | Odnowienie z samosiewu - buk pospolity, świerk pospolity, brzoza brodawkowata, wierzba iwa, wiśnia ptasia | 160.0 m2 | - | 9551; 10541/1; 10542 |
| 36 | Odnowienie z samosiewu - buk pospolity, świerk pospolity, brzoza brodawkowata, wierzba iwa, wiśnia ptasia. | 3101.7 m2 | - | 10541/1; 9920; 6448; 6453; 6447; 6410/1; 6410/2; 9965; 6446; 6412; 6445; 9551; 9984 |
| 37 | Odnowienie z samosiewu - buk pospolity, świerk pospolity, brzoza brodawkowata, wierzba iwa, wiśnia ptasia | 1996.9 m2 | - | 9921; 10542; 9960; 9965; 9551 |
| 38 | Wierzba iwa, czeremcha amerykańska, jeaion wyniosłu | 258.9 m2 | - | 9551; 9970; 9983; 9985 |
| 39 | Brzoza brodawkowata, wierzba iwa, buk pospolity | 363.9 m2 | - | 9551; 9984 |
| 40 | Topola osika, rózą fałdolistna, klon jawor, jesion wyniosły, brzoza brodawkowata | 78.3 m2 | - | 9551; 9985; 9997 |
| 41 | Brzoza brodawkowata, wierzba iwa, topola osika, wierzba krucha | 174.8 m2 | - | 9551; 9984; 6440; 6437 |
| 42 | Topola osika, brzoza brodawkowata, głóg dwuszyjkowy | 28.1 m2 | - | 9544 |
| 43 | Topola osika, leszczyna pospolita, jabłoń, jeżyna fałdolistna, wierzba iwa | 108.4 m2 | - | 9544 |
| 44 | Żywotniki zachodni | 1.0 m2 | - | 9540 |
| 45 | Żywotniki zachodni | 1.0 m2 | - | 9540 |
| 46 | Wierzba iwa | 60.0 m2 | - | 6431; 6429 |
| 47 | Wierzba iwa | 20.0 m2 | - | 6429 |
| 48 | Wierzba iwa, jeżyna | 82.7 m2 | 0 | 9537 |
| 49 | Swierk pospolity | 1 szt. | 50 | 6424 |
| 50 | Jesion wyniosły, wirzba iwa, róża fałdolistna, jerzyna, topola osika, klon jawor. | 148.4 m2 | - | 6417; 6424; 6425; 9551 |
| 51 | Klon jawor | 1 szt. | 26 | 9105 |
| 52 | Klon jawor | 1 szt. | 25 | 9105 |
| 53 | Klon jawor | 1 szt. | 20 | 9105 |
| 54 | Klon jawor | 1 szt. | 25 | 9105 |
| 55 | Klon jawor | 1 szt. | 28 | 9105 |
| 56 | Modrzew europejski | 1 szt. | 16 | 9105 |
| 57 | Modrzew europejski | 1 szt. | 26 | 9106 |
| 58 | Klon jawor | 1 szt. | 25 | 9106 |
| 59 | Modrzew europejski | 1 szt. | 27 | 9105 |
| 60 | Modrzew europejski | 1 szt. | 32 | 9106 |
| 61 | Klon jawor | 1 szt. | 22 | 9106 |
| 62 | Klon jawor | 1 szt. | 36 | 9105 |
| 63 | Klon jawor | 1 szt. | 44 | 9106 |
| 64 | Topola osika | 1 szt. | 29 | 9105 |
| 65 | Jesion wyniosły | 1 szt. | 29 | 9106 |
| 66 | Jesion wyniosły | 1 szt. | 32 | 9106 |
| 67 | Jesion wyniosły | 1 szt. | 27 | 9106 |
| 68 | Klon jawor | 1 szt. | 36 | 9106 |
| 69 | Klon jawor, dereń świdwa, topola osika, brzoza brodawkowata, jesion wyniosłu | 222.3 m2 | - | 9105; 9104; 9106 |

#### Projektowana zieleń

Odsłonięcia powierzchni gruntu zostaną obsiane roślinnością oraz zielenią urządzoną w możliwie jak najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiału siewnego gatunków charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac – po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrócona do stanu poprzedniego.

Zaprojektowano zieleń niską – roślinność składająca się głównie z różnych gatunków traw, urozmaicona szczególnie na terenie zabudowy nisko rosnącymi bylinami oraz krzewami żywopłotowymi i płożącymi. Zieleń niska powinna być utrzymywana w taki sposób aby nie przekraczała wysokości 40cm od powierzchni gruntu.

Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu poboczy dróg powinny charakteryzować się wysoką odpornością na suszę, odpornością na mróz i zaleganie śniegu, odpornością na zasolenie oraz powinny trwale stabilizować grunt. Dobrze jest tworzyć je z gatunków o zróżnicowanych systemach korzeniowych, dzięki temu rośliny głębiej korzeniące się udostępniają łatwiejszy pobór wody oraz składników pokarmowych roślinom płytko ukorzenionym.

Rodzaj zieleni niskiej: kostrzewa trzcinowa, życica trwała, trzmielina Fortune'a - Euonymusfotunei, barwinek pospolity - Vinca minor.

### KANAŁ TECHNOLOGICZNY

#### Podstawa opracowania

- Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 ze zm.)

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.)

- Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.)

- Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

#### Rozwiązania budowlane

Zaprojektowano budowę kanału technologicznego w km 1+582.91 – 3+028.87 (odcinek I) oraz w km 0+009.77 – 2+157.01 (odcinek II) wraz ze studniami kablowymi DN 600 mm oraz dwoma rurami osłonowymi z rur PVC 125/108mm.

W rurze osłonowej należy umieścić:

- rury światłowodowe HDPE 40/3.7, z wewnętrzną powierzchnia rowkowaną, z warstwą poślizgową

- prefabrykowane wiązki mikrorur z osłoną z rur o średnicy 40mm ± 5 mm

Rury kanału technologicznego w miejscach łączenia należy zabezpieczyć przed przenikaniem wody oraz zamulaniem poprzez wykonanie odpowiedniego uszczelnienia połączenia rur lub zastosowanie wodoszczelnych złączek rur. W projektowanych studniach zamontować pokrywy i ramy typu ciężkiego z wietrznikami wytrzymujące obciążenie ruchu pojazdów. Przy budowie kanału technologicznego należy uwzględnić uwarunkowania związane z budową jezdni, chodnika dla pieszych, lokalizacją i rodzajem planowanego zagospodarowania terenu oraz projektowanych urządzeń. Poziom posadowienia ram studni kablowych należy dopasować do niwelety projektowanego terenu. Nad rurami w połowie wykopu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą.

Wybudowany kanał technologiczny powinien spełniać wymagania określone w normach branżowych teletechnicznych.

Ilość obiektów w sieci:

- studnie kablowe – DN – 22 szt.

- rura PVC 125/108mm – 3647 m

- rura PVC 125/108mm z rurami światłowodowymi i wiązkami mikrorur – 3647 m

Kanał technologiczny będzie się składać:

- ze studni DN 600 zlokalizowanych w km:

| NR STUDNI | KILOMETRAŻ |
| --- | --- |
| Sk1 | 1+582.91, str. lewa, odc. I |
| Sk2 | 1+790.38, str. lewa, odc. I |
| Sk3 | 1+987.84, str. lewa, odc. I |
| Sk4 | 2+186.82, str. lewa, odc. I |
| Sk5 | 2+384.55, str. lewa, odc. I |
| Sk6 | 2+587.16, str. lewa, odc. I |
| Sk7 | 2+642.40, str. lewa, odc. I |
| Sk8 | 2+645.80, str. lewa, odc. I |
| Sk9 | 2+873.88, str. lewa, odc. I |
| Sk10 | 2+873.88, str. prawa, odc. I |
| Sk11 | 3+028.87, str. prawa, odc. I |
| Sk12 | 0+225.96, str. lewa, odc. II |
| Sk13 | 0+424.68, str. lewa, odc. II |
| Sk14 | 0+621.96, str. lewa, odc. II |
| Sk15 | 0+825.78, str. lewa, odc. II |
| Sk16 | 1+024.80, str. lewa, odc. II |
| Sk17 | 1+223.50, str. lewa, odc. II |
| Sk18 | 1+423.99, str. lewa, odc. II |
| Sk19 | 1+622.84, str. lewa, odc. II |
| Sk20 | 1+792.74, str. lewa, odc. II |
| Sk21 | 1+988.90, str. lewa, odc. II |
| Sk22 | 2+157.01, str. lewa, odc. II |

#### Uwagi końcowe

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w budownictwie telekomunikacji.

Warunkiem rozpoczęcia robót jest:

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych;

- zapoznanie się z projektem budowy sieci wraz z dokumentami towarzyszącymi;

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu prac;

- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej w starostwie trasy projektowanej sieci;

- przekazanie placu budowy wykonawcy;

Całość robót należy wykonać zgodnie z zakładowymi przepisami BHP i normami.

Po wykonaniu prac związanych z budową kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem należy zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzącej obsługę  geodezyjną.
Przed przystąpieniem do realizacji robót i w czasie ich wykonywania należy również:

a) zapoznać się z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzględnienia ich przy budowie

b) roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie .

c) wszelkie prace wykonywać pod nadzorem pracowników właściciela urządzeń teletechnicznych

d) przed przystąpieniem do prac poinformować pisemnie właściciela urządzeń teletechnicznych z podaniem imiennie osoby sprawującej funkcje techniczne na budowie oraz dokonać przekazania placu budowy

e) po zakończeniu robót dokonać odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela właściciela urządzeń
teletechnicznych i przekazać dokumentację powykonawczą właścicielowi sieci.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych drogowych, Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania niezbędnych przełożeń kolidujących elementów sieci telekomunikacyjnej oraz zabezpieczeń w rejonie obiektów. Zaznacza się jednak, iż przedstawione projekty budowy infrastruktury teletechnicznej kolidującej z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu uwzględniają ich wzajemne docelowe przebiegi w terenie. Zatem w sytuacji konieczności wprowadzenia tymczasowych rozwiązań w zakresie budowy infrastruktury technicznej, przed osiągnięciem rozwiązań (tras i lokalizacji) docelowych Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tego faktu w trakcie realizacji prac i do ewentualnego opracowania projektów budowy urządzeń z uwzględnieniem ich etapowania w dostosowaniu do założonej technologii i kolejności realizacji elementów kontraktu Dokumentację projektową należy odczytywać w całości. Treść rysunku technicznego wchodzącego w skład Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryką. Inne obiekty pokazane na tym rysunku mogą być traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek należy interpretować w powiązaniu z innymi odpowiadającymi rysunkami Dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową sporządzono na aktualnej mapie do celów projektowych. Naniesiona lokalizacja obiektów i urządzeń podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza się istnienia innej niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowej. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji należy uzgadniać z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (nadzór autorski). Projekt podlega ochronie z tytułu praw autorskich (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 z późniejszymi zmianami). Wszelkie roboty w zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegają nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez właściciela sieci. W protokole odbioru robót osoba sprawująca nadzór ze strony właściciela sieci potwierdza wpisem prawidłowość ich wykonania.

## DANE KOŃCOWE

Dla prac budowlanych objętych niniejszą dokumentacją należy uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez uprawniony organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Wszystkie materiały użyte przy pracach budowlanych związanych z budową winny posiadać stosowny atest, certyfikat lub świadectwo zgodności (w pojęciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczających ich stosowanie. Kopię stosownego dokumentu należy dołączyć do dokumentacji budowy.

Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Przyjęte rozwiązania projektowe są zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w załącznikach niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagają zgody autora projektu

przed ich wprowadzeniem do realizacji.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

### Rys 1.01.1		PROFIL PODŁUŻNY DROGI POWIATOWEJ

### Rys 1.01.2		PROFIL PODŁUŻNY DROGI POWIATOWEJ

### Rys 1.02.1 		PRZEKROJE TYPOWE

### Rys 1.02.2		PRZEKROJE TYPOWE

### Rys 1.02.3		PRZEKROJE TYPOWE

### Rys 1.02.4		PRZEKROJE TYPOWE

### Rys 1.03.1		PROFIL PODŁUŻNY ROWU PRZYDROŻNEGO

### Rys 1.03.2		PROFIL PODŁUŻNY ROWU PRZYDROŻNEGO

### Rys 1.03.3		PROFIL PODŁUŻNY ROWU PRZYDROŻNEGO

### Rys 1.03.4		PROFIL PODŁUŻNY ROWU PRZYDROŻNEGO

### Rys 1.03.5		PROFIL PODŁUŻNY ROWU PRZYDROŻNEGO

### Rys 1.03.6	 	PROFIL PODŁUŻNY ROWU PRZYDROŻNEGO

### Rys 1.03.7		PROFIL PODŁUŻNY KORYTA POTOKU BEZ NAZWY II

### Rys 1.03.8		PROFIL PODŁUŻNY KORYTA POTOKU LEŚNICA

### Rys 1.04		PROFIL PODŁUŻNY PRZEPUSTU

### Rys 1.05		PRZEKROJE – PRZEBUDOWA KORYTA POTOKU BEZ NAZWY II

### Rys 1.06.1		PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

### Rys 1.06.2		PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

### Rys 1.07	SZCZEGÓŁ WYLOTU WD1 ORAZ WD2

### Rys 1.08		PROFIL PODŁUŻNY/POPRZECZNY WLOTÓW DO KANALIZACJI