PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

| NAZWA INWESTYCJI: | Modernizacja budynku ZDMIKP przy ul. Św. Floriana 18 w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY ul. Toruńska 174a 85-844 Bydgoszcz telefon: 52 582 27 23, fax: 52 582 27 77 email: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl |

Nieruchomości, na których będzie realizowana inwestycja:

Jednostka ewidencyjna: 046101_1.0148.13/1; 046101_1.0148.13/1 Miasto Bydgoszcz

Obręb 148 m. Bydgoszcz:

Działka : 13/1 oraz 12/1

| AUTORZY OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- |
| mgr inż. Tomasz Tomaszewski |  |

Bydgoszcz, marzec 2026 r.

Nazwa zamówienia wg CPV:

Działy robót:

71 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45 – Budownictwo

Grupy robót:

713 – Usługi inżynieryjne

454 – Roboty wykończeniowe

Klasy robót:

7132 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4545 -  Roboty budowlane wykończeniowe

Kategoria robót:

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne.

SPIS TREŚCI

1.	CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1.1.	Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

1.2.	Charakterystyczne parametry określające zakres robót

1.3.	Odbiór robót

2.    CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

2.1 Prawo do dysponowania nieruchomością

2.2.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  i wykonaniem zamierzenia budowlanego

2.3.	Inne niezbędne informacje do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych

3.	Roboty w ramach udzielnie zamówienia na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp 21

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

- Rzuty poglądowe budynku

- Poglądowy przedmiar robót remontu budynku przy ul. Floriana 18 w Bydgoszczy

- Przedmiar  planowanych robót w ramach udzielenia zamówienia na podstawie  art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonacie dokumentacji projektowej – projektu remontu budynku przy ul. Floriana 18 w Bydgoszczy, oraz wykonanie docelowego remontu na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji.

Remontowi podlegać będzie cały budynek . W skład modernizowanych elementów min. wchodzą:

- Piwnica (archiwum) :

- Wyrównanie ubytków w ścianach i sufitach

- 2x malowanie ścian  i sufitów wraz z szpachlowaniem

- Demontażem gumolitu , wyrównanie posadzki i płytki,

- Demontaż drzwi wraz z zakupem i montażem nowych drzwi technicznych

- Demontażem oświetlenia z zakupem i montażem nowego oświetlenia

- Ułożenie instalacji teletechnicznej, przeciwpożarowej, alarmowej  oraz kontroli dostępu i monitoringu

- Udrożnieniem wentylacji

- Demontaż starych grzejników wraz  zakupem i montażem nowych grzejników

- Oczyszczeniem i pomalowaniem elementów stalowych

- Oczyszczeniem stolarki okiennej wraz z regulacją

- Wyposażeniem i uruchomieniem serwerowni

- Montaż nowych  pochwytów na poręczach

- Skucie elementów betowych

- Montaż ścian g-k oraz ścian murowanych tradycyjnie

- Przebicie otworów pod drzwi

- Odgrzybianie i usuwanie wilgoci

- Parter

- Wyrównanie ubytków w ścianach i sufitach

- 2x malowanie ścian  i sufitów wraz z szpachlowaniem

- Demontażem gumolitu, wyrównanie posadzki i ułożenie paneli winylowych z o listwowaniem

- Demontażem płytek na posadzce i ścianach wraz z zakupem i montażem nowych płytek

- Demontaż drzwi wraz z zakupem i montażem nowych drzwi

- Demontażem oświetlenia z zakupem i montażem nowego oświetlenia

- Udrożnieniem wentylacji

- Oczyszczeniem i pomalowaniem elementów stalowych

- Demontaż elementów stalowych

- Oczyszczeniem stolarki okiennej wraz z regulacją

- Montaż elementów stalowych –  otwieralne kraty w oknach od środka budynku

- Przeróbki instalacji elektrycznej i wod-kan

- Demontaż starych grzejników wraz  zakupem i montażem nowych grzejników

- Skucie elementów betowych

- Montaż ścian g-k oraz ścian murowanych tradycyjnie

- Przebicie otworów pod drzwi

- Ułożenie instalacji teletechnicznej, przeciwpożarowej, alarmowej  oraz kontroli dostępu i monitoringu

- Demontaż białego montażu wraz  zakupem i montażem nowych elementów wyposażenia łazienki

- Ułożenie tynku mozaikowego – lamperia

- Montaż nowych  pochwytów na poręczach

- Odgrzybianie i usuwanie wilgoci

- I piętro

- Wyrównanie ubytków w ścianach i sufitach

- 2x malowanie ścian  i sufitów wraz z szpachlowaniem

- Demontażem gumolitu, wyrównanie posadzki i ułożenie paneli winylowych z o listwowaniem

- Demontażem płytek na posadzce i ścianach wraz z zakupem i montażem nowych płytek

- Demontaż drzwi wraz z zakupem i montażem nowych drzwi

- Demontażem oświetlenia z zakupem i montażem nowego oświetlenia

- Udrożnieniem wentylacji

- Oczyszczeniem i pomalowaniem elementów stalowych

- Demontaż elementów stalowych

- Oczyszczeniem stolarki okiennej wraz z regulacją

- Przeróbki instalacji elektrycznej i wod-kan

- Demontaż starych grzejników wraz  zakupem i montażem nowych grzejników

- Ułożenie instalacji teletechnicznej, przeciwpożarowej , alarmowej  oraz kontroli dostępu i monitoringu

- Zakup i montaż klimatyzatorów

- Montaż nowych  pochwytów na poręczach

- Skucie elementów betowych

- Montaż ścian g-k oraz ścian murowanych tradycyjnie

- Przebicie otworów pod drzwi

- Odgrzybianie i usuwanie wilgoci

- Część pomieszczenia nr 17

- Wyrównanie ubytków w ścianach i sufitach

- 2x malowanie ścian  i sufitów wraz z szpachlowaniem

- Demontażem gumolitu, wyrównanie posadzki i ułożenie paneli winylowych z o listwowaniem

- Demontażem płytek na posadzce i ścianach wraz z zakupem i montażem nowych płytek

- Demontaż drzwi wraz z zakupem i montażem nowych drzwi

- Udrożnieniem wentylacji

- Oczyszczeniem i pomalowaniem elementów stalowych

- Oczyszczeniem stolarki okiennej wraz z regulacją

- Przeróbki instalacji elektrycznej i wod-kan

- Demontaż starych grzejników wraz  zakupem i montażem nowych grzejników

- Ułożenie instalacji teletechnicznej, przeciwpożarowej , alarmowej  oraz kontroli dostępu i monitoringu

- Demontaż białego montażu wraz  zakupem i montażem nowych elementów wyposażenia łazienki

- Zakup zabudowy meblowej pod aneks kuchenny  oraz 4 sztuk szaf podwójnych do szatni.

Obecnie w budynku użytkowany jest jedynie cześć podziemna, przeznaczona na archiwum ZDMIKP. Pozostałem cześć (parter i I piętro nie jest użytkowane). Pomieszczenie nr 17 posiada oddzielne wejście. W załączniku nr 1 znajdują się poglądowe rzuty budynków natomiast w załączniku nr 2 poglądowy przedmiar  robót remontu budynku przy ul. Floriana 18 w Bydgoszczy.

Warunkiem koniecznym do złożenie oferty w postępowanie jest udział w jednej z dwóch wizji lokalnych.

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Ogólne wymogi Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia  obejmujące: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych zawarto w poniższym opisie.

Część projektowa – wymagania Zamawiającego

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej- Projekt remontu  pn. „Modernizacja budynku ZDMIKP przy  ul. Św. Floriana 18 w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj” w skład której wchodzą następujące elementy składowe:

wykonanie projektów remontu dla wszystkich projektowanych branż.

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
dla wszystkich projektowanych branż,

aktualizacja przedmiaru

kosztorys ofertowy

przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

opracowanie dokumentacji powykonawczej

Czas opracowania dokumentacji projektowej nie powinien być dłuższy niż 10 dni.

Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Dokumentacja projektowa – Projekt remontu,  powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projekt remontu zostanie poddany analizie przez Zamawiającego.

Zamawiający wyda opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

Zawartość projektów technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie projektu remontu i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wytycznych realizacyjnych dla opisanego zadania inwestycyjnego oraz zaktualizowanego  przedmiaru i kosztorysu ofertowego.

Projekty remontu powinny zostać opracowane dla wszystkich branż.

Projekty remontu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
oraz przedmiary i  kosztorysy zostaną poddane analizie przez Komisję odbioru powołaną przy ZDMiKP w Bydgoszczy. Komisja wyda opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

Forma opracowania

Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku USB.

Należy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej:

Informacje BIOZ – 2 egzemplarzy,

Projekty remontu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 
3 egzemplarze,

Przedmiary robót, kosztorysy– 2 egz.

Część roboty budowlane – wymagania Zamawiającego

W zakres robót budowlanych wchodzą następujące elementy składowe:

zorganizowaniu placu budowy

wykonaniu remontu obiektu (branża ogólnobudowlana, instalacja elektryczna, instancja wod-kan i c.o., instalacja  klimatyzacji,  instalacja przeciwpożarowa, instalacja alarmowa, instalacji kontroli dostępu  i monitoringu oraz instalacja teletechniczna)

w razie konieczności otworzenie zniszczonego terenu,

sporządzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, 
w tym dokumentacji  powykonawczej.

Charakterystyczne parametry określające rodzaj materiałów, min :

- Kamery

- - Kamera IP kopułowa

- - Rozdzielczość min. 4 Mpx (2560x1440)

- - Przetwornik min. 1/3” CMOS

- - Obiektyw stałoogniskowy 2.8–3.6 mm

- - Oświetlacz IR min. 30 m

- - Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264

- - Funkcje inteligentnej analizy obrazu (AI): detekcja człowieka/pojazdu, przekroczenie linii, intruz w strefie

- - WDR min. 120 dB

- - Obudowa min. IP67, IK10

- - Zasilanie PoE (802.3af)

- - Obsługa ONVIF (profil S/G/T)

- Kamery muszą być w pełni kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu opartym o rozwiązania BCS.

- Rejestrator  kamery

- - Obsługa min. 16 kamer IP

- - Przepustowość min. 160 Mb/s

- - Obsługa AI

- - Wyjścia HDMI 4K i VGA

- - Obsługa min. 2 dysków SATA

- - Zdalny dostęp (aplikacja mobilna i przeglądarka)

- Kontrola dostępu

- - Obsługa min. 3 przejść

- - Komunikacja Ethernet

- - Obsługa czytników EM 125 kHz

- - Obsługa Wiegand/RS485

- - Pamięć zdarzeń min. 100 000

- System KD musi być w pełni kompatybilny z istniejącym systemem kontroli dostępu Roger RACS 5.

- Kontrola dostępu - Czytnik zbliżeniowy

- - Standard EM 125 kHz

- - Sygnalizacja LED i buzzer

- Kontrola dostępu – Elektrozaczep

- - Zasilanie 12V DC

- - Tryb NO/NC

- Przewody instalacyjne do gniazd komputerowych

- - Kabel UTP kat. 6 (drut)

- - Keystony RJ45 kat. 6

- - Zgodność z ISO/IEC 11801

- Szafa

- - 19”, 18U

- - Wymiary 600x600 mm

- - Drzwi szklane

- - Wentylator

- Switch

- - Min. 24 porty Gigabit Ethernet

- - Min. 4 porty SFP/SFP+

- - Obsługa VLAN, QoS, STP

- - Zarządzanie przez WWW

- Drzwi stalowe płaszczowe wewnętrze 1-skrzydłowe pełne o odporności ogniowej EI60 z ościeżnicą narożną metalową, wymiar w świetle 1000x2000mm do kotłowni

- Drzwi stalowe antywłamaniowe klasy  C foliowane do piwnicy

- Farba biała antyrefleksowa

- Farba szara ceramiczna

- Grzejniki kompaktowe C22

- Listwy przyścienne czarne wysoki

- Oprawy LED 60x60 w czarne ramce

- Panele winylowe w kolorze szarym , wodoodporne klasy odporności na ścieranie min. 33

- Płytki ceramiczne 60x60, mrozoodporne, klasa ścieralności  min. 4  , odporność na zaplamienie min klasa 5, twardość min 7

- Klimatyzator typu split :

- w pomieszczeniu nr 1 o mocy chłodniczej 2,5kW, jednostka zewnętrzna montowana na dachu budynku, instalacja elektryczna i chłodnicza wewnątrz pomieszczenia prowadzona podtynkowo

- w pomieszczeniu nr 2 o mocy chłodniczej 2,5kW, jednostka zewnętrzna montowana na dachu budynku, instalacja elektryczna i chłodnicza wewnątrz pomieszczenia prowadzona podtynkowo

- w pomieszczeniu nr 3 o mocy chłodniczej 2,5kW, jednostka zewnętrzna montowana na dachu budynku, instalacja elektryczna i chłodnicza wewnątrz pomieszczenia prowadzona podtynkowo

- w pomieszczeniu nr 4 o mocy chłodniczej 3,5kW, jednostka zewnętrzna montowana na dachu budynku lub na ścianie zewnętrznej nad dachem pomieszczenia podstacji , instalacja elektryczna i chłodnicza wewnątrz pomieszczenia prowadzona podtynkowo

- w pomieszczeniu nr 12 o mocy chłodniczej 3,5kW, klimatyzator przeznaczony do pracy ciągłej w chłodzeniu (w serwerowni), jednostka zewnętrzna montowana na posadzce przed budynkiem, instalacja elektryczna i chłodnicza wewnątrz pomieszczenia prowadzona natynkowo,

- system przeciwpożarowy

- Czujka przeciwpożarowa DOR40  z gniazdem G40

- Wskaźnik zadziałania WZ31

- Sygnalizator  akustyczny i optyczny

Wnioski i zalecenia wykonawcze

- Stosowane materiały powinny posiadać certyfikaty i odpowiadać obowiązującym normom.

- Prace należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami zleceniodawcy.

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od opisu technicznego należy skonsultować z zleceniodawcą.

- Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy powinny być wyjaśnione przed złożeniem oferty.

#### 1.2.5.Wytyczne prowadzenia robót

- Uciążliwe prace budowlane, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 — 22:00.

- Materiały pylące transportować samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę ograniczającą pylenie transportowanego materiału,

- Podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii sprzętu.

- W razie konieczności plac budowy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

- Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi magazynować w szczelnych pojemnikach i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

- Odpady magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach lub pomieszczeniach i przekazywać podmiotom do tego uprawnionym.

- Tymczasowe miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów oraz maszyn zorganizować na terenie utwardzonym i posiadającym szczelną nawierzchnię, poza terenami chronionymi akustycznie, z dala od cieków 
i zbiorników wodnych oraz poza użytkami leśnymi,

- Ścieki bytowe w fazie realizacji gromadzić w szczelnych zbiornikach, które będą opróżniane przez uprawnione podmioty.

- Drzewa i krzewy pozostające w zasięgu prac i niepodlegające wycince, zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, t. j.:

- możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew,

- fizycznym uszkodzeniem krzewów poprzez wygrodzenie obszaru występowania krzewów,

- przesuszeniem bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów,

- mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej poprzez prowadzenie prac 
w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.

Odbiór robót

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

Odbiór dokumentacji projektowej,

Odbiór robót budowlanych.

Odbiór dokumentacji projektowej

Zasady ogólne i szczegóły odbiorów dokumentacji projektowej i jej etapów zostaną określone w Umowie.

Odbiór robót budowlanych

Odbiór robót budowlanych:

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiór końcowy robót budowlanych,

odbiór ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:

użyte materiały i wyroby w odniesieniu do dokumentacji projektowej i PFU,

jakość wykonania i dokładność robót.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, PFU i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót budowlanych robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty 
do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i PFU.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, PFU i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy najpóźniej po 3 dniach od podpisania umowy.

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić 
z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych 
w obrębie istniejącego drzewostanu stosować się również do wytycznych projektowych. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty 
do czasu odbioru końcowego.

Materiały

Wszystkie nowe materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania nowych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba 
i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, PFU i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, PFU 
i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami PFU, opracowanymi przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w  PFU, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakości robót

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami PFU. Minimalne wymagania, 
co do zakresu i częstotliwości badań określone są w PFU , normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:

rozwiązania projektu remontu i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych 
w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,

stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 
ich parametrów z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:

projekty remontu wszystkich branż,

plan BIOZ, harmonogram robót, Programy Zapewnienia Jakości,

protokoły przekazania terenu budowy,

oferta wykonawcy

kosztorys ofertowy pod ofertę Wykonawcy

protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych 
i finansowych budowy,

dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

protokoły odbiorów robót i ich etapów.

dokumentacja powykonawcza

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru ,Wykonawca podpisuje                       z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Dokumenty do odbioru końcowego

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,

protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych jeżeli takie były,

wyniki pomiarów kontrolnych

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z   PFU,

rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości 
i wartości ogółem netto według wskazań Zamawiającego,

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym 
z nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. Całość operatu należy przekazać  Zamawiającemu na dwóch  nośnikach USB .

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 
14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, 
gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.

Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 
i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) 
jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 
Są to między innymi koszty:

organizacji ruchu na czas robót,

zabezpieczenia miejsca robót,

przygotowania terenu i zaplecza,

tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,

usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,

doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek 
od towarów i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik Umowy.

Kary za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia określono w Umowie.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Prawo do dysponowania nieruchomością

Wszystkie działki przeznaczone pod budowę są działkami miejskimi.

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Rozwiązania budowlane przyjęte w opracowanym projekcie remontu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzą inżynierską. Wykonawca zobowiązany jest wykonując zamówienie do przestrzegania minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej określonych w art.6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. – o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny 
być zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, normami, standardami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Projekt należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy i wiedzę inżynierską.

Inne niezbędne informacje do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt remontu), a wymagania określone w niej  są obowiązujące dla Wykonawcy.

Dokumentacja remontu zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia 
i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w  PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, 
w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub PFU i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega 
do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Roboty w ramach udzielnie zamówienia na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.

- Zamawiający może powtórzyć podobny zakres usług i robót budowalnych polegających na wykonaniu podobnego remontu budowalnego na innych budynkach/obiektach należących do ZDMIKP w Bydgoszczy.

- Szacunkowy zakres przyszłych  prac remontowych określony został w załączniku nr 3 - Przedmiar  planowanych robót w ramach udzielenia zamówienia na podstawie  art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.