| EGZEMPLARZ NR | PROJEKT BUDOWLANY |  |
| --- | --- | --- |
| INWESTYCJA | KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W CHECHLE PRZY UL. SZKOLNEJ 1, 44-172 CHECHŁO |  |
| INWESTOR | GMINA RUDZINIEC ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec |  |
| NAZWA OBIEKTU | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W CHECHLE |  |
| ADRES I NR DZIAŁKI | ul. Szkolna 1 44-172 Chechło nr działki: 10/15, obręb Chechło Identyfikator działki: 240505_2.0003.AR5.10/15 |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | SMART BUILD Ewa Lampert ul. Wiejska 49 A, 44-300 Wodzisław Śląski |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Adam Jurko uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 19/SLOKK/2018 |  |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA |  |
| DATA OPRACOWANIA | SIERPIEŃ 2025 R. |  |

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

__________________________________________________________________________________

Strona tytułowa………………………………………………………………………………………………………………………………….1

Spis zawartości projektu……………………………………………………………………………………………………………………..2

DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE

Uprawnienia budowlane i zaświadczenie o przynależności do izby……………………………………………………..5

Oświadczenie……………………………………………………………………………………………………………………………………..7

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA	9

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	9

2.1. Lokalizacja……………………………………………………………………………………………………………………………………9

2.2. Przeznaczenie	9

2.3. Charakterystyczne parametry budynku	10

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	10

4. INWESTOR	10

5. UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI	10

6. INF. DOTYCZĄCA LOKALIZOWANIA NOWYCH OBIEKTÓW LUB ROZBUDOWY ISTNIEJĄCYCH	10

6.1. Bilans terenu	10

6.2. Obsługa obiektu w zakresie infrastruktury technicznej	11

6.3. Elementy małej architektury	11

6.4. Ogrodzenie, bramy wjazdowe	11

6.5. Wymagania dotyczące wartościowej zieleni	11

6.6. Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenie objętych zagrożeniem powodzią i obsuwaniem się mas ziemnych	11

7. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW	11

8. DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW	11

9. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH	12

10. WPŁYWY EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	12

11. UZGADNIANIE PROJEKTU POD WZGLĘDEM OCHRONY P. POŻ.	12

12. DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12

13. DOSTĘP DO DROGI	12

14. UKSZTAŁTOWANIE TERENU	12

15. GOSPODARKA ODPADAMI	12

16. ODPROWADZANIE WÓD DESZCZOWYCH I ROZTOPOWYCH	12

17. ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	13

18. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO

1. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA	15

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE	15

2.1. ŚCIANY……………………………………………………………………………………………………………………………………….15

2.2. STOLARKA…	15

2.3. DACH………..	15

2.4. PODŁOGI I POSADZKI	15

2.5. OBRÓBKI…..	15

2.6. INSTALACJE.	15

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

1. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU	16

OPIS TERMOMODERNIZACJI

1. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT UJĘTYCH W PROJEKCIE	30

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-MATERIAŁOWE	31

2.1. Dach……………………………….	31

2.2. Kominy……..	32

2.3. Obróbki blacharskie	33

2.4. Wykończenie wewnętrzne	33

2.5. Ściany zewnętrzne fundamentowe	33

2.6. Ściany zewnętrzne nadziemne	33

2.7. Okna i parapety	34

2.8. Drzwi zewnętrzne	35

2.9. Zsyp………….	35

2.10. Opaska wokół budynku	35

2.11. Otoczenie budynku	35

3. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE	35

3.1. Instalacja wodociągowa	35

3.2. Instalacja kanalizacji deszczowej	36

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej	36

3.4. Instalacja elektryczna	36

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA…………………………………………………38

OCENA TECHNICZNA STANU ELEWACJI I DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI…………………………………………………………………………………….46

OPINIA GEOTECHNICZNA………………………………………………………………………………………………………………….56

OPINIA ORNITOLOGICZNA I CHIROPTEROLOGICZNA…………………………………………………………………………73

WYPIS I WYRYS Z MPZP…………………………………………………………………………………………………………………….85

SPIS RYSUNKÓW

PZT Projekt zagospodarowania terenu 							skala	1:500………………….………….111

A-1 Rzut piwnic- inwentaryzacja									skala	1:100..……………………………112

A-2 Rzut parteru- inwentaryzacja 								skala	1:100..……………………………113

A-3 Rzut piętra- inwentaryzacja 									skala	1:100..……………………………114

A-4 Rzut dachu- inwentaryzacja 									skala	1:100..……………………………115

A-5 Przekrój A-A- inwentaryzacja 								skala	1:100..……………………………116

A-6 Przekrój B-B- inwentaryzacja 								skala	1:100..……………………………117

A-7 Elewacja północna- inwentaryzacja 							skala	1:100..……………………………118

A-8 Elewacja zachodnia – inwentaryzacja 						skala	1:100..……………………………119

A-9 Elewacja południowa- inwentaryzacja 						skala	1:100..……………………………120

A-10 Elewacja wschodnia- inwentaryzacja 						skala	1:100..……………………………121

A-11 Rzut piwnic- projekt 										skala	1:100..……………………………122

A-12 Rzut parteru- projekt 										skala	1:100..……………………………123

A-13 Rzut piętra- projekt 										skala	1:100..……………………………124

A-14 Rzut dachu- projekt 										skala	1:100..……………………………125

A-15 Przekrój A-A- projekt 										skala	1:100..……………………………126

A-16 Przekrój B-B- projekt 										skala	1:100..……………………………127

A-17 Elewacja północna- projekt 								skala	1:100..……………………………128

A-18 Elewacja zachodnia – projekt 								skala	1:100..……………………………129

A-19 Elewacja południowa- projekt 								skala	1:100..……………………………130

A-20 Elewacja wschodnia- projekt 								skala	1:100..……………………………131

A-21 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej- projekt 			skala	1:100..……………………………132

OŚWIADCZENIA

Dotyczy dokumentacji p.n.:

| PROJEKT BUDOWLANY |  |
| --- | --- |
| INWESTYCJA | KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W CHECHLE PRZY UL. SZKOLNEJ 1, 44-172 CHECHŁO |
| INWESTOR | GMINA RUDZINIEC ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec |
| NAZWA OBIEKTU | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W CHECHLE |
| ADRES I NR DZIAŁKI | ul. Szkolna 1 44-172 Chechło nr działki: 10/15 Chechło Identyfikator działki: 240505_2.0003.AR5.10/15 |
| Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |
| Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 2a ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.), do sporządzenia projektu objętego niniejszym opracowaniem nie ma konieczności wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, a także ich zgłoszenia. |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Adam Jurko uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 19/SLOKK/2018 |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA |
| DATA OPRACOWANIA | SIERPIEŃ 2025 R. |

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI |  |
| --- | --- |
| INWESTYCJA | KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W CHECHLE PRZY UL. SZKOLNEJ 1, 44-172 CHECHŁO |
| INWESTOR | GMINA RUDZINIEC ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec |
| NAZWA OBIEKTU | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W CHECHLE |
| ADRES I NR DZIAŁKI | ul. Szkolna 1 44-172 Chechło nr działki: 10/15, obręb Chechło Identyfikator działki: 240505_2.0003.AR5.10/15 |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | SMART BUILD Ewa Lampert |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Adam Jurko uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 19/SLOKK/2018 |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA |
| DATA OPRACOWANIA | SIERPIEŃ 2025 R. |

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy opis techniczny sporządzony został na podstawie:

- Umowy zawartej z Inwestorem- Gminą Rudziniec

- Zleceń  i  uzgodnień  z  Inwestorem i Użytkownikiem

- Wizji lokalnej na obiekcie

- Wypisu i wyrysu z MPZP

- Obowiązujących  przepisów  i  normatywów:

  - Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z dnia 7 lipca 2020r. z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2020r. poz. 293, z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. 1960 r. Nr 30 poz. 168 ze zm.)

  - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 ze zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019r. poz.1065, z późn. zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126. z późniejszymi zmianami)

- Instrukcji ITB nr 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja  budynku publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle  znajdującego się na terenie Gminy Rudziniec.

## LOKALIZACJA

ul. Szkolna 1

44-172 Chechło

nr działki: 10/15, obręb Chechło

Identyfikator działki: 240505_2.0003.AR5.10/15

## PRZEZNACZENIE

Termomodernizowany istniejący budynek jest siedzibą Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle.

## CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

| Powierzchnia zabudowy 499,88 m2 Powierzchnia całkowita 1178,34 m2 |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa 996,35 m2 |  |
| Piwnica 137,53 m2 Parter 424,51 m2 Piętro 434,31 m2 Kubatura 4 064,23 m3 |  |
| Wysokość budynku 9,62 m |  |
| Długość i szerokość 36,62 m x 15,53 m Liczba kondygnacji 3 Kategoria obiektu IX Liczba lokali użytkowych 1 |

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle znajdującej się  w Gminie Rudziniec w celu uzyskania oszczędności poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a przez to  zaoszczędzenie środków finansowych. Zakres obejmuje ocieplenie ścian i dachu budynku oraz wymianę okien wykonanych z pustaków szklanych  na okna PCV oraz wymianę drzwi zewnętrznych.

# INWESTOR

Gmina Rudziniec

ul. Gliwicka 26

44-160 Rudziniec

# UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI

Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem:

- Teren, na którym planowana jest realizacja inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

# INFORMACJA DOTYCZĄCA LOKALIZOWANIA NOWYCH OBIEKTÓW LUB ROZBUDOWY ISTNIEJĄCYCH

Na rzeczonej działce nie przewiduje się lokalizowania nowych obiektów lub rozbudowy istniejących. Projektowane są  zmiany dotyczą polepszenia parametrów technicznych budynku objętego termomodernizacją, a w szczególności zmniejszeniu strat ciepła.

## BILANS TERENU

Zmiany w zakresie bilansu terenu.

- całkowita powierzchnia terenu- 7 595,04  m2

- powierzchnia zabudowy istniejąca- 498,07 m2

- powierzchnia zabudowy projektowana- 514,59 m2- powiększona o 16,52  m2

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego- 4720,54 m2

- powierzchnia nawierzchni utwardzonych istniejących- 2377,49 m2

- powierzchnia nawierzchni utwardzonych projektowanych- 2360,97 m2- pomniejszona o 16,52  m2

## OBSŁUGA OBIEKTU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Nie przewiduje się zmian w zakresie zewnętrznej infrastruktury technicznej.

## ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Nie projektuje się zmian i zabudowy nowych elementów.

## OGRODZENIE, BRAMY WJAZDOWE

Bez zmian.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARTOŚCIOWEJ ZIELENI

Nie projektuje się zmian w zakresie wartościowej zieleni.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE OBJĘTYCH ZAGROŻENIEM POWODZIĄ I OBSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH

Projektowana inwestycja nie jest zagrożona powodzią i osuwaniem się mas ziemnych.

# INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW

Teren, na którym zlokalizowany jest budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

# DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Charakter budynku, jego wielkość i sposób użytkowania, a także sposób posadowienia nie wpłyną negatywnie na powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne, a także na istniejący drzewostan oraz nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników obiektu.

Nie przewiduje się żadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniami wynikającymi z normalnego użytkowania budynku.

Odpady stałe i  ścieki bytowo gospodarcze będą odprowadzone na dotychczasowych warunkach.

Dla założonego programu użytkowego, nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania (w tym jonizującego), jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, obszar oddziaływania zamyka się w granicach własności Inwestora.

# OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Przedmiotowa istniejąca zabudowa nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

# WPŁYWY EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren, na którym planowana jest realizacja inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

# UZGADNIANIE PROJEKTU POD WZGLĘDEM OCHRONY P. POŻ.

Niniejsze opracowanie stanowi jedynie termomodernizację budynku użyteczności publicznej. Nie ingeruje się w rozwiązania konstrukcyjne, funkcję i układ wewnętrzny pomieszczeń. Wobec powyższego niezmienione pozostają warunki ochrony przeciwpożarowej. Zmianę funkcji i układu wewnętrznego pomieszczeń będzie uwzględniało odrębne opracowanie.

Niniejszy projekt nie wymaga uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej.

# DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych- według odrębnego opracowania

# DOSTĘP DO DROGI

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi zbiorczej- ul. Szkolnej, zaś wjazd na działkę odbywa się z drogi lokalnej ul. Parkowej.

# UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Większa część terenu działki jest płaska. Przy wschodniej granicy parceli, która przylega do działki drogowej utworzona została skarpa obsadzona zielenią niską i wysoką. Wykonane zostały na niej także schody umożliwiające pieszym pokonanie różnicy wysokości poziomu terenu działki objętej projektem oraz działki drogowej- ul. Szkolnej.

# GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady stałe i  ścieki bytowo gospodarcze będą odprowadzone na dotychczasowych warunkach.

# ODPROWADZANIE WÓD DESZCZOWYCH I ROZTOPOWYCH

Wszystkie wody deszczowe i roztopowe z dachu będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej, a z terenów utwardzonych będą rozsączane do gruntu. Woda deszczowa i roztopowa nie spowoduje zalewania działek sąsiednich.

# ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Projekt termomodernizacji budynku jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

# OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, obszar oddziaływania zamyka się w granicach własności Inwestora.

| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY |  |
| --- | --- |
| INWESTYCJA | KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W CHECHLE PRZY UL. SZKOLNEJ 1, 44-172 CHECHŁO |
| INWESTOR | GMINA RUDZINIEC ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec |
| NAZWA OBIEKTU | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W CHECHLE |
| ADRES I NR DZIAŁKI | ul. Szkolna 1 44-172 Chechło nr działki: 10/15, obręb Chechło Identyfikator działki: 240505_2.0003.AR5.10/15 |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | SMART BUILD Ewa Lampert |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Adam Jurko uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 19/SLOKK/2018 |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA |
| DATA OPRACOWANIA | SIERPIEŃ 2025 R. |

OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO

# FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA

Istniejący budynek Szkoły Podstawowej przeznaczony do termomodernizacji wzniesiony został w konstrukcji prefabrykowanej wielkopłytowej.

Budynek jest częściowo podpiwniczony i posiada dwie kondygnacje nadziemne.

# DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

## ŚCIANY

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne wykonane z płyt prefabrykowanych.

Ściany wewnętrzne niekonstrukcyjne murowane z cegły pełnej.

## STOLARKA

Okna PCV oraz luksfery. Drzwi wejściowe do budynku są aluminiowe.

## DACH

Dach żelbetowy prefabrykowany. Warstwa spadkowa wykonana z płyt korytkowych ułożonych na ażurowych ściankach ceglanych. Pokrycie – papa termozgrzewalna

## PODŁOGI I POSADZKI

Podłogi wykonane z lastryko, płytek ceramicznych, wykładziny PCV.

## OBRÓBKI

Obróbki kominów, elementów odwodnienia dachu wykonano z blachy stalowej ocynkowanej. Odprowadzenie wód z dachu  odbywa się przez rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane.

## INSTALACJE

Istniejący budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Do ogrzewania pomieszczeń budynku wykorzystuje się  kocioł na eko-groszek.   Na dachu budynku została wykonana instalacja odgromowa. Wentylacja pomieszczeń realizowana jest grawitacyjnie kanałami w istniejących kominach murowanych.

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU

# INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU

Zdjęcie nr 1 – elewacja północna

Zdjęcie nr 2 – elewacja zachodnia

Zdjęcie nr 3 – elewacja południowa

Zdjęcie nr 4 – elewacja wschodnia

Zdjęcie nr 5 – dach (widok od strony wschodniej)

Zdjęcie nr 6 – dach (widok od strony zachodniej)

Zdjęcie nr 7,8 – komin spalinowy

Zdjęcie nr 9,10 – kominy wentylacyjne murowane

Zdjęcie nr 11,12 – kominy wentylacyjne stalowe

Zdjęcie nr 13 – kanał wentylacyjny i attyka na ścianie zachodniej

Zdjęcie nr 14 –attyka na ścianie wschodniej

Zdjęcie nr 15 –attyka na ścianie zachodniej

Zdjęcie nr 16,17,18 – obróbki blacharskie

Zdjęcie nr 19 – rynny

Zdjęcie nr 20 – odspojona papa z bańkami powietrznymi

Zdjęcie nr 21,22,23 – instalacja odgromowa

Zdjęcie nr 24 – kanały napowietrzające w kotłowni

Zdjęcie nr 25,26 –naświetla

Zdjęcie nr 27,28,29 –schody i zsyp

Zdjęcie nr 30 –przedsionek

Zdjęcie nr 31 –zadaszenie nad wejściem południowym

Zdjęcie nr 32 –rura spustowa i czyszczak

Zdjęcie nr 33,34 –luksfery (wymiana na okna)

Zdjęcie nr 35 –drzwi do wymiany

OPIS TERMOMODERNIZACJI

# ZAKRES I RODZAJ ROBÓT UJĘTYCH W PROJEKCIE

W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego obiektu ustalono z Inwestorem następujący zakres prac:

- zabezpieczenie terenu budowy,

- rozebranie kostki brukowej i obrzeży betonowych,

- odsłonięcie ścian fundamentowych przez wykop w odcinkach co 1,5m (w miejscu piwnic odsłonięcie w całości)

- zabezpieczenie wykopu poprzez obudowy systemowe,

- likwidacja naświetli, zamurowanie ścian, montaż nowej wentylacji z kotłowni, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej oraz docieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych styropianem wodoodpornym o    grubości zgodnej z audytem energetycznym oraz aktualnymi przepisami na głębokość min. 1,0 m dla ścian fundamentowych i 3,0 m dla ścian piwnicznych,

- wymiana drzwi zewnętrznych do części kuchennej na drzwi o współczynniku lambda min.  1,3 W/(m2∙K),

- demontaż luksfer oraz montaż nowych okien o współczynniku lambda min. 0,9  W/(m2∙K),

- demontaż podokienników i  montaż nowych (wewnętrzne 2 szt., zewnętrzne wszystkie),

- demontaż rynien i rur spustowych,

- demontaż pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,

- demontaż obróbek blacharskich,

- demontaż  instalacji odgromowej,

- demontaż lamp oświetleniowych i kratek wentylacyjnych,

- przemurowanie kominów,

- podwyższenie attyk poprzez wykonanie wieńca żelbetowego wraz z wykonaniem wieńca na ścianie południowej,

- przedłużenie rur wentylacyjnych wraz z przebudową dwóch rur (odsunięcie od attyk),

- montaż styropapy na dachu budynku wraz z ułożeniem papy termozgrzewalnej,

- renowacja dachów nad wejściami do budynku,

- wykonanie attyk i ocieplenie dachu wiatrołapu styropapą wraz z montażem rynien i rury spustowej, połączeniem odwodnienia z istniejącą kanalizacją deszczową,

- wykonanie 2 budek dla jerzyka od strony północnej na ścianie szczytowej budynku, 1 budki dla kawki na północnej ścianie komina, 1 budki dla wróbla na dowolnym drzewie liściastym wokół budynku,

- mycie elewacji, ocieplenie ścian zewnętrznych przez przyklejenie i kołkowanie styropianu, docieplenie ościeży styropianem, ułożenie siatki z klejem i tynkowanie,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich dachów oraz kominów,

- montaż rynien i rur spustowych,

- przełożenie i przedłużenie istniejących instalacji elektrycznych i oświetleniowych na  budynku,

- montaż lamp oświetleniowych i kratek wentylacyjnych,

- odtworzenie instalacji odgromowej (druty pionowe w rurach odgromowych pod styropianem, poziome w uchwytach odgromowych betonowych),

- wykonanie badania instalacji odgromowej,

- przełożenie istniejących elementów na elewacji w tym m.in.: tablic, punktów instalacji sanitarnych,

- wymiana drabiny i kanału wentylacyjnego na elewacji zachodniej,

- odtworzenie rozebranej kostki i krawężników,

- wykonanie brakującej opaski z kostki brukowej wokół budynku z osadzeniem obrzeży,

- wykonanie nowego zsypu do piwnicy.

# ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-MATERIAŁOWE

Należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów uzyskanych  z rozbiórki z podziałem na:

gruz betonowy i ceglany,

elementy stalowe,

szkło,

tworzywa sztuczne.

## DACH

Przed przystąpieniem do termomodernizacji należy zdemontować instalację odgromową.

Do demontażu przeznaczone są też wszystkie rynny i rury spustowe wraz z obróbką.

Należy podnieść attyki- podmurować na 25 cm, a następnie wykonać wieniec żelbetowy o wysokości 20 cm wzdłuż trzech ścian budynku (wschodnia, południowa i zachodnia) oraz ścianki attykowej znajdującej się w środku dachu. Wieniec należy wykonać jako zbrojony 4 prętami fi 12 oraz strzemionami fi 6 w rozstawie co 20 cm oraz zakotwić w istniejących ścianach poprzez kotwy żywiczne w rozstawie co 25 cm, zamocować płytę OSB oraz wykonać ocieplenie attyk.

Po wykonaniu wyżej wymienionych prac zdemontować istniejącą papę termozgrzewalną, a następnie oczyścić powierzchnię betonową i wykonać warstwę gruntującą w celu poprawienia przyczepności podczas montażu styropapy.  Styropapę 22 cm, współczynnik lambda 0,036 W/(m2∙K) należy przykleić na piance montażowej oraz dodatkowo zakotwić kołkami teleskopowymi zgodnie z wytycznymi producenta.

Od strony okapu dachu wykonać deskę czołową oraz oblachowanie RAL 7035  zgodnie z rysunkiem Szczegół nr 2. Na styropapie należy ułożyć nową papę termozgrzewalną BROOF(t1) w kolorze szarym. oraz wykonać obróbki blacharskie RAL 7004 przy i na attyce, jak również zamontować rynny PCV fi 150 mm i rury spustowe fi 120 mm w kolorze jasnoszarym. Prace należy wykonywać etapami tak, aby uniknąć zalania budynku.

Kominki wentylacyjne służące uwalnianiu pary wodnej gromadzącej się pod hydroizolacją powinny mieć kolor szary (zbliżony do koloru papy nawierzchniowej). Ich umiejscowienie wskazane jest na rysunku projektu dachu.

Ilustracja nr 1 – kominek wentylacyjny

Daszek nad wejściem południowym do budynku szkoły należy odnowić poprzez usunięcie starej farby, zagruntowanie oraz wykonanie warstwy siatki zbrojonej zatopionej w kleju, a następnie pomalowanie farbą akrylową. Należy zdemontować starą papę i ułożyć nową BROOF(t1) w kolorze szarym wraz z wykonaniem obróbek blacharskich w kolorze RAL 7004. Zamontować rynnę fi 100 mm z żygaczem.

Na daszku nad wejściem głównym należy zmienić spadek poprzez montaż styropapy spadkowej grubości min. 23 cm, współczynnik lambda 0,036 W/(m2∙K) tak, aby spadek dachu był od budynku na zewnątrz. Należy zabudować nową rynnę fi 100 mm oraz rurę spustową fi 80 mm i podłączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Daszek nad wejściem głównym do budynku szkoły należy odnowić poprzez usunięcie starej farby, zagruntowanie oraz wykonanie ocieplenia gr. 5 cm i warstwy siatki zbrojonej zatopionej w kleju, a następnie otynkowanie, montaż obróbek blacharskich (wiatrownice, blacha okapowa, blacha maskująca) w kolorze RAL 7004 i ułożenie papy nawierzchniowej BROOF(t1) w kolorze szarym.

## KOMINY

Należy rozebrać górną cześć kominów wentylacyjnych do poziomu dołu otworów bocznych, a następnie wymurować z cegły pełnej dodatkowe  25 cm kominów po czym odtworzyć otwory boczne oraz czapę kominów. Komin spalinowy należy rozebrać w całości do poziomu pokrycia dachowego i wykonać w całości jako murowany z cegły pełnej. Następnie wszystkie nowo wymurowane części  kominów otynkować tynkiem cementowo – wapiennym. Farbę ze starych części  kominów należy zdrapać, a następnie zagruntować stary i nowy tynk po czym wykonać warstwę z siatki zbrojonej w kleju, następnie  pomalować farbą akrylową.

Wszystkie kominy wentylacyjne wykonane z rur okrągłych należy przedłużyć o 25 cm. W miejscach, gdzie rury (3 szt.) zabudowane są blisko attyki należy w grubości styropapy wykonać przedłużenie dwoma kolanami, aby odsunąć kominek od attyk w celu umożliwienia wykonania ich ocieplenia.

Wykonać budkę dla kawki na kominie w miejscu wskazanym w opinii ornitologicznej i na rysunkach elewacji.

## OBRÓBKI BLACHARSKIE

Obróbki blacharskie systemowe lub wykonywane indywidualnie na budowie z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm powlekanej powłoką poliestrową w kolorze ciemnoszarym RAL 7004.

## WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

Należy wymienić dwa parapety wewnętrzne na białe PCV w miejscu demontażu luksferów. Istniejący dolny otwór okienny (dla okna O1) pomniejszyć o 10 cm wykonując podlewkę aby podnieść parapet od poziomu spocznika schodowego. Ciepły montaż parapetu na kształtce z polistyrenu.

## ŚCIANY ZEWNĘTRZNE FUNDAMENTOWE

W celu odkrycia ścian należy rozebrać istniejącą kostkę brukową, kraty nad naświetlami i inne elementy znajdujące się bezpośrednio przy elewacji budynku wraz z krawężnikami na szerokość 1,00 m od ściany. Odkrywanie ścian wykonywać etapowo co 1,5 m. Po odkopaniu i oczyszczeniu istniejących ścian do głębokości posadowienia należy wykonać rapówkę, a następnie dwie warstwy izolacji z masy asfaltowo- kauczukowej bezrozpuszczalnikowej. Następnie wykonać izolację termiczną z nienasiąkliwych płyt styropianowych fundamentowych gr. 15 cm λ=0,031 (W/m·K). Przed zasypaniem wykopu zamontować folię kubełkową zamocowaną do ściany poprzez listwę cokołową.  Wykonać hydroizolację min. 30,0 cm ponad poziomem terenu. Ponad terenem do poziomu -0,17 należy wykonać cokół wykończony tynkiem w kolorze ciemnoszarym RAL 7004. Ocieplenie należy wykonać zgodnie z rys. „Szczegół nr 1- ocieplenie fundamentów”.

Naświetla piwnicy przed ocieplaniem zamurować. W każdym pomieszczeniu piwnicy zamontować oprawy oświetleniowe posiadające baterię do podtrzymania ich pracy. Studzienki okienne do likwidacji.

W kotłowni należy wymienić istniejące 2 szt. rur PCV fi 160 na kanał wentylacyjny typu zet o przekroju 400 cm2 (lub dwa kanały po 200 cm2) z czerpnią zamontowaną w styropianie na elewacji.

Po zasypaniu wykopów należy odtworzyć zdemontowaną kostkę brukową wraz z krawężnikami. Wokół pozostałej części budynku należy dorobić opaskę z kostki brukowej gr. 6 cm kształtem pasującą do istniejącej.

## ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NADZIEMNE

Przed przystąpieniem do prac należy bardzo dokładnie umyć ściany stosując środki na bazie detergentów oraz zdjąć zamontowane na niej: instalację odgromową na wszystkich ścianach budynku, alarm, oprawy oświetleniowe. Wszystkie luźne fragmenty elewacji należy skuć, a następnie uzupełnić ubytki.

Przed układaniem nowych warstw termoizolacji powierzchnia ścian powinna być czysta, wolna od wszelkich zabrudzeń, gruzu i pyłu.

W związku z różnicami grubości ścian należy wyrównać płaszczyznę ścian poprzez przyklejenie styropianu grubości 2,0 cm w miejscach, gdzie nie został wykonany tynk ozdobny lub pocienić styropian gr. 17,0 cm w miejscach istniejącego tynku tak, aby min. grubość ocieplenia wynosiła 15,0 cm.

Na większości powierzchni elewacji ściany ocieplone styropianem fasadowym gr. 17,0 cm (gr. min. 15,0 cm- w miejscach istniejących tynków ozdobnych). Styropianowe płyty izolacyjne o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż λ=0,031 (W/m·K). Ocieplenie wykonane w systemie ETICS. Styropian należy przykleić i zamocować kołkami z trzpieniem metalowym w rozstawie wg zaleceń producenta, nie mniej niż 4 szt./m2 z zagęszczeniem min. 6 szt./m2 w narożnikach.

Na styku styropianu fundamentowego i fasadowego wykonać bonie.

Wykonać siatkę z klejem na całości ocieplenia. Dodatkowo wykonać zbrojenie siatką do wysokości 3,00 m w celu ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Warstwę wykończeniową stanowi tynk silikonowy w kolorze szarym RAL 7035 i ciemnoszarym RAL 7004 (układ barw przedstawiony na rysunkach elewacji).

Należy wykonać nową instalację odgromową wg projektu technicznego instalacji odgromowej. Druty pionowe należy zabudować w rurach odgromowych pod styropianem. Zabudować skrzynki ze złączem kontrolnym na połączeniach drutu z bednarką. Po montażu instalacji odgromowej koniecznym jest wykonanie badań i sporządzenie dokumentacji potwierdzającej jej skuteczność.

Należy wykonać dwie budki dla jerzyków w miejscach wskazanych przez ornitologa i na rysunkach elewacji.

Ilustracja nr 2 – budki dla jerzyków

Połowę otworów wentylujących przestrzeń pod dachem zamurować, w reszcie zamontować kratki zabezpieczające- 5 szt..

Przed ocieplaniem przedłużyć kable elektryczne, a po wykonaniu prac zamontować istniejące oprawy oświetleniowe na budynku i alarm.

Należy przełożyć istniejące elementy na elewacji w tym m.in.: tablice, punkty instalacji sanitarnych oraz wymienić kratki wentylacyjne, piony wentylacyjne na ścianie zachodniej na izolowane, nierdzewne oraz drabinę stalową ocynkowaną lub aluminiową z koszem zabezpieczającym i przejściem attykowym.

## OKNA I PARAPETY

Przed przystąpieniem do termomodernizacji należy wymontować istniejące luksfery oraz w ich miejsce wstawić okna PCV o współczynniku lambda min. 0,9 W/(m2∙K) (parametry okien na rysunku Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej) oraz dwa parapety wewnętrzne PCV. Należy również zdemontować wszystkie parapety zewnętrzne i zamontować  nowe wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej RAL 7035. We wnęce okiennej okna O1 od strony zewnętrznej zamontować balustradę zabezpieczającą przed upadkiem z okna ze stali nierdzewnej o wymiarach 1,07 x 2,70 m. Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady- 0,12 m.

Odrębne opracowanie zakłada wymianę dwóch okien o wymiarach 2,16 x 2,54 m każde- w pomieszczeniu sali gimnastycznej oraz sali komputerowej na drzwi ewakuacyjne o wymiarach w świetle min. 2,00 x 1,20 m – co należy ująć w pracach termomodernizacyjnych.

Po wymianie okien i parapetów należy wykonać obróbkę wewnątrz i na zewnątrz budynku, uzupełnić ubytki tynku powstałe wskutek montażu stolarki, odtworzyć powłokę malarską.

## DRZWI ZEWNĘTRZNE

Należy wymienić drzwi zewnętrzne do kuchni na stalowe o współczynniku lambda min. 1,3 W/(m2∙K) RAL 7035 (parametry drzwi na rysunku Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej).

Po wymianie drzwi należy wykonać obróbkę wewnątrz i na zewnątrz budynku, uzupełnić ubytki tynku powstałe wskutek montażu stolarki, odtworzyć powłokę malarską.

## ZSYP

Zsyp na węgiel o wymiarach 3,05 x 1,75 m należy rozebrać. Zsyp do skucia do poziomu gruntu i odtworzenia z betonu wodoszczelnego, zbrojonego, zakotwionego w ścianach zsypu, które nie zostały skute. Spadek betonu wykonany od budynku na zewnątrz. Wykonać zbrojony okap szerokości 20 cm i grubości 20 cm z kapinosem. Wykonać podparcie dla klapy zsypu z betonu zbrojonego na szerokość 31 cm wzdłuż fragmentu ściany. Nowa klapa systemowa o wymiarach 2,25 x 1,25 m z uszczelką zabezpieczającą otwór przed wodą opadową wykonana ze spadkiem od budynku.

## OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

Wokół budynku znajduje się opaska wykonana z nawierzchni utwardzonych różnego rodzaju. W miejscu, gdzie występuje kruszywo łamane należy wykonać opaskę z kostki brukowej (kształt i kolor zbliżony do istniejącej).

## OTOCZENIE BUDYNKU

Na dowolnym drzewie liściastym wokół budynku na wysokości min. 3 metrów otworem wlotowym w kierunku północnym zawiesić 1 budkę dla wróbla.

# INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

## INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bez zmian.

## INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projekt przewiduje podłączenie dachu nad wejściem głównym do kanalizacji deszczowej przez rynnę fi 100 mm, rurę spustową fi 80 mm oraz czyszczak, które zostanie podłączone do istniejącej studni deszczowej znajdującej się w zieleni przy wejściu głównym.

## INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przyłącze kanalizacji sanitarnej bez zmian.

## INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bez zmian.

| ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |
| --- | --- |
| INWESTYCJA | KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W CHECHLE PRZY UL. SZKOLNEJ 1, 44-172 CHECHŁO |
| INWESTOR | GMINA RUDZINIEC ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec |
| NAZWA OBIEKTU | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W CHECHLE |
| ADRES I NR DZIAŁKI | ul. Szkolna 1 44-172 Chechło nr działki: 10/15, obręb Chechło Identyfikator działki: 240505_2.0003.AR5.10/15 |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | SMART BUILD Ewa Lampert |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Adam Jurko uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 19/SLOKK/2018 |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA |
| DATA OPRACOWANIA | SIERPIEŃ 2025 R. |

| INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |  |
| --- | --- |
| INWESTYCJA | KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W CHECHLE PRZY UL. SZKOLNEJ 1, 44-172 CHECHŁO |
| INWESTOR | GMINA RUDZINIEC ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec |
| NAZWA OBIEKTU | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W CHECHLE |
| ADRES I NR DZIAŁKI | ul. Szkolna 1 44-172 Chechło nr działki: 10/15, obręb Chechło Identyfikator działki: 240505_2.0003.AR5.10/15 |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | SMART BUILD Ewa Lampert ul. Wiejska 49 A, 44-300 Wodzisław Śląski |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Adam Jurko uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 19/SLOKK/2018 |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA |
| DATA OPRACOWANIA | SIERPIEŃ 2025 R. |

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2013r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu BIOZ przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych.

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

# ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT:

Zakres robót:

- zabezpieczenie terenu budowy,

- rozebranie kostki brukowej i obrzeży betonowych,

- odsłonięcie ścian fundamentowych przez wykop w odcinkach co 1,5m (w miejscu piwnic odsłonięcie w całości)

- zabezpieczenie wykopu poprzez obudowy systemowe,

- likwidacja naświetli, zamurowanie ścian, montaż nowej wentylacji z kotłowni, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej oraz docieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych styropianem wodoodpornym o    grubości zgodnej z audytem energetycznym oraz aktualnymi przepisami na głębokość min. 1,0 m dla ścian fundamentowych i 2,4m dla ścian piwnicznych,

- wymiana drzwi zewnętrznych do części kuchennej na drzwi o współczynniku lambda min.  1,3 W/(m2∙K),

- demontaż luksfer oraz montaż nowych okien o współczynniku lambda min. 0,9  W/(m2∙K),

- demontaż podokienników i  montaż nowych (wewnętrzne 2 szt., zewnętrzne wszystkie),

- demontaż rynien i rur spustowych,

- demontaż pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,

- demontaż obróbek blacharskich,

- demontaż  instalacji odgromowej,

- demontaż lamp oświetleniowych i kratek wentylacyjnych,

- przemurowanie kominów,

- podwyższenie attyk poprzez wykonanie wieńca żelbetowego wraz z wykonaniem wieńca na ścianie południowej,

- przedłużenie rur wentylacyjnych wraz z przebudową dwóch rur (odsunięcie od attyk),

- montaż styropapy na dachu budynku wraz z ułożeniem papy termozgrzewalnej,

- renowacja dachów nad wejściami do budynku,

- wykonanie attyk i ocieplenie dachu wiatrołapu styropapą wraz z montażem rynien i rury spustowej, połączeniem odwodnienia z istniejącą kanalizacją deszczową,

- wykonanie 2 budek dla jerzyka od strony północnej na ścianie szczytowej budynku, 1 budki dla kawki na północnej ścianie komina, 1 budki dla wróbla na dowolnym drzewie liściastym wokół budynku,

- mycie elewacji, ocieplenie ścian zewnętrznych przez przyklejenie i kołkowanie styropianu, docieplenie ościeży styropianem, ułożenie siatki z klejem i tynkowanie,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich dachów oraz kominów,

- montaż rynien i rur spustowych,

- przełożenie i przedłużenie istniejących instalacji elektrycznych i oświetleniowych na  budynku,

- montaż lamp oświetleniowych i kratek wentylacyjnych,

- odtworzenie instalacji odgromowej (druty pionowe w rurach odgromowych pod styropianem, poziome w uchwytach odgromowych betonowych),

- wykonanie badania instalacji odgromowej,

- przełożenie istniejących elementów na elewacji w tym m.in.: tablic, punktów instalacji sanitarnych.

- wymiana drabiny i kanału wentylacyjnego na elewacji zachodniej,

- odtworzenie rozebranej kostki i krawężników,

- wykonanie brakującej opaski z kostki brukowej wokół budynku z osadzeniem obrzeży,

- wykonanie nowego zsypu do piwnicy.

# WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

- Na działce znajduje się budynek szkoły objęty opracowaniem.

# WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać wszystkie prace prowadzone przy budynku.

Dla zminimalizowania zagrożeń należy przede wszystkim:

Ogrodzić teren i wyznaczyć drogi, wyjścia i przejścia,

Wyznaczyć strefy niebezpieczne,

Urządzić składowiska materiałów i wyrobów budowlanych,

Zabezpieczyć głębokie wykopy

Urządzić lub wyznaczyć pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracowników.

# WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA:

Przewiduje się, że w trakcie budowy prowadzone będą następujące prace zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych:

Prace na wysokości,

Prace w wykopach.

Podczas realizacji robót budowlanych istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związanych z:

Transportem, rozładunkiem i składowaniem materiałów,

Koniecznością montażu, demontażu i konserwacji rusztowań, robotami wymagającymi asekuracji, prowadzonymi na wysokości podczas ocieplania budynku,

Pracami wykończeniowymi (robotami prowadzonymi na wysokości, w tym robotami prowadzonymi na dachu i na rusztowaniach, obecnością instalacji energii elektrycznej),

Pracami ziemnymi (głębokie wykopy).

Rygorystyczne przestrzeganie zasad BHP przy prowadzeniu robót zmniejsza skalę zagrożeń dla pracujących tam ludzi.

# WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI  ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Każdy pracownik powinien:

- posiadać umiejętności do wykonywania robót budowlanych oraz dostateczną znajomość wymagań w dziedzinie BHP określonych w przepisach prawa,

- odbyć szkolenie wstępne. Szkolenie wstępne powinno składać się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny powinien przeprowadzać inspektor BHP, a instruktaż stanowiskowy kierownik budowy, bądź z jego upoważnienia brygadzista. Dokument o odbyciu szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP powinien znajdować się w aktach osobowych pracownika.

- być przeszkolony okresowo. Pracownik obsługujący maszynę lub urządzenie transportu bliskiego może je eksploatować po przyjęciu do wiadomości informacji o bezpiecznym ich użytkowaniu.

Rodzaje prac, przed rozpoczęciem których należy przeprowadzić szkolenie:

Obsługa urządzeń transportu bliskiego,

Prace wymagające asekuracji,

Prace transportowe przy transporcie elementów ciężkich,

Prace transportowe w transporcie zbiorowym,

Prace przy użyciu dźwigu,

Prace psychofizyczne,

Prace wykonywane na wysokości,

Prace wykonywane w wykopach.

# WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM   Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ:

Wszystkie prace budowlane muszą być wykonywane z wykorzystaniem wszelkich możliwych zabezpieczeń przewidzianych prawem.

Narzędzia i sprzęt używany do wykonywania robót powinny być bezpieczne w zakresie obsługi i zabezpieczone przed porażeniem prądem.

W pobliżu miejsca wykonywania robót należy zgromadzić niezbędny w świetle przepisów p.poż. podręczny sprzęt i ewentualnie gaśnice.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia i zdrowia należy natychmiast przerwać wykonywane roboty i bezzwłocznie powiadomić kierownika robót. Teren objęty zagrożeniem należy zabezpieczyć tablicami informacyjnymi o występującym zagrożeniu.

Teren budowy, składowanie materiałów, drogi, dojścia i dojazdy

- Teren budowy lub wykonywania robót ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście na teren osobom nieupoważnionym.

- Usytuować w widocznym miejscu tablice informujące o robotach budowlanych i zakazie wejścia na teren budowy.

- Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób uniemożliwiający wywrócenie, zsunięcie, rozsunięcie się składanych wyrobów i urządzeń.

- Na placu budowy powinno być wyznaczone miejsca do składowania materiałów i odpadów. Miejsca te należy uzgodnić z Inwestorem.

- Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót po zapadnięciu zmroku oświetlone zgodnie z normami i przepisami.

- Należy wygrodzić, oznaczyć oraz zadaszyć miejsca dojść uczniów i pracowników szkoły w taki sposób, aby uniemożliwić zaistnienie potencjalnych zagrożeń np. uderzenie przez spadające przedmioty.

Strefy szczególnego zagrożenia

- Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia podczas realizacji niniejszej inwestycji związane są z przebywaniem w obszarze rusztowań i wykopów.

- Podczas pracy w strefach zagrożenia należy pamiętać o właściwej organizacji pracy i środkach ostrożności związanych z bezpieczeństwem.

- W przypadku robót prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie rusztowań należy bezwzględnie nosić kaski ochronne.

Maszyny, urządzenia transportu bliskiego, podesty, rusztowania

- Maszyny i urządzenia transportu bliskiego oraz sprzęt muszą być wykorzystywane i obsługiwane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z dokumentacją (DTR) i instrukcjami: obsługi i konserwacji, bezpieczeństwa pracy oraz wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Maszyny używane na budowie powinny być sprawne i bezpieczne.

- Sprzęt mechaniczny powinien posiadać odpowiednie przeglądy napraw i być dopuszczony do wykonywania robót budowlanych.

- Maszyny robocze wymagające, zgodnie z przepisami BHP, obsługi przez osoby po szkoleniach i z pozytywnym wynikiem sprawdzianu, mogą być obsługiwane wyłącznie przez takie osoby.

- Przewód elektryczny lub hydrauliczny łączący maszynę roboczą z siecią zasilającą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

- Operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urządzenia budowlanego.

Środki ochrony indywidualnej

- Zastosowane środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z wymaganiami norm i posiadać certyfikaty i oceny zgodności z normami.

Prace związane z obecnością napięcia elektrycznego

- Przy wszelkich pracach, przy których niezbędne jest korzystanie z linii i urządzeń energetycznych, należy stosować wszelkie możliwe obniżenia napięcia, np. przy oświetleniu obiektu i dróg komunikacyjnych.

- Przy stosowaniu napięcia 220V i wyższego (380V) obowiązuje bezwzględnie kontrola linii i urządzeń energetycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji tych linii.

- Należy stosować typowe rozdzielnice prądu oraz inne sprzęty elektryczne posiadające konieczne dopuszczenia i oceny zgodności z normami.

- Zabrania się stosowania wszelkich prowizorycznych podłączeń.

- Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

Prace związane z zastosowaniem środków chemicznych

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków chemicznych właściwie oznakowanych z kartą charakterystyki identyfikującą substancję chemiczną (związek chemiczny, mieszaninę) oraz określającą zagrożenia, jakie ten związek powoduje.

- Środki chemiczne (substancje chemiczne) mogą być stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prace wymagające asekuracji

- Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych należy zachować szczególną ostrożność, niektóre z nich wymagają asekuracji drugiej osoby, a w szczególnych okolicznościach (poważnego zagrożenia życia) nadzoru brygadzisty.

- Na budowie asekuracji wymagają prace: przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem, wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem, race w głębokich wykopach.

Zasady bezpiecznej pracy

- Należy zachowywać wszelkie procedury postępowania i komunikowania się zmierzające do stworzenia możliwie najbezpieczniejszych warunków wykonywania robót.

- W przypadku bezpośredniego zagrożenia na budowie, należy stworzyć warunki bezpiecznej ewakuacji.

- W przypadku wystąpienia zagrożeń losowych, jak pożar, awaria itp., należy zapewnić sprawną ewakuację z miejsca zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

# PRZEPISY OGÓLNE

W celu zapewnienia właściwych warunków pracy i bezpieczeństwa pracy należy stosować ogólne wytyczne zawarte w obowiązujących aktach prawnych i wytycznych. W planie BIOZ należy uwzględnić prace budowlane uznane jako mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Powinno się je wykonywać zgodnie z przepisami prawa, w tym między innymi:

Ustawa z dnia 29 listopada 2013r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (dział X, jednolity tekst z 1998r. Dz. U. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191 poz. 1596 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy ręcznych  pracach transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 nr 11 poz. 86)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. nr 169, poz. 1650)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1168 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. nr 193 poz. 1890)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. nr 79 poz. 849 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. nr 68 poz. 579)

oraz zgodnie z innymi przepisami i normami obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych.

OCENA TECHNICZNA STANU ELEWACJI I DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD KĄTEM

MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI

| PROJEKT | OCENA TECHNICZNA STANU ELEWACJI I DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI |
| --- | --- |
| ADRES | ul. Szkolna 1, 44-172 Chechło |
| INWESTOR | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Chechle |
| FAZA | Ocena Techniczna Data: Sierpień 2025 |

| ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW | Projektant Konstrukcja | mgr inż. Tomasz KOPIEC nr upr. SLK/2678/POOK/09 specj. Konstrukcja |  |
| --- | --- | --- | --- |

Wodzisław Śląski, sierpień 2025 r.

|  | - Spis treści 1. Opis 48 1.1 Warunki gruntowe. 48 1.2 Prace ziemne. 48 1.3 Stan techniczny fundamentów 49 1.4 Stan techniczny elewacji obiektu 50 1.5 Stan techniczny dachu 52 1.6 Wnioski końcowe 55 |
| --- | --- |

# OPIS

### 1.1 Warunki gruntowe.

Grunty budujące podłoże rodzime charakteryzują się dobrymi parametrami geotechnicznymi (warstwy II).

Planowana inwestycja zalicza się do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo- wodnych- brak obecności w poziomie posadowienia gruntów słabo nośnych oraz korzystne warunki wodne.

### 1.2 Prace ziemne.

Przy ścianach fundamentowych wykopy prowadzić etapowo co 1,5 m- nie wykonywać wykopów wzdłuż całej długości ścian.

### 1.3 Stan techniczny fundamentów

Oględziny elewacji obiektu w rejonie posadowienia nie wykazują żadnych nierównomiernych osiadań co jednoznacznie wskazuje na dobry stan fundamentów i posadowienia budynku szkoły.

Fotografia nr 1 Cokół budynku

Fotografia nr 2 Cokół budynku i elewacja południowa

### 1.4 Stan techniczny elewacji obiektu

Elewacja obiektu wykonania z elementów prefabrykowanych żelbetowych.

Na podstawie oględzin elewacji określa się jej stan jako dobry.

Ze względu na możliwe przecieki wody wynikające z stanu technicznego pokrycia dachowego oraz stanu technicznego obróbek blacharskich stan techniczny daszków oraz gzymsów określa się jako dostateczny tj. wymagający prac remontowych (np. podczas termomodernizacji).

Fotografia nr 3 Elewacja zachodnia budynku z widocznym gzymsem

Fotografia nr 4 Elewacja wschodnia budynku

Fotografia nr 5 Cokół budynku i elewacja południowa

Fotografia nr 6 Elewacja zachodnia budynku

### 1.5 Stan techniczny dachu

Dach szkoły wykształtowano w postaci płyt korytkowych posadowionych na ściankach kolankowych. Pokrycie z papy termozgrzewalnej. Kominy murowane.

Stan techniczny dachu oraz jego pokrycia dobry.

Stan techniczny obróbek blacharskich kominów oraz ścian attykowych dostateczny tj. wymagający remontu.

Stan techniczny instalacji odgromowej dobry.

W przypadku termomodernizacji dachu elementy instalacji odgromowej należy wymienić na nowe o przekrojach elementów odpowiadających aktualnym przepisom.

Uwaga:

Wg karty katalogowej z 1970 roku., KB1-31.6.3 (6)-69 dopuszczalne obciążenie płyt korytowych to 180kg/m2. Jest to obciążenie charakterystyczne ponad ciężar własny.
Ciężar własny oznacza poza ciężarem płyty wypełnienie spoin zaprawą i wyrównanie z wierzchu warstwą 0,5cm zaprawy. Beton200, stal 24GS.

Podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych ciężar nowych warstw dachowych i pokrycia nie może przekroczyć wartości 180 kg/m2 pomniejszonego o 56 kg/m2 normowego obciążenia śniegiem co daje wartość charakterystyczną pokrycia i izolacji termicznej 124 kg/m2.

Fotografia nr 7 Pokrycie dachowe i kominy obiektu

Fotografia nr 8 Pokrycie dachowe i kominy obiektu

Fotografia nr 9 Komin obiektu wraz z obróbkami blacharskimi

### 1.6 Wnioski końcowe

Stan techniczny elewacji i dachu szkoły pozwala na przeprowadzenie termodernizacji.

Podczas prowadzenia prac należy uzupełnić wszelkie możliwe spękania w warstwie   fakturowej elewacji zaprawą o min. wytrzymałości na ściskanie 5 MPa.

Prace termodernizacyjne prowadzić na podstawie szczególnych aktualnych przepisów dt.

grubości warstw izolacyjnych oraz min. współczynników przenikania ciepła (U).

Podczas planowanych prac należy wymienić przewody odgromowe i drabinę dachową na spełniające aktualne przepisy.

Uwaga:

Podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych ciężar nowych warstw dachowych i pokrycia nie może przekroczyć wartości 180 kg/m2 pomniejszonego o 56 kg/m2 normowego obciążenia śniegiem co daje wartość charakterystyczną pokrycia i izolacji termicznej 124 kg/m2.

Opracował:

| KONSTRUKCJA |  |
| --- | --- |
| Gł. Projektant | mgr inż. Tomasz Kopiec Uprawnienia budowlane nr SLK/2678/POOK/09 |