Załącznik 5 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Dla zadania:

Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910.

Odcinek g) Rzadkwin rondo od km 18+050 do km 18+910, dł. 0,860 km

Bydgoszcz, marzec 2026 r.

Rozdział I

UWAGI OGÓLNE

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:

Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910. Odcinek g) Rzadkwin rondo od km 18+050 do km 18+910, dł. 0,860 km.

- Zadanie będzie współfinansowane z funduszy europejskich w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 -2027. W związku z tym korespondencja musi zostać oznaczona odpowiednimi logotypami funduszu europejskiego.

- Wykonawca zadania będzie odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacją projektową (w szczególności decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami, wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Dokumentacja w wersji papierowej zostanie przekazana Wykonawcy na jego wniosek.

Rozdział II

WYMAGANIA – ETAP PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH

- Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualny projekt czasowej organizacji ruchu do wykorzystania na terenie budowy.

- Wykonawca może wykorzystać projekt czasowej organizacji ruchu będący 
w posiadaniu Zamawiającego lub opracować nowy projekt czasowej organizacji ruchu 
z uwzględnieniem zastrzeżeń wynikających z OPZ oraz uzyskać wszelkie niezbędne opinie i zatwierdzenia. Od przekazania terenu budowy koszty ustawienia i utrzymania oznakowania czasowego będą obciążały Wykonawcę

- Opóźnienia wynikające z uzyskiwaniem nowego projektu czasowej organizacji ruchu nie będą podstawą do zmiany terminu realizacji zadania.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót, nie później niż w terminie 7 dni od przejęcia terenu budowy zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu fotorejestracji stanu istniejącego na budowie. Zdjęcia należy wykonać w porze dziennej w sprzyjających warunkach (bez śniegu / deszczu). Jakość zdjęć podlega akceptacji Inspektora Nadzoru. Zdjęcia należy przekazać na zewnętrznym nośniku danych. Nośnik powinien być zaopatrzony w etykietę, zawierającą informację o jego zawartości.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót, nie później niż w terminie 7 dni od przejęcia placu budowy zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji istniejącego stanu budynków i innych obiektów budowlanych sąsiadujących z planowaną inwestycją, w celu udokumentowania ewentualnego wpływu robót na ich stan techniczny.  Inwentaryzację należy przekazać na zewnętrznym nośniku danych. Nośnik powinien być zaopatrzony w etykietę, zawierającą informację o jego zawartości.

- Wykonawca przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu dot. objazdów zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu fotorejestracji stanu istniejącego dróg, po których prowadzone będą objazdy. Zdjęcia należy wykonać w porze dziennej w sprzyjających warunkach (bez śniegu / deszczu). Jakość zdjęć podlega akceptacji Inspektora Nadzoru. Zdjęcia należy przekazać na zewnętrznym nośniku danych. Nośnik powinien być zaopatrzony w etykietę, zawierającą informację o jego zawartości.

- Jeśli wystąpi konieczność aktualizacji wydanych warunków technicznych i uzgodnień, Wykonawca wykona aktualizację we własnym zakresie.

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca powiadomi gestorów sieci, a w szczególności tych, którzy wydali warunki techniczne i uzgodnienia oraz wykona obowiązki wynikające z wydanych uzgodnień lub warunków. Szczególną uwagę należy zwrócić na obowiązek przedłożenia Instrukcji Wykonania Prac Ziemnych do akceptacji przez GAZ–SYSTEM O/Gdańsk z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem względem planowanego terminu rozpoczęcia robót – Zamawiający wymaga przedłożenia gestorowi wskazanego dokumentu nie później niż 14 dni od przekazania terenu budowy z jednoczesnym zachowaniem terminu wskazanego przez GAZ-SYSTEM.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych zgodnie z zapisami wskazanymi w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 07.08.2013 r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (znak. WOO.4210.26.2011.KŚ.38).

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona analizy w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku w porze dnia i nocy w rejonie najbliższych terenów objętych ochroną przed hałasem. Punkty pomiarowe zlokalizować minimum w 2 miejscach. Przed wykonaniem pomiarów należy dokonać ponownej identyfikacji terenów chronionych przed hałasem. Badania dokonać według metodyk i wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Rozdział III

WYMAGANIA – REALIZACJA ROBÓT

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót, ze szczególnym uwzględnieniem służb medycznych, straży pożarnej i policji i osób niepełnosprawnych, a także mając na uwadze prowadzoną działalność gospodarczą na danym obszarze.

- Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdów budowy przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem z terenu budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni dróg publicznych, np. gruntem.

- W przypadku wystąpienia szkody, związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi bądź transportem budowy, Wykonawca jest zobowiązany do naprawy/przywrócenia do stanu pierwotnego, na własny koszt, budynków, obiektów, oraz dróg wraz z całą infrastrukturą, itp. Powyższe obejmuje również urządzenia infrastruktury technicznej branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i innych nie wymienionych.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zweryfikuje poprawność usytuowania istniejących i projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej, w szczególności pod kątem kolizji z pozostałymi sieciami, drogą i pozostałymi elementami, i dopiero po stwierdzeniu bezkolizyjności przystąpi do ich wykonania.

- W miejscach wątpliwych na terenie budowy Wykonawca przystąpi do robót ręcznych tj. przekopów kontrolnych celem uniknięcia przerwania i niekontrolowanych uszkodzeń urządzeń czy innej infrastruktury podziemnej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do faktur na zakup materiałów, najem sprzętu, itp. Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kalkulację szczegółową wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu.

- Na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić raporty dzienne, tygodniowe, miesięczne i kwartalne z postępu robót (w raportach miesięcznych i kwartalnych należy ujmować również postęp robót w układzie narastającym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wraz z dokumentacją fotograficzną z postępu robót.

- Na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia potwierdzonych przez Kierownika Budowy, raportów określających zaawansowanie rzeczowe i finansowe, a także przewidziany do wykonania w danym okresie zakres robót, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco dokumentacji fotograficznej z postępu robót budowlanych, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Wykonawca, na każdorazowe polecenie Zamawiającego, ma zapewnić możliwość inspekcji wszelkich zakładów bądź instalacji wytwarzających wyroby/materiały na potrzeby zadania, w szczególności dotyczy to wytwórni mas bitumicznych, wytwórni betonu i zakładów prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

- Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robót wymagającej tego bądź tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny leżącej w jego gestii, uzyska niezbędne zgody na wejście w teren i zajęcie terenu własnym staraniem i na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, drogi dla rowerów, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikającym z warunków zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany do współpracy z innymi Wykonawcami pracującymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wykorzystania są własnością Wykonawcy – dotyczy to również złomu pozyskanego w trakcie robót rozbiórkowych, w związku z powyższym należy uwzględnić wartość uzyskaną z ich sprzedaży w cenie oferty.

- Pozostałe materiały rozbiórkowe zakwalifikowane przez Zamawiającego jako nadające się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania są własnością Zamawiającego. Po ich oczyszczeniu Wykonawca zobowiązany jest je przetransportować do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu. Przekazanie materiałów rozbiórkowych nastąpi na podstawie protokołu przekazania (ilości i asortyment). Koszty z tym związane należy ująć w ofercie.

- Pozyskane z wycinki drewno będzie stanowić własność Wykonawcy, wartość pozyskanego z wycinki drewna należy uwzględnić w złożonej ofercie przetargowej (w cenie oferty)

- Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami i ponosił z tego tytułu odpowiedzialność. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających zagospodarowanie odpadów i na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do ich przedstawienia.

- Wykonawca zapewni i udostępni, w swoim biurze budowy, pomieszczenie na cotygodniowe rady techniczne i comiesięczne rady budowy. Biuro budowy Wykonawcy powinno znajdować się nie dalej niż do 10 km od terenu budowy.

- Wykonawca dokona wznowienia wszystkich punktów granicznych pasa drogowego wraz z ich stabilizacją, a w razie konieczności dokona rozgraniczenia granic. Wykonawca dokona także wyniesienia granic z decyzji zrid wraz z ich stabilizacją kamieniami granicznymi.

- Po zakończeniu robót Wykonawca wykona audyt BRD stanu powykonawczego i przedłoży go Zamawiającemu do odbioru końcowego.

- Wykonawca opracuje powykonawczy projekt stałej organizacji ruchu drogowego. Projekt ten należy przedłożyć do organu zarządzającego ruchem oraz do Zamawiającego po wprowadzeniu i odebraniu oznakowania stałej organizacji ruchu drogowego.

- Z uwagi na długi termin realizacji budowy przyłącza do oświetlenia drogowego (umowa o przyłączenie do sieci nr 57166/2023/OD1/ZR5) przez ENERGA Operator Sp. z o.o., Wykonawca wybuduje i utrzyma przyłącze tymczasowe (budowlane) do oświetlenia drogowego. Przyłącze musi umożliwiać uruchomienie oświetlenia drogowego zrealizowanego w ramach niniejszej inwestycji w okresie od zakończenia robót do dnia dostarczenia prądu za pomocą przyłącza docelowego zrealizowanego w ramach umowy (należy uwzględnić okres około 16 miesięcy). Wykonawca jest zobowiązany do dopełnienia formalności związanych z budową przyłącza tymczasowego (budowlanego), pokrycia kosztów budowy oraz utrzymania przyłącza (wszelkie opłaty związane z utrzymaniem, w tym za dostarczenie prądu). Ilość dostarczonego prądu należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca dokona analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku w porze dnia i nocy w rejonie najbliższych terenów objętych ochrona przed hałasem po upływie roku 12 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. Punkty pomiarowe zlokalizować minimum w 2 miejscach. Przed wykonaniem pomiarów należy dokonać ponownej identyfikacji terenów chronionych przed hałasem. Badania dokonać według metodyk i wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Rozdział IV

BADANIA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT

- Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną prowadzoną przez wyspecjalizowane laboratorium drogowe.

- Badania i pomiary, określone w STWiORB, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na własny koszt.

- Zamawiający lub Wykonawca usługi nadzoru może zażądać wykonania badań dodatkowych, które nie są wymagane w STWiORB, dla materiałów lub robót, które budzą uzasadnione wątpliwości co do ich jakości.

- Jeżeli wyniki badań wskazanych w ust. 3 wykażą, że: materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt tych badań ponosi Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań ponosi Zamawiający.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezależnych kontrolnych badań podczas trwania robót. W przypadku, gdy wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez laboratorium na zlecenie Zamawiającego wykażą brak spełnienia wymagań zgodnie ze STWiORB, a Wykonawca nie zgadza się z nimi, to przysługuje mu prawo do przeprowadzenia badań arbitrażowych.

W tym celu Wykonawca złoży na piśmie wniosek do Zamawiającego o możliwość przeprowadzenia badań arbitrażowych z propozycją wskazania minimum trzech laboratoriów niezależnych. Zamawiający z propozycji Wykonawcy dokona wyboru laboratorium, któremu Wykonawca zleci badania arbitrażowe. Niezależnie od wyniku badań arbitrażowych koszt ich wykonania obciąża Wykonawcę.

- Zmiana przez Wykonawcę materiałów przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, będzie możliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiający zobowiązany jest zająć pisemne stanowisko w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.

- Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące
i należy je traktować jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej i wskazanych w swojej ofercie.

- Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być uprzednio zgłaszane do Zamawiającego/Wykonawcy usługi nadzoru.

- W przypadku, gdy pomiędzy STWIORB a Instrukcją DP-T 14 2020 (Ocena jakości na drogach krajowych Część i - roboty drogowe) występują rozbieżności w wymagalnych parametrach / dopuszczalnych odchyłkach dla wykonywanych robót, lub sposobie wyliczania potrąceń, to wiążące są zapisy DP-T 14 2020.

Rozdział V

DOKUMENTY BUDOWY

- Dziennik budowy

- Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, odpowiada Kierownik Budowy.

- Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz funkcji pełnionej na budowie. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robót) oraz przedstawiciela Zamawiającego oraz Projektanta - Wykonawcy usługi nadzoru autorskiego (w przypadku, gdy będzie to wymagane).

- Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru, celem zajęcia stanowiska w sprawie. Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

- Dzienniki budowy każdorazowo powinny być dostępne na radzie budowy/ radzie technicznej w biurze budowy.

- Dokumenty laboratoryjne

- Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, kontrolne wyniki badań Wykonawcy i inne dokumenty, niezbędne do realizacji zadania, będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości.

- Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów wskazanych powyżej, na każde wezwanie Zamawiającego.

- Dokumenty geodezyjne

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKICÓW GEODEZYJNYCH:

Każdy szkic geodezyjny musi być potwierdzony pieczęcią i podpisem geodety. Dopuszcza się szkice geodezyjne opatrzone podpisem elektronicznym, jednak w takim przypadku konieczne jest dołączenie raportu weryfikacji podpisu elektronicznego. Niedopuszczalne jest umieszczanie wielu elementów dotyczących różnych asortymentów i pozycji kosztorysowych na jednym szkicu geodezyjnym. Na każdym szkicu geodezyjnym musi widnieć szczegółowy opis przedstawionego elementu 
w postaci jego podstawowych wymiarów (długość, szerokość, wysokość, powierzchnia lub objętość każdego pojedynczego elementu itp.) oraz suma zmierzonych ilości obmiarowych dotycząca tego konkretnego arkusza, a także lokalizacja km+hm względem drogi. Nie dopuszcza się wpisywania sumy wielkości obmiarowych z wielu szkiców. W przypadku gdy pomierzony element występuje na wielu arkuszach szkiców geodezyjnych, Wykonawca dołączy zestawienie tabelaryczne, w którym znajdzie się wykaz arkuszy wraz z sumami częściowymi wielkości obmiarowych oraz podsumowaniem całkowitym ilości.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie odręcznych zapisów na wydruku szkicu opatrzonego podpisem elektronicznym.

- Pozostałe dokumenty budowy

- Do dokumentów budowy, zalicza się również:

- zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno – prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję prowadzona w związku z budową,

- harmonogram rzeczowo – finansowy,

- protokoły przekazania terenu na czas robót oraz inne dokumenty wymienione w dokumentacji budowy,

- przykładowy wzór wniosku o zatwierdzenie materiału (wzór – zał. nr 3 do OPZ)

- notatki służbowe.

- Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru formę druków obowiązujących na zadaniu.

- Dokumenty do odbioru częściowego

- Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru częściowego robót jest protokół odbioru częściowego sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Odbiór częściowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, przy udziale Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia uchybień, braków w dokumentach przedłożonych przez Wykonawcę wraz z zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

- Do dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru częściowego, składanych wraz z zgłoszeniem do odbioru, zalicza się:

- rozliczenie rzeczowo – finansowe robót (wzór – zał. nr 1 do OPZ)

- druki kontroli robót DKR (wzór – zał. nr 2 do OPZ)

- szkice geodezyjne, potwierdzające ilości podlegające odbiorowi

- projekty/rysunki zamienne

- protokoły badań i sprawdzeń

- protokoły technicznych odbiorów

- dziennik budowy (kopia części dotyczącej danego odbioru)

- wyniki pomiarów kontrolnych

- dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania wyrobów budowlanych – zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych

- zestawienie podwykonawców biorących udział w odbiorze częściowym z odniesieniem się do wystawionych faktur z informacją o ich wymagalności.

Dokumenty należy przedstawić w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf, .xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiającego,

Po zaakceptowaniu dokumentów Wykonawca wykona również skan dokumentacji i przekaże go Zamawiającemu w ciągu 7 dni po dokonaniu odbioru częściowego.

- Dokumenty do odbioru końcowego

- Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, przy udziale Wykonawcy.

- Brak przedstawienia kompletu dokumentów wymaganych do przeprowadzenia odbioru końcowego (które Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z zgłoszeniem gotowości do odbioru), stanowi podstawę do odmowy odbioru, jeżeli z powodu braku dokumentów Zamawiający nie ma możliwości zweryfikowania prawidłowości wykonania robót pod kątem zgodności z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje się, że występuje wada istotna w robotach.

- W przypadku stwierdzenia uchybień, braków w dokumentach przedłożonych przez Wykonawcę, wraz z zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, wskazując na uchybienia/braki które Wykonawca zobowiązany jest usunąć.

- Do dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego, składanych wraz z zgłoszeniem gotowości do odbioru, zalicza się:

- rozliczenie rzeczowo – finansowe robót (wzór – zał. nr 1 do OPZ)

- druki kontroli robót DKR (wzór – zał. nr 2 do OPZ)

- zestawienie wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców faktur (wzór – zał. nr 4 do OPZ)

- protokoły wykonanych badań i sprawdzeń

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (także uzupełniające lub zamienne)

- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy oryginały

- zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inżyniera materiałów oraz oświadczenie Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy ze wszystkimi zatwierdzonymi wystąpieniami materiałowymi - dotyczy wszystkich branż

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ew. PZJ

- dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania wyrobów budowlanych – zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ

- dokumentację projektową na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń

- wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu do zasypania sieci sanitarnych (gazociągi, wodociągi, kanalizacja) oraz elektrycznych i telekomunikacyjnych

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, o której mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (w przypadku zgłoszenia gotowości do odbioru należy przedłożyć potwierdzenie złożenia mapy do ośrodka geodezyjno-kartograficznego)

- szkice wznowienia punktów granicznych pasa drogowego wraz z protokołami granicznymi, potwierdzone przez PODGiK oraz wykaz współrzędnych pkt. granicznych pasa drogowego w formacie *.txt i *.dwg

- protokoły przejęcia i przekazania nieruchomości, protokoły odbioru, itp.

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

- sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać m.in.:

- zakres i lokalizację wykonywanych robót

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej

- uwagi dotyczące warunków realizacji

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót

Dokumenty należy przedstawić w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (na nośniku USB) (*.pdf, .xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiającego.

Po zaakceptowaniu dokumentów Wykonawca wykona również skan dokumentacji i przekaże go Zamawiającemu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć dodatkowo:

- oświadczenie geodety o zgodności realizacji inwestycji z działkami, które były wymienione w pozwoleniu na budowę/ decyzji ZRID

- wypełniony wzór wniosku do powiatowej inspekcji sanitarnej oraz do powiatowej straży pożarnej o zakończeniu realizacji zadania

- protokoły odbioru gestorów sieci (np. gaz, energetyka, oświetlenie, woda, kanalizacja sanitarna)

- oświadczenie Kierownika Budowy o

- zakończeniu budowy we wskazanym terminie,

- wykonaniu budowy zgodnie z projektem lub z nieistotnymi zmianami od projektu (tu konieczne jest wymienienie tych zmian oraz pod oświadczeniem konieczny jest podpis Projektanta i Inspektora Nadzoru)

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i innych terenów, jeżeli się z nich korzystało,

- osobny komplet dokumentów świadczących o wprowadzeniu do obrotu materiałów budowlanych wykorzystanych w trakcie budowy (np. deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych aprobaty techniczne itp.),

- wypełniony wzór oświadczenia inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,

- wypełniony wniosek o pozwolenie na użytkowanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego,

- zgłoszenie wprowadzenia stałej organizacji ruchu,

- inne dokumenty konieczne do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli wynikają ze specyfiki danej realizacji.

Dokumenty należy przedstawić w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (na nośniku USB) (*.pdf, .xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiającego.

Po zaakceptowaniu dokumentów Wykonawca wykona również skan dokumentacji i przekaże go Zamawiającemu.

- Przechowywanie dokumentów budowy

- Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawcę w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu niezwłocznie na każde wezwanie Zamawiającego.

- Dokumenty budowy, po zakończeniu robót budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru końcowego, zostaną skompletowane przez Wykonawcę, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i przekazane Zamawiającemu w formie oryginałów oraz w wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza) w wersji elektronicznej winny być skatalogowane, a pliki i katalogi opisane w sposób umożliwiający jednoznacznie zidentyfikować ich zawartość.

Rozdział VI

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY

- Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

- Wykonawca jest zobowiązany:

- do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, drogi dla rowerów, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikającym z warunków zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia odbioru końcowego,

- do utrzymania drogi tj. wykonania robót utrzymaniowych tj. likwidacji wykruszeń, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontów cząstkowych masą asfaltową na gorąco (zimą, masą na zimno) na odcinku wykonywanych robót budowlanych oraz na objazdach.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych powstałych w wyniku złego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku działań lub zaniedbań oraz w przypadku wykonywania remontów cząstkowych szkód komunikacyjnych powstałych również na objazdach.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

- Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdów budowy przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni dróg publicznych, np. gruntem.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia dotyczące ochrony środowiska.

- W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Prace i badania archeologiczne

- W przypadku konieczności prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu dwóch ofert potencjalnych podwykonawców na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych.

- W przypadku wystąpienia konieczności prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, wydłużenie terminu realizacji zadania nie może być podstawą finansowych roszczeń ze strony Wykonawcy.

- Ochrona przeciwpożarowa

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich podmiotów, będących właścicielami lub zarządcami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz podmioty, będące właścicielami lub zarządcami tych urządzeń, o zamiarze rozpoczęcia robót.

- O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń lub instalacji, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz zainteresowane podmioty, będące właścicielami lub zarządcami tych urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do dbania o nie ujęte w dokumentacji projektowej, odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku konieczności przebudowy, Wykonawca ma obowiązek zgłosić to Inspektorowi Nadzoru i uzgodnić proponowane rozwiązanie z Zamawiającym. W przypadku uszkodzeń układów drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości, Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy.

- Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców, właścicieli i użytkowników przyległych posesji. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczęciem robót), będącego wynikiem robót budowlanych, Wykonawca na własny koszt (bądź w ramach ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementów.

- Wykonawca robót będzie na bieżąco informował Inspektora Nadzoru o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami, użytkownikami lub mieszkańcami nieruchomości, dotyczących np. szkód wyrządzonych przez Wykonawcę, korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Inspektor Nadzoru nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczącej przedmiotu niniejszego zamówienia.

- Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed rozpoczęciem robót) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na własny koszt zniszczonych elementów infrastruktury drogowej będących skutkiem prowadzenia robót.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów, znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z treści dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia zmian projektowych, które skutkowałyby koniecznością sporządzenia projektów zamiennych (wykonawczych / budowlanych) lub dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu praw autorskich do opracowanego projektu.

- Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

- Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne wytyczne, normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

- W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy, przepisy, STWiORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

- Wszelkie nazwy własne użyte w STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w realizacji zadania. W przypadku wystąpienia konieczności stosowania nowszych norm niż wymienione w załączonych do procedury przetargowej szczegółowych specyfikacjach wykonania robót, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zmianę wysokości wynagrodzenia.

- Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót wskazano pochodzenie wyrobów to służy to jedynie określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego, oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Niewypały, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Koszty zabezpieczenia terenu obciążają Wykonawcę.

Rozdział VII

GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

- Wymagania ogólne

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWiORB oraz poleceniami Zamawiającego.

- Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania występujące w jednym z tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów wynikających ze skali rysunku. Wykonawca nie może wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w specyfikacjach na swoją korzyść. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje błędy, powinien natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia.

- Wykonanie prac

- Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru (wszelkie polecenia i uzgodnienia wymagają formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania prac.

- Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji (jeżeli zgodnie z przepisami podlegają one zgłoszeniu), a następnie, po ich zakończeniu, przekazać materiały i informacje powstałe w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego.

- Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Geodezyjna obsługa budowy obejmować będzie w szczególności:

- odtworzenie (wznowienie lub rozgraniczenie i wyniesienie) punktów granicznych (stabilizacja znakami granicznymi) z oznakowaniem pasa drogowego słupkami betonowymi „pas drogowy”,

- bieżącą obsługę geodezyjną budowy,

- inwentaryzację elementów ulegających zakryciu,

- opracowanie do rozliczenia końcowego kończącego dany asortyment robót, zbiorczych zestawień ilości zakończonych robót, a w szczególności: robót ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementów betonowych Zakres zbiorczych, końcowych zestawień Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej dla kanału technologicznego, umożliwiającej wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 29b ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział VIII

FOTOREJESTRACJA PASA PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

- Sporządzenia aktualnej dokumentacji ewidencyjno-drogowej dla rozbudowanego odcinka drogi,

- wykonania badania stanu nawierzchni jezdni.

- Sporządzenie aktualnej dokumentacji ewidencyjno-drogowej dla rozbudowanego odcinka drogi

  - Wykonanie fotorejestracji pasa drogowego w postaci zdjęć sekwencyjnych wraz z pomiarem długości i geometrii osi

Wykonawca będzie zobowiązany, w terminie do 7 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego wykonać fotorejestrację obrazu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 255, od km ok. 8+265 do km ok. 13+265 - pomiędzy „punktami referencyjnymi” ewidencji dróg wojewódzkich.

Fotorejestracja pasa drogowego

- Dokumentację fotograficzną należy wykonać w dowiązaniu do istniejącego systemu referencyjnego sieci dróg wojewódzkich, w formie cyfrowych zdjęć sekwencyjnych z interwałem wynoszącym 5 metrów.

- Zdjęcia należy wykonać z pozycji 5 kamer jednocześnie z następującym ich ustawieniem:

- widok do przodu / kamera lewa,

- widok do przodu / kamera prawa,

- widok boczny - prawa strona drogi,

- widok boczny - lewa strona drogi,

- widok do tyłu,

- minimalna rozdzielczość zdjęć 2560 x 1920 pikseli,

- Format i konfiguracja przekazywanej fotorejestracji musi umożliwiać jej odtwarzanie w oprogramowaniu, w którym Zamawiający prowadzi ewidencję dróg.

- Struktura danych w postaci skatalogowanych zdjęć, gdzie nazwa folderu odnosi się do numeru drogi, a nazwa podfolderu odnosi się do odcinka referencyjnego.

Każdy plik ze zdjęciem musi posiadać nazwę, w której jest odniesienie do lokalizacji na drodze oraz o kamerze, z której zostało wykonane dane zdjęcie,

- Zdjęcia należy poddać procesowi anonimizacji – rozmycie widocznych osób oraz tablic rejestracyjnych pojazdów, w celu uniemożliwienia ich identyfikacji,

- Zdjęcia należy skalibrować w celu możliwości wykonywania na nich pomiarów za pomocą narzędzi dostępnych w oprogramowaniu, w którym Zamawiający prowadzi ewidencję dróg.

- Wykonane zdjęcia należy przekazać Zamawiającemu na nośniku pamięci DVD / USB, w zależności od wielkości dokumentacji.

    - Pomiar długości i geometrii drogi

- Pomiar należy wykonać jednocześnie z fotorejestracją pasa drogowego, odbiornikiem GPS/INS (z systemem inercyjnym), umożliwiającym ciągłe pozycjonowanie niezależnie od warunków terenowych oraz widoczności satelitów.

- Wykorzystane do pomiaru urządzenie musi zapewnić dokładność pomiaru współrzędnych pojedynczego punktu osi drogi na poziomie mp ≤ 0.1 [m].

- Pomiar kolejnych punktów osi drogi należy wykonywać z interwałem di ≤ 0.2 [m].

- Pomiar długości odcinka drogi należy przeprowadzić z dokładnością md ≤ 1.0 [m/km].

  - Wykonanie aktualizacji Książki drogi – inwentaryzacja pasa drogowego

    - Inwentaryzacja pasa drogowego – materiały podstawowe do jej wykonania:

- Fotorejestracja pasa drogowego wykonana zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi w punkcie 1.1.

- Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków pozyskana z ogólnodostępnych źródeł.

- Przepisy regulujące zakres inwentaryzacji i zawartość dokumentu jakim jest Książka Drogi:  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. nr 67 poz. 582), w następującym zakresie:

- tabela 3 a, b – kolumny z zakresu 1-26, 31,

- tabela 8 - kolumny z zakresu 1-34, 38-40,

- tabela 9 - kolumny z zakresu 1-13,

- tabela 10 - kolumny z zakresu 1-17.

    - W ramach inwentaryzacji należy pozyskać i zakodować następujące informacje:

- Inwentaryzacja parametrów technicznych drogi:

- 	parametry elementów korytarza drogi (lokalizacja, szerokość, długość, powierzchnia i rodzaj nawierzchni),

elementy należy przedstawić w postaci planu sytuacyjnego, w rzucie poziomym odwzorowującym ich rzeczywisty kształt konturów,

- informacje o drogach dla pieszych , drogach dla rowerów oraz drogach dla pieszych i rowerów zlokalizowanych w pasach drogowych z zachowaniem rzeczywistych konturów w rzucie poziomym.

- informacje o skrzyżowaniach (lokalizacja, rodzaj, długość, zabezpieczenie/droga),

- informacje o skrzyżowaniach z liniami kolejowymi (lokalizacja, rodzaj, długość, zabezpieczenia)

- 	informacje o obiektach mostowych (lokalizacja, numer JNi rodzaj i funkcja obiektu, parametry),

- informacje o przepustach (lokalizacja, numer JNI, parametry),

- informacje o skrajniach (lokalizacja, rodzaj obiektu, szerokość).

- Inwentaryzacja zagospodarowania dróg:

- informacje o zjazdach (lokalizacja, rodzaj, nawierzchnia, szerokość),

- informacje o obiektach przydrożnych (lokalizacja, rodzaj obiektu).

- Inwentaryzacja wyposażenia dróg:

- informacje o oznakowaniu pionowym (lokalizacja, sposób mocowania, wielkość tarczy znaku, rzeczywista treść znaku),

- informacje o oznakowaniu poziomym (lokalizacja, rzeczywista treść znaku oraz    	 kształt konturów w rzucie poziomym),

- informacje o barierach i ekranach (lokalizacja i rodzaj elementu, odwzorowanie       	położenia elementu na podstawie rzutu poziomego jego osi podłużnej),

- informację o uzbrojeniu podziemnym,

(lokalizacja, elementy widoczne na dokumentacji fotograficznej – studzienki i kratki ściekowe),

- informację o uzbrojeniu naziemnym (lokalizacja, rodzaj elementu: linie

telekomunikacyjne i energetyczne przecinające pas drogowy),

- informacje o oświetleniu (lokalizacja, rodzaj oświetlenia),

- informacje o sygnalizacji (lokalizacja, rzeczywisty kod sygnalizatora).

- Inwentaryzacja drzew w pasie drogowym:

- informacja o lokalizacji,

- informacja o rodzaju (liściaste/iglaste).

    - Prezentacja i dostarczenie wyników inwentaryzacji:

- Import danych do bazy współpracującej z oprogramowaniem, w którym Zamawiający prowadzi ewidencję dróg i gromadzi dane o drogach, niezbędne w procesie zarządzania nimi.

- W oprogramowaniu do prowadzenia ewidencji: prezentacja zakodowanych danych w postaci planu sytuacyjnego, na dedykowanych warstwach tematycznych (np.: elementy powierzchniowe pasa drogowego, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, i inne).

- Zakodowanie danych w bazie musi umożliwiać również ich prezentację w postaci zestawień i raportów generowanych za pomocą narzędzi w ww. oprogramowaniu.

- Książka drogi – posiadająca zakodowane informacje wymagane w punkcie 1.2.1., wygenerowana dla opracowanej drogi w pliku PDF.

- Przekazanie danych na nośniku pamięci o pojemności dostosowanej do wielkości dokumentacji.

- Przekazanie zestawienia wykonanych prac, z informacjami: numer drogi, numer odcinka referencyjnego, kilometraż globalny początku i końca odcinka referencyjnego, kilometraż globalny początku i końca inwentaryzowanego fragmentu drogi, długość inwentaryzowanego odcinka (długość fotorejestracji i inwentaryzacji, data wykonania dokumentacji).

- Import danych do bazy należy wykonać w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub online), przy asyście przedstawiciela Zamawiającego (administrator sieci, osoba odpowiedzialna za prowadzenie bazy danych ewidencji dróg).

- Wykonania badania stanu nawierzchni jezdni

W terminie 8 tygodni przed upływem okresu gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badania stanu nawierzchni jezdni.

  - Wymagania dotyczące sposobu realizacji

    - Przeprowadzenie badania stanu nawierzchni jezdni bitumicznej zgodnie z wytycznymi DSN 2019:

- Badanie należy przeprowadzić dla każdego pasa ruchu.

- Wymagana rejestracja obrazu korytarza drogi zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 1.1.1 i 1.1.2.

- Wymagana rejestracja obrazu nawierzchni jezdni zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 2.1.2.

    - Rejestracja cyfrowego obrazu nawierzchni jezdni:

- Należy zarejestrować obraz nawierzchni jezdni w postaci następujących po sobie skanów przedstawiających odcinek pasa ruchu o długości 10.0 [m].

- Na zdjęciu nie mogą występować elementy pojazdu i oprzyrządowania pomiarowego.

- Szerokość zdjęcia musi wynosić przynajmniej 4.0 [m] w celu zarejestrowania całej szerokości pasa ruchu wraz z oznakowaniem krawędziowym.

- Rozdzielczość zdjęć powinna być wystarczająca do rozpoznania uszkodzeń nawierzchni o szerokości 1[mm] i powinna wynosić nie mniej niż 4 000 x 10 000 pikseli dla pojedynczego skanu.

- Obraz nawierzchni jezdni musi być zsynchronizowany ze zdjęciami korytarza drogi w sposób, aby fragment nawierzchni pojedynczego skanu był w całości widoczny na zdjęciu z kamery przedniej, a miejsca przedstawione na dolnej krawędzi obu zdjęć były od siebie oddalone nie więcej niż 3.0 [m].

    - Automatyczna identyfikacja stanu nawierzchni jezdni metodą DSN 2019:

W badaniu należy obliczyć i sklasyfikować wskaźniki stanu dla 50.0 [m] długości odcinków diagnostycznych:

- Pomiar wskaźników stanu spękań i stanu powierzchni: zgodnie z wytycznymi DSN (Załącznik do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi); Załącznik A, pkt. 8; Załącznik B, pkt. 1.3 oraz Załącznik L1.

- Pomiar równości poprzecznej - głębokości kolein: zgodnie z ww. wytycznymi DSN. Załącznik A, pkt. 4; Załącznik B, pkt. 3.

- Pomiar równości podłużnej – wskaźnik IRI zgodnie z ww. wytycznymi DSN. Załącznik A, pkt. 3; Załącznik B, pkt. 2.

- Pomiar makrotekstury nawierzchni: zgodnie z ww. wytycznymi DSN. Załącznik A, pkt. 5; Załącznik B, pkt. 5.

- Obliczenie zespolonego wskaźnika oceny ogólnej na podstawie wyników poszczególnych badań cząstkowych.

Należy dokonać oceny w oparciu o wyniki poszczególnych badań cząstkowych.

Klasyfikację stanu należy przedstawić w 4-stopniowej skali (dobry, zadowalający, niezadowalający, zły).

Wskaźnik oceny globalnej (WOG) należy obliczyć zgodnie z poniższym wzorem:

WOG = WSP = 0,5 * WSWSAA + 0,25 * WSWPAA + 0,25 * min (WSKOLC, WSIRIC)

gdzie:

- WSP – zespolony wskaźnik stanu powierzchni,

- WSWSAA – wskaźnik stanu spękań,

- WSWPAA – wskaźnik stanu powierzchni nawierzchni,

- WSKOLC – wskaźnik stanu kolein,

- WSIRIC – wskaźnik stanu równości podłużnej.

Wskaźnik oceny globalnej należy również obliczyć dla odcinków miarodajnych o długości 1000 [m] dla każdej drogi.

  - Wymagania dotyczące sposobu dostarczenia danych:

Import danych o stanie technicznym drogi do bazy, współpracującej z oprogramowaniem, w którym Zamawiający prowadzi ewidencję i gromadzi dane o drogach niezbędne w procesie zarządzania nimi.

Prezentacja danych o stanie technicznym na dedykowanych warstwach tematycznych w ww. oprogramowaniu.

Zakodowanie danych w bazie, musi umożliwiać również ich prezentację w postaci zestawień i raportów generowanych za pomocą narzędzi w ww. oprogramowaniu.

Przygotowanie map tematycznych prezentujących klasyfikację stanu dla każdego obliczonego wskaźnika stanu nawierzchni oraz dla wskaźnika oceny ogólnej – zgodnie z opisem w punkcie 1.3. mapy w skali dostosowanej do długości odcinka drogi       (1:5 000 – 1:25 000), przygotowane w plikach JPG i PDF.

Import danych do bazy należy wykonać w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub online), w obecności osoby prowadzącej ewidencję dróg.

Przekazanie kompletu danych na nośniku pamięci o pojemności dostosowanej do wielkości dokumentacji (zdjęcia, baza danych).

Rozdział IX

PERSONEL

- Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji zadania zapewnić wykwalifikowany personel potrzebny do wykonania wszystkich obowiązków związanych z realizacją zadania.

- Wykonawca niniejszego zamówienia powinien tak zorganizować pracę personelu, aby uwzględnić sprawne i terminowe wykonywanie robót budowlanych oraz ryzyko związane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej).

- W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Kierownika Budowy (urlop, krótkotrwałe zwolnienie z powodu choroby), zobowiązany jest on do zaproponować osobę pełniącą zastępstwo. Osoba zastępcy podlega akceptacji Zamawiającego. W przypadku dłuższej nieobecności wymagana jest zmiana Kierownika Budowy (zgodnie z zapisami Wzoru umowy) lub zastępstwo przez osobę, która będzie posiadać kwalifikacje potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SWZ przez Wykonawcę lub/i gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach kryterium oceny ofert za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby zastępowanej (jeżeli doświadczenie i kwalifikacje były kryterium oceny ofert). Osoba zastępcy podlega akceptacji Zamawiającego.

Rozdział X

SPRZĘT

Wykonawca w ramach umowy, dostarczy i przekaże na własność Zamawiającemu następujący sprzęt:

      - Komputer przenośny (laptop) z licencjonowanym oprogramowaniem – 1 kpl

- Ładowarka do laptopa uniwersalna - 1 szt.

- Komputer przenośny (tablet z klawiaturą) z licencjonowanym oprogramowaniem – 1 kpl

- Monitor o zakrzywionym ekranie – 1 szt.

Wskazany sprzęt będzie wykorzystany przez Kierownika Projektu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w celu przeprowadzenia odbiorów oraz weryfikacji prawidłowości robót w okresie gwarancji oraz trwałości projektu.

Dostawa wraz z przekazaniem sprzętu nastąpi w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy. Przekazanie sprzętu nastąpi na podstawie protokołu odbioru, do którego Wykonawca zobowiązany jest załączyć zestawienie tabelaryczne z wskazaniem wartości brutto dla wszystkich pozycji lub kserokopię faktur zakupu sprzętu.

Sprzęt, urządzenia i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe i oryginalne.

Minimalne wymagania dla poz. 1-4: wg załącznika nr 6

Rozdział X

TABLICE INFORMACYJNE

- Wykonawca jest zobowiązany w ramach zadania do oznakowania inwestycji tablicami informacyjnymi – 1 szt.

- Wzory tablic znajdują się na stronach:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja

https://mojregion.eu/rpo/obowiazki-informacyjne-i-promocyjne-wnioskodawcy-ibeneficjenta-funduszy-europejskich-dla-kujaw-i-pomorza-na-lata-2021-2027/

oraz stanowią załączniki do niniejszego OPZ.

- Tablica musi zawierać informacje t.j.:

− Nazwa beneficjenta

− Tytuł projektu

− Cel projektu

− Zestaw logotypów: znaki FE, UE, oraz herb województwa kujawsko – pomorskiego

− Adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl

Tablica informacyjna nie może zawierać innych informacji i elementów graficznych

- Wymagany rozmiar tablic wynosi: 240 cm x 120 cm

- Tablica informacyjna musi być wyeksponowana minimum przez cały okres trwałości projektu. Tablica informacyjna może pełnić funkcję tablicy pamiątkowej, w związku z powyższym Wykonawca musi wykonać przedmiot zamówienia z trwałych materiałów, a zawarte na niej informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach tj. w całym okresie gwarancji.

- Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę Wykonawca zobowiązany jest wymienić na nową lub odnowić w okresie trwania gwarancji.

- Tablice, które będą posadowione w gruncie, winny być umieszczone na konstrukcji na wysokości wyższej niż 2 m od poziomu terenu (prześwit pod tablicą mierzony od gruntu, wysokość należy dopasować do skrajni drogi na której zostanie umiejscowiona tablicy, np. 2,5m w przypadku stawiania tablicy przy drodze dla rowerów). Wykonawca wykona konstrukcję stalową dla posadowienia tablic i zamontuje tablice w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie oraz zapewniający bezpieczeństwo.

- Tablice wraz z konstrukcją powinny być odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz zabezpieczone antykorozyjnie.

- Zastosowane materiały do produkcji tablic musza posiadać aktualne aprobaty techniczne, atesty oraz świadectwa jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Szczegóły dotyczące tablic zawiera Załącznik nr 5 do OPZ - katalog załączników tablice informacyjne:

- Załącznik nr 1 – wzór tablicy (plik .docx) – FEdKP

- Załącznik nr 2 – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji

- Załącznik nr 3 – Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021 – 2027

- Załącznik nr 4 – Wzory tablic i logotypów dla zadań realizowanych z funduszy europejskich na lata 2021 – 2027.

Rozdział XI

SPOSÓB WYCENY

- Cena oferty obejmuje całość robót wynikających z dokumentacji projektowej, STWiORB, OPZ i będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

- Przed określeniem cen dla każdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca winien zapoznać się szczegółowo z dokumentacją. Wykonawca oświadcza, że w celu prawidłowej wyceny robót zapoznał się z terenem placu budowy.

- Zamawiający nie zezwala na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części Kosztorysu ofertowego. Zakres robót dla poszczególnych pozycji Kosztorysu ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych, STWiORB, w związku z czym wszelkie roboty, materiały i czynności opisane w ww. dokumentach należy wycenić w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność: odwadniania wykopów, doprowadzenia gruntów do wilgotności optymalnej, wymiany gruntów, wykonywania dróg montażowych i objazdowych, technologię pielęgnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w Kosztorysie ofertowym a są niezbędne dla wykonania robót.

- Ceny jednostkowe dotyczące poszczególnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to:

- koszty bezpośrednie, w tym:

- wartość robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość użytych materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, składowania, normatywnych ubytków i transportu na teren budowy i/lub do miejsca robót,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, w tym również sprowadzenia sprzętu na teren budowy, przemieszczania między stanowiskami pracy, jego montażu i demontażu oraz odwiezienie z terenu budowy po zakończeniu robót,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków nieprzewidzianych, mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- koszty pośrednie

- koszty towarzyszące robotom, opisane w STWiORB,

- płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru,

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,

- koszt zarządu firmy Wykonawcy,

- koszty podróży służbowych personelu budowy,

- wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę,

- koszty działalności laboratorium,

- koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii i wody, dróg dojazdowych itp.), w tym wyposażenie terenu budowy w urządzenia zaplecza tymczasowego, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie terenu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem,

- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty wyłączeń i włączeń energii, gazu, wody itp.,

- koszty amortyzacji lub zużycia obiektów zaplecza budowy,

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako pozostałe środki trwałe (wyposażenie),

- wydatki związane z BHP, ochroną przeciwpożarową,

- koszty związane z ochroną środowiska,

- koszty nadzoru przyrodniczego, w przypadku, gdy taka konieczność zajdzie w trakcie prowadzonych robót budowlanych oraz którego konieczność wynika z zapisów decyzji administracyjnych i innych uzgodnień dokonanych dla przedmiotowej inwestycji.

- koszty opłat i kosztów nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu Zamówienia prowadzonego przez służby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony środowiska, i inne),

- koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej,

- należności za usługi obce na rzecz budowy,

- koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczeń budowy, pracowników, itp., zgodnie z SWZ,

- opłaty za dzierżawę placów, dróg, dróg dla pieszych i innych terenów na cele budowy, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,

- koszty technologii robót,

- należności za badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, badania jakości materiałów, robót i prób odbiorowych,

- koszty związane z czasowym zajęciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości na okres niezbędny do wykonania robót budowlanych,

- koszty naprawy wyrządzanych szkód, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych dróg i infrastruktury, wynikających z prowadzenia prac budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, związanych z powstałymi szkodami oraz czasowym zajęciem i ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości,

- koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

- koszty związane z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów.

- koszty sprzętu, o którym mowa w Rozdziale X,

- koszty wykonania wszystkich obowiązków określonych w dokumentach zamówienia.

Rozdział XII

OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do:

- uczestnictwa w odbiorach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego - minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniałej konieczności na każde żądanie Zamawiającego) oraz odbiorze pogwarancyjnym,

- usunięcia wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umową,

- udziału w spotkaniach/negocjacjach, dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów związanych z realizacją zadania,

- zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczeń, zgłaszanych przez osoby trzecie w okresie gwarancyjnym,

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać badania stanu nawierzchni drogi na 8 tygodni przed upływem okresu gwarancji – zgodnie z Rozdziałem VIII  punkt 2 OPZ.

Rozdział XIII

PIELĘGNACJA NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW

- Do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych niezbędnych do wykonania przy nasadzeniach drzew i krzewów należą: podlewanie, odchwaszczanie, uzupełnianie ściółki, poprawianie ukształtowania mis i nawożenie mineralne,

- Ze względu na postępującą w ostatnich latach suszę konieczne jest intensywne i systematyczne podlewanie przez pierwszy sezon po posadzeniu, w tym przez pierwszy miesiąc co tydzień, przez kolejne 2 miesiące co 2 tygodnie. W przypadku roślin sadzonych późną jesienią podlewanie tak intensywne należy rozpocząć wczesną wiosną, a przy nasadzeniach wiosennych od momentu sadzenia. W kolejnych sezonach wegetacyjnych podlewać należy w okresie od marca do końca sierpnia 2 razy w ciągu miesiąca przez cały okres gwarancji.

- Odchwaszczanie wokół nasadzeń przeprowadzać należy co najmniej 3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, a obejmować powinno misę wokół nasadzonych roślin i jej najbliższe otoczenie w promieniu co najmniej 0,5 m. Po przeprowadzonym odchwaszczaniu każdorazowo sprawdzić stan misy i w razie jej spłycenia, odkształcenia lub innej nieprawidłowości poprawić ją. Po tych czynnościach należy uzupełnić ewentualną wyściółkę w misie.

- Nawożenie mineralne wskazane jest przeprowadzać dla roślin sadzonych jesienią po raz pierwszy w kolejnym sezonie wiosennym, dla nasadzeń wiosennych – po ich wykonaniu.

- W przypadku drzew o słabiej ukształtowanej koronie może się zdarzyć konieczność przeprowadzenia cięcia kształtującego lub formującego. Każdorazowo należy przeanalizować sposób prowadzenia cięcia, aby forma drzewa była odpowiednia dla danego rodzaju/gatunku/odmiany. Cięcia przeprowadza się specjalistycznym, czystym sprzętem, a rany po nich zabezpiecza się odpowiednimi preparatami. Podczas przeprowadzania opisanych zabiegów zwracać należy uwagę na kondycję drzew, a każde widoczne symptomy choroby czy uszkodzenia traktować indywidualnie i bez zbędnej zwłoki podejmować działania zmierzające do poprawy jego stanu.

- Przy sadzeniu krzewów należy kierować się analogicznymi zasadami jak przy sadzeniu drzew, w zależności od tego, czy sadzi się je z odkrytym korzeniem, z bryłą ziemi, czy z pojemników. Przy nasadzeniach żywopłotowych i w grupach należy zachować między krzewami właściwą dla rodzaju/gatunku rośliny odległość. Nie wykonuje się pojedynczych mis, ale wspólną dla grupy/żywopłotu.

- Podczas prac pielęgnacyjnych przy krzewach należy postępować tak, jak przy drzewach. Dodatkowym zabiegiem jest przeprowadzane co kilka lat cięcie odmładzające i formujące.

Rozdział XIV

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UTRZYMANIA DRÓG

W OKRESIE REALIZACJI ZADANIA

- W ramach bieżącego utrzymania Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności:

  - koszenie traw i chwastów z pasa drogowego,

  - sprzątanie pasa drogowego,

  - zbieranie i utylizacja martwych zwierząt,

  - utrzymanie oznakowania pionowego – mycie znaków,

  - zimowe utrzymanie dróg, dróg dla pieszych i dróg dla rowerów,

  - remonty cząstkowe.

- Koszenie traw i chwastów wykonać na całej szerokości pasa drogowego na każde żądanie Zamawiającego (minimum 2 razy w roku). Pierwsze koszenie należy wykonać w terminie do dnia 30 maja, drugi pokos w terminie do 30 sierpnia. Wysokość traw i chwastów w dniu odbioru nie może być większa jak 15 cm. W terenie zabudowanym oraz z elementów odwadniających pas drogowy skoszoną trawę i chwasty należy bezwzględnie zebrać i wywieźć poza ten teren.

- Sprzątanie pasa drogowego należy wykonywać co 2 miesiące. Sprzątanie polega na zbieraniu odpadów znajdujących się na całej szerokości pasa drogowego tj.: śmieci i odpadów wyrzuconych przez użytkowników dróg (butelki, puszki, opakowania), zużytych opon, złomu gałęzi na ziemi itp. Wykonawca zobowiązany jest zutylizować zebrane odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zbieranie martwych zwierząt bądź ich części należy wykonywać na całej szerokości pasa drogowego niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od przedstawiciela ZDW. Obejmuje to dojazd, zebranie, uprzątnięcie nawierzchni z płynów ustrojowych, przekazanie do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zwierząt podlegających obowiązkowi przeprowadzenia badań (ASF) powiadomić należy powiatowego inspektora weterynarii w celu pobrania próbek do badania w celu stwierdzenia lub wykluczenia choroby.

- Wykonawca zobowiązany jest do mycia oznakowania pełniącego rolę stałej organizacji ruchu. Dodatkowo w przypadku uszkodzenia oznakowania stałego w wyniku kolizji drogowych zobowiązany jest do jego naprawy lub też wymiany. Oznakowanie należy utrzymywać w miarę potrzeb po każdorazowej informacji od Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela ZDW.

- Wykonawca wykonuje zimowe utrzymanie drogi, zgodnie z Zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach, określonych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10 1994 r. W ramach zimowego utrzymania Wykonawca zapewnia sprzęt z operatorem do zimowego utrzymania wraz z materiałem do posypywania (sól drogowa, piasek, mieszanka piasku z solą). Konieczne jest utrzymanie standardów ZUD – III Standard. Wykonawca zobowiązany jest wskazać dane podmiotu, który będzie wykonywał usługę podając nazwisko oraz numer telefoniczny do osoby odpowiedzialnej, która będzie dostępna całodobowo. Po otrzymaniu informacji od dyżurnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do wykonania zimowego utrzymania.

- Wykonawca każdorazowo po otrzymaniu informacji od Inspektora Nadzoru dokona napraw cząstkowych nawierzchni emulsją i grysem lub masą na gorąco (zimą masą na zimno) w celu likwidację wykruszeń, ubytków, wybojów i kolein na drogach objętych zadaniem oraz objazdach. Dodatkowo należy przewidzieć uzupełnienie poboczy gruntowych w miejscach ich ewidentnego braku na skutek użytkowania i wynikającego z organizacji ruchu (dotyczy również objazdów).

Załączniki OPZ:

- Tabela – wzór - rozliczenie rzeczowo-finansowe

- Druk – wzór - Kontroli robót

- Druk – wzór - wniosek o zatwierdzenie materiału

- Tabela – wzór - zestawienie wystawionych podwykonawców i dalszych podwykonawców faktur

- Katalog – zbiór załączników dotyczący tablic informacyjnych

- Wymagania dla sprzętu

- Ranking procesorów