znak sprawy: ZPZ-26/03/2026 													Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO AMBULANSU DROGOWEGO TYPU A2

Przedmiotem zamówienia jest specjalistyczny środek transportu sanitarnego – postępowanie pn.: „Dostawa dwóch ambulansów typu A2”

wypełnia Wykonawca:

| Ambulans fabrycznie nowy i nieużywany. Rok produkcji: nie starszy niż 2025 rok Marka, typ,rok produkcji, producent pojazdu bazowego (przed wykonaniem adaptacji):………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego (po wykonaniu adaptacji):……………………………………………………………………….……………………… |  |  |  |
| Nazwa i adres Wykonawcy przedziału medycznego:……………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia -wymagania | Parametr wymagany TAK /Punktacja | Parametry oferowane*) (należy opisać parametr oferowany) |
| 1. | Pojazd winien spełniać wymagania określone w normie PN-EN 1789 (lub równoważnej) w zakresie ambulansu typu A2 | TAK |  |
| 2. | Certyfikat zgodności ambulansu typu A2 z aktualną normą PN-EN 1789 wydany przez jednostkę notyfikowaną | TAK (dostarczyć przy dostawie pojazdu) |  |
| 3. | Świadectwo homologacji pojazdu specjalnego sanitarnego | TAK (dostarczyć przy dostawie pojazdu) |  |

| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| - DMC do 3,5 tony. | TAK |  |
| - Dostawa przedmiotu zamówienia na lawecie do siedziby Zamawiającego. | TAK |  |
| - NADWOZIE |  |  |
| - Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit, zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi, szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym. | TAK podać |  |
| - Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne), z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Szyby w drugim rzędzie z lewej i prawej strony pojazdu oraz w drzwiach tylnych. | TAK |  |
| - Czujnik deszczu i zmierzchu, wycieraczki z automatyczną regulacją prędkości, automatycznie włączane światła mijania. | TAK |  |
| - Kabina kierowcy minimum dwuosobowa, zapewniająca ergonomiczne miejsce pracy kierowcy. | TAK podać |  |
| - Fotel kierowcy z regulacją w minimum 2 płaszczyznach. | TAK podać |  |
| - W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni). | TAK |  |
| - Furgon - Kolor nadwozia żółty (RAL 1016) zgodnie aktualną normą PN EN 1789+A2 (lub równoważną). - lub nadwozie w kolorze białym. | TAK podać Żółty – 5 pkt. Biały – 0 pkt. |  |
| - Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej, 1 osoby na wózku inwalidzkim lub fotelu kardiologicznym oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. | TAK podać |  |
| - Wysokość przedziału medycznego minimum 1,75 m. | TAK podać |  |
| - Długość przedziału medycznego minimum 2,70 m. | TAK podać |  |
| - Szerokość przedziału medycznego minimum 1,70 m. | TAK podać |  |
| - Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 180 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi. | TAK podać |  |
| - Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, przeszklone wyposażone w otwierane okno. | TAK |  |
| - Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| - Zewnętrzne okna przedziału medycznego zmatowione w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK |  |
| - Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane okno do kontaktu lub otwierane drzwi. | TAK podać |  |
| - Centralny zamek wszystkich drzwi. | TAK |  |
| - Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażerów w kabinie Dodatkowo dopuszcza się poduszki powietrzne boczne oraz kurtyny powietrzne. | TAK |  |
| 21.Stopień wejściowy do przedziału medycznego zewnętrzny automatycznie wysuwany/chowany wraz z otwieraniem/zamykaniem drzwi przesuwnych. | TAK |  |
| - Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| - Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane. | TAK |  |
| - Zbiornik paliwa o pojemności minimum 65 l. | TAK podać |  |
| - Radioodtwarzacz fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego, z głośnikami w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| - Wielofunkcyjna kierownica, sterowanie radiem. | TAK |  |
| - Czujniki parkowania przednie i tylne. | TAK |  |
| - Elektrycznie podgrzewana przednia szyba. - Dopuszcza się szybę bez podgrzewania | TAK Podać podgrzewana – 5 pkt. niepodgrzewana – 0 pkt. |  |
| - SILNIK |  |  |
| - Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | TAK |  |
| - Silnik o pojemności min. 1900 cm³. | TAK podać |  |
| - Silnik o mocy min. 130 KM. | TAK podać |  |
| - Moment obrotowy min. 320 Nm. | TAK |  |
| - Norma emisji spalin Euro 6. | TAK |  |
| - ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |
| - Skrzynia biegów manualna lub automatyczna, minimum 5-biegów do przodu i bieg wsteczny. | TAK Podać automatyczna – 5 pkt. manualna – 0 pkt. |  |
| - Napęd na koła przednie. | TAK |  |
| - UKŁAD HAMULCOWY I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |
| - Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. | TAK |  |
| - Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny. | TAK podać |  |
| - Elektroniczny korektor siły hamowania. | TAK |  |
| - Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył). | TAK |  |
| - System stabilizacji toru jazdy typu ESP lub równoważny. | TAK podać |  |
| - System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu, typu ASR lub równoważny. | TAK podać |  |
| - System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny - parametr dodatkowo punktowany. | TAK/NIE Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| - ZAWIESZENIE |  |  |
| - Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| - UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| - Ze wspomaganiem. | TAK |  |
| - Kolumna kierownicy regulowana w min. 2 płaszczyznach. | TAK |  |
| - OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
| - Instalacja ogrzewania postojowego z sieci 230 V, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. Min. moc grzewcza 2000W. | TAK podać |  |
| - Ogrzewanie wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik – nagrzewnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
| - Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. | TAK |  |
| - Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują zadaną temperaturę. Dopuszcza się klimatyzację typu CLIMATRONIC | TAK |  |
| - INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| - Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK podać |  |
| - Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu. | TAK |  |
| - Alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - minimum 140 A. | TAK podać |  |
| - Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V), sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich. | TAK |  |
| - Instalacja elektryczna 230V: a) zasilanie zewnętrzne 230V, b) minimum 1 gniazdo 230V w przedziale medycznym działające na postoju, c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, e) przewód zasilający minimum 10 m. | TAK podać |  |
| - Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. | TAK |  |
| - Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - minimum 2 gniazda 12V w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. | TAK podać |  |
| - Panel sterujący w przedziale medycznym i w kabinie kierowcy zarządzający: - oświetleniem w przedziale medycznym, - systemem wentylacji, - ogrzewaniem i klimatyzacją z funkcją utrzymania zadanej temperatury. | TAK |  |
| - SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
| - Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu, z modułami w technologii LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych. | TAK podać |  |
| - W tylnej części dachu lampa typu LED z modułami koloru niebieskiego (kogut lub belka świetlna), dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania przedpola za ambulansem. | TAK |  |
| - Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | TAK |  |
| - Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych, włączające się automatycznie po otwarciu drzwi. | TAK |  |
| - Dwie lampy w technologii LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego. | TAK |  |
| - Cztery reflektory zewnętrzne w technologii LED do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania z kabiny kierowcy. | TAK |  |
| - Oznakowanie pojazdu: - nadruk lustrzany "AMBULANS" barwy czerwonej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; - po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „T” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm; - 3 pasy odblaskowe wykonane z folii: - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkolami, - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości min. 15 cm umieszczony wokół dachu, - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pierwszym tirecie); e) nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu; f) naklejki/oznaczenia informujące o zakupie – zgodnie ze wzorem podanym przez Zamawiającego. Przed wykonaniem oklejenia wymagane jest przedstawienie projektu do akceptacji Zamawiającego. | TAK podać |  |
| - OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| - Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: - światło rozproszone w technologii LED, umieszczone po obu stronach w górnej części przedziału medycznego 2 linie lamp sufitowych, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), - dodatkowa lampa w technologii LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otwarciu drzwi. | TAK podać |  |
| - WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  |  | W tylnej części dachu lampa typu LED z modułami koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania przedpola za ambulansem. |
| Ambulans wyposażony w instalację radiotelefonu z zamontowaną anteną dachową. | TAK |  |
| - PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |  | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych, włączające się automatycznie po otwarciu drzwi. |
| - Zabudowa specjalna na ścianie prawej: - jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy z możliwością obserwacji twarzy pacjenta, jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), zintegrowane 3–punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, - zaczep fotela kardiologicznego, b) w tylnej części certyfikowane zaczepy podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego, c) uchwyt ułatwiający wsiadanie przy drzwiach bocznych, d) aluminiowa rampa najazdowa o min. wymiarach 2000 mm x 550 mm. e) uchwyt na butlę tlenową o pojemności min. 2 L | TAK podać |  |
| - Zabudowa specjalna na ścianie lewej: a) min. 2 szafki z otwieranymi przeźroczystymi drzwiczkami, wyposażone w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, b) szafka z uchwytem na dwie butle tlenowe o pojemności min. 10l. c) laweta pod nosze przesuwna na boki, kompatybilna z noszami. | TAK podać |  |
| - System szyn mocujących, umożliwiający bezpieczny montaż za pomocą płyt ściennych urządzeń medycznych według uznania Zamawiającego. | TAK |  |
| - Uchwyt do płynów infuzyjnych mocowane w suficie, minimum 2 sztuki. | TAK podać |  |
| - Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
| - Centralna instalacja tlenowa: - z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 1 punktem poboru typu AGA, - instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm. - konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. | TAK podać |  |
| - Podłoga technologicznie wzmocniona, umożliwiająca mocowanie foteli, podstawy pod nosze główne oraz fotela kardiologicznego/zaczepów do wózka inwalidzkiego, o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
| - Podstawa pod nosze z otwieranym najazdem, wyposażona w kieszeń na nosze zbierakowe. | TAK |  |
| - Przed przystąpieniem do realizacji zabudowy medycznej należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wizualizację projektu. | TAK |  |
| XIII. DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| - Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
| - Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym. | TAK |  |
| - Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt, komplet kluczy, podnośnik samochodowy. | TAK |  |
| - Pełnowymiarowe koło zapasowe. Koło zamontowane na pojeździe – nie dopuszcza się dostawy koła „luzem”. | TAK |  |
| - Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy”. | TAK |  |
| - Ambulans dostarczony na oponach letnich, dodatkowy komplet kół zimowych. Nie dopuszcza się opon wielosezonowych. | TAK |  |
| XIV. WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |
| - Gwarancja na bezusterkową eksploatację ambulansu: minimum 24 miesiące (bez limitu kilometrów) od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. | TAK podać |  |
| - Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – minimum 24 miesiące, okres liczony od daty dostarczenia pojazdu Zamawiającemu. | TAK podać |  |
| - Gwarancja na perforację – minimum 120 miesięcy. Okres liczony od daty dostarczenia pojazdu Zamawiającemu. | TAK podać |  |
| - Gwarancja na zabudowę medyczną – minimum 24 miesiące. Okres liczony od daty dostarczenia pojazdu Zamawiającemu. | TAK podać |  |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

| Nosze główne z transporterem Marka: …………… Model: …………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| - Podać markę, model | TAK |  |
| - Wykonany z aluminium, dodatkowo malowany ochronną farbą proszkową. | TAK |  |
| - Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. | TAK podać |  |
| - Z materacem z materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp. Przystosowanym do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| - Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej. | TAK |  |
| - Regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 70 stopni. | TAK podać |  |
| - Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. | TAK |  |
| - Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, składane barierki boczne, trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z ich obsługą, z możliwością wprowadzenia noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy. | TAK |  |
| - Waga oferowanych noszy max. 45 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); | TAK |  |
| - Z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu | TAK podać |  |
| - Regulacja wysokości transportera na min. siedmiu poziomach,. | TAK |  |
| - Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera) | TAK |  |
| - Wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 150 mm, cztery skrętne w zakresie 360 o, hamulce na dwóch kółkach. | TAK |  |
| - Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera. | TAK |  |
| - Obciążenie dopuszczalne noszy min. 225 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg); | TAK podać |  |
| - Wyposażone w składany wieszak na pojemniki z płynami infuzyjnymi. | TAK |  |
| - Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| Fotel kardiologiczny z elektrycznym systemem gąsienicowym Marka: …………… Model: …………………. |  |  |
| 1. Wykonany z aluminium, dodatkowo malowany ochronną farbą proszkową | TAK |  |
| - Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości, mocowanych bezpośrednio do ramy fotela. | TAK |  |
| - Wyposażone w 4 koła jezdne z czego 2 przednie skrętne w zakresie 360 stopni, wyposażone w hamulce | TAK Podać |  |
| - Teleskopowe przednie uchwyty oraz składane tylne uchwyty. | TAK |  |
| - Składane podparcie stóp. | TAK |  |
| - Anatomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie dla zwiększonego komfortu pacjenta. | TAK |  |
| - Waga krzesła z systemem gąsienicowym i baterią max. 26 kg zgodne z normą PN-EN 1865 lub równoważną | TAK Podać |  |
| - Obciążenie dopuszczalne min. 225 kg | TAK podać |  |
| - Fotel kardiologiczny zgodny z normą PN-EN 1865 lub równoważną | TAK |  |
| - Dedykowane mocowanie podłogowe - zgodne z aktualną normą PN EN 1789 lub równoważną. | TAK |  |
| - Wyposażony w doczepiany elektryczny system płozowy z gąsienicami, zapewniającymi ergonomiczne poruszanie się na schodach i rampach, oferując optymalną przyczepność, odporność na ścieranie i dobrą wydajność nawet w mokrych warunkach | TAK |  |
| - Oferujący szybkie ładowanie, eliminujące potrzebę niewygodnej wymiany akumulatora poprzez bezpośrednie ładowanie w pojeździe | TAK |  |
| - Akumulator litowo-jonowy o zasięgu co najmniej 200 schodów przy masie pacjenta min. 110 kg | TAK podać |  |
| - Obciążenie dopuszczalne zestawu powyżej 190 kg | TAK podać |  |
| Nosze płachtowe z pokrowcem – 1 szt. Marka: …………… Model: …………………. |  |  |
| 1. Wykonane z wytrzymałych materiałów; Wyposażone w kieszeń zapobiegającą wysunięcie się przenoszonej osoby; Wyposażone w co najmniej 8 specjalnych, wzmocnionych uchwytów z gumowymi raczkami; Materiał pozwalający na łatwe wyczyszczenie po użyciu; Dane techniczne: - obciążenie: do 160 kg - długość: min. 2000 mm - szerokość: min. 800 mm Nosze płachtowe wyposażone w pokrowiec | TAK podać |  |
| Pozostałe wyposażenie dodatkowe przedziału medycznego |  |  |
| Plecak reanimacyjny– 1szt. |  |  |
| Duży plecak reanimacyjny dedykowany na rozbudowane zestawy medyczne; minimalne wymiary plecaka: 600 mm x 500 mm x 300 mm; min. pojemność: 90 litrów; wyposażony w dwie rączki umożliwiające transport w ręku w pozycji pionowej jak i poziomej; wyposażony we wzmocniony, sztywny stelaż; plecak wykonany z materiału odpornego na przetarcia, ścieranie oraz wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych; naszyte elementy odblaskowe gwarantujące bezpieczeństwo i widoczność ratownika w ciemności; wielokomorowe przegrody umożliwiające rozłożenie i segregację sprzętu medycznego; | TAK |  |
| Butla tlenowa o poj. min. 10L wraz z reduktorem – 2 szt Butla wykonana ze stali z wklęsłą podstawą. | TAK |  |
| Butla tlenowa o poj. min. 2L wraz z reduktorem – 1 szt Butla wykonana ze stali z wklęsłą podstawą. | TAK |  |
| Reduktory - posiadające regulację gwarantującą osobie korzystającej z tlenoterapii podawanie tlenu ze stałą, kontrolowaną wielkością przepływu; Przewody umożliwiające podłączenie do sieci tlenowej karetki; | TAK |  |

Deklarujemy następujące okresy gwarancji:

  - Gwarancja na pojazd bazowy (mechaniczna)  bez limitu km - minimum 24 msc -TAK podać  - ………… miesiące/cy

(okres gwarancji dodatkowo oceniany)

2.    Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu minimum 24 msc – TAK podać  - ………… miesiące/cy

3.    Gwarancja na perforację nadwozia minimum 120 msc – TAK podać - ………… miesięcy.

4.    Gwarancja na zabudowę medyczną minimum 24 msc. – TAK podać - ………… miesiące/cy.

(okres gwarancji dodatkowo oceniany)

5.    Gwarancja na sprzęt medyczny: krzesło transportowe z elektrycznym systemem gąsienicowym, nosze medyczne minimum 24 msc – TAK podać - ………… miesiące/cy.

(okres gwarancji dodatkowo oceniany)

6.  Gwarancja na układ klimatyzacji bez limitu kilometrów minimum 24 msc.– TAK podać -………..  miesiące/cy.

*) Wypełnia wykonawca

Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.