1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych rozbiórką elementów dróg i ulic wraz                 z załadunkiem i wywozem materiału z rozbiórki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi podstawowy dokument przetargowy                        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla zadań Gminy Miejskiej Kraków.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych             z rozbiórką elementów dróg i ulic wraz z  załadunkiem i wywozem materiału z rozbiórki.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                  z rozbiórką:

- nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej, kostki kamiennej, trylinki, płyt ażurowych, płyt betonowych,

- nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych,

- krawężników, obrzeży i oporników,

- ław betonowych pod krawężniki, obrzeża,

-  ścieków, odwodnienia.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonania prac

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic należy stosować sprzęt podany niżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- koparki,

- koparko-ładowarki,

- spycharki,

- zrywarki,

- ładowarki,

- frezarki,

- młoty pneumatyczne, hydrauliczne,

- piły mechaniczne,

- szpadle, łopaty, miotły, kilofy,

- samochody samowyładowcze.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

Materiały z rozbiórki powinny zostać usunięte z placu budowy niezwłocznie po zakończeniu prac rozbiórkowych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku              i innych parametrów technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Oznakowanie i zabezpieczenie robót

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót w pasie drogowym. Oznakowanie i zabezpieczenie robót powinno być dostosowane do aktualnie występujących utrudnień, a także zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym roboty od chwili ich rozpoczęcia aż do ich ostatecznego zakończenia.

5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ulic obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez Inspektora lub  określony w SST.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Wykonawca powinien przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora.

Materiały pochodzące z rozbiórki, a nie przewidziane do ponownego wbudowania stanowią odpad i stają się własnością Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za ich prawidłowe zagospodarowanie.

Rozbiórka elementów drogi powinna być wykonana w sposób niepowodujący uszkodzenia innych sąsiednich elementów (np. krawędzi jezdni).

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki określone w SST D-05.03.11 „Frezowanie nawierzchni wraz z odwozem”.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola jakości robot

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do ponownego wykorzystania.

Zagęszczenie i nośność gruntu wypełniającego ewentualne wykopy po usuniętych elementach powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w odpowiedniej SST.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest:

- dla nawierzchni jezdni, chodnika, (z kostki kamiennej, betonowej, trylinki, płyt ażurowych, płyt betonowych)  -  m2 (metr kwadratowy),

- dla krawężnika, ścieku, odwodnienia, obrzeża, oporników  -  mb (metr bieżący),

- dla ław betonowych -  m3 (metr sześcienny),

- dla nawierzchni i podbudów bitumicznych i betonowych  -  m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) dla rozbiórki nawierzchni jezdni, chodnika, (z kostki kamiennej, betonowej, trylinki, płyt ażurowych, płyt betonowych):

- oznakowanie robót,

- wyjęcie kostki, płyt lub rozkucie i zerwanie innych materiałów,

- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia,

- ew. zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

b) dla rozbiórki krawężnika, ścieku, odwodnienia, obrzeża, oporników:

- oznakowanie robót,

- zacięcie nawierzchni bitumicznej

- odkopanie krawężników, obrzeży itp. wraz z wyjęciem i ew. oczyszczeniem do ponownego zastosowania,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

c) dla rozbiórki ławy betonowej:

- oznakowanie robót,

- zacięcie nawierzchni bitumicznej

- rozebranie ławy betonowej,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

c) dla rozbiórki nawierzchni bitumicznej i betonowej:

- oznakowanie robót

- frezowanie nawierzchni,

- zacięcie nawierzchni bitumicznej

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2021 r.                      poz. 1973 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływani na środowisko         (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 10 sierpnia 2023 r. Ustawa o odpadach (Dz. U. poz. 1587).

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 31 lipca 2023 r. poz.1469).

- uchwały rad gmin w sprawie jw.