TOM II  do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia

w postępowaniu pn. „ Dostawa nowych pojazdów – ciągników siodłowych
 na potrzeby PKS sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze w formie leasingu,. Zamówienie podzielone na części”

Jako równoważną formę Zamawiający dopuszcza najem długoterminowy uwzględniający wskazane wymagania wskazane w niniejszym punkcie.

I.WYMAGANIA OGÓLNE WZGLĘDEM POJAZDÓW DOTYCZY OBU CZĘŚCI:

- Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi, schematy w języku polskim i inne dokumenty, które otrzyma od producenta przedmiotu zamówienia, dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

- Przygotowane ciągniki siodłowe winny posiadać aktualne badanie techniczne - wymagany przegląd, jeżeli obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca na potrzeby przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamówienia zapewni niezbędną ilość paliwa.

- Wykonawca przeszkoli wskazany przez Zamawiającego personel w ilości maksymalnie 10 osób, w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. Przeprowadzone szkolenia zostaną potwierdzone protokołem podpisanym przez strony.

- Oferowane ciągniki siodłowe powinny być w pełni sprawne oraz muszą spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa kontroli jakości oraz zgodności wykonania z normami i ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

  - dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu oraz dopuszczenia pojazdu do ruchu po drogach publicznych, wynikającą z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,

  - certyfikat Euro 6,

  - książkę gwarancyjną,

  - Dowód rejestracyjny;

  - Polisę ubezpieczeniową;

  - Książkę gwarancyjno- serwisową w języku polskim;

  - Instrukcję obsługi podwozia i zabudowy w języku polskim;

  - Szczegółową dokumentację techniczną w języku polskim

  - instrukcję obsługi w języku polskim w wersji książkowej.

- Wykonawca  zobowiązany  jest  do  bezpłatnego  serwisowania nie rzadziej niż 1 raz 
w roku oraz przeglądów pojazdów w okresie gwarancyjnym na miejscu u Zamawiającego. Bezpłatne  serwisowanie oraz  przeglądy,  o  których  mowa  powyżej,  obejmują  koszty  dojazdu,  robocizny, materiały  eksploatacyjne    w  czasie  realizacji  planowych  serwisów  i  przeglądów technicznych   określonych   w   instrukcji   obsługi   lub   innych   dokumentach   przekazanych   wraz  z pojazdem.

- Wykonawca udzieli  Zamawiającemu  gwarancji  na  dostarczone  ciągniki siodłowe na  12 miesięcy okres  wskazany  w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ciągnika siodłowego.  Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt wykonawcy.

- Podjęcie  naprawy  w  okresie  gwarancji  nastąpi  w  czasie  48  godzin  licząc  od  terminu  zgłoszenia,  nie  wliczając dni ustawowo wolnych od pracy. Maksymalny czas naprawy – do 14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia.

- Koszty transportu do zamawiającego ponosi wykonawca

- Oferowane pojazdy muszą:

  - należeć do kategorii 5-LH (Long Haul) zgodnie z klasyfikacją pojazdów ciężkich,

  - posiadać deklarację emisji CO₂ obliczoną zgodnie z metodologią Vehicle Energy Consumption Calculation Tool(VECTO),

  - osiągać co najmniej klasę emisji CO₂ Class 2 dla kategorii 5-LH.

  - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument producenta potwierdzający klasę emisji CO₂ wg VECTO lub  równoważny dokument techniczny producenta pojazdu zawierający dane emisji CO₂ obliczone zgodnie z metodologią VECTO.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub różne technologie napędowe, pod warunkiem wykazania, że oferowany pojazd spełnia wymagania emisji CO₂ co najmniej na poziomie Class 2 dla kategorii 5‑LH.

Ilekroć SWZ wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazane przez Zamawiającego. Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego ciągniki siodłowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania gwarantujące parametry nie gorsze, niż określono w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Akceptacja materiałów równoważnych ze strony Zamawiającego następować będzie w formie pisemnej na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów (kart katalogowych lub innych dokumentów) potwierdzających ich równoważność.

UWAGA: W odniesieniu do każdej powołanej w SWZ normy, w tym normy krajowej Zamawiający dopuszcza zastosowanie normy równoważnej. Tym samym każdy zapisany 
w SWZ zwrot odnoszący się do normy, normatywu, aprobaty, materiału, patentu lub znaku towarowego należy odczytywać z uwagą towarzyszącą „lub równoważny” z uwzględnieniem wskazanych w SWZ wytycznych i wymogów określających parametry równoważności.

II. Część 1: Dostawa nowych pojazdów – ciągnik siodłowy 3 sztuki wywrotka na potrzeby PKS sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze formie leasingu.

II.1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WZGLĘDEM POJAZDÓW:

Ciągnik siodłowy – ILOŚĆ – 3 SZTUKI

- konfiguracja osi: 4 x 2

- typ zawieszenia: Mechaniczne/ Pneumatyczne

- położenie koła kierownicy: lewa strona

- homologacja typu WE: pojazd kompletny

- dopuszczalny nacisk pierwszej osi: max. 7 500 kg

- dopuszczalny nacisk drugiej osi: max.  11 500 kg

- DMC pojazdu: max. 18 000 kg

- administracyjna DMC zespołu pojazdów: max. 42 000 kg

- maksymalna techniczna masa zespołu pojazdów: 45 000 kg

- szerokość pojazdu: max. 2 550 mm

- wysokość maksymalna: max. 4 m

- rozstaw osi: max. 3850 mm

- pakiet schowków – wymagany

- pakiet ogrzewania i wentylacji: klimatyzacja automatyczna, klimatyzacja postojowa, ogrzewanie postojowe

- paliwo: Diesel

- pojemność silnika: 12-13 dm3

- typ silnika: min 500 hp

- norma emisji spalin: EURO 6

- wyciszenie pojazdu: 70/81 dBA

- typ skrzyni biegów: automatyczna

- skrzynia biegów, sposób sterowania: przy kierownicy

- tempomat aktywny

- region danych topograficznych - Europa

- przystawka odbioru mocy na silniku –wymagane

- przygotowanie instalacji elektrycznej – 1 połączenie

- pojemność zbiorników paliwa: min 950 – max 1300 dm3

- materiał zbiornika paliwa: aluminium

- zamykany korek wlewu paliwa

- podgrzewacz paliwa

- klapka ochronna w otworze wlewowym zbiornika

- pojemność zbiornika AdBlue –80- 124 dm3

- układ kierowniczy zgodny z Dyrektywą 92/62EC

- zwrotność zgodna z Dyrektywą 97/27/EC

- zawieszenie przednie: resory stalowe

- zawieszenie tylne: pneumatyczne

- akumulatory: min 210 Ah

- alternator: min: 100 A- 180A

- rozmiar opon: 315/70 R22.5

- ilość opon przedniej osi: 2

- ilość opon tylnej osi: 4

- felgi: stalowe lub aluminiowe (2szt. przód, 4 szt. tył)

- kołpaki: stal nierdzewna na osi przedniej

- klin pod koła: min. 1 szt

- podstawa konfiguracji układu hamulcowego: techniczna max. masa zestawu

- konfiguracja układu hamulcowego: dla ciągnika

- hamulce: tarczowe

- typ hamulców tarczowych: dla pojazdu dwuosiowego

- sterowanie układem hamulcowym: elektroniczne

- system zabezpieczający staczaniu pojazdu: wymagane

- ESP – system stabilizacji toru jazdy: z możliwością odłączenia

- APS – układ pneumatyczny: standardowa pojemność

- Sterowanie hamulcem postojowym: pneumatyczne

- Retarder lub hamulec górski  - wymagany

- sterowanie hamulcami dodatkowymi: manualne + automatyczne

- typ obwodu hamulcowego: dla ciągnika z naczepą

- siodło: lekkie, nisko obsługowe

- wspornik na złącza przyczepy: za kabiną

- pneumatyczne złącza naczepy

- montaż połączeń przyczepy na pojeździe: standard ISO

- wywietrznik dachowy w kabinie, otwierany  elektrycznie

- zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna

- regulacja spojlera dachowego

- spojler dachowy

- spojlery boczne

- typ klaksonu: przód, sprzężone powietrze

- szyba przednia : standardowa

- lusterka wsteczne po stronie kierowcy i pasażera: zwierciadło sferyczne, elektryczna regulacja lub kamera

- lusterko szerokątne – po stronie kierowcy i pasażera lub kamera

- zamykanie kabiny: pilot + centralny zamek

- liczba kluczyków : 2 szt

- reflektory: LED

- asymetria świateł: prawa

- typ świateł do jazdy dziennej: lampy LED włącznie z oświetleniem postojowym

- typ lampy tył: diody LED

- fotel kierowcy: najwyższej klasy, podgrzewany, z podparciami, z pełną regulacja

- fotel pasażera: składany

- tapicerka foteli: welur

- dolna leżanka

- górna leżanka opcjonalnie

- materac

- deska rozdzielcza po stronie pasażera: stolik

- schowki: na ścianie bocznej po obu stronach, nad drzwiami

- schowek pod leżanką

- lodówka

- zewnętrzny schowek: po stronie kierowcy i pasażera

- materiał ścian kabiny: tkanina

- osłona przeciwsłoneczna, drzwi kierowcy : rozsuwana

- koło kierownicy: skóra

- regulowana kolumna kierownicy: dwie płaszczyzny

- zasłony drzwi i szyby przedniej, zasłona leżanki

- gumowe dywaniki podłogowe

- dywanik na tunelu - materiałowy

- deska rozdzielcza twarda z chromowanymi detalami

- tachograf inteligentny Stonerigde-II generacji

- tachograf, zdalny odczyt danych – wymagany

- ogranicznik prędkości 89km/h

- dopuszczalna prędkość max.: 90 km/h

- systemy bezpieczeństwa aktywnego: Aktywny tempomat, ostrzeżenie przed opuszczeniem pasa ruchu, Advanced Emergency Braking

- wspomaganie uwagi kierowcy – wymagane

- klimatyzacja automatyczna -wymagane

- klimatyzator postojowy - wymagane

- ogrzewanie niezależne – wymagane

- oświetlenie wnętrza oraz lampka do czytania przy leżance dolnej

- system informacyjno-rozrywkowy z ekranem min 7 cali

- pilot sterowania klimatyzacją i radiem

- cyfrowy odbiór stacji radiowych

- region tunera radia – Europa

- bluetooth

- port USB

- przygotowanie do montażu CB-radio

- CB radio

- gniazda 12/24V

- podręcznik kierowcy w języku polskim

- podnośnik

- kolor kabiny: czerwony

- osłony boczne

- zderzak w kolorze kabiny

III. Część 2: Dostawa nowych pojazdów – 3 szt ciągników siodłowych plandeka  na potrzeby PKS sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze w formie leasingu.

III. 1 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WZGLĘDEM POJAZDÓW:

Ciągnik siodłowy – ILOŚĆ – 3 SZTUKI

- konfiguracja osi: 4 x 2

- typ zawieszenia: Mechaniczne/ Pneumatyczne

- położenie koła kierownicy: lewa strona

- homologacja typu WE: pojazd kompletny

- dopuszczalny nacisk pierwszej osi: max. 7 500 kg

- dopuszczalny nacisk drugiej osi: max.  11 500 kg

- DMC pojazdu: max. 18 000 kg

- administracyjna DMC zespołu pojazdów: max. 42 000 kg

- maksymalna techniczna masa zespołu pojazdów: 45 000 kg

- szerokość pojazdu: max. 2 550 mm

- wysokość maksymalna: max. 4 m

- rozstaw osi: max. 3 850 mm

- pakiet schowków – wymagany

- pakiet ogrzewania i wentylacji: klimatyzacja automatyczna, klimatyzacja postojowa, ogrzewanie postojowe

- paliwo: Diesel

- pojemność silnika: 12-13 dm3

- typ silnika: 500-530 hp

- norma emisji spalin: EURO 6

- wyciszenie pojazdu: 70/81 dBA

- typ skrzyni biegów: automat

- skrzynia biegów, sposób sterowania: przy kierownicy

- tempomat aktywny

- region danych topograficznych - Europa

- przygotowanie instalacji elektrycznej – wymagane

- pojemność zbiornikó paliwa, min 950 max 1300 dm3

- materiał zbiornika paliwa: aluminium

- zamykany korek wlewu paliwa

- podgrzewacz paliwa

- klapka ochronna w otworze wlewowym zbiornika

- pojemność zbiornika AdBlue min 80– max 124 dm3

- układ kierowniczy zgodny z Dyrektywą 92/62EC

- zwrotność zgodna z Dyrektywą 97/27/EC

- pompa hydrauliczna układu wspomagania: wymagane

- zawieszenie przednie: resory stalowe

- zawieszenie tylne: pneumatyczne

- akumulatory: min 210 Ah

- alternatow: min: 100A- max 180A

- rozmiar opon: 315/70 R22.5

- ilość opon przedniej osi: 2

- ilość opon tylnej osi: 4

- felgi: stalowe (2szt. przód, 4 szt. tył)

- kołpaki: stal nierdzewna

- klin pod koła: min. 1 szt

- podstawa konfiguracji układu hamulcowego: techniczna max. masa zestawu

- konfiguracja układu hamulcowego: dla ciągnika

- hamulce: tarczowe

- typ hamulców tarczowych: dla pojazdu dwuosiowego

- sterowanie układem hamulcowym: elektroniczne

- system zabezpieczający staczaniu pojazdu: wymagane

- ESP – system stabilizacji toru jazdy: z możliwością odłączenia

- APS – układ pneumatyczny: standardowa pojemność

- Sterowanie hamulcem postojowym: pneumatyczne

- retarder - wymagany

- sterowanie hamulcami dodatkowymi: manualne + automatyczne

- typ obwodu hamulcowego: dla ciągnika z naczepą

- siodło: lekkie, nisko obsługowe

- wspornik na złącza przyczepy: za kabiną

- pneumatyczne złącza naczepy

- montaż połączeń przyczepy na pojeździe: standard ISO

- wywietrznik dachowy w kabinie, otwierany elektrycznie

- regulacja spojlera dachowego

- spojler dachowy

- spojlery boczne

- typ klaksonu: przód, sprzężone powietrze

- szyba przednia : standardowa

- lusterka wsteczne po stronie kierowcy i pasażera: zwierciadło sferyczne, elektryczna regulacja lub kamera

- lusterko szerokątne – po stronie kierowcy i pasażera luba kamera

- zamykanie kabiny: pilot + centralny zamek

- liczba kluczyków : 2 szt

- reflektory: LED

- asymetria świateł: prawa

- typ świateł do jazdy dziennej: lampy LED włącznie z oświetleniem postojowym

- typ lampy tył: diody LED

- fotel kierowcy: najwyższej klasy, podgrzewany, z podparciami, z pełną regulacja

- fotel pasażera: składany

- tapicerka foteli: welur, kolor

- dolna leżanka

- górna leżanka

- materac

- deska rozdzielcza po stronie pasażera: stolik

- stolik w środkowej części deski rozdzielczej

- schowki: na ścianie bocznej po obu stronach, nad drzwiami

- schowek pod leżanką – strona kierowcy: szuflada

- schowek pod leżanką – lodówka

- zewnętrzny schowek: po stronie kierowcy i pasażera

- materiał ścian kabiny: tkanina

- osłona przeciwsłoneczna, drzwi kierowcy : rozsuwana

- koło kierownicy: skóra

- regulowana kolumna kierownicy: dwie płaszczyzny

- zasłony drzwi i szyby przedniej, zasłona leżanki

- gumowe dywaniki podłogowe

- dywanik na tunelu - materiałowy

- deska rozdzielcza twarda z chromowanymi detalami

- tachograf inteligentny Stonerigde -II generacji

- tachograf, zdalny odczyt danych – wymagany

- ogranicznik prędkości 89km/h

- dopuszczalna prędkość max.: 90 km/h

- systemy bezpieczeństwa aktywnego: Aktywny tempomat, ostrzeżenie przed opuszczeniem pasa ruchu, Advanced Emergency Braking

- wspomaganie uwagi kierowcy – wymagane

- klimatyzacja automatyczna -wymagane

- klimatyzator postojowy - wymagane

- ogrzewanie niezależne – wymagane

- oświetlenie wnętrza oraz lampka do czytania przy leżance dolnej

- system informacyjno-rozrywkowy z ekranem 7 cali

- pilot sterowania klimatyzacją i radiem

- cyfrowy odbiór stacji radiowych

- region tunera radia – Europa

- bluetooth

- port USB

- przygotowanie do montażu CB-radio

- CB radio

- gniazda 12/24V

- podręcznik kierowcy w języku polskim

- podnośnik, zestaw żarówek i narzędzi

- kolor kabiny: czerwony

- osłony boczne międzyosiowe

- zderzak w kolorze kabiny

IV. WYMAGANIA WZGLĘDEM UMOWY LEASINGU

Wymagania dotyczące leasingu:

- Forma finansowania: leasing operacyjny lub najem długoterminowy

- Okres leasingowania: 60 miesięcy licząc od daty protokólarnego przekazania przedmiotu leasingu do korzystania bez zastrzeżeń

- Opłata wstępna – nie więcej niż do 20 % wartości oraz wykup na poziomie nie wyższym niż 40% wartości,

- Raty leasingowe – Okres finansowania wynosi 60 miesięcy . Harmonogram płatności na podstawie, którego wystawiane będą faktury stanowić będzie załącznik do umowy

- Waluta leasingu – PLN polski złoty

- Koszt rejestracji pojazdu oraz zobowiązanie zapłaty podatku drogowego w okresie trwania umowy leasingu ponosi zamawiający na podstawie refaktury kosztów poniesionych przez wykonawcę

- Raty leasingowe, Wykonawca przedstawi miesięczną wartość usługi leasingu w PLN, którego przedmiotem jest dostawa pojazdu: raty równe na etapie kalkulacji i złożenia oferty w oparciu o WIBOR 1M, wskazana informacja będzie stanowiła podstawę do porównania ofert.

- Raty leasingowe - miesięczne z możliwością zmiany harmonogramu spłat pod względem terminu i wysokości w poszczególnych miesiącach, po spełnieniu warunków:

  - zaakceptowanie przez Wykonawcę wnioskowanej zmiany,

  - podpisania stosownego aneksu do umowy leasingu,

  - uregulowanie przez Zamawiającego opłaty za zmianę zgodnie z taryfami opłat i prowizji

- Cena oferty musi wynikać ze sporządzonej kalkulacji, którą należy przedstawić w formularzu ofertowym. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, w szczególności opłat manipulacyjnych, kosztów transportu czy opłat rejestracji pojazdu. Cena oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- W trakcie realizacji umowy leasingu mogą powstać opłaty związane z usługami realizowanymi na rzecz Zamawiającego i na jego wniosek

- Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem  i posiadaniem leasingowanego dobra.

- Ubezpieczenie:

  - Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał ubezpieczenia pojazdu w ramach ubezpieczeń oferowanego przez Wykonawcę, przy czym koszt ubezpieczenia pojazdu w całym okresie trwania umowy jest wliczany w cenę oferty w okresie pierwszych 12 miesiecy – w cenie ofertowej.

  - Zakres ubezpieczenia musi obejmować: OC, AC, ASSISTANCE, NNW na okres pierwszych 12 miesięcy od dnia dostawy. Późniejsze wartość ubezpieczenia odbędzie się na zasadach wynikających ze Szczegółowych warunków leasingu.

  - Warunki ubezpieczenia zgodne z obowiązującą u Wykonawcy polityką w zakresie ochrony przed ryzykiem utraty, zniszczenia, uszkodzenia przedmiotu leasingu lub odpowiedzialnością cywilną za używanie przedmiotu leasingu.

  - Szczegółowe zobowiązania w zakresie umowy ubezpieczenia – zgodnie z „Ogólnymi warunkami leasingu”, które stanowić będą integralna część umowy.

- Zamawiający akceptuje wystawienia weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową jako prawne zabezpieczenie wykonania umowy leasingu,

- Zamawiający wymaga zawarcia umowy leasingu na wzorcu obowiązującym u Wykonawcy pod warunkiem jej zgodności z SWZ z uwzględnieniem istotnych dla stron postanowień zawartych w Załączniku nr 5 do SWZ

- Wykonawca załączy do oferty:

  - harmonogram (plan) płatności,

  - ogólne warunki leasingu,

  - wzór umowy leasingu.

  - specyfikację techniczną oferowanej dostawy

- Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

  - Wszystkie przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta w okresie gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy, zawierające wszystkie koszty części, materiałów eksploatacyjnych oraz robociznę. Zamawiający, przez pełną obsługę serwisową pojazdu, w okresie trwania gwarancji (w cenie oferty), rozumie wymianę płynów eksploatacyjnych, filtrów i innych materiałów naturalnie zużywających się np. tarczy hamulcowych czy klocków hamulcowych oraz dokonywanie przeglądów pojazdów zgodnie z polityką serwisową producenta. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest by w cenie oferty zapewnić pełną obsługę gwarancyjną, tzn. wymianę części, których zużycie wynika z awarii pojazdów a nie z winy Zamawiającego. Natomiast obsługa serwisowa dotycząca, np. wymiany elementów pojazdów dokonywana z winy Zamawiającego, np. w skutek nieprawidłowego użytkowania pojazdu, uszkodzenia mechanicznego, przeprowadzona będzie zgodnie z zapisami lit. f) na koszt Zamawiającego.

  - Podstawą refakturowania ewentualnych kosztów naprawy, będzie pisemne uzasadnienie Autoryzowanego Serwisu Obsługi lub uprawnionego rzeczoznawcy powoływanego przez Wykonawcę, które jednoznacznie wskaże na nieprawidłową eksploatację pojazdu przez Zamawiającego. Zamawiający pokryje opłaty z tytułu usług realizowanych na jego wniosek lub z jego winy w trakcie trwania Umowy leasingu, np. koszty wznowienia Umowy leasingu po jej rozwiązaniu, koszty przekazania pełnomocnikowi Leasingodawcy obsługi spłaty należności przeterminowanych, koszty monitów w przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonywaniu płatności poszczególnych faktur, koszty monitu, gdy Zamawiający nie przekaże Leasingodawcy informacji o wznowieniu polisy w terminie określonym w OWUL, koszt opłaty, gdy Zamawiający nie dostarczy polisy w terminie określonym w OWUL, koszt wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, koszt opłaty za obsługę ubezpieczenia Sprzętu przez Leasingodawcę, gdy Zamawiający nie prześle w terminie kopii umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczenia, koszt likwidacji szkody częściowej. Ww. opłaty mogą wystąpić w trakcie trwania Umowy leasingu, ale nie muszą, zależą one od zlecenia przez Zamawiającego dodatkowych czynności.

Jako równoważną formę Zamawiający dopuszcza najem długoterminowy uwzględniający wskazane wymagania wskazane w niniejszym punkcie.