Załącznik nr 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(część jawna)

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

„Budowy budynku biurowo-sztabowego” w Bydgoszczy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sprawowania nadzoru autorskiego oraz wykonania robót budowlano-montażowych w ramach zadania i uzyskaniem przez wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Zakres rzeczowy prac projektowych i robót budowlanych obejmuje m.in.:

a)	Wykonanie wycinki drzew kolidujących z inwestycją oraz uporządkowanie terenu.

b)	 Przygotowanie terenu pod inwestycję (rozbiórkę istniejących wiat, nawierzchni z płyt betonowych, ogrodzenia, rampy terenowej, wykonanie warstw ziemnych zgodnie z wytycznymi w projekcie, pod posadowienie na nich projektowanych budynków).

c)	Rozbiórkę elementów infrastruktury  technicznej kolidującej z inwestycją.

d)	Budowę dojść, dojazdów, utwardzeń oraz miejsc postojowych na terenie inwestycji.

e)	Zagospodarowanie terenu, uporządkowanie terenów zielonych.

f)	Wykonanie organizacji ruchu na terenie inwestycji oraz drogach dojazdowych.

g)	Montaż małej architektury.

h)	Wykonanie instalacji zewnętrznej wodociągowej wraz z ewentualnym przyłączem do sieci miejskiej.

i)	Wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z ewentualnym przyłączem do sieci miejskiej oraz przepompownią.

j)	Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z separatorem ropopochodnych zbiornikiem deszczowym wraz z ewentualnym przyłączeniem do sieci miejskiej.

k)	Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej.

l)	Wykonanie zasilania obiektu wraz z budową stacji transformatorowej oraz agregatu prądotwórczego. Wykonanie przyłącza głównego zasilania dla kompleksu – zasilanie podstawowe. Budowę oświetlenia.

ł)	Wykonanie łączy telekomunikacyjnych.

m)	Wykonanie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej z nawiązaniem do istniejącej kanalizacji na terenie kompleksu.

n)Wykonanie instalacji systemów ochrony technicznej.

o)Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej.

p)	Budowa budynku biurowo-sztabowego 2-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej ok.3100m2 z podpiwniczeniem (w części podpiwniczenia należy zaprojektować oraz wybudować ukrycie OPL) oraz niezbędnymi instalacjami (instalacja wody zimnej, instalacja wody ciepłej i cyrkulacji, instalacja wodna hydrantowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, węzeł cieplny, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja kanalizacji deszczowej, ciepła technologicznego, wentylacja mechaniczna, instalacja chłodnicza freonowa, elektryczna, instalacje telekomunikacyjne).

r)	Budowa palarni, wiaty śmietnikowej.

s) Montaż stojaka na rowery, ławek i  śmietników.

t)	Montaż wyposażenia budynku: pomieszczenia socjalne w sprzęt AGD, sprzęt ppoż., sprzęt audiowizualny oraz  wyposażenie kwaterunkowe zgodnie z wytycznymi Inspektoratu Wsparcia Sił zbrojnych „Katalog wzorów i wymagań dla sprzętu kwaterunkowego z lipca 2021 r.” ( w uzgodnieniu z Sekcją  Sprzętu RZI  Bydgoszcz).

INNE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA ZAKRESU RZECZOWEGO:

Wszystkie prace inwestycyjne prowadzone będą na działce położonej w Bydgoszcz.

- W ramach przedmiotowego zadania koniecznym będzie wykonanie rozbiórek nw. obiektów:

- wiaty o konstrukcji drewniane (obiekt nr 20) o kubaturze 847 m3 i powierzchni    użytkowej 360 m2;

- 9 wiat o konstrukcji stalowej i wymiarach ok. 6,5 m x 6,5 m;

- płyt betonowych o powierzchni ok. 3 800 m2;

- wycinka drzew.

- Zakres prac branża budowlana:

  - Wykonanie fundamentów,

  - Wykonanie konstrukcji budynku w technologii prefabrykowanej,

  - Wykonanie hydroizolacji,

  - Wykonanie posadzek na gruncie parteru oraz posadzek na wyższych kondygnacjach,

  - Wykonanie ścian zewnętrznych z warstwą wykończenia oraz okładziną ścienną,

  - Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwodnej stropodachu,

  - Montaż stolarki okiennej, drzwiowej wewnętrznej oraz zewnętrznej, klapy oddymiającej, wyłazu dachowego,

  - Montaż balustrad wewnętrznych,

  - Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GK, kasetonowych,

  - Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej,

  - Wykonanie tynków (okładzin) ściennych oraz sufitowych we wnętrzach,

  - Wykonanie ścian działowych,

  - Montaż wyposażenia białego w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,

  - Montaż wyposażenia oraz wyposażenia kwaterunkowego zgodnie z wytycznymi Inspektoratu Wsparcia Sił zbrojnych „Katalog wzorów i wymagań dla sprzętu kwaterunkowego z lipca 2021 r.”,

  - Wyposażenie pomieszczeń socjalnych,

  - Wyposażenie budynku w instalacje.

- Zakres prac branża sanitarna:

- Wykonanie instalacji zewnętrznej wodociągowej wraz z ewentualnym przyłączem do sieci miejskiej,

- Wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z ewentualnym przyłączem do sieci miejskiej oraz ewentualna przepompownią,

- Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z separatorem ropopochodnych zbiornikiem deszczowym wraz z ewentualnym  przyłączeniem do sieci miejskiej,

- Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej,

- instalacja wody zimnej,

- instalacja wody ciepłej i cyrkulacji,

- instalacja wodna hydrantowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja kanalizacji deszczowej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja ciepła technologicznego,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji mechanicznej z dodatkową wentylacją grawitacyjna jako awaryjna zgodnie z decyzja MON 18/BIS/2025 z 18.03.2025 r. dot. pomieszczenia ukrycia kategorii III,

- instalacja chłodnicza freonowa.

Wykonawca będzie zobowiązany do zweryfikowania stanu technicznego infrastruktury podziemnej, w tym (o ile zajdzie taka konieczność) przeprowadzenia inspekcji kamerą. Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania rozwiązań umożliwiających podłączenia obiektu do mediów przy uwzględnieniu zweryfikowanego stanu technicznego infrastruktury podziemnej.

- Zakres prac branża elektryczna:

- Budowa zewnętrznych linii zasilających,

- budowa oświetlenia zewnętrznego,

- budowa złącza na elewacji budynku,

- budowa wyłączników głównych zasilana,

- budowa obiektowych tablic rozdzielczych,

- budowa zasilania gwarantowanego – zasilanie urządzeń IT (zasilacze UPS),

- budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych zasilania, gniazd wtykowych i    siły,

- budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych zasilania urządzeń sanitarnych,

- budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych oświetlenia podstawowego,

- budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych oświetlenia awaryjnego,

- budowa instalacji fotowoltaicznej,

- budowa instalacji uziemienia,

- budowa instalacji odgromowej,

- montaż windy towarowo-osobowej min. 7 osób,

- budowa budynku stacji transformatorowej oraz agregatu prądotwórczego projektowanego w ramach zadania o nr 11875.

- Zakres prac branża drogowa:

W ramach inwestycji przewidziano budowę:

- budowę dojazdów,

- budowę miejsc postojowych,

- budowa chodników i utwardzeń terenu,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie inwestycji oraz na drogach dojazdowych (znaki pionowe oraz poziome, drogi dojazdowe powinny mieć wyznaczone linie rozgraniczające pobocze i pasy ruchów).

Na terenie inwestycji wykonać miejsca postojowe w ilości 103  mp w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, stojaki na rowery na 20 jednośladów. Powierzchnie utwardzone o powierzchni ok.4600m2.

- Zakres prac instalacje telekomunikacyjne:

- System sygnalizacji pożaru (pełny SSP),

- Instalacja radiowo telewizyjna (R-TV/SAT),

- Specjalistyczne systemy do ochrony obiektów:

- System alarmowy (SA),

- System kontroli dostępu (SKD),

- System wideodomofonowy ,

- Telewizyjny system nadzoru (TSN),

- System elektronicznego depozytora kluczy (EDK) ,

- Niejawny system teleinformatyczny.

- W budynku umieścić depozytor na telefony i laptopy.

Sieć strukturalna winna być projektowana i budowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach, normach przy zachowaniu zasad funkcjonalności oraz standardów zapewniających niezawodna i wydajną pracę systemów teleinformatycznych.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej wykonawca winien uzgodnić z użytkownikiem rozmieszczenie w pomieszczeniach tzw. „Zintegrowane Punkty Abonenckie” (ZPA) w konfiguracji zgodnej z zaleceniami.