Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 145/2026/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

„Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej na potrzeby jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie”.

Część 1- Zestaw  ultrasonograficzny z bezprzewodowymi sondami: liniową  i convex wraz z niezbędnym osprzętem

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ opis parametrów technicznych |  | Parametry oferowane* | Producent i model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G |
| 1 | W zestawie: głowice bezprzewodowe : liniowa i convex – z obrazowaniem B, M, Doppler kolorowy, Doppler mocy, dedykowany tablet – wyświetlacz min. 11”, RAM min 4 GB wyświetlacz min 140 Hz, ilość linii 3200 x 2136; dedykowany wózek z uchwytem na tablet i uchwytami na głowice | menu w języku polskim | - ……………………. - ……………………. - ……………………. - ……………………. - ……………………. - SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA ** |  | Szt. | 1 |  |
| 2 | Obrazy do retrospektywnego przeglądu, możliwość wyboru/zapisu obrazu | Tryby obrazowania - Tryb B - Tryb M - CF – Doppler kolorowy - PD – Doppler mocy - THI - harmoniczne |  |  |  |  |  |
| 3 | Możliwość korzystania z dedykowanej aplikacji umożliwiającej zapisywanie obrazów, nagrywanie wideo, dostrajanie, odtwarzanie, dodawanie adnotacji | Parametry i funkcje obrazowania: - Głębokość - Częstotliwość - Wzmocnienie - Trwałość - Wzmocnienie strefowe - TGC - Persystencja - Skala szarości - Start/stop - Kolor PRF - Czułość dopplera - Pochylenie bramki – tylko głowica liniowa |  |  |  |  |  |
| 4 | Sonda liniowa - dedykowane presety -IA – automatyczny pomiar grubości IM - szerokość głowicy – ok. 50 mm - zasięg skanowania – do 6 cm |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sonda convex - głębokość skanowania - do ok.25 cm - dedykowane presety - automatyczny pomiar objętości pęcherza |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wymagania dodatkowe: - Gwarancja minimum 24 miesiące - instalacja i szkolenie - Sprzęt fabrycznie nowy |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto : |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 2- Zestaw mikroskopowy składający się z mikroskopu konsultacyjnego z torem wizyjnym wraz z laptopem, kamerą mikroskopową oraz monitorem

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ opis parametrów technicznych |  | Parametry oferowane* | Producent i model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G |
| Mikroskop konsultacyjny z torem wizyjnym |  |  | Mikroskop konsultacyjny z torem wizyjnym - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… Kamera mikroskopowa kolorowa HDMI 4K z oprogramowaniem - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… Monitor - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… Laptop - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… Wymagania dodatkowe: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA ** |  | Szt. | 1 |  |
| 1. | Głowica | Trinokular, nachylenie tubusów okularowych co najmniej 40 stopni, rozstaw międzyźrenicowy w zakresie minimum 50-75 mm, |  |  |  |  |  |
| 2. | System optyczny wolny od aberracji chromatycznej z korekcją do nieskończoności |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Okulary | - Powiększenie 10 x o polu widzenia min. 20mm – 2 sztuki - Powiększenie 12,5x o polu widzenia min. 17,5mm – 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 4. | Obrotowa nasadka okularowa dwuoczna z blokadą | Z tubusami okularowymi pochylonymi pod kątem minimum 40°, z regulacją rozstawu tubusów w zakresie 50 – 75 mm, z wyjściem na kamerę |  |  |  |  |  |
| 5. | Obiektywy o długości optycznej minimum 55 mm, typu Plan Achromat; Podano parametry minimalne, gdzie (N.A. – apertura numeryczna, W.D. – odległość robocza) | CFI E Plan Achromat 4X N.A. 0.1, W.D. 30 mm CFI E Plan Achromat 10X N.A. 0.25, W.D. 7 mm CFI E Plan Achromat 40X N.A. 0.65, W.D. 0.65 mm CFI E Plan Achromat 100X, immersja olejowa (N.A. 1.25, W.D. 0.23 mm) |  |  |  |  |  |
| 6. | Opcje rozbudowy – dodatkowe (opcjonalne) obiektywy | E Plan Achromat 20X i E Plan Ahromat 60X |  |  |  |  |  |
| 7. | Technika obserwacji | Jasne pole |  |  |  |  |  |
| 8. | Rewolwer obiektywowy | Pięciogniazdowy, pochylony do wewnątrz statywu |  |  |  |  |  |
| 9. | Optyka z zabezpieczeniem przeciwgrzybicznym |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Stolik | Płaski mechaniczny, z uchwytem na szkiełko podstawowe; przesuw X-Y w zakresie min. 76 x 52mm; ergonomicznie umieszczony nisko nad blatem – nie wyżej niż 140mm |  |  |  |  |  |
| 11. | System ogniskowania | - Ergonomiczne obustronne współosiowe pokrętła makro/mikro; wbudowana blokada górnego położenia stolika; zakres ruchu fokusowania minimum 15mm; (2mm w górę /13 mm w dół ) szybka śruba makro – minimum 37,5mm na obrót; precyzyjna śruba mikro – maksymalnie 0,2mm na obrót |  |  |  |  |  |
| 12. | Oświetlenie | System LED z wbudowaną multisoczewką zapewniający równomierne oświetlenie i płynną regulację oświetlenia; brak konieczności wymiany żarówek, oczekiwany czas życia lampy LED minimum 60 000 godzin; system zarządzający intensywnością oświetlenia mikroskopu, który zapamiętuje ustawienia jasności obiektywów; tryb Eco - automatycznie wyłączający oświetlenie po określonym czasie bezczynności; przesłona polowa umożliwiająca centrowanie systemu optycznego wg. zasad Koehlera |  |  |  |  |  |
| 13. | Wyświetlacz LCD z przodu mikroskopu pokazujący wszystkie aktywowane funkcje mikroskopu |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Naniesione na statyw mikroskopu oznaczenie z kodem QR do zeskanowania za pomocą smartfonu, zawierające odnośnik do strony internetowej z uproszczoną instrukcją obsługi mikroskopu |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kondensor | Kondensor Abbego N.A. 1,25 z przysłoną aperturową i naniesioną skalą |  |  |  |  |  |
| 16. | Zwijak na kabel z tyłu statywu |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wyposażenie dodatkowe | Olejek immersyjny o współczynniku minimum nd= 1,5150 - 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 18. | Masa samego mikroskopu (bez składowych zestawu) | 6,3 – 6,5 kg |  |  |  |  |  |
| 19. | Możliwość zamontowania minimum dwóch filtrów o średnicy 45 mm |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Możliwość rozbudowy o nasadkę asystencką i fluorescencję (DIA) oraz kontrast fazowy | Nasadka okularowa z portem kamery: - trinokular ze zintegrowanym łącznikiem optycznym typu c-mount 0,55x - kąt nachylenia minimum 40° - rozstaw źrenic regulowany w zakresie minimum 50-75mm - okulary 10x o polu minimum 20mm – 2 szt. - okulary 12,5x o polu minimum 17,50mm- 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Zasilanie | 110-240 V Certyfikat CE |  |  |  |  |  |
| Kamera mikroskopowa kolorowa HDMI 4K z oprogramowaniem |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | MIN 8 MLN pikseli |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zdolność rozdzielcza 4K | MIN 3 400 x 2 160 |  |  |  |  |  |
| 3. | Interfejs | HDMI, USB 2.0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Sensor | CMOS 1/1,8” z matrycą 3 840 x 2 160 px |  |  |  |  |  |
| 5. | Mechaniczny łącznik do podłączenia kamery |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Progresywny tryb skanowania |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Tryb automatyczny i manualny czasu ekspozycji |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Tryb automatyczny i manualny balansu bieli |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szkiełko do kalibracji | 76 x 24 mm (1mm/100) |  |  |  |  |  |
| 10. | Karta SD | MIN 16GB |  |  |  |  |  |
| Monitor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4K Minimum 27 cali |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zdolność rozdzielcza UHD 4K | UHD 4K MIN: 3 840 x 2 160 |  |  |  |  |  |
| 3. | Matryca | IPS |  |  |  |  |  |
| 4. | Powłoka Ekranu | Matowa |  |  |  |  |  |
| Laptop |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Minimum 17 cali |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Matryca | FHD IPS |  |  |  |  |  |
| 3. | Procesor | Intel Core i 5 - 1235 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pamięć RAM | MIN 40 GB |  |  |  |  |  |
| 5. | Dysk twardy SSD | MIN 1 TB |  |  |  |  |  |
| 6. | System operacyjny | Windows 11 Home Edition |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe: Gwarancja 24 miesiące od daty zainstalowania , serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto : |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 3- Aparat do kapilarnej elektroforezy kwasów nukleinowych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ opis parametrów technicznych |  | Parametry oferowane* | Producent i model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G |
| 1. | Technologia | Zautomatyzowana elektroforeza kapilarna z użyciem gotowych kartridży | - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA ** |  | Szt. | 1 |  |
| 2. | Przepustowość | W zakresie 1- 16 próbek |  |  |  |  |  |
| 3. | Czas analizy | 20 minut dla 16 próbek |  |  |  |  |  |
| 4. | Objętość próbki | W zakresie 1 – 2 µL na próbę |  |  |  |  |  |
| 5. | Rodzaj i charakterystyka badanego materiału | DNA w zakresach 35 pz–60 kbp i 5 pg/μL–100 ng/μL oraz RNA w zakresie 100 pg/μL–500 ng/μL |  |  |  |  |  |
| 6. | Rodzaj barwnika | Inny niż bromek etydyny |  |  |  |  |  |
| 7. | Sposób prezentowania wyników | W postaci elektroforegramu. Automatyczne obliczanie parametrów jakościowych DNA i RNA (wielkość fragmentów, stężenie, DIN i RIN) |  |  |  |  |  |
| 8. | Sposób zapisu wyników | Pliki w formacie .pdf, .docx, .csv |  |  |  |  |  |
| 9. | Oprogramowanie | Aparat wyposażony będzie w laptop z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem z bezterminową licencją. Parametry komputera (laptop 16” z zainstalowanym Windows 11, dysk twardy SSD min. 2 TB, RAM min. 32 GB, procesor Benchmark min 27.014, min 14 rdzeni, Komunikacja: Wi-Fi i Bluetooth). |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw odczynników do analizy genomowego DNA | Odczynniki do wysokoczułej analizy genomowego DNA w zakresie (200 – 60 000 pz) przynajmniej 100 próbek wraz z niezbędnymi materiałami do przeprowadzenia analizy |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw odczynników do analizy fragmentów DNA | Odczynniki do wysokoczułej analizy fragmentów DNA w zakresie (35 – 1000 pz) przynajmniej 100 próbek wraz z niezbędnymi materiałami do przeprowadzenia analizy |  |  |  |  |  |
| 13. | Probówki optyczne | W postaci pasków i wieczek (8 probówek w jednym pasku), 1 opakowanie pasków (min 100 szt) i jedno opakowanie wieczek (min 100 szt) |  |  |  |  |  |
| 14. | Końcówki do pipet | Przynajmniej 100 końcówek umożliwiających przygotowanie prób do analizy |  |  |  |  |  |
| 15. | Sposób analizy pojedynczych próbek | System wykorzystuje gotowe zestawy odczynników i posiada fizycznie oddzielone kanały z żelem dla każdej próbki |  |  |  |  |  |
| 16. | Wymagania dodatkowe: - Instalacja i przeszkolenie na miejscu użytkowania - język wsparcia: polski - gwarancja min. 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto : |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 4- Goniometr optyczny, przeznaczony do badania kątów zwilżania, energii powierzchniowej ciał stałych wraz z niezbędnym wyposażeniem, oprogramowaniem sterującym oraz dokumentacją techniczną

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia/ opis parametrów technicznych |  | Parametry oferowane* | Producent i model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G |
| 1 | Przeznaczenie urządzenia | Goniometr optyczny do badań kątów zwilżania i energii powierzchniowej ciał stałych | - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA ** |  | Szt. | 1 |  |
| 2 | Zakres pomiaru kątów zwilżania | minimum od 0 do 180° |  |  |  |  |  |
| 3 | Zakres pomiaru energii powierzchniowej i napięcia powierzchniowego | minimum od 0.01 do 2 000 mN/m |  |  |  |  |  |
| 4 | Dokładność pomiaru napięcia powierzchniowego | nie gorsza niż ±0.01 mN/m |  |  |  |  |  |
| 5 | Konstrukcja goniometru | sztywna rama w kształcie litery C, która umożliwi zamontowanie próbek oraz modułów o dużych gabarytach |  |  |  |  |  |
| 6 | Rozdzielczość obrazu kamery rejestrującej | minimum 2048 x 1088 pikseli |  |  |  |  |  |
| 7 | Szybkość kamery | nie mniejsza niż 4275 klatek/s |  |  |  |  |  |
| 8 | Złącze kamery | USB 3.0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Sposób wyświetlania obrazu | wymagane w trybach ze skanowanie progresywnym oraz międzyliniowym |  |  |  |  |  |
| 10 | Kąt obserwacji próbki lunetą | płynnie zmienny w zakresie co najmniej ±5⁰ |  |  |  |  |  |
| 11 | Zakres powiększeń w układzie obserwacji próbki | minimum 6.5-krotny |  |  |  |  |  |
| 12 | Pole widzenia kamery | prostokątne, dostrajane w zakresie co najmniej od (2.50 x 1.30) do (16.00 x 8.50) mm. |  |  |  |  |  |
| 13 | Źródło oświetlenia | wymagane źródło LED o białej barwie z funkcją zmiany poziomu oświetlenia w trybie ciągłym ręcznie za pomocą pokrętła na panelu goniometru oraz z poziomu oprogramowania |  |  |  |  |  |
| 14 | Stolik próbek | wyposażony w niezależne układy z napędem śrubowym do przemieszczana próbki w osach X, Y i Z |  |  |  |  |  |
| 15 | Rozmiar stolika próbek | nie mniejszy niż 100 x 100 mm |  |  |  |  |  |
| 16 | Zakres przemieszczania próbki | nie mniejszy niż 100 x 90 x 40 mm |  |  |  |  |  |
| 17 | Dopuszczalny maksymalny ciężar próbki | Max. 15 kg |  |  |  |  |  |
| 18 | Dozownik cieczy | dozownik musi być wyposażony w układ elektroniczny, umożliwiający automatyczne dozowanie, sterowanie z oprogramowania goniometru oraz ręczne za pomocą przycisków na obudowie dozownika |  |  |  |  |  |
| 19 | Konstrukcja dozownika | dozownik musi umożliwić dozowanie dwóch różnych cieczy jednocześnie, z następującą analizą kształtu obu kropli w tym samym czasie |  |  |  |  |  |
| 20 | Sposób dozowania | dozowanie z podawaniem cieczy ze strzykawki bezpośrednio do igły bez udziału wężyków |  |  |  |  |  |
| 21 | Zakres dozowania | co najmniej od 70 nl do 2000 μl |  |  |  |  |  |
| 22 | Zakres szybkości dozowania | co najmniej od 0.01 μl/s do 50 μl/s |  |  |  |  |  |
| 23 | Kompatybilność dozownika | dozownik musi być przystosowany do szklanych gazoszczelnych strzykawek o objętości z zakresu od 50 μl do 2000 μl oraz strzykawek jednorazowych |  |  |  |  |  |
| 24 | Przemieszczanie dozownika | goniometr musi posiadać moduł przemieszczania dozownika w dwóch osiach Y i Z |  |  |  |  |  |
| 25 | Uchwyt dozownika | wymagane, aby posiadał prowadnicę i miał możliwość ustawiania odległości od lunety do igły w zakresie co najmniej od 7.5 cm do 15.5 cm |  |  |  |  |  |
| 26 | Oprogramowanie | Wymagane funkcje, minimum: - Pomiar statycznego kąta zwilżania w oparciu o system wideo metodą oceny kształtu kropli posadowionej. - Funkcja automatycznego wyznaczania linii bazowej. - Funkcja ręcznego dopasowania linii bazowej metodą krzywej eliptycznej oraz równania okręgu. - Funkcja ręcznego dopasowania linii bazowej metodą krzywej o dowolnym kształcie definiowanym przez użytkownika (nieograniczona liczba punktów). - Funkcja pomiaru kąta zwilżania na powierzchniach płaskich i zakrzywionych (np. wycinkach okręgu). - Funkcja dopasowania profilu kropli metodami krzywej wielomianowej, eliptycznej, równania stycznej, Young-Laplace oraz równania okręgu. - Wyznaczanie swobodnej energii powierzchniowej i napięcia powierzchniowego oraz ich składowych (część dyspersyjna i polarna) w oparciu o znane modele: Wu, Zisman, Owens-Wendt, rozszerzony Fowkes, Schultz 1 + 2, Fowkes, van Oss & Good, oraz Neumann. - Funkcja rejestracji i wyświetlania w postaci graficznej i tabelarycznej wartości pomiarowych. - Funkcja eksportowania wyników w postaci danych txt lub ASCII w celu ich opracowywania w arkuszach kalkulacyjnych. - Zapisywanie obrazów w postaci plików bmp oraz JPG. - Zapisywanie sekwencji wideo w postaci plików avi. - Licencjonowana biblioteka 160 substancji, obejmująca wartości wykorzystywane w pomiarach i analizie. Biblioteka powinna umożliwiać dodawanie nowych substancji zdefiniowanych przez użytkownika. Biblioteka predefiniowanych strzykawek różnych typów (co najmniej 6 różnych objętości w zakresie od 50 μl do 1000 μl) z możliwością dodawania własnych strzykawek. |  |  |  |  |  |
| 27 | Materiały eksploatacyjne | Wymagany zestaw co najmniej: 1 szt – strzykawka gazoszczelna o pojemności 500 µl. 1 szt – igła stalowa o średnicy wewnętrznej 0.25 mm. 1 szt – zestaw 100 sztuk strzykawek jednorazowych o pojemności 1000 µl. 1 szt – zestaw 50 sztuk igieł jednorazowych o średnicy wewnętrznej 0.25 mm. 1 szt – uchwyt do badania folii, umożliwiający jej równomierne napinanie |  |  |  |  |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy | - komora temperaturowa na zakres do +400⁰C - układ grzania strzykawki na zakres do +400⁰C przystawka umożliwiająca zamontowanie czterech niezależnych dozowników elektronicznych |  |  |  |  |  |
| 29 | Interfejs komunikacyjny | USB |  |  |  |  |  |
| 30 | Stacja sterująca | Wymagana konfiguracja minimalna: Procesor wielordzeniowy, w teście wydajnościowym PassMark co najmniej 19000 punktów wg. Kolumny Passmark CPU Mark, na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (zgodnie z aktualnymi danymi z 2025 roku), pamięć min. 16GB RAM, dysk min. 512 SSD, monitor nie mniejszy niż 23”, mysz optyczna, klawiatura, system operacyjny: 64 bit w najnowszym dostępnym wydaniu, zapewniający możliwość przyłączania do domeny Active Directory |  |  |  |  |  |
| 31 | Zasilanie | 230V AC |  |  |  |  |  |
| 32 | Masa urządzenia | 14-16 kg |  |  |  |  |  |
| 33 | Wymagania dodatkowe: -Gwarancja min. 12 miesięcy -Certyfikat CE -Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny -Dostępność części zamiennych min. przez 7 lat po zakupie urządzenia -Instalacja, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto : |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 5- Komora klimatyczna do badań entomologicznych (specjalistyczne urządzenie laboratoryjne, które precyzyjnie symuluje i kontroluje warunki temperatury oraz wilgotności, służące do utrzymania owadów przy  długotrwałych i stabilnych warunkach mikrośrodowiskowych)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ opis parametrów technicznych |  | Parametry oferowane* | Producent i model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G |
| 1. | Pojemność komory | Minimum 700 l | - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… |  | Szt. | 1 |  |
| 2. | Wymiary | Maksymalna wysokość 198 cm, maksymalna głębokość 87 cm |  |  |  |  |  |
| 3. | Minimalny zakres temperatur | 10–40°C. Kontrola temperatury powinna być bardzo dokładna – np. z precyzją ±0,1°C, a jej jednorodność w całej przestrzeni komory powinna wynosić ok. ±0,3°C. |  |  |  |  |  |
| 4. | Możliwość regulacji wilgotności | od ok. 20% do 90% RH |  |  |  |  |  |
| 5. | Zakres regulacji wilgotności i jej stabilność | ±2–5% RH |  |  |  |  |  |
| 6. | Wbudowany system wentylacji (wentylator z obiegiem wewnętrznym) | Tak |  |  |  |  |  |
| 7. | Wnętrze ze gładkiej stali nierdzewnej | Tak |  |  |  |  |  |
| 8. | Półki perforowane wyjmowane | Tak |  |  |  |  |  |
| 9. | Komora powinna być zaprojektowana tak, by była odporna na zapylenie – to znaczy: elementy wrażliwe (jak wymiennik chłodniczy, wentylator, czujniki) muszą być chronione przed gromadzeniem się kurzu i cząstek. | Tak |  |  |  |  |  |
| 10. | wbudowany lub podłączany system sterylizacji nadtlenkiem wodoru. | Tak |  |  |  |  |  |
| 11. | cyfrowy system kontroli z dotykowym ekranem | Tak |  |  |  |  |  |
| 12. | System alarmowy gdy parametry wyjdą poza tolerancję (np. wzrost temperatury powyżej zadanej | Tak |  |  |  |  |  |
| 13. | System regulacji temperatury | (np. z czujnikiem platynowym RTD) musi utrzymywać stałą temperaturę przez długie okresy. Wahania i fluktuacje powinny być minimalizowane, a system powinien szybko kompensować zmiany (np. po otwarciu drzwi) tak, aby warunki wracały do zadanego poziomu i pozostawały stałe. |  |  |  |  |  |
| 14. | System nawilżania | Nie powinien wymagać częstej konserwacji, nie generować nadmiernego ciepła i być łatwy do czyszczenia. Jeśli wymagane jest obniżanie wilgotności, komora może wykorzystywać schładzanie i osuszanie powietrza na parowniku lub dedykowany osuszacz. |  |  |  |  |  |
| 15. | oświetlenie LED | spektrum zbliżone do światła słonecznego |  |  |  |  |  |
| 16. | Rejestrowanie przebiegu warunków temperatura, wilgotność, czas świecenia lamp | Tak |  |  |  |  |  |
| 17. | Wszystkie otwory wentylacyjne powinny być zabezpieczone siatkami o drobnych oczkach i filtrami | Tak |  |  |  |  |  |
| 18. | Przeszkolone drzwi | Tak |  |  |  |  |  |
| 19. | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto : |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ