OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw na potrzeby dzieci uczęszczających do przedszkola w Przodkowie

Adres inwestycji: Przodkowo, ul. Sportowa 12

Prace będą obejmowały:

1/ Roboty ogólnobudowlane:

- przygotowanie terenu pod nawierzchnię – wyrównanie terenu – grunt rodzimy kat. III, usunięcie warstwy ziemi (humus) za pomocą spycharek, roboty ziemne wyk. Koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km.

- wykonanie na wierzchni na terenie działki – wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. I-II, wykonanie ławy pod krawężniki betonowej z oporem, obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem., profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie geowłókniny, , warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm., warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr 8 cm., rozścielenie ziemi urodzajnej (humus) spycharką na terenie płaskim, ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III, jednokrotne zagęszczenie podłoża walcem, wysiew nawozów mineralnych, ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion, mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem, ułożenie nawierzchni z poliuretanu gr. 45 mm. Układana z kostki 500x500mm lub układana w całości gr. 50mm – kolor niebieski, ułożenie nawierzchni z poliuretanu o grubości w zależności od wysokości upadku, zgodnie z zaleceniami MEN. Układana z kostki 500x500 mm lub układana w całości – kolor pomarańczowy, wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia.

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw – ogrodzenie z paneli zgrzewanych o wys. do 1m na słupkach stalowych z podmurówką betonową, wrota z furtkami wys. 1.6 m szer. Wrót 3 m i furtki 1 m z paneli zgrzewanych w ramach stal. na got. słupkach.

- urządzenie placu zabaw – dostawa i montaż sprzętu zabawowego nr 1 „karuzela” + montaż na fundamencie, dostawa i montaż sprzętu zabawowego nr 2 „wieża z dwiema zjeżdżalniami” + montaż na fundamencie, dostawa i montaż sprzętu zabawowego nr 3 „piaskownica” + montaż na fundamencie, dostawa i montaż sprzętu zabawowego nr 4 „bujak samochodzik” + montaż na fundamencie, dostawa i montaż sprzętu zabawowego nr 5 „huśtawka waga” + montaż na fundamencie, dostawa i montaż sprzętu zabawowego nr 6 „huśtawka podwójna” + montaż na fundamencie, tablica regulaminowa + montaż na fundamencie, tablica informacyjna + montaż na fundamencie (opis urządzeń zabawowych w załączniku nr 11 do SWZ)

Integralną częścią „opisu przedmiotu zamówienia” jest przedmiar.