Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 94/2026/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: Dzierżawa systemów produkcyjnych druku cyfrowego czarno-białego i kolorowego wraz z obsługą serwisową świadczoną dla Zakładu Poligraficznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. System powinien być złożony z niezależnych urządzeń do druku czarno-białego i kolorowego.

Zadanie nr 1

Maszyny do druku w technologii druku tonerowego kolorowego nowa

Dostawa systemu do produkcyjnego druku cyfrowego kolorowego

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie fabrycznie nowego systemu do produkcyjnego druku cyfrowego kolorowego wraz z niezbędnym wyposażeniem, oprogramowaniem oraz przeszkoleniem operatorów.

Zamówienie obejmuje również zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz możliwości świadczenia usług serwisowych w ramach umowy serwisowej.

2. Wymagania ogólne

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe. Urządzenie musi być przeznaczone do produkcyjnego druku cyfrowego. Wszystkie elementy systemu muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta lub być przez niego certyfikowane. Urządzenie musi być gotowe do pracy w dniu odbioru. Wykonawca zapewni transport, wniesienie, instalację oraz szkolenie operatorów.

3. Parametry techniczne (minimalne wymagania)

3.1 Technologia druku

- technologia: laserowa, elektro-fotograficzna

- rozdzielczość: min. 2400 x 2400 dpi (rzeczywista)

- gradacja: min. 256 poziomów

3.2 Wydajność

- prędkość druku A4: min. 100 stron/min (kolor)

- żywotność urządzenia: min. 36 000 000 wydruków A4

- urządzenie musi być przystosowane do pracy w środowisku druku produkcyjnego o miesięcznym obciążeniu min. 300 000 stron A4

3.3 Obsługa papieru

- gramatura papieru: min. 52–400 g/m²

- automatyczny druk dwustronny dla papierów o gramaturze min. 300 g/m², z możliwością obsługi papierów do min. 400 g/m²

- możliwość druku dwustronnego na arkuszach o długości min. 700 mm oraz możliwość druku jednostronnego na arkuszach o długości min. 1200 mm

3.4 Precyzja i jakość

- dokładność pasowania: nie gorsza niż 1mm

- możliwość tworzenia profili ICC

- zautomatyzowany system kontroli jakości druku obejmujący, system może wykorzystywać wbudowane lub zintegrowane moduły pomiarowe (np. spektrofotometr):

  - kontrolę pasowania obrazu

  - stabilizację koloru

  - automatyczną kalibrację

  - możliwość tworzenia profili ICC

- dodatkowy spektrofotometr zewnętrzny

3.5 Podawanie i odbiór papieru

- podajnik min. 5000 arkuszy z asystą powietrzną

- min. 3 kasety papieru

- automatyczne wykrywanie podwójnych pobrań

- odbiornik min. 5000 arkuszy

3.6 Wykończenie (finishing)

- zszywanie min. 100 arkuszy

- broszurowanie min. 25 arkuszy

- składanie arkuszy (min. składanie na pół)

3.7 Funkcjonalność skanowania

Skaner może stanowić integralny moduł urządzenia lub urządzenie współpracujące w ramach jednego systemu produkcyjnego:

- skanowanie w kolorze oraz w trybie czarno-białym,

- rozdzielczość skanowania min. 300 dpi,

- automatyczne skanowanie dwustronne (duplex) w jednym przebiegu,

- prędkość skanowania min. 100 obrazów A4/min (dla skanowania dwustronnego),

- obsługę formatów co najmniej do A3,

- oraz zapewniający funkcje: skanowanie do plików w formatach: PDF, PDF przeszukiwalny (OCR), TIFF, JPEG,

- skanowanie do: e-mail, folderu sieciowego (SMB), nośnika USB,

- skaner musi być wyposażony w automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o pojemności min. 100 arkuszy,

4. Kontroler druku

- kontroler druku typu Fiery lub równoważny, zapewniający:

  - obsługę Adobe PDF Print Engine

  - funkcje preflight

  - hot foldery

  - równoległe przetwarzanie i druk

- procesor min. Intel i7

- RAM min. 16 GB

- dysk HDD min. 1 TB + SSD min. 256 GB

- obsługa PDF Print Engine

- funkcje: preflight, hot foldery, jednoczesne RIP + druk + skan

5. Funkcjonalność produkcyjna

Urządzenie musi umożliwiać produkcję nakładów książkowych w czasie nie dłuższym niż:

200 książek x 50 stron (łącznie 10 000 stron) w czasie do 2 godzin

6. Wymagania instalacyjne

- zasilanie: 220–240V, 3x16A

- pobór mocy: max. ok. 2,5 kW

7. Wymagania wobec wykonawcy

Wykonawca musi:

- Posiadać autoryzację producenta urządzeń drukujących

- Posiadać certyfikat ISO (jakość / środowisko / bezpieczeństwo)

- Zapewnić serwis na terenie Olsztyna

- Wykazać min. 5 wdrożeń systemów produkcyjnych

8. Serwis i gwarancja

- Gwarancja co najmniej 12 mc

- maksymalny czas reakcji serwisu: 16 godzin roboczych od zgłoszenia

- umowa serwisowa obejmuje:

  - materiały eksploatacyjne (w tym toner),

  - części zamienne,

  - robociznę i dojazdy,

  - rozliczenie za wydruk

9. Zakres dostawy

W ramach zamówienia Wykonawca zapewni:

- urządzenie główne

- kontroler druku

- moduły podawania i odbioru papieru

- moduły wykończeniowe

- instalację i konfigurację

- szkolenie operatorów

Zadanie 2.

Dostawa systemu do produkcyjnego druku cyfrowego monochromatycznego

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie fabrycznie nowego systemu do produkcyjnego druku cyfrowego monochromatycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem, oprogramowaniem oraz przeszkoleniem operatorów.

Zamówienie obejmuje również zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz możliwości świadczenia usług serwisowych w ramach umowy serwisowej.

2. Wymagania ogólne

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe. Urządzenie musi być przeznaczone do produkcyjnego druku cyfrowego. Wszystkie elementy systemu muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta lub być przez niego certyfikowane. Urządzenie musi być gotowe do pracy w dniu odbioru. Wykonawca zapewni transport, wniesienie, instalację oraz szkolenie operatorów.

3. Parametry techniczne (minimalne wymagania)

3.1 Technologia druku

- technologia: tonerowa (elektrofotograficzna), monochromatyczna

- rozdzielczość: min. 1200 x 1200 dpi

3.2 Wydajność

- prędkość druku: min. 110 stron A4/min

- utrzymanie wysokiej wydajności niezależnie od gramatury papieru

- rekomendowane miesięczne obciążenie: min. 80 000 – 250 000 wydruków

- maksymalne obciążenie: min. 1 500 000 wydruków miesięcznie

3.3 Obsługa papieru

- gramatura papieru: min. 50 – 300 g/m²

- automatyczny druk dwustronny: do min. 300 g/m²

- obsługa papierów: offsetowych, powlekanych i specjalnych

- maksymalny format papieru: min. 320 x 480 mm

- obsługa formatów niestandardowych

3.4 Precyzja i jakość

- dokładność pasowania druku dwustronnego: nie gorsza niż ±0,5 mm

- stabilna jakość wydruku niezależnie od warunków pracy

- system ograniczający deformację (falowanie) papieru

3.5 Podawanie i odbiór papieru

- minimum 4 kasety papieru

- łączna pojemność podajników: min. 4000 arkuszy (80 g/m²)

- możliwość rozbudowy systemu podawania

- podajniki z systemem separacji powietrznej lub równoważnym

- odbiornik o pojemności min. 5000 arkuszy

- możliwość sortowania wydruków (offsetowe przesunięcie)

3.6 Wykończenie (finishing)

- zszywanie min. 100 arkuszy

- broszurowanie min. 25 arkuszy

- składanie arkuszy (min. składanie na pół)

3.7 System sterowania i kontroler

Kontroler druku zapewniający:

- obsługę Adobe PostScript 3 lub równoważnego

- obsługę PDF i PCL

- kolejkowanie zadań

- zarządzanie produkcją druku

- możliwość zatrzymywania i edycji zadań w trakcie druku

- możliwość pracy wielozadaniowej

3.8 Interfejs użytkownika

- panel dotykowy

- obsługa w języku polskim

3.9 Funkcjonalności dodatkowe

- automatyczny monitoring urządzenia (liczniki, serwis, materiały)

- obsługa sieci TCP/IP

- możliwość zarządzania zadaniami zdalnie

3.10 Parametry energetyczne i środowiskowe

- pobór mocy: max. ok. 2,5 kW

- technologia ograniczająca emisję ozonu i zużycie energii

- maksymalna temperatura utrwalania 120 stopni Celsjusza

4. Zakres dostawy

W ramach zamówienia Wykonawca zapewni:

- urządzenie główne

- kontroler druku

- moduły podawania i odbioru papieru

- moduły wykończeniowe

- instalację i konfigurację

- szkolenie operatorów

5. Serwis i eksploatacja

- gwarancja co najmniej 12 mc

- maksymalny czas reakcji serwisu: 16 godzin roboczych od zgłoszenia

- umowa serwisowa obejmuje:

  - materiały eksploatacyjne (w tym toner),

  - części zamienne,

  - robociznę i dojazdy,

  - rozliczenie za wydruk

- urządzenie musi umożliwiać nieprzerwaną pracę produkcyjną, w tym uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych (oprócz papieru i zszywek) bez zatrzymywania procesu druku

Warunki realizacji zamówienia

- Dostawa urządzeń i uruchomienie nastąpi w okresie 4 tygodnie od dnia podpisania umowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy.

- Płatności za dzierżawę Zamawiający będzie dokonywał w stałych miesięcznych ratach w okresie trwania umowy

- Umowa zostanie zawarta na okres 4 lat

- Nowe maszyny zostają objęte gwarancją producenta na minimum 48 miesięcy,

- Dostawca będzie świadczył przez cały okres trwania umowy kompleksową obsługę serwisową urządzeń polegająca na;

- wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną, wymogami określonymi przez producenta i instrukcjami obsługi,

- dokonywanie napraw, regulacji oraz kontroli stanu technicznego urządzeń,

- dostarczanie na własny koszt wszelkich materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem papieru), zużywających się części zamiennych niezbędnych do właściwego funkcjonowania urządzeń oraz do zapewnienia ciągłej i prawidłowej ich pracy,

- dostarczanie tonerów,

- systematyczny odbiór od Zamawiającego zużytych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.

- Demontaż i odbiór urządzeń po zakończeniu okresu dzierżawy Dostawca zobowiązuje się do dostawy materiałów eksploatacyjnych na swój koszt z wyłączeniem papieru przez cały okres trwania umowy.

- Dostawca dostarczy na swój koszt, dokona montażu oraz przeszkolenia pracowników minimum 6 osób z obsługi maszyn.

- W czasie trwania umowy dostawca zobowiązuje się do udzielenia przeszkolenia pracownikowi Zamawiającego, który zostanie oddelegowany do obsługi maszyny, a który nie przeszedł takiego szkolenia, lub jeśli zajdzie potrzeba doszkolenia.

- Zamawiający będzie ponosił koszty wykonanych wydruków zgodnie ze wskazaniem licznika maszyny zgodnie z umową, według ustalonego cennika.

| Format | Cena wydruku na maszynie kolorowej | Cena wydruku na maszynie czarnobiałej |
| --- | --- | --- |
| Mały kolor 330 mm szer., do 364 mm dł. |  | brak |
| Duży kolor 330 mm szer., do 488 mm dł. |  | brak |
| Baner kolor szer 330 mm szer., 488 mm dł. |  | brak |
| Mały mono 330 mm szer., do 364 dł. mm dł. |  |  |
| Duży mono 330 mm szer., do 488 mm dł. |  |  |

- Wydruki w większym formacie będą wyceniane jako maksimum 1,5 wydruku w małym formacie.

- Zamawiający deklaruje szacunkową ilość kopii miesięcznie w zależności od formatu zgodnie z podanym poniżej zestawieniem;

| Format | Ilość szacowanych wydruków na maszynie kolorowej/mc | Ilość szacowanych wydruków na maszynie czarnobiałej/mc |
| --- | --- | --- |
| Mały kolor 330 mm szer., do 364 mm dł. | 340 0000 | brak |
| Duży kolor 330 mm szer., do 488 mm dł. | 1 000 000 | brak |
| Baner kolor 330 mm szer., pow. 488 mm dł. | 8 000 | brak |
| Mały mono 330 mm szer., do 364 mm dł. | 270 000 | 4 460 000 |
| Duży mono 330 mm szer., do 488 mm dł. | 200 000 | 470 000 |

- Oferowane urządzenia muszą być kompletne i po zamontowaniu gotowe do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami dostarczy dla każdego urządzenia;

- kartę charakterystyki tj. specyfikację parametrów.

- instrukcję w języku polskim