Załącznik nr 11

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 – Aparaty do telemetrii

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Nr katalogowy | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |
| Rok produkcji 2026 | Podać |  |

ZESTAW PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparaty do telemetrii |  |  |  |
|  | Aparaty do telemetrii wraz z podłączeniem do posiadanej w Oddziale Kardiologii sieci informatycznej Intellivue oraz rozszerzeniem Centrali Monitorowania o kolejne stanowiska. | TAK |  |
|  | Aparaty do telemetrii 6 szt. | TAK |  |
|  | Aparaty do telemetrii przystosowane do noszenia przez pacjentów. | TAK |  |
|  | Aparaty do telemetrii zasilane akumulatorowo min. 12 godzin nieprzerwanej pracy, w wyposażeniu min. 2 akumulatory na urządzenie. | TAK |  |
|  | Możliwość użycia do zasilania powszechnie dostępnych baterii typu AA lub AAA. | TAK |  |
|  | Monitorowane parametry: - EKG 3, 7, 12 odprowadzeń, - HR, - PVC (skurcze ektopowe) - ST, - QT i arytmii - częstości oddechu (RESP). | TAK |  |
|  | Wszystkie monitorowane parametry przekazywane do centrali monitorującej. | TAK |  |
|  | Aparaty do telemetrii wyposażone we własny wbudowany wyświetlacz o przekątnej min. 2,5’’. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz musi umożliwiać: - prezentację min. 2 krzywych i parametrów numerycznych, - przeglądanie listy zdarzeń alarmowych wraz z przyczyną alarmu, - przeglądanie trendów, - przeglądanie danych pacjenta, - przeglądanie ustawień urządzenia. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa odłączenia elektrod EKG ze wskazaniem graficznym położenia odłączonej elektrody. | TAK |  |
|  | Czas aktywacji alarmu w przypadku zatrzymania akcji serca nie dłuższy niż 10 sekund. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany ustawień alarmów bezpośrednio w aparacie telemetrycznym. | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy blokowany automatycznie po określonym czasie bezczynności oraz z możliwością ręcznego zablokowania. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień. | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania stanu pacjenta poza zasięgiem sieci telemetrycznej lub opcja transportowa z zachowaniem funkcji alarmowych. | TAK |  |
|  | Obwody wejściowe zabezpieczone przed impulsem defibrylacyjnym o energii 360J. | TAK |  |
|  | Szczelna obudowa odporna na działanie wszystkich płynów, klasa szczelności min. IPX7. | TAK |  |
|  | Alarmy zaburzeń rytmu sygnalizowane w aparacie telemetrycznym i centrali monitorującej. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa wyjścia poza zasięg telemetrii. | TAK |  |
|  | Waga monitora lub aparatu telemetrycznego max. 400 g. | TAK |  |
|  | Przewód EKG 5 lub 6 elektrodowy – 6 szt. | TAK |  |
|  | Ładowarka do akumulatorów min.8 stanowiskowa | TAK |  |
|  | Pokrowiec jednopacjentowy (jednorazowego użytku) z paskiem na aparaty do telemetrii min. 200 szt. | TAK |  |
|  | Centrala skomunikowana z posiadaną przez Zamawiającego centralą Intellivue producenta PHILIPS z możliwością wyświetlania danych z 8 aparatów telemetrycznych (2 posiadanych) i 6 będących przedmiotem zamówienia oraz 8 kardiomonitorów posiadanych przez Zamawiającego. Wyświetlanie danych, komunikacja z kardiomonitorami i aparatami do telemetrii. | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu danych z pracujących w systemie kardiomonitorów Intellivue posiadanych przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Centrala musi spełniać odpowiednie wymagania dla urządzeń medycznych. Zamawiający wymaga zaoferowania centrali będącej wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie danych na dwóch ekranach. Monitor o przekątnej ekranu min. 23 cale, złączami kompatybilnymi z podłączonymi sprzętami oraz okablowaniem. (Należy podać model i producenta zaoferowanego ekranu). | TAK |  |
|  | Prezentacja w czasie rzeczywistym danych z aparatów telemetrycznych i wszystkich podłączonych urządzeń. | TAK |  |
|  | Obsługa za pomocą myszy optycznej i klawiatury komputerowej. | TAK |  |
|  | Wydruki raportów z centrali za pomocą drukarki laserowej. Podać model i nazwę producenta | TAK |  |
|  | Zapis wyników w systemie monitoringu pomiarów, trendów, zdarzeń alarmowych i krzywych dynamicznych z ostatnich minimum 120 godzin z możliwością natychmiastowego wglądu w dowolny zapisany fragment z poziomu centrali monitorującej. | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnej zmiany ustawień wartości alarmowych dla aparatów do telemetrii. | TAK |  |
|  | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów sygnalizowanych dźwiękowo i optycznie. | TAK |  |
|  | System operacyjny, bazodanowy i inne elementy programowe central zapewniające poprawną i bezawaryjną pracę sytemu monitoringu, posiadające aktualne wsparcie techniczne producenta w wersji aktualnej na dzień składania oferty (należy podać nazwy systemów i ich wersje). | TAK |  |
|  | Wraz ze sprzętem należy dostarczyć urządzenie do podtrzymania napięcia czas podtrzymania minimum 15 min. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania i wyświetlania polskich znaków (ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź). | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznej zmiany wielkości każdego z sektorów pacjenta w widoku zbiorczym w celu dopasowania do liczby aktualnie monitorowanych parametrów. Zmiana dokonywana przez Użytkownika w trakcie pracy bez konieczności zamykania okna widoku zbiorczego pacjentów czy wchodzenia w menu konfiguracji. | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego i automatycznego minimalizowania sektorów przypisanych do łóżek na których aktualnie nie są monitorowani pacjenci. | TAK |  |
|  | Automatyczne wznowienie wyświetlania zminimalizowanego sektora po rozpoczęciu monitorowania przez przypisany do niego aparat do telemetrii lub kardiomonitor. | TAK |  |
|  | Narzędzia do wykonywania pomiarów czasowych (np. pomiar odstępu R-R) na zapisanych krzywych EKG. Funkcja zapisania wyniku wykonanego pomiaru wraz z adnotacjami. | TAK |  |
|  | Funkcja przeglądania statystyk EKG, dostępne informacje minimum: łączna ilość pobudzeń, łączna ilość pobudzeń prawidłowych, łączna ilość pobudzeń komorowych i nadkomorowych, zmienność czynności serca. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu potwierdzone protokołem, które obejmie zasady korzystania ze sprzętu w sposób korzystny dla szpitala i środowiska, tj. oszczędzanie energii. | TAK |  |

- W zakresie, w jakim załącznik ten pełni rolę przedmiotowego środka dowodowego, potwierdzającego spełnienie minimalnych wartości granicznych wymaganych przez Zamawiającego: wpisanie wartości oferowanej niższej niż wartość minimalna skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych niewpisanie żadnej wartości lub niezłożenie załącznika wraz z ofertą podlega złożeniu lub uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (uzupełnienie dotyczy tylko i wyłącznie parametrów minimalnych- wymaganych przez Zamawiającego), niezłożenie załącznika lub jego nieuzupełnienie na wezwanie Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu zapewnienia porównywalności złożonych ofert.

- Wykaz oferowanego

- okresu gwarancji, warunków gwarancji jakości i rękojmi oraz szkolenia personelu obsługującego oferowane urządzenie

- W zależności od rodzaju oferowanego sprzętu Wykonawca poda odpowiednio warunki gwarancji oraz okres gwarancji dla każdego z nich według poniższego wzoru:

- Nazwa urządzenia: Aparaty do telemetrii

- Typ/model:

- ……………………………………………………………………………………

- Producent (nazwa, kraj): ………………………………………………...……………………………….

- Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………..…….

| Lp. | Opis wymagań | Warunki graniczne i wymagane | Potwierdzenie przyjęcia warunków |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji (bezpłatna dostawa i wymiana, wadliwych, niesprawnych, uszkodzonych części zamiennych, dojazdy/przejazdy inż. serwisowych, robocizna, przeglądy techniczne itp.) | od momentu uruchomienia tj. podpisania protokołu końcowego odbioru montażu, uruchomienia, szkolenia. |  |
| 2. | Okres pełnej gwarancji jakości i rękojmi. Musi obejmować: wszystkie części składowe i zamienne, wymagane opłaty licencyjne (jeśli dotyczy), serwis gwarancyjny | 24 m-ce |  |
| 3. | Czas reakcji „przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” (w dni robocze) | max. 24 godzin |  |
| 4. | Możliwość przyjmowania zgłoszeń 24h na dobę, 365 dni w roku. Zgłoszenie może nastąpić w formie: Na nr telefonu …. lub adres e mail ….. | Tak Podać formę zgłoszenia nr tel. lub adres email |  |
| 5. | Czas naprawy sprzętu do 5 dni roboczych w przypadku awarii niewymagających użycia części zamiennych, 10 dni roboczych w przypadku konieczności naprawy z użyciem części zamiennych | Tak |  |
| 6. | Liczba bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji (24 miesiące) w siedzibie Zamawiającego. Ostatni przegląd przed zakończeniem gwarancji. | Podać liczbę wymaganych przeglądów przypadających w okresie 24 miesięcy zgodnie z interwałem zalecanym przez producenta. Ostatni przegląd przed zakończeniem gwarancji. |  |
| 7. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności urządzenia tj. braku możliwości wykonywania badań. Naprawa potwierdzona raportem serwisowym stwierdzającym sprawność urządzenia i gotowość do pracy. | Tak |  |
| 8. | Naprawy i konserwacja sprzętu w okresie gwarancji będą odbywać się w miejscu jego eksploatacji. Jeżeli zaistnieje konieczność naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca odbierze uszkodzony podzespół/element urządzenia i dostarczy go do Zamawiającego po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko, zamontuje i przeprowadzi wymagane testy | Tak |  |
| 9 | Warunki wymiany podzespołów – liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany elementu/podzespołu urządzenia na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | Maksymalnie 3 |  |
| 10. | Paszport techniczny | Tak |  |
| 11. | Przyczyny utraty prawa do gwarancji | Podać |  |
| 12. | Instrukcja obsługi oraz pełna dokumentacja techniczno – rozruchowa DTR dostarczona wraz ze sprzętem w języku polskim lub z tłumaczeniem na j. polski | Tak |  |
| 13. | Przeprowadzanie gwarancyjnej i pogwarancyjnej zdalnej diagnostyki serwisowej za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami łącza VPN. Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | Tak/Nie |  |
| 14. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w miejscu instalacji (załączyć dokument potwierdzający autoryzację) | Podać załączyć dokument potwierdzający autoryzację |  |
| 15. | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie strony. | Tak |  |
| 16. | W przypadku awarii urządzenia trwającej dłużej niż 2 dni robocze okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania przestoju spowodowanego naprawą | Tak |  |
| SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
| 1. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, – min. 10 lat od zakończenia produkcji sprzętu. | Tak podać |  |
| 2. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach. | Podać |  |
| 3. | Zamawiający ma prawo do swobodnego wyboru firmy serwisującej i dostarczającej części wymienne i eksploatacyjne. | Tak |  |
| 4. | Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania | Podać |  |
| 5. | Reakcja serwisu od zgłoszenia w okresie pogwarancyjnym - do …godzin. Usunięcie usterki od zgłoszenia w dni robocze, w terminie max. …. dni roboczych | Podać |  |
| 6. | Proszę o wskazanie czynności jakie wchodzą w zakres standardowego przeglądu technicznego w okresie pogwarancyjnym oraz interwał wykonywanych przeglądów technicznych w ciągu roku. | Podać |  |

Uwaga: Brak wypełnienia poszczególnych pozycji, dla których wskazano wartość minimalną lub opatrzonych wyrazem „Tak” zostanie potraktowany przez Zamawiającego jako odpowiednio zadeklarowanie wartości minimalnej lub potwierdzenie danego wymogu. W przypadku niedołączenia wyżej wymienionego dokumentu, dokumentu towarzyszącego lub jego niekompletności Zamawiający wezwie do jego uzupełnienia złożenia na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku niezłożenia dokumentu, dokumentu towarzyszącego na wezwanie zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

……………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy