Załącznik nr 1do SWZ  – Przedmiot zamówienia

Część  1 Stymulatory przeciwbólowe stałonatężeniowe

| Nazwa | Opis przedmiotu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość pozycji netto PLN | Stawka VAT (%) | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Stymulator rdzeniowy przeciwbólowy, stałonatężeniowy, | Stymulator rdzeniowy przeciwbólowy, stałonatężeniowy, z minimum szesnastoma niezależnymi kontaktami regulowanymi stopniowo od 0 do 100% stopniowo po 1% - w zestawie z pilotem pacjenta; Możliwość zastosowania elektrod przeskórnych, chirurgicznych,; Możliwość ustawiania niezależnych programów z osobistym programatorem pacjenta wraz z niezbędnymi akcesoriami; Możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora, dopuszczenie do wykonywania rezonansu 1.5T Depozyt 4 sztuki | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. Stymulator rdzeniowy przeciwbólowy ładowalny kompatybilny z systemem firmy Boston Scientific | Stymulator rdzeniowy przeciwbólowy ładowalny kompatybilny z systemem firmy Boston Scientific, stałonatężeniowy, z minimum szesnastoma niezależnymi kontaktami regulowanymi stopniowo od 0 do 100% stopniowo po 1% -; Możliwość zastosowania elektrod przeskórnych, chirurgicznych, pośrednich; Możliwość ustawiania niezależnych programów z osobistym programatorem pacjenta wraz z niezbędnymi akcesoriami; Możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora Depozyt 2 sztuki | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. Elektroda przezskórna, 8 kontaktowa | Elektroda przeskórna, 8 kontaktowa, jednorazowa, sterylna, długość kontaktów 3mm, odstępy pomiędzy kontaktami 4mm w zestawie z kotwicą mechaniczną Depozyt 4 sztuki | 30 |  |  |  |  |  |
| 4. Elektroda chirurgiczna, 16 kontaktowa | Elektroda chirurgiczna, 16 kontaktowa, jednorazowa, sterylna Depozyt 2 sztuki | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. Przymiar elektrody, jednorazowy, sterylny | Przymiar elektrody, jednorazowy, sterylny Depozyt 2 sztuki | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. Łącznik elektrody ze stymulatorem | Łącznik elektrody ze stymulatorem 55cm Depozyt 4 sztuki | 40 |  |  |  |  |  |
| 7. Kabel do testowania | Kabel do testowania zewnętrznego 2-wejściowy, 16-konktaktowy, o długości 60cm Depozyt 4 sztuki | 30 |  |  |  |  |  |
| 8. Akcesoria pacjenta (testowanie zewnętrzne) | Akcesoria pacjenta (testowanie zewnętrzne) Depozyt 4 sztuki | 20 |  |  |  |  |  |
| 9. Zestaw ładowarki wraz z akcesoriami pacjenta | Zestaw ładowarki wraz z akcesoriami pacjenta do stymulatora ładowalnego Depozyt 2 sztuki | 5 |  |  |  |  |  |
| 10. Tunelizator | Tunelizator Depozyt 4 sztuki | 25 |  |  |  |  |  |
| 11. Programator pacjenta do stymulatorów | Bezprzewodowym pilot pacjenta w technologii Bluetooth Depozyt 4 sztuki | 25 |  |  |  |  |  |
| 12. Kotwica mechaniczna | Kotwica mechaniczna Depozyt 2 sztuki | 10 |  |  |  |  |  |
| 13. Adapter | Adapter 8-kontaktowy zapewniający kompatybilność z elektrodą firmy Medtronic, jednorazowy, sterylny w komplecie z klejem medycznym Depozyt 2 sztuki | 5 |  |  |  |  |  |
| 14. Adapter | Adapter 8-kontaktowy zapewniający kompatybilność z elektrodą firmy Abbott jednorazowy, sterylny w komplecie z klejem medycznym Depozyt 2 sztuki | 5 |  |  |  |  |  |
| 15.Użyczenie pilota pacjenta | Użyczenie pilota pacjenta |  |  |  |  |  |  |
| 16. Użyczenie zewnętrznego stymulatora | Użyczenie zewnętrznego stymulatora umożliwiającego niezależną kontrolę każdego z kontaktów (min. 30 kontaktów; Serwis przedmiotu użyczenia w okresie oddania do użytkowania |  |  |  |  |  |  |
| 17. Przeszkolenie personelu Zamawiającego | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie implantacji przedmiotu zamówienia.; Wykonawca zapewni w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego obecność osoby ze znajomością procedury implantowania stymulatorów w siedzibie Zamawiającego przy pierwszych implantacjach stymulatorów |  |  |  |  |  |  |
| 18. Użyczenie programatora zewnętrznego | Użyczenie programatora zewnętrznego ; Serwis przedmiotu użyczenia w okresie oddania do użytkowania |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

„Wszystkie implanty, zarówno sterylne jak i niesterylne dostarczane w fabrycznych opakowaniach wyposażonych w niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (kod kreskowy). Numer serii nadrukowany na implancie oraz jego rozmiar i numer katalogowy musi być zgodny z niepowtarzalnym kodem Identyfikacyjnym (kodem kreskowym) nadrukowanym na opakowaniu"