Załącznik nr 2 do SWZ D25M/251/N/28-43rj/26  – Opis Przedmiotu Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Rozbudowa obecnego systemu kopii zapasowych z 3-letnim wsparciem i serwisem zadanie 5.2”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa obecnego systemu kopii zapasowych z 3-letnim wsparciem i serwisem, zlokalizowanego w dwóch węzłach Zamawiającego, o nową przestrzeń dyskową oraz modernizacja interfejsów sieciowych w posiadanych urządzeniach do standardu 25Gbit.

2. Ogólny opis

Zamawiający wymaga rozbudowy posiadanego środowiska backupu krótkoterminowego w:

- Szpitalu Morskim im. PCK ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia o dodatkowe nowe urządzenie min. EX189 lub równoważne. Każde zaoferowane urządzenie musi charakteryzować się co najmniej następującymi minimalnymi parametrami:

- Pojemność fizyczna (Raw): min. 432 TB.

- Pojemność użyteczna: min. 378 TB.

- Rozmiar dla pojedynczego pełnego backupu: min. 189 TB.

- Pamięć RAM: min. 256 GB.

- Interfejsy sieciowe: min. 1 port 1GbE oraz dodatkowa 1 karta min. 25GbE (Dual Port) z wkładkami po stronie urządzenia:

- karta (Dual Port) musi być dostarczona z 2 wkładkami  min. 25GbE i 2 wkładkami  min. 10GbE.

- Obudowa i zasilanie: max 2U (Rack 19”), zasilanie nadmiarowe (hot-plug).

- Zabezpieczenie macierzowe: sprzętowy RAID 6 (z dyskiem hot spare).

Modernizacja interfejsów sieciowych w sprzęcie posiadanym: Dostawa, instalacja i uruchomienie 2 sztuk nowych kart sieciowych ETH 25Gbit (Dual Port) w posiadanych urządzeniach 2* EX84 (po jednej karcie sieciowej na jedno urządzenie) z wkładkami po stronie urządzenia: każda karta (Dual Port) musi być dostarczona z 2 wkładkami  min. 25GbE.

Wykonawca musi udowodnić spełnienie parametrów w oparciu o oficjalne karty katalogowe (Data Sheets) producenta.

- Szpitalu Św. Wincentego a Paulo ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia o dodatkowe nowe urządzenie EX84 lub równoważne. Każde zaoferowane urządzenie musi charakteryzować się co najmniej następującymi minimalnymi parametrami:

- Pojemność fizyczna (Raw): min. 192 TB.

- Pojemność użyteczna: min. 168 TB.

- Rozmiar pełnego backupu (Weekly Full): min. 84 TB.

- Pamięć RAM: min. 64 GB.

- Interfejsy sieciowe: min. 1 port 1GbE oraz dodatkowa 1 karta min. 25GbE (Dual Port) z wkładkami po stronie urządzenia:

- karta (Dual Port) musi być dostarczona z 2 wkładkami  min. 25GbE i 2 wkładkami  min. 10GbE.

- Obudowa i zasilanie: max 2U (Rack 19”), zasilanie nadmiarowe (hot-plug).

- Zabezpieczenie macierzowe: sprzętowy RAID 6 (z dyskiem hot spare).

Wykonawca musi udowodnić spełnienie parametrów w oparciu o oficjalne karty katalogowe (Data Sheets) producenta

- Szpitalu Św. Wincentego a Paulo ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia o dodatkowe nowe urządzenie EX189 lub równoważne. Każde zaoferowane urządzenie musi charakteryzować się co najmniej następującymi minimalnymi parametrami:

Pojemność fizyczna (Raw): min. 432 TB.

Pojemność użyteczna: min. 378 TB.

Rozmiar dla pojedynczego pełnego backupu (Weekly Full): min. 189 TB.

Pamięć RAM: min. 256 GB.

Interfejsy sieciowe: min. 1 port 1GbE oraz dodatkowa 1 karta min. 25GbE (Dual Port) z wkładkami po stronie urządzenia:

karta (Dual Port) musi być dostarczona z 2 wkładkami  min. 25GbE i 2 wkładkami  min. 10GbE.

Obudowa i zasilanie: max 2U (Rack 19”), zasilanie nadmiarowe (hot-plug).

Zabezpieczenie macierzowe: sprzętowy RAID 6 (z dyskiem hot spare).

Modernizacja interfejsów sieciowych w sprzęcie posiadanym: Dostawa, instalacja i uruchomienie nowej karty sieciowej ETH 25Gbit (Dual Port) w posiadanym urządzeniu 1* EX84 z wkładkami po stronie urządzenia: karta (Dual Port) musi być dostarczona z 2 wkładkami  min. 25GbE.

Wykonawca musi udowodnić spełnienie parametrów w oparciu o oficjalne karty katalogowe (Data Sheets) producenta

- Należy dostarczyć serwis i aktualizacje oraz usługi wsparcia (maintenance) dla nowo dostarczanych urządzeń przynajmniej na 3 lata (minimum do 09.11.2029).

Wymagany serwis gwarancyjny producenta w trybie Next Business Day (NBD) On-Site.

Gwarancja musi zawierać klauzulę Zachowania Uszkodzonych Nośników. W przypadku awarii dysku twardego lub nośnika SSD, Zamawiający otrzymuje nowy podzespół, a uszkodzony pozostaje u Zamawiającego celem fizycznej utylizacji, zgodnie z wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa danych medycznych.

- Należy dostarczyć serwis i aktualizacje oraz usługi wsparcia (maintenance) do wszystkich posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Exagrid przynajmniej na 3 lata (wyrównanie serwisu i aktualizacji minimum do 09.11.2029). Zamawiający posiada urządzenia Exagrid (3* EX84, 1* EX36 ) z serwisem i wsparciem do: 10.11.2026.

Wymagany serwis gwarancyjny producenta w trybie Next Business Day (NBD) On-Site.

Gwarancja musi zawierać klauzulę Zachowania Uszkodzonych Nośników. W przypadku awarii dysku twardego lub nośnika SSD, Zamawiający otrzymuje nowy podzespół, a uszkodzony pozostaje u Zamawiającego celem fizycznej utylizacji, zgodnie z wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa danych medycznych.

3. Zakres prac

W ramach  realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji następujących zadań:

Rozbudowa istniejącego środowiska krótkoterminowego backupu danych, zlokalizowanego w trzech węzłach Zamawiającego, o nową przestrzeń dyskową oraz modernizacja interfejsów sieciowych w posiadanych urządzeniach do standardu 25Gbit.

- Dostawy sprzętu z oprogramowaniem w najnowszej dostępnej wersji.

- Przeprowadzenia odpowiednich szkoleń w zakresie administrowania i użytkowania Systemu.

- Integracja z istniejącą infrastrukturą Grid.

- Konfiguracja mechanizmów bezpieczeństwa.

- Konfiguracja Replikacji Krzyżowej (zapewnienie fizycznego wyniesienia kopii danych).

- Integracja z istniejącym u Zamawiającego systemem Veeam Backup & Replication.

- Dokumentacja powykonawcza i dostarczenie raportu z instalacji.

- Należy dostarczyć serwis i aktualizacje oraz usługi wsparcia (maintenance) dla nowo dostarczanych urządzeń przynajmniej na 3 lata (minimum do 09.11.2029).

- Należy dostarczyć serwis i aktualizacje oraz usługi wsparcia (maintenance) do wszystkich posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Exagrid przynajmniej na 3 lata (wyrównanie serwisu i aktualizacji minimum do 09.11.2029).

3. Wymagania dotyczące sprzętu

Zamawiający posiada w:

- Szpitalu Morskim im. PCK ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

  - Urządzenia: 2* EX84

- Szpitalu Św. Wincentego a Paulo ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia

  - Urządzenie: 1* EX84

- Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy ul. dr. A. Jagalskiego, 10 84-200 Wejherowo

  - Urządzenie: 1* EX36

Zamawiający wymaga rozbudowy posiadanego środowiska backupu krótkoterminowego w:

- Szpitalu Morskim im. PCK ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

  - O dodatkowe nowe urządzenie min. EX189 lub równoważne. Każde zaoferowane urządzenie musi charakteryzować się co najmniej następującymi minimalnymi parametrami:

Pojemność fizyczna (Raw): min. 432 TB.

Pojemność użyteczna: min. 378 TB.

Rozmiar dla pojedynczego pełnego backupu: min. 189 TB.

Pamięć RAM: min. 256 GB.

Interfejsy sieciowe: min. 1 port 1GbE oraz dodatkowa 1 karta min. 25GbE (Dual Port) z wkładkami po stronie urządzenia:

karta (Dual Port) musi być dostarczona z 2 wkładkami  min. 25GbE i 2 wkładkami  min. 10GbE.

Obudowa i zasilanie: max 2U (Rack 19”), zasilanie nadmiarowe (hot-plug).

Zabezpieczenie macierzowe: sprzętowy RAID 6 (z dyskiem hot spare).

Modernizacja interfejsów sieciowych w sprzęcie posiadanym: Dostawa, instalacja i uruchomienie 2 sztuk nowych kart sieciowych ETH 25Gbit (Dual Port) w posiadanych urządzeniach 2* EX84 (po jednej karcie sieciowej na jedno urządzenie) z wkładkami po stronie urządzenia: każda karta (Dual Port) musi być dostarczona z 2 wkładkami  min. 25GbE.

- Szpitalu Św. Wincentego a Paulo ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia:

  - O dodatkowe nowe urządzenie EX84 lub równoważne. Każde zaoferowane urządzenie musi charakteryzować się co najmniej następującymi minimalnymi parametrami:

Pojemność fizyczna (Raw): min. 192 TB.

Pojemność użyteczna: min. 168 TB.

Rozmiar pełnego backupu (Weekly Full): min. 84 TB.

Pamięć RAM: min. 64 GB.

Interfejsy sieciowe: min. 1 port 1GbE oraz dodatkowa 1 karta min. 25GbE (Dual Port) z wkładkami po stronie urządzenia:

karta (Dual Port) musi być dostarczona z 2 wkładkami  min. 25GbE i 2 wkładkami  min. 10GbE.

Obudowa i zasilanie: max 2U (Rack 19”), zasilanie nadmiarowe (hot-plug).

Zabezpieczenie macierzowe: sprzętowy RAID 6 (z dyskiem hot spare).

  - O dodatkowe nowe urządzenie EX189 lub równoważne. Każde zaoferowane urządzenie musi charakteryzować się co najmniej następującymi minimalnymi parametrami:

Pojemność fizyczna (Raw): min. 432 TB.

Pojemność użyteczna: min. 378 TB.

Rozmiar dla pojedynczego pełnego backupu (Weekly Full): min. 189 TB.

Pamięć RAM: min. 256 GB.

Interfejsy sieciowe: min. 1 port 1GbE oraz dodatkowa 1 karta min. 25GbE (Dual Port) z wkładkami po stronie urządzenia:

karta (Dual Port) musi być dostarczona z 2 wkładkami  min. 25GbE i 2 wkładkami  min. 10GbE.

Obudowa i zasilanie: max 2U (Rack 19”), zasilanie nadmiarowe (hot-plug).

Zabezpieczenie macierzowe: sprzętowy RAID 6 (z dyskiem hot spare).

Modernizacja interfejsów sieciowych w sprzęcie posiadanym: Dostawa, instalacja i uruchomienie nowej karty sieciowej ETH 25Gbit (Dual Port) w posiadanym urządzeniu 1* EX84 z wkładkami po stronie urządzenia: karta (Dual Port) musi być dostarczona z 2 wkładkami  min. 25GbE.

Minimalne wymagania funkcjonalne dla zmodernizowanego środowiska:

- Zbudowane środowisko musi umożliwiać backup danych w każdej lokalizacji oraz tworzenie wyniesionej kopii danych pomiędzy lokalizacjami 1 i 2.

- Replikacja krzyżowa: Zbudowane środowisko musi natywnie wspierać asynchroniczną replikację (wyniesioną kopię) na poziomie deduplikowanych bloków danych pomiędzy Lokalizacją 1 a Lokalizacją 2.

- Wspólna przestrzeń zarządzania: Połączone urządzenia w danej lokalizacji muszą tworzyć pojedynczą przestrzeń logiczną (tzw. Grid), zarządzaną i monitorowaną centralnie (single pane of glass), agregując moc obliczeniową i pojemność.

WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI I KONFIGURACJI ROZBUDOWY (DLA ROZWIĄZAŃ EXAGRID LUB KOMPATYBILNYCH)

Wykonawca dostarczający urządzenia rozbudowujące istniejący system backupu zobowiązany jest do wykonania pełnej usługi wdrożeniowej, obejmującej:

- Integracja z istniejącą infrastrukturą Grid

- Aktualizacja oprogramowania: Wykonawca przed dołączeniem nowych jednostek musi przeprowadzić audyt wersji firmware'u na posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach i dokonać niezbędnych aktualizacji (upgrade) całego środowiska do jednolitej, rekomendowanej przez producenta wersji, zapewniającej pełną kompatybilność nowych i starych węzłów.

- Parowanie urządzeń: Fizyczne i logiczne dołączenie nowych urządzeń (EX189/EX84 lub równoważnych) do istniejących Site'ów w obu lokalizacjach.

- Balansowanie danych: Inicjacja i nadzór nad procesem automatycznego rozłożenia istniejących danych na nowe zasoby dyskowe. System po rozbudowie musi stanowić jednolitą pulę, w której stare i nowe urządzenia równomiernie dzielą obciążenie (deduplikację) i zajętość przestrzeni.

- Konfiguracja mechanizmów bezpieczeństwa (Ransomware Retention Time-Lock) Wykonawca musi skonfigurować na wszystkich (nowych i istniejących po aktualizacji) urządzeniach politykę ochrony przed atakami typu ransomware zgodnie z najlepszymi praktykami producenta:

- Izolacja warstwy repozytorium (Tiering): Konfiguracja podziału przestrzeni dyskowej na strefę szybką (Landing Zone) oraz strefę retencji (Retention Zone), która jest niewidoczna dla sieci (non-network facing).

- Polityka opóźnionego usuwania (Delayed Deletion): Skonfigurowanie blokady czasowej (Time-Lock) na poziomie min. 10 dni (lub innej wartości wskazanej przez Zamawiającego). Konfiguracja ta ma gwarantować, że żadna komenda usunięcia wydana z poziomu serwera backupu (Veeam) lub przez hakera/złośliwe oprogramowanie nie usunie fizycznie danych z repozytorium przed upływem tego czasu.

- Uwierzytelnianie 2FA: włączenie dwuskładnikowego uwierzytelniania dla wszystkich kont np. administratora, Security Officer w konsoli zarządzającej dostarczonymi rozwiązaniami.

- Wprowadzenie aktualnych rekomendacji ExaGrid i Veeam celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa i szybkości wykonywanych kopii

- Uruchomienie szyfrowanej komunikacji z klastrem backupu

- Konfiguracja monitorowania klastra backupu

- Konfiguracja białej listy adresów

- Konfiguracja alertu o usunięciu dużej ilości danych i zmianie poziomu deduplikacji danych

- Konfiguracja alertu zmiany hasła administracyjnego

- Konfiguracja Replikacji Krzyżowej (Cross-Site Replication) celem jest zapewnienie fizycznego wyniesienia kopii danych (Offsite Copy) pomiędzy Szpitalem Morskim a Szpitalem Św. Wincentego oraz Szpitalem Specjalistycznym im. F. Ceynowy. Wykonawca zobowiązany jest do:

- Zestawienie replikacji: Konfiguracja asynchronicznej replikacji deduplikowanych danych pomiędzy Lokalizacją 1 a Lokalizacją 2 w układzie Active-Active (Cross-Replication).

- Lokalizacja 1 (Morski) ma replikować swoje dane krytyczne do Lokalizacji 2.

- Lokalizacja 2 (Wincenty) ma replikować swoje dane krytyczne do Lokalizacji 1.

- Lokalizacja 3 (Wejherowo) ma replikować swoje dane krytyczne do Lokalizacji 1 lub 2.

- Optymalizacja pasma: Skonfigurowanie mechanizmów "Adaptive Deduplication" tak, aby replikacja nie wysycała łącza w godzinach pracy szpitala (konfiguracja throttlingu/dławienia pasma w razie potrzeby).

- Test odtworzeniowy: Przeprowadzenie z udziałem Zamawiającego testu polegającego na symulowanym odtworzeniu przykładowej maszyny wirtualnej z każdej lokalizacji zapasowej (3 lokalizacji DR), potwierdzającego poprawność działania replikacji.

Integracja z istniejącym u Zamawiającego Veeam Backup & Replication (Scale-Out Backup Repository - SOBR)

Rozbudowa repozytorium: Wykonawca musi skonfigurować po stronie serwera Veeam nowe zasoby jako rozszerzenie istniejących repozytoriów (Scale-Out Backup Repository), tak aby zwiększona pojemność była natychmiast dostępna dla zadań backupu bez konieczności modyfikacji każdego "Joba" z osobna.

Konfiguracja kart 25GbE: W ramach dostawy kart sieciowych, Wykonawca musi przepiąć ruch backupowy na nowe interfejsy 25GbE (w tym konfiguracja VLAN/MTU/Jumbo Frames po stronie urządzenia backupowego), aby zapewnić maksymalną wydajność transferu danych.

Dokumentacja powykonawcza i dostarczenie raportu z instalacji zawierającego:

- Schemat logiczny połączeń po rozbudowie.

- Potwierdzenie włączenia funkcji Retention Time-Lock (zrzuty ekranu z konfiguracji).

- Potwierdzenie statusu replikacji ("In Sync").

- Adresację IP i mapowanie portów nowych urządzeń.

- Kontakt do serwisu na wypadek awarii wraz z niezbędnymi danymi które są potrzebne by zgłosić incydent.

- W ramach wsparcia technicznego, producent urządzenia musi zapewniać dedykowaną ścieżkę zgłaszania incydentów bezpieczeństwa (Ransomware Recovery Support). Wymagane jest dostarczenie dokumentacji (procedury awaryjnej) w języku polskim, opisującej krok po kroku proces odblokowania retencji czasowej (Time-Lock) i przywracania danych w sytuacji krytycznej (ataku hakerskiego).

W ramach dostawy kart sieciowych 25GbE, Wykonawca musi dostarczyć komplet kompatybilnych wkładek (transceiverów) oraz okablowania (np. kable DAC lub światłowody o odpowiedniej długości – do uzgodnienia na etapie wdrożenia), zapewniających poprawne redundantne zestawienie łącza z przełącznikami sieciowymi Zamawiającego. Zamawiający posiada przełącznik Aruba 3810m JL075A.  Wykonawca odpowiada za fizyczne zestawienie linku minimum 10GbE wszystkich dostarczanych urządzeń i kart do tego typu przełącznika.

Zestawienie sprzętu:

| Site | Urządzenie istniejące/ wymagane do dostarczenia: | Karty sieciowe ETH do dostarczenia minimum: | 1 Gb LAN Ports minimum: | wkładki 10GbE do dostarczenia minimum: | wkładki 25GbE do dostarczenia minimum: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | istniejące u zamawiającego: EX84 | 1 karta 25GbE (Dual Port) |  |  | 2 wkładki 25GbE |
|  | istniejące u zamawiającego: EX84 | 1 karta 25GbE (Dual Port) |  |  | 2 wkładki 25GbE |
|  | Wymaga dostarczenia: EX189** | 1 karta 25GbE (Dual Port) | 2 | 2 wkładki 10GbE pasujące do dostarczanej karty 25GbE (Dual Port).* | 2 wkładki 25GbE pasujące do dostarczanej karty 25GbE (Dual Port). |
| 2 | istniejące u zamawiającego: EX84 | 1 karta 25GbE (Dual Port) |  |  | 2 wkładki 25GbE |
|  | Wymaga dostarczenia: EX84** | 1 karta 25GbE (Dual Port) | 2 | 2 wkładki 10GbE pasujące do dostarczanej karty 25GbE (Dual Port).* | 2 wkładki 25GbE |
|  | Wymaga dostarczenia: EX189** | 1 karta 25GbE (Dual Port) | 2 | 2 wkładki 10GbE pasujące do dostarczanej karty 25GbE (Dual Port).* | 2 wkładki 25GbE |

* Zamawiający posiada przełącznik Aruba 3810m JL075A, dostarczone wkładki powinny być kompatybilne z tym przełącznikiem.

** lub równoważnego.

WYMAGANIA W ZAKRESIE Serwisu i aktualizacji oraz usługi wsparcia (maintenance):

Zamawiający posiada urządzenia Exagrid (3* EX84, 1* EX36 ) z serwisem i wsparciem do: 10.11.2026.

- Należy dostarczyć serwis i aktualizacje oraz usługi wsparcia (maintenance) dla nowo dostarczanych urządzeń przynajmniej na 3 lata (minimum do 09.11.2029).

Wymagany serwis gwarancyjny producenta w trybie Next Business Day (NBD) On-Site.

Gwarancja musi zawierać klauzulę Zachowania Uszkodzonych Nośników. W przypadku awarii dysku twardego lub nośnika SSD, Zamawiający otrzymuje nowy podzespół, a uszkodzony pozostaje u Zamawiającego celem fizycznej utylizacji, zgodnie z wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa danych medycznych.

- Należy dostarczyć serwis i aktualizacje oraz usługi wsparcia (maintenance) do wszystkich posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Exagrid przynajmniej na 3 lata (wyrównanie serwisu i aktualizacji minimum do 09.11.2029).

Wymagany serwis gwarancyjny producenta w trybie Next Business Day (NBD) On-Site.

Gwarancja musi zawierać klauzulę Zachowania Uszkodzonych Nośników. W przypadku awarii dysku twardego lub nośnika SSD, Zamawiający otrzymuje nowy podzespół, a uszkodzony pozostaje u Zamawiającego celem fizycznej utylizacji, zgodnie z wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa danych medycznych.

WYMAGANIA W ZAKRESIE SZKOLENIA:

- Wykonawca zapewni pełne szkolenie z zakresu instalacji, konfiguracji, administracji, monitoringu i rozwiązywania problemów (troubleshooting) dla dostarczonego rozwiązania sprzętowego.

- Szkolenie dla minimum 3 (trzech) pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie infrastruktury innego producenta pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów wydajnościowych, architektonicznych oraz rygorystycznych kryteriów zabezpieczenia repozytorium przed oprogramowaniem ransomware.

- Warunek zachowania zsumowanej puli zasobów (Bez tworzenia "wysp zarządzania"): Ponieważ rozbudowie podlega sprzęt operacyjnie działający, rozwiązanie równoważne musi:

- Wariant A: W sposób przezroczysty zintegrować się w jednym klastrze (Scale-out) z istniejącymi urządzeniami ExaGrid, rozszerzając ich globalną pulę bez wymagania wdrażania oddzielnych serwerów zarządzających i przełączania aplikacji backupowych.

- Wariant B: W przypadku braku technicznej możliwości dołączenia nowo oferowanego sprzętu do klastra ExaGrid. Dostarczony nowy sprzęt musi spełniać minimalne wymagania określone w tym dokumencie. Wykonawca musi wycofać obecne urządzenia i dostarczyć oraz zainstalować i wdrożyć nowe środowisko sprzętowe, które zapewni pojemność i wydajność zsumowaną dla starego i nowego sprzętu w obu lokalizacjach:

Lokalizacja 1: Wymagana łączna pojemność zastępująca min. równowartość 2x EX84 + 1x EX189 (łącznie min. 816 TB pojemności sprzętowej Raw ale nie mniej niż min. 714 TB pojemności użytecznej).

Lokalizacja 2: Wymagana łączna pojemność zastępująca min. równowartość 2x EX84 + 1x EX189 (łącznie min. 816 TB pojemności sprzętowej Raw ale nie mniej niż min. 714 TB pojemności użytecznej).

Lokalizacja 3: Wymagana łączna pojemność zastępująca min. równowartość 1x EX36 (łącznie min. 96 TB pojemności sprzętowej Raw ale nie mniej niż min. 72 TB pojemności użytecznej).

Wykonawca w ramach Wariantu B bierze na siebie obowiązek i całkowity koszt (dostawy, sprzęt, instalacja, licencje, usługi) pełnej, bezprzerwowej migracji dotychczasowych danych retencyjnych z wycofywanych wszystkich węzłów ExaGrid z 3 lokalizacji na nowe repozytorium.

- Równoważność zabezpieczeń przed Ransomware (Odpowiednik funkcji "Retention Time-Lock"): System innej firmy musi realizować na sprzętowym/systemowym poziomie macierzy następujący zestaw zabezpieczeń:

- Tiered Air-Gap / Izolacja repozytorium: Posiadanie oddzielnej logicznie/fizycznie warstwy składowania dla długoterminowej retencji, która jest odcięta od sieci (non-network-facing). Warstwa ta nie może być dostępna z poziomu standardowych protokołów (CIFS/NFS) ani udostępniana do bezpośredniego modyfikowania z warstwy oprogramowania backupowego.

- Opóźnione usuwanie (Delayed Deletion): Wbudowana w sprzęt blokada czasowa operacji zapisu/usunięcia. Komenda skasowania backupu z poziomu nadrzędnej aplikacji backupowej (nawet z uprawnieniami administratora) nie może spowodować natychmiastowego usunięcia danych z repozytorium macierzy przez wcześniej zdefiniowany czas (np. domyślnie 10-30 dni).

- Immutability (Niezmienność obiektów): Deduplikowane bloki muszą mieć status WORM; zapis raz, brak możliwości modyfikacji lub nadpisania zmanipulowanymi, zaszyfrowanymi danymi.

- Równoważność w zakresie wydajności (Odpowiednik strefy Landing Zone i klastra Scale-Out):

- Strefa buforowa nieskompresowana: Macierz musi dysponować natywną strefą zrzutu (wydzielonym dyskowym cache), przyjmującą w pierwszej kolejności najnowsze backupy w formacie natywnym (niededuplikowanym „inline”), aby nie wydłużać okna backupowego przychodzącego strumienia oraz by zapewnić natychmiastowe uruchamianie maszyn wirtualnych bezpośrednio z urządzenia.

- Skalowalność węzłowa (Scale-Out Compute): Architektura systemu musi gwarantować, że każdy kolejny dołożony element (węzeł/node) zwiększa proporcjonalnie moc procesora, pojemność RAM oraz pasmo sieciowe dla zadań deduplikacji, tak aby czas trwania okna backupowego nie zwiększał się pomimo przyrostu całkowitego wolumenu danych na systemie.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone rozwiązanie zapewniało pełną spójność z posiadaną infrastrukturą oraz minimalizowało nakład pracy administracyjnej poprzez głęboką integrację z wykorzystywanym oprogramowaniem backupowym (Veeam Backup & Replication).

- Architektura Scale-Out (Grid) i zarządzanie zasobami:

- Pojedynczy system logiczny: Rozbudowa musi polegać na dodaniu węzłów (appliances) do istniejącego klastra, tworząc jeden logiczny system z globalną pulą deduplikacji. Zarządzanie całą infrastrukturą (zarówno obecną, jak i nową) musi odbywać się z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego (Single Pane of Glass).

- Automatyczny balans obciążenia: System musi automatycznie zarządzać rozkładem danych i obciążeniem procesów deduplikacji pomiędzy wszystkimi węzłami w Gridzie, bez konieczności ręcznego przesuwania danych czy rekonfiguracji zadań backupowych przez administratora.

- Liniowy przyrost wydajności: Każde nowe urządzenie musi wnosić do systemu nie tylko przestrzeń dyskową, ale również moc obliczeniową (CPU, RAM) oraz przepustowość sieciową, gwarantując, że okno backupowe nie ulegnie wydłużeniu mimo wzrostu wolumenu danych.

- Natywna integracja z Veeam Data Mover (lub rozwiązanie równoważne):

- Przetwarzanie rozproszone: System pamięci masowej musi posiadać zdolność uruchomienia komponentu transportowego oprogramowania backupowego (odpowiednik Veeam Data Mover) bezpośrednio na zasobach obliczeniowych urządzenia (appliance). Celem jest odciążenie serwerów backupu i sieci LAN poprzez wykonywanie operacji syntetycznych (Synthetic Full) wewnątrz macierzy.

- Protokół komunikacji: Wymagana jest obsługa zoptymalizowanego protokołu przesyłu danych specyficznego dla Veeam (Veeam proprietary protocol), a nie wyłącznie standardowych protokołów SMB/NFS, w celu skrócenia czasu backupu.

- Obsługa Veeam SOBR: Urządzenia muszą być w pełni certyfikowane i wspierane jako element Veeam Scale-Out Backup Repository (SOBR), umożliwiając łatwe dodawanie nowych extentów do repozytorium.

- WYMAGANIA DLA ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH – IMPLEMENTACJA I MIGRACJA DANYCH

W przypadku zaoferowania rozwiązania innego producenta niż obecnie posiadany (ExaGrid), które nie pozwala na bezpośrednie wpięcie nowych urządzeń do istniejącego klastra (niekompatybilność technologiczna Grid), Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia całego nowego środowiska backupu.

W takiej sytuacji Wykonawca musi spełnić następujące rygorystyczne warunki wdrożenia:

- Kompletna wymiana i konfiguracja środowiska:

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje nowy, jednolity system backupu o sumarycznej pojemności i wydajności odpowiadającej połączonym zasobom obecnym i planowanym (zgodnie z wyliczeniami w sekcji dot. pojemności).

- Konfiguracja musi obejmować pełne odwzorowanie polityk bezpieczeństwa, retencji, replikacji oraz harmonogramów zadań backupowych funkcjonujących obecnie u Zamawiającego (Veeam Backup & Replication).

- Obowiązkowa migracja danych historycznych:

- Transfer 100% danych: Wykonawca przeprowadzi pełną migrację wszystkich danych backupowych (punktów przywracania) znajdujących się na obecnych urządzeniach ExaGrid na nowe rozwiązanie.

- Zachowanie ciągłości retencji: Migracja musi zostać wykonana w sposób gwarantujący zachowanie łańcuchów backupu (backup chains), tak aby Zamawiający nie utracił możliwości odtworzenia danych z okresów historycznych wymaganych prawem lub polityką wewnętrzną.

- Odpowiedzialność: Całkowitą odpowiedzialność za proces migracji, spójność przeniesionych danych oraz ewentualne przestoje ponosi Wykonawca. Proces musi odbyć się bez wpływu na bieżące okna backupowe (np. poprzez tymczasowe równoległe utrzymanie obu środowisk).

- WYMAGANIA DLA ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH – SZKOLENIA I TRANSFER WIEDZY

Ze względu na zmianę technologii i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przez personel nieznający specyfiki nowego rozwiązania równoważnego, Zamawiający stawia wymóg przeprowadzenia autoryzowanych szkoleń.

- Certyfikowane szkolenie administratorskie:

- Zakres: Wykonawca zapewni pełne szkolenie z zakresu instalacji, konfiguracji, administracji, monitoringu i rozwiązywania problemów (troubleshooting) dla dostarczonego rozwiązania sprzętowego.

- Uczestnicy: Szkolenie dla minimum 3 (trzech) pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

- Czas trwania: Minimum 5 dni roboczych (min. 40 godzin zegarowych).

- Autoryzacja: Szkolenie musi być przeprowadzone przez certyfikowanego trenera producenta sprzętu (Authorized Training Partner) i realizowane według oficjalnej ścieżki edukacyjnej producenta.

- Materiał: Szkolenie musi dotyczyć najnowszej dostępnej wersji oprogramowania/firmware'u dostarczanego sprzętu.

- Potwierdzenie: Ukończenie szkolenia musi zostać potwierdzone imiennymi certyfikatami wydanymi przez producenta rozwiązania.

- Instruktaż stanowiskowy po wdrożeniu:

Niezależnie od szkolenia certyfikowanego, po zakończeniu migracji danych, inżynier wdrożeniowy Wykonawcy przeprowadzi 1-dniowy warsztat w siedzibie Zamawiającego, omawiając specyfikę skonfigurowanego środowiska "na żywym organizmie".

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WDROŻENIA, MIGRACJI I KONFIGURACJI DLA ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH:

W przypadku zaoferowania rozwiązania innego producenta niż obecnie wykorzystywane (ExaGrid), które wymaga zastąpienia istniejącej infrastruktury sprzętowej, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kompleksowej usługi wdrożeniowej obejmującej następujące etapy:

- Pełna konfiguracja środowiska backupu i replikacji (Veeam Integration):

- Odwzorowanie polityk: Wykonawca musi dokonać pełnej rekonfiguracji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Veeam Backup & Replication, tak aby nowe urządzenia przejęły wszystkie zadania (Jobs) realizowane obecnie przez infrastrukturę.

- Konfiguracja replikacji między ośrodkami (Cross-Site Replication): Wykonawca musi skonfigurować i przetestować mechanizmy automatycznego przesyłania kopii bezpieczeństwa (Backup Copy Jobs / Replication Jobs) pomiędzy Lokalizacją 1 (Szpital Morski) a Lokalizacją 2 (Szpital Św. Wincentego). System musi zapewniać tzw. "wyniesienie danych" (offsite copy) zgodnie z regułą 3-2-1, gwarantując odtwarzalność danych w przypadku awarii jednej z lokalizacji.

- Optymalizacja: Konfiguracja musi uwzględniać specyficzne dla dostarczonego sprzętu najlepsze praktyki (Best Practices) w zakresie współpracy z Veeam (np. ustawienia wielkości bloków, liczby strumieni, protokołów transportowych), aby zapewnić wydajność nie gorszą niż w rozwiązaniu zastępowanym.

- Migracja danych historycznych (Zero Data Loss):

- Przeniesienie 100% zasobów: Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia wszystkich istniejących punktów przywracania (Restore Points) ze starego sprzętu na nowe urządzenia.

- Ciągłość łańcuchów: Migracja musi zostać wykonana w taki sposób, aby oprogramowanie Veeam Backup & Replication nadal „widziało” stare backupy jako część ciągłego łańcucha archiwizacji. Nie dopuszcza się rozwiązania polegającego na "odcięciu" starych backupów i pozostawieniu ich na starym sprzęcie tylko do odczytu (chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej).

- Czas migracji: Proces migracji nie może zakłócać bieżących okien backupowych. Wykonawca musi przedstawić harmonogram migracji minimalizujący ryzyko braku bieżącej ochrony danych.

- Szkolenia i transfer wiedzy (Warunek konieczny dla nowej technologii): Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych medycznych i ciągłości działania szpitala przez personel nieposiadający doświadczenia z oferowaną technologią równoważną, Zamawiający wymaga:

- Szkolenie Certyfikowane: Przeprowadzenie autoryzowanego szkolenia administratorskiego dla minimum 3 pracowników Zamawiającego.

- Czas trwania: Minimum 5 dni roboczych (min. 40 godzin zegarowych).

- Zakres: Pełna administracja, monitoring, rozwiązywanie problemów (troubleshooting) oraz optymalizacja dostarczonego sprzętu.

- Certyfikat: Szkolenie musi kończyć się uzyskaniem imiennego certyfikatu producenta sprzętu, potwierdzającego nabyte kompetencje.

- Warsztaty stanowiskowe (On-the-job training): Po zakończeniu wdrożenia i migracji, inżynier Wykonawcy przeprowadzi dodatkowy, min. 1-dniowy instruktaż na działającym, produkcyjnym systemie Zamawiającego, omawiając konkretną konfigurację wdrożoną w szpitalach.

- WYMAGANIA LICENCYJNE I ZARZĄDCZE DLA ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH:

W przypadku zaoferowania rozwiązania sprzętowego innego producenta niż infrastruktura bazowa Zamawiającego (ExaGrid), Wykonawca zobowiązany jest spełnić następujące wymagania w zakresie licencjonowania i oprogramowania:

- Zasada braku utraty funkcjonalności (No Feature Loss):

Dostarczone rozwiązanie równoważne musi posiadać aktywne wszystkie licencje niezbędne do uruchomienia i utrzymania funkcjonalności tożsamych z mechanizmami natywnie (bez dodatkowych opłat) dostępnymi w systemach ExaGrid. Wdrożenie nowego rozwiązania nie może w żadnym aspekcie powodować utraty, ograniczenia lub degradacji funkcji, którymi Zamawiający dysponuje w obecnym środowisku. Dotyczy to w szczególności: akceleracji procesów Veeam (odpowiednik Veeam Data Mover uruchamianego na macierzy), mechanizmów opóźnionego usuwania (Time-Lock), globalnej deduplikacji oraz sprzętowej replikacji asynchronicznej.

- Kompletność i najwyższy poziom licencji:

Jeżeli oferowane oprogramowanie systemowe lub zarządzające producenta sprzętu równoważnego występuje w różnych wersjach (tzw. tierach, np. Standard, Advanced, Enterprise), Wykonawca ma obowiązek dostarczyć rozwiązanie wyposażone w licencję w najwyższej, najbardziej rozbudowanej wersji dostępnej na rynku w portfolio danego producenta. Licencje muszą obejmować pełną pojemność sprzętową (Raw/Usable) urządzeń i być ważne przez cały okres trwania gwarancji/wsparcia technicznego, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat przez Zamawiającego.

- Oprogramowanie zarządzające i monitorujące:

Wraz ze sprzętem równoważnym Wykonawca dostarczy dedykowane oprogramowanie zarządzająco-monitorujące, które umożliwi:

- Centralne zarządzanie wszystkimi dostarczonymi węzłami z poziomu pojedynczej konsoli (Single Pane of Glass).

- Zaawansowane monitorowanie wydajności deduplikacji, utylizacji łącza WAN (replikacja) oraz predykcję zajętości przestrzeni dyskowej na podstawie trendów przyrostu danych.

- Raportowanie stanu bezpieczeństwa i alertowanie o anomaliach mogących świadczyć o ataku ransomware.

- Konfiguracja i wdrożenie tego oprogramowania leży w całości po stronie Wykonawcy.

- WYMAGANIA WYDAJNOŚCIOWE DLA ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH (Gwarancja okna backupowego i RTO):

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, system musi zagwarantować sumaryczną wydajność operacji wejścia/wyjścia na poziomie nie niższym niż natywna wydajność rozbudowanego środowiska bazowego. Wykonawca musi udowodnić spełnienie poniższych parametrów w oparciu o oficjalne karty katalogowe (Data Sheets) producenta tj. 2.I, 2.II, 2.III

- Maksymalna przepustowość zapisu (Ingest Rate):

Dostarczone rozwiązanie (lub połączony klaster w przypadku pełnej wymiany środowiska) musi zapewniać łączną, natywną przepustowość przyjmowania danych (zapis nieskompresowanego strumienia backupu) na poziomie nie mniejszym niż:

- Dla Lokalizacji 1 (równoważność wydajności 2x EX84 + 1x EX189): minimum 50,8 TB/godz.

- Dla Lokalizacji 2 (równoważność wydajności 2x EX84 + 1x EX189): minimum 50,8  TB/godz.

- Dla Lokalizacji 3 (równoważność wydajności 1x EX36): minimum 7,9 TB/godz.

- Wydajność odtwarzania i brak kary za rehydratację (Restore Rate / Instant VM Recovery):

- System równoważny musi gwarantować dostęp do najnowszych kopii zapasowych bez drastycznego narzutu wydajnościowego na proces rehydratacji (odtwarzania z postaci zdeduplikowanej), który charakteryzuje tradycyjne urządzenia deduplikujące inline.

- Wymagane jest utrzymywanie najnowszych punktów przywracania (zgodnie z cyklem retencji krótkoterminowej) w postaci natywnej, niezdeduplikowanej, w wydzielonej strefie buforowej.

- System musi umożliwiać uruchamianie maszyn wirtualnych (Veeam Instant VM Recovery) bezpośrednio z zasobów macierzy backupowej z wydajnością pozwalającą na natychmiastowe podjęcie pracy przez system operacyjny maszyny, bez opóźnień wynikających z dekompresji bloków w locie.

- Przepustowość odczytu (Restore Rate) dla najnowszych backupów nie może być niższa niż zadeklarowana maksymalna przepustowość zapisu (Ingest Rate).

- Akceleracja operacji syntetycznych (Veeam Synthetic Fulls):

Urządzenia muszą natywnie wspierać mechanizmy offloadingu operacji na blokach danych. System musi posiadać wbudowaną integrację z Veeam (odpowiednik zintegrowanego Veeam Data Mover) lub wspierać technologię Fast Clone, pozwalającą na tworzenie syntetycznych pełnych kopii zapasowych (Synthetic Full) bezpośrednio wewnątrz urządzenia docelowego, bez obciążania sieci LAN i serwerów proxy procesem odczytu i ponownego zapisu danych.

- Równoległe przetwarzanie (Concurrency & Adaptive Deduplication):

Rozwiązanie musi posiadać zasoby obliczeniowe pozwalające na jednoczesną obsługę:

- zapisu napływającego strumienia backupu (Ingest),

- deduplikacji i kompresji danych w tle (Asynchronous Deduplication),

- replikacji asynchronicznej do ośrodka zapasowego (Cross-Site Replication).

- Wykonywanie procesów deduplikacji i replikacji nie może wstrzymywać ani degradować zadeklarowanej maksymalnej przepustowości kopii zapasowej.

Dodatkowe parametry wydajnościowe:

- Liniowa skalowalność wydajności (Scale-Out Performance): Architektura musi gwarantować, że rozbudowa o kolejną pojemność (dodanie węzła/półki) automatycznie i proporcjonalnie zwiększa sumaryczną przepustowość zapisu (TB/h) całego systemu. Ma to zablokować urządzenia o architekturze Scale-Up (z centralnym kontrolerem), gdzie po dołożeniu dysków wydajność spada.

- Gwarancja odpowiedzialności: Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za integralność danych podczas procesu migracji. Wszelkie koszty związane z pracą inżynierów, licencjami niezbędnymi do migracji oraz logistyką sprzętową stoją po stronie Wykonawcy.