Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa materiałów do utwardzania terenu,

zwanych  w dalszej części ,,asortymentem”, przeznaczonych dla 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z dostawą i rozładunkiem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, 
w odległości nie większej niż 150 km od JW. 5338 (ul. Kawaleryjska 70, Białystok).

Wykonawca w czasie realizacji dostawy ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich, z powodu niewłaściwego prowadzenia dostaw jak również bierze na siebie odpowiedzialność za utrudnienia przejazdu drogami, na których występują ograniczenia tonażowe.

Wymaga się, aby dostarczane kruszywo posiadało znakowanie znakiem CE. Dostarczany materiał bezwzględnie nie może  zawierać zanieczyszczeń widocznych nieuzbrojonym okiem jak: drewno, węgiel, elementy metalowe, szkło, odpady komunalne itp.

Szczegółowy opis asortymentu:

| L.P | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość zamówienie podstawowe | Ilość zamówienie opcjonalne | J.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | piasek niepłukany 0-2mm | Piasek niepłukany 0-2mm z transportem i rozładunkiem Materiał naturalny o frakcji 0-2mm, stosowany w budownictwie drogowym powinien spełniać wymagania zgodne z normami PN-EN-13242. | 10 000 | 44 000 | ton |
| 2 | grys łamany, płukany 2-8mm | grys łamany, płukany 2-8mm z transportem i rozładunkiem Materiał naturalny łamany o frakcji 2-8mm, stosowany w budownictwie drogowym powinien spełniać wymagania norm: PN-EN 13043, PN-B-11112, PN-EN 13242, PN-B-06714. | 0 | 7 500 | ton |
| 3 | kruszywo naturalne łamane 16-63mm | kruszywo naturalne łamane 16-63mm z transportem i rozładunkiem Materiał naturalny łamany o frakcji 16-63mm, stosowany w budownictwie drogowym powinien spełniać wymagania norm: PN-EN 13043, PN-B-11112, PN-EN 13242, PN-B-06714. | 0 | 7 600 | ton |
| 4 | kruszywo naturalne łamane 0-31,5mm | Kruszywo naturalne łamane 0-31,5mm z transportem i rozładunkiem Materiał naturalny łamany o frakcji 0-31,5mm (C90/3), stosowany w budownictwie drogowym powinien spełniać wymagania wg Wymagań Technicznych WT-4 „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych” – Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. Oznaczenia: Ci/j - zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych i, oraz całkowicie zaokrąglonych j (np. C90/3); | 15 000 | 55 000 | ton |
| 5 | kruszywo naturalne łamane 0-63mm | Kruszywo naturalne łamane 0-63mm z transportem i rozładunkiem Materiał naturalny łamany o frakcji 0-63mm, stosowany w budownictwie drogowym powinien spełniać wymagania wg Wymagań Technicznych WT-4 „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych” – Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. | 15 000 | 67 000 | ton |
| 6 | kruszywo naturalne łamane 31,5-63mm | kruszywo naturalne łamane 31,5-63mm z transportem i rozładunkiem Materiał naturalny łamany o frakcji 31,5-63mm, stosowany w budownictwie drogowym powinien spełniać wymagania norm: PN-EN 13043, PN-B-11112, PN-EN 13242, PN-B-06714. | 8 000 | 20 000 | ton |