Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Przedmiot zamówienia

Dostawa podbijarki torowej wraz z zestawem do unoszenia i nasuwania toru oraz układem pomiarowym geometrii toru

Główne cechy podbijarki (zespołu podbijającego)

- Podbijarka musi spełniać poniższe warunki:

- Podbijarka (urządzenie) technicznie przystosowana do podbijania torowisk i rozjazdów zbudowanych na podkładach drewnianych, betonowych i polimerowych, na zawieszeniu kołowym do przestawiania się po szynach Ri60 i S49,

- Szerokość podbijanego torowiska 1000 mm,

- Automatyka sterowania podbijaniem,

- Maksymalna prędkość jazdy do 20 km/h,

- Maksymalna przechyłka podczas pracy do 200 mm,

- Wymiary urządzenia: dostosowana do skrajni toru 1000 mm – opis skrajni zgodny z wytyczną WRD-43-3,

- Masa eksploatacyjna urządzenia do 2,80 t,

- Dwa zespoły podpijające (lewy i prawy tok) umożliwiające podbicie podkładu na jego całej długości, pracujące niezależnie, każdy wyposażony w 4 końcówki robocze (łapy) zagłębiające się w podsypkę,

- Konstrukcja maszyny z pominięciem elementów wirujących (pominięcie konwencjonalnych części obrotowych  napędowych, osi mimośrodowych, łożysk tocznych, korbowodów, kół zamachowych)

- Zabezpieczenie maszyny w procesie podbijania do szyn w celu zapobieżenia wykolejenia się,

- Łapy podbijające z ochronnymi płytkami z węglika spiekanego,

- Moduł GPS/GSM do transmisji danych generowanych podczas procesu podbijania,

- Kamera rejestrująca pracę pola podbicia i przekazująca obraz z pracy do systemu w chmurze,

- Oświetlenie LED miejsca pracy,

- Obrotowy sygnalizator świetlny,

- Hamulec postojowy,

- Przycisk awaryjnego zatrzymania,

- Skrzynka narzędziowa,

- Kamera wideo do dokumentowania i pozycjonowania przestrzeni roboczej,

- Możliwość podania zasilania hydraulicznego  i elektrycznego za pomocą szybkozłączki z dedykowanego do współpracy tramwaju technicznego CSW 44.01 (będącego na wyposażeniu Zamawiającego),

- Możliwość transportu na miejsce podbijania na dedykowanej platformie tramwaju technicznego CSW 44.01 (będącego na wyposażeniu Zamawiającego),

- Hak do podnoszenia podbijarki w celach transportowych,

- Podbijarka fabrycznie nowa, rok produkcji nie starsza niż 2026,

- Zasada podbijania:

- Metoda podbijania: napęd podbijania w pełni hydrauliczny za pomocą siłowników hydraulicznych służących do podbijania oraz nasunięcia torowiska,

- Podczas procesu zagęszczania automatycznie dostosowywana amplituda i częstotliwość wibracji w zależności od twardości łoża podsypki pod danym podkładem,

- Wibracja zespołów podbijających tylko podczas wejścia w podsypkę i w trakcie podbijania w celu redukcji hałasu i redukcji pyłu respirabilnego oraz zużycia energii,

- Bezstopniowa regulacja otwarcia szerokości łap w celu możliwości podbijania podkładów o różnych szerokościach i ich odstępach,

- Siłowniki zwierania i opuszczania łap wyposażone w bezdotykowe czujniki przemieszczania, zabezpieczone przed uszkodzeniem,

- Sterowanie zespołami podbijającymi sterowane indywidualnie lub synchronicznie za pomocą radiowego pilota,

- Możliwość ustawienia automatycznego optymalnego cyklu podbijania,

- Rejestracja danych, zbieranie danych dotyczących drogi i siły zwierania oraz twardości podsypki dla każdego podkładu w celu określenia wartości jakości łoża podsypki,

- wydruk z systemu raportów odbiorowych (geometria toru / jakość łoża podsypki po podbiciu),

# Główne cechy zespołu do unoszenia i nasuwania torów

- Zespół do unoszenia i nasuwania torów musi spełniać poniższe warunki:

- Napęd niezależny lub poprzez podłączenie do hydrauliki i elektryki podbijarki lub tramwaju technicznego CSW 44.01,

- Obsługa za pomocą dźwigni na panelu sterowania i za pomocą pilota radiowego,

- Zautomatyzowany ruch unoszenia i nasuwania dopasowany do automatycznego systemu podbijania podbijarką,

- Zintegrowany układ hamulcowy z podbijarką,

- Rozstaw toru 1000 mm,

- Możliwość współpracy z wózkiem pomiarowym GEDO wyposażonym w nawigację inercyjną IMU,

- 4 zaciski szynowe do zabezpieczenia urządzenia przed podniesieniem podczas podbijania,

- Wymiary urządzenia : dostosowana do skrajni toru 1000 mm,

- Masa eksploatacyjna urządzenia do 2,8 t.

- Zasada unoszenia i nasuwania torów

- Pomiar geometrii szyn za pomocą nadajników i odbiorników laserowych,

- Wybór na podstawie pomiarów przez operatora wysokości docelowej i poprzecznej,

- Automatyczne podniesienie toru za pomocą czujnika nachylenia toru, co eliminuje   czasochłonne i kosztowne stosowanie mechanicznych lub hydraulicznych podnośników,

- Radiowe sterowanie zespołem unosząco-nasuwającym.

# Główne cechy układu pomiarowego pod unoszenie i nasuwanie torów

- Układ pomiarowy musi spełniać poniższe warunki:

- Zbudowany na podstawie jednostki laserowej lub pomiarów GEDO wyposażonego w nawigację inercyjną służący do automatycznego pomiaru ułożenia torowiska,

- Współpracuje (przekazywanie wyników pomiarów) z zespołem unoszenia i nasuwania torów w celu dokonania korekty ułożenia torowiska,

- Możliwość podbijania bez dokonywania domiarów geodezyjnych,

- Zasada pomiaru

- Laser nadawczy montowany na statywie torowym umożliwiającym regulację nachylenia,

- Laser odbiorczy jako mobilne urządzenie do poziomowania i podnoszenia z regulacją wysokości,

- Położenie wzajemne lasera nadawczego i odbiornika umożliwia odczytać i określić operatorowi zakres wynoszenia torowiska,

- W przypadku wyboru pomiarów z pomocą wózka GEDO wyposażonego w nawigacją inercyjną IMU (z użyciem techimetru), korekty ułożenia toru podawane są na komputer sterujący układem unoszenia i nasuwania torów,

# Pakiet oprogramowania

- Aktualizacja oprogramowania urządzeń w momencie powstawania nowych aktualizacji usprawniających działanie urządzeń,

- Ocena danych poprzez platformę internetową dostawcy analizującą pracę urządzeń,

# Minimalne wymagania dla urządzenia zasilającego dotyczące prawidłowego działania Zespołu Podbijającego

- Wydajność hydrauliczna: 180-200 l/min przy 180-200 bar, zapewniona przez układ hydrauliczny,

- Bezciśnieniowy przewód powrotny hydrauliczny,

- Zasilanie elektryczne: do 60 VDC o wydajności prądowej min. 20A

Zamawiający, w terminie 14 dni od zawarcia umowy przekaże wybranemu Wykonawcy, kopię dokumentacji zespołu zasilającego podbijarkę w celu dopasowania wszelkich wzajemnych połączeń do prawidłowej pracy maszyny z tramwajem technicznym CSW 44.01.