SWZ	Załącznik nr 7 	Sygn. akt 04/DI/26/KŁ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblej 24 w Gdańsku oraz dokonywanie przeglądów gwarancyjnych.

Zakres prac obejmuje:

- Roboty zabezpieczające

  - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych prac zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

  - Wykonanie własnymi siłami i na własny koszt, a następnie zdemontowanie wszystkich robót zabezpieczających, takich jak: składowiska tymczasowe, elementy zabezpieczające BHP i ppoż. oraz zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich.

  - Wykonanie pyłoszczelnego zabezpieczenia wejścia do piwnicy, mającego na celu uniknięcie przenikaniu pyłu do pozostałej części budynku. Wydzielenie, na czas budowy, ciągu komunikacyjnego prowadzącego z piwnicy na dziedziniec, niedostępnego dla mieszkańców.

  - Wykonanie zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących opraw oświetleniowych znajdujących się w podziemnej części budynku.

  - Demontaż drzwi prowadzących do podziemnej części budynku i ich zabezpieczenie do ponownego montażu.

  - Zabezpieczenie stolarki okiennej znajdującej się w poziomie piwnicy oraz drzwi wyjściowych prowadzących na dziedziniec.

- Roboty rozbiórkowe

  - Rozbiórka ścian działowych komórek lokatorskich wykonanych z sylikatu (łączna długość ścian ok. 75mb, wysokość 2,3 m.

  - Rozbiórka żelbetowego biegu schodowego prowadzącego do piwnicy.

  - Demontaż drzwi drewnianych ażurowych w ilości 20 szt. Zdemontowane drzwi należy dostarczyć pod wskazany adres: Gdańsk, ul. Królikarnia 13, po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Eksploatacji Zamawiającego.

  - Demontaż instalacji oświetlenia prowadzonej po ścianach przewidzianych do wyburzenia wraz z puszkami elektroinstalacyjnymi w ilości 25 szt., łącznikami oświetlenia w ilości 7 szt., rurkami typu RL o długości 40 mb oraz przewodami typu YDYżo 3x1,5 oraz demontażu instalacji elektrycznej zasilającej pompę służącej do wypompowywania wody.

  - Prace rozbiórkowe prowadzić do poziomu istniejącego jastrychu cementowego, a po zakończonych prac wyrównać powierzchnię ścianek.

  - Wykucie nadproży stalowych otworów drzwiowych przewidzianych do podwyższenia zgodnie z dokumentacją projektową.

  - Demontaż istniejącej pompy służącej do wypompowywania wody, która to pompa znajduje się w studni poniżej poziomu istniejącej posadzki, wraz z rurociągiem tłocznym, zabezpieczenie do ponownego montażu.

  - Wynoszenie gruzu, materiałów z rozbiórek prowadzić drzwiami wyjściowymi z budynku od strony dziedzińca.

- Roboty budowlane

  - Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów własnych.

  - Wykonanie monolitycznej płyty posadzkowej o grubości 20cm, zgodnie z dokumentacją projektową.

  - Wykonanie ścian żelbetowych o grubości 18 cm, po obrysie ścian konstrukcyjnych budynku, zgodnie z dokumentacją projektową.

  - Wykonanie powyższych elementów żelbetowych w technologii „białej wanny”.

  - Odtworzenie instalacji oświetlenia z użyciem nowych puszek elektroinstalacyjnych (25 szt.), łączników oświetlenia, nowych odcinków instalacji elektrycznej z przewodu YDYżo 3x1,5 mm2 (50mb) prowadzonej w rurkach typu RL.

  - Montaż rozdzielnicy teletechnicznej i uporządkowanie istniejącej instalacji poprzez jej uporządkowanie i zamknięcie w rozdzielnicy.

  - Wykonanie nowych wygrodzeń komórek lokatorskich wraz z drzwiami wyposażonymi w klamkę i zamek na wkładkę standardową, w systemie GMS-A lub równoważnym. Aranżacja zgodnie z załącznikiem graficznym do OPZ. Każde drzwi należy oznaczyć numerem porządkowym przypisanym wcześniej do pomieszczeń piwnicznych.

  - Wykonanie nowego żelbetowego biegu schodowego wraz z pochwytem, zgodnie z dokumentacją projektową.

  - Wykonanie stalowych nadproży nad otworami drzwiowymi, zgodnie z dokumentacją projektową.

  - Montaż drzwi prowadzących z klatki schodowej do piwnicy budynku.

  - Ponowny montaż i uruchomienie pompy w studni wraz z rurociągiem tłocznym po wykonaniu robót budowlanych.

- Przedmiot Umowy obejmuje kompletne wykonanie robót zgodnie z:

  - Umową

  - SWZ wraz z Załącznikami, w tym OPZ,

  - Ofertą wykonawcy,

  - Dokumentacją Projektową opracowaną przez WB Konstruktor Waldemar Barski z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Krasickiego 9A/10

- Do obowiązków Wykonawcy należy również:

  - Protokolarne i zorganizowanie placu robót, wykonania własnym staraniem i na własny koszt zaplecza biurowo-socjalnego wyposażonego w przenośną kabinę sanitarną np. TOI-TOI)

  - Wykonanie dokumentacji zdjęciowej pomieszczeń, w których będą wykonywane prace przed przystąpieniem do robót jak i po ich zakończeniu. Dokumentacja zdjęciowa z oznaczeniem nr piwnicy winna zostać przekazana Zamawiającemu podczas odbioru Przedmiotu Umowy.

  - Ochrona mienia własnego jak, mienia Zamawiającego we własnym zakresie przez cały okres trwania robót.

  - Wykonywanie prac będących Przedmiotem Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, aktualnymi normami oraz wytycznymi producenta, dokumentacją projektową.

  - Dostarczenie własnym staraniem i na własny koszt urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

  - Opracowanie w razie potrzeby dodatkowej dokumentacji projektowej szczegółowych rozwiązań technicznych

  - Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż..

  - Zapewnienie wykwalifikowanych pracowników  tj. kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

  - Zachowanie przez przedstawicieli Wykonawcy tajemnicy handlowej nie udzielania bez zgody Zamawiającego żadnych informacji związanych z Przedmiotem Umowy osobom nieupoważnionym lub postronnym.

  - Bieżącego usuwania, na własny koszt, zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, gruzu budowlanego, urządzeń prowizorycznych itp., na wysypisko miejskie np. w Gdańsku - Szadółkach, - zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz udokumentowania tych czynności na żądanie Zamawiającego.

  - Codzienne czyszczenie i mycie klatki schodowej i zewnętrznych terenów przyległych, z błota i wszelkich nieczystości pochodzących z placu budowy.

  - Zachowanie ciszy nocnej, oraz nie zakłócania spokoju mieszkańcom budynku w którym będą wykonywane roboty oraz prowadzenie prac w godzinach 7.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku.

  - Zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem ich odbioru,

  - Przedłożenie Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem w stosunku do materiałów i wyrobów: certyfikatów bezpieczeństwa, a do wyrobów nie podlegających obowiązkowej certyfikacji, certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

  - Wyposażenie pracowników w kamizelki z nazwą firmy Wykonawcy, i bezwzględnego przestrzegania ich noszenia pod rygorem zakazu wstępu na plac budowy.

  - Naprawa szkód wyrządzonych w mieniu Zamawiającego, jak i osób trzecich przy wykonywaniu przez Wykonawcę obowiązków umowy.

  - Uzyskanie, jeżeli zajdzie potrzeba, we własnym zakresie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca.

  - Przywrócenie do stanu poprzedniego terenów zajętych czasowo w związku z realizacją Przedmiotu Zamówienia oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich,

  - Po wykonaniu wszelkich robót umycie okien znajdujących się w piwnicy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania a następnie przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

- Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru, ma prawo żądać od Wykonawcy przeprowadzenia prób i badań na zgodność użytych materiałów lub wykonania robót zgodnie z Umową. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych prób i badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z Umową, to każdorazowo koszty badań obciążą Wykonawcę, zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z Umową, to koszt pierwszego zleconego badania pokryje Wykonawca natomiast zlecenie każdych kolejnych badań, których wyniki wykażą prawidłowe wykonanie Umowy nie będą obciążać Wykonawcę. Protokoły badań i sprawdzeń Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru.

- Wszystkie materiały muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2025.418 z późn.zm.)  zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z odrębnymi przepisami a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.