OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa zestawu: inkubator z wirówką stołową dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego

Inkubator:

•	Sprzęt fabrycznie nowy

•	Inkubator musi posiadać opcję wytrząsania i chłodzenia

•	Możliwość ustawienia do 2 jednostek jedna na drugiej (piętrowalność)

•	Obroty min. 25-400obr/min

•	Zakres temperatury 20˚C poniżej temp. pokojowej do 80˚C, min. 4oC

•	Regulacja temperatury: skok 0,1oC

•	Stabilność temperatury +/- 0,1oC w 37oC

•	Platforma uniwersalna o wymiarach min. 46 x 46 cm umożliwiająca zamontowanie różnych statywów

•	Możliwość zaprogramowania min. czterech piętnastostopniowych programów

•	Dostępność trybów pracy: stała prędkość i temperatura; wytrząsanie w zaprogramowanym czasie i temperaturze; program wieloetapowy

•	Automatyczny restart po braku zasilania

•	W zestawie uchwyty na kolby Erlenmeyera o pojemności: 125mL (min. 4 szt), 2 L (min 6 sztuk)

•	Potrójna szyba termiczna w drzwiach przednich

•	Wewnętrzne oświetlenie komory

•	Alarm wizualny i dźwiękowy, gdy prędkość odbiega od zadanej o min. 5rpm

•	Alarm wizualny i dźwiękowy gdy temperatura odbiega od zadanej o min. 1oC

Wirówka stołowa:

•	Sprzęt fabrycznie nowy

•	Siła wirowania rcf 20913 x g (14000 rpm)

•	Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora

•	Możliwość instalacji różnego typu rotorów

•	Maksymalna pojemność 4 x 750 ml

•	Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania

•	Możliwość regulacji temperatury w zakresie -9oC do +40oC

•	Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania

•	Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz

•	Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego, wstępnego schładzania komory wirowania

•	Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą

•	Utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy

•	Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa

•	W Wyposażeniu rotor wychylny na:

o	4x butelki 750ml

o	4 adaptery po 7x 50ml każdy

o	4 adaptery po 14x 15ml każdy

o	2 adaptery do płytek

UWAGA: Parametry oznaczone w niniejszym Załączniku nr 6 do SWZ pogrubieniem podlegają obligatoryjnemu potwierdzeniu za pomocą przedmiotowych środków dowodowych – zgodnie z rozdziałem VIII pkt 1 SWZ.