Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia  / Volume III SWZ - Description of the subject

Informacje ogólne dotyczące wszystkich części postępowania.

Zamawiający wymaga, aby realizacja była podzielona na etapy, zgodne z poniższym opisem.

- Etap 1 – Podpisanie umowy, do 20% płatności zaliczkowej po podpisaniu umowy.

- Etap 2 – Zatwierdzenie wstępnej dokumentacji technicznej, do 40% płatności po dostarczeniu:

- rysunków technicznych,

- modeli 3D.

- Etap 3 – Dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej, do 30% płatności po dostarczeniu:

- dokumentacji technicznej wraz ze szczegółowymi opisami projektowymi,

- potwierdzenia zamówienia co najmniej 60% materiałów niezbędnych do produkcji.

- Etap 4 – Testy odbiorcze u dostawcy (FAT): do 10% płatności po przedstawieniu raportu z testów FAT,

- Etap 5 – Etap 5- Dostawa do siedziby Zamawiającego – pozostała kwota płatności.

Realizacja każdego z powyższych etapów zostanie potwierdzona stosownym raportem. Raport ten będzie podstawą do wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

General Information regarding all parts of the proceedings.

The Ordering Party requires that the execution be divided into stages, in accordance with the description below.

a) Stage 1 – Contract signing, up to 20% advance payment after signing the contract.

b) Stage 2 – Approval of preliminary technical documentation, up to 40% payment after submission of:

- technical drawings,

- 3D models.

c) Stage 3 – Submission of complete technical documentation, up to 30% payment after submission of:

- ·technical documentation along with detailed design descriptions,

- confirmation of orders for at least 60% of the materials required for production.

d) a) Stage 4 – Factory Acceptance Tests (FAT): up to 10% payment upon presentation of the FAT report,

b) Stage 5 – Delivery to the Ordering Party's premises – the remaining payment amount.

The execution of each of the above stages shall be confirmed by an appropriate report. This report will be the basis for the payment of the remuneration due to the Contractor.

- Zakup wraz z dostawą aparatury mikrofalowej na pasmo S (1 kpl.) / Purchase and delivery of S-band microwave equipment (1 set)

Minimalne wymagania dla dzielnika mocy (1szt.)

| L.p. | Parameter | Wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Regulowany dzielnik wysokiej mocy |
|  | Przenoszona moc szczytowa (minimalny zakres) | Od 0,5 do 7 MW |
|  | Przenoszona moc średnia (minimalny zakres) | Od 0,5 do 8 kW |
|  | Częstotliwość środkowa | 2998 MHz |
|  | Pasmo pracy (minimalny zakres) | Od 2993 do 3003 MHz |
|  | Czas trwania impulsu (minimalny zakres) | Od 0,1 do 4,5 µs |
|  | Częstotliwość powtarzania impulsów (minimalny zakres) | Od 0,5 do 250Hz |
|  | Zakres podziału mocy pomiędzy portami (minimalny zakres) | 25 - 50% mocy szczytowej |
|  | Tryb zmiany zakresu podziału | statyczny |
|  | Stabilność podziału mocy | Lepiej niż 1% |
|  | Straty na przewodzenie (max.) | 0,3 dB |
|  | VSWR | ≤1,15:1 |
|  | Typ flanszy | WR284F materiał mosiądz lub miedź lub aluminium copper or aluminium |
|  | Gaz izolacyjny | SF6, 3 bar nadciśnienie |
|  | Chłodzenie | Woda, stabilizowana termicznie ~34 °C |
|  | Odczyt wartości podziału | Wymagany, analogowy lub cyfrowy |

Minimum requirements for power divider (1 pcs.)

| No. | Parameter | Required |
| --- | --- | --- |
|  | Type | High power regulated power divider |
|  | Peak power (minimum range) | From 0,5 to 7 MW |
|  | Average power (minimum range) | From 0,5 to 8 kW |
|  | Centre frequency | 2998 MHz |
|  | Bandwidth (minimum range) | Od 2993 do 3003 MHz |
|  | Pulse time duration (minimum range) | From 0,1 to 4,5 µs |
|  | Pulse repetition rate (minimum range) | From 0,5 to 250Hz |
|  | Power dividing between two gates (minimum range) | 25 - 50% peak power |
|  | Mode of changing dividing range | static |
|  | Stability of dividing power | better than 1% |
|  | Insertion Loss (max.) | 0,3 dB |
|  | VSWR | ≤1,15:1 |
|  | Flange types | WR284F, material brass, copper or aluminum |
|  | Isolation gas | SF6, 3 bar pressure |
|  | Cooling | Water, stabilized ~34 °C |
|  | Readout of dividing | Required, analogue or digital |

Minimalne wymagania dla Izolatora mikrofalowego z akcesoriami (1 szt.)

| No. | Nazwa | Opis / wartość |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | 4-portowy z dopasowanym obciążeniem wodnym na porcie 3 oraz obciążeniem suchym na porcie 4 |
|  | Częstotliwość środkowa | 2998 MHz |
|  | Pasmo pracy (minimalny zakres) | Od 2993 do 3003 MHz |
|  | przenoszona moc szczytowa (minimalny zakres) | Od 0,5 do 11 MW |
|  | Przenoszona moc średnia (minimalny zakres) | Od 0,5 do 13 kW |
|  | Czas trwania impulsu | Od 0,1 do 5 µs |
|  | Zakres powtarzania impulsów | Od 0,5 do 300Hz |
|  | Wytrzymałość na moc odbitą | 100% w dowolnej fazie |
|  | Dopuszczalne straty na przenoszenie (max.) | 0,15 dB |
|  | Straty na odbicie | 28 dB@ f0 25 dB w paśmie pracy |
|  | Izolacyjność między wrotami | 29 dB @ f0 25 dB w paśmie pracy |
|  | Praca z gazem izolacyjnym | SF6, 3 bar nadciśnienie |
|  | Typ złącza falowodowego | WR284 RF / CPR284F, 10 otworów, |
|  | Chłodzenie | Woda, stabilizowana ~34 °C |
|  | Sprzęgacze pomiarowe | Port 1 fala padająca, port 3 fala odbita, złącza typu N |
|  |  | Współczynnik sprzężenia od 55 do 60dB |
|  | Dodatkowe | Układ automatycznej regulacji częstotliwości, generujący sygnał analogowy, proporcjonalny do wartości niedopasowania częstotliwościowego pomiędzy źródłem a odbiornikiem na podstawie sygnałów fali padającej i odbitej. |
|  | Akcesoria | Dodatkowe obciążenie wodne o mocy do 11MW (moc szczytowa) z zainstalowanym sprzęgaczem pomiarowym o sprzężeniu 55 do 65dB z kołnierzem instalacyjnym WR284 (10 otworów) |

Minimum requirements for RF isolator with accessories (1 pcs.)

| No. | Name | Description /Value |
| --- | --- | --- |
|  | Type | 4-port device with a matched water load on port 3 and a dry load on port 4. |
|  | Central frequency | 2998 MHz |
|  | Bandwidth (min.) | From 2993 to 3003 MHz |
|  | Forward Peak Power (min.) | From 0,5 to 11 MW |
|  | Forward Average Power (min.) | From 0,5 to 13 kW |
|  | Pulse time duration | From 0,1 to 5 µs |
|  | Pulse repetition rate | From 0,5 to 300Hz |
|  | Reverse Power | 100% at any phase |
|  | Insertion Loss (max.) | 0,15 dB |
|  | Return Loss | 28 dB@ f0 25 dB in BW |
|  | Isolation | 29 dB @ f0 25 dB in BW |
|  | Isolation gas | SF6, 3 bar pressure |
|  | RF Waveguide | WR284 RF Flanges / Connectors CPR284F, flat, 10 holes |
|  | Cooling | Water, stabilised ~34 °C |
|  | Couplers | Port 1: incident and reflected wave, Port 3: reflected wave, N-type connectors. |
|  |  | Coupling range: 57 to 63 dB. |
|  | Additional | An automatic frequency control system generating an analogue signal proportional to the frequency mismatch between the source and the receiver, based on the incident and reflected wave signals. |
|  | Accessories | Additional water load with power handling up to 11 MW (peak power), equipped with a coupler with 55 to 65 dB coupling factor, featuring a WR284 installation flange (10-hole pattern). |

- Trzyportowy izolator mikrofalowy na pasmo 3,9 GHz / 3-port microwave isolator for the 3.9 GHz band

Minimalne wymagania dla izolatora mikrofalowego na 3,9GHz (3 szt.)

| No. | Nazwa | Opis / wartość |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | 3-portowy cyrkulator ferrytowy typu-T z dopasowanym obciążeniem wodnym |
|  | Częstotliwość środkowa | 3,900 MHz |
|  | Pasmo pracy (minimalny zakres) | Od 3891 do 3909 MHz |
|  | Przenoszona moc szczytowa (minimalny zakres) | Od 0,1 do 2,0 kW |
|  | Przenoszona moc średnia (minimalny zakres) | Od 0,1 do 2,0 kW |
|  | Czas trwania impulsu | od 2µs do fali ciągłej |
|  | Wytrzymałość na moc odbitą | 100% w dowolnej fazie |
|  | Dopuszczalne straty na przenoszenie (max.) | 0,3 dB |
|  | Straty na odbicie | 25 dB@ f0 |
|  | Izolacyjność między wrotami | 29 dB @ f0 |
|  | Typ złącza falowodowego | Dopasowany do częstotliwości f0 (bez gwintów, płaski) |
|  | Chłodzenie | Woda, stabilizowana ~34 °C |
|  | Sprzęgacze pomiarowe | Port 1 fala padająca, port 3 fala odbita, złącza typu N, sprzężenie od 57 do 63dB |

Minimum requirements for the RF insulator for 3,9GHz (3 pcs.)

| No. | Name | Description /Value |
| --- | --- | --- |
|  | Type | 3-port T-junction ferrite circulator terminated with a water load |
|  | Central frequency (f0) | 3,900 MHz |
|  | Bandwidth (min.) | From 3891 to 3909 MHz |
|  | Forward Peak Power (min.) | From 0,1 to 2,0 kW |
|  | Forward Average Power (min.) | From 0,1 to 2,0 kW |
|  | Pulse time duration (min) | From 2µs to CW |
|  | Reverse Power | 100% @ any phase |
|  | Insertion Loss (max.) | 0,3 dB |
|  | Return Loss | 25 dB@ f0 |
|  | Isolation | 29 dB @ f0 |
|  | RF Waveguide | Matched to frequency f0 (no threads, flat) |
|  | Cooling | Water, stabilised ~34 °C |
|  | Couplers | Port 1: direct wave, Port 3: reflected wave, N-type connectors. |
|  |  | Coupling factor range: 57 to 63 dB. |

- Elementy aparatury mikrofalowej bardzo dużej mocy (1 kpl.) / High-power microwave components (1 set)

Minimalne wymagania dla izolatora 3 portowego na pasmo S (1szt.):

| No. | Nazwa | Opis / wartość |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | 3-portowy typu T z dopasowanym obciążeniem wodnym |
|  | Częstotliwość środkowa | 2998 MHz |
|  | Pasmo pracy (minimalny zakres) | Od 2990 do 3006 MHz |
|  | przenoszona moc szczytowa (minimalny zakres) | Od 0,5 do 3,5 MW |
|  | Przenoszona moc średnia (minimalny zakres) | Od 0,5 do 3,5 kW |
|  | Czas trwania impulsu (minimalny zakres) | Od 0,1 do 5 µs |
|  | Powtarzanie impulsów (minimalny zakres) | Od 0,5 do 250Hz |
|  | Wytrzymałość na moc odbitą | 100% w dowolnej fazie |
|  | Dopuszczalne straty na przenoszenie (max.) | 0,15 dB |
|  | Straty na odbicie | 28 dB@ f0 25 dB w paśmie pracy |
|  | Izolacyjność między wrotami | 29 dB @ f0 25 dB w paśmie pracy |
|  | Praca z gazem izolacyjnym | SF6, 3 bar nadciśnienie |
|  | Typ złącza falowodowego | WR284 RF / CPR284F, 10 otworów |
|  | Chłodzenie | Woda, stabilizowana ~34 °C |
|  | Maksymalna waga | 14,5 kg |
|  | Maksymalne wymiary | 530mmx180mmx210mm |
|  | Sprzęgacze pomiarowe | Port 1 fala padająca, port 3 fala odbita, złącza typu N |
|  |  | Współczynnik sprzężenia od 55 do 60dB |

Minimum requirements for S-band 3-port isolator (1 pcs)

| No. | Name | Value |
| --- | --- | --- |
|  | Type | 3-port T-junction with water load |
|  | Central frequency | 2998 MHz |
|  | Bandwidth (minimum range) | From 2990 to 3006 MHz |
|  | Forward Peak Power (minimum range) | From 0,5 to 3,5 MW |
|  | Forward Average Power (minimum range) | From 0,5 to 3,5 kW |
|  | Pulse time duration (minimum range) | From 0,1 to 5 µs |
|  | Pulse repetition rate | From 0,5 to 250Hz |
|  | Reverse Power | 100% at any phase |
|  | Insertion Loss (max.) | 0,15 dB |
|  | Return Loss | 28 dB@ f0 25 dB in BW |
|  | Isolation | 29 dB @ f0 25 dB in BW |
|  | Isolation gas | SF6, 3 bar overpressure |
|  | RF Waveguide | WR284 RF Flanges / Connectors CPR284F, flat, 10 holes |
|  | Cooling | Water, stabilised ~34 °C |
|  | Maximum weight | 14,5kg |
|  | Maximal dimensions | 530mmx180mmx210mm |
|  | Couplers | Port 1 – direct wave, port 3 – reflected wave, connectors N-type |
|  |  | Coupling factor from 55 to 60 dB |

Minimalne wymagania dla czteroportowego izolatora mikrofalowego o mocy szczytowej do 35MW (1 szt.)

| No. | Nazwa | Opis / wartość |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | 4-portowy ferrytowy cyrkulator z różnicowym przesunięciem fazowym, zakończony dopasowanym obciążeniem ferrytowym chłodzonym wodą z kolanem H-płaszczyznowym 90° na porcie 3 oraz obciążeniem suchym na porcie 4. Zawiera podwójny sprzęgacz kierunkowy dla sygnału sRF padającego i odbitego na porcie wejściowym 1 |
|  | Częstotliwość środkowa | 2998 MHz |
|  | Pasmo pracy (minimalny zakres) | Od 2990 do 3006 MHz |
|  | przenoszona moc szczytowa (minimalny zakres) | Od 0,5 do 35 MW |
|  | Przenoszona moc średnia (minimalny zakres) | Od 0,5 do 5 kW |
|  | Czas trwania impulsu (minimalny zakres) | Od 0,1 do 5 µs |
|  | Powtarzanie impulsów (minimalny zakres) | Od 0,5 do 20Hz |
|  | Wytrzymałość na moc odbitą | 100% w dowolnej fazie |
|  | Dopuszczalne straty na przenoszenie (max.) | 0,15 dB |
|  | Straty na odbicie | 28 dB@ f0 25 dB w paśmie pracy |
|  | Izolacyjność między wrotami | 29 dB @ f0 25 dB w paśmie pracy |
|  | Praca z gazem izolacyjnym | SF6, 3 bar nadciśnienie |
|  | Typ złącza falowodowego | LIL CERN (port 1 i 2) |
|  | Chłodzenie | Woda, stabilizowana ~34 °C |
|  | Maksymalna waga | 35 kg |
|  | Maksymalne wymiary | 530mmx180mmx210mm |
|  | Sprzęgacze pomiarowe | Port 1: sprzęgacze kierunkowe fala padająca oraz fala odbita, port 3 fala odbita, złącza typu N |
|  |  | Współczynnik sprzężenia od 55 do 60dB |

Minimum requirements for 4-port RF isolator dedicated for 35MW peak power (1 pcs.)

| No. | Name | Description /Value |
| --- | --- | --- |
|  | Type | 4-port differential phase-shift ferrite circulator, terminated with a matched water-cooled ferrite load with a 90°-H-bend at port 3 and a dry load at port 4. Includes a dual directional coupler for the forward and reflected sRF signal at input port 1. |
|  | Central frequency | 2998 MHz |
|  | Bandwidth (min.) | From 2993 to 3003 MHz |
|  | Forward Peak Power (min.) | From 0,5 to 35 MW |
|  | Forward Average Power (min.) | From 0,5 to 5 kW |
|  | Pulse time duration | From 0,1 to 5 µs |
|  | Pulse repetition rate | From 0,5 to 20Hz |
|  | Reverse Power | 100% at any phase |
|  | Insertion Loss (max.) | 0,15 dB |
|  | Return Loss | 28 dB@ f0 25 dB in BW |
|  | Isolation | 29 dB @ f0 25 dB in BW |
|  | Isolation gas | SF6, 3 bar pressure |
|  | RF Waveguide | CERN LIL Flanges (port 1 and 2) |
|  | Cooling | Water, stabilised ~34 °C |
|  | Couplers | Port 1: directional couplers incident and reflected wave, Port 3: reflected wave, N-type connectors. |
|  |  | Coupling range: 55 to 65 dB. |

- Zakup wraz z dostawą czteroportowego izolatora mikrofalowego o mocy szczytowej do 11MW (1 szt.) / Purchase and delivery of a 4-port microwave isolator with peak power handling up to 11 MW (1 pcs.)

Minimalne wymagania dla Izolatora mikrofalowego o mocy szczytowej do 11MW. (1 szt.)

| No. | Nazwa | Opis / wartość |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | 4-portowy z dopasowanym obciążeniem wodnym na porcie 3 oraz obciążeniem suchym na porcie 4 |
|  | Częstotliwość środkowa | 2998 MHz |
|  | Pasmo pracy (minimalny zakres) | Od 2993 do 3003 MHz |
|  | przenoszona moc szczytowa (minimalny zakres) | Od 0,5 do 11 MW |
|  | Przenoszona moc średnia (minimalny zakres) | Od 0,5 do 13 kW |
|  | Czas trwania impulsu | Od 0,1 do 5 µs |
|  | Zakres powtarzania impulsów | Od 0,5 do 300Hz |
|  | Wytrzymałość na moc odbitą | 100% w dowolnej fazie |
|  | Dopuszczalne straty na przenoszenie (max.) | 0,15 dB |
|  | Straty na odbicie | 28 dB@ f0 25 dB w paśmie pracy |
|  | Izolacyjność między wrotami | 29 dB @ f0 25 dB w paśmie pracy |
|  | Praca z gazem izolacyjnym | SF6, 3 bar nadciśnienie |
|  | Typ złącza falowodowego | WR284 RF / CPR284F, 10 otworów, |
|  | Chłodzenie | Woda, stabilizowana ~34 °C |
|  | Sprzęgacze pomiarowe | Port 1 fala padająca, port 3 fala odbita, złącza typu N |
|  |  | Współczynnik sprzężenia od 55 do 60dB |
|  | Dodatkowe | Układ automatycznej regulacji częstotliwości, generujący sygnał analogowy, proporcjonalny do wartości niedopasowania częstotliwościowego pomiędzy źródłem a odbiornikiem na podstawie sygnałów fali padającej i odbitej. |

Minimum requirements for RF isolator with peak power handling up to 11 MW (1 pcs.)

| No. | Name | Description /Value |
| --- | --- | --- |
|  | Type | 4-port device with a matched water load on port 3 and a dry load on port 4. |
|  | Central frequency | 2998 MHz |
|  | Bandwidth (min.) | From 2993 to 3003 MHz |
|  | Forward Peak Power (min.) | From 0,5 to 11 MW |
|  | Forward Average Power (min.) | From 0,5 to 13 kW |
|  | Pulse time duration | From 0,1 to 5 µs |
|  | Pulse repetition rate | From 0,5 to 300Hz |
|  | Reverse Power | 100% at any phase |
|  | Insertion Loss (max.) | 0,15 dB |
|  | Return Loss | 28 dB@ f0 25 dB in BW |
|  | Isolation | 29 dB @ f0 25 dB in BW |
|  | Isolation gas | SF6, 3 bar pressure |
|  | RF Waveguide | WR284 RF Flanges / Connectors CPR284F, flat, 10 holes |
|  | Cooling | Water, stabilised ~34 °C |
|  | Couplers | Port 1: incident and reflected wave, Port 3: reflected wave, N-type connectors. |
|  |  | Coupling range: 57 to 63 dB. |
|  | Additional | An automatic frequency control system generating an analogue signal proportional to the frequency mismatch between the source and the receiver, based on the incident and reflected wave signals. |