Załącznik 1

Specyfikacja techniczna

Komercyjna licencja na oprogramowanie IMPETUS Defense AFEA

- Oprogramowanie musi zawierać następujące moduły: pre-procesor, solver obliczeniowy oraz post-procesor do wizualizacji wyników.

- Oprogramowanie musi być dostarczone w następującej konfiguracji: 10 procesorów CPU oraz 2 procesory GPU.

- Solwer obliczeniowy musi być dostosowany do technologii GPU (NVIDIA CUDA) i działać z dużą prędkością obliczeniową na standardowych komputerach stacjonarnych.

- Solver obliczeniowy musi umożliwiać obliczenia w sformułowaniu Lagrange’a. Wszystkie obliczenia metodą elementów skończonych i kontaktowych muszą być wykonywane w podwójnej precyzji.

- Solver obliczeniowy musi zapewniać możliwość wykorzystania elementów bryłowych wyższego rzędu dostosowanych do procesów obejmujących ekstremalne deformacje.

- Oprogramowanie musi posiadać wydajny algorytm kontaktowy FE-SPH umożliwiający odwzorowywanie skomplikowanych zjawisk fizycznych, np. rzeczywiste odwzorowywanie interakcji cieczy ze strukturą.

- Oprogramowanie musi posiadać efektywną metodę cząstek, która mogła by być stosowana do opisu gazów, materiałów wybuchowych, jak również do mokrej i suchej gleby.

- Oprogramowanie musi zapewniać realistyczne odwzorowanie mechanizmów kontaktu powierzchnia-powierzchnia, wykorzystujące gładkie powierzchnie elementów wyższego rzędu

- Oprogramowanie musi posiadać algorytm podziału węzłów dla dokładnego odwzorowania propagacji pęknięć i zachowania masy , np. w analizie fragmentacji.

- Oprogramowanie musi posiadać nowoczesny interfejs użytkownika.

- Oprogramowanie musi umożliwiać parametryzację modeli.

- Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne generowanie raportów.

- Oprogramowanie musi posiadać biblioteki materiałów i obiektów.

- Oprogramowanie musi zapewniać dostęp do dokumentacji najnowszej wersji, oraz do procedur weryfikacji i walidacji modeli.

- Do oprogramowania musi być udzielone wsparcie techniczne (uaktualnienia do najnowszych wersji, pomoc w rozwiązywaniu problemów modelowych, wsparcie naukowe).