|  |  |  | Egzemplarz …….. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTOR: | WÓJT GMINY ŚWILCZA Świlcza 168 36-072 Świlcza |  |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | Aleja Tadeusza Rejtana 53A/65 (III piętro) 35-326 RZESZÓW +48 880 411 234, biuro@betaprojekt.pl |  |  |  |
| RODZAJ OPRACOWANIA: | PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108755R W KM 0+006,00 - 0+695,70 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, BUDOWLAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI UZBROJENIA TERENU W MIEJSCOWOŚCI TRZCIANA.” |  |  |  |
| ADRES BUDOWLI: | WOJEWÓDZTWO: | PODKARPACKIE |  |  |
|  | POWIAT: | RZESZOWSKI |  |  |
|  | GMINA: | ŚWILCZA |  |  |
|  | MIEJSCOWOŚĆ: | TRZCIANA |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | KATEGORIA IV – ELEMENTY DRÓG PUBLICZNYCH, JAK: SKRZYŻOWANIA, ZJAZDY, KATEGORIA XXV – DROGI KATEGORIA XXVI – SIECI, JAK: ELEKTROENERGETYCZNE, WODOCIĄGOWE, GAZOWE, KANALIZACYJNE - KANALIZACJA SANIARNA, |  |  |  |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: | Jedn. ewidencyjna: | 181612_2 ŚWILCZA |  |  |
|  | Obręb ewidencyjny: | 0009 TRZCIANA |  |  |
|  | działki ewidencyjne: | - wg załącznika A (str. 2) do PZT |  |  |

AUTORZY OPRACOWANIA:

| Lp. | Funkcja/ Zakres opracowania | Imię i Nazwisko Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Główny Projektant (Sporządzający) branża drogowa | mgr inż. Roman CHARCHUT PDK/0061/PWOD/18, | 02.10.2024 r. |  |

| 1. | Projekt Wykonawczy – branża drogowa |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPIS ZAWARTOŚCI: |  |

A.	CZĘŚĆ OPISOWA	4

1.	INFORMACJE OGÓLNE	4

1.1	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	4

1.2	LOKALIZACJA INWESTYCJI	4

1.3	Przeznaczenie i program użytkowy obiektu	4

1.4	Podstawowe parametry techniczne	4

2.	FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

3.	WARUNKI GRUNTOWO-WODNE	5

3.1	Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej	5

3.2	Zaprojektowanie odwodnień budowlanych	6

3.3	Przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych	6

3.4	Zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających	7

3.5	Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego	7

3.6	Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego
 	w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania 
 	obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi	7

3.7	Wzajemne oddziaływanie projektowanych rozwiązań technicznych z obiektami
 	sąsiadującymi:	7

3.8	Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów	7

3.9	Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp 
 	wykopów i nasypów	7

3.10	Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego	8

3.11	Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody 
 	oczyszczania gruntów	8

3.12	Sposób powiązania obiektu budowlanego z podłożem	8

4.	ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	8

4.1	istniejący stan zagospodarowania ternu	8

4.2	Charakterystyka zieleni istniejącej oraz przewidywana wycinka	8

4.3	Planowane przeznaczenie terenu w obszarze inwestycjI	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

4.4	Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

4.5	Niezainwentaryzowane sieci infrastruktury technicznej	9

5.	UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW	9

5.1	Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu	9

5.2	Rozbiórki obiektów	9

5.3	Układ KONSTRUKCYJNY i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	9

5.4	Ukształtowanie Wysokościowe	10

5.5	Charakterystyka ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH DROGI	10

5.6	Zjazdy	11

5.7	UKŁAD KOMUNIKACYJNY I DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ	12

5.8	CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

5.9	Zakładana technologia budowy	14

5.10	Ukształtowanie terenu i zieleni	14

5.11	GEODEZJA I OSNOWA	15

5.12	PODSUMOWANIE	15

6.	SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DO PORUSZANIA SIĘ OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI	15

7.	DANE TECHNOLOGICZNE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

8.	INFORMACJE I DANE W ZAKRESIE OGRANICZEŃ I ZAKAZÓW W ZAGOSPODAROWANIU I ZABUDOWIE TERENU	15

8.1	Dziedzictwo kulturowe, zabytki oraz dobra kultury	16

8.2	Wpływ ekspoatacji górniczej	16

8.3	ZAGROŻENIE ZJAWISKAMI GEODYNAMICZNYMI	16

8.4	Obszar zagrożenia powodziowego	16

8.5	Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej	16

8.6	CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA	16

8.7	Sposób ochrony przed zanieczyszczeniem	17

8.8	Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych	18

8.9	Oddziaływanie na powietrze	18

8.10	Sposób ochrony roślinności	18

8.11	Sposób gospodarki odpadami	19

8.12	Oddziaływanie akustyczne i wibracje	19

8.13	Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko	19

9.	WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI WYMOGÓW OKREŚLONYCH W ZGODZIE WODNOPRAWNEJ DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI	19

10.	INNE DANE	20

11.	WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY	20

12.	ROZWIĄZANIA BUDOWLANO –TECHNOLOGICZNE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

13.	ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA	20

14.	URZĄDZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

15.	CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

16.	WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

16.1	Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilość, jakości i sposob odprowadzania ścieków	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

16.2	Emisja zanieczyszczeń gazowych	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

16.3	Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

16.4	Emisja hałasu wibracji i promieniowania	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

16.5	Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe
 	i podziemne	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

17.	ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO ISTALACYJNE NAWIĄZUJĄCE DO WARUNKÓW TERENU ORAZ ROZWIĄZANIA BUDOWALNE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

18.	ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO – BUDOWLANYCH	20

19.	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20

B.	CZĘŚĆ rysunkowa SPIS RYSUNKÓW:	22

| 2. | Projekt Wykonawczy – branża drogowa |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Projekt Wykonawczy – branża sanitarna – zabezpieczenie gazociągów WC |  |
| 4. | Projekt Wykonawczy – branża elektryczna |  |
| 5. | Projekt Wykonawczy – branża sanitarna - gazociągi |  |
| 6. | Projekt Wykonawczy – branża sanitarna – kanalizacja sanitarna |  |

- CZĘŚĆ OPISOWA

- INFORMACJE OGÓLNE

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108755R W KM 0+006,00 - 0+695,70 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, BUDOWLAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI UZBROJENIA TERENU W MIEJSCOWOŚCI TRZCIANA.

Opracowanie obejmuje 2 etapy przedmiotowej inwestycji, tj

•	ETAP I: w KM 0+006,00 - 0+640,00

•	ETAP II: w KM 0+640,00 - 0+695,70

Łączna długość odcinka objętego opracowaniem wynosi 689,70 m, Przyjęto lokalny kilometraż celem opisu projektowanych elementów.

## LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, powiecie rzeszowskim, w zachodniej jego części i granicach administracyjnych miejscowości Trzciana – gmina Świlcza. Lokalizacja inwestycji przedstawiona została również w części rysunkowej na rysunku nr 1 pt. Orientacja.

## Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Obiekt będący przedmiotem niniejszego zamierzenia budowalnego to podlegająca rozbudowie droga gminna publiczna nr 108755R, Przewiduje się wykonanie jezdni dwupasowej dwukierunkowej o szerokości 5,0m. Planowana droga znacznie polepszy warunki dostępu do działek sąsiadujących. Komunikacja piesza zapewniona zostanie poprzez projektowany chodnik. W ramach opracowania przewidziano wykonanie systemu odwodnienia z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej (rowu krytego). Odbiornikiem wód będzie przebudowany rów na rów kryty odprowadzający wody do istniejącego rowu. Przebudowie i/lub zabezpieczeniu podlegać będą kolidujące z inwestycją sieci uzbrojenia terenu.

## Podstawowe parametry techniczne

Przedmiotowe drogi zostały zaprojektowane na terenie zabudowy, w terenie zabudowanym, stąd przyjęto następujące parametry techniczne:

- Droga gminna:

- Kategoria drogi:				Gminna

- Klasa drogi:					D

- Prędkość do projektowania			Vp = 30 km/h

- Kategoria ruchu: 				KR2

- Przekrój dróg:				1x2

- Szerokość pasa ruchu:			2,50

- Pochylenie poprzeczne: 			i=2,0% (daszkowy), lokalnie jednostronny

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:		115 kN/oś

- Skrajnia pionowa				4,50 m

- Chodnik:

- Szerokość chodnika:			1,80m (bez krawężnika i obrzeży)

- Pochylenie poprzeczne 			i=2,0% w kierunku jezdni DG

Dla przedmiotowej drogi projektuje się:

- Przekrój uliczny – jezdnia jednostronnie ograniczona krawężnikiem po stronie lewej, z chodnikiem zlokalizowanym przy jezdni. Chodnik zostanie wyniesiony ponad poziom jezdni standardowo o +12 cm. Na zjazdach krawężnik zaniżony do +3cm, natomiast przy przejściach/zejściach krawężnika w ciągach komunikacyjnych zlicowany z krawędzią jezdni (wyniesieni 0cm).

Po drugiej stronie przy krawędzi jezdni projektuje się krawężnik i pobocze z kruszywa o łącznej szerokości 0,5 m.

W obrębie dowiązania do jezdni drogi krajowej nr 94 projektuje się przekrój szlakowy z obustronnymi poboczami, szerokości 0,50 m.

Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu – spadki przekraczające wartości graniczne, jak również istniejące zagospodarowanie terenu – w głównej mierze drogi wyższych kategorii, z którymi łączy się przedmiotowy odcinek drogi. W obu przypadkach, analizując możliwości projektowe należy stwierdzić iż droga przebiega w trudnych warunkach – o których mowa w § 4, pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

- WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Analizę warunków gruntowo wodnych przeprowadzono w oparciu o archiwalne materiały Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Opinię Geotechniczną wykonaną dla przedmiotowej inwestycji na podstawie badań. Opinię geotechniczną sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – załącznik nr 4 Badania geotechniczne, przeprowadzono w miejscu projektowanych obiektów. Opinię geotechniczną opracowała Pani mgr inż. Anna Kałamarz - Puchała upr. geol. Nr XI – 0249; XII – 0215.

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego (1998r.) teren badań położony jest w obrębie:

Tabela nr 2. Podział pod względem jednostek fizyczno-geograficznych

| Region | Karpacki |
| --- | --- |
| Prowincja | Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym |
| Podprowincja | Podkarpacie Północne |
| Makroregion | Kotlina Sandomierska |
| Mezoregion | Podgórze Rzeszowskie (część południowa odcinka) Pradolina Podkarpacka (część północna odcinka) |

Pod względem hydrograficznym obszar badań należy do zlewni rzeki Wisłok (III rzędu), będącej lewobrzeżnym dopływem Sanu. Najważniejszym elementem hydrograficznym rozpatrywanego obszaru jest rzeka Czarna (Mrowla), która jest lewym dopływem Wisłoka.

Teren badań położony jest w obrębie jednostki geostrukturalnej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim, graniczącej od południa z Zewnętrznymi Karpatami Fliszowymi. Zapadlisko

Przedkarpackie stanowi nieckę przedgórską wypełnioną utworami miocenu, zalegającymi na
utworach prekambryjskich, paleozoicznych i mezozoicznych. Podłoże neogeńskie zbudowane jest z iłów mioceńskich (iłów krakowieckich). Iły pylaste mają przeważnie barwę szarą i ciemnoszarą. Miąższość tych utworów wynosi od 800 do 1600 m. Nadkład osadów mioceńskich stanowią utwory czwartorzędowe (holoceńsko-plejstoceńskie) o zróżnicowanej miąższości uzależnionej od morfologii stropu utworów neogenu.

Czwartorzęd na analizowanym obszarze reprezentowany jest przez holoceńsko – plejstoceńskie drobnoziarniste grunty spoiste o zróżnicowanej genezie tj. gliny i mułki  rzeczno – zastoiskowe (R) (rejon terasy rzecznej, obniżenie morfologiczne, północny odcinek drogi) oraz eoliczne pyły lessopodobne (EL) (rejon pokrywy lessowej – zbocze wysoczyzny, północny odcinek drogi). W obrębie kompleksu mułków i glin rzecznych mogą występować soczewki i przewarstwienia gruntów organicznych (namuły gliniaste).

## Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

W strefie bezpośredniego oddziaływania tj. do głębokości 1,0 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni oraz w całej strefie przemarzania nie odnotowano gruntów słabonośnych i organicznych (namułów, torfów) jak również zwierciadła wód gruntowych i innych niekorzystnych zjawisk geologicznych, zatem istniejące warunki gruntowe przyjęto jako proste.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze względu na stwierdzone proste warunki gruntowo – wodne oraz ze względu na charakterystykę obiektów budowlanych przyjęto I kategorię geotechniczną.

Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – 2014 r., określono wysadzinowość gruntów rodzimych podłoża do głębokości 1,0 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni oraz w całej strefie przemarzania gruntu. W podłożu, do głębokości 1,0 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni występują grunty bardzo wysadzinowe – pyły, pyły piaszczyste, gliny. Wzdłuż analizowanego odcinka drogi grupę nośności podłoża określono jako G4.

## Zaprojektowanie odwodnień budowlanych

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wykonywania urządzeń służących do odwodnienia wgłębnego lub obniżenia poziomu wód gruntowych. Odwodnienie powierzchniowe realizowane będzie przez zaprojektowany rów kryty – jako układ szczelny zamknięty. Przyjęte rozwiązania techniczne, dostosowane do warunków gruntowych zapewniają trwałość konstrukcji w pełnym okresie projektowym.

## Przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych

Dla rozpoznania podłoża gruntowego wykonano 3 otwory badawcze do głębokości 2,5 m p.p.t. W podłożu gruntowym wydzielono sześć warstw geotechnicznych oznaczonych symbolami: IL1, IL2, IIA1, IIA2, IIA3 i IIIO. Teren badań ze względu na stwierdzone odmienne warunki geologiczne podzielono na dwa rejony:

- rejon terasy rzecznej, obniżenie morfologiczne – północny odcinek drogi, gdzie dominują drobnoziarniste osady aluwialne (rzeczne) – rejon otworu badawczego Ot-3,

- rejon pokrywy lessowej – południowy odcinek drogi przebiegający po zboczu wysoczyzny, gdzie występują osady eoliczne – rejon otworów badawczych Ot-1 i Ot-2,

Gruntów starszego, mioceńskiego podłoża tj. iłów krakowieckich, wierceniami do głębokości 2,5 m p.p.t., nie stwierdzono.

Warunki gruntowe występujące w obrębie terasy rzecznej, północny odcinek drogi 
(otwór reprezentatywny Ot-3):

Bezpośrednio pod przypowierzchniową warstwą gleby humusowej o miąższości 0,3 m i nasypu niebudowlanego zalegającego do głębokości 0,8 m p.p.t., w podłożu gruntowym występują holoceńskie osady rzeczne (R – gliny i mułki rzeczne) tj. grunty mało i średnio spoiste, bardzo wysadzinowe, które pod względem litologicznym reprezentowane są przez pyły i gliny pylaste. Grunty te występują w zróżnicowanym stanie konsystencji, od stanu twardoplastycznego (w-wa geotechniczna IIA1) po plastyczny (w-wa geotechniczna IIA2) i miękkoplastyczny (w-wa geotechniczne IIA3). W obrębie spoistych gruntów mineralnych o genezie rzeczno – zastoiskowej, mogą występować domieszki części organicznych i szczątków roślin oraz przewarstwienia i soczewki gruntów organicznych. W otworze badawczym Ot-3 w przedziale głębokości 1,4 – 1,7 m p.p.t. nawiercono przewarstwienie / soczewkę osadów organicznych reprezentowanych przez namuły gliniaste w stanie plastycznym (w-wa geotechniczna IIIO) Zalegające w podłożu grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym oraz namuły gliniaste stanowią strefę osłabienia podłoża gruntowego pod względem nośności i możliwości przenoszenia obciążeń od ruchu drogowego – grunty bardzo ściśliwe. Ponadto w rejonie otworu Ot-3 w strefie przypowierzchniowej tj. w przedziale głębokości 0,3 – 0,8 m p.p.t., stwierdzono występowanie nasypu niebudowlanego (niekontrolowanego). Nasyp stanowi glina wraz z fragmentami cegły.

Warunki gruntowe występujące w obrębie pokrywy lessowej, północny odcinek drogi (otwory reprezentatywne Ot-1 i Ot-2).

Bezpośrednio pod przypowierzchniową warstwą gleby humusowej oraz nasypu niekontrolowanego, do głębokości 2,5 m p.p.t. występują lessopodobne osady eoliczne, które pod względem litologicznym wykształcone są jako pyły, pyły piaszczyste i gliny pylaste. Grunty te występują w stanie twardoplastycznym (w-wa geotechniczna IL1) i plastycznym (w-wa geotechniczna IL2). Ponadto w rejonie otworu badawczego Ot-1, w strefie przypowierzchniowej do głębokości 1,2 m p.p.t., stwierdzono występowanie nasypu niebudowlanego (niekontrolowanego). Budują go niejednorodne warstwy wykonane z piasku zaglinionego, pyłu piaszczystego, pyłu, gliny piaszczystej, gliny i żużla.

W podłożu do badanej głębokości nie nawiercono właściwego, ciągłego poziomu wodonośnego związanego z ośrodkiem porowym (piaszczystym, żwirowym).

W ramach wykonanych wierceń, jedynie w otworze badawczym Ot-3 stwierdzono na głębokości 1,7 m p.p.t. tj. na rzędnej 216,50 m n.p.m. występowanie sączenia sródglinnego w obrębie glin pylastych. Nawiercone sączenie jest bardzo intensywne, lustro wody stabilizuje się na głębokości 1,5 m p.p.t. tj. na rzędnej 216,70 m n.p.m. W pozostałych otworach badawczych Ot-1 i Ot-2 nie stwierdzono lustra wody.

## Zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających

Projektowane roboty budowlane nie wymagają zaprojektowania barier lub ekranów uszczelniających.

## Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego

Grunty spoiste budujące strop podłoża zaliczono do grupy nośności G4. Teren, na którym projektuje się przedmiotowe roboty budowlane zlokalizowany jest poza obszarem występowania zjawisk i procesów geodynamicznych oraz procesów wywoływanych działalnością człowieka. Nie występują w tym miejscu obszary objęte ruchami masowymi i zagrożeniem takich ruchów, a także deformacji filtracyjnych, procesów krasowych oraz procesów antropogenicznych (np. obszarów szkód górniczych).

Konstrukcję jezdni drogi gminnej na poszerzeniach lub miejscach odtworzenia pełnej konstrukcji nawierzchni zaprojektowano przy uwzględnieniu właściwości gruntów występujących w podłożu.

## Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi

Etap robót ziemnych

W obrębie inwestycji nie projektuje się znaczących wykopów. Ich wykonanie związane będzie głównie z koniecznością budowy rowu krytego. Celem zabezpieczenia wykopów wąsko przestrzennych zalecanym byłoby zastosowanie szalunków przestawnych systemowych przemieszczanych wraz z postępem prac. W otworach badawczych nie stwierdzono występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, dlatego też niema konieczności zastosowania specjalnych rozwiązań odwodnienia (drenażu itp.) na czas prowadzenia robót ziemnych.

Etap robót nawierzchniowych

Zaleca się aby całość prac wykonana została w miesiącach charakteryzujących się rzadszym występowaniem gwałtownych opadów atmosferycznych.

Etap eksploatacji obiektu

Etap docelowej eksploatacji, w którym nastąpi przekazanie maksymalnych obciążeń stałych i zmiennych, stanowi zakończenie dociążania podłoża gruntowego przez warstwy konstrukcji nawierzchni oraz nasypu drogowego. Zaprojektowane rozwiązania zapewniają zapas nośności oraz należytą trwałość eksploatacyjną elementów drogi po zrealizowaniu całego zakresu inwestycji.

## Wzajemne oddziaływanie projektowanych rozwiązań technicznych z obiektami sąsiadującymi:

Nie przewiduje się wzajemnego oddziaływania projektowanych robót z obiektami sąsiadującymi.

## Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów

Projektowany zakres prac nie będzie powodował zagrożenia naruszenia stateczności istniejących skarp.

## Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów

Teren na którym realizowana będzie inwestycja jest terenem płaskim brak naturalnych zboczy. Ponadto nie projektuje się wysokich skarp wykopów bądź nasypów.

## Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego

W zależności od pory roku i panujących warunków atmosferycznych przewiduje się zmienną intensywność i wahania głębokości występowania sączeń w granicach ±0,5 m, co może mieć wpływ na zmiany parametrów fizyko – mechanicznych podłoża gruntowego, a tym samym nośność konstrukcji drogowej. W otworach gdzie nie stwierdzono zwierciadła wód gruntowych (brak właściwego, ciągłego poziomu wodonośnego) jak również nie stwierdzono innych przejawów jej występowania np. sączeń wód infiltracyjnych – w otworach tych ryzyko oddziaływania podłoża na konstrukcję nie występuje.

## Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów

W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podłoża gruntowego. Nie przewiduje się również zanieczyszczenia na etapie realizacji inwestycji, stąd nie ma konieczności jego oczyszczania.

## Sposób powiązania obiektu budowlanego z podłożem

W ramach niniejszego opracowania przyjęto że budowle drogowe będą posadowione w sposób bezpośredni. Założona konstrukcja nawierzchni poprzez jej dostawanie do warunków gruntowo – wodnych pozwoli w sposób prawidłowy i bezpieczny przenieść obciążenia od ruchu kołowego na podłoże, nie powodując przekroczenia jego stanu graniczności nośności.

Elementy rowu krytego będą posadowione w sposób bezpośredni. Założono wykonanie warstwy podsypki i/lub ławy z kruszywa która zapewni prawidłową pracę elementu w gruncie.

Nie przewiduje się wykonywania dodatkowych wzmocnień podłoża wykraczających poza zakres przyjętej konstrukcji nawierzchni.

- ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## istniejący stan zagospodarowania ternu

Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja jest terenem równinnym. Terenu charakteryzuje się głównymi spadkami w kierunku północnym – końca opracowania.

Głównym i charakterystycznym elementem zagospodarowania terenu jest istniejąca droga gminna publiczna, tereny innych dróg publicznych oraz pojedyncza zabudowa mieszkaniowa i grunty rolne lub nieużytki.

Droga posiada przekrój szlakowy o nawierzchni bitumicznej, o zmiennej szerokości 3,6-4,0 m. Odwodnienie realizowane jest poprzez odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu otwartego po stronie lewej i prawej, a wody przeprowadzane są pod koroną drogi przepustem o średnicy DN 400 w km ok. 0+507,00. Z elementami objętymi opracowaniem krzyżują się sieci kanalizacyjne kanalizacji zanitanej, wodociągowe, gazowe (w tym wysokiego ciśnienia), a także kablowe sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. W pasie drogowym zlokalizowana jest sieć napowietrzna telekomunikacyjna, w tym światłowodowa zawieszona na podbudowach słupowych. Istniejące zagospodarowanie działek przyległych do drogi oraz zakres projektowanych robót przedstawiono w części rysunkowej planu sytuacyjnego na rysunku nr 2.

## Charakterystyka zieleni istniejącej oraz przewidywana wycinka

Na obszarze objętym przedmiotowa inwestycją występuje zieleń z dominacją gatunków liściastych popularnych dla danego regionu, tj. gatunki brzozy, olchy, wierzby, graby.

W związku z planowaną inwestycją planuje się wycinkę zieleni wysokiej – drzew w ilości 5 szt., na ich usunięcie nie wymagane jest zezwolenie – zgodnie z obowiązującymi przepisami.. Zieleń przeznaczono do usunięcia tylko i wyłącznie w przypadku występowania kolizji z projektowanymi rozwiązaniami branżowymi lub gdy stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników trasy – drobne krzewy i zakrzaczenia wśród których nie występują gatunki objęte ochroną prawną.

Zieleń niska w postaci trawników, przewidziano do odtworzenia w miejscach gdzie nie przewidziano przekształcenia terenu (jezdni, chodniki).

## Niezainwentaryzowane sieci infrastruktury technicznej

W przypadku natrafienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót budowalnych na nie-zainwentaryzowane sieci/urządzenia infrastruktury technicznej jest on zobowiązany do uzgodnienia z właścicielem/zarządcą sieci rozwiązań projektowych oraz zapewnienie odpowiedniej inwentaryzacji geodezyjnej i dopełnienia wszystkich formalności wynikających z Prawa Budowlanego i przepisów branżowych.

- UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

## Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Podstawową zmianą w zagospodarowaniu będzie wykonanie – poszerzenie drogi publicznej. Komunikacja piesza zapewniona zostanie poprzez projektowany chodnik. Zaprojektowany zakres robót powoduje konieczność kompleksowego rozwiązania odwodnienia. Głównym urządzeniem służącym do odwodnienia pasa drogowego będzie rów kryty/kanalizacja deszczowa. Przebudowie i/lub zabezpieczeniu podlegać będą kolidujące z inwestycją sieci uzbrojenia terenu.

## Rozbiórki obiektów

W związku z realizacją inwestycji przewiduje się głównie rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi gminnej poprzez frezowanie górnych warstw bitumicznych, rozbiórkę (do późniejszego odtworzenia) pełnej konstrukcji nawierzchni, głównie w miejscach przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu. 
W związku z przebudową urządzeń służących do odwodnienia – rowów drogowych przewidziano likwidację przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami w ich ciągu. Rozbiórce podlegają również nawierzchnie zjazdów (z betonu, kostki betonowej, mas bitumicznych, kruszywa) w zakresie umożliwiającym wykonanie nowej konstrukcji zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu, a także chodników wzdłuż DK 94 w zakresie umożliwiającym ich dowiązanie do nowego przebiegu sytuacyjno – wysokościowego drogi gminnej 108755R.

Szczegółowy zakres prac w tym zakresie przedstawiono na rysunku nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu oraz w odpowiednich rysunkach branżowych.

## Układ KONSTRUKCYJNY i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Inwestycja obejmować będzie swym zakresem:

- Wytyczenie obiektu w terenie,

- odhumusowanie obszaru robót,

- usunięcie zieleni niskiej w postaci punktowych krzewów i zakrzaczeń,

- rozbiórkę części obiektów budowlanych,

- przebudowę i/lub zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu w sposób zgodny z projektem zagospodarowania terenu – sieci kablowe elektroenergetyczne, sieć gazowa wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, sieć wodociągowa wraz z wyposażeniem, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wyposażeniem,

- wykonanie rowu krytego,

- wykonanie robót ziemnych, tj. wykopów i nasypów drogowych celem uksztaltowania korpusu projektowanej drogi w terenie wraz z przygotowaniem koryta pod projektowane nawierzchnie drogi i chodnika,

- wykonanie warstw dolnych konstrukcji nawierzchni – podłoże stabilizowane cementem/spoiwem na poszerzeniach i miejscach wykonania pełnej konstrukcji drogi (przebudowy/zabezpieczenia sieci uzbrojenia, odcinka dowiązania jezdni do drogi krajowej nr 94)

- wykonanie elementów ulic, tj. ustawienie krawężników i obrzeży,

- wykonanie warstw górnych nawierzchni: bitumicznych na jezdni drogi gminnej,

- przebudowę zjazdów zwykłych,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- prace wykończeniowe i porządkowe, w tym wyrównanie terenu, założenie trawników

## Ukształtowanie Wysokościowe

W zakresie elementów objętych rozbudową, niweleta drogi gminnej została ukształtowana w oparciu o warunki geometryczne i warunki bezpieczeństwa ruchu. Przy projektowaniu niwelety drogi uwzględniono:

- wymagane dopuszczalne maksymalne i minimalne pochylenia podłużne drogi;

- możliwość odwodnienia drogi, w strefie łuków poziomych kształtowanie pochyleń;

- skrajnie pionowe w odniesieniu do istniejących sieci uzbrojenia terenu;

- dostosowanie przebiegu trasy do ukształtowania terenu i istniejącej nawierzchni,

- wymagane warunki dla uzyskania niezbędnej widoczności na zatrzymanie;

- zagospodarowanie terenu przyległego w tym sieci uzbrojenia terenu

Niweletę dróg zaprojektowano o pochyleniu podłużnym:

- imax = 11,50 %;

- imin = 0,90 %.

Droga posiada nachylenie w kierunku końca opracowania

## Charakterystyka ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH DROGI

Na podstawie dany zawartych w opinii geotechnicznej dokonano oceny nośności podłoża gruntowego. Istniejące podłoże, ze względu na występowanie gruntów bardzo wysadzinowych, klasyfikuje się wg KTKNPiP z 2014 r. w grupie nośności G4.

Przewidziano wykorzystanie istniejącej konstrukcji nawierzchni, z wykonaniem poszerzeń w pełnej konstrukcji nawierzchni. Istniejąca nawierzchnia za pomocą warstwy profilująco – wyrównawczej zostanie dostosowana do założonych spadków poprzecznych, a warstwa ścieralna na pełnej szerokości zapewni szczelność i trwałość konstrukcji. Przyjęto następujące typy konstrukcji:

TYP A2: Konstrukcja jezdni KR4 – w pasie DK94

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 5 cm;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr.7 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P o gr. 10cm;

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 mm stabilizowanej mech. o gr. 20cm

- warstwa mrozoochronna gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 o Rc = min. 2,5 MPa o gr. 25 cm.

- warstwa ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem cementem C0,4/0,5 o gr. 25 cm.

Suma: 92 cm

TYP A1: Konstrukcja jezdni KR2 - poszerzenia

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 5 cm;

- warstwa wyrównująco – profilująca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. min. 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr.4 cm;

- geosiatka wzmacniająca o wytrzymałości na rozciąganie min. 100/100 kN 
(zakład min. 0,75 na poszerzeniach)

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 mm stabilizowanej mech. o gr. 20cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 o Rc = min. 2,5 MPa o gr. 30 cm z dowozu

Suma: 62 cm

TYP A0: Konstrukcja jezdni KR2 - wzmocnienie

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 5 cm;

- warstwa wiążąca (wyrównująco – profilująca) z betonu asfaltowego AC 16W o gr. min. 4cm

- geosiatka wzmacniająca o wytrzymałości na rozciąganie min. 100/100 kN 
(zakład min. 0,75 na poszerzeniach)

- frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej – ok. 1-4 cm

TYP B: Konstrukcja chodnika:

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 6 cm;

- warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4 o gr. 4 cm;

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego CNR 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm

- warstwa ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem cementem C0,4/0,5 o gr. 15 cm.

Suma: 40 cm

TYP B2: Konstrukcja chodnika w pasie DK94:

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm;

- warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4 o gr. 4 cm;

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego CNR 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm

- warstwa ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem cementem C0,4/0,5 o gr. 20 cm.

Suma: 42 cm

TYP B1: Konstrukcja chodnika na zjazdach:

TYP Z1: Konstrukcja zjazdów:

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8 cm;

- warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4 o gr. 4 cm;

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego CNR 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm

- warstwa ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem cementem C0,4/0,5 o gr. 20 cm.

Suma: 47 cm

TYP Z2: Konstrukcja zjazdów:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 5 cm;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5 cm;

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego CNR 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm

- warstwa ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem cementem C0,4/0,5 o gr. 20 cm.

TYP P: Konstrukcja poboczy

- warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm

W ramach opracowania przewidziano wykonanie elementów ulic, m.in.:

- KRAWĘŻNIK 15cm:

Zaprojektowano ustawienie krawężników betonowych, typowych o wymiarach 15x30x100cm ustawionych na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości warstwy 5 cm, oraz ławie z betonu klasy min. C16/20 o grubości min. 15 cm z oporem co najmniej do połowy wysokości krawężnika (ława: 0,08 m3/mb krawężnika o wyniesieniu 12cm).

- OBRZEŻE 8cm:

Zaprojektowano obramowanie chodników oraz zjazdów poprzez ustawienie betonowych obrzeży 
o wymiarach 8x30x100cm ustawionych na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości warstwy 3 cm, oraz ławie z betonu klasy min. C12/15 o grubości min. 10 cm z oporem co najmniej do połowy wysokości obrzeża (ława: 0,04 m3/mb obrzeża).

- PALISADA 12x18 cm:

W miejscach ograniczania zasięgu skarp, w km 0+015,50 – 0+026,00 zaprojektowano obramowanie chodników poprzez ustawienie betonowej palisady 12x18x60 cm ustawionych na ławie z betonu klasy min. C12/15 o grubości min. 15 cm z oporem.

## Zjazdy

W ramach opracowania przewidziano przebudowę zjazdów zwykłych, komunikujących nieruchomości sąsiadujące z drogą publiczną – gminną na odcinku objętym opracowaniem. Przewidziano przebudowę wszystkich istniejących zjazdów w zakresie umożliwiającym ich dowiązanie sytuacyjno – wysokościowe do stanu istniejącego, a tym samym zapewniając ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Szerokość jezdni zjazdów została dostosowana do istniejącej – którą to oznaczono w części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. Nawierzchnia zjazdów wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej lub MMA. Pobocza zaprojektowano o szerokości 0,50 m każde.

Dla zjazdów przecięcia krawędzi zjazdów i drogi zakończone będą skosem 1:1 o proporcji n:m = 1,0, gdzie n=min. 2,0. Zaprojektowano obustronne pobocza o szerokości 0,50 m każde. Zjazdy do działek wykorzystywanych jako ciągi komunikacyjne – drogi wewnętrzne zaprojektowano przecięcia każdej krawędzi zjazdów i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu min. 3,0m.

Spadek podłużny zjazdów w zakresie chodnika – max. 2% (o ile występuje), za chodnikiem na długości 5,0 m – maks. 10%, na dalszej części zaleca się nie przekraczać 15,0% (w wyjątkowych sytuacjach 20,0%). Załomy niwelety o wartościach powyżej 8% należy wyokrąglić łukiem kołowym o promieniu Rmin=25,0m.

## UKŁAD KOMUNIKACYJNY I DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostęp do projektowanych obiektów zapewniony zostanie bez ograniczeń, z istniejącej sieci dróg publicznych. Projektowany układ drogowy połączony jest z drogą publiczną – krajową nr 94 na początku opracowania (dz. nr ewid. 1097) poprzez skrzyżowanie jednopoziomowe, skanalizowane w obrębie drogi wyższej kategorii, które to przewidziano do przebudowy w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego.

Dodatkowo odcinek opracowania, poprzez objęty etapem II fragment tej samej drogi, ma połączenie z drogą powiatową nr 2150R. Skrzyżowanie zlokalizowane jest w granicy terenu zamkniętego – kolejowego.

## ODWODNIENIE DROGI

W zakresie rozwiązań projektowych przewiduje się wykonanie urządzeń odpowiadających za sprawne odprowadzenie wód opadowo – roztopowych z odcinka drogi objętego opracowaniem a także zabezpieczających korpus drogowy przed napływem wód z terenów przyległych. W ramach systemu odwodnienia projektuje się odcinki rowu krytego w miejsce istniejącego rowu otwartego.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni, chodnika, pobocza realizowane będzie poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do projektowanych urządzeń służących do odwodnienia.

Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania oraz przewidywane natężenia ruchu na projektowanych drogach nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń oczyszczających wody opadowo-roztopowe przed wprowadzeniem ich do odbiorników. Studzienki ściekowe na których zamontowane zostaną wpusty uliczne wyposażone zostaną w osadniki w których zatrzymywane będą piasek oraz grubsze frakcje zawiesin.

Projektowane wpusty zostaną wyposażone w nasady jednospadowe. Następnie poprzez przykanaliki wody padowe i/lub roztopowe zostaną odprowadzone do projektowanych kolektorów deszczowych. Projektuje się następujące odcinki:

- obejmujący odcinek kolektora o średnicy kanału DN 300 i DN400, wyposażony w 20 szt. studni rewizyjnych DN1000 (w tym 1 wyposażona we wpust uliczny), oraz 30 studzienek ściekowych z wpustami. Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostaną do kanalizacji deszczowej zgodnie z etapem II inwestycji (realizowanym równocześnie).

- obejmujący odcinek kolektora o średnicy kanału DN400, wyposażony w 7 szt. studni rewizyjnych DN1000 (w tym 1 wyposażona we wpust uliczny), oraz 1 studzienka ściekowa z wpustem. Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostaną do kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja deszczowa / Rów kryty:

W ramach realizacji systemu odwodnienia przewidziano wykonanie układu rowu krytego szczelnego o średnicach przewodów w zakresie DN300 i DN400, wykonanych z PEHD. W zakresie przykanalików projektuje się z rury o średnicy nominalnej DN200mm, z PCV lub PP o tożsamych parametrach (SN8).

Studnie kanalizacyjne zostaną wykonane o średnicy wewnętrznej DN1000 w konstrukcji prefabrykowanej lub mieszanej monolityczno – prefabrykowanej (z elementów betonowych i żelbetowych) z włazem żeliwnym klasy min D400 pełnym lub włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym.

Zaprojektowano typowe wpusty uliczne z osadnikiem (o wysokości osadnika min. 0,5 m) średnicy nominalnej 0,5m z pierścieniem odciążającym (podwójnym). Należy zastosować nasady jednospadowe, żeliwne klasy min. D400 o standardowym wymiarze 400x600mm.

Projektuje się układ przewodów z rur dwuwarstwowych o gładkiej powierzchni wewnętrznej, wykonanych z PEHD zgodnie z normami PN-EN 13476-2 albo PN-EN 12666-1. Rury powinny posiadać sztywność obwodową nie mniejszą niż 8 kN/m2 wg ISO 9969. W zakresie przykanalików projektuje się z rury o gładkiej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej i średnicy nominalnej DN200mm, z PCV lub PP o tożsamych parametrach (SN8).

W ramach zamierzenia, zaprojektowano wyloty kanalizacyjne w postaci zakończenia kanałów deszczowych wykonanych z tworzywa sztucznego. Obcięte przewody zostaną dostosowane do nachylenia skarpy rowu. Skarpy i dno zostaną obudowane poprzez narzut kamienny z kamienia hydrotechnicznego o grubości warstwy do 20cm z wypełnieniem szczelin/spoin betonem.

- średnica wylotu – Ø 400 mm,

- rzędna dna wylotu -  216,78 m n.p.m.,

Rury i kształtki w zakresie użytych średnic powinny być łączone przy pomocy złączki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelką dwuwargową z EPDM (lub SBR) osadzoną w gniazdach złączki. Elementy systemu muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB oraz IBDiM.

Studnie rewizyjne zostaną wykonane o średnicy wewnętrznej DN1000 mm w konstrukcji prefabrykowanej lub mieszanej monolityczno – prefabrykowanej (z elementów betonowych i żelbetowych) z włazem żeliwnym klasy min D400 pełnym lub włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym. Dla studni wpadowych zastosować wpusty żeliwne jak dla studzienek ściekowych. Studnie powinny zostać wykonane z betonu klasy minimum C35/45, o klasie mrozoodporności w wodzie min. F150, stopniu wodoprzepuszczalności betonu W12. Należy stosować studnie z pierścieniami odciążającymi. Studnie powinny zostać posadowione w uprzednio wykonanym wykopie, na przygotowanym podłożu, tj. warstwie 10cm kruszywa CNR 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie i warstwie betonu C12/15 o grubości min. 15cm po zagęszczeniu. Projektowany fundament powinien być większy od obrysu zewnętrznego studni kanalizacyjnej o co najmniej 30cm. Zasyp studni wykonać z gruntu rodzimego z uwzględnieniem wykonania obsypki i podsypki dla przewodów wpiętych do studni.

Zaprojektowano typowe wpusty uliczne z osadnikiem (o wysokości osadnika min. 0,5 m) średnicy nominalnej 0,5m z pierścieniem odciążającym (podwójnym). Należy zastosować nasady jednospadowe, żeliwne klasy min. D400 o standardowym wymiarze 400x600mm. Należy stosować studzienki o klasie mrozoodporności w wodzie min. F150, stopniu wodoprzepuszczalności betonu W12, wykonane z betonu klasy min. C35/45.

- Roboty ziemne:

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normami: PN-B-06050 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”, PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla wykopów wodociągowych i kanalizacyjnych” BN-83/8836-02 „ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Zaprojektowano mechaniczne i ręczne wykopy pionowe o ścianach umocnionych, z częściowym odwozem urobku. Ściany wykopów liniowych zabezpieczać stalowymi boksami szalunkowymi. Wielkość szalunków należy dostosować do wymiarów wykopów. Umocnione wykopy wyposażyć w drabiny. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy kontrolne w miejscach skrzyżowań z obcym uzbrojeniem w celu określenia rzeczywistych głębokości posadowienia. W razie potrzeby skorygować rozwiązania projektowe. Wykopy pod studzienki rewizyjne muszą zapewnić min. 0,5m przestrzeni pomiędzy studnią a ścianą wykopu.

Wykopy ręczne wykonywać na zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego i do linii napowietrznych. W pobliżu drzew roboty wykonywać w sposób nie narażający na uszkodzenie systemów korzeniowych. Wszystkie przewody podziemne napotkane w obrębie wykonywanych wykopów powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposób zapewniający ich eksploatację. Roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia powinny być prowadzone pod nadzorem ich właścicieli. Ponieważ możliwe jest natrafienie w czasie wykopów na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapach, należy w czasie robót ziemnych zachować szczególną ostrożność, a w razie natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie, powiadomić właściwe służby.

Podłoża pod rurociąg wykonać z piasku 0-2,0 mm o grubości 20 cm z zagęszczeniem. Po ułożeniu kanalizacji rurociąg obsypać 30 cm nad wierzch rury i zagęścić. Do obsypki należy użyć wyłącznie gruntów piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Do zasypki i obsypki użyć gruntu sypkiego – piasku dowiezionego na plac budowy. Miejsca wykopu otwartego zagęszczać warstwami, co 20cm, ostatnie 50cm należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,02 w jezdniach i chodnikach oraz Is = 0,98 na pozostałym terenie.

- Próba szczelności odcinka:

W odbiorze na szczelność występują próby na: eksfiltrację i infiltrację wody. W pierwszej kolejności przeprowadza się próbę na eksfiltrację odcinkami pomiędzy studniami. Osobno należy sprawdzić szczelność studni. Złącza kielichowe powinny zostać odkryte. Woda dobadanego odcinka musi być doprowadzona 
z powierzchni terenu grawitacyjnie. Nie wolno napełniać kanału wodą pod ciśnieniem. Czas napełniania odcinka nie powinien być krótszy od 1 h dla spokojnego napełniania i odpowietrzania przewodu. Czas próby powinien wynosić co najmniej 8 h. Na złączach nie powinny pokazywać się krople wody. Kolektor jest szczelny, jeżeli dopełnienie ilości wody w rurociągu w czasie próby nie wynosi więcej niż 0,39 dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego złącza awarię usunąć, a próbę powtórzyć. Próbę na infiltrację przeprowadzić należy w przypadku wystąpienia wody gruntowej na poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza się ją dla całego odcinka sieci od końcowej studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wiąże się to z przerwami odwodnienia wykopu. Próbę należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10735.

## Oświetlenie Przejścia dla pieszych

Przewidziano montaż zespołu oświetlenia przejścia dla pieszych składającego się z 2 lamp zasilanych solarnie o oprawie asymetrycznej. Wykonanie oświetlenia obejmuje montaż opraw oświetleniowych w oprawie aluminiowej typu Led o mocy min. 50W na wysięgnikach charakteryzującej się strumieniem świetlnym min 5400lm wyposażonych w niezintegrowany z oprawą panel solarny o mocy min 2x200W i baterię o trwałości min. 2000 cykli. Oprawy montowane bezpośrednio na maszcie aluminiowym z wysięgnikiem. Urządzenie wyposażone w czujnik zmierzchu i ruchu.

## Przebudowa /zabezpieczenie SIECI UZBROJENIA TERENU

Wg. opracowań branżowych

## Zakładana technologia budowy

Proponowana kolejność wykonywania robót:

- roboty rozbiórkowe, w tym usunięcie zakrzaczeń

- roboty ziemne – odhumusowanie obszaru robót z wywiezieniem nadmiaru materiału w miejsce składowania,

- odcinkową przebudowę, budowę i zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia terenu objętych opracowaniem,

- wykonanie robót ziemnych w zakresie kształtowania korpusu drogowego – wykopy/nasypy

- wykonanie warstw dolnych konstrukcji nawierzchni – stabilizacja podłoża z dowozu,

- frezowanie i profilowanie istn. warstw bitumicznych na jezdni

- ustawienie elementów ulic– krawężniki, obrzeża, palisady

- wykonanie pozostałych warstw nawierzchni wraz z bitumiczną warstwą ścieralną,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- obsianie traw, prace wykończeniowe i porządkowe.

## Ukształtowanie terenu i zieleni

Zasadniczy sposób ukształtowanie terenu nie ulega zmianie. Ingerencja w zieleń obejmować będzie likwidację roślinności średniej i niskiej – zakrzaczeń na powierzchni ok. 150 m2

Teren wokół obiektu zachowany zostanie na zbliżonych do istniejących rzędnych terenu. Nie będą wykonywane żadne prace trwale zniekształcające rzeźbę terenu. Po zakończeniu prac przewidywane jest wyrównanie, plantowanie i humusowanie powierzchni sąsiadujących terenów zielonych. Ukształtowane zostaną skarpy o nachylenia w zakresie 1:1,5 – 1:2, co zapewni ich stateczność bez konieczności wykonywania dodatkowych wzmocnień, lub teren zostanie zniwelowany.

## GEODEZJA I OSNOWA

Projekt sporządzony został na aktualnej kopii mapy do celów projektowych w układzie współrzędnych 2000 strefa 7. Rzędne wysokościowe podano w oparciu o układ Amsterdam PL-EVRF2007-NH.

Przy wykonywaniu prac ziemnych szczególnej ochronie podlegają znaki geodezyjne, znaki grawimetryczne, znaki magnetyczne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne. 
W szczególności nie wolno dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie. W przypadku zniszczenia podczas prowadzenia inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do wznowienia znaków geodezyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## PODSUMOWANIE

W wyniku rozbudowy drogi gminnej nastąpią zmiany istniejącego zagospodarowania terenu. Projektowane roboty drogowe zlokalizowane będą na działkach będących własnością Inwestora lub na przyległych dla których inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji robót budowlanych – w terenie niezbędnym.

Wszelkie odstępstwa od projektu wymagają zgody Projektanta.

- SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DO PORUSZANIA SIĘ OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Przedmiotowa droga nie tworzy barier dla osób ze szczególnymi potrzebami. Komunikacja zapewniona jest bez przeszkód. W miejscach kontynuacji ciągów pieszych należy wykonać zaniżenie krawężnika do poziomu jezdni.

- ZABEZPIECZENIE INTERESU OSÓB I PODMIOTÓW TRZECICH

Realizacja robót budowlanych możliwa jest pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w opinii znak: IZ07IN.2133.56.2025.KB.9 z dnia 12.06.2025 r. wydanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie. Inwestor zobowiązany jest:

a)	Projektowaną inwestycję należy uzgodnić z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków.

b)	Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do tut. Zakładu o zawarcie umowy na wejście w teren kolejowy (działka nr ewid. 1021/1 obręb: Trzciana gm. Świlcza) oraz uzgodnić z Zakładem termin rozpoczęcia i czas trwania robót. Do wniosku o wejście w teren kolejowy należy przedłożyć, uzgodnioną dokumentację.

c)	Roboty w terenie kolejowym należy wykonywać pod nadzorem upoważnionego pracownika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcji Eksploatacji w Rzeszów (tel. 504 810 132) po wcześniejszym, dokładnym zlokalizowaniu w terenie i oznaczeniu przebiegów infrastruktury kolejowej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uszkodzenia infrastruktury kolejowej Inwestor własnym staraniem i na własny koszt dokona naprawy.

d) 	zawarcia przed przystąpieniem do robót porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie dotyczącym warunków odprowadzenia wód opadowo – roztopowych do rowu otwartego wzdłuż drogi powiatowej nr 2150R zlokalizowanej w terenie kolejowym

- ROZWIĄZANIA BUDOWLANO –TECHNOLOGICZNE

Zalecenia w zakresie wykonywania robót ziemnych:

- W stwierdzonych warunkach gruntowych prace ziemne zaleca się wykonywać w porze suchej i w ustabilizowanych warunkach pogodowych.

- Absolutnie nie należy pozostawiać otwartego i niezabezpieczonego koryta drogowego lub wykopu, szczególnie na okres jesienno-zimowy. Należy zabezpieczyć dno i ściany wykopów przed napływem wód powierzchniowych oraz mogącymi wystąpić okresowo wodami sączeniowymi. Zaleca się odpowiednie, skuteczne uregulowanie odpływu powierzchniowych wód poopadowych i poroztopowych.

- Roboty ziemne (w tym pracę sprzętu) należy zorganizować tak, aby nie nastąpiło rozluźnienie lub pogorszenie stanu gruntu zalegającego w odsłoniętym podłożu.

- Odsłonięte podłoże gruntowe (po odhumusowaniu, koryto, wykopy) należy chronić przed wpływem warunków atmosferycznych (opady, przemarzanie, rozmakanie, przesuszenie).

- Grunty budujące przedmiotowy teren ze względu na warunki ich urabiania i odspajania zakwalifikowano do 4 kategorii wg normy PN-B-06050: 1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.

- INFORMACJE I DANE W ZAKRESIE OGRANICZEŃ I ZAKAZÓW W ZAGOSPODAROWANIU I ZABUDOWIE TERENU

## Dziedzictwo kulturowe, zabytki oraz dobra kultury

Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Projektowana inwestycja nie wywiera żadnego wpływu na dziedzictwo kulturowe, zabytki oraz dobra kultury.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji lub eksploatacji przedsięwzięcia na obiekty wartości archeologicznej lub zabytkowej niezwłoczne powiadomienie służb konserwatora zabytków.
Podczas prowadzenia prac ziemnych związanych z inwestycją zaleca się zapewnić nadzór archeologiczny, sprawowany przez uprawnionego archeologa, po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na jego prowadzenie, z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zabytków archeologicznych.

## Wpływ ekspoatacji górniczej

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza terenami górniczymi i nie wymaga z tego tytułu dodatkowych zabezpieczeń w ramach profilaktyki budowlanej.

## ZAGROŻENIE ZJAWISKAMI GEODYNAMICZNYMI

Teren inwestycji znajduje się poza obszarami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych zgodnie z danymi Systemu Ochrony Przeciw Osuwiskowej Państwowego Instytutu Geologicznego.

## Obszar zagrożenia powodziowego

Na terenie objętym opracowaniem nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią określone w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

## Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

## CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA

Zakres planowanych prac nie obejmuje wg ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2021.784 z późn. zm.), przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stąd nie przeprowadza się jego oceny pod tym kątem.

Zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego realizację inwestycji dopuszcza się pod następującymi warunkami:

- Znajdujące się na terenie budowy wykopy ( w tym liniowe) w przypadku czasowego ich pozostawienia jako otwarte i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy i inne małe zwierzęta należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić zwierzętom dostanie się do nich ( np. poprzez stosowanie przykryć, wygrodzeń z siatek lub folii) lub też zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich ( np. pochylenie, pozostawienie wywłaszczenia jednej ze ścian). Miejsca takie powinny być systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.

- Realizacja zadania prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej, tj: 6:00 – 22:00.

- Zaplecze budowy, miejsca przechowywania odpadów, materiałów, plac parkingowy i serwisowy maszyn i pojazdów itp., przewidziane do zlokalizowania poza pasem drogowym, należy sytuować poza terenami zadrzewionymi, zakrzewionymi, podmokłymi, rozlewiskami, trwałymi użytkami zielonymi.

- Postój maszyn budowlanych, będzie odbywał się na terenie odpowiednio utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym przedostaniem się do gleby płynów eksploatacyjnych.

- Tankowanie wykorzystywanych maszyn będzie wykonywane w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, np. w trakcie stosowania będzie szczelna misa do wychwytywania ewentualnych wycieków paliwa podkładana pod wlew paliwa.

- Na wypadek ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, plac budowy będzie wyposażony w zapas środków zabezpieczających przed przenikaniem szkodliwych substancji do ziemi lub do wód (np. sorbentów).

- W czasie prowadzenia prac ziemnych zdjęty humus będzie gromadzony osobno i na czas prowadzenia prac zostanie zabezpieczony przed zanieczyszczeniami oraz wykorzystany do zagospodarowania terenów zielonych.

Inwestycja nie jest usytuowana w obszarze Natura 2000 i nie ma na ten obszar wpływu. Ponadto przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obrębie obszarów wodno – błotnych, obszarów wybrzeży, obszarów górskich. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest atrakcyjny dla płazów. Teren objęty przedsięwzięciem w części dotyczącej zajęcia nowych powierzchni biologicznie czynnych, stanowi obecnie nieużytek lub grunty orne użytkowane rolniczo lub łąki, podlegający naturalnej sukcesji (porośnięty w dużej części głównie roślinnością niską, nieprzedstawiającą cennych wartości przyrodniczych). Realizacja przedsięwzięcia nie wpływanie negatywnie na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i ptasiej oraz na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na obszarze oraz nie wywoła pośredniej lub bezpośredniej szkody, utraty i fragmentacji siedlisk. Usuniecie zieleni nie wpłynie na rodzaj użytkowania gruntu oraz funkcję ekosystemu zarówno na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

Na terenie ww. inwestycji nie występują zakazy obowiązujące w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych - zgodnie z art. 75 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.).

## Sposób ochrony przed zanieczyszczeniem

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia ze względu na jego lokalny charakter, usytuowanie i przewidywane niewielkie natężenie ruchu nie będzie istotnym źródłem hałasu czy też emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących z przejeżdżających pojazdów. Rozbudowa w sposób istotny wpłynie na możliwości komunikacyjne w tym rejonie. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o równej powierzchni zminimalizuje hałas i drgania pochodzące od ruchu pojazdów oraz w sposób istotny zmniejszy ryzyko poważnej awarii pojazdu.

Projektowany chodnik pozwoli na wzajemną segregację ruchu, co bezpośrednio wpłynie na płynność ruchu, a co za tym idzie minimalizację generowanych zanieczyszczeń.

Powstające odpady będą odpadami typowymi dla tego typu przedsięwzięć. Szacuje się wystąpienie znikomych ilości odpadów których usuwanie odbywać się będzie w ramach bieżącego utrzymania drogi. Odpady te będą zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Będą one selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się w środowisku i odbierane przez uprawnionego odbiorcę w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

## Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW2000153 o dobrym stanie wód, niezagrożonej nieosiągnięciem ustanowionych dla niej celów środowiskowych. Celem środowiskowym określonym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. z 2011 r. Nr 49 poz. 549), dla części wód podziemnych będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym będzie utrzymanie tego stanu.

Ramowa Dyrektywa Wodna przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe:

•	zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych;

•	zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych;

•	zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych;

•	wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

Oddziaływania fazy robót budowlanych będą okresowe i krótkotrwałe. W fazie eksploatacji funkcjonowanie obiektów inżynierskich o normatywnych przekrojach zapewni dobre warunki przepływu.

Planowane przedsięwzięcie nie zagraża celom ochrony wód zatem brak potrzeby dalszych analiz, w ukierunkowanych na zastosowanie derogacji wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 425 Dębica - Stalowa Wola – Rzeszów. W takcie realizacji robót budowlanych należy przestrzegać zakazów i nakazów określonych na danym obszarze.

Wody opadowo-roztopowe pochodzące z drogi nie będą powodować przekraczania dozwolonych stężeń zanieczyszczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) tj. zawiesiny ogólne nie więcej iż 100 mg/l, węglowodory ropopochodne nie więcej niż 15 mg/l. Nie przewiduje się również negatywnych zmian stężeń zanieczyszczeń w wodach spowodowanej ewentualnym wprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do ziemi. Oddziaływanie na odbiorniki będzie niewielkie i jest szacowane jako nie powodujące zmiany klasy jakości wód oraz wielkości przepływów. W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się wystąpienia istotnych zmian w charakterystyce fizycznej wód gruntowych. Praktycznie nie wystąpi przyrost ilości wód opadowych i roztopowych z dróg w stosunku do stanu istniejącego, gdyż całą inwestycja leży w tej samej zlewni elementarnej co obecnie. Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na inne parametry istotne dla stanu wód gruntowych.

Projektowana inwestycja nie będzie wywierała żadnego wpływu na wody podziemne. Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyległych do jezior oraz na terenie uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

## Oddziaływanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych występować będą okresowe uciążliwości związane z emisją substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, które mogą niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążone i przeładowane oraz powinny spełniać wymagania odnośnie emisji substancji do powietrza. Jednocześnie przewożony materiał budowlany powinien być zabezpieczony przed pyleniem.

W trakcie eksploatacji zrealizowanej inwestycji nie przewiduje się szkodliwego odziaływania na powietrze.

## Sposób ochrony roślinności

Oddziaływania na środowisko roślinne możliwe będzie w fazie realizacji inwestycji, tj. hałas emitowany przez sprzęt budowlany, powstawanie niewielkich ilości odpadów / gruzu i resztek mas asfaltowych / będą miały charakter przemijający, krótkotrwały. Drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie przeznaczone do wycinku na czas prowadzonych robót budowlanych należy oznakować i zabezpieczyć ich pnie obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi. W trakcie wykonywania wykopów szczególną uwagę należy zwrócić na prace w okolicach wysokich drzew uważając na system korzeniowy. Po zrealizowaniu inwestycji teren należy uporządkować i odtworzyć zniszczoną zieleń niską (np. poprzez obsianie skarpy trawą) oraz zagospodarować obszar wokół drogi gminnej.

## Sposób gospodarki odpadami

Podstawowe zasady gospodarowania odpadami w fazie realizacji obejmują ich segregację oraz magazynowanie w wyznaczonych i urządzonych miejscach. Zasady te obejmują obligatoryjne rozwiązania chroniące środowisko. Dzięki przyjętym rozwiązaniom zminimalizowane zostanie możliwe oddziaływanie odpadów na środowisko przy zapewnieniu maksymalnego wykorzystania materiałów możliwych do wtórnego wykorzystania.

W wyniku eksploatacji drogi powstaną odpady z eksploatacji urządzeń, remontów, utrzymania zieleni drogowej. Ponadto mogą powstać odpady w wyniku wypadków i zdarzeń losowych. W zależności od sytuacji i rodzaju zdarzenia mogą to być odpady wykazujące właściwości niebezpieczne. Jeśli zaistnieje taka sytuacja usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających substancje niebezpieczne należy zlecić firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia. Postępowanie z odpadami będzie analogiczne do zasad stosowanych w odniesieniu do innych odcinków dróg tego samego zarządcy.

W przeważającej ilości odpady te będą własnością jednostek wykonujących prace remontowe i będą zagospodarowywane przez te jednostki. Nie przewiduje się ich magazynowania w obrębie inwestycji.

## Oddziaływanie akustyczne i wibracje

Zjawiska takie jak hałas i wibracje mogą pojawić się w trakcie budowy, będą one jednak chwilowe, krótkotrwałe i ustaną wraz z zakończeniem prowadzenia robót budowlanych.

W trakcie eksploatacji ukończonej inwestycji nie przewiduje się szkodliwego odziaływania akustycznego i wibracji a w związku z wykonaniem równej nawierzchni bitumicznej spodziewana jest poprawa w zakresie oddziaływań akustycznych drogi na tereny przyległe w stosunku do stanu istniejącego.

## Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na istniejące w tym miejscu środowisko wystąpi jedynie w czasie jego realizacji i jest związany z pracą sprzętu budowlanego i ruchem pojazdów obsługujących budowę. Oddziaływanie niektórych czynników niejednokrotnie jest większe niż w czasie eksploatacji, jednak czas oddziaływania jest przejściowy – ograniczony do czasu trwania prac budowlanych. Dotrzymanie obowiązujących standardów dotyczących jakości stosowanego sprzętu, dbałości o jego należyty stan techniczny i właściwej organizacji prac stanowią działania zmierzające do minimalizacji zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia w fazie jego budowy.

W czasie eksploatacji oddziaływanie na środowisko będzie normatywne i związane będzie jedynie z ruchem pojazdów na jezdni.

Teren, na którym projektowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest położony w obrębie obszarów Natura 2000. W zakresie oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko nie występują obszary podlegające ochronie – pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, parki narodowe, krajobrazowe, a także obszarów wodno-błotnych jak również obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Obszary takie są położone w znacznej odległości od rozpatrywanego przedsięwzięcia, zdecydowanie poza zasięgiem jego oddziaływania. Zasięg oddziaływania nie przekracza praktycznie terenu zajmowanego przez przedsięwzięcie.

Projektowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu wpisane będzie w krajobraz i dostosowane do istniejącego terenu, a tym samym nie będzie zakłócać jego estetyki.

- WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI WYMOGÓW OKREŚLONYCH W ZGODZIE WODNOPRAWNEJ DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

W ramach realizacji niniejszego projektu wymagane jest uzyskanie zgody wodnoprawnej. Cel planowanych do wykonania czynności, robót, lub urządzeń wodnych obejmuje przebudowę urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych lub obszarze kolejowym – tj. istniejące rowy otwarte odwadniające przedmiotowy odcinek drogi zostaną zastąpione rowem krytym. Wody z rowu krytego zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej, a następnie poprzez proejktowany wylot do rowu otwartego.

Realizacja i późniejsza eksploatacja elementów inwestycji z zachowaniem warunków pozwolenia wodnoprawnego nie narusza wymagań i ustaleń zawartych w ustawie Prawo wodne i przepisach odrębnych w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Inwestycja jest zgodna z zakresem udzielonej zgody wodnoprawnej.

- INNE DANE

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność z projektem. Wszystkie wymiary, rzędne istniejących sieci uzbrojenia terenu, przekroje, itp. należy sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem prac. W przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Wykonanie sprawdzenia należy potwierdzić poprzez sporządzenie stosownego protokołu. Realizacja robót bez uprzedniego sprawdzenia stanowi ryzyko Wykonawcy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie, po wykonaniu elementów (w tym częściowo) bez uprzedniego sprawdzenia, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt dokona zmian w wykonanych już elementach, jeśli prowadzić będzie to do rozwiązania problemu.

W przypadku stwierdzenia nowych, nie ujętych w dokumentacji kolizji, Wykonawca własnym staraniem i na swój Koszt pozyska stosowne materiały, warunki, uzgodnienia, itp., oraz uzyska wymagane przepisami decyzje administracyjne zezwalające na wykonanie robót budowlanych prowadzących do usunięcia powstałych kolizji.

Rysunki, przedmiar robót i część opisowa projektu są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie winny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu przypadkach. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi celem wyjaśnienia.

- WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY

Rozpoczęcie robót związanych z realizacją zadania należy poprzedzić opracowaniem przez kierownika budowy „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, stanowiącej odrębny tom Projektu Budowlanego. Prowadzenie robót związanych z realizacją zadania wymaga wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót, w którym oprócz wymagań postawionych przez zarządcę drogi musi uwzględnić potrzeby mieszkańców w zakresie dostępu do drogi publicznej. W miarę postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji tymczasowej organizacji ruchu.

- ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

Na odcinkach dróg, gdzie lokalizowany jest chodnik, o pochyleniu podłużnym niwelety większym niż 6,0% należy ustawić za chodnikiem (po zewnętrznej stronie) balustrady o wysokości min. 1,10 m. Należy zastosować typowe balustrady z pionowymi szczeblinkami (U-11a).

- ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO – BUDOWLANYCH

Na podstawie przepisów zawartych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst  jednolity  Dz. U. z 2021 r., poz. 1984 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 1247), dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych w zakresie lokalizacji projektowanych elementów w odległości mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, a także wykonanie robót ziemnych w odległości mniejszej niż 4 m od terenu kolejowego — zgodnie z art. 57 ww. ustawy.

Postanowieniem z dnia 20.10.2025 r. Starosta Rzeszowski udzielił przedmiotowej zgody na odstępstwo od ww. warunków ustalając jednocześnie następujące warunki realizacji inwestycji:

1.	Prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w piśmie nr IZ07IN.2133.56.2025.KB.9 z dnia 12.06.2025 r.

2.	Wykonania przez inwestora oraz każdoczesnego właściciela własnym kosztem i staraniem koniecznych prac, mających na celu dostosowanie projektowanych obiektów do wszystkich obowiązujących i zmienionych w przyszłości przepisów, w tym między innymi w zakresie ochrony  środowiska,  ochrony  przeciwpożarowej  itp.,  jeżeli  takie  prace  będą  wynikały z negatywnego oddziaływania linii kolejowej na projektowane obiekty.

3.	Po zrealizowaniu inwestycji w sąsiedztwie linii kolejowej nr 91 Kraków Główny — Medyka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie będą ponosiły odpowiedzialności za ewentualne skutki spowodowane drganiami wywołanymi przez przejeżdżające pociągi.

4.	Każdocześni właściciele ww. inwestycji, której dotyczy niniejsza opinia nie będą w przyszłości występowali z roszczeniami do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz każdoczesnego zarządcy

- OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. Obiekt budowlany jakim jest droga nie podlega ochronie przeciwpożarowej.

- CZĘŚĆ rysunkowa SPIS RYSUNKÓW:

- Orientacja 					- rys. PW.1			1:10 000

- Plan sytuacyjny 				- rys. PW.2			1:500

- Przekroje typowe 				- rys. PW.3			1:50

- Profile podłużne				- rys. PW.4			1:100/1000

- Przekroje poprzeczne 			- rys. PW.5			1:100

- Szczegóły połączenia nawierzchni		- rys. PW.6			1:50

- Szczegóły odwodnienia 			- rys. PW.7			1:25

- Szczegóły konstrukcyjne			- rys. PW.8			1:20

- Szczegóły zjazdów	 			- rys. PW.9			1:50