Załącznik nr 3 do SWZ

# Specyfikacja techniczna

## Specyfikacja nr 3: Stół zabiegowy SOR – pacjent dorosły – 1 sztuka

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Stół zabiegowy SOR – pacjent dorosły | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Stół zabiegowy – pacjent dorosły, z elektryczną regulacją wysokości oraz manualna regulacją wezgłowia | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zakres regulacja wysokości leża: 470-870 mm (+/- 20 mm) – elektryczna regulacja za pomocą przewodowego pilota wyposażonego w fabryczny uchwyt do zawieszania na ramie stołu | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | 2-sekcyjne leże wózka winno być umieszczone na dwóch kolumnach zapewniających właściwą stabilność | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Konstrukcja stalowa zapewniająca ochronę i odporność na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Podstawa mobilna wyposażona w 4 podwójne koła o średnicy min. 125mm, każde z indywidualną blokadą | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Podstawa stołu wyposażona w osłonę tworzywową ułatwiającą utrzymanie właściwego poziomu higieny | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Segment pleców regulowany elektrycznie za pomocą 2 sprężyn gazowych w zakresie min 0-80° | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Leże stołu zabiegowego tapicerowane wykonane z pianki o wysokiej gęstości 35kg/m3 Grubość min. 650 mm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Tapicerka dżersejowa z powłoką PVC, powłoką antybakteryjną i przeciwpożarową (M1) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego po wyborze ofert, min. 6 dostępnych kolorów do wyboru | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Tapicerka odporna na ścieranie wg skali Martindale'a min. 100 000 cykli zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2:2000 określającą wytrzymałość na przetarcia lub normą równoważną | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) Norma równoważna*:…………….. (*nazwa – wypełnić jeżeli oferowany przedmiot zamówienia posiada normę równoważną) |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę przynajmniej 250 kg | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Elektryczna regulacja przechyłów Trendelenburg / anty-Trendelenburg +/- 15° | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanymi miejscami np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Stół wyposażony w uchwyt na ręcznik papierowy zlokalizowany pod zagłówkiem | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Stół zabiegowy z produkcji seryjnej o parametrach nie modyfikowanych dla potrzeb niniejszego postępowania przetargowego | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

- Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie –nazwy producenta, modelu sprzętu oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie „Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego”, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności.  Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku, gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.

- Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Uwaga: Specyfikację techniczną należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.