Załącznik nr 3A do SWZ

# Specyfikacja techniczna

# Zadanie 2: Sprzęt medyczny

## Specyfikacja nr 8: Aparat EKG – 1 sztuka.

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat EKG | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Elektrokardiograf 12 kanałowy | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Kolorowy ekran TFT LCD zintegrowany z aparatem o rozmiarze min. 5’’ (720x1280) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Prezentacja 12 odprowadzeń EKG | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wymiary aparatu max. 240mm*140mm*60mm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Waga aparatu bez akcesoriów, max. 1,1 kg | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Ekran typu touch screen | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Klawiatura funkcyjna wbudowana w aparat, odporna na środki dezynfekcyjne | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wydruk na papierze termicznym w składance o szerokości min.: 80 mm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Przesuw papieru min.: 5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wzmocnienie min.: 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 10/5, AGC | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Impedancja wejściowa min.: 50 mΩ | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | CMRR min.: 140 db | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Przetwornik A/D min.: 24 bity | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Częstotliwość próbkowania min. 100 [kHz] | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych, min.: 25/35/45 hz | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Filtr dolno-przepustowy, min.: 300/270/150/100/75 hz | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Filtr anty-dryftowy | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Formaty wydruku dla wbudowanej drukarki termicznej, min.: 1*1/3*1/3*4 /3*4+1r | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Sygnalizacja | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu poprzez port USB lub WIFI. Formaty wydruku min.: 3*4 /3*4+1r /3*4+3r /6*2 /6*2+1r /12*1 | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Drukarka do wydruku raportów EKG kompatybilna z oferowanym aparatem EKG | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 4 godziny | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów, min. 8000 badań | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwość przeglądania i wydruku badań z archiwum | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zapis badań w formacie min. Dat, pdf,jpg,png oraz z możliwością rozbudowy o format dicom, xml, scp - na dzień składania oferty | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Obsługa listy zadań (workflow) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Obsługa usługi FTP/SFTP, możliwość konfiguracji aparatu w sieci komputerowej (IP, Brama, Maska) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wbudowane, min.: złącze lan, złącze 2xusb, WIFI | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wózek pod aparat wyposażony w min. Wysięgnik na kabel pacjenta, kółka z możliwością blokady min. Dwóch kół, koszyk - 1 sztuka | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Elektrody klamrowe oraz przyssawkowe - 1 komplet | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Papier termiczny do wydruku min. - 20 sztuk | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Kabel pacjenta EKG - 1 sztuka | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

- Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie –nazwy producenta, modelu sprzętu oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie „Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego”, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności.  Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku, gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.

- Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Uwaga: Specyfikację techniczną należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.