Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem standardów jakościowych

odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

(należy złożyć wraz z ofertą – wypełniony i podpisany)

UTM. System Bezpieczeństwa Sieciowego Klasy Next-Generation Firewall (NGFW) - 1 sztuka (*należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta urządzenia ** …………………………………………………………………………………………………… Typ / model urządzenia ** …………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego sprzętu** ……………………………………………………………………………… Link do strony producenta, zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu** ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta model sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu, umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego)

| Lp. | Nazwa elementu | Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: | System bezpieczeństwa (NGFW) realizuje zaawansowane funkcje sieciowe i ochrony, zapewniając bezpieczeństwo styku sieci lokalnej z Internetem. Urządzenie zapewnia kontrolę aplikacji, ochronę przed atakami (IPS), ochronę antywirusową, filtrowanie treści WWW oraz obsługę połączeń VPN. Rozwiązanie musi umożliwiać bezpieczną pracę zdalną, separację sieci (VLAN) oraz głęboką inspekcję ruchu szyfrowanego, co jest kluczowe dla ochrony danych i infrastruktury edukacyjnej przed współczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi. | ☐ TAK / NIE |
| 2 | Architektura i wydajność systemu | - Architektura sprzętowa: Urządzenie musi być rozwiązaniem dedykowanym (appliance), opartym na architekturze sprzętowej wspierającej akcelerację procesów bezpieczeństwa (np. poprzez dedykowane procesory sygnałowe, układy ASIC, FPGA lub równoważne technologie optymalizacji ruchu). - Wirtualizacja: System musi umożliwiać logiczne wydzielenie minimum 2 niezależnych instancji systemu bezpieczeństwa (Virtual Systems / Virtual Domains / Contexts), posiadających osobne tablice routingu i polityki. - Przepustowość Firewall (Stateful): minimum 35 Gbps. - Przepustowość IPS: minimum 5 Gbps. - Przepustowość Threat Protection (z włączonym FW, IPS, AppControl i Malware Protection): minimum 2,5 Gbps. - Przepustowość Inspekcji SSL (Deep Packet Inspection): minimum 2,5 Gbps. - Przepustowość IPsec VPN: minimum 15 Gbps (przy zastosowaniu parametrów rynkowych dla sesji o wysokiej wydajności). - Sesje jednoczesne: minimum 2,5 mln. | ☐ TAK / NIE |
| 3 | Interfejsy fizyczne i konstrukcja | Urządzenie musi oferować elastyczność w doborze mediów transmisyjnych (miedź / światłowód) o łącznej liczbie portów nie mniejszej niż 26, w tym: - Minimum 12 portów 10/100/1000Base-T (RJ-45). - Minimum 8 gniazd SFP (1 Gbps). - Minimum 4 gniazda SFP+ (10 Gbps). - Pozostałe porty (minimum 2) do dyspozycji producenta (np. dedykowane MGMT / HA). - Zasilanie: Redundantne (2 × AC), z możliwością wymiany modułów (hot-swap) lub wbudowane dwa niezależne zasilacze. - Montaż: Obudowa standardowa RACK 19”. | ☐ TAK / NIE |
| 4 | Funkcjonalność bezpieczeństwa (UTM/NGFW) | System musi realizować następujące funkcje w ramach jednej, zintegrowanej platformy: - Kontrola aplikacji: Rozpoznawanie min. 2000 aplikacji niezależnie od portu i protokołu. - System zapobiegania włamaniom (IPS): Ochrona w oparciu o bazy sygnatur (min. 5000) oraz analizę anomalii. - Filtrowanie treści WWW: Klasyfikacja stron w oparciu o min. 70 kategorii tematycznych. - Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem: Skanowanie antywirusowe (w tym dla ruchu szyfrowanego) oraz wsparcie dla technologii sandbox (analiza plików w bezpiecznym, odizolowanym środowisku chmurowym lub lokalnym). - Ochrona DNS: Filtrowanie zapytań na poziomie protokołu DNS. - SD-WAN: Wbudowana funkcjonalność inteligentnego zarządzania łączami WAN w celu optymalizacji pracy aplikacji. | ☐ TAK / NIE |
| 5 | Licencjonowanie i wsparcie | - Okres subskrypcji: Pełny pakiet ochronny (między innymi: IPS, AV, WebFilter, AppControl, Sandbox Cloud) na okres 60 miesięcy. - Wsparcie techniczne: (24x7x8) gwarantujące udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w ciągu 8 godzin od momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego dystrybutora przez okres 60 miesięcy. | ☐ TAK / NIE |
| 6 | VPN (Wirtualne Sieci Prywatne): | System musi obsługiwać połączenia VPN: - IPsec VPN (IKEv1/v2). - Szyfrowanie AES‑128 oraz AES‑256. - Obsługa Diffie‑Hellman grup 19 i 20. - Połączenia Site‑to‑Site. - Połączenia Client‑to‑Site. - SSL VPN. - Split tunneling. | ☐ TAK / NIE |
| 7 | Ochrona przed zagrożeniami (UTM): | System musi zapewniać następujące mechanizmy ochrony: - Antywirus skanujący HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP oraz CIFS. - IPS z bazą minimum 5000 sygnatur. - Kontrola aplikacji – minimum 2000 sygnatur. - Filtrowanie WWW – baza minimum 40 mln adresów URL. - Mechanizmy DLP (Data Loss Prevention). - DNS Filtering (filtrowanie zapytań DNS na podstawie kategorii zagrożeń) oraz funkcja lokalnego serwera proxy DNS. - System musi umożliwiać integrację z ekosystemem bezpieczeństwa producenta w ramach platformy bezpieczeństwa umożliwiającej wymianę informacji o zagrożeniach pomiędzy urządzeniami bezpieczeństwa (np. systemy sandbox, EDR, NAC, systemy zarządzania). | ☐ TAK / NIE |
| 8 | Kontrola firewall: | System musi umożliwiać definiowanie polityk bezpieczeństwa na podstawie: - adresów IP. - użytkowników. - aplikacji. - usług sieciowych. - Obsługa translacji NAT oraz PAT. - Translacja adresów 1:1 oraz 1:N. - Obsługa stref bezpieczeństwa (LAN, WAN, DMZ). - Filtrowanie ruchu na podstawie lokalizacji geograficznej IP (Geo‑IP). | ☐ TAK / NIE |
| 9 | Uwierzytelnianie: | System musi umożliwiać integrację z systemami uwierzytelniania: - LDAP. - RADIUS. - Active Directory (SSO). - Obsługa uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA). - Minimum 2 tokeny sprzętowe lub programowe. | ☐ TAK / NIE |
| 10 | Zarządzanie i logi | System musi zapewniać: - Zarządzanie poprzez HTTPS. - Zarządzanie poprzez SSH. - Obsługę SNMP v2c oraz SNMP v3. - Eksport logów do SYSLOG. - Możliwość integracji z systemem centralnego zarządzania producenta. | ☐ TAK / NIE |
| 11 | Certyfikaty: | CE (lub równoważne certyfikaty zgodności z normami UE). | ☐ TAK / NIE |
| 12 | Wymogi dla Wykonawcy: | Wykonawca (lub podmiot realizujący wdrożenie) musi posiadać: - Certyfikat ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001 (bezpieczeństwo informacji) w zakresie usług IT. - Autoryzację producenta oferowanego sprzętu. | ☐ TAK / NIE |
| 13 | Zakres usługi wdrożenia: | Cena oferty musi obejmować usługę wdrożenia realizowaną przez Wykonawcę: - Analiza: Inwentaryzacja sieci, ustalenie polityk bezpieczeństwa, plan adresacji. - Uruchomienie: Montaż w szafie RACK (dostawa szyn/uchwytów), aktualizacja firmware, aktywacja licencji. - Konfiguracja: interfejsy WAN/LAN, routing, NAT, integracja z AD/DNS. - Bezpieczeństwo: wdrożenie profilu IPS, kontroli aplikacji, antywirusa, filtrowania WWW oraz sandboxingu. - Testy: Konfiguracja logowania, testy funkcjonalne i bezpieczeństwa, protokół odbioru. - Asysta: Wsparcie techniczne (zmiany konfiguracji, tuning) przez 3 miesiące od odbioru. | ☐ TAK / NIE |

*Należy wypełnić TAK lub NIE

**Wykropkowane miejsca należy wypełnić poprzez wskazanie pełnej nazwy producenta, typu, modelu, numer katalogowego oraz linku do strony producenta, zawierający pełną specyfikację oferowanego urządzenia/ sprzętu w sposób umożliwiający Zamawiającemu jego jednoznaczną identyfikację.

UWAGA:

Wszędzie tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”,  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.