### Załącznik nr 3 do SWZ

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA ASORTYMENTU

### Zamawiający: ### Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. P. Poleskiego 3, 10-410 Olsztyn

### Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej oraz artykułów bhp dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

### Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/TP2/14/2026

- DANE WYKONAWCY: ### Nazwa/firma albo imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych) ### …………………………………………………………………………………………………………… ### Adres (siedziba w przypadku firm) albo miejsce prowadzenia działalności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą albo miejsce zamieszkania ### ……………………………………………………………………………………………………………

- OFERTA Niniejszym oferuję nw. dostawy środków ochrony indywidualnej i artykułów bhp: lp.; nazwa; Wymagania Zamawiającego; Oferta Wykonawcy (Wykonawca wpisuje nazwę katalogową oferowanego asortymentu). 1; 2; 3. 1; czapka; - wykonana z bawełny (dopuszczalny jest również dodatek poliestru i/lub elastanu); - bez daszka, zakrywająca uszy; - z możliwością stosowania pod hełm roboczy; - z możliwością prania i dezynfekcji (gwarancja na co najmniej 10 prań w temperaturze minimum 40 stopni); - wymagany kolor: czarny - wymagany rozmiar: uniwersalny. 2; filtropochłaniacze A2P3 R D; - kompatybilne z poz. 21 (półmaska wielokrotnego użytku) oraz poz. 13 (maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku); - filtropochłaniacz A2P3 R D; - chroniący przed organicznymi parami i gazami, o temperaturze wrzenia powyżej 65°C przy stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym 0,5% oraz przed pyłami, dymami i mgłami; - wymagane normy: posiadające ocenę zgodności - CE, EN 14387 i aktualizacje lub równoważne. 3; filtropochłaniacze ABEK1 P3 R D; - kompatybilne z poz. 21 (półmaska wielokrotnego użytku) oraz poz. 13 (maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku); - filtropochłaniacz ABEK1 P3 R D; - chroniący przed organicznymi parami i gazami, o temperaturze wrzenia powyżej 65°C, nieorganicznymi parami i gazami, z wyjątkiem tlenku węgla, dwutlenkiem siarki oraz parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem oraz pochodnymi amoniaku przy stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym 0,1% oraz przed pyłami, dymami i mgłami; - wymagane normy: posiadające ocenę zgodności - CE, EN 14387 i aktualizacje lub równoważne. 4; gogle ochronne; - klasa optyczna - 1; - przylegające, z bezbarwną soczewką oraz regulowaną opaską; - z możliwością zakładania z półmaskami ochronnymi; - odporność mechaniczna - minimum F (uderzenie o niskiej energii); - konstrukcja oprawy gogli pozwalająca na zakładanie ich na okulary korekcyjne; - wymagane normy: posiadające ocenę zgodności - CE, EN 166 i aktualizacje oraz normy równoważne. 5; kamizelka odblaskowa; - kamizelka z poziomymi i pionowymi pasami odblaskowych; - o intensywności widzialności klasy 2; - wykonana z poliestru; - zapinana na rzep; - ewentualny nadrukowany napis funkcyjny (stanowiskowy) na plecach o wymiarach minimalnych: 10 cm wysokości i 25 cm długości (na zlecenie Zamawiającego); - z możliwością prania i dezynfekcji (gwarancja na co najmniej 10 prań w temperaturze minimum 40 stopni); - wymagany kolor: żółty; - wymagany rozmiar: S - 4XL; - wymagane normy: posiadająca ocenę zgodności – CE, EN ISO 20471 klasa 2 i aktualizacje lub równoważne. 6; kamizelka odblaskowa siatkowa; - kamizelka siatkowana wykonana z poliestru; - o intensywności widzialności klasy 2; - posiadająca kieszenie oraz zaczep na radio; - zapinana na zamek błyskawiczny; - z możliwością prania i dezynfekcji (gwarancja na co najmniej 10 prań w temperaturze minimum 40 stopni); - ewentualny nadrukowany napis funkcyjny (stanowiskowy) na plecach o wymiarach minimalnych 10 cm wysokości i 25 cm długości (na zlecenie Zamawiającego); - wymagany kolor: żółty; - wymagany rozmiar: rozmiary: S - 4XL - wymagane normy: posiadająca ocenę zgodności – CE, EN ISO 20471 klasa 2 i aktualizacje lub równoważne. 7; kamizelka odblaskowa z długim rękawem; - kamizelka odblaskowa z długim rękawem zapinana na zamek błyskawiczny; - o intensywności widzialności klasy 3; - w kolorze żółtym; - z możliwością prania i dezynfekcji (gwarancja na co najmniej 10 prań w temperaturze minimum 40 stopni); - wymagany kolor: żółty; - wymagany rozmiar: rozmiary: S - 4XL; - wymagane normy: posiadająca ocenę zgodności – CE, EN ISO 20471 klasa 3 i aktualizacje lub równoważne. 8; kask ochronny; - kask (hełm) ochronny; - z wentylacją; - regulacja (dopasowanie) obwodu głowy za pomocą pokrętła, krążka regulacyjnego lub przycisku; - wymienny napotnik z gąbki, pianki lub weluru; - możliwość zamocowania dodatkowych akcesoriów (np. nauszników); - chroniący przed uderzeniem; - wymagany kolor - szary, pomarańczowy; - posiadający elementy odblaskowe na skorupie kasku; - wymagany rozmiar: regulowany; - wymagane normy: posiadający ocenę zgodności – CE, EN 397 i aktualizacje lub równoważne. 9; kask ochronny z izolacją elektryczną; - kask (hełm) ochronny; - regulacja (dopasowanie) obwodu głowy za pomocą pokrętła, krążka regulacyjnego lub przycisku; - wymienny napotnik z gąbki, pianki lub weluru; - możliwość zamocowania dodatkowych akcesoriów (np. nauszników); - chroniący przed uderzeniem, ciepłem i elektrycznością – klasa 0; - wymagany kolor – szary; - posiadający elementy odblaskowe na skorupie kasku; - wymagany rozmiar: regulowany; - wymagane normy: posiadający ocenę zgodności – CE, EN 397, EN 50365 i aktualizacje lub równoważne. 10; kombinezon ochronny; - kombinezon jednoczęściowy z kapturem; - wykonany z materiału niepochłaniającego wodę; - elastyczne wykończenia: kaptura, rękawów i nogawek; - zapinany na zamek błyskawiczny; - antyelektrostatyczny; - odporny na przenikanie czynników zakaźnych oraz zapewniający ochronę przeciwchemiczną i przed zagrożeniami biologicznymi i pyłami promieniotwórczymi; - wymagany rozmiar: S – 3XL; - wymagane normy: posiadający ocenę zgodności – CE, EN 13034 Typ 6, EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-5 i aktualizacje lub równoważne. 11; kominiarka; - wykonana z 95% bawełny (+/-5%) i 5% elastanu (+/-5%); - bezszwowa z pojedynczym otworem na oczy; - z możliwością prania i dezynfekcji (gwarancja na co najmniej 10 prań w temperaturze minimum 40 stopni); - wymagany kolor – czarny; - wymagany rozmiar: uniwersalny. 12; kurtka przeciwdeszczowa; - kurtka z kapturem przeciwdeszczowa; - wodoodporna; - z elementami odblaskowymi o intensywności widzialności klasy 3; - zapinana na napy; - z możliwością prania i dezynfekcji (gwarancja na co najmniej 3 prania w temperaturze minimum 40 stopni); - wymagany kolor: żółty; - wymagany rozmiar: S - 4XL; - wymagane normy: posiadająca ocenę zgodności – CE, EN ISO 20471 klasa 3, EN 343 i aktualizacje lub równoważne. 13; maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku; - dwufiltrowa silikonowa maska wielokrotnego użytku; - zastosowanie filtropochłaniaczy typu A2P3 (poz. 2) oraz ABEK1 P3 (poz. 3); - posiadająca taśmy nagłowia i panoramiczny wizjer; - wymagany rozmiar: M, L; - wymagane normy: posiadająca ocenę zgodności – CE, EN 136 i aktualizacje lub równoważne. 14; napotnik do kasku ochronnego; - kompatybilny z poz. 8 (kask ochronny) i poz. 9 (kask ochronny z izolacją elektryczną); - wykonany z gąbki, pianki lub weluru. 15; nauszniki przeciwhałasowe na pałąku; - nauszniki na pałąku o regulowanej wysokości; - wygłuszenie SNR minimum 30 dB; - wymagany rozmiar: regulowany; - wymagane normy: posiadające ocenę zgodności – CE, EN 352-1 i aktualizacje lub równoważne. 16; nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe; - kompatybilne z poz. 8 (kask ochronny) i poz. 9 (kask ochronny z izolacją elektryczną); - nauszniki o regulowanej wysokości przeznaczone do mocowania na kasku ochronnym; - wygłuszenie SNR minimum 30 dB; - wymagany rozmiar: regulowany; - wymagane normy: posiadające ocenę zgodności – CE, EN 352-3 i aktualizacje oraz normy równoważne. 17; okulary ochronne; - przeciwodpryskowe okulary ochronne z możliwością nakładania na okulary korekcyjne; - klasa optyczna – 1; - odporność mechaniczna – minimum F (uderzenie o niskiej energii); - wymagane normy: posiadająca ocenę zgodności – CE, EN 166 i aktualizacje lub równoważne. 18; półmaska FFP2; - kategoria II klasyfikacji masek ochronnych - FFP2 NR; - posiadająca zacisk nosowy; - wymagane normy: posiadająca ocenę zgodności – CE, EN 149 i aktualizacje lub równoważne. 19; półmaska FFP3; - kategoria III klasyfikacji masek ochronnych - FFP3 R D; - składająca się z wielowarstwowego materiału filtracyjnego; - posiadająca zacisk nosowy; - zawór wydechowy i mocowania taśm nagłowia; - wymagane normy: posiadająca ocenę zgodności – CE, EN 149 i aktualizacje oraz normy równoważne. 20; półmaska wielokrotnego użytku; - dwufiltrowa silikonowa półmaska wielokrotnego użytku; - zastosowanie filtropochłaniaczy typu A2P3 (poz. 2) oraz ABEK1 P3 (poz. 3); - wymagany rozmiar: S – L; - wymagane normy: posiadająca ocenę zgodności – CE, EN 140 i aktualizacje lub równoważne. 21; przyłbica ochronna montowana na kasku ochronnym - osłona twarzy; - kompatybilna z poz. 8 (kask ochronny) i poz. 9 (kask ochronny z izolacją elektryczną) oraz poz. 22 (przyłbica ochronna montowana na kasku ochronnym – uchwyt); - bezbarwna osłona twarzy z poliwęglanu; - klasa optyczna – 1; - wymagane normy: posiadające ocenę zgodności – CE, EN 166 i aktualizacje lub równoważne;. 22; przyłbica ochronna montowana na kasku ochronnym - uchwyt; - kompatybilna z poz. 8 (kask ochronny), poz. 9 (kask ochronny z izolacją elektryczną) oraz poz. 21 (przyłbica ochronna montowana na kasku ochronnym - osłona twarzy). 23; przyłbica ochronna montowana na nadgłowiu; - przeciwodpryskowa osłona twarzy składająca się z bezbarwnej szybki (wymiary minimalne szybki: wysokość 200 mm, szerokość 350 mm, grubość 1 mm) i nagłowia umożliwiającego regulację obwodu; - klasa optyczna – 1; - wytrzymałość mechaniczna - minimum F (uderzenie o niskiej energii); - wymagany rozmiar: regulowany; - wymagane normy: posiadające ocenę zgodności – CE, EN 166 i aktualizacje lub równoważne. 24; rękawice antyprzecięciowe; - bezszwowe rękawice wykonane z przędzy HPPE; - powleczone nitrylem na wewnętrznej stronie dłoni i palcach; - zakończone ściągaczem; - odporność na przetarcie – 4; - odporność na przecięcie Couptest - X (niewymagane); - odporność na rozerwanie – 4; - odporność na przekucie - minimum 3; - odporność na przecięcie - minimum D; - z możliwością prania i dezynfekcji (gwarancja na co najmniej 3 prania w temperaturze minimum 40 stopni); - wymagany rozmiar: 7 – 11 (lub S – XL) - wymagane normy: posiadające ocenę zgodności – CE, EN 388 (minimum 4 X 4 3 D), EN 420 i aktualizacje lub równoważne;. 25; rękawice chemoodporne; - bezszwowe rękawice chemoodporne wykonane z nitrylu; - flokowana bawełniana wyściółka; - długość całkowita minimum 33 cm; - odporność na przetarcie – 4; - odporność na przecięcie Couptest - minimum 1; - odporność na rozerwanie – 0; - odporność na przekucie - minimum 1; - odporność na przecięcie - X (niewymagane); - wymagany rozmiar: 7 – 11; - wymagane normy: posiadające ocenę zgodności – CE, EN 388 (minimum 4 1 0 1 X), EN ISO 374-1 Typ A (minimum J K L O P T), EN ISO 374-5 i aktualizacje oraz normy równoważne. 26; rękawice dziane; - bezszwowe rękawice; - zakończone ściągaczem; - wymagany rozmiar: 7 – 10; - wymagane normy: posiadające ocenę zgodności – CE, EN 420 i aktualizacje oraz normy równoważne. 27; rękawice gumowe olejoodporne; - powlekane nitrylem; - przeznaczone do pracy w środowisku tłustym i zaolejonym; - odporność na przetarcie - 4 - odporność na przecięcie Couptest - minimum 1; - odporność na rozerwanie - minimum 2; - odporność na przekucie - minimum 1; - odporność na przecięcie - X (niewymagane); - wymagany rozmiar: 9 – 11; - wymagane normy: posiadające ocenę zgodności – CE, EN 388 (minimum 4 1 2 1 X), EN 420 i aktualizacje lub równoważne. 28; rękawice jednorazowe nitrylowe; - jednorazowe, bezpudrowe rękawice nitrylowe, - pakowane po 100 sztuk; - wymagany rozmiar: S – XL; - wymagane normy: posiadające ocenę zgodności – CE, EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-5; EN 16523-1 i aktualizacje lub równoważne. 29; rękawice jednorazowe winylowe; - jednorazowe, bezzpudrowe rękawice winylowe, - pakowane po 100 sztuk; - wymagany rozmiar: S – XL; - posiadające ocenę zgodności – CE, EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-5; EN 16523-1 i aktualizacje lub równoważne. 30; rękawice ocieplane; - rękawice ochronne ocieplane z podszewką stanowiącą izolację cieplną; - powleczone nitrylem lub lateksem na wewnętrznej stronie dłoni i palcach; - zakończone ściągaczem; - odporność na przetarcie – 4; - odporność na przecięcie Couptest - 2 (niewymagane); - odporność na rozerwanie – 4; - odporność na przekucie - minimum 2; - odporność na przecięcie - minimum X; - muszą wytrzymywać zimno kontaktowe - minimum 1; - wymagany rozmiar: 8 – 11 - wymagane nprmy: posiadające ocenę zgodności – CE, EN 420; EN 388 (minimum 4 2 4 2 X), EN 511 (minimum X 1 X) i aktualizacje lub równoważne. 31; rękawice ogólnego przeznaczenia (podgumowane); - rękawice wykonane z poliestru powleczone lateksem w części chwytnej dłoni; - bezszwowe, zakończone ściągaczem; - odporność na przetarcie - minimum 2; - odporność na przecięcie Couptest - minimum 1; - odporność na rozerwanie - minimum 2; - odporność na przekucie - minimum 1; - odporność na przecięcie - X (niewymagane); - wymagany rozmiar: 7 – 11 - wymagane normy: posiadające ocenę zgodności – CE, EN 420, EN 388 (minimum 2 1 2 1 X) i aktualizacje oraz normy równoważne. 32; rękawice skórzane; - rękawice w części chwytnej wykonane ze skóry; - zakończone ściągaczem (gumką); - odporność na przetarcie - minimum 3; - odporność na przecięcie Couptest - minimum 1; - odporność na rozerwanie - minimum 2; - odporność na przekucie - minimum 1; - odporność na przecięcie - X (niewymagane); - wymagany rozmiar: 8 – 11; - wymagane normy: posiadające ocenę zgodności – CE, EN 388 (minimum 3 1 2 1 X), EN 420 i aktualizacje lub równoważne. 33; więźba do kasku ochronnego; - kompatybilna z poz. 8 (kask ochronny) i poz. 9 (kask ochronny z izolacją elektryczną); - regulacja (dopasowanie) obwodu głowy za pomocą pokrętła, krążka regulacyjnego lub przycisku; - wymienny napotnik z gąbki, pianki lub weluru; - wymagany rozmiar: regulowany. 34; wkładki do obuwia bezpiecznego; - profilowane wkładki z tkaniny odprowdzającej wilgoć; - wymagany rozmiar: 36 - 48 (dopuszcza się wkładki uniwersalne z możliwością łatwego dopasowania do odpowiedniego rozmiaru). 35; wkładki przeciwhałasowe; - wykonane z poliuretanu o stożkowym kształcie; - pary pakowane w osobne foliowe opakowania; - poziom tłumienia hałasu - SNR minimum 30 dB; - wymagany rozmiar: uniwersalny; - wymagane normy: posiadające ocenę zgodności – CE, EN 352-2 i aktualizacje lub równoważne. 36; zarękawki antyprzecięciowe; - zarękawki antyprzecięciowe z otworem na kciuk; - odporność na przetarcie - minimum 3; - odporność na przecięcie Couptest - X (niewymagane); - odporność na rozerwanie – 4; - odporność na przekucie - minimum 1; - odporność na przecięcie - minimum C; - z możliwością prania i dezynfekcji (gwarancja na co najmniej 3 prania); - wymagana długość: minimum 45 cm; - wymagane normy: posiadające ocenę zgodności – CE, EN 388 (minimum 3 X 4 1 C), EN 420 i aktualizacje lub równoważne. 37; zarękawki foliowe; - zarękawki foliowe z obu stron zakończone ściągaczem; - zapewniające ochronę przed przenikaniem chemikaliów nieorganicznych oraz zagrożeniami biologicznymi; - wymagana długość: minimum 45 cm; - wymagane normy: EN 14126, EN 14605 i aktualizacje lub równoważne.

Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający informuje, że złożenie oferty w formie skanu oferty papierowej z podpisem odręcznym nie spełnia powyższych wymogów.

Opis wymagań Zamawiającego zawarty jest w kol. pt. „Wymagania Zamawiającego”

Wykonawca wypełnia kol. pt. „Oferta Wykonawcy”. podając nazwę katalogową oferowanego asortymentu oraz składa wraz z ofertą karty katalogowe oferowanego asortymentu.

W przypadku, gdy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment nie będzie zgodny ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.