Załącznik nr 2a do SWZ – parametry wymagane

INFORMACJA NA TEMAT SPEŁNIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW

Zadanie 3 - Dostawa odczynników do badania kału i poziomu leku dla pacjentów Oddziału Gastroenterologicznego

| Lp. | Określenie parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Odpowiedź „TAK” lub informacja wg kolumny „parametr wymagany”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Test do kalprotektyny w kale badany metodą immunoturbidymetryczna, ilościowa. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy kalprotektyny : 20 - 8000 µg/g. Próbki o stężeniu kalprotektyny powyżej 2000 µg/g mogą być automatycznie rozcieńczane przez analizator. | TAK |  |
|  | Kontrole do kalprotektyny na dwóch poziomach Low i High . Gotowe do użycia. | TAK |  |
|  | Przygotowanie próbek do badania kalprotektyny – ekstrakcja kału, próbki gotowe do użycia bez rozcieńczania. Minimalna objętość próbki do badania to 10 µl. | TAK |  |
|  | Kalibracja kalprotektyny – 6 punktowa. Kalibratory gotowe do użycia. | TAK |  |
|  | Czas oczekiwania na wynik kalprotektyny (bez przygotowania ekstrakcji) 10 minut. Całkowity czas analizy nie przekracza 30 min. | TAK |  |
|  | Metoda oznaczania poziomu leku infliximab - immunochromatograficzna, ilościowa, testy kasetkowe. Wysoce swoiste przeciwciała monoklonalne. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru infliximabu : 0,4-20 µg/mL (do 180 µg/mL po rozcieńczeniu) w surowicy. Zakres liniowości: 0,14 – 20,37 µg/mL; z dodatkowym rozcieńczeniem: 2,6 – 183,6 µg/mL. | TAK |  |
|  | Kontrole do oznaczania poziomu leku infliximab dołączone w ramach zestawu na dwóch poziomach. Kontrole w formie gotowej do użycia. | TAK |  |
|  | Objętość surowicy 10 uL do oznaczania stężenia inflyksymabu | TAK |  |
|  | Czas do wyniku stężenia inflyksymabu po zaaplikowaniu próbki: 15 min. | TAK |  |
|  | Dane kalibracyjne dotyczące danej serii produktu dostarczane każdorazowo z opakowaniem odczynników w postaci karty magnetycznej – dot. stężenia leku infliximab i poziomu przeciwciał anty-IFX | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania oznaczeń przeciwciał przeciwko Infliksimabowi na tym samym urządzeniu i z tych samych próbek co oznaczenia poziomu leku infliksimabu. | TAK |  |
|  | Metoda dla oznaczania przeciwciał przeciwko infliksymabowi -immunochromatograficzna, jakościowa w surowicy. Test kasetkowy. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru przeciwciał przeciwko infliximabowi : 0,6-12 µg/ml. | TAK |  |
|  | Wynik przeciwciał anty-IFX w czasie 15 min. Objętość surowicy min 10 uL | TAK |  |
|  | Kontrole do p/c IFX dołączone w ramach zestawu na dwóch poziomach. | TAK |  |
|  | Metoda do badania elastazy trzustkowej – immunoturbidymetryczna, ilościowa w kale. | TAK |  |
|  | Przygotowanie próbek do badania elastazy trzustkowej –ekstrakcja kału, próbki gotowe do użycia bez rozcieńczania. Minimalna objętość próbki do badania to 10 µl. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy dla elastazy trzustkowej – 10-5000 µg/g. | TAK |  |
|  | Kalibracja do elastazy trzustkowej – 6 punktowa. Kalibratory gotowe do użycia. | TAK |  |
|  | Czas oczekiwania na wynik elastazy trzustkowej (bez przygotowania ekstrakcji) 10 minut. Całkowity czas analizy nie przekracza 30 min. | TAK |  |
|  | Kontrole do elastazy trzustkowej na dwóch poziomach Low i High. Gotowe do użycia. | TAK |  |
|  | Lateksowy test turbidymetryczny do ilościowego wykrywania krwi utajonej w próbkach ludzkiego kału. | TAK |  |
|  | Przygotowanie próbek do FOB – ekstrakty gotowe do użycia bez rozcieńczania. | TAK |  |
|  | Kontrola FOB na dwóch poziomach. Gotowe do użycia. | TAK |  |
|  | 6-punktowa krzywa kalibracyjna FOB. Kalibratory gotowe do użycia. | TAK |  |
|  | Możliwe wykonanie badania FOB z próbek przechowywanych w temp. lodówki do 3 dni oraz w temp – 20 st. C maksymalnie 6 miesięcy. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie wykonywania badań. Personel otrzyma certyfikaty/zaświadczenia ze szkolenia. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy testu FOB: 34,60 – 1953 ng hHb/mL. Próbki o większym stężeniu niż 1000 ng hHb/mL muszą być rozcieńczone przy użyciu dodatkowego buforu do próbek. | TAK |  |
|  | Odczynniki, których dotyczy posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy zamawiającemu odczynniki, kalibratory i kontrole w terminie ważności nie krótszym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dostawy, w sytuacjach wyjątkowych po uzyskaniu zgody kierownika laboratorium termin ten może być krótszy. | TAK (podać) |  |
|  | W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy okaże się, że do wykonania wskazanej przez zamawiającego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby odczynników i materiałów eksploatacyjnych niż zadeklarowana przez wykonawcę, wówczas produkty te dostarcza wykonawca na normalnych zasadach nieodpłatnie. | TAK |  |
|  | Wszystkie instrukcje w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni udział laboratorium w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla badanych parametrów (min 1x w roku) o ile są dostępne. | TAK |  |

…………………………………..

(podpis Wykonawcy

lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………