Załącznik nr 2a do SWZ – parametry wymagane

INFORMACJA NA TEMAT SPEŁNIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW

Zadanie 4 - Dostawa odczynników do oznaczeń koagulologicznych wraz z dzierżawą aparatu automatycznego

| ANALIZATOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ, model, nazwa analizatora: ……………………………………………………………. Rok produkcji: …………….. Kraj pochodzenia, producent: ……………………………………………………………….. Wymiary: ……………………………………………………………………………………. (podać) |  |  |  |
| Lp. | Określenie parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Odpowiedź „TAK” lub informacja wg kolumny „parametr wymagany”) |
|  | Analizator fabrycznie nowy, nastołowy, z możliwością wstawienia stołu w razie konieczności, składający się z: komputera sterującego, części pomiarowej, monitora, drukarki i UPS. | TAK |  |
|  | Analizator wykonuje wszystkie badania wymienionych w formularzu asortymentowo – cenowym. | TAK |  |
|  | Analizatory przystosowany do pracy ciągłej, przez 24 godz./dobę | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wydajność analizatora, co najmniej 180 oznaczeń na godzinę dla PT i APTT. | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczania zarówno metodami: wykrzepialnymi (metoda optyczna), chromogennymi (odczyt kolorymetryczny) i immunologicznymi. | TAK |  |
|  | Oznaczanie D-Dimerów w jednostkach FEU z wartością odcinającą (cut off) dla wykluczenia ZP i ZŻG na poziomie 0,5 mg/l FEU (lub odpowiednio: 500 ug/l lub 500 ng/ml FEU. Potwierdzenie przydatności testu dla wykluczenia ZP i ZŻG (certyfikat FDA). | TAK |  |
|  | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych (uniemożliwienie kontaminacji) | TAK |  |
|  | Automatyczny transfer nowych kuwet do bloku pomiarowego i zużytych kuwet z bloku pomiarowego do pojemnika na odpady | TAK |  |
|  | Analizator pracujący w oparciu o pojedyncze kuwety pomiarowe - nie łączone w bloki, rotory lub segmenty (minimum 500 na pokładzie jednorazowo) | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 3 krzywych kalibracyjnych dla każdego z parametrów. | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w przebijak korków, z możliwością wykorzystania próbek pediatrycznych. | TAK |  |
|  | Analizator wykorzystujący minimum 5 długości fal, dodatkowo wyposażony w funkcję przedanalitycznego skanowania próbki, w celu automatycznego doboru optymalnej długości fali, w przypadku wykrycia interferencji ze strony lipemii, bilirubiny lub hemolizy (funkcja zastosowania przy pierwszej analizie próbki, bez udziału operatora). | TAK |  |
|  | Rejestracja, monitorowanie oraz kontrola kinetyki reakcji wraz z możliwością jej przedstawienia w postaci wykresu. | TAK |  |
|  | Funkcje wykonywanych codziennych i okresowych czynności konserwacyjnych automatycznie rejestrowane przez analizator. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja | TAK |  |
|  | Graficzne przedstawienie lokalizacji poszczególnych odczynników wraz z monitorowaniem ich objętości z przeliczeniem na ilość testów pozostałych do wykonania. | TAK |  |
|  | Automatyczne powtarzanie pomiaru w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwość i wyników poza liniowością metody | TAK |  |
|  | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych, umożliwiający identyfikacje załadowanych na pokład analizatora próbek pacjentów i odczynników. | TAK |  |
|  | Zapewnienie materiału kontrolnego dla badań o częstotliwości wynikającego z harmonogramu, tj: kontrola APTT, PT (INR) – codziennie na 2 poziomach, fibrynogen i d-dimer - 1 x dziennie naprzemiennie, antytrombina i aktywność czynnika Xa - kontrola w dniu badania na obu poziomach. | TAK |  |
|  | Termin ważności odczynników min.6 miesięcy od daty dostawy. | TAK |  |
|  | Wynik PT podawany w sekundach i jako międzynarodowy współczynnik znormalizowany INR. | TAK |  |
|  | Wynik APTT podawany w sekundach | TAK |  |
|  | Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole pochodzą od jednego producenta lub są dedykowane na zaoferowany analizator. | TAK |  |
|  | Odczynniki, których dotyczy posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. | TAK |  |
|  | Możliwość zamawiania tonera do drukarki od analizatora - gdy zajdzie taka potrzeba. | TAK |  |
|  | Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z integracją analizatora z systemem informatycznym (LIS) posiadanym przez Zamawiającego ( Proflab ATD). Dwukierunkowa komunikacja. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni udział laboratorium w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla badanych parametrów (min 1x w roku) o ile są dostępne. | TAK |  |
|  | Uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora. Personel otrzyma certyfikaty/zaświadczenia ze szkolenia. | TAK |  |
|  | W ramach umowy Oferent/Wykonawca dostarczy również na swój koszt i zainstaluje: - 1 klimatyzator o mocy 3 kW wraz z przeglądami min 1 raz w roku w trakcie obowiązywania umowy - 1 komputer z monitorem (LCD nie mniejszy niż 21,3 cala musi pracować w rozdzielczości co najmniej Full HD), klawiaturą, myszą, czytnikiem kodów kreskowych - 1 kodziarką kodów kreskowych (możliwość zamawiania taśmy transferowej oraz etykiet do kodziarki). - 1 chłodziarkę z zamrażalnikiem, wbudowany alarm dźwiękowy. Charakterystyka urządzenia: • obudowa ze stali pokrytej białym lakierem i wnętrze ze stali nierdzewnej, • elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury, • obieg powietrza wymuszony wentylatorem, • nogi regulowane, • automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu, • alarm dźwiękowy wysokiej/niskiej temperatury, • alarm otwartych drzwi, • liczba komór – 2 • liczba półek – ok 4 • liczba drzwi – 2 • zakres temperatur chłodziarki [°C] +1/+10 • zakres temperatur zamrażarki [°C] -18/-30 • wymiary ok. (wys.x szer.x gł.): 186 x 60 x 66 cm • pojemność chłodziarki / zamrażarki: ok. 237 l / 89 l • bezszronowa • zamienna strona zawiasów drzwi | TAK |  |
|  | Serwis: - 24 godzinna dostępność serwisu przez 7 dni - Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze w ciągu 48 godzin od zgłoszenia - pełny serwis gwarancyjny na czas trwania umowy - okresowe przeglądy serwisowe przewidziane przez producenta. W przypadku poważnych usterek oferent zagwarantuje wymianę i podłączenie do LSI nowego analizatora. | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy okaże się, że do wykonania wskazanej przez zamawiającego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby odczynników i materiałów eksploatacyjnych niż zadeklarowana przez wykonawcę, wówczas produkty te dostarcza wykonawca na normalnych zasadach nieodpłatnie. | TAK |  |

| Lp. | Parametry oceniane | Odpowiedź Wykonawcy | Punktacja | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagany odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę ludzką, pochodzenia łożyskowego o ISI 1,0 ±0,1. | TAK | Tak 10 pkt, nie 0 pkt |  |
|  | Zakres oznaczania fibrynogenu 0,3 do 9,0 g/l | TAK | Tak 10 pkt, nie 0 pkt |  |
|  | Odczynnik do APTT ciekły zawierający roślinne fosfolipidy | TAK | Tak 10 pkt, nie 0 pkt |  |

Oferta nie spełniająca wszystkich parametrów zostanie odrzucona

…………………………………..

(podpis Wykonawcy

lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………