SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

REMOINT ZABEZPIECZAJĄCO - WZMACNIAJĄCY ELEMENTY WIATRAKA KOŹLAKA - "JÓZEF - ADAM" W MIEJSCOWOŚCI OSIECZNA

dz. nr. ewid. 130

Lokalizacja:   64-113 OSIECZNA ul. LESZCZYŃSKA

Inwestor:       GMINA  OSIECZNA

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH NR 6,  64-113  OSIECZNA

Opracował:

Stefan Cieśla Stefan Cieśla

nr ewid. Upr. Bud. 123/78/Lo

nr ewid. Upr. Bud. 625/84/Lo

OSIECZNA, SIERPIEŃ 2024 R

1.    	ZAGADNIENIA  OGÓLNE.

## 1.  Wprowadzenie.

2.  Podstawa opracowania.

## 3.  Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

4.  Wymagania ogólne wynikające z prawa budowlanego.

5.  Dokumentacja techniczna.

6.  Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych.

7.  Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i inne wymagania.

8.  Zakres prac.

9.  Odbiór robót.

2.    	ZAGOSPODAROWANIE  PLACU  BUDOWY.

1.  Wstęp.

2.  Plan zagospodarowania budowy.

3.  Wymagania dotyczące elementów zaplecza budowy.

4.  Odbiór zagospodarowania placu budowy.

5.  Ochrona istniejącego zagospodarowania terenu.

## 3.    	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Roboty przygotowawcze - rozbiórki

- Wstęp

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Obmiar robót

- Odbiór robót

- Podstawa płatności

- Uwagi szczegółowe

4.    	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty ciesielskie

- Wstęp

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Obmiar robót

- Odbiór robót

- Podstawa płatności

- Przepisy związane

5.    	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty impregnacyjne

  - Wstęp

  - Materiały

  - Sprzęt

  - Transport

  - Wykonanie robót

  - Kontrola jakości

  - Obmiar robót

  - Odbiór robót

  - Podstawa płatności

  - Przepisy związane

6.    	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty remontowe - konstrukcja śmig wiatraka

- Wstęp

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

6.   Kontrola jakości robót

7.   Obmiar robót

8.   Odbiór robót

9.   Podstawa płatności

10. Przepisy związane

- Zagadnienia  ogólne.

## 1.   	Wprowadzenie.

## Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z remontem zabezpieczająco - wzmacniającym elementy wiatraka Koźlaka - "JÓZEF - ADAM"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        w miejscowości Osieczna  przy ul. Leszczyńskiej określa wymagania w zakresie:

- właściwości materiałów, sprzętu oraz transportu,

- sposobu i jakości wykonania robót,

- obmiaru robót,

- oceny prawidłowości wykonania robót,

- odbioru robot,

- płatności za wykonane roboty.

2.    	Podstawa opracowania.

## Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:

- projektu budowlano – wykonawczego,

- przedmiaru robót,

- wizji w terenie.

## 3.    	Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno –

budowlanym i prawnym, dotyczących danego rodzaju robót i technologii wykonania robót.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia

wymogów władz administracyjnych.

4.    	Wymagania ogólne wynikające z prawa budowlanego.

Wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków  	Wykonawcy.

## Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa,

- zatrudnienie pracowników mających odpowiednie kwalifikacje oraz posiadających

niezbędną wiedzę oraz doświadczenie zawodowe.

5.    Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja techniczna powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod

kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych

materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych.

6.    	Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych.

## Wszelkie zmiany i odstępstwa od w/w dokumentacji nie mogą powodować obniżenia

## wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektu, a zmiany dotyczące zmiany rozwiązań

## materiałowych nie mogą powodować zmniejszenia trwałości i zwiększenia kosztów 	eksploatacyjnych.

W trakcie realizacji robót nie dopuszcza się wprowadzania zmian poza następującymi

przypadkami:

- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie;

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne;

- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady.

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora 	nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również 	potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe,

nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane celu precyzyjnego opisania przedmiot	zamówienia. Dopuszcza się stosowanie wyrobów równoważnych.

Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub równoważne.

7. 	Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i inne 	wymagania.

Obiekt ma spełniać wymagania określone w obowiązujących odpowiednich normach

i  wytycznych a w szczególności określone w:

- dokumentacji technicznej,

- przepisach techniczno – budowlanych,

- Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania (Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych Polskich Norm).

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

8.    	Zakres prac.

Zakres prac został opisany w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.

Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych

powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.

Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują

nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych

dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne

wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są

ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru.

9.    	Odbiór robót.

9.1. 	Podstawa odbioru robót budowlanych.

Podstawą odbioru robót budowlanych będą n/w dokumenty:

- umowa z załącznikami,

- wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń,

- projekt budowlany,

- przepisy techniczno – budowlane,

- zapisy w dzienniku budowy,

- Polskie Normy.

9.2. 	Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem.

Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach:

- ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z tym elementem zostanie wydłużony,

- zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót, na element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z tym elementem na które został wydłużony okres gwarancji.

9.3.	Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów.

Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu

przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.

II.   Zagospodarowanie  placu  budowy.

## 1.   	Wstęp.

W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy.

Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale należy

traktować jako wymagania minimalne.

Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

- ogrodzenie placu budowy,

- obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery),

- obiekty sanitarno-higieniczne,

- punkt poboru wody,

- punkt poboru energii elektrycznej,

- wytwórnie i warsztaty,

- place składowe,

- drogi,

- oświetlenie placu budowy,

- wyposażenie przeciwpożarowe.

2.    	Plan zagospodarowania budowy.

Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem “planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracować wykonawca robót, który uwzględnia własne możliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji.

Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać:

- opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich powierzchni użytkowych i krótkiej charakterystyki.

Opis techniczny powinien także zawierać sposób zabezpieczenia ppoż. placu budowy.

- plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie),

Na planie należy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z projektowanymi 	przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

- schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej,

- schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

3.   	Wymagania dotyczące elementów zaplecza budowy.

3.1. 	Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzone będą roboty budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy.

Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego. W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwa użytkowania.

3.2. 	Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:        	biuro budowy,

- szatnie i jadalnie,

- magazyn narzędziowy i materiałów drobnych,

- magazyn ogólny,

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w instalację elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i wielkość obiektów powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników umysłowych i fizycznych, natomiast powierzchnia magazynów powinna wynikać z planowanej liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń.

3.3. 	Obiekty sanitarno – higieniczne.

Obiekty sanitarno – higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu placu budowy

obejmują:

- ustępy,

- umywalnie.

Ustępy i umywalnie należy urządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- 1 oczko i pisuar na 30 robotników,

- 1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników.

3.4. 	Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od budynku, Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody należy utwardzić i wyprofilować w stronę od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu należy skierować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb budowy należy opomiarować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru wody należy zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia należy odpowiednio oznakować.

3.5. 	Punkt poboru energii elektrycznej.

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana 	wyposażona w licznik energii elektrycznej.

3.6. 	Wytwórnie i warsztaty.

Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają być 	urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 	zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody 	gruntowe. Wytwórnie i 	warsztaty wymagają zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej.

3.7. 	Place składowe.

Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki.

3.8. 	Drogi.

Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności należy wykorzystać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciążone przez dopuszczenie wjazdu na nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę dróg w obrębie placu budowy zaleca się tak wytyczyć, aby można było wyjechać z placu budowy bez zawracania i cofania. Nawierzchnię dróg należy utwardzić w zależności od wielkości przewidywanego obciążenia pojazdami. Nawierzchnię dróg można wykonać z płyt

i elementów prefabrykowanych, tłucznia lub żużla.

3.9.  	Oświetlenie placu budowy.

Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów.

3.10. 	Wyposażenie przeciwpożarowe.

Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka gaśniczego. Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w następujący sprzęt ppoż.:

- agregat proszkowy 25 kg – 1 szt.,

- gaśnice proszkowe lub śniegowe – 2 szt.,

- koce gaśnicze – 2 szt.,

- beczkę z wodą o pojemności 200 dm³,

- wiadra – 2 szt.,

- łopaty – 2 szt.,

Sprzęt gaśniczy powinien być poddany badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczegółowych.

4.  	Odbiór zagospodarowania placu budowy.

Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić protokół. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji. Obiór instalacji wodociągowej dla potrzeb budowy wymaga wcześniejszego pobrania próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia.

5.  	Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega 	ochronie

od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na których zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. Drogi, chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca 	zobowiązany  jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz  z dokumentacją  fotograficzną i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla Inwestora. Naprawa tych, uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia

## III.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY 	PRZYGOTOWAWCZE – ROZBIÓRKI

1. 	Wstęp

1.1. 	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. 	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 	mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

- Rozbiórka elementu wiatraka - śmig.

1.4. 	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 	dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.	Materiały

2.1. 	Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3.	Sprzęt

3.1. 	Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4.	Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5.	Wykonanie robót

5.1. 	Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontować istniejące dekoracyjnego oświetlenia wiatraka.

5.2. 	Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 	budowlanych.

6.	Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. 	Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

- Rozbiórka elementu wiatraka - śmig – [1 komp.]

- Rozbiórka poszycia ścian poziomu – I ( magazyn - ściana mączna, boczna prawa i lewa)

[ 60,08 m2]

- Rozbiórka pokrycia dachowego – [ 72,81 m2 ]

8. 	Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. 	Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. 	Uwagi szczegółowe

10.1. 	Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.

10.2. 	Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

## IV. 	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY 	CIESIELSKIE

1.	Wstęp

1.1. 	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 	i odbioru robót nowych - ciesielskich.

1.2. 	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 	przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynność i umożliwiające i mające na celu   wykonanie robót ciesielskich występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

Rekonstrukcja śmig:

- Wykonanie elementów  śmig wiatraka,

- Montaż – śmig,

- Transport  elementów  –  śmig,

Wymiana pokrycia dachowego:

- Wykonanie łacenia dachu,

- Ułożenie gontow,

- Transport gontów,

Wymiana poszycia ścian:

- Wykonanie poszycia ścian na poziomie magazynu,

- Transport desek,

Naprawa podłogi na II I III poziomie

Naprawa i konserwacja wału skrzydełkowego i koła palecznego,

Konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń wiatraka,

Naprawa galerii i zadaszenia,

1.4. 	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy -  tycznymi.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.	Materiały

2.1. 	Drewno sosnowe.

2.2. 	Do wykonania elementów śmig i pozostałych elementów wiatraka przewidzianych do wymiany należy użyć drewno sosnowe C24.

2.3. 	Na elementach śmig należy wykonać trzykrotną impregnację grzybobójczą, owadobójczą i ogniochronną metodą smarowania preparatem solnym Fobosem M-4, oraz dwukrotną impregnację grzybobójczą metodą smarowania preparatem olejowym Sadolin.

3.	Sprzęt

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

Roboty montażowe można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.	Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Należy je umieścić równomiernie na całe powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.	Wykonanie robót

5.1. 	Wykonanie elementów śmig

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania elementów składowych śmig wiatraka należy zapoznać się  z parametrami poszczególnych elementów śmig podanymi w projekcie i porównać z parametrami  elementów z rozbiórki.

W przypadku stwierdzenia różnicy pomiędzy danymi projektowymi a rzeczywistymi korektę danych uzgodnić z Inżynierem.

6.	Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania elementów składowych śmig i pozostałych robót polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Elementy podlegają odbiorowi przed ich montażem.

7. 	Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

- montaż elementu wiatraka - śmig – [1 komp.],

- wykonanie poszycia ścian poziomu – I ( magazyn - ściana mączna, boczna prawa i lewa)

[ 60,08 m2]

- wykonanie pokrycia dachowego – [ 72,81 m2 ]

- konserwacja i napraw wału skrzydełkowego [1 komp.]

- konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń wiatraka,

- napraw galerii i zadaszenia – [1 komp.]

- naprawa podłogi na II i III poziomie

8. 	Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:

- Odbiór elementów śmig przed przystąpieniem do montażu powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności wykonanych elementów śmig z rysunkami roboczymi konstrukcji śmig i postanowieniami niniejszej specyfikacji.

9.     	Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. 	Przepisy związane

PN-EN338    -   drewno sosnowe.

V. 	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY IMPREGNACYJNE

1. 	Wstęp

1.1. 	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru impregnacji zewnętrznej ścian wiatraka.

1.2. 	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie impregnacji grzybobójczej w obiektach objętych przetargiem.

1.4. 	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. 	Materiały

2.1. 	Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania impregnacji grzybobójczej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. 	Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 	Transport

środki impregnacyjne mogą być dostarczane na plac budowy w odpowiednich opisanych pojemnikach przy użyciu dowolnego transportu.

5. 	Wykonanie robót

5.1. 	Impregnacja grzybobójcza.

5.1.1. Przygotowanie podkładu

- Powierzchnia podkładu pod impregnację powinien być czysta i odpylona.

- Powierzchnia pod impregnację powinna być sucha, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%

- Impregnat powinien być naniesiony w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej

- Temperatura otoczenia w czasie nanoszenia impregnatu nie powinna być nisza niż 5°C.

6. 	Kontrola jakości

6.1. 	Materiały impregnacyjne.

- Wymagana jakość materiałów impregnacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

- Materiały impregnacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

- Odbiór materiałów impregnacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów impregnacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. 	Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. 	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaimpregnowanej.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 	Odbiór robót

8.1. 	Odbiór robót impregnacyjnych.

Podstawę do odbioru robót impregnacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2. 	Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. 	Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 impregnacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- dostarczenie materiałów,

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

- wykonanie impregnacji,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. 	Przepisy związane

PN-EN 460; 1997	środki impregnacyjne olejowe.

VI.  	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. 	Wstęp

1.1.  	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót w zakresie robót ciesielskich związanych z remontem zabezpieczająco - wzmacniającym elementy wiatraka "Koźlaka - "Serwacy".

1.2 	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i 	realizacji robót wymienionych wpk.1.1

1.3 	Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie:

- demontażu i rozbiórki istniejących zniszczonych przez korozję biologiczną śmig,

- rozbiórka istniejącego zniszczonego przez korozję biologiczną pokrycia dachowego, poszycia ścian na poziomie I – magazynu, galerii zewnętrznej oraz wału skrzydełkowego,

- wykonania nowych elementów składowych śmig wiatraka i ich montaż,

- wymiana poszycia ścian na poziomie I – magazynu, elementów galerii zewnętrznej oraz wału skrzydełkowego,

- wykonanie impregnacji zewnętrznej ścian wiatraka,

1.4	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w rozdziale.

1.5 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją

Projektową, ST i poleceniami Inspektora.

2. 	Materiały

Wszystkie nowe drewniane elementy składowe śmig zaimpregnowane preparatem ochronnym grzybobójczym, owadobójczym i ogniochronnym. Wszelkie otwory niezbędne do montażu  elementów składowych śmig należy wykonać przed impregnacją. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej SST, polskich norm, atestom higienicznym dopuszczających materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. 	Sprzęt

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.

4. 	Transport i składowanie

Elementy można przewozić dowolnym środkiem. Po wykonaniu załadunku na środek transportu należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem.

5. 	Wykonanie robót:

Elementy zaimpregnować przez smarowanie środkami impregnacyjnymi solnymi i olejowymi.

6. 	Kontrola jakości robót

6.1.  	Kontrola połączeń

Kontrola połączeń odbywa się w  następujących etapach:

- kontrola wstępna,

- kontrola wykonanych połączeń.

6.2.  	Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie częstością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru,

Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz asortyment stosowanych materiałów. Kontrola obejmuje:

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami dostarczonymi przez wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na budowie.

- roboty montażowe

- kontrola zachowania warunków bhp.

7. 	Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest całość wykonanych robót.

8. 	Odbiór robót

- jakość dostarczonych materiałów

- poprawność wykonania elementów i ich montażu

W wyniku odbioru należy:

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót

- dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB

9. 	Podstawa płatności

W cenie oferty.

9.1.   	Ogólne zasady płatności

Ogólne zasady płatności podano w ST-O „Wymagania Ogólne”

10. 	Przepisy związane:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót na wysokościach, ciesielskich, impregnacyjnych i odgrzybieniowych oraz rozbiórkowych.

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach ciesielskich i rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca1972 r. Dz. U.NR. 13,  poz. 93 z późniejszymi zmianami.