Załącznik nr ….

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA KOMPLEKSOWE WYKONANIE

- DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

- PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

- NA KOMPLEKSOWE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA NR 01926

„Wykonanie przyłączeń elektrycznych między zewnętrznymi rozdzielnicami budynkowymi, a wolnostojącymi złączami energetycznymi na terenie kompleksu wojskowego K-7886”

W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

KOMPLEKS WOJSKOWY - 7886

ADRES OBIEKTU : 	ul. Kozielska 10, 00-909 Warszawa

INWESTOR:			Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie						Warszawa, Al. Jerozolimskie 97

ADMINISTRATOR : 	Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego Warszawa

ul. Kozielska , Warszawa

UŻYTKOWNIK : 	- Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego Warszawa

- Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla całego zakresu rzeczowego zamierzenia oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, warunków przyłączenia do sieci, pozwoleń i decyzji administracyjnych, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru dla zadania inwestycyjnego nr 01926 „Wykonanie przyłączeń elektrycznych między zewnętrznymi rozdzielnicami budynkowymi, a wolnostojącymi złączami energetycznymi na terenie kompleksu wojskowego            K-7886”

Zamówienie będzie realizowane w  Etapach:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

•	Etap DT – opracowanie Projektu Budowlanego, Projektu Technicznego i Wykonawczego oraz pozostałej dokumentacji,

Wykonanie robót budowlanych

•	Etap RB – kompleksowe i kompletne wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych.

  - Klauzule niejawności prac projektowych:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie opracowana o klauzuli „JAWNE”;

  - Podstawa do wykonania przedmiotowych opracowań

- zatwierdzony Wniosek Inwestycyjny,

- zatwierdzony Program Inwestycji,

- zatwierdzona I Aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Zakres rzeczowy planowanego do realizacji zamierzenia powinien być realizowany zgodnie z potrzebami określonymi we Wniosku Inwestycyjnym, Programie Inwestycji oraz I Aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego, z uwzględnieniem uwag instytucji opiniujących wymienionych w opracowaniach.

- INFORMACJE OGÓLNE

Inwestycja planowana jest na terenie kompleksu wojskowego K-7886 położonego w Warszawie przy ul. Kozielskiej 10 w Warszawie, na działce ewidencyjnej nr 1 z obrębu 6-03-03  uregulowana w księdze wieczystej WA4M/00435886/7 stanowiąca własność M. St. Warszawy we władaniu Stołecznego Zarządu Infrastruktury oraz działka ewidencyjna o numerze 3 z obrębu 6-03-03  uregulowana w księdze wieczystej WA4M/00055577/0 stanowiąca własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Stołecznego Zarządu Infrastruktury.

Kompleks nr 7886 nie posiada ustanowionej strefy ochronnej terenu zamkniętego w rozumieniu decyzji Nr 105/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie realizacji w resorcie obrony narodowej zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2021 r. poz. 173 z późn. zm.). Przedmiotowe zamierzenie nie wymaga ustalenia strefy ochronnej na podstawie ww. decyzji.

W prowadzonej ewidencji Stołecznego Zarządu Infrastruktury dla wojskowych nieruchomości zabytkowych na terenie kompleksu K-7886 wpisane 
są do rejestru zabytków budynki o nr 23 oraz nr 28. Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Teren kompleksu nie znajduje się na obszarze chronionym przyrodniczo.

  - Dane podstawowe

Dane obiektu:

Budynek nr 24 - stajnia

- Pow. użytkowa: 791,0 m2,

- Kubatura: 6 656,0 m3,

- Rok budowy: 1950 r.,

- Konstrukcja: murowana,

- Liczba kondygnacji: 1,

- Złącze zewnętrzne budynkowe – stan techniczny zły.

Budynek nr 28 - stajnia

- Pow. użytkowa: 562,0 m2,

- Kubatura: 7 633,0 m3,

- Rok budowy: 1830 r.,

- Konstrukcja: murowana,

- Liczba kondygnacji: 1,

- Wymagana wymiana zewnętrznej rozdzielnicy budynkowej.

Budynek nr 34 - koszarowy

- Pow. użytkowa: 201,0 m2,

- Kubatura: 1 437,0 m3,

- Rok budowy: 1959 r.,

- Konstrukcja: murowana,

- Liczba kondygnacji: 1,

- Złącze zewnętrzne budynkowe – stan techniczny zły.

Budynek nr 46 - techniczny (stara reduktornia gazu)

- Pow. użytkowa: 22,0 m2,

- Kubatura: 106,0 m3,

- Rok budowy: 1980 r.,

- Konstrukcja: murowana,

- Liczba kondygnacji: 2,

- Złącze zewnętrzne budynkowe – stan techniczny zły.

Budynek nr 23 - magazyn (okrąglak)

- Pow. użytkowa: 335,0 m2,

- Kubatura: 3  072,0 m3,

- Rok budowy: 1830 r.,

- Konstrukcja: murowana,

- Liczba kondygnacji: 1,

- Złącze zewnętrzne budynkowe – stan techniczny niezadowalający.

Budynek nr 12 – inny budynki kubaturowe (sędziówka)

- Pow. użytkowa: 71,0 m2,

- Kubatura: 108,0 m3,

- Rok budowy: 1971 r.,

- Konstrukcja: murowana,

- Liczba kondygnacji: 2,

- Złącze zewnętrzne budynkowe – stan techniczny zły.

Budynek nr 18 - ogólno- wojskowy (wartownia)

- Pow. użytkowa: 5,0 m2,

- Kubatura: 21,0 m3,

- Rok budowy: 1955 r.,

- Konstrukcja: murowana,

- Liczba kondygnacji: 1,

- Złącze zewnętrzne budynkowe – stan techniczny zły.

Budynek nr 30 - magazyn (stajnia)

- Pow. użytkowa: 190,0 m2,

- Kubatura: 1 097,0 m3,

- Rok budowy: 1926 r.,

- Konstrukcja: murowana,

- Liczba kondygnacji: 1,

- Złącze zewnętrzne budynkowe – stan techniczny zły.

Budynek nr 35 - wiata (magazyn siana)

- Pow. użytkowa: 438,0 m2,

- Kubatura: 998,0 m3,

- Rok budowy: 1967 r.,

- Konstrukcja: prefabrykowana,

- Liczba kondygnacji: 1,

- Złącze zewnętrzne budynkowe – stan techniczny zły.

Budynek nr 47- hala magazynowa sportowa

- Pow. użytkowa: 1 480,0 m2,

- Kubatura: 10 206 m3,

- Rok budowy: 1993 r.,

- Konstrukcja: murowana,

- Liczba kondygnacji: 1,

- Wymagana wymiana zewnętrznej rozdzielnicy budynkowej - stan techniczny zły.

Obwodnica oświetlenia zewnętrznego

- Wybudowana w 2018 r. Stan techniczny dobry.

Rozdzielnia przepompowni ścieków

- Złącze zewnętrzne - stan techniczny zły.

Rozdzielnia pomp zbiornika przeciwpożarowego

- Złącze zewnętrzne - stan techniczny zły.

W zakresie sieci elektroenergetycznej:

- 	Stara sieć energetyczna zasilana z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii (WIHE) na podstawie umowy użyczenia, posiadająca 1 przyłącze z układem pomiarowym, znajdujące się w rozdzielni głównej NN przy budynku nr 24. Z sieci zasilone są budynki nr 12,17,18, 23, 24, 28, 30, 34, 35, 37.

- 	Nowa sieć energetyczna zasilana z rozdzielnicy NN znajdującej się przy ST nr 11357 posiadająca 4 przyłącza z układami pomiarowymi. Sieć została wybudowana w 2018 r. w ramach zadania inwestycyjnego nr 01486 „Budowa stacji trafo z wykonaniem przyłącza do budynków nr 17, 24, 25 i 28 na terenie kompleksu wojskowego w Warszawie, przy ul. Kozielskiej 4”. Obecnie z ww. sieci zasilona jest nowa obwodnica oświetlenia terenu oraz w ramach inwestycji SZI podłączone będą budynki nr 25 i 17.

Dane dla przyłącza ze stacji st.  11357 (licznik 2157859):

- Moc przyłączeniowa – 72 kW

- Moc umowna na 2025 r.  – 15 kW

- Obciążenie mocy szczytowej w 2024 r. – od 1 do 19 kW (śr. 9 kW)

- Obciążenie mocy szczytowej w okresie 01-05/2025 r. – od 13 do 38 kW

Dane dla przyłącza ze stacji st.  11357 (licznik 2157688):

- Moc przyłączeniowa – 103,6 kW

- Moc umowna na 2025 r. – 28 kW

- Obciążenie mocy szczytowej w 2024 r. – 0 kW

- Obciążenie mocy szczytowej w okresie 01-05/2025 r. – od 1 do 11 kW

Dane dla przyłącza ze stacji st.  11357 (licznik 2157794):

- Moc przyłączeniowa – 56 kW

- Moc umowna na 2025 r. – 14 kW

- Obciążenie mocy szczytowej w 2024 r. – od 3 do 4 kW (śr. 4 kW)

- Obciążenie mocy szczytowej w okresie 01-05/2025 r. – 4  kW/m-c

Dane dla przyłącza ze stacji st.  11357 (licznik 2157917):

- Moc przyłączeniowa – 86,6 kW

- Moc umowna na 2025 r.  – 28 kW

- Obciążenie mocy szczytowej w 2024 r. – 0 kW

- Obciążenie mocy szczytowej w okresie 01-05/2025 r. – 0 kW

  - Ochrona środowiska

Zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska  nowobudowane lub przebudowywane obiekty wraz z infrastrukturą powinny uwzględniać rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniające zachowanie odpowiednich standardów jakości środowiska.

Odpady: Na etapie realizacji inwestycji będą powstawać odpady, z którymi należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących uregulowaniach prawnych  w szczególności:

- przepisy krajowe - ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

Uwaga: Z art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy z dni 14.12.2012 o odpadach wynika, 
że wytwórcą wszystkich odpadów powstających w wyniku świadczenia usług 
w zakresie budowy, rozbiórki, remontów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

- przepisy resortowe - decyzja nr 175/MON Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 30.10.2017 r. w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.Urz. z 2017 r., poz. 214) oraz decyzje zmieniające decyzję w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego tj. Decyzja nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z 9.01.2019 r. (Dz.Urz.MON z 2019 r., poz. 2). i decyzja 49/MON Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 29.03.2019 r. (DzUrz.MON z 2019 r., poz. 59).

- ZAKRES RZECZOWY

Branża elektryczna

  - Założenia do realizacji zadania

- wykonanie inwentaryzacji starej sieci energetycznej;

- weryfikacja przydzielonych mocy szczytowych przyłączy oraz mocy zużywanych przez budynki i budowle,

- należy wykonać ocenę stanu technicznego (w tym rezystancji izolacji) istniejących przyłączy (linii kablowych), spełniające parametry należy przełączyć do nowych złącz,

- w przypadku złego stanu technicznego zachodzi konieczność wymiany 
lub przebudowy istniejących złączy kablowych oraz tablic wiz,

- w przypadku złego stanu technicznego zachodzi konieczność wymiany 
lub przebudowy istniejących wewnętrznych linii zasilających,

- należy zaprojektować i wybudować nowe zasilające linie kablowe 
do budynków i budowli do których nie przewidziano żadnego podłączenia,

- odłączenie kompleksu od zasilenia z WIHE,

- montaż na 4 przyłączach układów kompensacji mocy biernej przy 
ST nr 11357,

- wykonanie certyfikowanego wyłącznika PWP dla budynku nr 23,

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej

  - Inwentaryzacja i rozpoznanie stanu istniejącego:

Wykonanie pełnej inwentaryzacji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kompleksu, obejmującej:

  - linie kablowe NN (trasy, przekroje, typy kabli),

  - złącza kablowe,

  - rozdzielnice budynkowe zewnętrzne i wewnętrzne,

  - przyłącza elektroenergetyczne,

- urządzenia towarzyszące i powiązania sieciowe pomiędzy obiektami

  - Wykonanie pomiarów technicznych istniejących kabli NN, w tym:

- pomiarów rezystancji izolacji,

- badanie ciągłości przewodów,

- pomiary impedancji pętli zwarcia,

- pomiary zabezpieczeń dla złącz kablowych,

- określenia stopnia zużycia technicznego.

Określenie przydatności istniejących linii kablowych do dalszej eksploatacji lub do wymiany.

  - Weryfikacja mocy i zapotrzebowania energetycznego:

- weryfikacja mocy przyłączeniowych, mocy umownych oraz rzeczywistych obciążeń dla czterech istniejących przyłączy elektroenergetycznych,

- analiza dotychczasowego zużycia energii elektrycznej oraz obciążeń szczytowych poszczególnych obiektów,

- sporządzenie bilansu mocy dla całego kompleksu wojskowego, 
z uwzględnieniem:

- aktualnych potrzeb energetycznych,

- rezerw mocy transformatora stacji TRAFO nr 11357,

- możliwości przyszłej rozbudowy.

  - Prace projektowe:

- opracowanie projektu technicznego przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej NN dla całego kompleksu,

- zaprojektowanie nowego układu zasilania budynków i obiektów infrastruktury technicznej,

- zaprojektowanie nowych tras kablowych, złączy kablowych i rozdzielnic budynkowych,

- dobór i zaprojektowanie układów kompensacji mocy biernej dla czterech przyłączy,

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z użytkownikiem i właściwymi instytucjami.

  - Roboty ziemne – rowy kablowe:

- wytyczenie tras kablowych zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- wykonanie wykopów i rowów kablowych wraz z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury podziemnej,

- ułożenie podsypek, zasypek oraz oznaczeń tras kablowych zgodnie 
z obowiązującymi normami,

- zgłaszanie o odbiorze robót ulegających zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej urządzeń i instalacji wykonanych w ramach realizacji zadania.

Uwaga:

Prace pod drogami, chodnikami należy wykonać metodą przewiertu.

Cześć dróg / chodników przy budynku 25 i 17 jest objęta gwarancją. 
W przypadku konieczności należy zgłosić się do gwaranta w celu uzyskania warunków podtrzymania gwarancji (INWEST-SERWIS).

Budynek 25 jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia robót przypada na czerwiec 2026r. Kotłownia w budynku była realizowana przez SINEVIA, natomiast budynek wykonała firma INWEST-SERWIS.

  - Wymiana istniejących linii kablowych NN:

- demontaż i wymiana istniejących linii kablowych NN, które na etapie inwentaryzacji i pomiarów zostaną zakwalifikowane jako nieprzydatne do dalszej eksploatacji,

- wykonanie nowych linii kablowych  NN w miejsce linii likwidowanych wraz z podłączeniem ich do nowego układu zasilania,

- przełączenie istniejących, sprawnych linii kablowych do nowego układu zasilania.

  - Złącza kablowe i rozdzielnice:

- wymiana lub przebudowa istniejących złączy kablowych w zależności od ich stanu technicznego,

- wymiana zewnętrznych rozdzielnic budynkowych w budynkach wskazanych w PI i I Aktualizacji PFU,

- ocena stanu technicznego pozostałych rozdzielnic i ich wymiana w przypadku stwierdzenia niezgodności lub zużycia.

  - Zasilanie obiektów i urządzeń

- Wykonanie zasilania wszystkich budynków i obiektów z istniejących i nowych złączy kablowych,

- Na terenie kompleksu należy rozmieścić trzy zestawy gniazd zasilających składających się z dwóch gniazd trójfazowych 32A oraz trzech gniazd jednofazowych 16A zasilanie należy wykonać z najbliższych złączy kablowych.

- W budynku 28 z uwagi na zużycie należy wymienić rozdzielnie budynkową, w pozostałych budynkach na etapie wykonania dokumentacji dokonać oceny stanu technicznego – w przypadku konieczności należy wykonać wymianę rozdzielni budynkowej,

- W budynku nr 23 zamontować certyfikowany włącznik PWP oraz wykonać ok.10 m2 chodnika

  - Kompensacja mocy biernej:

- montaż układów kompensacji mocy biernej na czterech przyłączach elektroenergetycznych poprzez zastosowanie filtrów aktywnych,

- uruchomienie i regulacja układów kompensacyjnych

  - Demontaże, próby i odbiory

- całkowite odłączenie kompleksu wojskowego zasilania z WIHE, demontaż starej sieci elektroenergetycznej, po przełączeniu zasilania do nowej sieci elektroenergetycznej,

- wykonanie prób eksploatacyjnych i pomiarów powykonawczych,

- przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

  - Uwarunkowania

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się równoległą eksploatację istniejącej (starej) sieci elektroenergetycznej oraz nowo projektowanej i wykonywanej sieci elektroenergetycznej, do momentu zakończenia przełączeń zasilania poszczególnych budynków i obiektów infrastruktury technicznej.

Roboty budowlane będą prowadzone w sposób etapowy, z zapewnieniem ciągłości zasilania obiektów kompleksu, a likwidacja istniejącej sieci elektroenergetycznej następować będzie sukcesywnie po uruchomieniu nowej sieci i wykonaniu niezbędnych prób oraz pomiarów.

Nowa sieć elektroenergetyczna zostanie wykonana jako kablowy system zasilania niskiego napięcia, zasilany ze stacji transformatorowej nr 11357, zapewniający poprawę niezawodności, bezpieczeństwa oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej w stosunku do sieci istniejącej.

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ZAMÓWIENIA

  - Etap DT – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy

Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania dokumentacji technicznej:

- Inwentaryzacja wielobranżowa do celów projektowych;

- Odkrywki (wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary, ekspertyzy (np. hydrogeologiczna, stanu technicznego, ppoż.), orzeczenia, analizy, opinie techniczne, audyty itp. (jeżeli wymagane);

- Bilans zapotrzebowania na energię elektryczną (jeżeli wymagane);

- Zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostaw mediów oraz uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, (wg potrzeb);

- Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla terenu zamkniętego i otwartego (wg potrzeb);

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu zamkniętego do celów projektowych 
i opiniodawczych w skali 1: 500, i o ile jest to niezbędne dla realizacji zadania, 
to również dla terenu otwartego.

- Plan zagospodarowania terenu nałożony na mapę do celów projektowych przyjętą do ODGiK SZI z widocznymi cechami Ośrodka i złożenie do Urzędu wraz z pozostałymi dokumentami (jeżeli wymagane);

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie pełnomocnictwa SZI;

- Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót;

- Inne opracowania wynikające z charakteru inwestycji.

Ponadto:

- Projekt budowlany w zakresie projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlanego (w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym z nim) do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót;

- Projekt techniczny (jako opracowanie uzupełniające i uszczegółowiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych) - 
w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilny z nim;

- Projekt wykonawczy służący do opisu przedmiotu zamówienia (jako opracowania uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych) – w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym z nim;

- Przedmiar robót (z podziałem na branże) zgodnie z zawartością projektu wykonawczego w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny 
z nim. Przedmiary powinny być opracowane zgodnie z zasadami wykonania przedmiaru robót w sposób umożliwiający przygotowanie oferty przetargowej;

- Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 
z zawartością dokumentacji projektowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

- Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzją nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zasad opracowywania 
i realizacji centralnych planów rzeczowych z późn. zm.;

- Wykaz materiałów z określeniem parametrów technicznych, 
w tym parametrów decydujących o równoważności materiałów.

- Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta, uwzględniający kolejność i etapowanie robót budowlanych.

Projekty budowlane, techniczne i wykonawcze w zakresie każdej z branż winny zawierać:

- Kopie dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania przez projektanta i sprawdzającego;

- Kopie dokumentów stwierdzających przynależność do właściwej Izby Inżynierów projektanta i sprawdzającego;

- Uzgodnienia międzybranżowe obejmujące wszystkie branże współpracujące, wykonane w formie tabelki umieszczonej na rzucie parteru w opracowaniach dotyczących obiektów kubaturowych;

- Dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń zadania projektowego 
(m. in. opatrzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych projektów przedstawiających: rzut kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego oraz zagospodarowanie działki lub terenu, sporządzone na kopii mapy do celów projektowych, a także opatrzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego poszczególnych branż w zakresie wykonania urządzeń przeciwpożarowych odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych każdego urządzenia przeciwpożarowego);

- Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o wykonaniu opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
o kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- Szczegółowy wykaz materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności tych materiałów;

- szczegółowy wykaz środków trwałych;

- szczegółowy wykaz urządzeń podlegających serwisowaniu.

Dokumentację projektową należy opracować w następującej ilości egzemplarzy

- Projekt budowlany w 4 egz.;

- Projekt techniczny w 4 egz.,

- Projekt wykonawczy w 4 egz.,

- Przedmiary robót w 2 egz.,

- Kosztorysy inwestorskie w 1 egz.,

- Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia 
w 1 egz.,

- Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów w 2 egz.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz.,

- Zestawienie Kosztów Zadania w 2 egz.

Projekty, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ, harmonogram realizacji robót winny, opis przedmiotu zamówienia oraz inne opracowania być wykonane w technice komputerowej, dostarczone do Zamawiającego na 2 płytach CD/DVD:

- Płyta nr 1 – projekty, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz harmonogram realizacji robót (pliki graficzne w formie pdf, dwg, przedmiary w formacie ath).

- Płyta nr 2 – projekty, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ oraz harmonogram realizacji robót (pliki graficzne w formie pdf, dwg, przedmiary w formacie ath).

  - Etap RB - Kompletne wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót:

Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych

- Pracownicy (kierownik budowy, kierownicy robót) posiadający uprawnienia do wykonania robót budowlanych:

- bez ograniczeń, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Kierownik budowy, kierownicy robót branżowych winni posiadać: oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby 
i opłacenia wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej;

- Zamontowanie na koszt własny podliczników na podstawie których nastąpi rozliczenie zużycia mediów (wody, energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzenia ścieków) lub spisania (w formie notatki) z Administratorem określającej szacunkowej ilość poszczególnych mediów w przypadku braku możliwości zamontowania własnych podliczników;

- Wykonanie wszystkich prac/czynności towarzyszących koniecznych 
do prawidłowego zrealizowania umowy, a nieprzewidzianych w projektach;

- Zagospodarowanie wytworzonych odpadów we własnym zakresie, ich segregowanie i systematyczne usuwanie oraz wydanie Zamawiającemu karty przekazania odpadów (dalej ”KPO”);

- Poddanie utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych;

- Uzgodnienie, skoordynowanie oraz umożliwienie realizacji planowanych robót 
w obiekcie lub dotyczących obiektu, a związanych z innymi inwestycjami (realizowanych na etapie dokumentacji lub robót budowlanych);

- Zapewnienie osoby wykonującej prace konserwatorskie w myśl Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.06.2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1266) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, /zapis uwzględnić jeżeli zadanie objęte jest działalnością konserwatora/

- Oświadczenie dla kierownika budowy – posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności spełniających wymóg art. 12 ust 7 ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich pry zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych ,badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także poszukiwań zabytków;

- Oświadczenie dla kierownika budowy – posiadaniu odpowiednich kwalifikacji określonych w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

- Oświadczenie dla kierownika budowy – posiadaniu co najmniej 18- miesięcznego doświadczenia w robotach budowlanych prowadzonym przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury;

- Oświadczenie dla kierownika budowy, który posiada wymagane uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności wymóg art. 12 ust. 7  ustawy – Prawo budowlane oraz wymóg wykonania prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kierujący robotami budowlanymi, który powinien spełniać wymagania, o których mowa w art. 37c ww. ustawy.

Wymagania w zakresie odbiorów i dokumentacji powykonawczej

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Regulaminem Prac Komisji Odbiorowych Zadań Inwestycyjnych i Remontowych SZI;

- Uzyskanie wszelkich decyzji, zawiadomień, pozwoleń, uzgodnień, oświadczeń, postanowień, certyfikatów niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

- Przeprowadzenie niezbędnych prób sprawdzających prawidłowe funkcjonowanie instalacji, urządzeń, itp. wraz z udokumentowaniem ich wyników;

- Wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów instalacji, analiz
(w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych itp.),

- Wykonanie instrukcji ppoż. oraz scenariusza ppoż. lub ich aktualizacji 
(w przypadku posiadania przez Użytkownika) – jeżeli będzie wymagane;

- Opracowanie arkusza efektów gospodarczych;

- Opracowanie: instrukcji eksploatacji wykonanych instalacji oraz instrukcji obsługi wszystkich elementów składowych instalacji, instrukcji techniczno-ruchowej, niezbędnych schematów instalacyjnych w formie tablic oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;

- realizacja obowiązków wynikająca z ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z przepisami wykonawczymi i unijnymi w przypadku instalowania systemów lub obiegów urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w szczególności:

- założenie i prowadzenie dokumentacji w formie Kart Urządzeń lub Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, które następnie Wykonawca przekaże Zamawiającemu po odbiorze końcowym;

- zapewnienie, w tym również w okresie udzielonej gwarancji, wykonywania konserwacji, serwisu, napraw oraz kontroli szczelności pod względem wycieków przez personel o którym mowa w art. 20 i 30 wyżej wymienionej ustawy;

- oznakowanie urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej;

- posiadanie aktualnej autoryzacji producenta dla urządzeń o których mowa 
w niniejszym punkcie, które będą montowane, o ile producent takiej autoryzacji udziela (niezbędne, odpowiednie i aktualne certyfikaty uprawniające do serwisu tych urządzeń);

- Opracowanie dowodów urządzeń zgodnie z wytycznymi Administratora 
i Użytkownika;

- Opracowanie wykazu środków trwałych;

- Opracowanie zestawień ilościowych ukompletowania zamontowanych systemów, dla każdego z systemu oddzielnie z uwzględnieniem danych charakterystycznych urządzeń tj. typ, model, producent, nr seryjny, gabaryty;

- Opracowanie wykazu urządzeń podlegających okresowej konserwacji wraz 
z podaniem czasookresów wymaganych przez producenta urządzenia;

- Opracowanie książek rejestrów zdarzeń oraz konserwacji dla poszczególnych systemów;

- Wykonanie karty gwarancyjnej na zamontowane systemy, uwzględniającej okres prowadzenia konserwacji i czas na jaki zastała udzielona gwarancja wraz z nr kontaktowym serwisu pod który należy zgłaszać usterki;

- Dostarczenie deklaracji Wykonawcy o wykonaniu systemów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

- Opracowanie i dostarczenie podpisanych przez Użytkownika protokołów szkoleń z zamontowanych systemów, protokołów z uruchomień i sprawdzeń poprawności działania i funkcjonowania;

- Dostarczenie wszelkich niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń wymaganych przez producenta danego urządzenia;

- Zapewnienie 12 miesięcznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy, począwszy od dnia spisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego”.

Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót

Pełnienie nadzoru autorskiego zostało uwzględnione w umowie „Zaprojektuj 
i Wybuduj” i trwa do czasu odbioru końcowego robót.

Inwestor oczekuje, że projektant stawi się na pisemne lub telefoniczne wezwanie 
w ciągu 72 godzin tj. 3 dni.

- WYMAGANE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

  - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawierać

- uzgodnienia z użytkownikiem;

- uzgodnienie z administratorem kompleksu;

- uzgodnienie z właściwym Węzłem Łączności lub Teleinformatycznym (o ile będzie wymagane);

- uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.;

- przekazanie do Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej dokumentu potwierdzającego zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego szefowi Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2057) i braku jego sprzeciwu);

- uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

- uzgodnienie z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej SZI;

- inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA OPRACOWAŃ

  - Podstawa wykonania opracowań

Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z:

- Obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi wypełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 i przy wypełnieniu obowiązków projektanta określonych w art. 20 wyżej wymienionej ustawy;

- Obowiązującą formą i zastosowaniem nazewnictwa określonego w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami.

- Wszystkimi przepisami szczególnymi prawa powszechnie obowiązującego 
i przepisów resortowych, w tym dotyczących ochrony środowiska, ochrony ppoż., higieny pracy, ochrony informacji niejawnych oraz obowiązującymi normami, mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych;

- Uzyskanymi, wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi;

- Określeniem parametrów technicznych dla projektowanych urządzeń 
i materiałów przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm, umożliwiających ich identyfikację w zamówieniach publicznych z dopuszczeniem wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów od co najmniej dwóch producentów z określeniem warunków dla zastosowania urządzeń i materiałów inne niż projektowane;

  - Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa kompleksu wg stanu archiwalnego do celów opiniodawczych;

- Pełnomocnictwa i Upoważnienia do reprezentowania i występowania w imieniu inwestora – SZI w sprawach związanych z opracowaniem ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnej, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków na dostawy mediów, decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych oraz składanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- ww. dokumenty będą przekazywane na pisemną prośbę Wykonawcy składaną 
w dniu podpisania umowy. ze wskazaniem osób, dla których mają być wystawione pełnomocnictwa  oraz zakresem i formą udostępnianych map.

  - Wykaz specjalności uprawnień budowlanych do projektowania, pożądanych dla właściwego wykonania przedmiotowych zadań

Specjalności uprawnień budowlanych – do projektowania:

- bez ograniczeń w specjalnościach: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY I TERMIN WYKONANIA

  - Wartość oferty

Wartość oferty należy podać z podziałem na etapy:

Etap DT – projekt budowlany – PB i PT/PW – opracowanie projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego – nie może przekroczyć 7% wartości robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim;

Etap RB – kompletne wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru autorskiego.

Suma wartości składowych prac projektowych, robót budowlanych wraz z nadzorami autorskimi liczona w procentach wynosi 100%.

Cena proponowana przez Oferenta powinna obejmować:

- koszt wykonania opinii technicznych, analiz, ewentualnych badań, ekspertyz, inwentaryzacji, odkrywek, map sytuacyjno-wysokościowych;

- koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (w tym warunków przyłączenia mediów) i decyzji administracyjnych;

- koszty wykonania robót budowlanych (w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową, uwzględniając wszystkie niezbędne elementy do prawidłowej realizacji robót budowlanych, wliczając ewentualne pozycje wykazane w dokumentacji, a nie włączone do przedmiarów oraz uwzględniając ewentualne pozycje, które wynikną na etapie realizacji. Kosztorys ofertowy (z podziałem na branże) należy opracować metodą szczegółową, sporządzony w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny z nim. Każda pozycja (wyceniana w oparciu o dokumentację) winna zawierać: podstawę jej wyceny, opis robót, jednostkę miary, ilość jednostek miary, cenę jednostkową netto (tj. z narzutami – kosztami pośrednimi, kosztami zakupu materiałów i zyskiem) oraz zawierać ujęte w każdej pozycji koszty robocizny, materiału i sprzętu. Narzuty winny być jednakowe (wartość procentowa) dla każdej pozycji kosztorysowej w danej branży;

- koszty pełnienia nadzoru autorskiego;

- podatek VAT;

- inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia kompletnego 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną.

  - Termin wykonania umowy

- Etap DT -   Projekt budowlany, Projekt techniczny i wykonawczy - 100 dni od daty podpisania umowy;

- Etap RB - Wykonanie robót budowlanych – 280 dni od daty wprowadzenia na budowę;

- Nadzór autorski – czas realizacji robót, po wprowadzeniu Wykonawcy na budowę.

- DODATKOWE INFORMACJE

  - Warunki dodatkowe

    - Wykonawca w terminie 14 dni przed przekazaniem terenu budowy, zobowiązany jest do złożenia wykazu:

- osób wraz z dołączonymi ich zdjęciami i nr dowodu osobistego;

- pojazdów wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu i marką pojazdów.

    - Przedmiot niniejszego zamówienia publicznego będzie realizowany 
na terenie zamkniętym w rozumieniu ustawy prawo budowlane. Powyższe związane jest z uzyskaniem przepustek okresowych uprawniających na wejście pracowników i wjazd samochodów dostawczych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia może być realizowany w dni robocze  w godzinach od 700 
do 1500.

    - Wstęp osoby (osób) nieposiadających obywatelstwa polskiego wymaga  zezwolenia do wejścia na teren robót po uzyskaniu opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach określonych w Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2021.177). 
O wyrażenie opinii występuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy 
w terminie nie krótszym niż 10 dni przed planowanym terminem wstępu na teren kompleksu Użytkownika.

  - Wizja lokalna – obowiązkowa

Oferent zobowiązany jest przed złożeniem oferty dokonać oględzin przedmiotu zamówienia, przeprowadzenia wizji lokalnej – celem zdobycia wszelkich niezbędnych informacji służących jej przygotowaniu.

Do kontaktu z wykonawcą zamówienia oraz w sprawie wizji lokalnej zostali wyznaczeni:

- Janusz Malczewski tel. 261 848 072

- Maciej Kierzkowski tel. 261 848 072

Powyższe spotkania należy organizować po uzgodnieniu z przedstawicielem SZI.

  - Wgląd do Wniosku Inwestycyjnego/Programu inwestycji /I Aktualizacji PFU

Do kontaktu w sprawie wglądu do WI/PI/I Aktualizacji PF-U  zostały wyznaczone:

- Joanna Majewska tel. 261 849 193

- Anna Trząskowska tel. 261-849-372

Wniosek Inwestycyjny/ Program Inwestycji/ I Aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

  - Pozostałe ustalenia

    - Ze względu na charakter zadania tryb „Zaprojektuj i Wybuduj”, w celu zapewnienia ciągłości realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych nie przewiduje się podziału zadania na części. Zakres rzeczowy przewidziany jest do wykonania przez jednego Wykonawcę, co ze względów organizacyjnych, ekonomicznych i celowościowych pozwoli uzyskać najlepszy efekt z danych nakładów.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian  postanowień zawartej umowy, zgodnie z załączonym wzorem.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców.

    - W przypadku konieczności prowadzenia robót w obiekcie w okresie obniżonych temperatur Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy/porozumienia na dostawę ciepła pozwalającego na utrzymanie temperatur 
w pomieszczeniach (placu budowy) pozwalających na prowadzenie robót budowlanych.

| Sporządził: Starszy specjalista ds. planistycznych Wydziału Inwestycji Budowlanych …………………………… | Sprawdził: Szef Sekcji Inwestycji Budowlanych …………………………… |
| --- | --- |

Szef

Wydziału Inwestycji Budowlanych

…………………………