Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem standardów jakościowych

odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

(należy złożyć wraz z ofertą – wypełniony i podpisany)

1. Punkt dostępowy sieci WiFi – 7 sztuk (*należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta punktu dostępowego* ……………………………………………………………………………………………………….. Typ/model punktu dostępowego* ………………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego sprzętu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego)

| Lp. | Nazwa elementu | Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: | Access Point (AP) w sali lekcyjnej umożliwia stworzenie stabilnej i szybkiej sieci bezprzewodowej, dzięki czemu uczniowie oraz nauczyciele mogą korzystać z Internetu na laptopach, tabletach czy smartfonach bez konieczności podłączania kabli. Pozwala to na prowadzenie interaktywnych lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, takich jak tablice multimedialne, prezentacje online czy dostęp do zasobów edukacyjnych w chmurze. Dodatkowo, AP zwiększa elastyczność wykorzystania sal lekcyjnych, umożliwiając szybkie przekształcenie każdej klasy w pracownię komputerową lub multimedialną, co podnosi atrakcyjność i efektywność zajęć a zarazem wspiera rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Łączność sieciowa po kablu: | Urządzenie musi być wyposażone w min. 1 port RJ45 pracujący z prędkością 10Gb/s zgodny ze standardem IEEE 802.3at | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | Zasilanie: | Urządzenie musi być wyposażone w gniazdo umożliwiające zasilanie urządzenia bezpośrednio z wykorzystaniem zewnętrznego zasilacza. Do urządzenia powinien być dołączony zasilacz PoE/PoE+. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4 | Anteny: | Urządzenie musi być wyposażone w minimum 2 anteny wewnętrzne dookólne o zysku minimum 4dBi dla sieci 2,4GHz, minimum 5dBi dla sieci 5GHz oraz minimum 5dBi dla 6GHz. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5 | Standard pracy: | Urządzenie musi wspierać standardy IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be oraz częstotliwości pracy 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6 | Ilość obsługiwanych klientów: | Możliwość obsługi minimum 100 klientów na każde pasmo radiowe. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7 | Prędkość działania sieci WiFi | Łączna przepustowość modułów radiowych minimum 9200 Mb/s (suma wszystkich pasm). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8 | Moduł Bluetooth: | Urządzenie musi być wyposażone w moduł Bluetooth (minimum BLE 4.0 lub nowszy). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9 | Pobór mocy: | Maksymalny pobór mocy urządzenia nie może być większy niż 25W. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10 | Montaż: | Urządzenie powinno być dostosowane do montażu na ścianie lub suficie oraz posiadać dołączony zestaw montażowy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 11 | Praca urządzenia: | Urządzenie musi pracować zarówno jako urządzenie typu stand-alone lub w trybie podłączonym do kontrolera sieci bezprzewodowej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 12 | Oprogramowanie: | Kontroler realizowany jako oprogramowanie dla Windows/Linux lub kontroler sprzętowy – oddzielne urządzenie | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 13 | Zarządzanie z kontrolera: | Oprogramowanie kontrolera sieci bezprzewodowych musi być realizowane jako oprogramowanie bezpłatne, bez dodatkowych opłat licencyjnych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 14 | Sieci Wifi: | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność tworzenia wielu sieci WiFi – minimum 24 SSID. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 15 | Dodatkowe cechy: | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność: automatyczny wybór kanału, kontrola mocy transmisji, QoS (WMM), sterowanie pasmem, równoważenie obciążenia pasma, kontrola przepustowości, harmonogram resetu oraz harmonogram sieci bezprzewodowej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 16 | Strona powitalna: | Urządzenie musi posiadać możliwość utworzenia strony powitalnej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 17 | Tworzenie sieci dla gości: | Urządzenie musi posiadać możliwość mapowania SSID do VLAN oraz tworzenia sieci dla gości. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 18 | Zarządzanie przez HTTPS: | Urządzenie musi być zarządzane z poziomu przeglądarki internetowej, oraz obsługiwać zarządzanie poprzez HTTPS. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 19 | Obsługa SNMP: | Obsługa protokołów SNMP v1/v2c/v3. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 20 | Certyfikaty: | CE (lub równoważne certyfikaty zgodności z normami UE) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 21 | Montaż: | W zestawie z urządzeniem powinien być dostarczony zestaw montażowy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 22 | Gwarancja: | 36 miesięcy door-to-door | ☐ TAK / ☐ NIE |

2. Router z obsługą VLAN – 40 sztuk (*należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta routera* ……………………………………………………………………………………………………….. Typ/model systemu routera* ………………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego sprzętu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego)

| Lp. | Nazwa elementu | Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: | Router obsługujący VLAN-y znajduje zastosowanie w edukacji oraz na egzaminach zawodowych, umożliwiając praktyczną naukę segmentacji sieci i zarządzania ruchem między logicznie wydzielonymi podsieciami. Pozwala na odizolowanie różnych grup użytkowników (np. uczniów, nauczycieli, administracji) w szkolnej sieci, co zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia zarządzanie, a jednocześnie umożliwia realizację zadań egzaminacyjnych wymagających konfiguracji i routingu między VLAN-ami. Dzięki temu uczniowie mogą zdobywać praktyczne umiejętności niezbędne w zawodach informatycznych (branża INF w klasyfikacji zawodów). Sprzęt ma umożliwiać realizację zadań egzaminacyjnych wymagających konfiguracji VLAN-ów, routingu oraz polityk bezpieczeństwa. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Cechy sprzętowe: | - Urządzenie musi być wyposażone w minimum 5 gigabitowych portów Ethernet RJ45 • Wszystkie porty RJ-45 muszą mieć możliwość wykorzystania jako porty WAN. • Minimum 1 port WAN SFP. • Obsługa minimum 150 000 równoczesnych sesji NAT. • Przepustowość dla połączeń VPN IPSec – minimum 600 Mb/s. • Obsługa minimum 14 SSID (sieci bezprzewodowych). • Minimum 3 anteny o zysku ≥ 3 dBi dla 2,4 GHz oraz ≥ 4,5 dBi dla 5 GHz. • Wymiary urządzenia nie większe niż 230 × 135 × 40 mm (S × G × W). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | Standardy: | - Obsługa następujących standardów IEEE lub równoważnych:: - 802.3 - 802.3u - 802.3x - 802.3q - 802.3ab - 802.11a - 802.11b - 802.11g - 802.11n - 802.11ac - 802.11ax | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4 | Funkcjonalność: | - DHCP Server/Client - Rezerwacja adresów DHCP - Możliwość zmiany adresu MAC na portach WAN - Obsługa zabezpieczeń sieci bezprzewodowej w standardach WPA2 oraz WPA3 - Równoważenie obciążenia pasma - Tryb łącza zapasowego - Obsługa połączeń VPN PPTP/L2TP/IPSec, dla IPSec wymagana jest obsługa trybów LAN do LAN oraz Client-Server - Musi być dostępna funkcjonalność umożliwiająca powiązanie adresów IP i MAC - Wbudowane narzędzia diagnostyczne Ping oraz Traceroute - Synchronizacja czasu z serwerem NTP - Obsługa DDNS | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5 | Certyfikaty: | CE (lub równoważne certyfikaty zgodności z normami UE) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6 | Gwarancja: | 36 miesięcy door-to-door | ☐ TAK / ☐ NIE |

3. Zasilacz UPS RACK min 4U 3-4kVA – 2 sztuk (*należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta zasilacza* ……………………………………………………………………………………………………….. Typ/model zasilacza* ………………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego sprzętu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego)

| Lp. | Nazwa elementu | Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: | Zasilacz UPS dla serwera zapewnia nieprzerwane zasilanie w przypadku awarii sieci energetycznej, umożliwiając bezpieczne zakończenie pracy systemu i ochronę przed utratą danych lub uszkodzeniem sprzętu. Dodatkowo filtruje i stabilizuje napięcie, chroniąc serwer przed przepięciami oraz skokami napięcia, co jest kluczowe dla zachowania ciągłości działania usług oraz bezpieczeństwa infrastruktury IT. UPS jest niezbędnym elementem każdej profesjonalnej serwerowni, minimalizując ryzyko przestojów i strat wynikających z nagłych przerw w dostawie prądu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Technologia | PS klasy VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii) lub równoważny | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | Moc znamionowa | Minimum 3 kVA) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4 | Wyjściowy współczynnik mocy (PF) | Minimum 0,9 | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5 | Wejściowy współczynnik mocy | Od cosφ ≥ 0,99 | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6 | Napięcie wejściowe | Od 210 do 240 VAC + N | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7 | Tolerancja napięcia wejściowego | 176 – 300 VAC | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8 | Częstotliwość wejściowa | 40-70 Hz | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9 | Napięcie wyjściowe | 208/220/230/240 VAC (programowalne). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10 | Częstotliwość wyjściowa | 50/60Hz (programowalne) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 11 | Czas podtrzymania | Minimum 3 minut przy obciążeniu 100% | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 12 | Intuicyjny panel graficzny | Wymagany intuicyjny, czytelny panel LCD | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 13 | Stabilizacja napięcia wyjściowego | ±1% | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 15 | Zniekształcenia napięcia wyjściowego | ≤ 2% z obciążeniem liniowym ≤ 5% z obciążeniem nieliniowym | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 16 | Przeciążenie inwertera | 105%-125% przez 1 minutę 125% -150% przez 30 sekund >150% przez 300 milisekund | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 17 | Złącze interfejsów | RS232 + USB | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 18 | Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.) | Wymagany | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 19 | Wbudowana karta sieciowa SNMP | Wymagane, jedna karta pozwalająca na komunikację poprzez protokoły: SNMP, Modbus TCP/IP, Modbus RTU | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 20 | Możliwość pracy jako konwerter częstotliwości | Możliwość pracy jako konwerter częstotliwości (50/60 Hz). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 21 | Baterie | Szczelne, bezobsługowe, w technologii AGM o żywotności projektowanej minimum 5 lat w temperaturze 25 stopni Celsjusza | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 22 | Możliwość zainstalowania akumulatorów wewnątrz modułu zasilacza UPS (bez konieczności użycia modułu bateryjnego) | Możliwość instalacji akumulatorów wewnątrz modułu UPS bez konieczności użycia zewnętrznego modułu bateryjnego | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 23 | Test bateryjny | Funkcja automatycznego testu baterii – wymagana. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 24 | Oprogramowanie zapewniające pełny monitoring, zarządzanie i automatyczny shut-down systemu operacyjnego | Oprogramowanie umożliwiające pełny monitoring, zarządzanie i automatyczny shut-down systemu operacyjnego (Windows/Linux). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 25 | Poziom hałasu w odległości 1m | ≤ 50 dBA | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 26 | Rejestr zdarzeń | Wymagany w pamięci wewnętrznej UPS. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 27 | Certyfikaty zgodności | CE (lub równoważne certyfikaty zgodności z normami UE) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 28 | Gwarancja | 24 miesiące | ☐ TAK / ☐ NIE |

4. Przełącznik sieciowy – 6 sztuk (*należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta przełącznika sieciowego* ……………………………………………………………………………………………………….. Typ/model przełącznika sieciowego* ………………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego sprzętu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego)

| Lp. | Nazwa elementu | Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: | Przełącznik sieciowy (switch) znajduje zastosowanie w sieci komputerowej do łączenia wielu urządzeń, takich jak komputery, drukarki czy serwery, umożliwiając im wzajemną, szybką i stabilną komunikację. Dzięki inteligentnemu przekazywaniu danych tylko do właściwych odbiorców, zwiększa wydajność sieci, ogranicza kolizje oraz pozwala na łatwą rozbudowę i zarządzanie infrastrukturą, zarówno w środowiskach domowych, biurowych, jak i przemysłowych. Nowoczesne przełączniki oferują dodatkowe funkcje, takie jak obsługa VLAN, priorytetyzacja ruchu czy monitorowanie połączeń, co zwiększa bezpieczeństwo i elastyczność sieci. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Cechy sprzętowe: | - Urządzenie musi być wyposażone w minimum 24 porty RJ-45 2,5Gb/s oraz minimum cztery porty SFP+ - Porty RJ45 muszą być wstecznie kompatybilne z niższymi prędkościami 10/100/1000Mb/s - Porty SFP+ muszą obsługiwać wkładki o prędkości zarówno 1Gb/s jak i 10Gb/s - Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli umożliwiający zarządzanie urządzeniem z poziomu linii komend - Architektura nieblokująca, tryb pracy store-and-forward - Dopuszczane są jedynie urządzenia w architekturze nieblokującej pracujące w trybie store-and-forward - Rozmiar bufora – minimum 2MB - Min. przepustowość urządzenia – 200 Gb/s - Min. szybkość przekierowań pakietów – 148,8 Mpps - Pobór mocy urządzenia nie może przekraczać 50 W - Przełącznik musi być w formacie 1U umożliwiającym jego montaż w standardowej szafie 19” oraz posiadać w zestawie odpowiednie uchwyty montażowe - Głębokość urządzenia nie może przekraczać 200 mm | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | Standardy: | Obsługa następujących standardów IEEE lub równoważnych:: - 802.3i - 802.3u - 802.3z - 802.3ae - 802.3ab - 802.3x - 802.3az - 802.3ad - 802.3bz - 802.1ab - 802.1D - 802.1w - 802.1s - 802.1p - 802.1q | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4 | Funkcjonalność: | - Zarządzanie za pomocą przeglądarki poprzez interfejs http/https - Z poziomu CLI (Telnet, SSH, port konsoli) musi być możliwa pełna konfiguracja urządzenia - Urządzenie musi mieć obsługiwać możliwość adopcji przez zewnętrzny kontroler w celu scentralizowanego zarządzania - Obsługę stosu IPv4 i IPv6 - Funkcję wykrywania pętli - Funkcję izolacji portów - Funkcję agregacji portów z wykorzystaniem protokołu LACP - Obsługę protokołu LLDP/LLDP-MED - Funkcję DHCP Snooping zarówno dla IPv4 jak i IPv6 - Funkcję umożliwiającą powiązanie adresu IP z adresem MAC (zarówno dla IPv4 jak i IPv6) - Obsługę protokołu drzewa rozpinającego (STP/RSTP/MSTP) - Obsługę 4K identyfikatorów VLAN - Funkcję umożliwiającą automatyczne przypisywanie wyznaczonych urządzeń do konkretnej sieci VLAN (MAC VLAN) - IGMP Snooping oraz MLD Snooping - MVR - Obsługę routingu statycznego i/lub dynamicznego - Możliwość konfiguracji co najmniej 16 interfejsów IP - Obsługę min. 40 tras statycznych dla funkcji routingu statycznego - Obsługę AAA z wykorzystaniem mechanizmów Radius oraz TACACS+ - Uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem 802.1X w oparciu o adres MAC urządzenia - Obsługę list kontroli dostępu (ACL) - Obsługę SNMP w wersjach v1/v2c/v3 - Obsługę grup RMON (grupy 1,2,3,9) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5 | Certyfikaty: | CE (lub równoważne certyfikaty zgodności z normami UE) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6 | Gwarancja: | 36 miesięcy gwarancji w trybie door-to-door Urządzenie musi pochodzić z polskiego autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta | ☐ TAK / ☐ NIE |

5. Przełącznik zarządzany – 20 sztuk (**należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta przełącznika* ……………………………………………………………………………………………………….. Typ/model przełącznika* ………………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego sprzętu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego)

| Lp. | Nazwa elementu | Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: | Przełącznik sieciowy (switch) znajduje zastosowanie w sieci komputerowej do łączenia wielu urządzeń, takich jak komputery, drukarki czy serwery, umożliwiając im wzajemną, szybką i stabilną komunikację. Dzięki inteligentnemu przekazywaniu danych tylko do właściwych odbiorców, zwiększa wydajność sieci, ogranicza kolizje oraz pozwala na łatwą rozbudowę i zarządzanie infrastrukturą, zarówno w środowiskach domowych, biurowych, jak i przemysłowych. Nowoczesne przełączniki oferują dodatkowe funkcje, takie jak obsługa VLAN, priorytetyzacja ruchu czy monitorowanie połączeń, co zwiększa bezpieczeństwo i elastyczność sieci. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Cechy sprzętowe: | - Urządzenie musi być wyposażone w minimum 16 portów RJ-45 1 Gb/s oraz minimum dwa porty SFP.Porty SFP nie mogą być współdzielone z portami RJ-45. - Dopuszczane są jedynie urządzenia w architekturze nieblokującej pracujące w trybie store-and-forward - Rozmiar tablicy adresów MAC urządzenia: minimum 8 000 wpisów (8 K) - Bufor urządzenia: minimum 512KB - Minimalna przepustowość urządzenia musi wynosić 36 Gb/s - Minimalna szybkość przekierowań pakietów 26,7 Mpps - Pobór mocy urządzenia nie może przekraczać 13W - Przełącznik musi mieć możliwość pracy pod kontrolą dedykowanego kontrolera, jak również w trybie stand-alone jako pojedyncze urządzenie. - Przełącznik musi być w formacie 1U umożliwiającym jego montaż w standardowej szafie 19” oraz posiadać w zestawie odpowiednie uchwyty montażowe - Głębokość urządzenia nie może przekraczać 200 mm | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | Standardy: | Obsługa następujących standardów IEEE lub równoważnych: - 802.3i - 802.3u - 802.3z - 802.3ae - 802.3ab - 802.3x - 802.3az - 802.3ad - 802.3bz - 802.1ab - 802.1D - 802.1w - 802.1s - 802.1p - 802.1q | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4 | Funkcjonalność: | - Zarządzanie poprzez interfejs http/https - Zarządzanie poprzez CLI (Telnet oraz SSH), z poziomu CLI musi być możliwa konfiguracja wszystkich funkcji urządzenia - Obsługę stosu IPv4 i IPv6 - Funkcję wykrywania pętli - Funkcję izolacji portów - Funkcję agregacji portów z wykorzystaniem protokołu LACP - Obsługę protokołu LLDP/LLDP-MED - Funkcję DHCP Snooping zarówno dla IPv4 jak i IPv6 - Funkcję umożliwiającą powiązanie adresu IP z adresem MAC (zarówno dla IPv4 jak i IPv6) - Obsługę protokołu drzewa rozpinającego (STP/RSTP/MSTP) - Obsługę 4 000 (4 K) identyfikatorów VLAN - Funkcję umożliwiającą automatyczne przypisywanie wyznaczonych urządzeń do konkretnej sieci VLAN (MAC VLAN) - IGMP Snooping oraz MLD Snooping - MVR - Funkcje Proxy ARP, Gratuitous ARP - Obsługę routingu statycznego i/lub dynamicznego - Możliwość konfiguracji co najmniej 16 interfejsów IP - Obsługę min. 30 tras statycznych dla funkcji routingu statycznego - Obsługę AAA z wykorzystaniem mechanizmów Radius oraz TACACS+ - Uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem 802.1X w oparciu o adres MAC urządzenia - Obsługę list kontroli dostępu (ACL) - Obsługę SNMP w wersjach v1/v2c/v3 - Obsługę grup RMON (grupy 1,2,3,9) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5 | Certyfikaty: | CE (lub równoważne certyfikaty zgodności z normami UE) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6 | Gwarancja: | 36 miesięcy gwarancji w trybie door-to-door. Urządzenie musi pochodzić z polskiego autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta | ☐ TAK / ☐ NIE |

6. Punkt dostępowy sieci WiFi - 20 sztuk (*należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta punktu dostępowego* ……………………………………………………………………………………………………….. Typ/model punktu dostępowego* ………………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego sprzętu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego)

| Lp. | Nazwa elementu | Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: | Access Point (AP) w ćwiczeniach laboratoryjnych służy do praktycznej nauki konfiguracji i rozbudowy sieci bezprzewodowych, umożliwiając podłączanie różnych urządzeń do sieci Wi-Fi oraz testowanie ich łączności i parametrów transmisji. Pozwala również na realizację zadań związanych z zabezpieczaniem sieci, filtrowaniem adresów MAC, konfiguracją SSID czy testowaniem roamingu między punktami dostępowymi. Dzięki temu uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne do projektowania i zarządzania nowoczesnymi sieciami WLAN. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Cechy sprzętowe: | - Urządzenie musi być wyposażone w min. 1 port RJ45 pracujący z prędkością 1Gb/s obsługujący standard PoE 802.3at - Urządzenie musi być wyposażone w gniazdo umożliwiające zasilanie urządzenia bezpośrednio z wykorzystaniem zewnętrznego zasilacza - Urządzenie musi być wyposażone w przycisk przywracania ustawień fabrycznych - Urządzenie musi być wyposażone w min 2 anteny wewnętrzne dookólne 2×2 MIMO: min 3,6 dBi (2,4 GHz) oraz min 5 dBi dla sieci 5 GHz. - Urządzenie musi wspierać standardy IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax oraz częstotliwości pracy 2,4 oraz 5GHz lub równoważne - Łączna prędkość modułów radiowych musi wynosić co najmniej 2900 Mb/s - Maksymalny pobór mocy urządzenia nie może być większy niż 14 W - Urządzenie powinno być dostosowane do montażu na ścianie lub suficie oraz posiadać dołączony zestaw montażowy - Urządzenie musi pracować zarówno jako urządzenie typu stand-alone lub w trybie podłączonym do kontrolera sieci bezprzewodowej - Kontroler sieci bezprzewodowej realizowany musi być jako oprogramowanie przeznaczone do instalacji na systemach operacyjnych Windows/Linux lub kontroler sprzętowy – oddzielne urządzenie - Oprogramowanie kontrolera sieci bezprzewodowych musi być realizowane jako oprogramowanie bezpłatne, bez dodatkowych opłat licencyjnych - Urządzenie musi posiadać funkcjonalność tworzenia wielu sieci WiFi – co najmniej 14 SSID - Urządzenie musi posiadać funkcjonalność: wyłącznik sieci bezprzewodowej, automatyczny wybór kanału, kontrola mocy transmisji, QoS (WMM), sterowanie pasmem, równoważenie obciążenia pasma, kontrola przepustowości, harmonogram resetu oraz harmonogram sieci bezprzewodowej. - Urządzenie musi posiadać możliwość utworzenia strony powitalnej - Urządzenie musi posiadać możliwość mapowania SSID do VLAN oraz tworzenia sieci dla gości - Urządzenie musi być zarządzane z poziomu przeglądarki internetowej, oraz obsługiwać zarządzanie poprzez HTTPS | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | Standardy: | Obsługa następujących standardów IEEE lub równoważnych: - 802.3i - 802.3u - 802.3z - 802.3ae - 802.3ab - 802.3x - 802.3az - 802.3ad - 802.3bz - 802.1ab - 802.1D - 802.1w - 802.1s - 802.1p - 802.1q | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4 | Funkcjonalność: | - Zarządzanie poprzez interfejs http/https - Obsługa standardów szybkiego roamingu Wi-Fi (IEEE 802.11r/k/v) - Detekcja i ochrona przed nieautoryzowanymi punktami dostępowymi (Rogue AP Detection) - Obsługa sieci Mesh (Wireless Mesh Networking) - Airtime Fairness – równy przydział czasu transmisji między klientami. - Integracja z chmurą (cloud management). - Harmonogram sieci (Wireless Schedule) - Kontrola mocy transmisji (Transmit Power Control) - Statystyki i monitorowanie klientów - Zero-Touch Provisioning (ZTP) - Obsługę stosu IPv4 i IPv6 - Obsługę 4K identyfikatorów VLAN - Uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem 802.1X w oparciu o adres MAC urządzenia - Obsługę list kontroli dostępu (ACL) - Obsługę SNMP w wersjach v1/v2c/v3 | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5 | Certyfikaty: | CE (lub równoważne certyfikaty zgodności z normami UE) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6 | Gwarancja: | 36 miesięcy Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego na terenie producenta UE | ☐ TAK / ☐ NIE |

7. Patchpanel – 20 sztuk (*należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta patchpanela* ……………………………………………………………………………………………………….. Typ/model systemu patchpanela* ………………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego sprzętu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego)

| Lp. | Nazwa elementu | Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: | Patchpanel znajduje zastosowanie w ćwiczeniach laboratoryjnych jako element pozwalający na uporządkowane zakończenie i organizację kabli sieciowych, ułatwiając szybkie i bezpieczne łączenie stanowisk, urządzeń oraz przełączników w różnych konfiguracjach. Dzięki temu uczestnicy mogą praktycznie ćwiczyć budowę, modyfikację i diagnozowanie okablowania strukturalnego, zdobywając umiejętności niezbędne w pracy z rzeczywistą infrastrukturą sieciową. Patchpanel umożliwia także łatwe oznaczanie i identyfikację połączeń, co jest kluczowe podczas nauki zarządzania siecią i rozwiązywania problemów. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Cechy sprzętowe: | Standard Cat 6 ( do 250MHz), 24 porty RJ45 | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | Certyfikaty | CE (lub równoważne certyfikaty zgodności z normami UE) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4 | Gwarancja: | 24 miesiące gwarancji Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie UE.. | ☐ TAK / ☐ NIE |

8. Kabel sieciowy – minimalna długość w m/b 1500 (*należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta kabla * ……………………………………………………………………………………………………….. Typ/model, producenta* ………………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego produktu* …………………………………………………………………………………

| Lp. | Nazwa elementu | Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: | Kabel Ethernet odgrywa kluczową rolę w środowisku edukacyjnym, zarówno w szkołach, jak i na uczelniach oraz w innych placówkach edukacyjnych. Jego zastosowanie obejmuje wiele aspektów codziennego funkcjonowania nowoczesnych instytucji edukacyjnych. Kable Ethernet zapewniają szybkie i niezawodne połączenie z Internetem w klasach, laboratoriach komputerowych, bibliotekach oraz salach wykładowych. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele mają stały dostęp do zasobów online, platform edukacyjnych i narzędzi do nauki zdalnej16. Za pomocą kabli Ethernet buduje się szkolne i uczelniane sieci komputerowe (LAN), które umożliwiają współdzielenie plików, drukarek, dostęp do serwerów oraz bezpieczną komunikację pomiędzy urządzeniami. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Parametry podstawowe: | - Przewód: goły drut miedziany, 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut - Kategoria okablowania: Kat. 6A - Izolacja: HDPE (polietylen o wysokiej gęstości) - Całkowita liczba izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 pary - Ogólne ekranowanie: U/UTP (nieekranowany). - Osłona zewnętrzna: Eca do B2ca: LSZH (Low Smoke Zero Halogen) - Długość odcinka: według potrzeb instalacji (standardowo 305 m na bębnie). - Produkt musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie UE. - Gwarancja: 24 miesiące. - CE (lub równoważne certyfikaty zgodności z normami UE) | ☐ TAK / ☐ NIE |

9.1 Szafka rack wisząca 12U – 2 sztuki (*należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta szafki * ………………………………………………………………………………………………………………. Typ/model, producenta* ………………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego produktu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga:, Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego)

| Lp. | Nazwa elementu | Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: | Szafy rack (szafy serwerowe, szafy teleinformatyczne) to specjalistyczne obudowy zaprojektowane do montażu i przechowywania różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, głównie w środowisku IT i telekomunikacyjnym. Ich zastosowanie obejmuje m.in. przechowywanie serwerów, urządzeń sieciowych (np. routerów, switchy), systemów alarmowych oraz sprzętu audio-wideo. Szafy umożliwiają uporządkowane rozmieszczenie wielu urządzeń na niewielkiej powierzchni – szczególnie istotne w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak szkolne serwerownie i pracownie komputerowe. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Parametry podstawowe | Standard montażowy: 19″ (482,6 mm) zgodny z EIA-310-E, IEC 60297-2 lub równoważny. • Wysokość: 12U (≈ 535 mm) • Głębokość: minimum 660 mm, zalecane 800 mm (dla kompatybilności z urządzeniami sieciowymi np. switchami, patchpanelami, urządzeniem NAS) • Szerokość wewnętrzna: 465 mm (standard EIA-310) • Montaż: wiszący (do ściany) • Drzwi przednie: szklane hartowane lub perforowane metalowe, zamykane na klucz. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | Konstrukcja | Materiał: stal ocynkowana, grubość minimum 1,2 mm • Kolor: czarny (RAL 9005) • Nośność (obciążenie maksymalne): minimum 80 kg | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4 | Wyposażenie standardowe | Słupki montażowe: 4 pionowe, z gwintem M6. • Drzwi: · – przednie: szklane (hartowane) lub perforowane, zamykane na klucz. – tylne: perforowane metalowe, umożliwiające wentylację. • Wentylacja: panel dachowy z minimum dwoma wentylatorami (230 V AC) o poziomie hałasu ≤ 28 dB. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5 | Montaż | Zleceniodawca wymaga montażu Szafki w miejscu, które zostanie ustalone podczas dostawy | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6 | Zabezpieczenia | • Zamki cylindryczne (minimum 2 klucze w zestawie) • Uziemienie konstrukcji stalowej. • Otwory wentylacyjne i przeloty kablowe z możliwością montażu przepustów szczotkowych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7 | Kompatybilność | • Akcesoria rackowe: półki, prowadnice, panele kablowe, zestawy montażowe • Pełna zgodność z urządzeniami 19” (w tym serwerem z pkt 15) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8 | Certyfikaty | CE (lub równoważne certyfikaty zgodności z normami UE) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 0 | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji w trybie door-to-door Szafka musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie UE. | ☐ TAK / ☐ NIE |

9.2 Szafa stojąca 15U – 1 sztuka (*należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta szafy * ……………………………………………………………………………………………………….. Typ/model, producenta* ………………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego produktu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga:, Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego)

| Lp. | Nazwa elementu | Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: | Szafy rack (szafy serwerowe, szafy teleinformatyczne) to specjalistyczne obudowy zaprojektowane do montażu i przechowywania różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, głównie w środowisku IT i telekomunikacyjnym. Ich zastosowanie obejmuje m.in. przechowywanie serwerów, urządzeń sieciowych (np. routerów, switchy), systemów alarmowych oraz sprzętu audio-wideo. Szafy umożliwiają uporządkowane rozmieszczenie wielu urządzeń na niewielkiej powierzchni – szczególnie istotne w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak szkolne serwerownie i pracownie komputerowe. . | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Parametry podstawowe | Typ: Szafa stojąca 15U, dedykowana pod serwer z pkt 15. Standard: 19" (482,6 mm) zgodny z normami EIA-310-E, IEC 60297-2 lub równoważnymi. Wysokość użytkowa: Minimum 15U (całkowita wysokość zewnętrzna szafy z kółkami nie może przekraczać 900 mm). Głębokość zewnętrzna: Minimum 1200 mm (zapewnia kompatybilność z serwerem rackowym z pkt 15, zasilaczem UPS oraz ramięm kablowym, przy zachowaniu kompaktowych wymiarów zewnętrznych). Szerokość zewnętrzna: Minimum 600 mm (wersja oszczędzająca miejsce w pomieszczeniu). Drzwi: Przednie i tylne perforowane metalowe, zamykane na klucz (wymagane dla zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza przy pracy serwera z modułami AI). Szerokość wewnętrzna: 465 mm (standard EIA-310) Drzwi przednie: perforowane metalowe, zamykane na klucz. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | Konstrukcja | Materiał: Stal ocynkowana, grubość ramy min. 1,2 mm, Kolor: czarny (RAL 9005) lub równoważny | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4 | Wyposażenie standardowe | Słupki montażowe: 4 pionowe szyny rackowe 19" z płynną regulacją głębokości (przód-tył). Drzwi: - Przednie: Wyłącznie perforowane metalowe (min. 80% prześwitu), zamykane na klucz. (Usuwamy zapis o szkle – przy AI serwer musi mieć skąd brać zimne powietrze). - Tylne: Perforowane metalowe, zamykane na klucz. Wentylacja: Panel dachowy z minimum dwoma wentylatorami (230 V AC). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5 | Zabezpieczenia | - Zamki cylindryczne (minimum 2 klucze w zestawie) - Uziemienie konstrukcji stalowej. - Otwory wentylacyjne i przeloty kablowe z możliwością montażu przepustów szczotkowych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6 | Kompatybilność | • Pełna zgodność z akcesoriami rackowymi 19″, w tym półkami, prowadnicami, panelami kablowymi i zestawami montażowymi. • Kompatybilność z urządzeniami 19″ (w tym z serwerem z pkt 15 OPZ). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7 | Certyfikaty | CE (lub równoważne certyfikaty zgodności z normami UE) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8 | Montaż | Zleceniodawca wymaga montażu Szafki w miejscu, które zostanie ustalone podczas dostawy | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9 | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji w trybie door-to-door Szafa musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie UE. | ☐ TAK / ☐ NIE |

10. Profesjonalny tester kabli – 6 sztuk (*należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta testera kabli* ……………………………………………………………………………………………………….. Typ/model testera kabli* ………………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego sprzętu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego)

| Lp. | Nazwa elementu | Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: | Profesjonalny tester kabli znajduje zastosowanie w ćwiczeniach laboratoryjnych do sprawdzania poprawności połączeń, ciągłości przewodów oraz wykrywania błędów w instalacjach sieciowych, takich jak zwarcia, przerwy czy nieprawidłowe ułożenie żył. Umożliwia także testowanie kabli zasilanych PoE, pomiar długości przewodów oraz identyfikację standardów transmisji, co pozwala uczniom zdobyć praktyczne umiejętności diagnostyki i serwisowania infrastruktury sieciowej. Dzięki temu uczestnicy ćwiczeń mogą szybko lokalizować i usuwać usterki, przygotowując się do pracy w rzeczywistych warunkach instalacyjnych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Cechy ogólne: | Urządzenia wielofunkcyjnego typu 4w1, integrującego funkcjonalności optycznego miernika mocy (OPM), wizualnego lokalizatora uszkodzeń (VFL), testera kabli sieciowych LAN (RJ45) oraz testera zasilania PoE (Power over Ethernet). Urządzenie ma służyć do kompleksowej diagnostyki, pomiarów i weryfikacji instalacji światłowodowych oraz sieciowych (miedzianych) w infrastrukturze Zamawiającego | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | Optyczny Miernik Mocy (OPM): | - Zakres pomiaru mocy optycznej: od –70 dBm do +10 dBm. - Dokładność pomiaru: ± 0,5 dB. - Zakres długości fal: minimum 6 długości fal – 850, 1300, 1310, 1490, 1550 i 1625 nm, obsługa torów jedno- i wielomodowych. - Wyświetlanie wyników w jednostkach dBm / dB / mW. - Funkcja ustawienia punktu odniesienia (REF) do pomiaru strat względnych. - Złącze pomiarowe typu SC z możliwością zastosowania adapterów FC / ST. - Kalibracja fabryczna, możliwość kontroli okresowej. - Zgodność z normami IEC 61315, IEC 60825-1 lub równoważnymi | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4 | Wizualny Lokalizator Uszkodzeń (VFL): | - Długość fali lasera: 650 nm (światło czerwone widzialne). - Moc lasera: do 10 mW, zasięg detekcji do 10 km (dla włókien SM/MM). - Tryby pracy: ciągły oraz migający (CW/Pulse). - Zastosowanie: szybka lokalizacja przerw, zgięć i błędnych spawów w torach optycznych. - Klasa bezpieczeństwa: IIIa, zgodna z normą IEC 60825-1. lub równoważną. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5 | Tester Zasilania PoE (Power over Ethernet): | - Obsługiwane standardy: IEEE 802.3af / 802.3at. lub równoważne - Zakres pomiaru napięcia: do 60 V DC. - Automatyczne wykrywanie obecności i typu zasilania (End-span / Mid-span). - Wyświetlanie aktywnych par zasilających i wartości napięcia. - Funkcja testu napięcia DC i sygnalizacji błędów PoE. - Wyniki prezentowane graficznie na ekranie LCD | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6 | Pozostałe cechy: | - Funkcja testowania kabli RJ45 / RJ11 – pomiar ciągłości, błędów połączeń, zamian żył i przerw. - Pomiar długości kabla metodą TDR (Time Domain Reflectometer) do około 200 m. - Identyfikacja błędnych połączeń i nieprawidłowych par przewodów. - Funkcja automatycznego wyłączania w celu oszczędzania energii. - Wskaźnik poziomu baterii na ekranie. - Zabezpieczenie przed przepięciem podczas testów PoE. - W zestawie: urządzenie główne, adapter optyczny SC, przewody RJ45/RJ11, kabel USB-C, akumulator Li-Ion, etui transportowe oraz instrukcja obsługi w języku polskim. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7 | Gwarancja | 24 miesiące gwarancji producenta lub Wykonawcy, w trybie door-to-door. Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie UE. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9 | Certyfikaty | CE (lub równoważne certyfikaty zgodności z normami UE) | ☐ TAK / ☐ NIE |

11. Profesjonalny zestaw narzędzi sieciowych – 20 sztuk (*należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta profesjonalnych narzędzi sieciowych** ……………………………………………………………………………………….. Typ/model profesjonalnych narzędzi sieciowych**………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego produktu** ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego)

| Lp. | Nazwa elementu | Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: | Profesjonalne narzędzia sieciowe do zastosowań ćwiczeniowych obejmują m.in. zaciskarki do końcówek RJ-45, ściągacze izolacji, testery kabli, mierniki parametrów sieci oraz narzędzia do montażu patchpaneli i gniazd sieciowych. Umożliwiają one praktyczną naukę budowy, diagnozowania i serwisowania infrastruktury sieciowej, zapewniając precyzję, bezpieczeństwo i zgodność z normami podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych. Dzięki wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi uczniowie mogą zdobywać umiejętności wymagane w pracy technika lub inżyniera sieci komputerowych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Cechy ogólne: | Urządzenie wielofunkcyjne, integrującego Zestaw narzędzi PC, minimum 145-częściowy, w tym uchwyt śrubokręta z wkładką na końcówki, spiczaste szczypce, obcinak boczny, zestaw precyzyjnych śrubokrętów, ściągacz do układów scalonych, pęseta z 3-punktowym uchwytem, magnetyczny pręt teleskopowy, dwustronny śrubokręt, latarka LED, ściągacz izolacji, ściągacz izolacji deluxe, obcinak boczny, szczotka do kurzu, taśma izolacyjna, oplot do rozlutowywania, lutownica drut lutowniczy, podstawka pod lutownicę, młotek metalowy, mini odkurzacz z akcesoriami, skalpel, opaski kablowe, zestaw końcówek kablowych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | #### Narzędzia do lutowania i rozlutowywania: | - Pompka do rozlutowywania. - Lutownica (np. kolbowa, zasilana sieciowo, o mocy min. 30 W). - Podstawka pod lutownicę z gąbką. - Cyna lutownicza (rolka). - Odsysacz cyny (plecionka). - Spełnienie wymagań bezpieczeństwa wg EN 60335-2-45 lub równoważnej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4 | #### Narzędzia tnące i zaciskające: | - Szczypce boczne tnące (np. do cięcia przewodów). - Szczypce tnące czołowe (np. do cięcia wyprowadzeń elementów). - Narzędzie do zaciskania końcówek kablowych (np. do złączek RJ45/RJ11/RJ12). - Ściągacz izolacji (np. uniwersalny lub automatyczny). - Noże z wymiennym ostrzem (np. introligatorski). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5 | Wkrętaki i klucze: | - Zestaw wkrętaków precyzyjnych (np. płaskie, krzyżakowe, Torx, imbusowe - różne rozmiary). - Wkrętaki płaskie (różne rozmiary). - Wkrętaki krzyżakowe (różne rozmiary). - Zestaw kluczy imbusowych. - Zestaw kluczy nasadowych (różne rozmiary, z grzechotką lub pokrętłem). - Zestaw bitów (końcówek) do wkrętarki (różne typy i rozmiary). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6 | Narzędzia pomocnicze i pomiarowe: | - Szczypce płaskie (różne rozmiary). - Szczypce okrągłe/półokrągłe. - Pęsety (proste, zagięte - różne rozmiary). - Narzędzia do otwierania obudów (np. łopatki z tworzywa sztucznego). - Narzędzia do czyszczenia (np. pędzelki, szczotki antystatyczne). - Lusterko inspekcyjne. - Lampka inspekcyjna (np. LED, zasilana bateriami). - Miernik uniwersalny (multimetr cyfrowy) z podstawowymi funkcjami (pomiar napięcia AC/DC, prądu AC/DC, rezystancji, ciągłości obwodu, test diody) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7 | #### Akcesoria i materiały eksploatacyjne (przykładowe): | #### Opaski kablowe (różne rozmiary). #### Taśma izolacyjna. #### Obcinaczki do kabli. #### Nóż introligatorski/skalpel. #### Miarka zwijana. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8 | #### Opakowanie / Walizka | #### Wytrzymała walizka narzędziowa, torba lub organizer, wykonana z trwałego materiału (np. tworzywo sztuczne, aluminium). #### Walizka/torba musi zapewniać bezpieczne przechowywanie narzędzi, ich łatwą organizację (np. poprzez dedykowane kieszenie, uchwyty, przegródki) oraz wygodny transport. #### Musi posiadać solidne zamknięcia i uchwyt do przenoszenia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9 | #### Dodatkowe opcje: | - Kompletność zestawu: Cena oferty musi obejmować dostawę pełnego zestawu narzędzi, zgodnie z wyszczególnieniem w punkcie 3, wraz z opakowaniem (np. walizką, torbą) zapewniającym bezpieczne przechowywanie i transport. - Jakość wykonania: Wszystkie narzędzia w zestawie muszą być wykonane z materiałów wysokiej jakości, gwarantujących trwałość, odporność na zużycie i bezpieczne użytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem. - Dokumentacja: do zestawu musi być dołączona lista elementów wchodzących w jego skład oraz, jeśli dotyczy, instrukcja użytkowania wybranych narzędzi w języku polskim lub angielskim. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10 | #### Gwarancja: | 24 miesiące gwarancji producenta lub Wykonawcy, w trybie door-to-door. Narzędzia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie UE. | ☐ TAK / ☐ NIE |

12. Dysk sieciowy NAS – 2 sztuki (*należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta dysku sieciowego NAS* ……………………………………………………………………………………………………….. Typ/model urządzenia dysku sieciowego NAS* ………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego sprzętu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego)

| Lp. | Nazwa elementu | Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: | Dysk sieciowy NAS to idealne rozwiązanie do przechowywania i udostępniania materiałów edukacyjnych w szkolnej sieci. Umożliwia tworzenie kopii zapasowych, zarządzanie dostępem do plików oraz współdzielenie zasobów między nauczycielami i uczniami. Wspiera pracę zespołową, archiwizację danych oraz bezpieczne przechowywanie projektów i dokumentów szkolnych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Procesor: | Procesor wielordzeniowy, min. czterowątkowy, ośmiowątkowy, zgodny z architekturą wykonany w technologii x86-64 lub nowszą, umożliwiającą uruchamianie aplikacji 64-bitowych, zaprojektowany do pracy w środowiskach serwerowych lub stacjonarnych (SOHO / SMB NAS), o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 7 800 pkt według rankingu w kategorii PassMark - Multithread - CPU Mark ze strony: https://www.cpubenchmark.net/ aktualny na dzień 14.04.2026 r. (załącznik nr 1 OPZ). | ☐ TAK / ☐ NIE ……………………………* (proszę wpisać nazwę procesora zgodnie z nazewnictwem w Załączniku nr 1 ) |
| 3 | Pamięć RAM: | Minimum 64 GB DDR4 ECC UDIMM (z możliwością rozszerzenia do min. 128 GB), Wbudowana pamięć flash min. 5GB | ☐ TAK / ☐ NIE Pamięć RAM: …………..*GB (proszę uzupełnić) |
| 4 | Kieszenie dyskowe: | Min. 8 wnęk 3.5” SATA III (hot-swap), możliwość montażu dysków 2.5” również akceptowalna min. 4 × 2.5" (np. dla SSD cache lub Tiering) min 2x M.2 NVMe SSD Zainstalowanie: min 4 dyski: HDD o pojemności min 18TB 7200 obr/min, Zainstalowane: min 2x dysk SSD M.2Gen 4 pojemność min 2TB (odczyt ≥ 7 450 MB/s, zapis ≥ 6 900 MB/s). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5 | Porty: | Min. min. 2 × 10GBASE-T (RJ-45) (wbudowane lub zainstalowane w urządzeniu za pomocą dedykowanej karty rozszerzeń PCIemin. 4 × 1 GbE LAN. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6 | Złacza PCIe: | minimum 1 × gniazdo PCIe Gen3 x8 (pełnej długości), umożliwiające instalację kart sieciowych 10 GbE, kart rozszerzeń SSD cache lub kart FC (zgodnie z możliwościami producenta). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7 | Złącza USB | minimum 2 × USB 3.2 Gen1 (Type-A), umożliwiające podłączenie zewnętrznych nośników danych, UPS, urządzeń peryferyjnych lub tworzenie kopii zapasowych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8 | System: | Zapewniający stabilną prace urządzenia, Zainstalowany system dedykowany przez producenta urządzenia – obsługa m.in. deduplikacji, kompresji, migawek, replikacji | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9 | Zarządzanie | Interfejs graficzny WWW (HTML5) z obsługą wielu użytkowników i kont administracyjnych. Integracja z Active Directory, LDAP oraz lokalnym serwerem użytkowników. Możliwość zdalnego zarządzania (HTTPS, SSH) oraz monitorowania pracy systemu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10 | Backup i snapshot | Obsługa migawek (snapshot, block-level), backup lokalny i zdalny, integracja z Rsync, Active Backup, Hyper Backup lub równoważnymi rozwiązaniami. Możliwość automatycznego harmonogramu kopii zapasowych i przywracania danych z wybranych punktów w czasie. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 11 | Certyfikaty | CE (lub równoważne certyfikaty zgodności z normami UE) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 12 | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta lub Wykonawcy Obsługa w trybie door-to-door, realizowana przez autoryzowany serwis producenta w UE. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 13 | Instalacja i konfiguracja NAS | Dostawa, montaż w szafie RACK, podłączenie, konfiguracja RAID, sieci LAN, kont użytkowników, backup, testy poprawności działania oraz krótkie przeszkolenie administratora. | ☐ TAK / ☐ NIE |

13. Stacja dokująca dla dysków HDD/SSD – 6 sztuk (*należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta stacja dokująca dla dysków HHD/SSD* ………………………………………………………………………………………….. Typ/model urządzenia wielofunkcyjnego* ………………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego sprzętu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego)

| Lp. | Nazwa elementu | Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: | Stacja dokująca dla dysków HDD/SSD umożliwia szybki dostęp do danych oraz łatwe kopiowanie i przywracanie systemów, co jest szczególnie przydatne podczas egzaminów praktycznych z informatyki. Ułatwia przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz zarządzanie danymi uczniów bez potrzeby instalowania dysków wewnątrz komputerów. To niezawodne narzędzie wspierające sprawną organizację i bezpieczeństwo egzaminów. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Porty: | Minimum 4 × SATA (2,5"/3,5") z obsługą hot-swap (wymiana dysku bez wyłączania urządzenia). Każde gniazdo musi umożliwiać niezależną pracę lub klonowanie dysków. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | Łączność: | Minimum 1 × port USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), umożliwiający szybki transfer danych do komputera. Wsteczna kompatybilność z USB 2.0. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4 | Zasilanie: | Zewnętrzny zasilacz 12 V DC / 3 A, zapewniający stabilne zasilanie wszystkich podłączonych dysków. Urządzenie musi posiadać zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe i nadprądowe. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5 | Funkcje: | • Klonowanie dysków bez konieczności podłączenia do komputera (funkcja „Standalone Clone”). • Obsługa trybów: JBOD / INDEPENDENT. • Automatyczne rozpoznawanie typów dysków (HDD / SSD). • Wskaźniki LED informujące o stanie pracy, zasilania i postępie klonowania. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6 | Kompatybilność: | Pełna kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 10 / 11, macOS, Linux (plug & play, bez konieczności instalacji sterowników). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7 | Wymagania konstrukcyjne | • Obudowa wykonana z tworzywa ABS lub aluminium, odporna na uszkodzenia mechaniczne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8 | Certyfikaty | CE (lub równoważne certyfikaty zgodności z normami UE) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9 | Gwarancja: | 24 miesiące gwarancji producenta lub Wykonawcy, realizowana w trybie door-to-door. Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie UE. | ☐ TAK / ☐ NIE |

14. Dysk przenośny SSD - 6 sztuk (*należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta dysku przenośnego SSD* ……………………………………………………………………………………………………….. Typ/model urządzenia dysku przenośnego SSD * ………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego sprzętu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego)

| Lp. | Nazwa elementu | Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: | Dysk przenośny SSD doskonale sprawdza się w zastosowaniach egzaminacyjnych, umożliwiając szybkie i bezpieczne przenoszenie kopii systemów oraz danych uczniów. Dzięki wysokiej prędkości odczytu i zapisu znacząco skraca czas przygotowania stanowisk egzaminacyjnych. Jego kompaktowa forma i odporność na wstrząsy zapewniają wygodę i niezawodność w codziennym użytkowaniu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Pojemność: | Minimum 2 TB (2048 GB) pamięci typu SSD. Dopuszcza się dyski o większej pojemności. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | Prędkość: | Minimalne prędkości sekwencyjne: • odczyt ≥ 2000 MB/s, • zapis ≥ 2000 MB/s. Pomiar zgodnie z normą CrystalDiskMark lub równoważną. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4 | Interfejs: | USB 3.2 Gen 2×2 (Type-C), zapewniający przepustowość do 20 Gb/s. Wsteczna kompatybilność z USB 3.2 Gen 2 / Gen 1 / USB 2.0. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5 | Wytrzymałość: | • Obudowa wykonana z metalu lub kompozytu o podwyższonej odporności na uderzenia i wstrząsy. • Odporność na upadek z wysokości min. 2 m (lub równoważna klasa wytrzymałości). • Urządzenie bez elementów ruchomych (technologia SSD). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6 | Wymiary: | Maksymalne wymiary: 100 × 60 × 15 mm. Maksymalna masa: do 150 g. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7 | Kompatybilność: | Kompatybilny z systemami Windows 10 / 11, macOS, Linux. Obsługa funkcji Plug & Play – bez potrzeby instalacji sterowników. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8 | Certyfikaty: | CE (lub równoważne certyfikaty zgodności z normami UE) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9 | Gwarancja: | 24 miesiące gwarancji producenta lub Wykonawcy, realizowanej w trybie door-to-door. Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie UE. | ☐ TAK / ☐ NIE |

15. Serwer – 1 sztuka (*należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta serwera* ……………………………………………………………………………………………………….. Typ/model serwera* ………………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego sprzętu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego)

| Lp. | Nazwa elementu | Parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: | Profesjonalny serwer do zastosowań sieciowych, pełni kluczową rolę w zarządzaniu infrastrukturą IT – umożliwia centralne zarządzanie kontami użytkowników w usłudze Active Directory (AD), co pozwala na kontrolę dostępu, autoryzację oraz administrację zasobami w sieci lokalnej i rozproszonej. Serwer taki wykorzystywany jest również do przechowywania kopii zapasowych systemów i danych, zapewniając bezpieczeństwo oraz szybkie odzyskiwanie informacji w przypadku awarii lub utraty danych. Dodatkowo, profesjonalny serwer może obsługiwać wiele innych funkcji, takich jak wirtualizacja, hosting usług sieciowych (np. serwer plików, poczty, DNS, proxy), centralizacja zasobów oraz skalowalność i automatyzacja procesów administracyjnych, co jest niezbędne w nowoczesnych środowiskach biznesowych i edukacyjnych. Serwery tej klasy oferują zaawansowane zabezpieczenia sprzętowe i programowe, wysoką wydajność, dużą pojemność pamięci i dysków, a także możliwość rozbudowy wraz ze wzrostem potrzeb organizacji. Dzięki temu są fundamentem niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej, wspierając codzienną pracę użytkowników, administratorów oraz zapewniając ciągłość działania kluczowych usług IT. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Obudowa: | - Obudowa Rack 19” o wysokości max 2U. - Obudowa z możliwością wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. - Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI lub równoważnej | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | Płyta główna: | - Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. - Obsługa procesorów 56 rdzeniowych na CPU (lub równoważnie wysokiej klasy). - Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. - Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. - Płyta główna powinna obsługiwać do 8TB pamięci RAM (zależnie od zastosowanych modułów i CPU). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4 | #### Chipset: | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5 | Procesor: | Zainstalowane dwa procesory min. 24-rdzeniowe, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 383 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. (Dopuszcza się równoważną wydajność potwierdzoną innym uznanym benchmarkiem wielowątkowym – np. SPECrate2017_int_peak – o ile korelacja wydajności zostanie wykazana w ofercie.) | ☐ TAK / ☐ NIE ………………………… (proszę wpisać nazwę procesora) |
| 6 | RAM: | - Min. 512 GB RAM ECC (dopuszcza się konfiguracje równoważne zapewniające tę samą lub wyższą wydajność oraz możliwość rozbudowy). - DDR4 lub DDR5 zgodnie z platformą producenta - Możliwość rozbudowy zgodnie z pkt 3 (do limitów płyty/CPU). | ☐ TAK / ☐ NIE Pamięć RAM: …………..*GB (proszę uzupełnić) |
| 7 | Kontroler RAID: | - Sprzętowy kontroler RAID z min. 8 GB nieulotnego cache (NV cache / battery-backed) lub rozwiązanie równoważne zapewniające nie mniejszą funkcjonalność. - RAID 0/1/5/6/10 (dopuszcza się wyższe poziomy RAID). - Wsparcie SED (Self-Encrypting Drive) lub równoważnej technologii szyfrowania dysków. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8 | #### Dyski twarde: | Zainstalowane: - min. 2× SSD 480 GB w RAID1 (dyski systemowe), min. 2× SSD 480 GB (dyski na dane lub cache). - min. 2× dysk SSD SATA lub SAS o pojemności min. 480 GB, hot-plug, lub równoważna konfiguracja zapewniająca nie mniejszą funkcjonalność. - min. 6× dysk HDD o pojemności min. 16 TB, 7200 obr./min, CMR, cache ≥ 512 MB, hot-plug, lub równoważna konfiguracja zapewniająca nie mniejszą łączną pojemność netto i wydajność . - min. 2× dysk M.2 NVMe SSD o pojemności min. 960 GB, hot-plug, jeśli wspierane przez platformę; dopuszcza się rozwiązanie równoważne typu hot-serviceable carrier. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9 | #### Gniazda PCI: | Minimum 8 slotów PCIe (Gen 4 lub Gen 5 – zgodnie ze specyfikacją platformy) lub równoważna architektura rozbudowy zapewniająca możliwość instalacji wymaganych kart rozszerzeń . | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10 | #### Interfejsy sieciowe/FC/SAS: | Min. 4× 10GbE + 2× 1GbE lub równoważna przepustowość uzyskana inną konfiguracją interfejsów sieciowych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 11 | #### Wbudowane porty: | - Min. 4× USB (w tym: ≥1× USB 3.x z tyłu, ≥1× USB z przodu – dopuszcza się micro-USB serwisowy). - VGA: min. 2 złącza (1× przód + 1× tył) lub równoważna kombinacja sygnału wideo (np. VGA + DP), zapewniająca dostęp serwisowy z przodu. - Możliwość rozbudowy o RS-232. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 12 | #### Video: | Zintegrowany kontroler graficzny z obsługą co najmniej 1280 × 1024. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 13 | #### Wentylatory: | Redundantne, Hot-Plug | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 14 | #### Zasilacze: | Redundantne, Hot-Plug, o mocy dostosowanej do zaoferowanej konfiguracji, nie mniej niż 800–1100 W (zgodnie z konfiguracją), z automatyczną redystrybucją mocy i efektywnością 80 PLUS Platinum (lub wyższą). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 15 | #### Elementy montażowe: | Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych Ramię (organizer) do kabli ułatwiające wysuwanie serwera do celów serwisowych | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 16 | #### Bezpieczeństwo: | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS/UEFI musi umożliwiać przejście do bezpiecznego trybu rozruchowego. - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy. - Moduł TPM 2.0. - Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB bez restartu. - Możliwość wymazania danych z dysków niezależnie od systemu operacyjnego. - Ochrona firmware zgodna z NIST SP 800-147B oraz NIST SP 800-155. - Sprzętowy Root of Trust. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 17 | #### Karta Zarządzania: | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45, karta zarządzająca (BMC / iDRAC / iLO / XClarity lub równoważna) umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu WWW karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o stanie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, temperaturach, stanie zasilania, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS 1.2 lub nowsze) oraz uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników; - możliwość podmontowania zdalnych napędów wirtualnych (Virtual Media); - wirtualną konsolę KVM z dostępem do myszy, klawiatury i obrazu ekranu; - wsparcie dla IPv6; - obsługę protokołów: WSMAN (Web Services for Management), SNMP, IPMI 2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru mocy (Power Monitoring) przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru mocy (Power Capping); - integrację z usługą katalogową Active Directory (AD); - możliwość jednoczesnej pracy co najmniej dwóch administratorów w sesjach zdalnych; - wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS; - powiadamianie e-mail o awariach lub zmianach konfiguracji sprzętowej; - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera (np. USB-Direct / USB Service Port); - możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera (lub równoważna funkcjonalność w ramach centralnego pakietu producenta). oraz z możliwością rozszerzenia funkcjonalności o: - wirtualny schowek / clipboard ułatwiający korzystanie z konsoli zdalnej; - przesyłanie danych telemetrycznych w czasie rzeczywistym (real-time telemetry); - dostosowanie profilu zarządzania temperaturą i przepływem powietrza w serwerze (fan speed tuning / thermal profile management); - automatyczną rejestrację certyfikatów (ACE – Automated Certificate Enrollment). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 18 | #### Oprogramowanie do zarządzania: | Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta serwera (lub równoważnego) do zarządzania infrastrukturą IT, spełniającego poniższe wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz systemów pamięci masowych tego samego producenta (lub równoważnych). - Integracja z usługą katalogową Active Directory (AD). - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta (agentless management). - Obsługa standardowych protokołów zarządzania: SNMP, IPMI 2.0, SSH (dla systemów Linux), Redfish, WSMAN. - Możliwość automatycznego wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram (discovery scheduling). - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów sprzętowych i programowych (inventory details). - Eksport danych i raportów do plików w formatach: CSV, HTML, XLS, PDF. - Możliwość tworzenia własnych raportów i dashboardów w oparciu o wszystkie dane zawarte w inwentarzu. - Grupowanie urządzeń według kryteriów użytkownika (np. nazwa, lokalizacja, system operacyjny, konfiguracja, status gwarancji). - Automatyczne grupowanie urządzeń na podstawie zdefiniowanych reguł (auto grouping). - Podgląd stanu środowiska w czasie rzeczywistym (real-time status view). - Generowanie alertów o zmianie stanu urządzenia z możliwością konfiguracji poziomu krytyczności (Critical, Warning, Info). - Integracja z systemem service desk producenta (lub równoważnym) umożliwiająca zgłaszanie incydentów serwisowych bezpośrednio z konsoli. - Zdalny dostęp do urządzeń (remote desktop / KVM), możliwość podmontowania napędów wirtualnych (virtual media). - Definiowanie ról i uprawnień administratorów (Role-Based Access Control – RBAC). - Możliwość uruchamiania procesów aktualizacji oprogramowania sprzętowego (firmware) dla serwerów, pamięci masowych oraz przełączników z poziomu konsoli zarządzającej. - Aktualizacja może być wykonywana z wykorzystaniem lokalnych bibliotek lub online repozytoriów producenta. - Aktualizacja firmware bez potrzeby instalacji agenta (agentless update). - Automatyczne generowanie i wysyłanie zgłoszeń incydentów (Auto Call Home / SupportAssist / równoważne) do centrum serwisowego producenta. - Raporty sprzętowe (hardware inventory) zawierające m.in.: - numery seryjne, wersje firmware, konfigurację sprzętu, obsadzenie slotów PCIe i gniazd pamięci, - adresy IP i MAC kart sieciowych, - status gwarancji i poziomu wsparcia, - informację o maszynach wirtualnych działających na serwerach. - Możliwość tworzenia konfiguracji wzorcowej (baseline configuration) i automatycznej weryfikacji odchyleń w środowisku (compliance check). - Wdrażanie nowych serwerów i przełączników w oparciu o gotowe profile konfiguracji (deployment templates / profiles). - Migracja ustawień serwera wraz z adresacją MAC, WWN, IQN pomiędzy urządzeniami. - Tworzenie pakietów diagnostycznych (support bundles) umożliwiających analizę awarii przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie testów diagnostycznych serwera bez przerywania pracy systemu operacyjnego. - Dostępna dedykowana aplikacja mobilna (iOS / Android) integrująca się z systemem zarządzania. - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance (OVA/VHDX) dla platform KVM, VMware ESXi lub Microsoft Hyper-V. | ☐ TAK / ☐ NIE ……..…………… (proszę wpisać nazwę oprogramowania) |
| 19 | #### Oprogramowanie do monitorowania: | Oparte na chmurze oprogramowanie producenta oferowanego serwera (lub równoważne), zapewniające proaktywne monitorowanie, analizę i rozwiązywanie problemów infrastruktury IT, z możliwością integracji z platformą wirtualizacji (np. VMware vSphere, Hyper-V, KVM). Oprogramowanie musi posiadać następujące funkcjonalności: Monitoring - Podgląd liczby podłączonych oraz rozłączonych systemów (device connectivity overview). - Monitorowanie stanu urządzeń w czasie rzeczywistym, w tym komponentów sprzętowych (CPU, RAM, dyski, sieć, zasilanie). - Analiza zagrożeń bezpieczeństwa (security posture analysis) w oparciu o najlepsze praktyki i szczegółową analizę konfiguracji urządzeń. - Powiadomienia i alerty z podziałem na poziomy: krytyczne, błędy, ostrzeżenia (Critical / Error / Warning). - Informacje o statusie gwarancji i licencji na oprogramowanie oraz komponenty sprzętowe. - Analiza trendów historycznych – krótkoterminowych i długoterminowych prognoz wykorzystania przestrzeni dyskowej oraz zasobów. - Wykrywanie anomalii (anomaly detection) w oparciu o dane historyczne i algorytmy uczenia maszynowego (machine learning). - Monitoring wydajności, przepustowości i opóźnień (latency) systemów pamięci masowych. - Analityka predykcyjna (predictive analytics) umożliwiająca określenie przewidywanego czasu awarii (MTTF forecasting) komponentów optycznych i sieciowych. - Szczegółowe informacje o serwerach: model, konfiguracja sprzętowa, wersje firmware, adresy IP, status zasilania, temperatura komponentów. - Parametry wydajności serwerów: - obciążenie CPU, - zużycie pamięci RAM, - temperatura procesorów i wlotu powietrza, - pobór mocy (Power Consumption), - zmiany w fizycznej konfiguracji serwera. - Parametry systemów pamięci masowych (Storage Metrics): - opóźnienia (latency), - IOPS, - przepustowość (throughput), - wykorzystanie kontrolerów (controller utilization), - całkowita i dostępna pojemność, - status replikacji i snapshotów, - poziom deduplikacji i kompresji danych. - Dane historyczne przechowywane przez minimum 24 miesiące (retencja danych historycznych min. 2 lata). - Parametry przełączników sieciowych: - model, numer seryjny, adres MAC, adres IP, wersja oprogramowania, - stan zasilaczy, wentylatorów, portów, - wykorzystanie CPU i przepustowości portów, - lista podłączonych hostów. Aktualizacje firmware i oprogramowania - Możliwość zdalnej aktualizacji firmware dla wszystkich komponentów infrastruktury (serwery, pamięci masowe, przełączniki LAN/SAN, deduplikatory, HCI). - Dostęp do informacji o zalecanych wersjach firmware oraz kompatybilności (compliance baseline). - Automatyczne planowanie aktualizacji (scheduled updates) i raportowanie ich wyników. Raporty - Generowanie raportów systemowych i sprzętowych w formatach CSV oraz PDF. - Raporty dla serwerów: nazwa hosta, model, numer seryjny, data końca gwarancji, system operacyjny, średnie obciążenie CPU, pamięci i I/O. - Raporty dla systemów pamięci masowych: nazwa, numer seryjny, lokalizacja, wersja oprogramowania, zajętość, poziom redukcji danych, status LUN-ów i replikacji. - Możliwość automatycznego harmonogramowania raportów (scheduled reports). Cyberbezpieczeństwo - Analiza środowiska IT pod kątem zgodności z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa (security compliance check). - Wykrywanie luk bezpieczeństwa (vulnerability assessment) i rekomendowanie działań naprawczych. - Tworzenie własnych polityk bezpieczeństwa (custom security policies) opartych o szablony producenta. - Ciągła analiza aktywności w systemie (behavioral monitoring) w celu wykrywania ataków typu ransomware lub innych anomalii. Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami - Możliwość przypisywania ról i uprawnień dla poszczególnych administratorów (RBAC). - Rejestrowanie aktywności administratorów (audit log). Wspierane urządzenia - Urządzenia producenta oferowanego serwera dostarczane w ramach niniejszego postępowania. - Istniejące w infrastrukturze Zamawiającego serwery, pamięci masowe, przełączniki sieciowe, przełączniki SAN, rozwiązania HCI i deduplikatory tego samego producenta. Wirtualny asystent - Wbudowany asystent oparty na algorytmach sztucznej inteligencji (GenAI) z dostępem do bazy wiedzy producenta. - Analiza danych telemetrycznych i rekomendacje dotyczące optymalizacji infrastruktury. Możliwość rozbudowy - Opcjonalne moduły płatne do monitoringu aplikacji (APM) oraz zarządzania incydentami (ITSM / CMDB integration). Dostępność - Dostęp przez przeglądarkę internetową (HTTPS) oraz dedykowaną aplikację mobilną (iOS / Android). - Wysoka dostępność usługi w modelu SaaS (Service Level ≥ 99,9%). | ☐ TAK / ☐ NIE …..……..…………… (proszę wpisać nazwę oprogramowania) |
| 20 | #### Certyfikaty: | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normami: ISO 9001:2015, ISO 50001 oraz ISO 14001 lub równoważne. Serwer musi posiadać deklarację zgodności CE (Conformité Européenne) lub równoważne. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Microsoft Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows Server” dla systemów Microsoft Windows Server 2019 oraz Microsoft Windows Server 2022 lub równoważne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 21 | #### Dokumentacja użytkownika: | Zamawiający wymaga, aby dokumentacja techniczna i użytkowa serwera była dostarczona w języku polskim lub angielskim. Musi istnieć możliwość telefonicznego lub internetowego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz statusu gwarancji po podaniu numeru seryjnego urządzenia, bezpośrednio u producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. | ☐ TAK / ☐ NIE …..……..…………… (proszę wpisać numer telefonu) |
| 22 | #### Warunki gwarancji: | Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji producenta na okres minimum 60 miesięcy (5 lat). Zgłoszenia serwisowe muszą być możliwe 24/7/365 za pośrednictwem następujących kanałów: - telefonicznie, poprzez portal internetowy lub e-mail. Zamawiający oczekuje: - bezpośredniego dostępu do certyfikowanej kadry inżynierów technicznych producenta; - w przypadku awarii krytycznych – eskalacji zgłoszenia do wyznaczonego Kierownika Eskalacji (Escalation Manager) po stronie producenta; - jednego punktu kontaktu (Single Point of Contact) dla całego rozwiązania producenta, w tym także dostarczonego oprogramowania zarządzającego; - automatycznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (e-mail / telefon / portal) zawierającego unikalny numer zgłoszenia (case ID), umożliwiający śledzenie statusu naprawy; - możliwości samodzielnego określania poziomu ważności (priorytetu) zgłoszenia serwisowego przez Zamawiającego (np. „Krytyczne”, „Wysokie”, „Standardowe”). Czas reakcji serwisu: - Certyfikowany Technik Producenta, posiadający odpowiedni zestaw części zamiennych musi rozpocząć naprawę w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD – Next Business Day) od zakończenia zdalnej diagnostyki. - Naprawa powinna odbywać się w siedzibie Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na inną formę realizacji. Narzędzia serwisowe i wsparcie: Producent lub autoryzowany partner serwisowy musi zapewnić bezpłatny dostęp do narzędzi diagnostycznych i portalu wsparcia, umożliwiających: - predykcję awarii (predictive failure analysis), - automatyczne otwieranie zgłoszeń serwisowych (Auto Call Home / SupportAssist lub równoważne), - zdalną diagnostykę i analizę logów, - samodzielne wysyłanie części wymiennych, - dostęp do dokumentacji bezpieczeństwa produktów, - ocenę bezpieczeństwa cybernetycznego sprzętu (cybersecurity assessment). Zachowanie dysków twardych: Producent lub podmiot serwisujący będzie musiał złożyć oświadczenie, że w przypadku awarii dysku twardego objętego gwarancją, uszkodzony dysk pozostaje na terenie Zamawiającego (usługa Keep Your). Możliwość rozszerzenia gwarancji o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu (On-Site Diagnostic Service): - umożliwiającą wykonanie diagnostyki sprzętu w siedzibie Zamawiającego bez konieczności wysyłki urządzenia; - technicy serwisowi muszą kontaktować się z Zamawiającym przed przyjazdem, w celu potwierdzenia szczegółów zgłoszenia i ustalenia harmonogramu; - w przypadku potrzeby wymiany części – technik serwisu zamawia niezbędny komponent i powraca do Zamawiającego w terminie zgodnym z czasem reakcji gwarancji (NBD / 4h / 24h, w zależności od umowy). Firma serwisująca: - musi posiadać aktualne certyfikaty ISO 9001:2015 (zarządzanie jakością) oraz ISO/IEC 27001 (bezpieczeństwo informacji) dla usług serwisowych lub równoważne.; - musi posiadać autoryzację producenta oferowanego sprzętu dla – dokumenty potwierdzające należy dołączyć do oferty. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 23 | #### Zakres dostawy, instalacji i wdrożenia serwera | Dostawa i montaż serwera w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, obejmująca: - instalację w szafie rack (wraz z kompletem elementów montażowych – szynami i ramieniem kablowym), - podłączenie zasilania oraz sieci LAN, - uruchomienie i weryfikację połączeń. Podłączenie serwera do infrastruktury sieciowej Zamawiającego, w tym: - konfiguracja adresacji IP, - utworzenie kont administracyjnych, - integracja z istniejącymi urządzeniami sieciowymi (switch, router, UPS), - podłączenie do sieci Ethernet oraz – jeśli wymagane – do sieci światłowodowej z wykorzystaniem odpowiednich kabli i modułów SFP/SFP+, - uporządkowanie i oznaczenie okablowania. Konfiguracja środowiska systemowego i zarządzania serwerem, obejmująca: - wstępną konfigurację BIOS i kontrolera RAID, - konfigurację BMC / karty zarządzającej (np. iDRAC / iLO / XClarity), - instalację systemu operacyjnego (np. Microsoft Windows Server lub równoważnego), - włączenie serwera do domeny Active Directory (jeżeli dotyczy), - weryfikację poprawności działania wszystkich komponentów (RAID, sieć, zasilanie, pamięć, BMC). Testy powdrożeniowe: - sprawdzenie poprawności działania sieci, macierzy RAID, systemu operacyjnego, zasilania oraz zarządzania (BMC), - potwierdzenie stabilności działania serwera. Przekazanie dokumentacji powykonawczej, zawierającej: - opis wykonanej konfiguracji, - hasła startowe administratora (w zaklejonej kopercie), - protokół odbioru technicznego i potwierdzenie poprawnego działania urządzenia. Szkolenie dla administratora systemu i użytkowników (minimum 2 godziny), obejmujące: - podstawy obsługi i monitoringu serwera, - procedury uruchamiania, zatrzymywania i diagnostyki, - omówienie procedur gwarancyjnych i serwisowych. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich powyższych czynności w ramach ceny oferty, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Wszystkie prace muszą być wykonane przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta serwera lub przez personel posiadający stosowne uprawnienia i doświadczenie w instalacji serwerów klasy enterprise. | ☐ TAK / ☐ NIE |

TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć x lub v.

*Wykropkowane miejsca należy wypełnić poprzez wskazanie pełnej nazwy, typu i modelu oferowanego urządzenia/ sprzętu w sposób umożliwiający Zamawiającemu jego jednoznaczną identyfikację. Brak wypełnienia tych pozycji będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 z powodu niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia.

UWAGA:

Wszędzie tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”,  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ):

Załącznik nr 1 do OPZ – ranking z dnia 14.04.2026 r. PassMark CPU Benchmarks - Multithreaded