Zadanie nr 3 – system holterowski – sztuk 2

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| SYSTEM |  |  |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2025 lub 2026 |  |
| 2 | rejestracja 3/12 odprowadzeń EKG |  |
| 3 | Automatyczna retrospektywna analiza arytmii |  |
| 4 | Wybór dowolnych kanałów do automatycznej analizy arytmii |  |
| 5 | Wielokanałowa automatyczna detekcja i klasyfikacja zaburzeń rytmu serca. Możliwość pełnej edycji i walidacji wykrytych arytmii. Automatyczne wykrywanie artefaktów. |  |
| 6 | Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością reklasyfikacji wszystkich podstawowych typów morfologii (dominującej, komorowej, nadkomorowej, wystymulowanej – w trybie AAI, VDD, DDD, VVI, VDD, BiV – CRT i CRT-D) |  |
| 7 | Prezentacja znaczników wykrytego impulsu stymulatora serca w każdym trybie widoku EKG oraz informacją o rodzaju wykrytego impulsu stymulacji (przedsionkowy, komorowy), także w przypadku arytmii (np. częstoskurcz stymulatorowy) |  |
| 8 | Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością usuwania oraz wstawiania własnych, podstawowych typów arytmii |  |
| 9 | Szablony dla pobudzeń normalnych / SVE/ VE/ Rozrusznika serca/ Artefaktów/ Wątpliwych zdarzeń |  |
| 10 | Automatyczna detekcja migotania przedsionków |  |
| 11 | Możliwość ręcznej edycji epizodów migotania - oznaczenia migotania przedsionków poprzez wstawianie znacznika początku a następnie końca napadu bezpośrednio w widoku informacji o łącznym procencie migotania w analizowanym zapisie |  |
| 12 | 40 histogramy dla przedziałów RR / RR / HR |  |
| 13 | Szybkie określenie stanu pacjenta – wykres RR dla automatycznej analizy AF |  |
| 14 | Analiza fali T (TWA) |  |
| 15 | Analiza turbulencji rytmu serca (HRT) |  |
| 16 | Analiza QT, QTc i QTd |  |
| 17 | Analiza HRV czasowa i częstotliwościowa |  |
| 18 | Analiza późnych potencjałów komorowych (VLP) |  |
| 19 | Analiza bezdechu sennego (SAP) |  |
| 20 | Wektokardiografia (VCG) |  |
| 21 | Diagram wektora czasu (TVCG) |  |
| 22 | Funkcja „idź do” konkretnego odcinka czasu badania |  |
| 23 | Lista zdarzeń HR ( Tachykardia / Bradykardia), ST ( obniżenia / podwyższenia ), VE, SVE, AF, zdarzeń pauzy, zdarzeń znaczników oraz zdarzeń użytkownika |  |
| 24 | Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefaktów i ich usuwanie z analizy |  |
| 25 | Możliwość korekcji markerów pomiarowych punktów Q i J |  |
| 26 | Tworzenie raportów w oparciu o szablony |  |
| 27 | Podgląd raportu przed wydrukiem |  |
| 28 | Archiwizacja raportów i badań na dysku twardym oraz zewnętrznych nośnikach pamięci |  |
| 29 | Możliwość zapisu wyników badania i jego analizy w systemie GDT oraz HL7 |  |
| 30 | Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim |  |
| Rejestrator Holterowski – 3 kanałowy |  |  |
| 31 | Wymiary rejestratora poniżej 92x62x20 mm |  |
| 32 | Etui na rejestrator z materiału łatwo poddającego się dezynfekcji i pasem nosidłowym |  |
| 33 | Masa rejestratora z baterią do 90g |  |
| 34 | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2025 lub 2026 |  |
| 35 | Czas zapisu 3 kanałów min 7 dni |  |
| 36 | Wymienny przewód pacjenta z jedną wtyczką do rejestratora i bez wystających elementów połączeniowych |  |
| 37 | Zasilanie z baterii lub akumulatora AAA dla dowolnego trybu pracy |  |
| 38 | Minimum 48 godzin pracy na jednej baterii lub akumulatorze AAA |  |
| 39 | Zapis w pamięci stałej rejestratora w sposób ciągły bez kompresji minimum 48 godzin |  |
| 40 | Możliwy zapis badania na karcie SD o pojemności 32 GB |  |
| 41 | Prezentacja sygnału EKG w trybie rzeczywistym |  |
| 42 | Aktywny filtr zakłóceń |  |
| 43 | Przycisk zdarzeń pacjenta |  |
| 44 | Wykrywanie impulsów stymulatora od 0,1 ms |  |
| 45 | Częstotliwość próbkowania 10000 Hz |  |
| 46 | CMMR 90dB |  |
| 47 | Sygnalizacja stanu baterii |  |
| 48 | Identyfikacja pacjenta – możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego lub zaprogramowania danych pacjenta przed rozpoczęciem badania |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |
| 49 | Gwarancja minimum 36 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) |  |
| 50 | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) |  |
| 51 | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |  |
| 52 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |