Załącznik nr 4 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Remont i dostosowanie budynku koszarowego nr 171

do aktualnych przepisów p.poż. w Orzyszu

w systemie „zaprojektuj i wykonaj”.

|  | Element: CPV 45110000-1 -ROBOTY ROZBIÓRKOWE Element: CPV 45262500-6 -ROBOTY MURARSKIE Element: CPV 45410000-4 -ROBOTY TYNKARSKIE Element: CPV 45430000-0 -ROBOTY POSADZKOWE Element: CPV 45442100-8 -ROBOTY MALARSKIE Element: CPV 45420000-7 -ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ Element: CPV 45421160 -3-INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH Element: CPV 71000000-8-USŁUGI ARCHITEKTONICZNE Element: CPV 45331100-7-INSTALACJE SANITARNE C.O. Element: CPV 45450000-6-ROBOTY BUOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE Element: CPV 45331210-1-INSTALOWANIE UŻĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH Element: CPV 45311100-1-ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Element:CPV45315700 -5-INSTALOWANIEROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH Element: CPV 45315100- 9-INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE Element: CPV 45311200- 2 -MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH Element: CPV 45312000-7-INSTALOWANIE INSTALACJI ALARMOWEJ Element: CPV 45310000- 3-POMIARY I BADANIA ODBIORCZE. Element: CPV 45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE. |
| --- | --- |

Zamawiający: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku, ul. Nowowiejska ·20,

11-500 Giżycko

Zawartość opracowania:

- część opisowa

- część informacyjna

- część rysunkowa

Szeroki Bór Piski - 20.03.2026r

CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis przedmiotu zamówienia: Remont i dostosowanie budynku koszarowego nr 171 w Orzyszu do aktualnych przepisów p.poż.. Budynek koszarowy w systemie „zaprojektuj i wykonaj”.

Zakres dokumentacji technicznych obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji budynku,

- wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej,

- wykonanie ekspertyzy i projektu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów p.poż., oraz zapoznanie się z decyzją nr 8/2026 z dn. 13.02.2026r., Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Olsztynie,

- wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku,

- wymiana instalacji c.o. i wod. – kan.,

- wymiana wentylacji,

- wymiana instalacji elektrycznej w części remontowanej budynku,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;

- kosztorys szczegółowy obejmujący swym zakresem całość prac koniecznych do wykonania    pomniejszony o wartość złomu wg tabeli cen odpadów na 2026r (złom stalowy 0,20zł; złom żeliwny 0,20 zł) uzyskanego z demontażu, sporządzony zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i normami - wartość kosztorysu zgodna z wielkością złożonej oferty;

Dokumentacja powinna obejmować swym zakresem:

INSTALACJA C.O.

Demontaż instalacji c.o.

Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wodnej, wymogi instalacji:

- przejścia instalacji przez przegrody budowlane wykonywać przy pomocy otwornicy,

- instalacja, co z rur stalowych łączonych za pomocą zaprasowania na rurze złączek,

- grzejniki stalowe płytowe,

- zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną na gałązkach przyłączanych zasilania oraz zawory powrotne na klucz imbus na gałązkach powrotnych,

- w pomieszczeniu rozdzielacza przewidzieć układ podmieszania, czujnik pogodowy,

- na pionach c.o. automatyczne odpowietrzniki,

- przeznaczenie pomieszczeń budynku: magazynowe, biurowe , mieszkalne, umywalnie, natryski i  wc,  szatnie, socjalne (do spożywania posiłków),

- temperatura w pomieszczeniach wg obowiązujących norm,

- kubatura ogrzewana wynosi 5823,00 m³,

- zamurowanie i uzupełnienie tynków przejść przez przeszkody budowlane pozostałe po demontażu  instalacji c.o.

INSTALACJA  WODOCIĄGOWA.

Demontaż instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na wymianę instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, wymogi dla instalacji:

- rurociągi poziome wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji i

pionowe wykonać z rur stalowych łączonych za pomocą zaprasowania na rurze

złączek,

- rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzone w posadzce i w ścianach

wykonać z rury wielowarstwowej PE-RT/AL./PE-RT,

- baterie umywalkowe stojące,

- zawory czerpalne z końcówką na wąż,

- zawory do pralek,

- baterie natryskowe ścienne,

- zamontować zawory kulowe ze śrubunkiem na każdym odejściu instalacji wody

zimnej i ciepłej  do urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach sanitarnych,

- przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej zaizolować otulinami izolacyjnymi,

- wykonanie próby ciśnieniowej, płukania, dezynfekcji instalacji rurociągów oraz

badanie bakteriologiczne wody,

- zamurowanie i uzupełnienie tynków przejść przez przeszkody budowlane pozostałe po

demontażu instalacji wodociągowej.

INSTALACJA  KANALIZACJI  SANITARNEJ.

Demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego  na wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej, wymogi dla instalacji:

- w każdym pomieszczeniu sanitarnym zamontować kratki odpływowe,

- na parterze na pionach zamontować czyszczaki,

- odpływ z umywalki, pisuaru, pralki prowadzić w ścianie,

- piony odpowietrzające wyprowadzić ponad dach, zakończyć kominkiem odpowietrzającym,

- umywalki z otworem na baterię stojącą, półpostument,

- brodziki natryskowe metalowe,

- ustęp z płuczką typu „kompakt”,

- pisuary  z zaworem spłukującym,

- odpływy dla pralek,

- zamurowanie i uzupełnienie tynków przejść przez przeszkody budowlane pozostałe

po demontażu instalacji kanalizacji sanitarnej,

INSTALACJA WENTYLACJI.

Demontaż nagrzewnic nawiewnych.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego  instalacji wentylacyjnej, wymogi dla instalacji:

-  wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach umywalni i sanitariatach,

- wykonanie ekspertyzy i projektu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów p.poż.,                     z uwzględnieniem decyzji nr 8/2026 z dn. 13.02.2026r., Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Olsztynie,

- wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego budynku,

- zakres robót elektrycznych do wykonania, ujęte w projekcie:

- Wymiana instalacji elektrycznej (przewodów elektrycznych)

- Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania wentylacji

- Montaż wyłącznika p-poż

- Montaż osprzętu elektrycznego

- Wymiana opraw oświetleniowych

- Pomiary i badania odbiorcze.

UWAGA!

W czasie wykonywania prac na podstawie projektu instalacji elektrycznej należy zachować szczególną uwagę na istniejącą czynną instalację elektryczną, należy zachować ciągłość zasilania nieremontowanych pomieszczeń.

- Zakres robót budowlanych do wykonania:

ROBOTY MURARSKIE

- wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ½ cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo – wapiennej dla otworów drzwiowych,

- wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad ½ cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo – wapiennej dla otworów drzwiowych,

- rozbiórce ścianek działowych z cegieł o grubości ½ cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo – wapiennej,

- demontażu stolarki drzwiowej wewnętrznej - korytarze na parterze i I piętrze,

- demontażu drzwi wejściowych zewnętrznych – prawa strona budynku,

- demontażu istniejących parapetów w sanitariatach oraz korytarzach,

- rozbiórce podestu wejściowego do budynku,  prawa strona budynku,

- wykucie z murów podokienników,

- wykucie z murów ościeżnic stalowych o pow. do 2m2,

- obsadzenie prefabrykowanych podokienników sanitariaty, korytarz, długości ponad 1m -  16 szt.,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,

- wykucie i wykonanie gniazd dla belek przesklepień w ścianach z cegieł,

- dostosowanie sanitariatów do korzystania przez kobiety i mężczyzn zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na dzień 06.03.2026r., podział:

* Parter - 10 kobiet i 33 mężczyzn,

* I Piętro - 17 kobiet i 66 mężczyzn,

ROBOTY POSADZKOWE

- rozbiórce okładzin podłogowych w sanitariatach, korytarzach i schodach,

- wykonanie okładzin podłogowych w sanitariatach, korytarze oraz schody z cokolikami, gres antypoślizgowych,

- wykonanie podestu wejściowego do budynku z kostki betonowej typu POLBRUK wraz z krawężnikami, prawa strona budynku,

ROBOTY TYNKARSKIE

- tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego o gr. 10 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłoży betonowym,

- wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach,

- uzupełnienia tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem. – wap. Na ścianach i słupach na podłożu cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1m2,

- wykonanie zabudowy z płyt g.k. wymienianej instalacji wodociągowej na parterze,

ROBOTY MALARSKIE i WYKOŃCZENIOWE

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow., podłogi ponad 5m2 (ściany i sufity),

- Gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe i poziome (ściany, sufit i posadzka),

- przygotowanie ścian i sufitów do malowania – uzupełnienie ubytków, gruntowanie, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie lamperii farbą olejną dwukrotne – kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem, pozostała część ścian i sufit farbą wykończeniową w kolorze białym,

- wykonanie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych w sanitariatach na wysokość min. 2,5 metra, kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pow. wewnętrznych – tynków gładkich ścian (korytarze, sanitariaty nad płytkami ceramicznymi) i sufitów w kolorze białym,

- barierki schodowe oczyścić i pomalować dwukrotnie farbą wykończeniową, kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem,

ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ

- ościeżnice kątowe oraz skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, do sanitariatów skrzydła drzwiowe z podcięciem, kratką lub tulejami wentylacyjnymi, skrzydła wewnętrzne – 33 kpl, skrzydła wewnętrzne do WC – 4 kpl.,

- drzwi wejściowe zewnętrzne do budynku prawa strona budynku, aluminiowe w kolorze brązowym – 2 kpl,

- montaż zestawu plombowniczego wyposażonego w dwie aluminiowe miseczki plombownicze (kubki) z ruchomym, wymiennym elementem łączącym – stalową nierdzewną ramkę,

- montaż aluminiowych tabliczek informacyjnych z wymienną treścią, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem, wymiar tabliczki 15 x 20 cm,

ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

- sprawdzenie drożności kanałów wentylacyjnych – w remontowanych pomieszczeniach,

- wykonanie wentylacji w sanitariatach, wspomaganej wentylatorami osiowymi zamontowanymi w kanałach wentylacyjnych połączonej z oświetleniem górnym z zwłoką czasową,

- wykonanie wydzielenia w sanitariatach ze ścianek systemowych z płyt HPL,

- wykonanie w sanitariatach otworów w istniejącej stolarce okiennej PCV i montaż nawiewników okiennych – 14 szt.,

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu.

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

- dojazd do przedmiotowego budynku   poprzez drogi wewnętrzne na terenie J.W.1460 Orzysz,

- roboty prowadzone będą na terenie J.W.1460 Orzysz.

- Dokumentacja techniczna

- projekt budowlany i wykonawczy – 3 egzemplarze;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze;

- kosztorys szczegółowy – 2 egzemplarze;

- wersja elektroniczna całej dokumentacji technicznej sporządzona 
na nośniku CD – 1 egzemplarz (zapisane w formacie .dwg, .doc, .docx, .zuz, .ath, etc..);

Dokumentację techniczną należy uzgodnić z:

- Inwestorem – 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku;

- Użytkownikiem –  JW.3797

- Rzeczoznawcą ppoż. (ekspertyza i projekt budowlany uwzględnieniem decyzji nr 8/2026 z dn. 13.02.2026r., Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Olsztynie)

- Uzyskać pozytywną opinię  ekspertyzy p.poż Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Olsztynie.

- Inni, którzy mogą wyniknąć z odrębnych przepisów, które wynikną w trakcie realizacji zadania;

W trakcie realizacji zamówienia zobowiązuję się Wykonawcę do zorganizowania narady koordynacyjnej dotyczącej omówienia przyjętych rozwiązań (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, Użytkownika oraz Wykonawcy) - w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy;

Kompletną dokumentację techniczną oraz kosztorysową wraz z uzgodnieniami wymaganymi należy złożyć Zamawiającemu w celu weryfikacji i akceptacji (przed złożeniem dokumentacji w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim). Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego dokumentację można złożyć w Urzędzie Wojewódzkim w celu uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane) lub w celu dokonania zgłoszenia zamierzenia rozpoczęcia prac budowlanych.

Projekt winien odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego„ Środowiskowych zasadach wycen prac projektowych – 2012” i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno-użytkowego.

Niezależnie od podanego zakresu prac, przy projektowaniu należy uwzględnić wymagania zawarte w obowiązujących przepisach i normach dla tego typu obiektów m.in.:

- Instrukcja o Ochronie Przeciwpożarowej w Resorcie Obrony Narodowej Ppoż. 3/2014;

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U.2020.0.961

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020r „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz.U Z 2020r poz 2351;

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosować wyroby nowe, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie 
z obowiązującymi normami. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii zgodnie z umową zawartą 
z Zamawiającym.

Podczas udzielania zamówienia publicznego należy pamiętać, że Wykonawca jest wytwórcą odpadów i powinien postępować zgodnie z Ustawą o odpadach z 2012roku (Dz. U. z 2020 poz. 797 z dnia 4 maj 2020).

Wykonawca/Projektant musi uzyskać wszelkie niezbędne decyzje, pozwolenia, mapy, opinie, uzgodnienia, musi pozyskać mapę do celów projektowych oraz inne dokumenty, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji przedmiotowego zadania.

- Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy.

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy część terenu niezbędnego do wykonania zaplecza budowy.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności 
od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót;

- zabezpieczenia osób trzecich;

- ochrony środowiska;

- warunków BHP;

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem stanowiska;

- zabezpieczeniem terenu robót;

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót 
od następstw prowadzonych robót;

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry techniczne.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby, bądź zespołu osób, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zarówno w obszarze projektowania, wykonania oraz oddania do użytkowania otrzyma zgodnie 
z podpisaną umową.

Realizacja zadania została uwzględniona w planie finansowym zamawiającego i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

  - Szkic sytuacyjny budynku