SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST – ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE – WYKOŃCZENIOWE 
Kod CPV 45400000-1

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z:

„Remontem budynku nr 5 w kompleksie wojskowym przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Bydgoszczy”

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji w/w robót w kompleksie administrowanym przez 11 WOG.

  - Zakres robót objętych w ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu n/w zakresu prac:

    - Roboty rozbiórkowe:

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych (stolarki okiennej),

- wykucie z muru podokienników (parapetów),

- wykucie z muru krat okiennych.

    - Roboty wewnętrzne:

- Ściany i sufity:

- gruntowanie, przygotowanie podłoża,

- gładzie gipsowe na ścianach w miejscach ubytków,

- malowanie farbą emulsyjną zmywalną.

- Okna:

- montaż okien PCV,

- osadzenie podokienników PCV (parapetów wewnętrznych),

- osadzenie podokienników stalowych (parapetów zewnętrznych),

- obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł.

    - Roboty towarzyszące:

- wywóz i utylizacja stolarki okiennej, parapetów, gruzu,

- wyniesienie i wniesienie mebli oraz urządzeń z/do pomieszczeń.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność 
z ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy meble i urządzenia wynieść i złożyć we wskazanym miejscu przez Użytkownika/Zamawiającego, a pomieszczenie odpowiednio zabezpieczyć.

  - Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy w dniu przekazania placu robót następujące dokumenty:

- oświadczenie kierownika robót o przejęciu obowiązków wraz 
z zaświadczeniem o wpisie do rejestru Izby Inżynierów Budownictwa oraz 
o opłaceniu wymaganych składek, zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5 z dnia 2001r poz. 42 z póź. zm.),

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego),

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rej. pojazdu),

- Inwestor wskaże punkty poboru prądu oraz wody. Za korzystanie z mediów do celów komunalnych Wykonawca zostanie obciążony fakturą VAT 
wg ryczałtu w zależności od ilości zatrudnionych i liczby przepracowanych dni.

- MATERIAŁY

- UNI-GRUNT,

- zaprawa cementowo-wapienna,

- gips budowlany szpachlowy,

- gips budowlany zwykły,

- gładź gipsowa,

- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe,

- okna z PCV uchylno-rozwierane zgodnie z przedmiarem,

- okna z ramą PCV-kolor RAL 9003,

- pakiet 3 szybowy RAL 9003,

- współczynnik przenikania ciepła U mniejszy bądź równy 0,9W(M2K),

- parapety wewnętrzne PCV o szer. do 50 cm,

- Parapety zewnętrzne szer. 25cm.

- MASZYNY I SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

  - Zasady wykonywania robót rozbiórkowych

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz.401). Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń 
do usuwania z budynku materiału z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, kaski ochronne, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie.

Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Starać się zapewnić minimum hałasu i pylenia. Gruz nie może być gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować.

  - Gładzie gipsowe

    - Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi gipsowych powinny być zakończone wszystkie roboty, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

    - Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże i zamontowaniu narożników aluminiowych. Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2 mm. Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania nr 100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180.

  - Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzewane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

– całkowitym ułożeniu posadzek,

– usunięciu usterek na stropach i tynkach.

    - Przygotowanie podłoży

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów nacieków zaprawy, starych zacieków itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie ścian wyrównać i wykończyć gładzią gipsową.

    - Gruntowanie

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 2:3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

    - Wykonywanie powłok malarskich

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

  - Stolarka okienna

Wielkość okien oraz podziały wewnątrz okienne powinny odpowiadać podziałom istniejącym lub odbiegać w sposób nieznaczny. W przypadku zmiany podziałów należy uzgodnić je z zamawiającym. Wymiary podane na rysunkach zał. nr 1,2 oraz w przedmiarze robót są wymiarami przybliżonymi w świetle ościeży w stanie wykończonym. Wykonawca przed przystąpieniem do wymiany stolarki zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów na miejscu budowy. Okna z ramą PCV-kolor RAL 9003, pakiet 3 szybowy współczynnik przenikania ciepła U=0,9W(M2K). Montaż okien w ilości 5 sztuk jak w załączniku nr 2 oraz pozostałych jak w załączniku nr 1.

  - Montaż krat.

Kraty muszą być mocowane za pomocą minimum trzech kotw osadzonych 
w ścianie na głębokość min. 100mm. Kotwy powinny być rozmieszczone 
w odstępach nie większych niż co 480mm na górnych i pionowych krawędziach krat.

  - Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Specyfikacji Technicznej oraz normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych teren robót lub na nim produkowanych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

  - Warunki bezpieczeństwa

Prowadzenie robót wymaga odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia. 
Za bezpieczeństwo i zabezpieczenie robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Zabezpieczenie robót nie podlega odrębnej zapłacie.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w SST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem
i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

  - Zasady kontroli jakości robót

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

- posiadają deklarację zgodności z:

- Polską Normą,

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w przedmiarze robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary, badania dadzą pozytywne wyniki.

  - Odbiór końcowy

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu. Zamawiający w terminie określonym 
w dokumentach umowy powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru oraz jakie ewentualne warunki muszą być spełnione, aby odbiór mógł być dokonany. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin końcowego odbioru robót. Końcowym dokumentem odbioru robót jest „Protokół odbioru” podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego.

  - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

  - Dokumenty do odbioru końcowego

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- obmiar robót,

- kosztorys powykonawczy,

- potwierdzone przez Kierownika Budowy (Robót) atesty jakościowe, deklarację zgodności wbudowanych materiałów,

- oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) wymagane Prawem Budowlanym.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i „Warunkach technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych.”

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 t. j.);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t. j.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 t. j.);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188 t. j.);

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194 t. j.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 t. j.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 t. j.).

  - Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 t.j.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz.401),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonowania użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873 t.j.).

  - Normy i instrukcje:

- PN-69/B-10285 „Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami na spoiwach bezwodnych”,

- PN-69/B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi”,

- BN-80/6117-05 „Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych”.

  - Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Załącznik nr 1 do SST

załącznik nr 2 do SST