SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU

| URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| CZĘŚĆ 18 | ILOŚĆ 1 szt. | OFEROWANY MODEL: …………………. |
|  |  | Cena netto za 1 szt. …………………….. |  |
| Element konfiguracji | Opis wymaganych minimalnych parametrów | SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW: |  |
| Charakterystyka ogólna |  |  |  |
| Typ urządzenia / funkcje | Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie) |  |  |
| Technologia drukowania | LED |  |  |
| Rodzaj | Kolorowa drukarka laserowa |  |  |
| Format | A4 |  |  |
| Cykl pracy | Do 1000 stron miesięcznie |  |  |
| Typ procesora | Wbudowany procesor |  |  |
| Szybkość procesora | Brak wymagań |  |  |
| Pamięć | 512 MB |  |  |
| Panel sterowania | Kolorowy panel dotykowy LCD (min. 8,8 cm) |  |  |
| Pozostałe cechy | Obsługa sieci bezprzewodowej, druk mobilny, NFC |  |  |
| Przestrzeń instalacyjna (szer. x gł. x wysokość) | 410 mm (szer.) x 462 mm (gł.) x 401 mm (wys.) |  |  |
| Masa | Max. 30 kg |  |  |
| Pobór mocy | Urządzenie wyłączone: max. 0,1 W, Tryb gotowości max. 71 W, tryb uśpienia max. 11 W |  |  |
| Poziom hałasu | Max. 8 B(A) |  |  |
| Pozostałe cechy | Automatyczny druk dwustronny, automatyczny podajnik dokumentów |  |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |  |
| Dodatkowe wyposażenie dostarczane w opakowaniu | Tonery startowe, przewód zasilający |  |  |
| Obsługa nośników |  |  |  |
| Podajnik papieru | min. 250 arkuszy + podajnik ręczny |  |  |
| Ilość podajników w standardzie | min. 1 |  |  |
| Odbiornik papieru | min. 150 arkuszy |  |  |
| Możliwość drukowania kopert | tak |  |  |
| Pojemność podajnika na koperty | min. 10 szt. (podajnik ręczny) |  |  |
| Automatyczny podajnik dokumentów | min. 50 arkuszy (ADF) |  |  |
| Typ skanera | Płaski + ADF |  |  |
| Typy nośników | Papier zwykły, papier gruby, koperty, etykiety |  |  |
| Niestandardowe rozmiary nośników | tak |  |  |
| Drukowanie/skanowanie/kopiowanie dwustronne | tak (automatyczna; skanowanie duplex jednoprzebiegowe) |  |  |
| Obsługiwane formaty nośników | A4, A5, A6, Letter, Legal |  |  |
| Interfejs i oprogramowanie |  |  |  |
| Typ interfejsu (standardowy) | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, WiFi, WiFi Direct |  |  |
| Typ interfejsu (opcjonalny) | brak |  |  |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |  |  |
| Drukowanie |  |  |  |
| Rozdzielczość drukowania w czerni / kolorze | min. 600 x 600 dpi (ulepszona do 2400 dpi) |  |  |
| Jakość wydruku | Wysoka jakość wydruku tekstu i grafiki biznesowej |  |  |
| Szybkość drukowania | min. 30 str./min (mono i kolor) |  |  |
| Druk dwustronny (dupleks) | tak (automatyczny) |  |  |
| Druk w sieci LAN | Tak |  |  |
| Tryb oszczędzania toneru | tak |  |  |
| Czas nagrzewania | Max. 40 s |  |  |
| Czas wydruku pierwszej strony (w trybie kolorowym i mono) | Max. 13 s |  |  |
| Języki obsługi drukarki | PCL6, PDF Version 1.7, BR-Script3, Epson FX-850 |  |  |
| Skanowanie |  |  |  |
| Typ skanera | Dual CIS (stykowy czujnik obrazu) |  |  |
| Technologia skanowania | CIS |  |  |
| Skanowanie dwustronne | tak (jednoprzebiegowe) |  |  |
| Rozdzielczość skanowania | Interpolowana (Do 19200 x 19200 dpi), Kolor (1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi), Szyba skanera, ADF |  |  |
| Głębia koloru | Wyjście (24-bitowe przetwarzanie kolorów), Wejście, 48-bitowe przetwarzanie kolorów |  |  |
| Skanowanie do plików | PDF, JPEG, TIFF, e-mail, USB, zasoby sieciowe |  |  |
| Pozostałe cechy | Skanowanie wielostronicowe, obsługa ADF |  |  |
| Kopiowanie |  |  |  |
| Szybkość kopiowania | Min. 30 stron/min |  |  |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |  |  |
| Inne funkcje | Kopiowanie wielokrotne/stos/sortowanie, Współczynnik powiększenia/pomniejszenia %, Kopiowanie N w 1, Kopiowanie dokumentów tożsamości 2 w 1, Kopiowanie wielokrotne |  |  |
| Maksymalna liczba kopii | Brak wymagań |  |  |
| Faksowanie |  |  |  |
| Możliwość odbierania/wysłania faksów | tak |  |  |
| Faksowanie w kolorze | tak |  |  |
| PC-Fax | tak |  |  |
| Typ linii telefonicznej | analogowa |  |  |
| Modem | 33.6 Kbit/s |  |  |
| Prędkość faksowania | Brak wymagań |  |  |
| Pamięć faksu | 500 str |  |  |
| Rodzaj kompresji | Brak wymagań |  |  |
| Szybkie wybieranie | tak |  |  |