OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa inwestycji:

Przebudowa dróg powiatowych w porozumieniu z gminami na terenie powiatu mławskiego.

Roboty główne:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2327W na odcinku Stara Otocznia – Mława

odcinek od miejscowości Nowa Otocznia w kierunku m. Mława

od km 3+100 do km 4+560

5,5*6+6*110+7,5*231,5+6*145+6*67+5,25*900+50 = 8 476,25 m2

Razem 8 476,25 m2

Na przedmiotowym odcinku droga powiatowa posiada przekrój dwukierunkowy 1/2 z jedną jezdnią główną z dwoma pasami ruchu. Przekrój drogi od km 3+100 do km 3+216 półuliczny. Po lewej stronie jezdnia obramowana jest chodnikiem o śr. szerokości 1,5 m, natomiast po prawej stronie za jezdnią znajduje się pobocze gruntowe o śr. szerokości 1,0 m. Od km 3+216 do km 3+447,5 przekrój drogi jest uliczny. Jezdnia o średniej szerokości 7,50 m obramowana z dwóch stron krawężnikiem betonowym za którym znajduje się chodnik o śr. szerokości 1,5m. Od km 3+447,5 do km 3+659,5 droga przyjmuje przekrój półuliczny z lewostronnym chodnikiem i poboczem po stronie prawej o śr. szerokości 1,00 m. Od km 3+659,5 do km 4+560 droga charakteryzuje się przekrojem zamiejskim z obustronnym poboczem. Jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości 5,00 – 7,50 m.

Zakres robót:

- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm z odwiezieniem urobku na plac składowania na odl. do 20 km

- Oczyszczenie i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2

- Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S warstwa ścieralna o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm

- Odtworzenie rowów o nachyleniu skarp 1:1,5, grunt kat. III-IV

- Budowa zjazdów indywidualnych

- Uzupełnienie kruszywa w rejonie zjazdów kruszywem łamanym niezwiązanym o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie

- Wykonanie napraw poboczy gruntowych. Uzupełnienie zaniżonych poboczy kruszywem naturalnym wraz z zagęszczeniem

- Regulacja pionowa urządzeń podziemnych

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W na odcinku Kitki - Szumsk

odcinek od miejscowości  Szumsk w kierunku miejscowości Kitki od km 10+457 do km 11+407

950,00*6,000=5 710,00m2

Razem 5 710,00m2

Droga powiatowa posiada przekrój dwukierunkowy 1/2 z jedną jezdnią główną z dwoma pasami ruchu. Przekrój drogi zamiejski z obustronnymi poboczami gruntowymi. Jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,0 m. Szerokość poboczy 1,0 m. Za poboczem znajduje się rów drogowy.

Zakres robót:

- Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2

- Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W warstwa wyrównawcza o śr. grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm

- Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2

- Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S warstwa ścieralna o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm

- Wykonanie napraw poboczy gruntowych. Uzupełnienie zaniżonych poboczy kruszywem naturalnym wraz z zagęszczeniem

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1240W na odcinku Drogiszka – Dalnia

Przebudowa drogi powiatowej nr 1240W na odcinku Drogiszka – Dalnia została podzielona na odcinki A i B

Odcinek A:

odcinek od wiaduktu nad drogą S7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką 587 od km 24+091 do km 24+388 o długości 297,00 m

Droga powiatowa na rozpatrywanym odcinku posiada przekrój dwukierunkowy 1/2 z jedną jezdnią główną 
z dwoma pasami ruchu. Przekrój drogi zamiejski z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości ok. 1,00m. Za poboczem znajduje się rów drogowy. Jezdnia skonstruowana z nawierzchni bitumicznej o śr. szerokości 4,00 m

1,06*2*275,00+275,00*4,00+6,00*20,00+6,00*2,00+25,00=1840,00m2

Zakres robót:

- Poszerzenie istniejącej jezdni z 4,00 m do 6,00 m w tym:

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Oczyszczenie i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg/m2

- Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P przy śr. grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm

- Oczyszczenie i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2

- Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm

- Oczyszczenie i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m2

- Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S warstwa ścieralna o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm

- Wykonanie napraw poboczy gruntowych. Uzupełnienie zaniżonych poboczy kruszywem naturalnym wraz z zagęszczeniem

- Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 587

Odcinek B:

Odcinek od miejscowości Drogiszka w kierunku miejscowości Dalnia od km 20+347 do km 21+259 o długości 912,00 m

Droga powiatowa na analizowanym odcinku posiada przekrój dwukierunkowy typu 1/2, z jedną jezdnią główną obejmującą dwa pasy ruchu.

Na odcinku od km 20+347 do km 20+952 występuje przekrój zamiejski z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości około 1,00 m. Za poboczami zlokalizowane są rowy odwadniające. Jezdnia wykonana jest z nawierzchni bitumicznej o średniej szerokości 4,50 m.

Na odcinku od km 20+952 do km 21+109 droga przyjmuje przekrój półuliczny z jednostronnym (prawostronnym) chodnikiem o średniej szerokości 1,60 m. Chodnik przylega bezpośrednio do linii rozgraniczającej pasa drogowego, wzdłuż której zlokalizowane są ogrodzenia posesji prywatnych. Po lewej stronie jezdni, do km 21+042, występuje pas zieleni, za którym znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Jezdnia na tym odcinku posiada średnią szerokość 5,00 m, od km 21+042 jej szerokość zwiększa się do ok. 8,50 m i obramowana jest obustronnie ogrodzeniami posesji prywatnych.

Od km 21+109 do km 21+260 przekrój drogi uliczny obramowany obustronnie krawężnikiem. Po lewej stronie za krawężnikiem na długości ok. 50 m znajduje się parking przy boisku a za nim chodnik o śr. szer. 1,0m. Po prawej stronie jezdni niezmiennie znajduje się chodnik o szer. 1,60m przylegający do posesji prywatnych. Jezdnia na tym odcinku o szerokości 5,00 m.

Zakres robót:

- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm z odwiezieniem urobku na plac składowania na odl. do 20 km

- Oczyszczenie i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2

- Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S warstwa ścieralna o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm

- Wykonanie napraw poboczy gruntowych. Uzupełnienie zaniżonych poboczy kruszywem naturalnym wraz z zagęszczeniem

- Regulacja pionowa urządzeń podziemnych

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2333W w m. Turza Wielka

odcinek w m. Turza Wielka od skrzyżowania z drogą wojewódzką 563 w kierunku m. Dobra wola

od km 0+000 do km 0+565

115,00*7,20+230,00*8,05+20,00*7,45+200,00*7,35 +155,00 = 4 453,50 m2

Razem 4 453,50 m2

Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku posiada przekrój dwukierunkowy 1/2 z jedną jezdnią główną z dwoma pasami ruchu. Od km 0+000 do km 0+115 droga posiada przekrój półuliczny z lewostronnym chodnikiem o szerokości 1,3 m. Po prawej stronie za jezdnią znajduje się pobocze gruntowe a za nim rów drogowy. Jezdnia na tym odcinku wykonana jest z masy bitumicznej o szerokości 7,20m. Od km 0+115 do km 0+565 przekrój drogi uliczny obustronnie obramowany chodnikiem z kostki brukowej o śr. szerokości 1,3 m. Jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości od 7,20m do 8,40m.

Zakres robót:

- Poszerzenie istniejącego chodnika po prawej stronie jezdni od km 0+115 do km 0+388 do 1,5 m, w tym:

- Rozbiórka istniejącego chodnika, nawierzchni zjazdów oraz elementów towarzyszących

- Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki, oporniki i obrzeża

- Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach oraz chodniku wraz z elementami towarzyszącymi

- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm z odwiezieniem urobku na plac składowania na odl. do 20 km

- Oczyszczenie i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2

- Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W warstwa wyrównawcza o śr. grubości

warstwy po zagęszczeniu 3 cm

- Oczyszczenie i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2

- Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S warstwa ścieralna o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm

- Regulacja pionowa urządzeń podziemnych

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2337W – ul. Lipowa w miejscowości Radzanów. II Etap

odcinek od przebudowanego odcinka ul. Lipowej w kierunku miejscowości Ratowo o długości 400,00m

Droga powiatowa na rozpatrywanym odcinku posiada przekrój dwukierunkowy 1/2 z jedną jezdnią główną 
z dwoma pasami ruchu. Przekrój drogi zamiejski z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości ok. 1,00m. Za poboczem znajduje się rów drogowy. Jezdnia skonstruowana z nawierzchni bitumicznej o śr. szerokości ok. 5,25 m

Zakres robót:

- Roboty rozbiórkowe związane z rozebraniem: podbudowy z kruszywa łamanego, istniejącej nawierzchni z betonu gr. 15 cm, podbudowy betonowej, istniejących obrzeży betonowych 8x30 cm, krawężników betonowych 20x30 cm,  istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm  na podsypce cementowo-piaskowej istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej gr. 6 cm  na podsypce cementowo-piaskowej,

- Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów oraz rozebranie przepustów

- Frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej na zimno o średniej grubości warstwy 2-3 cm wraz z odwiezieniem urobku na plac składowania na odległość do 20 km

- Regulacja wysokościowa istniejących elementów urządzeń podziemnych

- Odtworzenie rowu drogowego odwadniającego

- Wykonanie ścianek czołowych przepustów

- Ułożenie przepustów pod zjazdami

- Oczyszczenie i skropienie warstw istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 – 0,5 kg/m2

- Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 – 0,7 kg/m2

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 25% przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm

- Wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S o grubości warstwy 4 cm po zagęszczeniu

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca z AC16W o grubości warstwy 6 cm

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wyrównawcza z AC11W o grubości warstwy 3 cm

- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy 25 cm

- Wykonanie napraw poboczy gruntowych. Uzupełnienie zaniżonych poboczy kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem

- Wykonanie koryta mechanicznie w gruntach kat. II-IV wykonywane równiarką, głębokość koryta 46 cm

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-VI

- Wykonanie robót ziemnych związanych z poszerzeniem istniejącej jezdni, zjazdów, rowów drogowych, przepustów,

- Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego

Roboty uzupełniające:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2327W na odcinku Stara Otocznia – Mława

odcinek od miejscowości Nowa Otocznia w kierunku m. Mława

od km 4+560 do km 4+830

170,00*5,25=892,50m2

Razem 892,50m2

Na przedmiotowym odcinku droga powiatowa posiada przekrój dwukierunkowy 1/2 z jedną jezdnią główną z dwoma pasami ruchu. Przekrój drogi zamiejski z obustronnym poboczem o śr szer. 1,00 m. Jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną o śr. szerokości 5,25 m.

Zakres robót:

- Oczyszczenie i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2

- Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S warstwa ścieralna o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm

- Wykonanie napraw poboczy gruntowych. Uzupełnienie zaniżonych poboczy kruszywem naturalnym wraz z zagęszczeniem

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W na odcinku Kitki - Szumsk

odcinek od miejscowości  Szumsk w kierunku miejscowości Kitki od km 10+107 do km 10+457

5,00*350,00=2110,00 m2

Razem 2110,00 m2

Droga powiatowa posiada przekrój dwukierunkowy 1/2 z jedną jezdnią główną z dwoma pasami ruchu. Przekrój drogi zamiejski z obustronnymi poboczami gruntowymi. Jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,0 m. Szerokość poboczy 1,0 m. Za poboczem znajduje się rów drogowy.

Zakres robót:

- Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg/m2

- Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W warstwa wyrównawcza o śr. grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm

- Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2

- Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S warstwa ścieralna o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm

- Wykonanie napraw poboczy gruntowych. Uzupełnienie zaniżonych poboczy kruszywem naturalnym wraz z zagęszczeniem

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2333W w m. Turza Wielka

odcinek w m. Turza Wielka od skrzyżowania z drogą wojewódzką 563 w kierunku m. Dobra wola

od km 0+565 do km 0+825

30,00*5,45+90,00*8,00+25,00+50,00*9,80+90,00*7,75 = 2096,00m2

Razem 2096,00m2

Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku posiada przekrój dwukierunkowy 1/2 z jedną jezdnią główną z dwoma pasami ruchu. Przekrój drogi uliczny obustronnie obramowany chodnikiem z kostki brukowej o śr. szerokości 1,3 m. Jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości od 4,5 do 11,6m.

Zakres robót:

- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm z odwiezieniem urobku na plac składowania na odl. do 20 km

- Oczyszczenie i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2

- Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W warstwa wyrównawcza o śr. grubości

warstwy po zagęszczeniu 3 cm

- Oczyszczenie i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2

- Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S warstwa ścieralna o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm

- Regulacja pionowa urządzeń podziemnych