RG.271.7.2026									Załącznik nr 6 do SWZ

Przedmiar robót (do sporządzenia kosztorysu na etapie podpisywania umowy)

Remont drogi gminnej 270558K w km od 0+000,00 do km 1+956,00 w miejscowości Kobylanka, Gmina Gorlice

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. warstwy 10 cm z odwiezieniem urobku do 5 km | 10 380 m2 |  |  |
| 2 | Wykonanie koryta na całej szerokości drogi na głębokość 30 cm (materiał do odzysku) | 11 707 m2 |  |  |
| 3 | Wykonanie koryta na całej szerokości drogi na głębokość 20 cm z wywozem urobku do 5 km | 11 707 m2 |  |  |
| 4 | Wykonanie podbudowy z odzyskanego materiału grub. 30 cm po uwałowaniu | 11 707 m2 |  |  |
| 5 | Wykonanie stabilizacji podbudowy cementem grub. warstwy 30 cm | 11 707 m2 |  |  |
| 6 | Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0 – 63 mm grub. 20 cm po uwałowaniu | 11 707 m2 |  |  |
| 7 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego grub. warstwy 6 cm | 10 771 m2 |  |  |
| 8 | Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grysowej ścieralnej grub. 4 cm | 10 380 m2 |  |  |
| 9 | Wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. warstwy 10 cm | 1 404 m2 |  |  |
| 10 | oczyszczenie rowu z namułu grub. warstwy 30 cm | 1 275 mb |  |  |
| 11 | oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, malowanie ręczne | 54 m2 |  |  |
| 12 | oznakowanie poziome jezdni farbą wibracyjno-akustyczną grubowarstwową czerwoną | 6 m2 |  |  |
| RAZEM brutto |  |  |  |  |