STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

| INWESTOR: GMINA WIELKA NIESZAWKA UL. TORUŃSKA 12 87-165 CIERPICE |  |
| --- | --- |
| ZADANIE: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100911C W MIEJSCOWOŚCI CIERPICE |  |
| STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY |  |
| BRANŻA: INŻYNIERIA RUCHU |  |
| OBIEKT/OPRACOWANIE: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU |  |
| PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Sulerzycki |  |
| DATA: 18.11.2024r. | Egzemplarz nr: |

SPIS TREŚCI:

Część opisowa…………..................................................................................str.3

- Dane wyjściowe ..…………………………………………………………………………...str.4

  - Przedmiot i cel opracowania …………………………………………………………..str.4

  - Zakres opracowania ………………………………………………………………………..str.4

- Inwestor zadania …………………………………………………………………………….str.4

- Podstawa opracowania …………………………………………………………………..str.4

- Materiały wyjściowe ………………………………………………………………………str.5

- Charakterystyka drogi i ruchu na drodze ………………………………………..str.5

- Projektowana organizacja ruchu …………………………………………………….str.6

- Warunki techniczne dla znaków drogowych …………………………………..str.6

- Zalecenia i uwagi końcowe …………………………………………………………….str.7

- Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu ………………………………str.7

Zasady umieszczania znaków …………………………………………………………………str.8-11

Uzgodnienia…………………………………………………………………………………………..str.12

Część rysunkowa …………………………………………………………………………………...str.13

RYS. 0 – plan orientacyjny

RYS. 1 – projektowane oznakowanie

CZĘŚĆ OPISOWA

1.  Dane wyjściowe

1.1.  Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  stałej  organizacji  ruchu  dla przebudowy drogi gminnej nr 100911C w miejscowości Cierpice, gmina Wielka Nieszawka.

Celem  opracowania  jest  wykonanie  stałej  organizacji  ruchu  zgodnego  z  obowiązującymi przepisami, umożliwiającego bezpieczne poruszanie się po zakończeniu przebudowy drogi gminnej nr 100911C w miejscowości Cierpice..

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa drogi gminnej nt 100911C na odcinku 948 mb poprzez przebudowę istniejącego układu drogowego do szerokości 4,5m, zjazdów zwykłych, oraz przebudowę poboczy.

Głównym celem przebudowy drogi gminnej nr 100911C w KM 0+000 – 0+948 jest przebudowa istniejącego układu drogowego w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa podróżujących pojazdami mechanicznymi, jak i nie chronionych użytkowników dróg w tym pieszych oraz rowerzystów.

Przebudowywana droga gminna, zjazdy, będą służyły obsłudze lokalnych mieszkańców oraz turystów.

Trasa drogi gminnej nr 100911C została wkreślona w sposób, aby po zakończeniu inwestycji istniejący krajobraz nie został zaburzony oraz aby aspekt wizualny wzbogacił sie o nowy element zagospodarowania terenu.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące elementy, które wzbogacą dotychczasowe zagospodarowanie terenu:

- droga z betonu asfaltowego,

- zjazdy bitumiczne

- pobocze z mieszanki niezwiązanej C90/3

1.2.  Zakres opracowania

Inwestycja swym zakresem obejmować będzie:

•  plan sytuacyjny przebiegu i geometrii poziomej drogi na podstawie map sytuacyjno - wysokościowych w skali 1:500,

•  inwentaryzację istniejącej organizacji ruchu,

•  oznakowanie pionowe i poziome.

•  uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem.

2.  Inwestor zadania

Gmina Wielka Nieszawka

Ul. Toruńska 12

87-165 Cierpice

3.  Podstawa opracowania

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano następujące opracowania:

- Prawo  o  ruchu  drogowym  (Dz.U. z 2024,  poz. 1251 ),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz. U. 2022 poz. 1518,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2022 poz. 2377.),

- Pomiary własne i uzgodnienia z Inwestorem

4.  Materiały wyjściowe

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na wektorowej kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.

Stała organizacja ruchu  została przedstawiona na rys. 1.1 – 1.2,  która  zostanie  wprowadzona  na  odcinku  drogi gminnej nr 100911C.  Inwentaryzację  istniejącego oznakowania wykonano  w  miesiącu  październiku 2024r.  Podstawą  rozwiązań  projektowych  były  szczegółowe  warunki techniczne  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunki  ich umieszczania  na  drogach.  Załącznik  nr  1-4  do  rozporządzenia  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i warunków ich umieszczania na drogach.

5.  Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

W chwili obecnej droga gminna nr 100911C stanowi drogę łączącą miejscowość Cierpice, zlokalizowaną na terenie administracyjnym gminy Wielka Nieszawka oraz miejscowość Jarki, zlokalizowana na terenie administracyjnym gminy Rojewo w powiecie Inowrocławskim.

Droga gminna nr 100911C bieg swój rozpoczyna w miejscu granicy administracyjnej powiatu Toruńskiego oraz Inowrocławskiego, a kończy swój bieg w miejscu skrzyżowania z drogą gminną nr 101012C (ul. Dybowska).

Na całym przedmiotowym odcinku droga gminna posiada nawierzchnię utwardzoną z kruszywa łamanego bez wyodrębnionych poboczy oraz zjazdów leśnych na drogi działowe, drogi leśne.

W dniu wykonania wizji lokalnej nawierzchnia posiadała liczne zadolenia i nierówności spowodowane w głównej mierze przez negatywny wpływ wody opadowej, roztopowej oraz ruch pojazdów osobowych.

Na drodze występuje niewielkie natężenie ruchu z małym udziałem ruchu ciężkiego.

6.  Projektowana organizacja ruchu

Projektowana organizację ruchu zaprojektowano w odniesieniu do następujących kryteriów:

- Poprawa poziomu BRD

Przebudowywana droga znajduje się na obszarze o klasie ryzyka „E”, poziom ryzyka „Bardzo duże”, zgodnie z „Klasyfikacją ryzyka wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów w latach 2015-2017 wraz z przedstawieniem wyników na mapach”, gdzie zdefiniowano wartości LOŚiCR (liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych)

- Poprawa bezpieczeństwa pieszych

Przebudowywana droga znajduje się na obszarze o klasie ryzyka „D”, poziom ryzyka „Duże”, zgodnie z „Klasyfikacją ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków na drogach wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów w latach 2015-2017 wraz z przedstawieniem wyników na mapach”, gdzie zdefiniowano wartości poziomu ryzyka stania się ofiarą śmiertelnego lub ciężko ranną w wypadku drogowym z udziałem pieszych w danym powiecie.

- Zarządzanie prędkością

Przebudowywana droga znajduje się na obszarze o klasie ryzyka „E”, poziom ryzyka „Bardzo duże”, zgodnie z „Klasyfikacją ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów w latach 2015-2017 wraz z przedstawieniem wyników na mapach”, gdzie zdefiniowano ogólne ryzyko społeczne obrazujące liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wyniku wypadku spowodowanego niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu w okresie ostatnich 3 lat.

Do zmian w organizacji ruchu możemy zaliczyć dostosowanie oznakowania do obowiązujących przepisów oraz przebudowywanej nawierzchni drogi.

Wszelkie zmiany przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania (rys. 1).

Po  wykonaniu  inwentaryzacji  istniejącego  oznakowania,  zaznajomieniu  się  z  natężeniem  ruchu  na przedmiotowym  odcinku  drogi  przyjęto  następujące  zasady  uporządkowania  i  wprowadzenia  zmian  w  istniejącym oznakowaniu.

Ad. 1 Do likwidacji przewidziano następujące oznakowanie:

- W ciągu drogi gminnej nr 100911C

Nie dotyczy

- W ciągu drogi gminnej 101012C

Nie dotyczy

- W ciągu drogi gminnej 100920C

Nie dotyczy

Ad. 2 Do przeniesienia przewidziano następujące oznakowanie pionowe:

- W ciągu drogi gminnej nr 100911C

Nie dotyczy

- W ciągu drogi gminnej 101012C

Nie dotyczy

- W ciągu drogi gminnej 100920C

Nie dotyczy

Ad. 3 Projektuje się następujące oznakowanie pionowe:

- W ciągu drogi gminnej nr 100911C

B-33(50): 4 szt., A-7: 1 szt., D-1+T-6a: 2 kpl.,

- W ciągu drogi gminnej 101012C

D-1+T-6a: 2 kpl.,

- W ciągu drogi gminnej 100920C

A-7: 2 szt., B-33(50): 2 szt.

Ad. 4 Projektuje się następujące oznakowanie poziome:

- W ciągu drogi gminnej nr 100911C

Nie dotyczy

- W ciągu drogi gminnej 101012C

Nie dotyczy

- W ciągu drogi gminnej 100920C

Nie dotyczy

Ad. 5 Projektuje się następujące elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego:

Nie dotyczy.

7.  Warunki techniczne dla znaków drogowych

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. „w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem " (Dz. U. 2017, poz. 784).

Znaki pionowe.

Wszystkie  znaki  pionowe  (grupa  wielkości  „średnie”)  należy  wykonać  z  folii  odblaskowej  2 typu,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 2015, poz. 1314 z dn. 3 lipca 2015 r.). Słupki  do  znaków  z  rur  stalowych  ocynkowanych  Ø  63,0mm  z  kotwą  mocującą.

Materiały  do  oznakowania  pionowego  powinny  posiadać  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  „B”  lub Świadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDiM. Każdy materiał, na który nie ma Polskiej Normy powinien posiadać świadectwo zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Znaki poziome.

Nie dotyczy

8.  Zalecenia i uwagi końcowe

Stalowe  tarcze  znaków  powinny  być  montowane  do  słupków  w  sposób  wykluczający  obrót  tarczy  wokół słupka.

Wszystkie  znaki  pionowe  zaleca  się  zamocować  tak,  aby  ich  wysokość  była  zgodna  z  obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem ich lokalizacji: pobocze lub chodnik.

Słupki do znaków wykonać jako ocynkowane z kotwą mocującą. Słupki znaków lokalizować poza ciągami pieszymi, wszystkie znaki zlokalizowane poza ciągami pieszymi zamontować na słupkach giętych profilowanych. .

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót,  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  inżynierowi niezbędne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczególne rodzaje stosowanych materiałów i technologię wykonywania robót.

9.  Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia organizacji ruchu – od dnia zatwierdzenia organizacji ruchu do 31.12.2026r.

mgr inż. Tomasz Sulerzycki

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej Nr upr. KUP/0223/PBD/19

ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKÓW

UZGODNIENIA

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100911C W

MIEJSCOWOŚCI CIERPICE