| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty kwalifikowane |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty pomiarowe |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-04 D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim | km |  |  |
|  |  | 0.49 | km | 0.490 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.490 |
| 1.2 | Prace rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 2 d.1.2 | KNR 2-31 0816-01 analogia D.01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm | m |  |  |
|  |  | 13.0+8.0 | m | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 3 d.1.2 | KNR 2-31 0816-04 D.01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe | m3 |  |  |
|  |  | 4*2.0*1.5*0.2 | m3 | 2.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.400 |
| 4 d.1.2 | KNNR 1 0202-08 analogia D.01.02.04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 |  |  |
|  |  | #p2*0.07*1.2 | m3 | 1.764 |  |
|  |  | #p3*0.24*1.15 | m3 | 0.662 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.426 |
| 5 d.1.2 | KNNR 1 0208-02 D.01.02.04 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | #p4 | m3 | 2.426 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.426 |
| 6 d.1.2 | kalk. ind. D.01.02.04 | Opłata za wysypisko za gruz | t |  |  |
|  |  | #p2*0.07*2.35 | t | 3.455 |  |
|  |  | #p3*0.24 | t | 0.576 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.031 |
| 1.3 | Roboty ziemne - wykopy |  |  |  |  |
| 7 d.1.3 | KNNR 1 0202-08 analogia D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 |  |  |
|  |  | 200*0.1*0.55 | m3 | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 8 d.1.3 | KNNR 1 0301-02 D.02.01.01 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - przyjęto 10% obietosci wykopów ogółem | m3 |  |  |
|  |  | (#p15*1.0*1.2+#p24*0.3+#p29*0.44+#p40*0.1)*0.1 | m3 | 103.372 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 103.372 |
| 9 d.1.3 | KNNR 1 0202-08 D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - przyjęto 90% obietosci wykopów ogółem | m3 |  |  |
|  |  | (#p15*1.0*1.2+#p24*0.3+#p29*0.44+#p40*0.1)*0.9 | m3 | 930.345 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 930.345 |
| 10 d.1.3 | KNNR 1 0208-02 D.02.01.01 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | #p7+#p8+#p9 | m3 | 1044.717 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1044.717 |
| 11 d.1.3 | kalk. ind. D.02.01.01 | Opłata za wysypisko za ziemię | t |  |  |
|  |  | #p10*1.6 | t | 1671.547 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1671.547 |
| 1.4 | Przepusty, umocnienia skarp |  |  |  |  |
| 12 d.1.4 | KNR 2-31 0103-01 D.06.02.01 | Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża | m2 |  |  |
|  |  | #p15*1.0 | m2 | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 13 d.1.4 | KNR 2-31 0114-03 D.06.02.01 | Podsypka z pospółki 0-20mm - grub.po zagęszcz. 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | #p12 | m2 | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 14 d.1.4 | KNR 2-31 0114-04 D.06.02.01 | Podsypka z pospółki 0-20mm - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 17 | m2 |  |  |
|  |  | #p13 | m2 | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 d.1.4 | KNR-W 2-18 0412-03 D.06.02.01 | Kanały z rur żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 400 mm | m |  |  |
|  |  | 13.0+8.0 | m | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 16 d.1.4 | KNR-W 2-18 0511-04 analogia D.06.02.01 | Obsypka przepustu z materiałów sypkich | m3 |  |  |
|  |  | #p15*1.0*0.7-#p15*0.2*0.2*3.14 | m3 | 12.062 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.062 |
| 17 d.1.4 | KNR 2-33 0606-01 D.06.01.01 | Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych | m3 |  |  |
|  |  | 4*2.0*1.5*0.25 | m3 | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 18 d.1.4 | KNR 2-31 0105-05 D.06.01.01 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. | m2 |  |  |
|  |  | <pod płyty ażurowe> 12 | m2 | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 19 d.1.4 | KNR 2-31 0105-06 D.06.01.01 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7 | m2 |  |  |
|  |  | #p18 | m2 | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 20 d.1.4 | KNR 2-11 0411-01 analogia D.06.01.01 | Zabezpieczenie skarp płytami ażurowymi 40x60cm gr. 8cm mocowanymi palikami drewnianymi fi 40mm o dł. 50 cm | m2 |  |  |
|  |  | 12 | m2 | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 1.5 | Krawężniki |  |  |  |  |
| 21 d.1.5 | KNR 2-31 0402-04 D.08.03.01 D.08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża - beton C16/20 (B-20) | m3 |  |  |
|  |  | #p22*0.032 | m3 | 6.038 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.038 |
| 22 d.1.5 | KNR 2-31 0403-01 analogia D.08.01.01 | Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm | m |  |  |
|  |  | 13.4+6.5+10.4+141.4+8.0+9.0 | m | 188.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 188.700 |
| 1.6 | Zjazdy o nawierzchni z kruszywa |  |  |  |  |
| 23 d.1.6 | KNR 2-31 0103-04 D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawie rzchni w gr.kat.I-IV | -m2 |  |  |
|  |  | #p24 | m2 | 38.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.300 |
| 24 d.1.6 | KNR 2-31 0114-07 D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0 - 63 mm o grub.po zagęszcz. 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 16.0+22.3 | m2 | 38.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.300 |
| 25 d.1.6 | KNR 2-31 0114-08 D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0 - 63 mm - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 7 | m2 |  |  |
|  |  | #p24 | m2 | 38.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.300 |
| 26 d.1.6 | KNR 2-31 0114-07 D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5 mm - grub.po zagęszcz. 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | #p24 | m2 | 38.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.300 |
| 27 d.1.6 | KNR 2-31 0114-08 D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5 mm - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 7 | m2 |  |  |
|  |  | #p26 | m2 | 38.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.300 |
| 1.7 | Konstrukcja jezdni |  |  |  |  |
| 28 d.1.7 | KNR 2-31 0103-04 D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawie rzchni w gr.kat.I-IV | -m2 |  |  |
|  |  | #p30 | m2 | 2111.609 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2111.609 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 d.1.7 | BCD 04.05.01.62. 05 D.04.05.01 | w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu)i C 3/4- grubość warstwy 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1773.0+27.0+24.4+20.7+45.3+36.4+29.4+23.2 | m2 | 1979.400 |  |
|  |  | 0.17*(30.3+20.7+47.2+170.0+154.5+10.0+10.1+20.3+16.5+8.8+88.1+18.7+94.0+ 75.8+12.7) | m2 | 132.209 |  |
|  |  | 0.25*(13.4+7.2+6.5+10.4+141.4+8.0+9.0) | m2 | 48.975 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2160.584 |
| 30 d.1.7 | KNR 2-31 0114-07 D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0 - 63 mm o grub.po zagęszcz. 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1773.0+27.0+24.4+20.7+45.3+36.4+29.4+23.2 | m2 | 1979.400 |  |
|  |  | 0.17*(30.3+20.7+47.2+170.0+154.5+10.0+10.1+20.3+16.5+8.8+88.1+18.7+94.0+ 75.8+12.7) | m2 | 132.209 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2111.609 |
| 31 d.1.7 | KNR 2-31 0114-08 D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0 - 63 mm - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 4 | m2 |  |  |
|  |  | #p30 | m2 | 2111.609 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2111.609 |
| 32 d.1.7 | KNR 2-31 0114-07 D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5 mm - grub.po zagęszcz. 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1773.0+27.0+24.4+20.7+45.3+36.4+29.4+23.2 | m2 | 1979.400 |  |
|  |  | 0.09*(30.3+20.7+47.2+170.0+154.5+10.0+10.1+20.3+16.5+8.8+88.1+18.7+94.0+ 75.8+12.7) | m2 | 69.993 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2049.393 |
| 33 d.1.7 | KNR AT-03 0202-01 D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | #p32 | m2 | 2049.393 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2049.393 |
| 34 d.1.7 | KNR 2-31 0310-01 analogia D.05.03.05 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grub.po zagęszcz. 4 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1773.0+27.0+24.4+20.7+45.3+36.4+29.4+23.2 | m2 | 1979.400 |  |
|  |  | 0.04*(30.3+20.7+47.2+170.0+154.5+10.0+10.1+20.3+16.5+8.8+88.1+18.7+94.0+ 75.8+12.7) | m2 | 31.108 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2010.508 |
| 35 d.1.7 | KNR 2-31 0310-02 analogia D.05.03.05 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. | m2 |  |  |
|  |  | #p34 | m2 | 2010.508 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2010.508 |
| 36 d.1.7 | KNR AT-03 0202-02 D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej | m2 |  |  |
|  |  | #p34 | m2 | 2010.508 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2010.508 |
| 37 d.1.7 | KNR 2-31 0311-05 D.05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - grub.po zagęszcz. 3 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1773.0+27.0+24.4+20.7+45.3+36.4+29.4+23.2 | m2 | 1979.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1979.400 |
| 38 d.1.7 | KNR 2-31 0311-06 D.05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. | m2 |  |  |
|  |  | #p37 | m2 | 1979.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1979.400 |
| 1.8 | Pobocze z kruszywa |  |  |  |  |
| 39 d.1.8 | KNR 2-31 0103-04 D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawie rzchni w gr.kat.I-IV | -m2 |  |  |
|  |  | #p40 | m2 | 463.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 463.700 |
| 40 d.1.8 | KNR 2-31 0114-07 D.04.04.02 | Nawiarzchnia z mieszanki kruszywa 0 - 31,5 mm - grub.po zagęszcz. 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 15.6+12.4+26.0+85.4+76.7+4.6+4.9+9.9+7.8+7.1+14.3+41.8+51.5+9.8+48.9+ 40.7+6.3 | m2 | 463.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 463.700 |
| 41 d.1.8 | KNR 2-31 0114-08 D.04.04.02 | Nawiarzchnia z mieszanki kruszywa 0 - 31,5 mm - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 | m2 |  |  |
|  |  | #p40 | m2 | 463.700 |  |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 463.700 |
| 1.9 | Humusowanie z obsianiem |  |  |  |  |
| 42 d.1.9 | KNNR 1 0507-01 analogia D.06.01.01 | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 |  |  |
|  |  | 5000*0.55 | m2 | 2750.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2750.000 |
| 43 d.1.9 | KNNR 1 0507-02 analogia D.06.01.01 | Humusowanie z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 10 | m2 |  |  |
|  |  | #p42 | m2 | 2750.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2750.000 |
| 1.10 | Prace towarzyszące |  |  |  |  |
| 44 d.1.10 | KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 45 d.1.10 | KNR 2-31 1406-03 D.03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 46 d.1.10 | KNR 15-01 0116-03 D.06.04.01 | Odmulenie istniejącego rowu | m |  |  |
|  |  | 13.9+8.6+6.4+57.1+71.2+7.8 | m | 165.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 165.000 |
| 47 d.1.10 | KNNR 1 0202-08 D.06.04.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 |  |  |
|  |  | #p46*(0.6*2+0.2)*0.15 | m3 | 34.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.650 |
| 48 d.1.10 | KNNR 1 0208-02 D.06.04.01 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | #p47 | m3 | 34.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.650 |
| 49 d.1.10 | kalk. ind. D.06.04.01 | Opłata za wysypisko za ziemię | t |  |  |
|  |  | #p47*1.65 | t | 57.173 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 57.173 |
| 2 | Roboty niekwalifikowane |  |  |  |  |
| 2.1 | Roboty pomiarowe |  |  |  |  |
| 50 d.2.1 | KNR 2-01 0119-04 D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim | km |  |  |
|  |  | 0.05 | km | 0.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.050 |
| 2.2 | Roboty ziemne - wykopy |  |  |  |  |
| 51 d.2.2 | KNNR 1 0301-02 D.02.01.01 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - przyjęto 10% obietosci wykopów ogółem | m3 |  |  |
|  |  | (#p60*0.56)*0.1 | m3 | 11.389 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.389 |
| 52 d.2.2 | KNNR 1 0202-08 D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - przyjęto 90% obietosci wykopów ogółem | m3 |  |  |
|  |  | (#p60*0.56)*0.9 | m3 | 102.501 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 102.501 |
| 53 d.2.2 | KNNR 1 0208-02 D.02.01.01 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | #p51+#p52 | m3 | 113.890 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 113.890 |
| 54 d.2.2 | kalk. ind. D.02.01.01 | Opłata za wysypisko za ziemię | t |  |  |
|  |  | #p53*1.6 | t | 182.224 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 182.224 |
| 2.3 | Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |
| 55 d.2.3 | KNR 2-31 0402-04 D.08.03.01 D.08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża - beton C16/20 (B-20) | m3 |  |  |
|  |  | #p56*0.032 | m3 | 2.582 |  |
|  |  | #p58*0.048 | m3 | 1.694 |  |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.276 |
| 56 d.2.3 | kalk. własna D.08.01.01 | Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm | m |  |  |
|  |  | 19.5+8.1+9.9+6.2+5.5+5.9+9.6+7.7+8.3 | m | 80.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.700 |
| 57 d.2.3 | KNR 2-31 0403-07 D.08.01.01 | Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m | m |  |  |
|  |  | 6.2+5.9+9.6+8.3 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 58 d.2.3 | KNR 2-31 0407-03 D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm | m |  |  |
|  |  | 10.5+9.3+15.5 | m | 35.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.300 |
| 2.4 | Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej |  |  |  |  |
| 59 d.2.4 | KNR 2-31 0103-04 D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawie rzchni w gr.kat.I-IV | -m2 |  |  |
|  |  | #p60 | m2 | 203.375 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 203.375 |
| 60 d.2.4 | BCD 04.05.01.62. 05 D.04.05.01 | w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu)i C 3/4- grubość warstwy 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 39.5+6.6+11.3+25.8+48.9+13.0+10.1+28.0 | m2 | 183.200 |  |
|  |  | 0.25*(19.5+8.1+9.9+6.2+5.5+5.9+9.6+7.7+8.3) | m2 | 20.175 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 203.375 |
| 61 d.2.4 | KNR 2-31 0114-07 D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0 - 63 mm o grub.po zagęszcz. 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 39.5+6.6+11.3+25.8+48.9+13.0+10.1+28.0 | m2 | 183.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 183.200 |
| 62 d.2.4 | KNR 2-31 0114-08 D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0 - 63 mm - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 7 | m2 |  |  |
|  |  | #p61 | m2 | 183.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 183.200 |
| 63 d.2.4 | KNR 2-31 0114-07 D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5 mm - grub.po zagęszcz. 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | #p61 | m2 | 183.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 183.200 |
| 64 d.2.4 | KNR 2-31 0114-08 D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5 mm - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 7 | m2 |  |  |
|  |  | #p63 | m2 | 183.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 183.200 |
| 65 d.2.4 | KNR 2-31 0105-01 analogia D.08.02.02 | Podsypka z kruszywa łamanego 0-4 mm z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. | m2 |  |  |
|  |  | #p63 | m2 | 183.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 183.200 |
| 66 d.2.4 | KNNR 6 0502-04 analogia D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm - kostka grafitowa | m2 |  |  |
|  |  | #p65 | m2 | 183.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 183.200 |