OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie pomiarów ruchu na drogach wojewódzkich na bieżące potrzeby MZDW

# Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie – na bieżące potrzeby Zamawiającego – pomiarów ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego oraz opracowanie, przekazanie i archiwizacja wyników w zakresie określonym w OPZ.

- Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, na podstawie zleceń przekazywanych Wykonawcy drogą elektroniczną.

# Cel i zakres prac pomiarowych

Celem zamówienia jest pozyskanie danych o ruchu drogowego, niezbędnych m.in. do: analiz i prognoz ruchu, oceny funkcjonowania układu drogowego, zmian organizacji ruchu (w tym na wlotach skrzyżowań), projektowania lub weryfikacji programów sygnalizacji świetlnej, modelowania ruchu, monitorowania wskaźników oraz innych opracowań wykonywanych na potrzeby zarządzania siecią dróg wojewódzkich.

# Zakres zamówienia

- Pomiary obejmują w szczególności:

  - natężenie ruchu kołowego z uwzględnieniem struktury rodzajowej i kierunkowej,

  - natężenie ruchu pieszego na przejściach dla pieszych,

  - natężenie ruchu rowerowego na przejazdach rowerowych w poziomie jezdni,

  - natężenie ruchu UTO, UWR, hulajnóg elektrycznych,

  - obserwację i określenie zasięgu kolejek na wlotach skrzyżowań (w metrach oraz – tam gdzie wskazane – liczbie pojazdów pozostających).

- Pomiary wykonywane są dla całego przekroju pasa drogowego albo jego części – zgodnie ze zleceniem, dla:

  - Skrzyżowania (w tym z sygnalizacją i bez).

  - Przekrojów drogowych (odcinki/ciągi).

  - Innych lokalizacji – wskazane przez Zamawiającego.

- Metodyka i sposób prowadzenia prac pomiarowych

  - Metoda pozyskania danych

    - Zamawiający wymaga, aby podstawą pozyskania danych była wideorejestracja umożliwiająca opracowanie wyników pomiarów (manualnie i/lub z wykorzystaniem narzędzi analitycznych).

    - Jakość rejestracji musi umożliwiać rzetelne zliczanie i klasyfikację uczestników ruchu w zakresie OPZ.

    - Dopuszcza się manualne opracowanie wyników dla pieszych, rowerzystów, UTO, UWR i hulajnóg elektrycznych.

  - Wymagania funkcjonalne dla urządzeń rejestrujących (bez wskazywania konkretnego sprzętu)

- Urządzenia i rozwiązania zastosowane przez Wykonawcę muszą zapewniać co najmniej:

    - stabilną, ciągłą pracę podczas całego okresu pomiarowego,

    - rejestrację z widocznym oznaczeniem daty i czasu (godzina/minuta/sekunda),

    - możliwość synchronizacji czasu między urządzeniami używanymi w ramach jednego pomiaru,

    - możliwość opracowania danych w interwałach wskazanych w zleceniu (standardowo 15 minut),

    - eksport danych do powszechnie stosowanych formatów umożliwiających analizę (np. CSV/XLSX) – bez ograniczania się do konkretnego rozszerzenia,

    - poprawną pracę w warunkach atmosferycznych i oświetleniowych adekwatnych do planowanej realizacji (w tym pora nocna, o ile pomiar obejmuje noc).

  - Czynności przed rozpoczęciem pomiaru

Wykonawca przed pomiarem zapewnia:

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń i zasilania,

- instalację urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem,

- synchronizację czasu wszystkich urządzeń w ramach pomiaru.

  - Ograniczenia i zasady instalacji w pasie drogowym

    - Zakazuje się stosowania rozwiązań wymagających ingerencji w nawierzchnię jezdni, drogi dla rowerów oraz chodniki.

    - Instalacja nie może ograniczać widoczności znaków i sygnałów ani pogarszać bezpieczeństwa ruchu oraz nie może wymagać zmian w obowiązującej organizacji ruchu.

    - Uzyskanie wymaganych zgód związanych z instalacją urządzeń w pasie drogowym (jeżeli wymagane) należy do obowiązków Wykonawcy.

  - Bezpieczeństwo prac w terenie

    - Prace w pasie drogowym muszą być prowadzone zgodnie z przepisami BHP oraz w sposób niepowodujący zagrożeń dla uczestników ruchu.

    - Wykonawca zapewnia środki transportu oraz obsługę montażu/demontażu i serwisu urządzeń.

- Rodzaje pomiarów ruchu

- W zakresie niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga uwzględnienia: ruchu kołowego, pieszego, rowerowego, hulajnóg elektrycznych, urządzeń wspomagających ruch (UWR) i urządzeń transportu osobistego (UTO) na wskazanych przez Zamawiającego przekrojach zlokalizowanych na drogach wojewódzkich Województwa Mazowieckiego.

Zasięg długości kolejek pojazdów na wlotach skrzyżowań należy podawać w metrach (szacunkowa wartość wynikająca z obserwacji ruchu) oraz pojazdach pozostających, w zależności od lokalizacji pomiaru:

  - dla skrzyżowań z sygnalizacją świetlną – maksymalny zasięg kolejki [w metrach] 
i długość kolejki pozostającej pojazdów [w liczbach],

  - dla skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej – maksymalny zasięg kolejki [w metrach].

Przy szacowaniu długości kolejek zaleca się stosowanie wytycznych WR-D-12 „Wytyczne wykonywania pomiarów ruchu drogowego” p. 4.14.3. Uzupełnieniem pozostaje dołączana dokumentacja fotograficzna z każdego wykonanego pomiaru, obrazująca mierzone długości kolejek.

- W pomiarach ruchu należy uwzględnić strukturę rodzajową ruchu poprzez wyodrębnienie pojazdów lub grup pojazdów:

- motocykle, skutery, quady [1 p.um.];

- samochody osobowe, samochody dostawcze na podwoziu samochodów osobowych, 	pickupy, samochody kempingowe [1 p.um.];

- samochody ciężarowe lekkie: samochody dostawcze, samochody ciężarowe o 	masie 			całkowitej poniżej 3,5 t z przyczepą lub bez przyczepy [1,5 p.um.];

- samochody ciężarowe średnie: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 	poniżej 3,5 t bez przyczepy, samochody specjalne, ciągniki siodłowe i balastowe bez 	naczep i przyczep, inne nietypowe pojazdy pojedyncze (pojazdy wolnobieżne, ciągniki 	rolnicze bez przyczep itp.) [2,5 p.um.];

- samochody ciężarowe ciężkie: samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 t 
z przyczepą/ z przyczepami, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe 
z przyczepami, ciągniki rolnicze z przyczepami, inne nietypowe pojazdy członowe 
lub pojazdy z przyczepami [3 p.um.]

- autobusy komunikacji miejskiej, autobusy turystyczne, autokary [3 p.um.].

- Wyniki pomiarów należy podać w pojazdach rzeczywistych i przeliczonych na umowne, przeliczniki podano w pkt. 2 w nawiasach [...].

- W pomiarach należy uwzględnić strukturę kierunkową ruchu tj. ustalenie liczby pojazdów jadących na wprost, w lewo, w prawo i zawracających. W pomiarach należy opisać obserwacje ruchu kołowego, pieszego, rowerowego oraz UTO i UWR w relacjach niedozwolonych, o ile taki ruch będzie występować, wraz z podaniem jego skali.

- Realizacja pomiarów ruchu

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, na podstawie odrębnie przesyłanych pocztą elektroniczną zleceń, gdzie:

- czas trwania pomiaru na każdym skrzyżowaniu lub przekroju ulicy będzie wynosił do 10 godzin, w wyjątkowych przypadkach 24 godziny;

- w każdym zleceniu Zamawiający określi szczegóły pomiaru:

- lokalizację,

- datę/daty graniczne,

- godziny poszczególnych okresów pomiarowych w ramach okien:

- szczyt poranny:		06:00-10:00;

- międzyszczyt:		11:00-14:00;

- szczyt popołudniowy:	15:00-20:00),

- liczbę pasów ruchu,

- liczbę przejść dla pieszych,

- liczbę przejazdów rowerowych;

- liczbę przekrojów pomiarowych

- pomiary należy przeprowadzać w interwałach 15-minutowych, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej;

- Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie jednoczesnych pomiarów (w ramach jednego dnia pomiarowego) na nie więcej niż 5 (pięciu) skrzyżowaniach/lokalizacjach lub odpowiednio mniej, w przypadku skrzyżowań o bardziej rozbudowanej strukturze/geometrii (od 3 pasów ruchu na wlocie). W takim przypadku, ustalając zakres pomiarów, Zamawiający uwzględni potencjał techniczny Wykonawcy.Za zgodą Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia liczby skrzyżowań/lokalizacji objętych pomiarami w ciągu jednego dnia pomiarowego;

- w przypadku zlecenia pomiarów na 9 lub mniej skrzyżowaniach/lokalizacjach w czasie 1 (jednego) tygodnia, czas na dostarczenie do Zamawiającego wyników pomiarów ruchu, 
w tym raportów wynosi maksymalnie 9 (dziewięć) dni od wykonania pomiaru. W przypadku zadeklarowania w ofercie skrócenia czasu dostarczenia wyników pomiarów ruchu, w tym raportów oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej/przestrzeni dyskowej, o 1 dzień lub 2 dni w odniesieniu do ww. czasu dostarczenia (9 dni), czas zostaje odpowiednio skrócony.

- w sytuacjach wyjątkowych, w przypadku konieczności wykonania pomiarów w trybie pilnym, Zamawiający przewiduje, że takie zlecenie będzie zawierać do 3 (trzech) skrzyżowań, a czas na dostarczenie do Zamawiającego wyników pomiarów ruchu, w tym raportów wraz z zamieszczeniem ich na stronie internetowej/przestrzeni dyskowej, wyniesie do 3 (trzech) dni od wykonania pomiaru;

- w przypadku zlecenia pomiarów na 10 lub więcej skrzyżowaniach/lokalizacjach w 1 (jednym) tygodniu, Zamawiający ustala czas na dostarczenie do Zamawiającego wyników pomiarów ruchu, w tym raportów wraz z zamieszczeniem ich na stronie internetowej/przestrzeni dyskowej, w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty wykonania pomiaru, o ile Zamawiający nie wyznaczy dłuższego terminu, uwzględniając zakres pomiarów i nakłady pracy.

- Zamawiający przewiduje zlecanie pomiarów pocztą elektroniczną w dni robocze. Wykonawca powinien mieć możliwość obsługi przedmiotu zamówienia (przyjęcie zlecenia i wymianę korespondencji) pocztą elektroniczną na adres wskazany w umowie przez Zamawiającego.

- Wykonawca od chwili przesłania przez Zamawiającego zlecenia na pomiar / pomiary, w ciągu 24h przeprowadzi wizję w terenie w celu oceny technicznych możliwości przeprowadzenia pomiaru, ustalenia liczby niezbędnych urządzeń rejestrujących oraz przygotuje niezbędne zaplecze techniczne i kadrowe do jego realizacji. W przypadku braku możliwości wykonania pomiaru Wykonawca, przed upływem 24h, poinformuje o tym fakcie Zamawiającego oraz zaproponuje/ uzgodni z Zamawiającym rozwiązanie alternatywne.

- Wykonawca ma obowiązek w ciągu 24h, licząc od momentu przesłania zlecenia przez Zamawiającego, dostarczyć harmonogram prac pomiarowych do uzgodnienia Zamawiającemu 
z przypisaną odpowiednią liczbą urządzeń rejestrujących oraz ceną wykonania pomiarów. Zamawiający ma prawo do wprowadzenia zmian lub uwag w przedłożonym harmonogramie 
w ciągu 24h od momentu jego otrzymania (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). Po otrzymaniu uwag od Zamawiającego, Wykonawca ma 12h do ich uwzględnienia, przedłożenia poprawionych materiałów Zamawiającemu i przystąpienia do pomiaru. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę harmonogramu prac w ciągu 24h od momentu przesłania zlecenia na pomiar / pomiary, Zamawiający może nałożyć karę finansową, jak za zwłokę w rozpoczęciu pomiarów.

5.   Wykonawca będzie zobowiązany przystąpić do wykonywania pomiarów nie później niż w czasie 3 (trzech) dni roboczych od daty przesłania zlecenia przez Zamawiającego, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej tj. może wydłużyć ten termin w uzasadnionych przypadkach na etapie uzgadniania harmonogramu.

- Do Wykonawcy należy ocena zasadności realizacji zleconych pomiarów w określonym terminie, 
z uwagi na ewentualne utrudnienia/zakłócenia w ruchu. W przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych takich, jak: zaburzenia w ruchu na skutek zdarzenia drogowego (wypadek lub kolizja), skrajnie trudne warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu, śniegu, oblodzenie), awaryjne naprawy infrastruktury drogowej lub innych zdarzeń losowych mających wpływ na natężenie ruchu i zachowania komunikacyjne jego uczestników, Wykonawca powinien przerwać pomiar, drogą e-mail powiadomić Zamawiającego, a następnie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, powtórzyć pomiar w innym dniu w ramach tego samego zlecenia/rozliczenia.

- Przed rozpoczęciem prac pomiarowych w terenie Wykonawca będzie dokonywać wcześniejszego zawiadomienia do Mazowieckiego Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz odpowiedniego Rejonu Drogowego. Informacja powinna być przekazana co najmniej 24 godziny przed ustawieniem sprzętu w terenie i zawierać dane o lokalizacji pomiaru i planowanej dacie ich realizacji.

- Zamawiający ma prawo przeprowadzić kontrolę stanowisk pomiarowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania poprawności i rzetelności wykonanych pomiarów natężenia ruchu oraz struktury rodzajowej. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w realizacji pomiarów lub w dostarczanych wynikach, Wykonawca jest zobowiązany do ich poprawienia lub – jeżeli będzie to konieczne – ponownego wykonania pomiarów, w ramach pierwotnie ustalonego wynagrodzenia. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych zgodnie z postanowieniami umowy. Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku powtórzenia pomiarów, których ponowny termin wykonania Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Odbiór prac będzie następować na podstawie pisemnych protokołów odbioru w okresach 
1 (jednego) miesiąca, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający przewiduje sporządzenie protokołu dla kilku zleceń łącznie, zrealizowanych w ramach danego okresu rozliczeniowego.

- Przetwarzanie, dostarczanie i archiwizacja danych o ruchu.

- Dane z pomiarów powinny być przetworzone, uporządkowane, opisane i dostarczone Zamawiającemu w sposób przewidziany w OPZ.

- Czas od dnia zakończenia pomiarów w terenie w danym punkcie pomiarowym do dnia przetworzenia i przekazania wyników w formie raportu do Zamawiającego zgodnie z rozdziałem VI pkt.1-5.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku przetworzenia wyników pomiarów pochodzących 
z urządzeń rejestrujących ruch (przez producenta - dystrybutora - właściciela - dysponenta - inny podmiot) wyniki zostały przekazane Zamawiającemu w formie tabel i kartogramów (rzeczywiste 
i umowne), w postaci przetworzonej oraz zdekodowanej, pozwalającej na ich dalsze przetwarzanie przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego i używanego pakietu Microsoft Office w wersji 365 arkusza kalkulacyjnego o jednorodnej strukturze oraz zakodowane w zbiorczym arkuszu formatu .xlsx oraz .csv. Powyższe podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Arkusz zbiorczy powinien zawierać wszystkie wykonywane pomiary od początku realizacji zamówienia. W przypadku dużego rozmiaru bazy możliwy jest podział danych na większą liczbę arkuszy np. odrębny arkusz dla każdego roku (większa liczba arkuszy w jednym lub większej liczbie plików).

- Zamawiający wymaga odpowiedniego zakodowania w zbiorczym arkuszu formatu *.csv i możliwości jego filtrowania, przetwarzania i zestawienia wyników pomiarów dla dowolnie wybranej lokalizacji, 
w celu generowania różnych wykresów i analiz natężenia ruchu. Ostateczna jego forma zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Dane z pomiarów dla skrzyżowań w formie tabelarycznej muszą zawierać zestawione dane 
o natężeniu ruchu w interwałach 15 i 60-minutowych, z uwzględnieniem czasu trwania pomiaru, wlotu / wylotu skrzyżowania, struktury rodzajowej ruchu, struktury kierunkowej ruchu oraz natężenia ruchu (w tym pieszego, rowerowego, hulajnóg elektrycznych, UTO oraz UWR) dla całego okresu objętego pomiarem ruchu. Raport powinien ponadto posiadać podstawowe informacje charakteryzujące dany pomiar ruchu - nazwa skrzyżowania, data wykonania / czas trwania, współrzędne GPS – standard WGS, warunki atmosferyczne panujące podczas wykonywania pomiaru, kartogramy ruchu - wartości natężeń ruchu opisane w pojazdach rzeczywistych oraz umownych na godzinę w relacjach skrętnych na wlotach i wylotach skrzyżowania oraz odpowiadającymi proporcjonalnie tym wartościom grubościami wstęg relacji skrętnych. Zamawiający wymaga wykonania po 3 kartogramy ruchu (pojazdy rzeczywiste/umowne) dla każdego wykonanego pomiaru ruchu odpowiednio dla pory szczytu komunikacyjnego, przy założeniu wyznaczenia godziny szczytu komunikacyjnego z interwałem 15-minutowym oraz podania sum ruchu w pojazdach rzeczywistych oraz umownych dla wlotów i wylotów oraz całości skrzyżowania. Ostateczną formę 
i zakres prezentacji treści raportu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trybie roboczym.

- Dane w tabelach i kartogramach powinny umożliwiać odczyt w pojazdach rzeczywistych 
i przeliczonych na umowne w poszczególnych kategoriach i łącznie, zgodnie z informacją podana  
w rozdziale IV pkt. 2.

- Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania wyników pomiarów i wideorejestracji 
przez 6 miesięcy (okres rękojmi) od daty zakończenia umowy na wykonanie pomiarów.

- Wykonawca zapewni przestrzeń dyskową służącą do przechowywania wyników pomiarów ruchu w postaci raportów oraz ostatecznie ustali z Zamawiającym sposób umieszczania, przechowywania oraz udostępniania danych. Wykonawca zapewni ochronę cybernetyczną przechowywanych danych Zamawiającego. Po każdym wykonanym pomiarze Wykonawca zapewni automatyczną aktualizację danych. Dane powinny mieć format umożliwiający ich edycję i dalsze przetwarzanie przez Zamawiającego w sposób opisany w OPZ.

- Raporty z pomiarów ruchu.

Dla każdego skrzyżowania, w czasie przewidzianym w rozdziale VI pkt. 1 e÷g, Wykonawca sporządzi raport i przekaże go Zamawiającemu w wersji elektronicznej (docx, pdf, xlsx – formaty do uzgodnienia z Zamawiającym), zawierający plan orientacyjny, plan skrzyżowania (ortofotomapa), opis warunków pogodowych, stanu nawierzchni (sucha, mokra, oblodzona, etc.) w czasie trwania pomiaru, obserwacje ruchu, tabele zawierające dane o ruchu w pojazdach rzeczywistych i przeliczonych na umowne w poszczególnych kategoriach łącznie, kartogramy ruchu umożliwiające odczyt natężeń wyrażonych w pojazdach rzeczywistych i umownych w poszczególnych relacjach w szczycie porannym, międzyszczycie i w szczycie popołudniowym. Kartogramy powinny być umieszczane w formacie 1 kartogram na stronie A-4. Raporty powinny być dostępny poprzez opisaną powyżej przestrzeń dyskową.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu całość wyników z pomiarów ruchu, z raportami oraz materiałem wideo na dysku przenośnym zgodnych ze standardem pod system Microsoft Windows 11, w liczbie 2 (dwóch) sztuk, w termiach przewidzianych w Umowie.

- Nagrania wideo i rezultaty z pomiarów, zgodnie z zapisami umownymi, stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca nie może danych o ruchu, zarówno danych źródłowych, w tym nagrań wideo, jak i danych przetworzonych wykorzystywać na własne cele lub udostępniać podmiotom trzecim.

- Zamawiający wymaga by wszystkie dane przechowywane w systemie oraz przesyłane pomiędzy użytkownikami i serwerami powinny być szyfrowane z wykorzystaniem aktualnych standardów (np. AES-256 dla danych w spoczynku, TLS 1.3 dla transmisji) lub rozwiązaniem równoważnym.

- Pozostałe nieujęte w rozdziale V zagadnienia, a nie wpływające znacznie na zwiększenie nakładów pracy, pozostają do ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.