| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SWZ Sprawa nr 09/26/ZT |  |
| --- | --- |

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mat judo wraz z montażem i modernizacją podłoża amortyzującego.

Część I:

Montaż nowej maty judo na istniejącym podłożu amortyzującym do sportów walki 
w budynku nr 110 w pom. 8 (Mata Judo) o wymiarach 20 x 14 m (140 materacy: 
200 x 100 x 5 cm - 70 szt. w kolorze niebieskim i 70 szt. w kolorze czerwonym; Typ E200; Gęstość 200 kg/m3) wraz z docięciem materacy przy drabinkach. Materace mają posiadać Certyfikaty IJF i spełniać normy wynikające z certyfikatu (EN 12503, DIN EN 15777, DIN EN 1399-998). Wszystko zabezpieczone skosami (z tego samego materiału, co materace) 
po całym obwodzie i w kolorze maty i ułożone tak, żeby się nie przesuwały w trakcie użytkowania. Skosy oklejone materiałem PCV z moletem kostki zbliżonym do koloru materacy (niebieski).

Część II:

- Montaż podłoża amortyzującego do sportów walki w budynku 42 w pom. 200 
(Mata Judo) o wymiarach 20 x 11 m i wysokości ok. 70 mm (bez materacy) wykonanej 
z dwóch warstw sklejki drewnianej, ułożonych w taki sposób, aby poszczególne elementy nie zakleszczały się. Jako element amortyzujący zastosowanie kołków z pianki.

- Montaż nowej maty judo na nowe podłoże amortyzujące do sportów walki w budynku 
nr 42 w pom. 200 (Mata Judo) o wymiarach 20 x 11 m (110 materacy: 200 x 100 x 5 cm 
- 68 szt. w kolorze niebieskim i 42 szt. w kolorze czerwonym; Typ E200; 
Gęstość 200 kg/m3). Materace mają posiadać Certyfikaty IJF i spełniać normy wynikające 
z certyfikatu (EN 12503, DIN EN 15777, DIN EN 1399-998). Wszystko zabezpieczone skosami (z tego samego materiału, co materace) po całym obwodzie i w kolorze maty 
i ułożone tak, żeby się nie przesuwały w trakcie użytkowania. Skosy oklejone materiałem PCV z moletem kostki zbliżonym do koloru materacy (niebieski).