WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU

MEDYCZNEGO AMBULANSU DROGOWEGO TYPU T

Pojazd (marka/model): .......................................................................................................

Rok produkcji min. 2026 (podać): .......................................................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy zabudowy przedziału medycznego(podać): ......................................................................................................

    - Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

    - W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ambulansu, na własny koszt w terminie i formie (bezpośrednio, zdalnie) uzgodnionej z Zamawiającym. Przeszkolenie to powinno się odbyć nie później jednak niż w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej | Warunek graniczny i parametry oceniane | podać, opisać, TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | NADWOZIE |  |  |
|  | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym. | TAK |  |
|  | DMC do 3,5t | TAK |  |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy, fotel kierowcy i pasażera, z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia; Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera; Instalacja anten zewnętrznych GPS/GSM do stacji dokującej; | TAK |  |
|  | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 3 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. Dwa fotele w kabinie kierowcy. Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. | TAK |  |
|  | Furgon - lakier w kolorze żółtym | TAK |  |
|  | Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m | TAK (podać) |  |
|  | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70m | TAK (podać) |  |
|  | Długość przedziału medycznego min. 3,00 m | TAK (podać) |  |
|  | Drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki do kąta min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, | TAK |  |
|  | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z odsuwaną szybą. | TAK |  |
|  | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym | TAK |  |
|  | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. | TAK |  |
|  | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK |  |
|  | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w drzwi przesuwane o wysokości min. 1,60 m | TAK (podać) |  |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu | TAK |  |
|  | Wysuwany stopień boczny mechaniczny ułatwiający wejście/ wyjście do przedziału medycznego dla pacjentów. Stopień niewystający poza obrys nadwozia i niezmniejszający prześwitu pojazdu, pokryty wykładziną antypoślizgową. | TAK |  |
|  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - 2 szt. reduktorów do butli tlenowych, - mocowanie krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci, - mocowanie materaca próżniowego, - mocowanie kamizelki unieruchamiającej typu KED, - mocowanie 2 kasków ochronnych, - mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, | TAK |  |
|  | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne oraz kurtyny powietrzne. | TAK |  |
|  | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem pokryty wykładziną antypoślizgową | TAK |  |
|  | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |
|  | Elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. | TAK |  |
|  | Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności. | TAK |  |
|  | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. | TAK |  |
|  | Zestaw naprawczy do uszkodzonych opon. | TAK |  |
|  | Wylot spalin umiejscowiony tak, aby zapobiec możliwości dostawania się ich do przedziału medycznego zwłaszcza przez najczęściej otwierane drzwi boczne prawe. | TAK |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l. | TAK |  |
|  | Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 15l | TAK |  |
|  | Czujnik biegu wstecznego | TAK |  |
|  | Kamera biegu wstecznego z obrazem wyświetlanym w lusterku wstecznym lub monitorze zamontowanym na kokpicie kierowcy. | TAK |  |
|  | Instalacja elektryczna przedziału medycznego podłączona poprzez dedykowany moduł pojazdu bazowego typu PSM, KFG itp.(technologia CAN bus). | TAK |  |
|  | Radioodtwarzacz z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. Możliwość całkowitego wyciszenia głośników w przedziale medycznym z panelu sterującego. Radioodtwarzacz z funkcję bluetooth. | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący wyposażony w szczelne przełączniki typu micro swich umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Panel umieszczony w centralnej środkowej części kokpitu kierowcy, sterujący następującymi funkcjami: - sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika, - sterowanie układem klimatyzacji, - sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów, - sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową, - sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym, - funkcja SERWIS, powiadamiająca o zbliżającym się terminie przeglądu zabudowy. - możliwość załączania przetwornicy prądu 12/230V - możliwość załączania intercomu - dwustopniowe podświetlenie przycisków I stopień dla funkcji niezałączonej, II stopień dla funkcji załączonej - miernik zużycia paliwa dla ogrzewania niezależnego od pracy silnika - graficzne monitorowanie pracy powietrznego ogrzewania przedziału medycznego niezależnego od pracy silnika - sygnalizacja graficzna wysuniętego stopnia wejściowego | TAK |  |
| II. | SILNIK |  |  |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | TAK |  |
| 2. | Silnik o pojemności min. 1900 cm³, disel | TAK |  |
| 3. | Silnik o mocy min. 130 kW. | TAK |  |
| 4. | Moment obrotowy min. 400 Nm. | TAK |  |
| 5. | Norma emisji spalin EURO VI lub EURO 6 | TAK |  |
| 6. | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) | TAK |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana. (Zamawiający nie dopuszcza skrzyni automatycznej) | TAK |  |
| 2. | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny | TAK |  |
| 3. | Napęd na koła przednie lub tylne | TAK |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. | TAK |  |
| 2. | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny | TAK |  |
| 3. | Elektroniczny korektor siły hamowania | TAK |  |
| 4. | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania | TAK |  |
| 5. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie i tylne wentylowane | TAK |  |
| 6. | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu | TAK |  |
| 7. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR | TAK |  |
| 8. | System wspomagania ruszania pod górę | TAK |  |
| V. | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią (podać o jaką wartość w stosunku do standardowej) | TAK |  |
| 2. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta | TAK |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| 1. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach niezależnie tzn. góra-dół i przód tył | TAK |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
| 1. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W | TAK |  |
| 2. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna | TAK |  |
| 3. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego | TAK |  |
| 4. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego. | TAK |  |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| 1. | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu | TAK |  |
| 2. | Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A. | TAK |  |
| 3. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min. 180 A. | TAK (podać) |  |
| 4. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich | TAK |  |
| 5. | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10m. | TAK |  |
| 6. | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V | TAK |  |
| 7. | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V | TAK |  |
| 8. | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym typu Lexel (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. | TAK |  |
| 9. | Atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000VA (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego i ewentualnej drukarki systemu wymagających zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia. | TAK |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych; zmiana modulacji klaksonem | TAK |  |
| 2. | Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła LED robocze do oświetlania przedpola za ambulansem | TAK |  |
| 3. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy | TAK |  |
| 4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni | TAK |  |
| 5. | Dwie lampy LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego, | TAK |  |
| 6. | Min. po dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu, do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego | TAK |  |
| 7. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego: 1) logo o średnicy 50 cm, umieszczonym na tylnych drzwiach oraz po bokach w środkowej części pojazdu; 2) napisem lustrzanym „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; 3) po bokach literą barwy czerwonej: „T” – karetka transportowa, umieszczoną w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4 cm; 4) trzema pasami odblaskowymi: a) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym wokół dachu, b) pasem typu 3 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. c, c) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami; | TAK |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| 1. | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: | TAK |  |
|  | 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych LED, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), | TAK |  |
|  | 2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.), | TAK |  |
|  | 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym | TAK |  |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta) - pomieszczenie powinno pomieścić sprzęt i meble medyczne wyszczególnione poniżej: | TAK |  |
|  | 1/ Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): a/ szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w min. 3 szuflady, w szufladach system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki, b/ pojemnik na zużyte igły, c/ wysuwany kosz na odpady, d/ termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury, e/ miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, f/ jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wezgłowia noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców, g/ przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego. | TAK |  |
|  | 2/ Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): a/ min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, b/ jeden fotel kardiologiczny montowanym (wpinany) do podłogi Ambulansu posiadający demontowane płozy najazdowe. c/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, d/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego e/ przy drzwiach przesuwnych panel sterujący wyposażony w szczelne przełączniki typu micro swich umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Sterujący następującymi funkcjami (Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym).: - sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, - załączanie intercomu (jeśli występuje), - regulacja głośności w głośnikach radioodtwarzacza. | TAK |  |
|  | 3/ Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): a/ min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, b/ pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), c/ min. 2 przesuwne na szynach płyty do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego, dowolnej pompy infuzyjnej, d/ na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego oraz pólka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta, e/ szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana podwójną roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne. | TAK |  |
| 2. | Uchwyt do kroplówki na min. 2 szt. mocowane w suficie. | TAK |  |
| 3. | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
| 4. | Centralna instalacja tlenowa: a) 2 szt. butli tlenowych 10 l b) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze), c) sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego, d) 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, e) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., f) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. | TAK |  |
| 5. | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 20 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 - 195 cm, (podać markę i model). | TAK |  |
| 6. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. W podłodze zintegrowane wzmocnienia pod lawetę i fotele. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
| 7. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. | TAK |  |
| XII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | TAK |  |
|  | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym | TAK |  |
|  | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED | TAK |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki, komplet kluczy, podnośnik samochodowy, pełnowymiarowe koło zapasowe | TAK |  |
|  | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy | TAK |  |
|  | Komplet opon zimowych z felgami stalowymi/koła (ambulans ma być dostarczony na oponach letnich) | TAK |  |
|  | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” | TAK |  |
|  | Zamontowane w przedziale medycznym uchwyt do pompy infuzyjnej | TAK |  |
| Rampa najazdowa |  |  |  |
|  | Rampa najazdowa przeznaczona do wprowadzania i wyprowadzania krzesła kardiologicznego z karetki | TAK |  |
|  | Rampa wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej zapewniająca trwałość, wytrzymałość oraz odporność na korozję | TAK |  |
|  | Amortyzator chroniący przed nagłym opadnięciem lub złożeniem rampy | TAK |  |
|  | Rampa przymocowana na stałe do karetki zapewniając stabilność i gotowość do użycia w każdej chwili | TAK |  |
|  | Dostosowana do wymiarów oferowanego krzesła kardiologicznego | TAK |  |
|  | Min. udźwig 300 kg | TAK podać |  |
|  | Min. nośność powierzchni 300 kg | TAK podać |  |
|  | Powierzchnia antypoślizgowa zapewniająca bezpieczeństwo podczas użytkowania | TAK |  |
|  | Rampa składana, zabezpieczona amortyzatorem | TAK |  |
| NOSZE Z TRANSPORTEREM ELEKTRYCZNO – HYDRAULICZNYM I SYSTEMEM MOCOWANIA W AMBULANSIE – urządzenie medyczne |  |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | Nosze i transporter rozłączne wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. | Tak |  |
|  | Długość noszy regulowana w zakresie od min. 1850 mm do min. 2150 mm. | Tak/podać |  |
|  | Szerokość całkowita noszy min. 600 mm | Tak/podać |  |
|  | Wysuwane uchwyty do przenoszenia noszy z regulacją długości wysuwu | Tak |  |
|  | Nosze przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji | Tak |  |
|  | ﻿Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej | Tak |  |
|  | Zestaw transportowy w tym nosze mają posiadać możliwość transportu pacjenta kardiologicznego w pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami do dołu analogicznie, jak na krześle kardiologicznym, na każdym etapie jego transportu tj. z miejsca zdarzenia do miejsca przekazania w pozycji siedzącej również w ambulansie bez konieczności jego przekładania lub przesadzania na inny sprzet | TAK |  |
|  | ﻿Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową do min. 80 ° | Tak/podać |  |
|  | Płynna regulacja sekcji nożnej wspomagana sprężyną gazową w zakresie min. 0 ° do - 90 ° | Tak/podać |  |
|  | ﻿Rozkładane, regulowane w min. 5 pozycjach poręcze boczne zwiększające powierzchnię strefy do leżenia do szerokości min. 750 mm. dla pacjentów bariatycznych. Certyfikowane zgodnie z normą PN-EN 1865-3 | Tak/podać |  |
|  | Rama noszy wraz z transporterem ułatwiająca manewrowanie w wąskich przestrzeniach | Tak |  |
|  | Całkowita długość noszy i transportera po ustawieniu do pozycji transportowej umożliwiająca manewrowanie w wąskich przestrzeniach max. 1300 mm | Tak/podać |  |
|  | Nosze wyposażone w zagłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w przypadku transportu pacjenta o znacznym wzroście. | Tak |  |
|  | Poduszka próżniowa stabilizująca głowę pacjenta | Tak |  |
|  | ﻿Wyprofilowany materac umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, przystosowany do przewozu pacjentów otyłych o powierzchni antypoślizgowej, nieabsorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące z funkcją grzania. Na wyposażenu co najmniej 2 akumulatory i ładowarka. | Tak |  |
|  | Nosze wyposażone po bokach w listwy oświetleniowe LED, informujące personel o aktualnym statusie zestawu transportowego za pomocą odpowiedniego koloru podświetlenia | Tak |  |
|  | ﻿Sterowanie elektryczne zestawu zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu | Tak |  |
|  | Panel sterowniczy noszy umiejscowiony na uchwycie transportowym wyposażony w manipulatory do sterowania regulacji wysokości transportera z dwustopniowym systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem. | Tak |  |
|  | Panel sterowniczy wyposażony w wyświetlacz, na którym są widoczne informacje w postaci piktogramów informujące o aktualnym statucie systemu transportowego np. stan naładowania baterii, wysokość noszy, pozycja do transportu, gotowość do załadunku w ambulansie | Tak |  |
|  | Zestaw transportowy wyposażony w system oświetlenia z przyciskami do regulacji umieszonymi na panelu sterowniczym | Tak |  |
|  | Udźwig noszy min. 250 kg | Tak/podać |  |
|  | Udźwig zestawu transportowego tj. nosze z transporterem powyżej 300 kg | Tak/podać |  |
|  | ﻿Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy za pomocą systemu pozwalającego na szybkie odpięcie pasów i możliwość mycia, prania i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Składany wieszak na płyny infuzyjne | Tak |  |
|  | Możliwość montażu szyn Modura do ramy noszy pozwalających na bezpieczny transport sprzętu medycznego | Tak |  |
|  | ﻿Kodowane kontrastowymi kolorami oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy w tym do sterowania noszy | Tak |  |
|  | Transporter wyposażone w 4 pełne koła jezdne, obrotowe w zakresie 360° o średnicy min. 15 cm. Min. 2 koła wyposażone w hamulce. | Tak/podać |  |
|  | 2 koła kierunkowe z systemem blokady toczenia na wprost | Tak |  |
|  | Dodatkowy (rezerwowy) system ręcznej obsługi noszy w tym: opuszczania, podnoszenia, załadunku i wyładunku noszy z ambulansu w przypadku awarii systemu elektrycznego | Tak |  |
|  | Wbudowany w transporter noszy zapasowy panel sterowania pozwalający na automatyczne unoszenie/opuszczanie zestawu | Tak |  |
|  | Kodowane kontrastowymi kolorami oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy. | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiej, bezpiecznej wymiany akumulatora w noszach bez pomocy narzędzi | Tak |  |
|  | System bezprzewodowego ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie, sygnalizacja świetlna rozpoczęcia procesu ładowania wyświetlana na panelu sterowniczym. W zestawie dodatkowa ładowarka/zasilacz akumulatora noszy 230V | Tak |  |
|  | Akumulator ze wskaźnikiem naładowania | Tak |  |
|  | W zestawie komplet dwóch akumulatorów (praca + zapas) . Ładowanie akumulatorów z zasilania 12V i 230V. | Tak |  |
|  | System mocowania noszy umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta. System mocowania noszy musi być zgodny z zapisami norm PN-EN 1865-5:2012 lub równoważnej oraz posiadać potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej dla zapięcia noszy PN EN 1789:2020 lub równoważnej | Tak |  |
| SYSTEM MOCOWANIA DZIECI NA NOSZACH – urządzenie medyczne pozostałe |  |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | System mocowania dzieci na noszach kompatybilny z oferowanymi noszami- | Tak |  |
|  | System wykonany z materiału odpornego na płyny ustrojowe, środki dezynfekcyjne, oleje i smary | Tak |  |
|  | Wodoodporny z możliwością prania | Tak |  |
|  | System ma być przechowywany w torbie. | Tak |  |
|  | System mocowania dzieci na noszach kompatybilny z oferowanymi noszami- | Tak |  |
| FOTEL KARDIOLOGICZNY Z ELEKTRYCZNYM SYSTEMEM PŁOZOWYM – urządzenie medyczne |  |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | Urządzenie z napędem dwusilnikowym, pasy sterowane oddzielnie | Tak |  |
|  | Urządzenie z możliwością jazdy po stopniach i rampach | Tak |  |
|  | Urządzenie o lekkiej konstrukcji, np. aluminiowo-magnezowej | Tak - podać |  |
|  | Urządzenie z podparciem lędźwiowym fotela i podłokietnikami | Tak |  |
|  | Urządzenie z możliwością regulowania trybu prędkości za pomocą przycisku | Tak |  |
|  | Urządzenie z funkcją zmniejszania prędkości podczas zakrętów | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wyświetlacz ze wskazaniem kluczowych parametrów | Tak |  |
|  | Maksymalny udźwig 250 kg | Tak |  |
|  | Urządzenie z funkcją ładowania w pojeździe | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające 2 akumulatory o zasięgu min. 30 pięter . | Tak |  |
| NOSZE PODBIERAKOWE – urządzenie medyczne pozostałe |  |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | Łopaty noszy wykonane z aluminium | Tak |  |
|  | Rozdzielne na dwie niezależne połowy | Tak |  |
|  | Możliwość złożenia noszy do transportu w ambulansie | Tak |  |
|  | Długość min. 2138 mm regulowana stopniowo | Tak/podać |  |
|  | Wyposażone w pasy dla pacjenta | Tak |  |
|  | Udźwig min. 159 kg | Tak/podać |  |
|  | Ciężar noszy max. 10 kg | Tak/podać |  |
| ZESTAW ORTOPEDYCZNY z DESKĄ ORTOPEDYCZNĄ DLA DOROSŁYCH ZE STABILIZATOREM I PASAMI – urządzenie medyczne pozostałe |  |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | Deska wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego. | Tak |  |
|  | Minimum 14 dużych uchwytów. | Tak/podać |  |
|  | Długość – min. 180 cm. | Tak/podać |  |
|  | Szerokość - min. 41 cm. | Tak/podać |  |
|  | Waga deski max. 8 kg | Tak/podać |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne deski min. 159 kg. | Tak/podać |  |
|  | Wyposażone w min. 4 pasy zabezpieczające pacjenta – wykonane ze zmywalnego materiału, nienasiąkliwe. | Tak/podać |  |
|  | Konstrukcja pasa dwuczęściowa z możliwością regulacji długości. | Tak |  |
|  | Pasy kodowane kolorami mocowane do deski | Tak |  |
|  | Stabilizator głowy klockowy. | Tak |  |
|  | System 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych. | Tak |  |
|  | Podkładka z rzepem do przyczepiania klocków, | Tak |  |
|  | Paski do mocowania stabilizatora do deski | Tak |  |
| RESPIRATOR TRANSPORTOWY – urządzenie medyczne |  |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | Respirator transportowy, przenośny, odporny na drgania i wstrząsy, zasilanie, sterowanie pracą oraz alarmami wyłącznie pneumatyczne – z przenośnego lub stacjonarnego źródła sprężonego tlenu. | Tak |  |
|  | Respirator umożliwiający wentylację pacjentów od ok. 5 kg masy ciała. | Tak |  |
|  | Maksymalna waga samego urządzenie – do 3 kg | Tak |  |
|  | Zużycie gazu napędowego poniżej 10 ml/cykl oddechowy + objętość minutowa | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji IPPV/CMV | Tak |  |
|  | Funkcja „oddech na żądanie”, automatyczna blokada cyklu wentylacji IPPV/CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej. | Tak |  |
|  | Podciśnienie wyzwalające „oddech na żądanie” – max – 3 cm H20. | Tak |  |
|  | Wentylacja bierna 100% tlenem – oddech spontaniczny na żądanie z przepływem zależnym od podciśnienia (integralna funkcja respiratora) | Tak |  |
|  | Wentylacja manualna z możliwością prowadzenia RKO | Tak |  |
|  | Respirator z niezależną regulacją częstości i objętości oddechowej. | Tak |  |
|  | Regulacja częstości oddechów z zakresie nie mniejszym niż 8 – 40 oddechów/min | Tak |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej w zakresie nie mniejszym niż 50 - 1750 ml (lub odpowiadająca temu objętość minutowa, nie mniejsza niż 2-14 l/min) | Tak |  |
|  | Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cm H20 | Tak |  |
|  | Minimum dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/CMV: 100% i 60% | Tak |  |
|  | Manometr ciśnienia w układzie pacjenta | Tak |  |
|  | CPAP płynnie regulowane w zakresie 0-20 cm H20 jako integralna część respiratora | Tak |  |
|  | Regulowane ciśnienie końcowo-wydechowe w zakresie 0-20 cm H20 – PEEP – jako integralna część respiratora lub dodatkowy moduł | Tak |  |
|  | Alarmy: - wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu - niskiego ciśnienia w układzie pacjenta - niskiego ciśnienia gazu zasilającego | Tak |  |
|  | Przepływ gazu w trybie automatycznym w zakresie minimalnym 6-42 l/min. | Tak |  |
|  | Respirator dostarczany w komplecie z maską resuscytacyjną uniwersalną 5/3 (lub maską 5 i 3), przewodem ciśnieniowym, zasilającym o długości min. 180 cm zakończonym końcówką typu AGA, silikonowym przewodem oddechowym z zastawką pacjenta | Tak |  |
|  | Transportowy zestaw tlenowy zawierający: - butlę aluminiową na tlen medyczny o pojemności 2,7 l, -reduktor z przepływomierzem 0-25 l/min i szybkozłączem AGA, torbę transportową pozwalająca na umieszczenie w niej zestawu tlenowego oraz respiratora wraz z akcesoriami. Torba powinna posiadać uchwyt do trzymania w dłoni, na ramieniu oraz dodatkowe uchwyty do zawieszenia na noszach transportowych. Konstrukcja wszystkich elementów zestawu pozwala na ich użycie w podczas badania MRI (możliwość umieszczenie wraz z pacjentem w komorze) - jednorazowego użytku system do terapii CPAP stosowany w pomocy doraźnej u pacjentów przytomnych, z ostrymi zaburzeniami oddechowymi, gotowy do użycia po podłączenia do źródła tlenu- po jednym w rozmiarze dla dzieci i dla dorosłych: A) jeden zestaw zawiera co najmniej: maskę jednorazowego użytku z miękkim, dmuchanym kołnierzem, neoprenową uprząż mocującą, system CPAP, przewód tlenowy dł. min. 2 m. B) Regulacja pożądanej wartości ciśnienia CPAP uzyskiwana za pomocą wyboru odpowiedniego przepływu na reduktorze tlenowym. C) Zakres regulacji CPAP: 5-20 cm H20. D) Możliwością umieszczenia nebulizatora pomiędzy maską pacjenta a systemem. E) Port wylotu powietrza umieszczony w jednej linii z przewodem tlenowym, eliminując możliwość przypadkowego zamknięcia | Tak |  |
|  | Uchwyt ścienny mocujący respirator w ambulansie zgodnym z wymogami polskiej normy PN EN 1789 | Tak |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski. | Tak |  |
| POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA- Z ZASILANIEM SIECIOWO-AKUMULATOROWYM – urządzenie medyczne |  |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | Tak |  |
|  | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | Tak |  |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak |  |
|  | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu | Tak |  |
|  | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili | Tak, |  |
|  | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 | Tak |  |
|  | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) -20h przy przepływie 5 ml/h -4h przy przepływie 100 ml/h | Tak |  |
|  | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 2,5 kg | Tak/PODAĆ |  |
|  | Możliwość montażu w ambulansie | Tak |  |
| DEFIBRYLATOR TRANSPORTOWY – urządzenie medyczne |  |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | Defibrylator transportowo/ratowniczy przeznaczony do pracy w ambulansie, wraz z modułami monitorowania: EKG 3- i 5-odprowadzeniowe, NIBP oraz SpO₂, oraz z wyposażeniem do transportu i montażu w pojeździe. | Tak |  |
|  | Defibrylacja defibrylacja manualna, defibrylacja z analizą rytmu / tryb AED możliwość pracy z łyżkami i/lub elektrodami samoprzylepnymi (dopuszcza się jedno rozwiązanie, o ile zapewnia defibrylację i kardiowersję), rejestracja i zapis zdarzeń (log, trendy, raport). | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG - pomiar i prezentacja EKG z kabla 3-odprowadzeniowego, - możliwość pomiaru i prezentacji EKG z kabla 5-odprowadzeniowego (wymienne kable lub zestaw), - wyświetlanie częstości pracy serca oraz alarmy (min./max.). | Tak |  |
|  | NIBP - nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego (NIBP) z prezentacją wyników, - zestaw obejmujący mankiet(y) i przewody niezbędne do pracy (min. 1 rozmiar dla dorosłych). | Tak |  |
|  | SpO₂ - pomiar saturacji krwi tlenem (SpO₂) i tętna, - czujnik SpO₂ wielorazowy lub jednorazowy z przewodem (min. 1 szt. startowa). | Tak |  |
|  | Urządzenie przystosowane do pracy w transporcie medycznym (warunki ruchu pojazdu, wstrząsy, transport). Zasilanie: - wbudowany akumulator umożliwiający pracę bez zasilania zewnętrznego, - system ładowania w ambulansie: stacja/dok ładujący lub rozwiązanie równoważne, umożliwiające ładowanie z instalacji pojazdu, - Możliwość bezpiecznego transportu i użytkowania przez jednego ratownika (waga/uchwyt konstrukcyjny – dopuszcza się rozwiązania producenta). | Tak |  |
| SSAK AKUMULATOROWO-SIECIOWY PRZENOŚNY – urządzenie medyczne |  |  |  |
|  | ## Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | Ssak powinien zawierać: - zbiornik próżniowy na wkłady jednorazowe, - jednorazowy wkład na treści z filtrem bakteryjnym, mieszczący się w przedziale od 300 ml do 1000 ml - w ilości 10 szt.; - akumulator wewnętrzny; ## - zasilacz sieciowy 230 V. | Tak |  |
|  | Płynna regulacja podciśnienia. | Tak |  |
|  | Zakres regulacji podciśnienia minimum: od 3 do 80 kpa. | Tak Podać |  |
|  | Przepływ w zakresie minimum 22 l/minutę ± 10%. | Tak Podać |  |
|  | Filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniem. | Tak |  |
|  | Niski poziom hałasu < 65dBA | Tak |  |
|  | Zmywalny panel kontrolny prezentujący dane: wskaźnik zasilania wewnętrznego, wskaźnik zasilania zewnętrznego, wskaźnik niskiego poziomu baterii. | Tak |  |
|  | Wbudowany manometr lub diodowy wskaźnik aktualnego podciśnienia. | Tak Podać |  |
|  | Wyposażony w torbę transportową. | Tak |  |
|  | Waga maksymalnie: 4,6 kg | TAK/podać |  |
|  | Akumulator wewnętrzny pozwalający na minimum ok. 45 minut ciągłej pracy. | TAK/podać |  |
|  | Minimum 3 stopniowy wskaźnik naładowania akumulatora | TAK/podać |  |
|  | Oświetlenie pola pracy typu LED. Wbudowane w urządzenie. Włączane na żądanie przyciskiem z panelu sterowania. | Tak/podać |  |
|  | Mocowanie: uchwyt ścienny ssaka do zamontowania w ambulansie wyposażony w przewody zasilające 12 VDC z wtyczką dwupinową przystosowane do gniazda w karetce | Tak |  |
| SSAK MECHANICZNY RĘCZNY – urządzenie medyczne |  |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | Ssak ręczny przeznaczony do odsysania nagromadzonej krwi, śluzu, śliny, itp. oraz lepkich składników pokarmu. | Tak |  |
|  | Przeznaczony od odsysania pacjentów z różnych grup wiekowych. |  |  |
|  | Zbiornik jednorazowy z pokrywą wyposażony w zawór przeciwprzelewowy z możliwością samoczynnego zamknięcia przy jego wymianie | Tak |  |
|  | Waga ssak max. 280 g | Tak/PODAĆ |  |
|  | Min. podciśnienie – 60 kPa/-450 mmHg | Tak/PODAĆ |  |
|  | Przepływ min. > 20 l/min. | Tak/PODAĆ |  |
|  | Wyposażenie min. - dren dla dorosłych i dren dla dzieci oraz adapter do podłączenia cewnika do odsysania. | Tak |  |
| TORBO-PLECAK REANIMACYJNY WYKONANY Z MATERIAŁU UMOŻLIWIAJĄCEGO MYCIE I DEZYNFEKCJĘ – urządzenie medyczne pozostałe |  |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | Wymiary 50 cm x 54 cm x 25 cm +/- 10 % | Tak/PODAĆ |  |
|  | Waga max. 5,5 kg | Tak |  |
|  | Objętość w litrach min. 55 | Tak |  |
|  | Wyposażony w pasy szelkowe i pas biodrowy | Tak |  |
|  | Wyposażony w min. 5 zewnętrznych kieszeni | Tak |  |
|  | Komora główna wyposażona w organizery ułatwiające utrzymanie porządku, lub odpowiednie przegrody umożliwiające posegregowanie sprzętu. | Tak |  |
|  | Wyposażony w ampularium na min. 60 ampułek. | Tak |  |
| MATERAC PRÓŻNIOWY Z TORBĄ TRANSPOROTOWĄ I POMPKĄ W ZESTAWIE – urządzenie medyczne pozostałe |  |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | Trwałe, optymalne rozmieszczenie granulatu dzięki specjalnej wewnętrznej włókninie z maksymalnie 70 komorami • brak niepożądanego przemieszczania się granulatu • specjalny kształt w okolicy głowy i ramion • kompatybilny ze wszystkimi systemami mocowania statycznymi i automatycznymi, spełniającymi wymagania normy DIN EN 1789 podczas transportu • elastyczne boczne listwy z tworzywa sztucznego i stabilizacja karku • przepuszczalny dla promieni rentgenowskich, a także odpowiedni do badań MRT i CT • min. 10 niewymiennych uchwytów transportowych • min. 3 dodatkowe pasy mocujące | Tak |  |
|  | Bezpieczne, trwale zintegrowane okienko identyfikacyjne z logo i danymi kontaktowymi właściciela. | Tak |  |
|  | • Długość: max. 200 cm • Szerokość: max.82 cm • Wielokomorowy - min.42 komory • Stabilizacja głowy • Stabilizatory wzdłużne • 3 kolorowe pasy mocujące: tak | Tak/podać |  |
| SZYNY PRÓŻNIOWE Z TORBĄ TRANSPOROTOWĄ I POMPKĄ W ZESTAWIE – urządzenie medyczne pozostałe |  |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | Zestaw szyn próżniowych min. 3 rozmiary z torbą transportową i pompką | Tak |  |
| ZESTAW UNIERUCHAMIAJĄCY GÓRNY SZYJNY ODCINEK KRĘGOSŁUPA – urządzenie medyczne pozostałe |  |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | Uniwersalny kołnierz dla dorosłych z regulacją w min. 16 pozycjach - szt.3 | Tak/PODAĆ |  |
|  | Specjalny system regulacji z zatrzaskami umożliwiający ustawienie rozmiaru. | Tak |  |
|  | Uniwersalny kołnierz dla dzieci z regulacją w min. 12 pozycjach - szt.3 | Tak/PODAĆ |  |
| ZESTAW UNIERUCHAMIAJĄCY DO ZŁAMAŃ – urządzenie medyczne pozostałe |  |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | Zestaw składający się z min. 13 szyn Kramera w powleczeniu wykonanym z tkaniny powlekanej od wewnątrz gąbką dla zwiększenia komfortu unieruchomionej kończyny. Powleczenie musi być nieprzepuszczalne dla płynów, wydzielin i wydalin z możliwością dezynfekcji wielorazowego użytku | Tak/PODAĆ |  |
|  | Torba transportowa w zestawie | Tak |  |
| KRÓTKIE UNIERUCHOMIENIE KREGOSŁUPA – KAMIZELKA KED – urządzenie medyczne pozostałe |  |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | Wyposażona w 3 pasy piersiowe z regulacją długości, kodowane kolorami | Tak |  |
|  | Wyposażona w 2 pasy pachwinowe | Tak |  |
|  | Wyposażona w poduszkę. | Tak |  |
|  | Minimum dwa uchwyty transportowe. | Tak |  |
|  | Torba transportowa. | Tak |  |
|  | Ciężar max. 3 kg | Tak/PODAĆ |  |
| WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA DOROSŁYCH-WIELORAZOWY – urządzenie medyczne pozostałe |  |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | Dla pacjentów o masie powyżej 30 kg | Tak |  |
|  | Objętość worka ok. 1500 ml | Tak/PODAĆ |  |
|  | Wyposażony w kpl. 3 masek w rozmiarach 3,4,5 przystosowanych do sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
|  | Rezerwuar tlenu- możliwość podłączenia bezpośrednio do worka bez potrzeby używania dodatkowych łączników | Tak |  |
|  | Wyposażony w ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | Wyposażony w kątową zastawkę pacjenta | Tak |  |
| WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA DZIECI -WIELORAZOWY – urządzenie medyczne pozostałe |  |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | Dla pacjentów o masie 8-30 KG | Tak |  |
|  | Objętość worka ok. 550 ML | Tak/PODAĆ |  |
|  | Wyposażony w kpl. 3 masek w rozmiarach 1,2,3 przystosowanych do sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
|  | Rezerwuar tlenu- możliwość podłączenia bezpośrednio do worka bez potrzeby używania dodatkowych łączników | Tak |  |
|  | Wyposażony w ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa 40 cm H2O | Tak |  |
|  | Wyposażony w kątową zastawkę pacjenta | Tak |  |
| WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA NOWORODKÓW -WIELORAZOWY – urządzenie medyczne pozostałe |  |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | Dla pacjentów o masie poniżej 8 kg | Tak |  |
|  | Objętość worka ok. 280 ml | Tak/PODAĆ |  |
|  | Wyposażony w kpl. 3 masek przystosowanych do sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
|  | Rezerwuar tlenu- możliwość podłączenia bezpośrednio do worka bez potrzeby używania dodatkowych łączników | Tak |  |
|  | Wyposażony w ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa 40 cm H2O | Tak |  |
|  | Wyposażony w kątową zastawkę pacjenta | Tak |  |
| ZESTAW DO INTUBACJI DOTCHAWICZEJ, PRZEZNACZONY DO ZABEZPIECZENIA DRÓG ODDECHOWYCH U PACJENTÓW DOROSŁYCH – urządzenie medyczne pozostałe |  |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | Laryngoskop światłowodowy LED typu Macintosh w komplecie z 4 łyżkami. | Tak |  |
|  | Rozmiar łyżek Macintosh 1 (min. 90mm), 2 (min. 110mm), 3 (min. 130mm), 4 (min. 150mm) | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji do 134ºC | Tak |  |
|  | Laryngoskop z zimnym światłem diody LED zapobiegającym urazom termicznym. | Tak |  |
|  | Walizka transportowa w zestawie | Tak |  |
|  | ## Skład zestawu (minimalny) - Laryngoskop ręczny - opis powyżej - Rurki intubacyjne: - z mankietem niskociśnieniowym, - zakres rozmiarów dla dorosłych (np. 6,0–8,5), - sterylne, jednorazowe. - Prowadnica (mandryn) do rurek intubacyjnych – min. 1 szt. - Strzykawka do napełniania mankietu – min. 1 szt. - Worek samorozprężalny (ambu) dla dorosłych z: - rezerwuarem tlenu, - maską twarzową w rozmiarze dla dorosłych. - Filtr bakteryjno-wirusowy (HMEF) – min. 1 szt. - Rurka ustno-gardłowa (Guedela) – min. 2 rozmiary. - Kleszczyki Magilla dla dorosłych – min. 1 szt. - Stetoskop lub możliwość osłuchu klatki piersiowej (jeśli wymagane przez Zamawiającego). - Torba / walizka transportowa: - dedykowana do zestawu, - odporna na zabrudzenia, - umożliwiająca szybki dostęp do wyposażenia w ambulansie. | Tak |  |
| URZĄDZENIE DO INFUZJI POD CIŚNIENIEM – urządzenie medyczne pozostałe |  |  |  |
|  | ## Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | ## Mankiet w rozmiarach dostosowanych do wkładów o pojemnościach: 500 ml, | Tak |  |
|  | ## Trwały, bawełniany mankiet z uchwytem do wieszania na stojaku, łatwy do prania w temperaturze do 60 °C, | Tak |  |
|  | ## Stojak na kroplówkę | Tak |  |
|  | ## Precyzyjny odczyt poziomu płynu dzięki transparentnej siatce z przodu mankietu | Tak |  |
|  | ## Chromowany manometr o średnicy 49 mm, z łatwą do odczytu skalą do 300 mm Hg | Tak |  |
|  | ## Brak konieczności zerowania wskazówki | Tak |  |
| STACJONARNY APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA TYPU BIG BEN ZE STETOSKOPEM I KOMPLETEM MANKIETÓW (MIN. 3 SZT DLA RÓŻNCYH GRUP WIEKOWYCH) – urządzenie medyczne pozostałe |  |  |  |
|  | ## Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | ## Możliwość montażu na szynie Modura | Tak |  |
| KAPNOMETR PRZENOŚNY Z FUNKCJĄ PULSOKSYMETRII – urządzenie medyczne |  |  |  |
|  | ## Podać producenta, markę, model i rok produkcji min. 2026 | Podać |  |
|  | ## Możliwość szybkiego pomiaru do 5 sekund | Tak |  |
|  | ## Połączenie z uniwersalnym adapterem. W zestawie 5 adapterów typ dorosły/dziecko | Tak |  |
|  | ## Zakres pomiaru respiracji min.: 3–150 oddechów/minutę | Tak |  |
|  | ## Zakres pomiaru etCO2: 0 – 99 mmHg | Tak |  |
|  | ## Zasilanie bateryjne z min. 2 baterii AAA | Tak |  |
|  | ## Waga max. do 500 g z bateriami | Tak, podać |  |
|  | ## Możliwość ciągłego wyświetlania wartości liczbowej ETCO2,respiracji, oraz fali kapnografii na ekranie | Tak |  |
|  | ## Alarmy z możliwością ustawienia: Bezdech, brak adaptera, sprawdź adapter, wysokie i niskie wartości stężenia EtCO2 | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - Etui ## 5 adapterów uniwersalnych dla dorosłych i dzieci | Tak |  |