Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wraz ze wskazaniem wymagań technicznych, użytkowych i jakościowych

odnoszących się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami w ramach projektu pn. AKCJA TRANSFORMACJA”

- Komputery stacjonarne typu All IN One – 2 szt.

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Dostawa: Wieloprofilowy Zespół Szkół ul. Sienkiewicza 6, 42-660 Tarnowskie Góry – 2 szt.

| Komponent | Nazwa |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 30 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/ obsługujący funkcje karty grafiki, przynajmniej 10-rdzeniowy, 10-wątkowy o częstotliwości bazowej min. 2,5GHz Zaoferowany procesor musi być wprowadzony na rynek nie wcześniej niż w woku 2025 r. |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać łącznie w testach wydajnościowych przeprowadzonych oprogramowaniem testujący BAPCO SysMark 30 wyniki nie gorsze niż: Bapco SysMark 30: Overall – min. 1600 punktów, Bapco SysMark 30: General Productivity– min. 1250 punktów, Bapco SysMark 30: Office Applications – min. 1600 punktów, Bapco SysMark 30: Photo Editing– min. 1520 punktów, Bapco SysMark 30: ADV. Content Creation– min. 2100 punktów. Test musi być przeprowadzony dla automatycznej konfiguracji oprogramowania testującego BAPCO SysMark oraz przy włączonych wszystkich urządzeniach. Test musi być przeprowadzony dla minimum trzech iteracji. Dla każdej iteracji musi zostać osiągnięty wymagany wynik i wyniki składowe. Nie dopuszcza się stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). W raporcie musi znajdować się informacja o producencie i modelu urządzenia. Na wniosek zamawiającego Oferent udostępni elektronicznie oryginalny plik raportu Bapco oraz urządzenie w oferowanej konfiguracji sprzętowej wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem Bapco w celu weryfikacji osiągniętego wyniku pod rygorem odrzucenia oferty. |
| Płyta główna | - Współpracująca z oferowanym procesorem; - Wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, fabrycznie, trwale oznaczona jego logo. - Chipset rekomendowany przez producenta procesora. Obsługująca pamięci typu DDR5. - Wymagane gniazda kart rozszerzeń i napędów: - 2 złącza pamięci DDR5 (obsługa minimum do 64GB RAM), - 3 złącza M.2 (w tym przynajmniej 2szt obsługujące dyski PCIe i jedno WiFi). - 2 złącza SATA Wymienione gniazda nie mogą być uzyskane w wyniku zastosowania konwerterów lub przejściówek. |
| Porty wejścia / wyjścia | - Komputer musi posiadać następujące zewnętrzne gniazda wejścia/wyjścia: 1 gniazdo HDMI-IN, 1 gniazdo HDMI-OUT, 1 gniazdo Display Port 7 gniazd USB (w tym minimum 4 w standardzie USB 3.2 i minimum 3 gniazda wyprowadzone w dyskretny sposób z boku monitora – niewidoczne z przodu: 2xUSB 3.2 + 1x USB typ-C), Czytnik kart SD/SDHC 1 gniazdo LAN, 2 gniazda Audio, |
| Pamięć RAM | Min 16GB DDR5 pracujące w trybie dual channel lub single channel. |
| Dysk twardy | 512GB w technologii SSD PCIe M.2 Prędkość odczytu 2000 MB/s Prędkość zapisu 1600 MB/s Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) 170K Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) 140K |
| Karta Grafiki: | - Zintegrowana z procesorem - Fabrycznie podłączona do monitora sygnałem cyfrowym. Posiadająca zintegrowane dodatkowe wyjścia HDMI i DP oraz wejście HDMI-IN (Zamawiający nie dopuszcza adapterów ani przejściówek). - Wymagana obsługa DirectX co najmniej w wersji 12. |
| Karta dźwiękowa | - Zintegrowana z urządzeniem, zgodna z High Definition Audio. |
| Karta sieciowa | - Interfejs wbudowany w obudowę lub płytę główną. - minimum 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45, Gigabit Ethernet). - Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth. |
| Obudowa | - Obudowa typu All-In-One. Kolor czarny. Trwale oznaczona logo producenta komputera. - Wymiary maksymalne ekranu (nie licząc podstawy i stopy) nie większe niż 539mm x 324mm x 73mm. - Przyciski Power i reset wyprowadzone z boku lub od spodu monitora. - Matryca typu LED IPS o rozmiarze 23,8 cala, o kącie widzenia min 178 x 178 stopni. Matowa powierzchnia ekranu. Rozdzielczość min. 1920 x 1080 Full HD. Odświerzanie 100Hz. 250 nit (cd/m2), liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln - Ergonomiczna stopa montowana i demontowana beznarzędziowo (nie dopuszcza się żadnych śrub) zapewniająca pełną regulację (wysokość, kont nachylenia, pivot, obrót). - Kompatybilność VESA 100 x 100 mm - Obudowa fabrycznie wyposażona w kamerę 5 mpix(z możliwością fizycznego ukrycia), mikrofon, głośniki stereo, - opcja montażu napędu optycznego i dodatkowego dysku 2,5” |
| Zasilanie | - Zewnętrzny, o mocy minimum 150W, dostosowany do wymagań oferowanej konfiguracji. - Przystosowany do pracy w sieci 230V, 50Hz, |
| Klawiatura | Klawiatura USB US pracująca poprawnie w układzie polski programisty |
| Mysz | Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) - + podkładka pod mysz |
| System operacyjny | Zainstalowana współczesna, nie starsza wersja systemu operacyjnego Windows 11 Pro, w wersji wielojęzycznej. Wymagane preinstalowane języki to minimum: polski, ukraiński i angielski. Wybór języka musi nastąpić podczas pierwszego uruchomienia komputera podczas tzw. procedury OOBE. Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na wyborze języka na późniejszych etapach konfiguracji, np. doinstalowanie brakujących elementów jęzkowych w ustawieniach systemu (System -> Czas i język -> Język i region -> Dodaj język). System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Wbudowany system pomocy w języku polskim; Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrapanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0 , 3.0 , 3.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; Możliwość przywracania plików systemowych; System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu Na dysku twardym dedykowana partycja umożliwiająca szybkie odtworzenie fabrycznie skonfigurowanej wersji systemu (Recovery). Licencja systemu operacyjnego musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce, musi być nowa, a klucz nigdy wcześniej nie wykorzystywany ani aktywowany. Klucz produktu zaszyty w BIOS |
| Gwarancja i Serwis | Gwarancja producenta 36 miesiące w systemie door to door. Czas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu max. 6 dni roboczych. W przypadku usterki dysku twardego pozostaje on u Zamawiającego. Serwis świadczony przez producenta sprzętu lub przez firmę posiadającą autoryzację producenta. Firma serwisowa świadcząca usługi serwisowe musi spełniać normę ISO 9001. |
| Dodatkowe wymagania: | - W celu potwierdzenia zgodności oferty z wymaganiami Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do dostarczenia w ciągu 3 dni do siedziby Zamawiającego jednostki w konfiguracji oferowanej. - Deklaracja CE / UE. - Zgodność z normami TCO, EPEAT Silver, Energy Star 8.0. - Certyfikaty jakości producenta - ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001 lub równoważne - Certyfikaty ISO mają obejmować zakres minimum projektowanie, produkcję i serwis komputerów / sprzętu komputerowego - Głośność jednostki mierzona według normy ISO 9296/7779 ma wynosić maksymalnie 24 dB (praca w trybie IDLE). Test przeprowadzony na konfiguracji ofertowanej. Do oferty należy dołączyć raport z testów wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą. - Oferowany komputer musi posiadać ważną certyfikację Windows Hardware Compatibility (WHQL) w kategorii System typ Desktop. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia raportu potwierdzającego certyfikację wraz z aktywnym linkiem umożliwiającym bezpośrednią weryfikację online (link do oficjalnego wpisu/raportu Microsoft z podanym Shared Product ID / Submission ID). Link musi być dostępny i działać w dniu otwarcia ofert — brak dostępnego linku spowoduje odrzucenie oferty. |
| Pakiet Biurowy | pakiet biurowy klasy „Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 lub nowszy dla edukacji” Oferowany pakiet biurowy musi być równoważny pod względem funkcjonalnym, wydajnościowym do pakietu Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 dla edukacji, rozumianym jako zestaw aplikacji biurowych przeznaczonych do pracy w środowisku stacjonarnym (offline), umożliwiający obsługę plików w natywnych formatach pakietu Microsoft Office (DOCX, XLSX, PPTX) z pełnym zachowaniem układu, formatowania i funkcji. Minimalne wymagania funkcjonalne równoważności: - Licencjonowanie i przeznaczenie: - Licencja bezterminowa, przeznaczona do użytku w jednostkach edukacyjnych. - Możliwość instalacji w środowisku lokalnym (bez konieczności subskrypcji w chmurze). - Licencjonowanie co najmniej na poziomie „per urządzenie” lub „per użytkownik” w liczbie zgodnej z zamówieniem. - Skład pakietu: Oprogramowanie musi zawierać aplikacje o funkcjonalności równoważnej do: - Edytor tekstu (funkcje jak w Microsoft Word: zaawansowane style, tabele, śledzenie zmian, porównywanie dokumentów, tworzenie spisów treści, obsługa makr VBA). - Arkusz kalkulacyjny (funkcje jak w Microsoft Excel: tabele przestawne, zaawansowane formuły, funkcje analizy danych, wykresy, makra VBA). - Program do tworzenia prezentacji (funkcje jak w Microsoft PowerPoint: animacje, przejścia, osadzanie multimediów, tryb prezentera). - System do obsługi poczty elektronicznej i kalendarza (funkcje jak w Microsoft Outlook: obsługa POP/IMAP/Exchange, archiwizacja, reguły, grupy, integracja z książką adresową). - Aplikacja do obsługi baz danych (funkcje jak w Microsoft Access: projektowanie tabel, formularzy, zapytań SQL, raportów). - Aplikacja do tworzenia i edycji diagramów (funkcje jak w Microsoft Visio lub równoważne: diagramy procesów, schematy blokowe, mapy myśli). - Narzędzie do tworzenia i edycji publikacji DTP (funkcje jak w Microsoft Publisher lub równoważne: składy ulotek, broszur, biuletynów). - Kompatybilność: - Pełna obsługa odczytu i zapisu plików w formatach Microsoft Office Open XML (DOCX, XLSX, PPTX) bez utraty układu, formatowania, formuł i funkcji. - Obsługa starszych formatów plików (DOC, XLS, PPT). - Eksport do PDF z zachowaniem układu i aktywnych hiperłączy. - Język i wsparcie: - Wersja w języku polskim, z możliwością instalacji innych wersji językowych. - Dostępność wsparcia technicznego producenta lub autoryzowanego partnera w okresie nie krótszym niż 5 lat od daty zakupu. - Aktualizacje bezpieczeństwa dostępne przez co najmniej 5 lat od daty zakupu. - Wymagania techniczne: - Obsługa systemów operacyjnych Windows 10 i nowszych w wersji 64-bitowej. - Instalacja i aktywacja możliwa w sieci lokalnej, bez konieczności stałego połączenia z Internetem. - Możliwość integracji z usługami katalogowymi (np. Active Directory) w zakresie kontroli dostępu i aktywacji. - Dodatkowe wymagania: - Możliwość automatycznej instalacji w środowisku sieciowym (np. MSI, pliki konfiguracyjne). - Obsługa makr Visual Basic for Applications (VBA) w edytorze tekstu, arkuszu kalkulacyjnym i prezentacjach. - Zgodność z przepisami o dostępności cyfrowej (tworzenie dokumentów zgodnych z WCAG 2.1). |

- Komputery stacjonarne typu desktop – 37 szt.

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Dostawa:

  - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Sienkiewicza 23, 42-600 Tarnowskie Góry – 20 szt.

  - Centrum Edukacji Ekonomiczniej Handlowej, ul. Sobieskiego 5, 42-600 Tarnowskie Góry– 17 szt.

| Komponent | Nazwa |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 30 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/ obsługujący funkcje karty grafiki, przynajmniej 10-rdzeniowy, 10-wątkowy o częstotliwości bazowej min. 2,5GHz Zaoferowany procesor musi być wprowadzony na rynek nie wcześniej niż w woku 2025 r. |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać łącznie w testach wydajnościowych przeprowadzonych oprogramowaniem testujący BAPCO SysMark 30 wyniki nie gorsze niż: Bapco SysMark 30: Overall – min. 2100 punktów, Bapco SysMark 30: General Productivity– min. 1800 punktów, Bapco SysMark 30: Office Applications – min. 2200 punktów, Bapco SysMark 30: Photo Editing– min. 1900 punktów, Bapco SysMark 30: ADV. Content Creation– min. 2300 punktów. Test musi być przeprowadzony dla automatycznej konfiguracji oprogramowania testującego BAPCO SysMark oraz przy włączonych wszystkich urządzeniach. Test musi być przeprowadzony dla minimum trzech iteracji. Dla każdej iteracji musi zostać osiągnięty wymagany wynik i wyniki składowe. Nie dopuszcza się stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). W raporcie musi znajdować się informacja o producencie i modelu urządzenia. Na wniosek zamawiającego Oferent udostępni elektronicznie oryginalny plik raportu Bapco oraz urządzenie w oferowanej konfiguracji sprzętowej wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem Bapco w celu weryfikacji osiągniętego wyniku pod rygorem odrzucenia oferty. |
| Płyta główna | - Współpracująca z oferowanym procesorem; - Wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, fabrycznie, trwale oznaczona jego logo. - Chipset rekomendowany przez producenta procesora. Obsługująca pamięci typu DDR5. - Wymagane gniazda kart rozszerzeń i napędów: 2 złącza pamięci DDR5 (obsługa min.do 128GB RAM), 1 wolne złącze min. PCI-Express 4.0 x16, 1 wolne złącze min. PCI-Express 4.0 x1, 4 złącza SATA III (6 Gb/s) 1 złącze M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 Wymienione gniazda nie mogą być uzyskane w wyniku zastosowania konwerterów lub przejściówek. |
| Porty wejścia / wyjścia | Komputer musi posiadać następujące zewnętrzne gniazda wejścia/wyjścia: 1 gniazdo PS/2 1 gniazdo D-SUB 1 gniazdo HDMI 1 gniazdo DP 11 gniazd USB (w tym minimum 5 gniazd w standardzie USB 3.2 Gen 1, w tym minimum 3 gniazda USB 3.2 Gen 1 wyprowadzone na panelu przednim, w tym jedno USB TYP C), 1 gniazdo LAN, 3 gniazda Audio, Wymienione gniazda nie mogą być uzyskane w wyniku zastosowania konwerterów lub przejściówek |
| Pamięć RAM | 16GB DDR5 min. 4800MHz w trybie Single Chanel lub Dual Channel. Możliwość rozbudowy do min. 128GB |
| Dysk twardy | 500GB w technologii SSD PCIe M.2 Prędkość odczytu 3100 MB/s Prędkość zapisu 2600 MB/s Ilość operacji odczytu IOPS 400k Ilość operacji zapisu IOPS 470k Min 300 TBW, MTBF 1,5 mln godzin 256-bitowe szyfrowanie AES / Opal IEEE1667 |
| Karta grafiki: | Zintegrowana karta graficzna posiadająca wyjścia min. 1x HDMI, 1x Display Port; 1x D-SUB Osiągająca w teście Passmark G3D Mark dla oferowanej karty średni wynik przynajmniej 3.000. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony dla oferowanego modelu: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |
| Karta dźwiękowa | - Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio. |
| Karty sieciowe | - Interfejs wbudowany w płytę główną. - minimum 1 x 10/100/1000/2500 Mbps (RJ-45). |
| Obudowa | - SFF, trwale oznaczona logo producenta komputera na panelu przednim, fabrycznie umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, o sumie wymiarów nieprzekraczającej 670mm - 1 zewnętrzna zatoka na napęd 5,25” - Musi umożliwiać instalację przynajmniej 2 dysków twardych przy czym zatoka 5,25 pozostaje wykorzystana na montaż napędu optycznego. - Minimum 2x USB 3.2 + 2x USB 2.0 + 1x USB-C na panelu przednim. - Musi umożliwiać beznarzędziowy montaż i demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznegi i dysku SSD 2,5” (dedykowane gniazda, zamawiający wyklucza użycie jakichkolwiek śrub) i posiadać min. 4 niskoprofilowe sloty PCIe. - Obudowa wyposażona w wentylator 80mm |
| Zasilanie | - Zasilacz o mocy minimum 280W z aktywnym filtrem PFC - Przystosowany do pracy w sieci 230V, 50Hz. - Certyfikowane 80+ Bronze (w ofercie należy podać link do raportu na stronie https://www.clearesult.com/80plus ) |
| Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty |
| Mysz | Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) + podkładka pod mysz |
| System operacyjny | Zainstalowana współczesna, nie starsza wersja systemu operacyjnego Windows 11 Pro, w wersji wielojęzycznej. Wymagane preinstalowane języki to minimum: polski, ukraiński i angielski. Wybór języka musi nastąpić podczas pierwszego uruchomienia komputera podczas tzw. procedury OOBE. Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na wyborze języka na późniejszych etapach konfiguracji, np. doinstalowanie brakujących elementów jęzkowych w ustawieniach systemu (System -> Czas i język -> Język i region -> Dodaj język). System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Wbudowany system pomocy w języku polskim; Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrapanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0 , 3.0 , 3.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; Możliwość przywracania plików systemowych; System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu Na dysku twardym dedykowana partycja umożliwiająca szybkie odtworzenie fabrycznie skonfigurowanej wersji systemu (Recovery). Licencja systemu operacyjnego musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce, musi być nowa, a klucz nigdy wcześniej nie wykorzystywany ani aktywowany. Klucz produktu zaszyty w BIOS |
| Gwarancja i Serwis | Gwarancja producenta 36 miesięcy w systemie door to door. Czas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu max. 6 dni roboczych. W przypadku usterki dysku twardego pozostaje on u Zamawiającego. Serwis świadczony przez producenta sprzętu lub przez firmę posiadającą autoryzację producenta. Firma serwisowa świadcząca usługi serwisowe musi spełniać normę ISO 9001. |
| Dodatkowe wymagania: | - W celu potwierdzenia zgodności oferty z wymaganiami Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do dostarczenia w ciągu 3 dni do siedziby Zamawiającego jednostki w konfiguracji oferowanej. - Deklaracja CE / UE. - Zgodność z normami TCO, EPEAT Silver, Energy Star 8.0. - Certyfikaty jakości producenta - ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001 lub równoważne - Certyfikaty ISO mają obejmować zakres minimum projektowanie, produkcję i serwis komputerów / sprzętu komputerowego - Głośność jednostki mierzona według normy ISO 9296/7779 ma wynosić maksymalnie 24 dB (praca w trybie IDLE). Test przeprowadzony na konfiguracji ofertowanej. Do oferty należy dołączyć raport z testów wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą. - Oferowany komputer musi posiadać ważną certyfikację Windows Hardware Compatibility (WHQL) w kategorii System typ Desktop. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia raportu potwierdzającego certyfikację wraz z aktywnym linkiem umożliwiającym bezpośrednią weryfikację online (link do oficjalnego wpisu/raportu Microsoft z podanym Shared Product ID / Submission ID). Link musi być dostępny i działać w dniu otwarcia ofert — brak dostępnego linku spowoduje odrzucenie oferty. |
| Pakiet Biurowy | pakiet biurowy klasy „Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 lub nowszy dla edukacji” Oferowany pakiet biurowy musi być równoważny pod względem funkcjonalnym, wydajnościowym do pakietu Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 dla edukacji, rozumianym jako zestaw aplikacji biurowych przeznaczonych do pracy w środowisku stacjonarnym (offline), umożliwiający obsługę plików w natywnych formatach pakietu Microsoft Office (DOCX, XLSX, PPTX) z pełnym zachowaniem układu, formatowania i funkcji. Minimalne wymagania funkcjonalne równoważności: - Licencjonowanie i przeznaczenie: - Licencja bezterminowa, przeznaczona do użytku w jednostkach edukacyjnych. - Możliwość instalacji w środowisku lokalnym (bez konieczności subskrypcji w chmurze). - Licencjonowanie co najmniej na poziomie „per urządzenie” lub „per użytkownik” w liczbie zgodnej z zamówieniem. - Skład pakietu: Oprogramowanie musi zawierać aplikacje o funkcjonalności równoważnej do: - Edytor tekstu (funkcje jak w Microsoft Word: zaawansowane style, tabele, śledzenie zmian, porównywanie dokumentów, tworzenie spisów treści, obsługa makr VBA). - Arkusz kalkulacyjny (funkcje jak w Microsoft Excel: tabele przestawne, zaawansowane formuły, funkcje analizy danych, wykresy, makra VBA). - Program do tworzenia prezentacji (funkcje jak w Microsoft PowerPoint: animacje, przejścia, osadzanie multimediów, tryb prezentera). - System do obsługi poczty elektronicznej i kalendarza (funkcje jak w Microsoft Outlook: obsługa POP/IMAP/Exchange, archiwizacja, reguły, grupy, integracja z książką adresową). - Aplikacja do obsługi baz danych (funkcje jak w Microsoft Access: projektowanie tabel, formularzy, zapytań SQL, raportów). - Aplikacja do tworzenia i edycji diagramów (funkcje jak w Microsoft Visio lub równoważne: diagramy procesów, schematy blokowe, mapy myśli). - Narzędzie do tworzenia i edycji publikacji DTP (funkcje jak w Microsoft Publisher lub równoważne: składy ulotek, broszur, biuletynów). - Kompatybilność: - Pełna obsługa odczytu i zapisu plików w formatach Microsoft Office Open XML (DOCX, XLSX, PPTX) bez utraty układu, formatowania, formuł i funkcji. - Obsługa starszych formatów plików (DOC, XLS, PPT). - Eksport do PDF z zachowaniem układu i aktywnych hiperłączy. - Język i wsparcie: - Wersja w języku polskim, z możliwością instalacji innych wersji językowych. - Dostępność wsparcia technicznego producenta lub autoryzowanego partnera w okresie nie krótszym niż 5 lat od daty zakupu. - Aktualizacje bezpieczeństwa dostępne przez co najmniej 5 lat od daty zakupu. - Wymagania techniczne: - Obsługa systemów operacyjnych Windows 10 i nowszych w wersji 64-bitowej. - Instalacja i aktywacja możliwa w sieci lokalnej, bez konieczności stałego połączenia z Internetem. - Możliwość integracji z usługami katalogowymi (np. Active Directory) w zakresie kontroli dostępu i aktywacji. - Dodatkowe wymagania: - Możliwość automatycznej instalacji w środowisku sieciowym (np. MSI, pliki konfiguracyjne). - Obsługa makr Visual Basic for Applications (VBA) w edytorze tekstu, arkuszu kalkulacyjnym i prezentacjach. - Zgodność z przepisami o dostępności cyfrowej (tworzenie dokumentów zgodnych z WCAG 2.1). |

- Stacje graficznie – 63 szt.

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Dostawa:

  - Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych, ul. Okrzei 3, 42-600 Tarnowskie Góry – 26 szt.

  - Wieloprofilowy Zespół Szkół, ul. Sienkiewicza 6, 42-660 Tarnowskie Góry - 15 szt.

  - Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych, Legionów 35, 42-600 Tarnowskie Góry – 1szt.

  - Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, ul. Opolska 26, 42-600 Tarnowskie Góry -21 szt.

| Komponent | Nazwa |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 53.000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/ przynajmniej 18-rdzeniowy, o częstotliwości bazowej min. 3,3GHz Zaoferowany procesor musi być wprowadzony na rynek nie wcześniej niż w czwartym kwartale roku 2025 r. |
| Chłodzenie | Chłodzenie aktywne typu Tower, oparte o minimum 4 ciepłowody. TDP minimum 220W Regulowana termicznie prędkość obrotowa wentylatorów do 1800 rpm. MTBF min 100 000 Wymiary minimum: 154×125×76 |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać łącznie w testach wydajnościowych przeprowadzonych oprogramowaniem testujący BAPCO SysMark 30 wyniki nie gorsze niż: Bapco SysMark 30: Overall – min. 2750 punktów, Bapco SysMark 30: General Productivity– min. 1900 punktów, Bapco SysMark 30: Office Applications – min. 2600 punktów, Bapco SysMark 30: Photo Editing– min. 2300 punktów, Bapco SysMark 30: ADV. Content Creation– min. 4700 punktów. Test musi być przeprowadzony dla automatycznej konfiguracji oprogramowania testującego BAPCO SysMark oraz przy włączonych wszystkich urządzeniach. Test musi być przeprowadzony dla minimum trzech iteracji. Dla każdej iteracji musi zostać osiągnięty wymagany wynik i wyniki składowe. Nie dopuszcza się stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). W raporcie musi znajdować się informacja o producencie i modelu urządzenia. Na wniosek zamawiającego Oferent udostępni elektronicznie oryginalny plik raportu Bapco oraz urządzenie w oferowanej konfiguracji sprzętowej wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem Bapco w celu weryfikacji osiągniętego wyniku pod rygorem odrzucenia oferty. |
| Płyta główna | - Współpracująca z oferowanym procesorem; - Wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, fabrycznie, trwale oznaczona jego logo. - Chipset rekomendowany przez producenta procesora. Obsługująca pamięci typu DDR5. - Wymagane gniazda kart rozszerzeń i napędów: 2 złącza pamięci DDR5 (obsługa min.do 128GB RAM), 1 wolne złącze min. PCI-Express 4.0 x16, 1 wolne złącze min. PCI-Express 4.0 x1, 4 złącza SATA III (6 Gb/s) 1 złącze M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 1 gniazdo D-SUB 1 gniazdo HDMI 1 gniazdo DP Wymienione gniazda nie mogą być uzyskane w wyniku zastosowania konwerterów lub przejściówek. |
| Porty wejścia / wyjścia | Komputer musi posiadać następujące zewnętrzne gniazda wejścia/wyjścia: 1 gniazdo PS/2 1 gniazdo HDMI 3 gniazda Display Port 11 gniazd USB (w tym minimum 5 gniazd w standardzie USB 3.2 Gen 1, w tym minimum 3 gniazda USB 3.2 Gen 1 wyprowadzone na panelu przednim, w tym jedno USB 3.1 typ C), 1 gniazdo LAN, 3 gniazda Audio, Wymienione gniazda nie mogą być uzyskane w wyniku zastosowania konwerterów lub przejściówek |
| Pamięć RAM | 32GB DDR5 min. 4800MHz w trybie Single Chanel lub Dual Channel. Możliwość rozbudowy do min. 128GB |
| Dysk twardy | 512GB w technologii SSD PCIe 4x4 M.2 Prędkość odczytu 7000 MB/s Prędkość zapisu 5400 MB/s Min 1200 TBW, MTBF 1,5 mln godzin |
| Napęd optyczny | Opcjonalnie możliwość samodzielnej instalacji napędu 5,25” |
| Karta grafiki: | - Karta graficzna PCI-e ver. Min 5.0 - częstotliwość taktowania rdzenia minimum 2512 MHz - minimum 8GB pamięci własnej GDDR7, szyna pamięci 128 bit - wyposarzona w 3780 rdzeni CUDA - osiągająca średni wynik minimum 20.800 punktów w teście videobenchmark. Wynik ma być opublikowany na stronie https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html |
| Karta dźwiękowa | - Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio. |
| Karta sieciowa | - Interfejs wbudowany w płytę główną. - minimum 1 x 10/100/1000/2500 Mbps (RJ-45). |
| Obudowa | - MiniTower, - Jedna zewnętrzna zatoka na napęd 5,25” i jedna na napęd 3,5” - Musi umożliwiać instalację przynajmniej 4 dysków twardych (w tym minimum dwóch 3,5”) przy czym zatoka 5,25 pozostaje wykorzystana na montaż napędu optycznego. - Minimum 2 USB 3.0 + 2 USB 2.0 na panelu przednim. - Musi umożliwiać montaż pełnoprofilowych kart rozszerzeń i posiadać min. 2 wolne sloty. - Obudowa ma umożliwiać instalację przynajmniej 2 wentylatorów systemowych, w tym minimum jednego w rozmiarze 120mm. - Zasilacz umieszczony w górnej części obudowy. - Obudowa trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej. |
| Zasilanie | - Standard ATX, o mocy minimum 400W z aktywnym filtrem PFC o typowej sprawności min. 85% - Przystosowany do pracy w sieci 230V, 50Hz. - Certyfikowany na poziomie 80+ Bronze (w ofercie należy podać link do raportu na stronie https://www.clearesult.com/80plus ). |
| Klawiatura | Klawiatura USB US poprawnie dzioałająca w układzie polski programisty - |
| Mysz | Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) + podkładka pod mysz |
| System operacyjny | Zainstalowana współczesna, wersja systemu operacyjnego Windows 11 Pro, w wersji wielojęzycznej. Wymagane preinstalowane języki to minimum: polski, ukraiński i angielski. Wybór języka musi nastąpić podczas pierwszego uruchomienia komputera podczas tzw. procedury OOBE. Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na wyborze języka na późniejszych etapach konfiguracji, np. doinstalowanie brakujących elementów jęzkowych w ustawieniach systemu (System -> Czas i język -> Język i region -> Dodaj język). System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Wbudowany system pomocy w języku polskim; Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrapanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0 , 3.0 , 3.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; Możliwość przywracania plików systemowych; System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu Na dysku twardym dedykowana partycja umożliwiająca szybkie odtworzenie fabrycznie skonfigurowanej wersji systemu (Recovery). Licencja systemu operacyjnego musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce, musi być nowa, a klucz nigdy wcześniej nie wykorzystywany ani aktywowany. Klucz produktu zaszyty w BIOS |
| Gwarancja i Serwis | Gwarancja producenta 36 miesięcy w systemie door to door. Czas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu max. 6 dni roboczych. W przypadku usterki dysku twardego pozostaje on u Zamawiającego. Serwis świadczony przez producenta sprzętu lub przez firmę posiadającą autoryzację producenta. Firma serwisowa świadcząca usługi serwisowe musi spełniać normę ISO 9001. |
| Dodatkowe wymagania: | - W celu potwierdzenia zgodności oferty z wymaganiami Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do dostarczenia w ciągu 3 dni do siedziby Zamawiającego jednostki w konfiguracji oferowanej. - Deklaracja CE / UE. - Zgodność z normami TCO, EPEAT Silver, Energy Star 8.0. - Certyfikaty jakości producenta - ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001 lub równoważne - Certyfikaty ISO mają obejmować zakres minimum projektowanie, produkcję i serwis komputerów / sprzętu komputerowego - Głośność jednostki mierzona według normy ISO 9296/7779 ma wynosić maksymalnie 26 dB (praca w trybie IDLE). Test przeprowadzony na konfiguracji ofertowanej. Do oferty należy dołączyć raport z testów wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą. - Oferowany komputer musi posiadać ważną certyfikację Windows Hardware Compatibility (WHQL) w kategorii System typ Desktop. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia raportu potwierdzającego certyfikację wraz z aktywnym linkiem umożliwiającym bezpośrednią weryfikację online (link do oficjalnego wpisu/raportu Microsoft z podanym Shared Product ID / Submission ID). Link musi być dostępny i działać w dniu otwarcia ofert — brak dostępnego linku spowoduje odrzucenie oferty. |
| Pakiet Biurowy | pakiet biurowy klasy „Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 lub nowszy dla edukacji” Oferowany pakiet biurowy musi być równoważny pod względem funkcjonalnym, wydajnościowym do pakietu Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 dla edukacji, rozumianym jako zestaw aplikacji biurowych przeznaczonych do pracy w środowisku stacjonarnym (offline), umożliwiający obsługę plików w natywnych formatach pakietu Microsoft Office (DOCX, XLSX, PPTX) z pełnym zachowaniem układu, formatowania i funkcji. Minimalne wymagania funkcjonalne równoważności: - Licencjonowanie i przeznaczenie: - Licencja bezterminowa, przeznaczona do użytku w jednostkach edukacyjnych. - Możliwość instalacji w środowisku lokalnym (bez konieczności subskrypcji w chmurze). - Licencjonowanie co najmniej na poziomie „per urządzenie” lub „per użytkownik” w liczbie zgodnej z zamówieniem. - Skład pakietu: Oprogramowanie musi zawierać aplikacje o funkcjonalności równoważnej do: - Edytor tekstu (funkcje jak w Microsoft Word: zaawansowane style, tabele, śledzenie zmian, porównywanie dokumentów, tworzenie spisów treści, obsługa makr VBA). - Arkusz kalkulacyjny (funkcje jak w Microsoft Excel: tabele przestawne, zaawansowane formuły, funkcje analizy danych, wykresy, makra VBA). - Program do tworzenia prezentacji (funkcje jak w Microsoft PowerPoint: animacje, przejścia, osadzanie multimediów, tryb prezentera). - System do obsługi poczty elektronicznej i kalendarza (funkcje jak w Microsoft Outlook: obsługa POP/IMAP/Exchange, archiwizacja, reguły, grupy, integracja z książką adresową). - Aplikacja do obsługi baz danych (funkcje jak w Microsoft Access: projektowanie tabel, formularzy, zapytań SQL, raportów). - Aplikacja do tworzenia i edycji diagramów (funkcje jak w Microsoft Visio lub równoważne: diagramy procesów, schematy blokowe, mapy myśli). - Narzędzie do tworzenia i edycji publikacji DTP (funkcje jak w Microsoft Publisher lub równoważne: składy ulotek, broszur, biuletynów). - Kompatybilność: - Pełna obsługa odczytu i zapisu plików w formatach Microsoft Office Open XML (DOCX, XLSX, PPTX) bez utraty układu, formatowania, formuł i funkcji. - Obsługa starszych formatów plików (DOC, XLS, PPT). - Eksport do PDF z zachowaniem układu i aktywnych hiperłączy. - Język i wsparcie: - Wersja w języku polskim, z możliwością instalacji innych wersji językowych. - Dostępność wsparcia technicznego producenta lub autoryzowanego partnera w okresie nie krótszym niż 5 lat od daty zakupu. - Aktualizacje bezpieczeństwa dostępne przez co najmniej 5 lat od daty zakupu. - Wymagania techniczne: - Obsługa systemów operacyjnych Windows 10 i nowszych w wersji 64-bitowej. - Instalacja i aktywacja możliwa w sieci lokalnej, bez konieczności stałego połączenia z Internetem. - Możliwość integracji z usługami katalogowymi (np. Active Directory) w zakresie kontroli dostępu i aktywacji. - Dodatkowe wymagania: - Możliwość automatycznej instalacji w środowisku sieciowym (np. MSI, pliki konfiguracyjne). - Obsługa makr Visual Basic for Applications (VBA) w edytorze tekstu, arkuszu kalkulacyjnym i prezentacjach. - Zgodność z przepisami o dostępności cyfrowej (tworzenie dokumentów zgodnych z WCAG 2.1). |

- Monitory 23,8-24” FHD – 58 szt.

Dostawa:

- Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, ul. Opolska 26, 42-600 Tarnowskie Góry – 21 szt.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (Technikum nr 4), 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 23  - 20 szt.

- Centrum Edukacji Ekonomiczniej Handlowej  CEEH -17 szt.

| L.p. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ i rodzaj ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą 23-23,8” TFT IPS, matowy, antyodblaskowy. |
|  | Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
|  | Rozmiar plamki | maksymalnie 0,28 mm |
|  | Jasność | minimalnie 250 cd/m2 |
|  | Kontrast | minimalnie 1500:1 kontrast typowy |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | minimalnie 178/178 stopni |
|  | Kąt pochylenia (w zakresie)/ obrotu /regulacja wysokości | Nachylenie: co najmniej od –5° do +23° Regulacja obrotu monitora (swivel) co najmniej: +/-45 stopni Obracanie ekranu o (pivot) Regulacja wysokości co najmniej 150 mm |
|  | Czas reakcji matrycy | Maksymalnie 5ms (szary do szarego) |
|  | Rozdzielczość obsługiwana | Minimum 1920 x 1080 |
|  | Częstotliwość odświeżania | Minimum 100 Hz |
|  | Ilość koloru [mln] | Minimum 16,7 |
|  | Pobór energii | pobór prądu maksymalnie 16W według normy EnergyStar |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot lub równoważne |
|  | Złącza | wejście HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, wbudowany hub USB - co najmniej 4 porty USB Typ A, 1 x USB 3.2 Gen 1 typu C |
|  | Gwarancja | Czas trwania gwarancji min. 36 miesięcy. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |
|  | Inne | Głośniki wbudowane |
|  | Certyfikaty i dokumenty | Certyfikat ISO 9001 dla producenta monitora Certyfikat ISO 14001 dla producenta monitora Deklaracja zgodności CE Certyfikat EPEAT Gold dla oferowanego modelu monitora, dla Polski lub kraju członkowskiego UE Certyfikat TCO Certified Edge Displays dla oferowanego modelu monitora |

- Monitory 26,5-27,5”QHD –  19 szt.

Dostawa:

Wieloprofilowy Zespół Szkół, ul. Sienkiewicza 6, 42-600 Tarnowskie Góry -19 szt.

| L.p. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ i rodzaj ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą TFT IPS 26,5-27,5” IPS, matowy, antyodblaskowy. |
|  | Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
|  | Rozmiar plamki | maksymalnie 0,16 mm |
|  | Jasność | minimalnie 350 cd/m2 |
|  | Kontrast | minimalnie 1000:1 kontrast typowy |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | minimalnie 178/178 stopni |
|  | Kąt pochylenia (w zakresie)/ obrotu /regulacja wysokości | Nachylenie: co najmniej od –5° do +20° Regulacja obrotu monitora (swivel) co najmniej: 90 stopni Obracanie ekranu o (pivot) Regulacja wysokości co najmniej 150 mm |
|  | Czas reakcji matrycy | Maksymalnie 5ms (szary do szarego) |
|  | Rozdzielczość obsługiwana | Minimum 3840 x 2160 |
|  | Częstotliwość odświeżania | Minimum 60 Hz |
|  | Ilość koloru [mln] | Minimum 16,7 |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | Minimum 30 – 140kHz |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | Minimum 23-75 Hz |
|  | Pobór energii | zużycie energii według EnergyStar 22W |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot lub równoważne |
|  | Złącza | - wejście HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, co najmniej 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 - 1 x RJ-45 LAN - 3 x USB Type-A |
|  | Gwarancja | min 36 miesięcy. |
|  | Inne | Głośniki wbudowane Zasilacz wbudowany w monitor. |
|  | Certyfikaty i dokumenty | - Zaświadczenie dot. normy PN-EN ISO 9001 dla producenta - Zaświadczenie dot. normy PN-EN ISO 14001 dla producenta - Deklaracja zgodności CE - Certyfikat TCO |

6.  Monitor 31,5-32 4K    - 1 szt.

Dostawa:

Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych, ul. Legionów 35, 42-600 Tarnowskie Góry

| L.p. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ i rodzaj ekranu | 31,5-32”, matowy, antyodblaskowy. |
|  | Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
|  | Rozmiar plamki | maksymalnie 0,19 mm |
|  | Jasność | minimalnie 350 cd/m2 |
|  | Kontrast | minimalnie 3000:1 kontrast typowy |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | minimalnie 178/178 stopni |
|  | Kąt pochylenia (w zakresie)/ obrotu /regulacja wysokości | Nachylenie: co najmniej od –5° do +20° Regulacja obrotu monitora (swivel) Obracanie ekranu o (pivot) Regulacja wysokości co najmniej 150 mm |
|  | Czas reakcji matrycy | Maksymalnie 5ms (szary do szarego) |
|  | Rozdzielczość obsługiwana | Minimum 3840 x 2160 |
|  | Ilość koloru [mln] | Minimum 1,07 mld |
|  | Czestotliowośc odświeżania | Minimum 120 Hz |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | Minimum 30–140 kHz |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | Minimum 23–75 Hz |
|  | Pobór energii | nie więcej niż 35 W |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot, |
|  | Złącza | - wejście 2xHDMI 2.0, DisplayPort 1.4, - 1 x USB Type-C - 1 x RJ-45 LAN - 4 x USB Type-A - 1 x Audio out |
|  | akcesoria | - Podstawka - Kabel zasilający - Kabel DisplayPort-DisplayPort - Kabel HDMI |
|  | Gwarancja | min 36 miesięcy. |
|  | Certyfikaty i dokumenty | - Zaświadczenie dot. normy PN-EN ISO 9001 dla producenta - Zaświadczenie dot. normy PN-EN ISO 14001 dla producenta - Deklaracja zgodności CE |

- Monitor 26,5-27,5  4K – 52 szt.

Dostawa:

Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych, ul. Okrzei 3, 42-600 Tarnowskie Góry

| L.p. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ i rodzaj ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą TFT IPS 26,5-27,5” IPS, matowy, antyodblaskowy. |
|  | Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
|  | Rozmiar plamki | maksymalnie 0,16 mm |
|  | Jasność | minimalnie 350 cd/m2 |
|  | Kontrast | minimalnie 1000:1 kontrast typowy |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | minimalnie 178/178 stopni |
|  | Kąt pochylenia (w zakresie)/ obrotu /regulacja wysokości | Nachylenie: co najmniej od –5° do +20° Regulacja obrotu monitora (swivel) co najmniej: 90 stopni Obracanie ekranu o (pivot) Regulacja wysokości co najmniej 150 mm |
|  | Czas reakcji matrycy | Maksymalnie 5ms (szary do szarego) |
|  | Rozdzielczość obsługiwana | Minimum 3840 x 2160 |
|  | Częstotliwość odświeżania | Minimum 60 Hz |
|  | Ilość koloru [mln] | Minimum 16,7 |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | Minimum 30 – 140kHz |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | Minimum 23-75 Hz |
|  | Pobór energii | zużycie energii według EnergyStar 22W |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot lub równoważne |
|  | Złącza | - wejście HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, co najmniej 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 - 1 x RJ-45 LAN - 3 x USB Type-A |
|  | Gwarancja | min 36 miesięcy. |
|  | Inne | Głośniki wbudowane Zasilacz wbudowany w monitor. |
|  | Certyfikaty i dokumenty | - Zaświadczenie dot. normy PN-EN ISO 9001 dla producenta - Zaświadczenie dot. normy PN-EN ISO 14001 dla producenta - Deklaracja zgodności CE - Certyfikat TCO |