Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN. "ZAKUP 8 ZEROEMISYJNYCH AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH WYPOSAŻONYCH W ELEKTRONICZNY SYSTEM  INFORMACJI PASAŻERSKIEJ"

Niniejszy dokument stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup 8 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wyposażonych w elektroniczny system  informacji pasażerskiej wraz wraz z wyposażeniem niezbędnym do ich obsługi.

I. Wymagania, parametry techniczne oraz wyposażenie jakie musi spełniać i posiadać każdy z oferowanych autobusów elektrycznych:

1. Autobusy muszą spełniać wymagania Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarki Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej [2018/237] - (Dz.U. UE. L. 2018.52.1 z dnia 23 lutego 2018 r. ze zm.), dotyczące pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy, dla pojazdu klasy I; powyższe oznacza, że wymagania przedmiotowego regulaminu muszą spełniać (co najmniej w zakresie minimalnym) wszystkie elementy autobusu.

2. Autobusy muszą spełniać warunki regulaminu nr 29 zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego (Dz.U.UE.L.2019.283.72 z dnia 05 listopada 2019 r. z późniejszymi zmianami), potwierdzone przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania badań homologacyjnych, po przeprowadzeniu badania oferowanego typu pojazdu w zakresie i w sposób określony w Regulaminie nr 29 EKG ONZ, na potwierdzenie czego Zamawiający wymaga przedstawienia kopii dokumentu wydaną przez rzeczoną jednostkę, wraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.

3. Zamawiający wymaga, aby autobusy posiadały aktualne „Świadectwo homologacji typu pojazdu”, wydane dla dostarczanego typu autobusu,
z uwzględnieniem zgodności wariantu i wersji, przez ministra właściwego do spraw transportu, potwierdzające bezwarunkowe udzielenie homologacji, to jest spełnianie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), wymaganych dla dopuszczenia do ruchu bez żadnych odstępstw. Dopuszcza się posiadanie aktualnego europejskiego „Świadectwa homologacji typu”, wydanego dla dostarczanego typu autobusu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty wraz ze złożoną ofertą. Dopuszcza się złożenie na potwierdzenie powyższego wyciągu z homologacji tj. dokumentu COC (certyfikatu zgodności)

4. Autobusy muszą spełniać warunek maksymalnego zużycia energii elektrycznej na 100 km przebiegu na poziomie nie wyższym niż: 70 kWh/100 km. Wartość ta powinna być określona na podstawie wyników z Raportu Technicznego drogowego zużycia energii sporządzonego zgodnie z wymaganiami określonymi przez UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego, International Association of Public Transport), w metodyce opracowanej dla przeprowadzania testów zużycia energii elektrycznej w pojazdach elektrycznych, test typu E-SORT 2 (Znormalizowany Test Jezdny, Standarised On-Road Test, wyd. 2014; UITP Project E-SORT, Cycles for electricvehicles, wyd. 2017 r.) i powinien być przeprowadzony przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania takiego testu.

Przedstawiony w ofercie Raport z wynikami testu E-SORT 2 powinien dotyczyć autobusu testowanego w kompletacji i wyposażeniu odpowiadającym wyposażeniu i kompletacji autobusu oferowanego w niniejszym postępowaniu, co w rozumieniu Zamawiającego polega na tym, że podane niżej cechy/właściwości tych autobusów (testowanego i oferowanego w postępowaniu) są następujące:

- marka/typ pojazdu - marka/typ autobusu testowanego identyczne jak marka/typ autobusu oferowanego w niniejszym postępowaniu;

- silnik/silniki trakcyjne - marka i typ - identyczne / moc [kW] silnika autobusu testowanego są nie mniejsze niż w oferowanym autobusie;

- ogumienie i koła - rozmiar - identyczne,

- wymiary pojazdu (długość /szerokość/ wysokość) [m] - wskazane wymiary autobusu testowanego identyczne od jak dla autobusu oferowanego w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Raport z wynikami testu E-SORT 2 wraz ze złożoną ofertą.

5. Oferowany autobus nie może być prototypem i musi znajdować się w bieżącej ofercie sprzedaży.

|  | OPIS |
| --- | --- |
| - Autobus | niskopodłogowy |
| - Długość całkowita | 8900-10000 mm |
| - Szerokość całkowita | 2400-2460 mm |
| - Wysokość całkowita | max. 3400 mm (z urządzeniem klimatyzacyjnym) |
| - Wysokość wejścia | maksymalna wysokość wejść z poziomu jezdni 340 mm |
| - Liczba pasażerów | miejsc ogółem min. 54 (w tym miejsce na wózek inwalidzki) min. 25 miejsc siedzących w tym co najmniej 4 miejsca dostępne z poziomu niskiej podłogi z uwzględnieniem 2 miejsc dla osób o obniżonej sprawności ruchowej tzw. siedzenia priorytetowe |
| - Silnik | - zamontowany w autobusie napęd elektryczny musi umożliwiać trakcję jazdy podobną do jazdy autobusu wyposażonego w klasyczny układ napędowy diesla, - silnik umieszczony centralnie o mocy maksymalnej co najmniej 220 kW, - silnik z funkcją ograniczenia prędkości max do 70 km/h, - zużycie energii elektrycznej przez pojazd w kWh/km nie większy niż 70 kWh/100 km. - zużycie energii elektrycznej, o którym mowa w ppkt. d musi zostać ustalone podczas testu wg procedury SORT-2, przez którą należy rozumieć procedurę badawczą SORT opracowaną przez UITP, - urządzenia takie jak: rozdzielnica wysokiego napięcia, falowniki trakcyjne, konwertery mocy, zabudowane w obudowie. Dostęp do urządzeń musi być możliwy po otwarciu pokryw(y). Konstrukcja obudowy, pokrywy i ich połączenia muszą zapewniać poprawną pracę urządzeń oraz utrzymanie prawidłowej rezystancji izolacji w warunkach panujących w polskiej strefie klimatycznej, a w szczególności poprzez zabezpieczenie przed wilgocią oraz dostawaniem się pyłów, - zasilany z baterii trakcyjnych, umożliwiających ciągłą pracę w skrajnie niekorzystnych warunkach eksploatacji miejskiej, - zastosowany napęd elektryczny i baterie trakcyjne, z których jest zasilany autobus muszą spełniać wymogi Regulaminu nr 100.02 EKG ONZ – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego. |
| - Magazyn energii elektrycznej | - Autobus musi być wyposażony: - w magazyn energii (baterie trakcyjne) wykonany w technologii NMC lub LFP, zapewniający bezawaryjną eksploatację w całym okresie gwarancji pojemności elektrycznej na poziomie min. 80 % wartości początkowej (nominalnej), - konstrukcja magazynu energii musi zapewniać eksploatację autobusu bez ograniczeń w skrajnych warunkach atmosferycznych od – 25º C do +35º C. Wykonawca musi przewidzieć konieczność zastosowania układów ogrzewania lub chłodzenia magazynu energii. - wyposażony w automatyczny system rozłączania procesu ładowania magazynu energii po osiągnięciu stanu pełnego naładowania lub (i) przy zaniku faz w sieci ładowania lub przekroczenia parametrów ładowania, - w automatyczny układ blokady uruchamiania autobusu podczas ładowania magazynu energii, - Pojemność magazynu energii min. 250 kWh, a zasieg pojazdu zgodnie z załączonym do oferty raportem E-SORT 2, ma wynosic minimum 350 km. - Zabudowany w sposób umożliwiający ich wymianę w warunkach warsztatowych. - Ładowanie za pomocą zewnętrznych ładowarek systemem Plugin. - Dwa gniazda ładowania typu CCS Typ 2, zlokalizowane na wysokościach, które minimalizują uszkodzenie w wyniku kolizji drogowej, z przodu lub z tyłu autobusu. Każde z gniazd ładowania zdolne obsługiwać moc ładowania minimum 100 kW. Każde z gniazd dla wtyku Combo2 (zgodne z IEC 62196-3 lub równoważne), do podłączenia zewnętrznej ładowarki umieszczone pod klapą rewizyjną w uzgodnionym na etapie realizacji umowy miejscu, zapewniające łatwy dostęp do tego gniazda. Gniazdo lub bezpośrednie sąsiedztwo gniazda winno być dodatkowo wyposażone w kontrolkę informującą o możliwości odłączenia przewodu zasilającego Plug-in. - Magazyn energii powinien być doładowywany podczas jazdy autobusu energią elektryczną wygenerowaną podczas hamowania (rekuperacja energii). - Musi umożliwiać podczas ładowania magazynu energii bezpieczeństwo przebywających w nim osób. - System umożliwiający ogrzanie wnętrza autobusu i magazynu energii podczas ładowania ładowarką stacjonarną w okresie występowania niskich temperatur. |
| - Zawieszenie pojazdu | - pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami sprężynującymi w postaci miechów ze zintegrowanym ogranicznikiem skoku, - możliwość uruchomienia funkcji przyklęku o przynajmniej 60 mm przez kierowcę po otwarciu drzwi, - amortyzatory hydrauliczne o podwójnym działaniu. |
| - Oś przednia | rodzaj zawieszenia osi przedniej – zawieszenie niezależne. |
| - Układ kierowniczy | - ze wspomaganiem, - kolumna kierownicy posiadająca możliwość regulacji wysokościi nachylenia. |
| - Układ hamulcowy | - dwuobwodowy, pneumatyczny wyposażony w elektronicznie sterowany system EBS, - wyposażony co najmniej w: układ przeciwblokujący ABS i przeciwpoślizgowy ASR, - przednie i tylne hamulce tarczowe z wentylowanymi tarczami hamulcowymi z automatyczną regulacją luzu i funkcją informowania o zużyciu klocków hamulcowych, - hamulec przystankowy załączany elektromechaniczny po otwarciu drzwi oraz przyciskiem z pulpitu kierowcy, - hamulec postojowy - bezcięgnowy, uruchamiany pneumatycznie. |
| - Koła i ogumienie | - ogumienie bezdętkowe ze wzmocnionym bokiem i wskaźnikiem zużycia, sezonowe (zima – lato), osadzone na obręczy stalowej lub aluminiowej w rozmiarze minimum 19,5 ˝. Nie dopuszcza się ogumienia typu „super single”, - data produkcji opon nie może być wcześniejsza niż 1 rok przed datą produkcji autobusu - na kołach wewnętrznych tylnej osi przedłużane wentyle, - wszystkie koła wyważone, - dwa koła zapasowe do każdego autobusu, - na tylnej osi ogumienie podwójne „bliźniacze” - osłony na nadkolach kół chroniące boki pojazdu przed nadmiernym zabrudzeniem oraz szczotki przeciwrozbryzgowe. |
| - Układ pneumatyczny | - ogrzewany, sterowany automatycznie odolejacz, odwadniacz, osuszacz powietrza, - zbiorniki powietrza wykonane z metali i stopów metali odpornych na korozję lub stali zabezpieczonej w procesie elektroforezy i malowane antykorozyjnie, - przewody pneumatyczne sztywne wykonane z materiałów odpornych na korozję (metale i stopy metali), - zestaw złączy diagnostycznych umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego, zgrupowany pod klapami montażowymi z tabliczką z opisem funkcyjnym złączy. - wszystkie elementy układu pneumatycznego odpowiednio zabudowane lub umieszczone w sposób zapewniający ochronę przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych i innych czynników zewnętrznych, - układ pneumatyczny dostosowany do eksploatacji w polskiej strefie klimatycznej, wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed zamarzaniem. - szybkozłącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła sprężonego powietrza do układu pneumatycznego (w przedniej części pojazdu), |
| - Instalacja elektryczna (nie dotyczy elektrycznego układu napędu) | - instalacja jednoprzewodowa 24 V oparta na magistrali CAN i multiplekserach zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych, - złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instalacji, - tablice rozdzielcze umieszczone wewnątrz autobusu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych, - dogodny dostęp do tablic rozdzielczych, niewymagający demontażu stałych elementów wyposażenia, - wiązki przewodów opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie schematów elektrycznych, - min. dwa akumulatory (systemowe, jeśli konstrukcja napędu takich wymaga) 12 V o pojemności min. 80 Ah każdy zamontowany na wysuwanej lub obrotowej podstawie, - gniazdo NATO umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła energii o napięciu 24 V DC, celem zasilenia instalacji niskiego napięcia w autobusie. - oświetlenie w całości wykonane w technologii LED wewnętrzne i zewnętrzne. |
| - Nadwozie | - preferowany szkielet wykonany z profili spawanych, ze stali odpornej na korozję - nierdzewnej wg PN-EN-10088 lub równoważne lub aluminium lub ocynkowej lub częściowo z aluminium, stali zabezpieczonej antykorozyjnie oraz materiałów kompozytowych o wymiarach przekrojów zapewniających odpowiednią wytrzymałość na skręcanie i zginanie, dodatkowo zabezpieczony antykorozyjnie, - preferowane poszycie boczne i dach wykonane z blachy odpornej na korozję – nierdzewnej wg PN-EN-10088 lub równoważne lub aluminium, - ściana przednia i tylna, elementy nadkoli oraz zderzaki wykonane z tworzyw sztucznych lub aluminium, - zewnętrzne pokrywy obsługowe i klapy wykonane z blachy nierdzewnej, zabezpieczonej przed korozją metodą KTL, aluminium lub tworzyw sztucznych, wszystkie pokrywy obsługowe (klapy) wyposażone w odpowiednie zamknięcia uniemożliwiające samoczynne ich otwarcie podczas jazdy autobusu, zabezpieczone przed opadaniem przy otwarciu, klapy te winny być wyposażone w czujniki informujące kierowcę o otwartej lub niedomkniętej pokrywie obsługowej, - szyby klejone do nadwozia: Szyba przednia musi być ogrzewana elektrycznie oraz dodatkowo przez nadmuch ciepłego powietrza na szybę, cała lub dzielona pionowo w osi pojazdu. - szyba przednia dla tablicy kierunkowej podgrzewana elektrycznie lub szyba przednia dla tablicy kierunkowej zespolona, - tylna ze szkła hartowanego wklejana do ściany tylnej, - boczne pojedyncze ze szkła hartowanego, wklejane do wnęk ścian bocznych, przyciemniane min. 50%. Wszystkie szyby zastosowane w pojeździe powinny spełniać warunki określone w Regulaminie nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów oszklenia bezpiecznego i ich instalacji w pojazdach (Dz.U.UE L z dnia 12 lutego 2014 r.), - wymagana przepisami ilość wyjść bezpieczeństwa,, z zachowaniem odpowiedniej ilości wyjść awaryjnych zgodnie z Regulaminem 107 EKG OZN, - lusterka zewnętrzne składane, umożliwiające mycie pojazdu na myjni automatycznej, podgrzewane i sterowane elektrycznie, - wymaga się zastosowania dodatkowo systemu lusterek elektronicznych, wspomagających widocznośc kierowcy do tyłu pojazdu - dodatkowe lustro zewnętrzne z prawej strony ułatwiające podjazd do krawężnika, - cała powierzchnia ścian bocznych i sufitu izolowana termicznie i akustycznie, - szyba boczna w kabinie kierowcy, po lewej stronie kierowcy podgrzewana elektrycznie, - winno być wykonane przy wykorzystaniu materiałów niepalnych, szczególnie użytych do konstrukcji i wyposażenia wnętrza nadwozia, muszą posiadać homologację pojazdu odnośnie do palności materiałów użytych wewnątrz konstrukcji oferowanych autobusów uzyskanych zgodnie z Regulaminem 118 EKG ONZ. |
| - Drzwi | - drzwi pasażerskie w układzie 2-2-0 lub 1-2-0. - wszystkie drzwi wyposażone w napęd elektropneumatyczny lub elektryczny. Szerokość przejścia w drzwiach musi być zgodna z wymaganiami Regulaminu 107 EKG ONZ. - wszystkie drzwi winny być szczelne u dołu i u góry (zastosowanie uszczelki/taśmy gumowej), aby sprawnie działał układ klimatyzacji i ogrzewania autobusu. Nie mogą być zamontowane „szczoteczki”, przez które zimne lub ciepłe powietrze, a także śnieg i woda z zewnątrz mogą dostać się do autobusu. - indywidualne otwieranie i zamykanie każdych drzwi przez kierowcę za pośrednictwem przycisków. Dodatkowy przycisk na tablicy rozdzielczej umożliwiający otwarcie oraz zamknięcie wszystkich drzwi jednocześnie. Możliwość otwierania i zamykania przednich drzwi za pomocą ukrytego przycisku zewnętrznego. Akustyczny sygnał ostrzegawczy przy wszystkich drzwiach, automatycznie sygnalizujący (w odstępie czasowym uzgodnionym z Zamawiającym) zamykanie drzwi przed każdym ich zamknięciem. - wyposażone w dwie funkcje otwierania drzwi przez pasażerów, działające alternatywnie do siebie i do podstawowego układu sterowania drzwiami przez kierowcę. - przyciski do otwierania drzwi przez pasażerów na zewnątrz i wewnątrz pojazdu przy każdych drzwiach, - drzwi przednie muszą być zamykane z zewnątrz zamkiem na klucz, a pozostałe drzwi muszą mieć możliwość ryglowania od wewnątrz. Drzwi przednie wyposażone w szybę ogrzewaną lub podwójną. Dodatkowo przednie drzwi muszą posiadać możliwość ich otwarcia z zewnątrz poprzez zamontowanie dodatkowego przycisku. Przycisk ten musi być odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz być umieszczony tak by był niewidoczny i łatwo dostępny. - wyposażone w poręcze rozmieszczone w taki sposób, aby równolegle pełniły one funkcję pomocniczą przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu oraz zabezpieczały przed wypchnięciem szybę zamontowaną w skrzydle drzwi w przypadku opierania się pasażerów o drzwi podczas jazdy, kolorystyka poręczy – RAL1023 lub równoważne. - wyposażone w mechanizm powrotny w przypadku napotkania przeszkody przy zamykaniu. - szyba pierwszych drzwi (lub skrzydła prawego) przednich podgrzewane elektrycznie lub podwójna. - drzwi wyposażone w dodatkowe światło zamontowane na zewnątrz, przeznaczone do oświetlenia stopni drzwi. Dodatkowe światła zewnętrzne nad każdymi drzwiami muszą być zamocowane w estetycznych i opływowych obudowach tak, aby nie zakłócały procesu mycia autobusu na myjni wieloszczotkowej (sposób zabudowy lamp musi wykluczać możliwość zahaczenia się włosia z myjni wieloszczotkowej). |
| - Wentylacja | - wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwnego okna z lewej strony kierowcy i nawiewów z elektrycznym płynnym wymuszeniem obiegu powietrza, - wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą 2 szt. wentylatorów wywiewnych o dużej wydajności, sterowanych elektrycznie z pulpitu kierowcy, - min. 4 szt. okien bocznych przesuwnych w górnej części z możliwością mechanicznego blokowania na czworokąt, przy czym część otwierana musi stanowić min. 30 % wysokości okna, ale co najmniej w jednym oknie część otwierana musi stanowić 40%. Zaleca się stosowanie jak największej ilości okien otwieranych; lub min. 4 szt. okien bocznych przesuwnych w górnej części z możliwością mechanicznego blokowania na czworokąt lub innego rodzaju klucz, przy czym część otwierana musi stanowić min. 30 % wysokości okna, ale co najmniej w jednym oknie część otwierana musi stanowić 40 %. Zaleca się stosowanie jak największej ilości okien otwieranych, - okna te powinny być równomiernie rozmieszczone na całej długości pojazdu; – zalecane okna otwierane z wyjściami awaryjnymi. Niedopuszczalne jest umieszczenie otwieranych okien tylko w przedniej lub / i tylnej części pojazdu; - przesuwane lub uchylne części okien muszą być wyposażone w zamki blokujące okno w pozycji zamkniętej. |
| - Ogrzewanie kabiny kierowcy | - z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny i dysze wylotowe na szybę przednią, - zamontowaną w kabinie min. 1 nagrzewnicą elektryczną, - przewody instalacji układu nawiewu wykonane z tworzyw sztucznych i z metali kolorowych, izolowane termicznie, - moc nagrzewnic powinna zapewnić w kabinie kierowcy temperaturę pozwalającą na utrzymanie optymalnego komfortu dla prowadzącego pojazd. |
| - Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej | - elektryczne, realizowane przez: - pompę ciepła zintegrowaną z urządzeniem klimatyzacyjnym zabudowanym na dachu, - nagrzewnice elektryczne lub grzejniki konwertorowe w przestrzeni pasażerskiej min. 3 sztuki, regulacja prędkości obrotowej silników wentylatorów nagrzewnic w sposób płynny lub stopniowy (minimum dwa zakresy), - podgrzewacze, - agregat grzewczy zasilany paliwem bio-diesel, w tym paliwem B100. Agregat ma stanowić funkcję dodatkowego źródła ciepła wspierającego pracę pompy ciepła w skrajnie niekorzystnych warunkach pogodowych, - zbiornik paliwa agregatu grzewczego o pojemności min. 30 litrów. Wlew paliwa zamykany klapką na klucz typu kwadrat lub patentowy - sterowanie ogrzewaniem przedziału pasażerskiego realizowane automatycznie, utrzymujące temperaturę w przedziale pasażerskim według krzywej nakierowanej na maksymalną ekonomię pojazdu, ale zapewniającej komfort w przestrzeni pasażerskiej, utrzymujące temperaturę wewnątrz min. 150C - układ agregatu grzewczego wypełniony płynem nisko-krzepnącym o temp. krystalizacji minimum - 35°C, płyn nisko - krzepnący dodatkowo musi posiadać możliwość mieszania go z płynami spełniającymi warunki norm PN-C-40007:2000 i NO-91-A233 lub równoważnych, - rury instalacji grzewczej wykonane z metali kolorowych, termoizolowane, - niedopuszczalny podczas pracy ogrzewania i klimatyzacji jest stan, w którym systemy te działają przeciwstawnie; oznacza to, że podczas pracy ogrzewania, klimatyzacja nie może równocześnie chłodzić przestrzeni pasażerskiej. Ogrzewanie pojazdu realizowane głównie za pomocą pompy ciepła zabudowanej wraz z jednostką chłodzącą (klimatyzacja). |
| - Klimatyzacja całopojazdowa | - zainstalowana na dachu autobusu w kompaktowej zwartej obudowie, dopuszcza się zabudowę pod osobną osłoną, - z nadmuchem zimnego powietrza realizowanym przez zintegrowane urządzenie rozdziału powietrza za pomocą przewodów (kanałów) nawiewnych przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy, kierowca winien posiadać możliwość wyłączenia nadmuchu zimnego powietrza w kabinie kierowcy podczas pracy klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej, - posiadająca moc chłodniczą, wystarczającą dla zapewnienia w upalne dni wysokiego komfortu podróżowania w przestrzeni pasażerskiej, moc ta nie powinna być mniejsza niż 20 kW, - posiadająca funkcję: chłodzenie – ogrzewanie, - sterowanie klimatyzacją przedziału pasażerskiego: - realizowane automatycznie (bez ingerencji kierowcy), utrzymujące stałą zaprogramowaną temperaturę w przedziale pasażerskim – wymaga się, aby klimatyzacja załączała się automatycznie przy wzroście temperatury w przedziale pasażerskim powyżej 22°C (i wyłączała się automatycznie przy spadku temperatury poniżej 22°C) lub osobną regulacją kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej bez funkcji grzania, ale autobus musi posiadać dodatkowy system odpowiedzialnym za ogrzewanie pojazdu, - z płynną, automatyczną regulacją intensywności nadmuchu w przedziale pasażerskim w funkcji temperatury panującej w przedziale pasażerskim, - z płynną regulacją intensywności nadmuchu w kabinie kierowcy, - z możliwością manualnego wymuszenia (włączenia) się systemu klimatyzacji, bez względu na panującą w przedziale pasażerskim temperaturę (funkcja serwisowa uruchamiana odrębnym przełącznikiem), - Zamawiający musi posiadać możliwość programowej (np. na okres zimowy) zmiany poziomu temperatur granicznych, przy których system ten uruchamia się automatycznie (i wyłącza się) - zakres zmian temperatur (min) od 18°C do 26°C, - czynnik chłodzący R 134A lub R 407C lub R 410A, - lub jeden centralny, dwufunkcyjny układ klimatyzacji z pompą ciepła i systemem sterowania umożliwiający niezależne sterowanie układem klimatyzacji w miejscu pracy kierowcy i salonie pasażerskim |
| - Lakierowanie | - farbami akrylowymi wieloskładnikowymi z utwardzoną powierzchnią, odporną na mycie w myjniach wieloszczotkowych, zgodnie założeniami wynikającymi z załącznika nr 5.3 do SWZ pn. Identyfikacja autobusów miejskich. - antykorozyjne zabezpieczenie podwozia i profili zamkniętych (z zewnątrz i wewnątrz). |
| - Wycieraczki szyb | - napęd wycieraczek elektryczny z regulowaną częstotliwością pracy, - min. trzy prędkości pracy wycieraczek, - wyposażone w czujnik deszczu, - silnik wycieraczek odporny na przeciążenia, - zbiornik płynu o pojemności min. 5 dm3, wykonany z tworzywa sztucznego, - po dwie dysze spryskiwacza na każdą z wycieraczek. |
| - Kabina kierowcy | - przeszklona kabina kierowcy typu półotwartego zabezpieczona przed zjawiskiem oślepiania kierowcy, - wyposażona w zamykane okienko do lepszego komunikowania się kierowcy z pasażerami i półka do ewentualnej sprzedaży biletów, - wyposażona w fotel kierowcy: z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, podgrzewany i wentylowany elektrycznie, wyposażony w zagłówek i dwa podłokietniki, - wyposażona w kierowcy, regulowany wraz z kierownicą w co najmniej 2 płaszczyznach, oraz z zestawem wskaźników informujących kierowcę na bieżąco o stanie technicznym pojazdu, - pulpit kierowcy wyposażony w prędkościomierz, drogomierz, - pulpit kierowcy wyposażony we wskaźnik poziomu naładowania magazynu energii ze strefą tzw. rezerwy energii tj. niskiego stanu energii magazynu energii, wskaźnik szacowanego do wykonania przebiegu w kilometrach na pozostałym stanie energii magazynu energii, licznik zużytej energii elektrycznej, średnie i chwilowe zużycie energii elektrycznej, - wyświetlacz LCD wyświetlający komunikaty tekstowe w języku polskim i graficznie, - roleta przeciwsłoneczna na około 1/2 szerokości okna przedniego oraz na szybie bocznej z lewej strony kierowcy. Szerokość rolet nie może ograniczać widoczności lusterek bocznych, - kasetka z wysuwaną szufladą na pieniądze (w szczególności monety), zamontowana w kabinie kierowcy, w pobliżu bileterki, - zamykany na klucz schowek na drobne przedmioty oraz jeden wieszak na ubranie kierowcy umieszczony na wewnętrznej stronie ścianki działowej kabiny, - 2 gniazda zapalniczki 12 V + gniazdo USB przeznaczone do ładowania urządzeń mobilnych. Dodatkowo w kabinie kierowcy wymagane zastosowanie blokady antyalkoholowej, uniemożliwiającej uruchomienie pojazdu bez jej użycia. Kontrola trzeźwości kierowcy odbywać się musi poprzez zainstalowanie w kabinie kierowcy urządzenia (alkomatu), a proces kontroli polega na wdmuchaniu przez kierującego odpowiedniej ilości powietrza. Gdy test wykaże zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu więcej niż 0,00 promila alkoholu we krwi, autobus nie może być uruchomiony. Blokada antyalkoholowa, musi być wyposażona w funkcję jej serwisowego wyłączenia, umożliwiającego uruchomienie autobusu bez jej użycia (lub po jej odłączeniu), w warunkach warsztatowych. Pozostałe cechy alkomatu: - alkomat wyposażony w ustniki jednorazowe (ogólnodostępne) po 100 szt. na pojazd, - część alkomatu, w którą kierowca musi wdmuchać powietrze musi być zainstalowana na elastycznym złączu spiralnym, - wdmuchanie powietrza do alkomatu musi być równomierne z naturalną dla człowieka intensywnością tak, aby uniemożliwiło to próbę oszukania alkomatu poprzez podanie powietrza ze źródeł zewnętrznych, np. z pompki, balonu lub sprężonego powietrza z pojemnika, - posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. |
| - Podłoga | - płaska podłoga, bez progów poprzecznych wzdłuż wewnętrznego ciągu komunikacyjnego, od przedniej części pojazdu do co najmniej pierwszego rzędu siedzeń za drugimi drzwiami. Wejście do autobusu nie może posiadać stopni. Wysokość od podłogi do sufitu w najniższym miejscu przestrzeni pasażerskiej nie może być mniejsza niż 180 cm, - autobus musi być wyposażony w ręcznie otwierany podjazd dla wózków. Podjazd musi posiadać trwałe oznaczenie producenta informujące o dopuszczalnym obciążeniu w kilogramach. Informacja ta musi być widoczna po otwarciu podjazdu oraz jednoznaczna i czytelna dla użytkownika, - wydzielone miejsce do mocowania wózków inwalidzkich, zaopatrzony w przyciski lub jeden wspólny przycisk z piktogramem wózka inwalidzkiego i wózka dziecięcego (oznakowane znakami wypukłymi w języku Braille”a), sygnalizującymi kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez inwalidę lub matkę z dzieckiem - pole powierzchni dla pasażerów stojących obliczone zgodnie z Regulaminem nr 107 EKG ONZ, - poszyta wielowarstwową, wodoodporną, gwarantującą optymalne wygłuszenie przestrzeni pasażerskiej, - wykładzina podłogowa, szara, gładka, przeciwpoślizgowa, - w strefach zewnętrznych drzwi, narożnikach oraz stopniach wewnętrznych w kolorze żółtym, ostrzegawczym, - w miejscach wyznaczonych na wózek inwalidzki, wózek dziecięcy, wykładzina podłogowa zawierająca odpowiednie znaki informacyjne. |
| - Wyposażenie przestrzeni pasażerskiej | - poręcze zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo w kolorze żółtym (RAL-1023 lub równoważne): - poziome, - pionowe, - przycisk „STOP" min. 6 szt. z wydzieleniem przycisku STOP dla osoby na wózku, - przycisk „przystanek na żądanie" minimum po jednej sztuce na poręczy pionowej przy drzwiach - wszystkie zamontowane przyciski w przestrzeni pasażerskiej oraz zewnętrzne przy drzwiach muszą być dodatkowo oznakowane znakami wypukłymi w języku „Braille'a”, - min. 10 szt. ładowarek USB do ładowania telefonów komórkowych, - przy drzwiach wejściowych ścianki osłonowe za i przed drzwiami, dopuszcza się brak ścianki osłonowej wyłącznie przed pierwszymi drzwiami. |
| - Wykończenie wnętrza | - poszycie wewnętrzne: laminowana, płyta dźwiękochłonna w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, - słupki międzyokienne i listwy podokienne z tworzywa lub z aluminium i oklejone materiałem, - pas nadokienny: pokrywy z paneli aluminiowych i laminatu, - sufit: płyty z tworzywa sztucznego trudnopalnego w kolorze jasnym, - cała powierzchnia dachu i ścian bocznych izolowana termicznie i akustycznie |
| - Siedzenia | - wszystkie siedzenia homologowane, typu miejskiego o ergonomicznym kształcie, odporne na „graffiti”, łatwe do utrzymania w czystości, - wkładki tapicerskie siedziska i oparcia „miękkie” (grubość pianki min. 10 mm) w wykonaniu łatwo wymienialnym, - co najmniej 2 siedzenia specjalne dla niepełnosprawnych (priorytetowe) wyróżniające się, - do tapicerowania siedzeń wymagane jest zastosowanie zunifikowanej z taborem operatora tkaniny tapicerskiej zgodnie z załącznikiem nr 5.3 do SWZ pn. Identyfikacja autobusów miejskich. |
| - Urządzenie rejestrujące parametry techniczne autobusu i parametry pracy kierowcy | Sterownik pokładowy (autokomputer) i oprogramowanie analizujące w systemie centralnym musi zapewniać: - rejestrowanie danych jazdy, dla każdej jazdy, którą pokonuje pojazd powinny być rejestrowane następujące informacje: - data i czas zdarzenia, - status pracy agregatu grzewczego podłączonego do układu chłodzenia/ogrzewania, - rozpoczęcie i zakończenie jazdy, nazwisko kierowcy, - status pracy klimatyzacji całopojazdowej (czas załączenia sprężarki), - numer wybranej linii komunikacyjnej, - otwarcie drzwi, - zapis błędów i przekroczenia: - przekroczenie określonej prędkości jazdy – np. powyżej 65 km/h; dodatkowo Zamawiający musi posiadać możliwość zdefiniowania przekroczenia prędkości jazdy na danej linii, tak, aby w ciągu całego przebiegu linii rejestrowane były przekroczenia prędkości jazdy, np. powyżej 55 km/h, - przekroczenie temperatury w układzie chłodzenia (ponad ustaloną wartość), - rejestracje i archiwizacja w systemie centralnym min. 900 jazd (jazdy i zdarzenia), tj. min 30 dni pracy po 30 jazd, - czas pracy agregatu grzewczego podłączonego do układu chłodzenia/ogrzewania, - czas pracy klimatyzacji całopojazdowej (czas załączenia sprężarki), - sporządzanie szczegółowych raportów oraz obróbkę danych w formie wykresów i wydruków na komputerze klasy PC (przy wykorzystaniu stosownego oprogramowania). Odczyt informacji z systemu pokładowego (autokomputera) do serwera Operatora ma być realizowany drogą radiową poprzez modem WiFi. |
| - Urządzenia informacji i obsługi pasażera | Od Dostawcy wyposażenia elektronicznego autobusów i urządzeń pokładowych informacji i obsługi pasażera wymaga się, aby było ono jednorodne oraz kompatybilne i umożliwiało współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem MUNICOM PREMIUM firmy R&G Plus Sp. z o.o. z siedzibą w 39-300 Mielec ul. Traugutta 7 oraz z Krośnieńską Kartą Miejską (KKM). |
| - Tablice informacyjne | - Tablice zewnętrzne, elektroniczne, wykonane w oparciu o diody LED wysokiej jaskrawości, w kolorze białym, z układami ciągłej regulacji natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego wraz z urządzeniem sterującym, zapewniające doskonałą czytelność (pod względem jasności i kontrastu) w każdych warunkach atmosferycznych; zastosowane czytelne znaki, także polskie, zbliżone do prostego druku, możliwość prezentowania wybranych elementów różną czcionką; tablice zewnętrzne muszą prezentować informacje również podczas postoju pojazdu, przy wyłączonym silniku (wyłączonej stacyjce) - wymagany czas zasilania tablic kierunkowych podczas postoju autobusu 0-30 minut, uzgodniony z Zamawiającym na etapie dostaw. - tablica przednia pełnowymiarowa (w stosunku do szerokości autobusu), umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad przednią szybą min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 112 w poziomie, wyświetlająca numer linii (min. 2 cyfry lub duże litery) i kierunek jazdy (przystanek końcowy lub inny dowolny tekst, w zależności od konfiguracji oprogramowania w formie statycznej lub dynamicznej - scrolling), minimalna wielkość pola aktywnego wyświetlającego 220x 1600 mm. - tablica boczna (dwurządowa), jedna sztuka, umieszczona między pierwszymi a drugimi drzwiami, po prawej stronie pojazdu, w wydzielonej przestrzeni nad boczną szybą lub w górnej części bocznej szyby, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 84 w poziomie, wyświetlająca numer linii (min. 2 cyfry lub duże litery) i kierunek jazdy (przystanek końcowy lub inny dowolny tekst, w zależności od konfiguracji oprogramowania w formie statycznej lub dynamicznej - scrolling), minimalna wielkość pola aktywnego wyświetlającego 140x 800 mm. - tablica tylna, umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą lub w górnej części tylnej szyby, centralnie w osi pojazdu min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 28 w poziomie, wyświetlająca numer linii (min. 2 cyfry lub duże litery), minimalna wielkość pola aktywnego wyświetlającego 140x 280 mm. Sterowanie tablicami kierunkowymi zewnętrznymi realizowane ma być przez sterownik pokładowy (autokomputer). - Tablica informacyjna dla pasażerów wewnątrz pojazdu w ilości 1 szt. - wewnętrzna tablica podsufitowa, której funkcje pełni monitor LCD, ma być podświetlany w technologii LED o przekątnej minimum 21" o rozdzielczości min., 1920x1080 pikseli., wymagany obraz w formacie 16:10 lub 16:9. - tablica musi być zasilana napięciem pokładowym 24V +/- 30% i przeznaczona w około ¼ wysokości ekranu do emisji przekazu przebiegu trasy, przystanków oraz w około ¾ wysokości ekranu do emisji przekazu informacyjnego. - tablica musi być umieszczona pod sufitem w ciągu komunikacyjnym bezpośrednio za kabiną kierowcy, zwrócona ekranem w kierunku tyłu pojazdu w sposób zapewniający dobrą widzialność dla pasażerów i zapewniająca bezpieczeństwo pasażerów. - tablica nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi. Szczegóły dotyczące umieszczenia tablic w pojeździe będą przedmiotem uzgodnień pomiędzy stronami na etapie podpisywania umowy. - W szczególności sterownik tablicy wewnętrznej informacyjnej powinien umożliwiać wyświetlanie następujących informacji: - w około 1/4 wysokości tablicy od góry prezentowane będą informacje przewozowe tj. oznaczenie numeru linii, przystanek końcowy, aktualny czas (godzina i minuta), czas pozostały do odjazdu z przystanku początkowego, napis STOP w przypadku naciśnięcia przez pasażera przycisku "na żądanie" przez około 5 sekund, informację o kontroli biletów, inne uzgodnione informacje, np. imieniny, podanie informacji o włączonej klimatyzacji (uprawnienia klimatyzacji). - w około 3/4 wysokości tablicy od dołu przeznaczona do emisji przekazu informacyjnego opisu trasy. W szczególności na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania projektu graficznego sposobu prezentowania przebiegu trasy i innych wskazanych poniżej przez Zamawiającego informacji. Projekt ten wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, a jego faktyczne zaakceptowanie winno nastąpić na wniosek Wykonawcy, nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną dostawą autobusów. - przygotowywany przez Wykonawcę projekt powinien uwzględniać: - prezentację rozkładu jazdy (linii identycznej jak na tablicach zewnętrznych), pokazującą, co najmniej 5 kolejnych przystanków (w formie tekstowej lub graficznej, pod postacią tzw. „koralików”, - prezentowanie rozkładowych czasów jazdy, w jakich autobus powinien dotrzeć na będący elementem prezentacji przystanek, - informację o bieżącym przystanku, informację o następnym przystanku, - zamieszczenie logo Zamawiającego (UM Krosno i/lub MKS Krosno), - emisję danych tekstowych komunikatów dyspozytorskich na wydzielonym pasku informacyjnym, o długości, co najmniej 500 znaków, przewijanym z prawej do lewej strony monitora LCD, tekst ma przewijać się w sposób ciągły, niezależnie od pozostałych informacji, - wewnętrzna tablica informacyjna podczas postoju pojazdu, przy wyłączonym silniku (stacyjce) powinna być wygaszona. Wewnętrzna tablica informacyjna powinna wznowić wyświetlanie informacji niezwłocznie po uruchomieniu silnika i dodatkowo na 5 minut przed planowaną godziną odjazdu z przystanku początkowego (bez względu na stan pracy silnika (stacyjki). - sterowanie wewnętrzną tablicą LCD realizowane ma być przez dedykowany sterownik na podstawie danych rozkładowych przygotowanych i przekazywanych przez sterownik pokładowy (autokomputer) - analogicznie jak są sterowane tablice zewnętrzne. |
| - System zapowiadania przystanków | - Pojazd powinien być wyposażony w system umożliwiający automatyczne (bez dodatkowej ingerencji kierowcy – poprzez wykorzystanie systemu lokalizacji przystanków) głosowe zapowiadanie numeru linii, trasy, przystanków, zakończenia kursu oraz zmianę stref przystankowych poprzez współpracę z komputerem pokładowym. - Sposób dystrybucji i aktualizacji plików audio formatu MP3 z możliwością konfiguracji poziomu głośności powinien odbywać się przez sterownik pokładowy (autokomputer), zdalnie poprzez kanał łączności zajezdniowej Wifi. - System zapowiadania przystanków emituje automatycznie pasażerom komunikaty o przebiegu trasy: - dźwiękowo podczas całego przebiegu danej linii komunikacyjnej, poprzez urządzenie nagłaśniające (wzmacniacz i odpowiednią liczbę głośników): - minimum 4 sztuk głośników „wewnętrznych”, rozmieszczonych równomiernie w przestrzeni pasażerskiej autobusu, - jeden głośnik „zewnętrzny” zamontowany w prawej przedniej zewnętrznej części autobusu - prezentacja jest realizowana w następujący sposób: - przed odjazdem z przystanku początkowego zapowiedź treści: „Linia nr <numer linii>, kierunek <nazwa przystanku docelowego>, odjazd o godzinie <rozkładowa godzina odjazdu>” – dotyczy głośników zewnętrznych i wewnętrznych, - po ruszeniu autobusu danego z przystanku zapowiedź treści: „następny przystanek <nazwa przystanku>” – tylko głośniki wewnętrzne, - bezpośrednio przed dojechaniem do danego przystanku lub na przystanku zapowiedź treści: „<nazwa przystanku>” oraz na wskazanych przez Zamawiającego przystankach dodatkowa zapowiedz treści: „przystanek strefowy” – dotyczy głośników wewnętrznych i zewnętrznych, - przed dojechaniem do przystanku końcowego zapowiedź treści: „<nazwa przystanku> przystanek końcowy” – dotyczy głośników wewnętrznych. - zewnętrzne zapowiedzi dla pasażerów niedowidzących oczekujących na przystanku powinny być uaktywniane po odebraniu sygnału z pilota radiowego osoby niedowidzącej. Informacja o numerze linii i kolejnych przystankach (zgodnie z informacją na tablicach kierunkowych autobusu) zostanie podana na żądanie dla osób wyposażonych w pilot wysłania tego żądania lub automatycznie (możliwość konfiguracji przez Zamawiającego). Głośnik umieszczony na zewnątrz skierowany w prawą stronę od osi pojazdu. Wymagana jest dostawa i instalacja dedykowanego odbiornika sygnału radiowego pilota osoby niedowidzącej, działającego w paśmie ogólnodostępnym 433MHz, o zasięgu działania do 15m. Dostawca zobowiązany jest do przekazania po 2 szt. pilotów radiowych (osoby niedowidzącej) do każdego autobusu. - Zapowiedzi dźwiękowe zewnętrzne i wewnętrzne muszą być od siebie oddzielone, ponadto Zamawiający musi mieć możliwość płynnej regulacji głośności zapowiedzi dźwiękowych, z tym, że regulacja głośników może być możliwa wyłącznie po uzyskaniu dostępu do tej funkcji, np. poprzez zablokowanie tej funkcji numerem PIN lub elektronicznym kluczem serwisowym. Dodatkowo wymaga się, aby głośność zapowiedzi dźwiękowych zewnętrznych i wewnętrznych zmniejszała się automatycznie podczas obsługi linii (o około 30%) w godzinach od 18.00 do 7.00 rano. - Wymaganym od Wykonawcy jest pełne zaprogramowanie w/w systemu, tj. przygotowanie w/w komunikatów i ich synchronizacja z przebiegiem minimum 25 linii komunikacyjnych (około 350 przystanków). Nazwy przystanków, identyfikatory słupków i nr linii, itp. dostarczy Wykonawcy Zamawiający, w dniu podpisania umowy. Zamawiający udostępni własne wsparcie w postaci pracownika znającego układ sieci komunikacyjnej Zamawiającego i wskaże lokalizacje GPS przystanków. - W okresie co najmniej 3 lat, licząc od dnia dostarczenia autobusów Wykonawca będzie zobowiązany (na wniosek Zamawiającego) uaktualniać komunikaty głosowe (zapowiedzi głosowe) w ramach bieżących potrzeb Zamawiającego. Potrzeby te wynikać będą: ze zmiany trasy danej linii komunikacyjnej, zmiany nazwy przystanku, obsługi nowych przystanków, komunikatów specjalnych. |
| - System zliczania potoków pasażerskich | Wymagany jest system zliczania potoków pasażerskich umożliwiający zliczanie osób podróżujących autobusem (dla pojazdów trzydrzwiowych). System ten: - musi umożliwiać zliczanie osób podróżujących autobusem poprzez liczenie pasażerów wsiadających i wysiadających z autobusu i zapisywanie w systemie tych danych: liczby osób wsiadających i wysiadających na każdym przystanku, ilości osób przebywających na pokładzie autobusu, w każdym kursie, na dany dzień, w dowolnie wybranych dniach, miesiącach, rocznie, na wóz, na linię, na kurs, itp. System musi posiadać dokładność liczenia, którego błąd pomiaru nie może być większy niż 5 % w stosunku do liczby faktycznie przewożonych pasażerów. - dane dotyczące ilości przewożonych pasażerów muszą być rejestrowane w pamięci sterownika pokładowego (autokomputera) na bieżąco, a w czasie zjazdów na terenie bazy przesyłane przez WiFi na serwer operatora Zamawiającego (tj. MKS Krosno), a ponadto umożliwiać sporządzanie szczegółowych raportów o treści do uzgodnienia z Zamawiającym oraz obróbkę danych w formie wykresów i wydruków na komputerze klasy PC (przy wykorzystaniu stosownego oprogramowania). |
| - Kasownik wielofunkcyjny – typ 1 | - Wymagany jest kasownik wielofunkcyjny tj.: z obsługą kasowania biletów papierowych, z obsługą kasowania biletów zapisanych na Krośnieńskiej Karcie Miejskiej (KKM) i z funkcją doładowania w kasowniku (tj. zakodowania i zapisania w KKM wymaganych informacji) biletów zakupionych w kanale internetowym WWW obsługującym KKM. - Wymagany jest kasownik w pełni kompatybilny z systemem Krośnieńskiej Karty Miejskiej funkcjonującej u Zamawiającego. - Wymagany jest kasownik w ilości 2 szt. - Kasownik powinien być zamontowany na poręczy pionowej przy pierwszych drzwiach (obok stanowiska kierowcy). - Wymagany jest kasownik umożliwiający: - kasowanie biletów papierowych poprzez wydruk, co najmniej 16 znakowy kod kasowania biletu, - rejestrację obecnie używanych kart elektronicznych użytkowanych przez Zamawiającego (KKM) będących nośnikiem biletów bezpłatnych, okresowych i tzw. „elektronicznej portmonetki”, - przeniesienie na kartę elektroniczną (KKM) kontraktów zakupionych poprzez kanały internetowe. - Wymagania techniczne dla kasownika: - obudowa metalowa „wandaloodporna”. - kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD min. 6”. - wyświetlacz musi być zabezpieczony szybą odporną na uszkodzenie i porysowanie. - musi obsługiwać funkcjonujące u Zamawiającego karty bezkontaktowe zgodne z ISO 14443 typ A, typu Mifare Plus X 2kB lub równoważne, - odczyt elektronicznych kart bezkontaktowych powinien być możliwy z odległości od 0 do 5 cm od oznaczonego miejsca przyłożenia karty. - możliwość za pomocą odpowiedniego menu sprawdzanie zapisanych na karcie bezstykowej biletów oraz przeniesienie na kartę zakupionych biletów w serwisie www. - firmware kasownika musi umożliwiać zablokowanie lub odblokowanie kasowników w pojeździe po autoryzacji kartą kontrolera. - firmware kasownika ma umożliwiać przenoszenie danych potrzebnych dla kontroli do czytnika kontrolera (za pośrednictwem karty kontrolera). - ma wyświetlać komunikaty w języku polskim na wyświetlaczu oraz emitować sygnały dźwiękowe rozróżniające rodzaj dokonywanej operacji. - w przypadku, kiedy karta KKM znajduje się na liście kart zastrzeżonych (tzw. czarna lista) kasownik, wyświetla stosowny komunikat. W tym zakresie realizowana jest pełna wymiana potrzebnych informacji z komputerem pokładowym (aktualizacja list oraz zwrotne informacje o próbie użycia kart zastrzeżonych). - pozytywna weryfikacja karty KKM powoduje rejestrację biletu jednorazowego lub okresowego zgodnie z taryfikatorem. - oprogramowanie kasownika ma być przystosowane do obsługi taryf zgodnych z obecną tabelą taryfową Zamawiającego w zakresie rejestracji przejazdów z wykorzystaniem biletów elektronicznych. - ma posiadać funkcję blokowania i odblokowania możliwą do wykonania przez operatora komputera pokładowego lub przez wymuszenie tej operacji przez kontrolera biletów z użyciem karty kontrolera. - ma umożliwiać za pośrednictwem dedykowanego menu wybór taryfy kasowania KKM oraz sprawdzenie zawartości karty KKM w zakresie zapisanych biletów elektronicznych poprzez wyświetlenie informacji na ekranie. - ma posiadać kieszeń do umieszczenia w niej KKM na czas realizacji doładowania w kasowniku (tj. zakodowania i zapisania w karcie KKM wymaganych informacji) biletów zakupionych w kanale internetowym WWW obsługującym KKM. - ma umożliwiać skasowanie biletów jednorazowych papierowych - szerokości 35 mm oraz umieszczeniem nadruku zawierającego informacje - numerze bocznym pojazdu, dacie i czasie kasowania (format uzgodniony z Zamawiającym). - ma umożliwiać zniszczenie struktury materiału biletu nakłuciem, uniemożliwiając ponowne użycie. - powinien umożliwiać łatwą wymianę taśmy barwiącej przez obsługę. - gwarantowana temperatura pracy od -25 do +50 stopni Celsjusza. - kolorystyka kasownika do uzgodnienia z Zamawiającym. - w kasowniku wymagane jest zastosowanie dedykowanego oprogramowania aplikacyjnego realizującym funkcje systemu biletowego KKM z obsługą doładowań internetowych. - ma posiadać wyświetlacz czasu rzeczywistego. - ma posiadać automatyczny układ podgrzewania. |
| - Kasownik wielofunkcyjny – typ 2 z możliwością płatności za przejazd kartą płatniczą | - Wymagany jest kasownik wielofunkcyjny tj.: z obsługą kasowania biletów zapisanych na Krośnieńskiej Karcie Miejskiej (KKM), z funkcją doładowania w kasowniku (tj. zakodowania i zapisania w KKM wymaganych informacji) biletów zakupionych w kanale internetowym WWW obsługującym KKM oraz z obsługą dokonywania zapłaty za przejazd kartą płatniczą lub za pomocą telefonu z funkcją NFC. - Wymagany jest kasownik w pełni kompatybilny z systemem Krośnieńskiej Karty Miejskiej funkcjonującej u Zamawiającego. - Wymagane są kasowniki w ilości 1 szt. - Kasownik powinien być zamontowany na poręczach pionowych przy środkowych drzwiach. - Łaczna ilość kasowników typu 2 – 10 szt . - Wymagany jest kasownik umożliwiający: - rejestrację obecnie używanych kart elektronicznych użytkowanych przez Zamawiającego (KKM) będących nośnikiem biletów bezpłatnych, okresowych i tzw. „elektronicznej portmonetki”, - przeniesienie na kartę elektroniczną (KKM) kontraktów zakupionych poprzez kanały internetowe, - zakup biletów za przejazd kartą płatniczą lub za pomocą telefonu z funkcją NFC. - Wymagania techniczne dla kasownika: - obudowa metalowa „wandaloodporna”. - kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD min. 6”. - wyświetlacz musi być zabezpieczony szybą odporną na uszkodzenie i porysowanie. - musi obsługiwać funkcjonujące u Zamawiającego karty bezkontaktowe zgodne z ISO 14443 typ A, typu Mifare Plus X 2kB lub równoważne, - odczyt elektronicznych kart bezkontaktowych powinien być możliwy z odległości od 0 do 5 cm od oznaczonego miejsca przyłożenia karty. - możliwość za pomocą odpowiedniego menu sprawdzanie zapisanych na karcie bezstykowej biletów oraz przeniesienie na kartę zakupionych biletów w serwisie www. - firmware kasownika musi umożliwiać zablokowanie lub odblokowanie kasowników w pojeździe po autoryzacji kartą kontrolera. - firmware kasownika musi umożliwiać przenoszenie danych potrzebnych dla kontroli do czytnika kontrolera (za pośrednictwem karty kontrolera). - ma wyświetlać komunikaty w języku polskim na wyświetlaczu oraz emitować sygnały dźwiękowe rozróżniające rodzaj dokonywanej operacji. - w przypadku, kiedy karta KKM znajduje się na liście kart zastrzeżonych (tzw. czarna lista) kasownik, wyświetla stosowny komunikat. W tym zakresie realizowana jest pełna wymiana potrzebnych informacji z komputerem pokładowym (aktualizacja list oraz zwrotne informacje o próbie użycia kart zastrzeżonych). - pozytywna weryfikacja karty KKM powoduje rejestrację biletu jednorazowego lub okresowego zgodnie z taryfikatorem. - oprogramowanie kasownika ma być przystosowane do obsługi taryf zgodnych z obecną tabelą taryfową Zamawiającego w zakresie rejestracji przejazdów z wykorzystaniem biletów elektronicznych. - ma posiadać funkcję blokowania i odblokowania możliwą do wykonania przez operatora komputera pokładowego lub przez wymuszenie tej operacji przez kontrolera biletów z użyciem karty kontrolera. - ma umożliwiać za pośrednictwem dedykowanego menu wybór taryfy kasowania KKM oraz sprawdzenie zawartości karty KKM w zakresie zapisanych biletów elektronicznych lub do dokonania zapłaty za przejazd kartą płatniczą. - ma umożliwiać zapłatę za przejazd za pomocą karty płatniczej lub przy pomocy telefonu z funkcją NFC za pojedynczy przejazd bez wydruku biletu. - wygląd ekranu dla dokonywania zakupu biletów z użyciem karty płatniczej oraz KKM będzie przedmiotem uzgodnień w trakcie wdrożenia. - kasownik oraz autokomputer powinny umożliwiać realizacje operacji zakupu biletu i kontrolę ważności biletu opłaconego kartą płatniczą. - informacje o zakupie i ważności biletu opłaconego kartą płatniczą powinny być realizowane przez system centralny z przekazaniem danych do urządzeń kontrolerskich. - ma posiadać kieszeń do umieszczenia w niej KKM na czas realizacji doładowania w kasowniku (tj. zakodowania i zapisania w karcie KKM wymaganych informacji) biletów zakupionych w kanale internetowym WWW obsługującym KKM. - gwarantowana temperatura pracy od -25 do +50 stopni Celsjusza. - kolorystyka kasowników do uzgodnienia z Zamawiającym. - w kasowniku wymagane jest zastosowanie dedykowanego oprogramowania aplikacyjnego realizującym funkcje systemu biletowego KKM z obsługą doładowań internetowych. - ma posiadać wyświetlacz czasu rzeczywistego. - ma posiadać automatyczny układ podgrzewania. |
| - Czytnik kontrolerski do kart | - Wymagana jest dostawa, skonfigurowanie i wdrożenie 1 czytnika kontrolerskiego na każdy z dostarczonych autobusów (łącznie 8 sztuk). - Zamawiający wymaga, aby czytnik kontrolera spełniał następujące wymagania funkcjonalne i techniczne: - w zakresie czynności kontroli biletów na bezkontaktowej Krośnieńskiej Karcie Miejskiej: - czytnik kontrolerski ma być urządzeniem mogącym dokonywać zapisu i odczytu kart zbliżeniowych zgodnych z normą ISO 14443 typ A lub równoważną, - czytnik ma umożliwiać odczyt, zapis danych kontroli Karty Miejskiej, - czytnik musi jednoznacznie informować kontrolera o ważności skasowania biletu, - w czytniku powinny być zapisane dane niezbędne do prawidłowej kontroli, - interfejs wymiany danych musi umożliwić niezbędną komunikację czytnika kontrolerskiego z urządzeniami pokładowymi autobusów lub w zależności od rozwiązania Wykonawcy - musi być zapewnione bezkontaktowe przenoszenie (w momencie rozpoczęcia kontroli w pojeździe, do pamięci czytnika np. z czytnika kasownika, z użyciem karty kontrolera) informacji umożliwiających zautomatyzowanie kontroli: minimum o linii, kursie, czasie, strefie, numerze pojazdu, miejscu kontroli, - w chwili kontroli karty do pamięci czytnika powinny być zapisywane co najmniej dane: linia, kurs, nr słupka rozpoczęcia kontroli, nr karty kontrolera, czas kontroli, rodzaj wniesionej opłaty za przejazd na danym kursie, - powinien być zintegrowany z posiadanym przez Zamawiającego systemem MUNICOM PREMIUM firmy R&G Plus Sp. z o.o. z siedzibą w 39-300 Mielec ul. Traugutta 7. - w zakresie czynności kontroli biletów opłaconych z wykorzystaniem bezkontaktowej karty płatniczej: - czytnik powinien być przenośnym urządzeniem pozwalającym na sprawdzenie wniesienia opłaty za przejazd przy użyciu bezstykowych bankowych kart płatniczych, systemów mobilnych Google Pay i Android Pay lub opcjonalnie systemów mobilnych opartych na kodach QR (funkcje do wykorzystania w przyszłości). - czytnik musi być wyposażony w interfejs wymiany danych pozwalający z jednej strony na wprowadzenie danych do urządzenia, z drugiej zaś pozwalać na przekazanie do Systemu Centralnego wszystkich danych dotyczących przeprowadzonych kontroli. - czytnik musi być przygotowany do rejestracji lokalizacji kontrolera poprzez wykorzystanie wbudowanego moduły odbiornika sygnału GPS, - opcjonalnie (do decyzji, funkcje do wykorzystania w przyszłości): czytnik musi umożliwiać wystawianie opłat dodatkowych (mandatów), w tym pobieranie podpisu Pasażera na ekranie dotykowym, musi umożliwiać bezgotówkowy pobór opłat dodatkowych, nakładanych zgodnie z taryfą przewozową (wybór agenta rozliczeniowego w zakresie poboru opłat dodatkowych leży po stronie Zamawiającego), musi umożliwiać gromadzenie i przekazywanie do Systemu Centralnego danych o kontroli oraz pobranych opłatach dodatkowych, - czytnik w zakresie obsługi biletów opartych na kodach QR powinien być zintegrowany z posiadanym przez Zamawiającego systemem MUNICOM PREMIUM firmy R&G Plus Sp. z o.o. z siedzibą w 39-300 Mielec, ul. Traugutta 7). - czytnik musi umożliwiać kontrolę ważności biletów, które zostały kupione przy wykorzystaniu zbliżeniowych kart płatniczych oraz Google Pay i Android Pay oraz (opcjonalnie, funkcje do wykorzystania w przyszłości) systemów mobilnych opartych na kodach QR; - umożliwiać dokonanie przez pasażera bezgotówkowej płatności opłaty dodatkowej w przypadku, gdy kontrolowany pasażer nie posiada ważnego biletu i wyrazi chęć dokonania stosownej opłaty dodatkowej u kontrolera. - umożliwiać wystawianie opłat dodatkowych (mandatów), w tym pobieranie podpisu pasażera na ekranie dotykowym oraz umożliwiać wyświetlanie klawiatury QWERTY celem szybszego wprowadzania danych, - czytnik kontrolerski musi posiadać ekran umożliwiający jednoznaczne i czytelne prezentowanie kontrolerowi wszystkich informacji o kontrolowanych biletach w zakresie, co najmniej informacji o ważności kontrolowanych biletów oraz rodzaju odczytywanego biletu i ilości biletów, - czytnik kontrolerski musi zostać wyposażony w skaner QR - kodów umożliwiający opcjonalnie odczytanie zawartości kodu QR zarówno z wydruku papierowego (jeśli zostały one wyposażone w QR kody i jest w nich zawarta informacja o ważności biletu), jak i wyświetlonych na urządzeniach mobilnych oraz wyświetlać przyczyny ewentualnej nieważności kontrolowanego biletu, - ekran czytnika kontrolerskiego powinien sygnalizować (np. rożnymi kolorami na wyświetlaczu) ważny bilet normalny, ważny bilet ulgowy, brak ważnego biletu, - czytnik kontrolerski musi zostać wyposażony w czytnik kart bezstykowych umożliwiający zbliżeniowych kart płatniczych oraz umożliwiać wyświetlenie przyczyny ewentualnej nieważności kontrolowanego biletu, - czytnik kontrolerski musi umożliwić rejestrację pracy kontrolerów (przyporządkowanie odczytu biletu oraz czynności sprzedażowych do konkretnego kontrolera, rejestrację czasu pracy kontrolera, lokalizację przy użyciu sygnału GPS), - czytnik kontrolerski musi posiadać pamięć przeznaczoną na przechowywanie danych konfiguracyjnych, logu transakcji kontroli biletów oraz transakcji sprzedażowych w pamięci trwałej (nieulotnej) o pojemności umożliwiającej przechowywanie logu z minimum dwóch dni, - czytnik kontrolerski musi posiadać możliwość przechowywania niezbędnych plików konfiguracyjnych zapisanych w pamięci trwałej (nieulotnej) urządzenia (wykazu linii, taryf) oraz ich bieżącej bezkontaktowej aktualizacji z Systemu Centralnego z każdego miejsca w kontrolowanym pojeździe, - czytnik kontrolerski musi posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające osobom nieupoważnionym dostęp do aplikacji, danych konfiguracyjnych oraz logu transakcji, - czytnik kontrolerski musi zapewniać prawidłową obsługę sprawdzania ważności biletów oraz czynności sprzedażowych podczas zmiany taryfy biletowej, - czytnik kontrolerski musi posiadać pełną informację o ważnych biletach obowiązujących w danym pojeździe, informacje te czytnik kontrolerski musi pobrać z urządzenia pokładowego (kasownika) lub Systemu Centralnego. Jeśli takie dane nie znajdują się w pamięci czytnika kontrolerskiego lub urządzenia pokładowego podczas kontroli musi automatycznie skomunikować się z Systemem Centralnym w celu weryfikacji poprawności danych dla kontroli biletu. W zakresie tej funkcjonalności czytnik kontrolerski powinien komunikować się z Komputerem Pokładowym z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej lub przy pomocy wbudowanego modemu GSM (karty SIM zapewni Zamawiający, koszty pakietowej transmisji danych pokrywa Zamawiający). - oprogramowanie Czytnika Kontrolerskiego musi umożliwiać automatyczną blokadę urządzenia w przypadku kilkukrotnej błędnej próby logowania. Uprawniony użytkownik Operatora ma mieć możliwość odblokowania Czytnika Kontrolerskiego. - czytnik w zakresie obsługi kontroli biletów zakupionych/opłaconych z wykorzystaniem bezkontaktowej karty płatniczej oraz wystawiania opłat dodatkowych (mandatów) powinien być zintegrowany z posiadanym przez Zamawiającego systemem MUNICOM PREMIUM firmy R&G Plus Sp. z o.o. z siedzibą w 39-300 Mielec, ul. Traugutta 7. - Zamawiający wymaga, aby czytnik kontrolera spełniał poniższe cechy techniczne: - musi być urządzeniem przenośnym, ergonomicznym, przeznaczonym do użytku zewnętrznego, a gabaryty urządzenia muszą umożliwiać kontrolerom swobodną pracę, - musi zostać wyposażony w akumulatorowy system zasilania umożliwiający pracę czytnika podczas minimum 8 godzin pracy kontrolera, dopuszczalna jest jednokrotna wymiana akumulatora, w przypadku, gdyby pojedynczy akumulator nie zapewniał pracy min 8 godzinnej kontroli biletów. W takim przypadku akumulator zapasowy wraz z dodatkową ładowarką do akumulatora powinien stanowić przedmiot dostawy (w ilości odpowiadającej liczbie dostarczonych czytników kontrolerskich). - wymiana akumulatora powinna być łatwa, nie może wymagać użycia dodatkowych narzędzi, - ładowanie akumulatora czytnika kontrolerskiego odbywa się poprzez zasilacz lub stację dokującą. Naładowany akumulator musi zapewniać pracę czytnika kontrolerskiego przez okres minimum 8 godzin przy temperaturze otoczenia. - dostarczony czytnik kontrolerski musi być monolityczny, - musi być wyposażony w: - czytnik kart zbliżeniowych zgodnych z normą ISO 14443 typ A/B lub równoważną, - moduł GPS ze zintegrowaną anteną, - czytnik kodów QR - 1D/2D - modem GSM ze slotem na kartę SIM, - drukarka termiczna 2”, - wbudowany buzzer lub głośnik. - powinien charakteryzować się następującymi cechami: - zakres temperatur przechowywania czytnika: od -10 do +50°C. - zakres temperatur otoczenia pracy czytnika: od -20 do +55°C - odporność na nagłą zmianę temperatury otoczenia w zakresie pracy urządzenia, - całkowita waga wraz z akumulatorem nie więcej niż 350 g. - maksymalne wymiary urządzenia: 170 x 80 x 60 mm. - ekran czytnika kontrolerskiego: - wyświetlacz ok. 3,2” - 3,5”, - wyświetlacz kolorowy TFT, - rozdzielczość min. 480x320 pikseli, - pojemnościowy ekran dotykowy. - czytnik powinien posiadać klawiaturę: - sprzętową mechaniczną (zintegrowaną), - nieścieralną – trwałą, z widocznymi wszystkimi cyframi i znakami, - wyposażoną w podświetlane klawisze (preferowany czujnik światła),ułatwiające obsługę w słabym oświetleniu. - czytnik zbliżeniowych kart płatniczych użyty w czytnikach kontrolerskich musi umożliwiać obsługę kart płatniczych także przy użyciu kodu PIN i posiadać certyfikacje, które w tym zakresie są wymagane przez przepisy prawa oraz regulacje organizacji wydających karty płatnicze. - Czytnik kontrolerski musi być zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa co najmniej PCI PTS 4.x - maksymalny czas kontroli biletu nie może być dłuższy niż 3 sekundy. - akcesoria dodatkowe, wymagane do dostarczenia wraz z czytnikiem kontrolerskim: - ładowarka do urządzenia 230V, - zapasowy akumulator z ładowarką, o ile nie jest zapewniona praca min. 8 godz. kontroli na baterii podstawowej, - etui zabezpieczające, pozwalające na korzystanie z podstawowych funkcji urządzenia po jego nałożeniu |
| - Bileterka | Oferowana bileterka musi być kompatybilna z posiadanym rozwiązaniem i oprogramowaniem rozliczającym (kompatybilna z użytkowanym przez Zamawiającego programem MUNICOM PREMIUM firmy R&G Plus Sp. z o. o. z siedzibą w 39-300 Mielec, ul. Traugutta 7), umożliwiająca sprzedaż biletów jednorazowych w postaci paragonów oraz biletów okresowych i elektronicznej portmonetki w postaci zapisu kontraktu na użytkowanych przez Zamawiającego kartach elektronicznych (KKM). Bileterka powinna zapewniać wymianę danych z dostarczonym sterownikiem pokładowym (autokomputerem) m.in. w celu raportowania sprzedaży biletów poprzez WiFi oraz mieć możliwość zdalnej aktualizacji konfiguracji biletów możliwych do sprzedaży i logowania operatora. |
| - Starownik pokładowy (autokomputer) | - Sterownik pokładowy (autokomputer) jest jednostką centralną integrującą systemy w pojeździe. - Autokomputer musi posiadać m.in. następujące funkcje: - umożliwiać współpracę z tablicami zewnętrznymi i umożliwiać ich sterowanie poprzez wyświetlenie na tablicach m.in. informacji o numerze linii, nazwie kierunku, przystankach na trasie, zgodnie z ustalonym systemem identyfikacji, - umożliwiać współpracę i sterowanie systemem wyświetlania informacji na monitorze wewnętrznym LCD, - sterowanie systemem zapowiedzi głosowych w czasie rzeczywistym, - kontrola systemu oznaczania ważności biletów na KKM i biletów papierowych, obsługi doładowań kart KKM w kasownikach, - zbieranie i gromadzenie informacji o pracy pojazdu - uzgodnionych z Zamawiającym, - zbieranie i gromadzenie informacji o realizacji rozkładu jazdy, - lokalizowanie pojazdu – wymagana jest dualność lokalizacji na podstawie impulsów z układu jezdnego (hodometru) oraz z modułu GPS. Zamawiający musi mieć możliwość wykorzystania informacji o lokalizacji i punktualności (wysyłanej w czasie rzeczywistym) w innych systemach informatycznych, w tym w istniejącym w Krośnie systemie informacji pasażerskiej na przystankach, - sterowanie przekazem danych on-line i off-line do istniejących u Zamawiającego systemów centralnych, - obsługa interfejsu (dotykowy kolorowy ekran LCD - minimum 5’’) oraz dedykowana klawiaturą, w szczególności interfejs obsługi musi umożliwić zalogowanie się kierującego m.in. zalogowanie operatora bileterki (przy pomocy klucza ID), intuicyjny wybór linii, numeru kursówki, obsługę systemów pokładowych (np. zablokowanie kasowników), - wymagany jest system operacyjny autokomputera pokładowego o otwartym kodzie źródłowym, - dostarczany autokomputer pokładowy ma posiadać klawiaturę dotykową na ekranie LCD podświetlaną klawiaturę funkcyjną (min. 5 klawiszy, w tym przycisk włączania urządzenia), - czytnik karty RFID lub sprzętowego klucza identyfikacyjnego kierowcy musi być dostępny na ścianie czołowej, - część sterująca autokomputera musi być możliwa do zabudowy zarówno w pulpit deski rozdzielczej jak i do zabudowy wolnostojącej na desce rozdzielczej autobusu, - maksymalny dopuszczalny wymiar frontu terminala kierowcy w wersji do zabudowy w deskę rozdzielczą nie większy niż 125x225 mm (wysokość frontu, długość frontu) w przypadku zabudowy poza deskę rozdzielczą Zamawiający dopuszcza większy wymiar frontu terminala kierowcy z zastrzeżeniem, że wymiary terminala kierowcy umieszczonego poza deską rozdzielczą nie będą przeszkadzały w codziennej pracy na stanowisku za kierownicą autobusu, jego wymiary nie będą przysłaniały innych, funkcyjnych przycisków znajdujących się w pobliżu terminala i będzie on łatwo dostępny dla kierowcy, - autokomputer ma posiadać niezbędną ilość interfejsów do komunikacji z otoczeniem, minimalnie: Ethernet, RS-485, RS-422, port USB do prac serwisowych, - autokomputer ma posiadać wbudowane lub zewnętrzne modemy komunikacyjne WiFi 5GHz i modem do pakietowej transmisji danych w sieci GSM (minimum UMTS), - musi istnieć możliwość odebrania sygnału z dedykowanego odbiornika radiowego od pasażerów niedowidzących (zewnętrzny sygnał zapowiedzi - sygnał wywołania prezentacji pojazdu przez głośnik zewnętrzny), - oferowany autokomputer musi zapewniać współpracę i obsługę bileterki w zakresie logowania operatora i wykonywania rozliczeń oraz być kompatybilny z posiadanym oprogramowaniem rozliczającym u Zamawiającego (tj. musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego programem MUNICOM PREMIUM firmy R&G Plus Sp. z o.o. z siedzibą w 39-300 Mielec, ul. Traugutta 7), umożliwiającym rozliczenie sprzedaży biletów jednorazowych oraz sprzedaży biletów okresowych w systemie karty miejskiej KKM i elektronicznej portmonetki na karcie KKM. - oferowany autokomputer powinien zapewniać wymianę danych z bileterką m.in. w celu raportowania sprzedaży biletów poprzez WiFi oraz mieć możliwość zdalnej aktualizacji konfiguracji biletów możliwych do sprzedaży oraz danych do logowania operatora bileterki (kierowcy). - System autokomputera musi spełniać następujące wymagania: - musi posiadać budową modułową, co oznacza, iż konieczne dla rozbudowy cechy rozwiązania muszą być łatwo dodane poprzez dołączenie modułów funkcjonalnych i aktualizacji oprogramowania, - zgromadzone w autokomputerze pokładowym dane muszą być chronione poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych typów pamięci do ich przechowywania, co gwarantuje zachowanie danych nawet w bardzo trudnych warunkach środowiskowych, - możliwość podłączenia innych urządzeń takich jak: kasowniki obsługujące karty KKM, tablice informacji pasażerskiej zewnętrzne i wewnętrzne, tablice LCD, urządzeń zapowiedzi głosowej i systemy liczenia pasażerów oparte na technologii IRMA (InfraRed Motion Analizing), - możliwość transmisji danych min.: Wi-Fi w zakresie częstotliwości 5GHz, (UMTS) – autokomputer musi umożliwiać przesył gromadzonych danych on-line i off-line do istniejących u Zamawiającego systemów centralnych, - czas autokomputera powinien być synchronizowany automatycznie poprzez WiFi przy wyjeździe z zajezdni min. 1 raz dziennie automatycznie z czasem transmitowanym przez wskazany serwer Zamawiającego, - Wykonawca dostarczy lub zaktualizuje posiadane oprogramowanie Zamawiającego umożliwiające: - zasilanie autokomputerów danymi (w szczególności rozkładami jazdy wraz i informacjami na tablice LED/LCD), - raportowanie wykonania, rozliczanie pracy przewozowej, analizę pracy pojazdu w szczególności odczyt uzgodnionych parametrów technicznych z cyfrowej magistrali CAN pojazdu. Musi zapewniać rejestrowanie danych jazdy – dla każdej jazdy, którą pokonuje pojazd. Powinny być rejestrowane następujące informacje: data i czas, przebieg, prędkość jazdy, czas pracy agregatu grzewczego podłączonego do układu chłodzenia, czas rozpoczęcia, trwania i zakończenia jazdy, średnie zużycie oleju napędowego przez urządzenie grzewcze, czas pracy klimatyzacji całopojazdowej (czas załączenia sprężarki klimatyzacji) oraz indywidualne zdefiniowane rejestrowanych zdarzeń przez Zamawiającego, takich jak np.: otwarcie drzwi, przekroczenie temperatury w układzie chłodzenia magazynów energii. - raportowanie w czasie rzeczywistym (poprzez UMTS) do istniejącego serwera i oprogramowania systemu Municom Premium, informacji o pozycji pojazdu, informacji o odchyleniach czasowych od realizowanego rozkładu jazdy, - realizacja funkcji wysłania do centrum żądania rozmowy przez kierowcę, - temperatura pracy w zakresie od min. -25 do +50 st. Celsjusza, - możliwość wykonania przez dyspozytora przesłania do pojazdu danych (rozkładu jazdy, taryf i cenników biletów, plików audio, list kart do doładowań - białych list, list kart zastrzeżonych – czarne listy, danych konfiguracyjnych itp.) oraz pobrania danych raportu z realizacji pracy pojazdu przez łącze UMTS/WiFi. Oprogramowanie komputera musi być przygotowane do obsługi sprzedaży biletów okresowych i doładowań elektronicznej portmonetki z wykorzystaniem elektronicznej karty KKM poprzez e-sklep, - możliwość wykonania transmisji danych j/w przy wykorzystaniu łącza WiFi 5GHz (na terenie zajezdni) celem ograniczenia kosztów transmisji UMTS. - Wymagania dodatkowe dla autokomputera: - w zakresie wspomagania pracy kierowcy: - możliwość wprowadzenia różnych wersji rozkładów jazdy (min. 2) indywidualnie na poszczególnych liniach i kursach, a w szczególności umożliwiających wprowadzenie odmiennych czasów przejazdów na tych samych liniach (dla tych samych odległości między przystankowych) w zależności od pory dnia, w której jest wykonywany kurs (np. dla kursów wykonywanych w godzinach 5:00-9:00 i 9:00-14:00 musi być możliwość odrębnego zdefiniowania odmiennych czasów przejazdu na tej samej linii) lub dnia tygodnia, w którym dany kurs jest wykonywany (np. musi być możliwość odrębnego zdefiniowania czasów przejazdu na tej samej linii w zależności od „typu” dnia: roboczy, sobota i niedziela), - możliwość automatycznej zmiany kierunku jazdy na przystankach końcowych ( bez ingerencji kierowcy), - bieżący monitoring wykonywanego kursu realizowany poprzez komunikaty tekstowe wyświetlane na autokomputerze, a określające: nr linii, nazwę następnego przystanku, punktualność w formie podawania odchyłek czasowych (przyspieszeń i opóźnień) i aktualny czas oraz sygnalizowanie dźwiękowe konieczności rozpoczęcia realizacji kursu na przystanku początkowym, - w zakresie sterowania kasownikami: - posiadający możliwość prowadzania różnych wersji taryf biletowych (min. 2) - posiadający możliwość blokady kasowników, - umożliwiający dokonywanie rejestracji ilości skasowanych biletów i analiza w oprogramowaniu zarządzającym z podziałem na poszczególne linie, dni i okresy zdefiniowane przez Operatora, - w zakresie sterowania bileterką: - przekazywania aktualnych taryf biletowych i sporządzenie raportów ze sprzedaży biletów i przekazywanie drogą radiową na serwery Operatora. - dodatkowo autokomputer musi umożliwiać przekazywanie danych z autobusu o jego aktualnym położeniu geograficznym i prawidłowości realizowanego rozkładu jazdy w czasie rzeczywistym (on-line), do oprogramowania systemu informacji pasażerskiej na przystankach. - Moduł komunikacyjny sterownika pokładowego (autokomputera) ma umożliwiać współpracę pomiędzy posiadanym oprogramowaniem i systemem informatycznym stacjonarnym Zamawiającego, a komputerem pokładowym (autokomputerem), systemem monitoringu i pozostałymi niezbędnymi elementami wymagającymi łączności z komputerami systemu centralnego Zamawiającego. Wymagane rozwiązanie systemu pakietowej transmisji danych oparte musi zostać na transmisji min. UMTS oraz transmisji Wifi w paśmie normatywnym 5GHz. - Moduł komunikacyjny ma umożliwiać nawiązanie łączności fonicznej dyspozytora ruchu z kierowcą autobusu w standardzie VoIP lub Voice poprzez sieć GSM/UMTS. - Wymagane jest dostarczenie wzmacniacza min. 3W (o ile nie jest wbudowany) z możliwością regulacji poziomu głośności przez kierowcę oraz głośnika kierowcy. Wymagane jest dostarczenie mikrofonu kierowcy do komunikacji z dyspozytorem. Karty SIM zapewniające łączność głosową i transmisję danych dostarczy Zamawiający. Koszty transmisji w sieci wybranego operatora GSM pokryje Zamawiający. |
| - Radiofonizacja | Zestaw radio + wzmacniacz + nagłośnienie w kabinie kierowcy 1 głośnik, w przedziale pasażerskim zamontowane min. 4 głośników. Nagłośnienie powinno umożliwiać zarówno emisję zapowiedzi głosowych, jak również emisję audycji radiowych. Głośnik radia w kabinie kierowcy i głośnik do komunikacji z dyspozytorem powinny być odrębne. |
| - Centralny układ smarowania | - obejmujący wszystkie punkty obsługowe (smarownicze) podwozia z wyjątkiem wału napędowego dla wszystkich elementów podwozia, wymagających okresowego smarowania; jeżeli podwozie autobusu nie posiada punktów obsługowych (smarowniczych poza wałem napędowym) lub posiada nie więcej niż jeden punkt obsługowy, to układ centralnego smarowania nie jest wymagany, - zasilanie - 24 V, - na smar stały w klasie NLGI 2 lub NLGI 0 lub NLGI 00 - wymagane jest nieprzerwane działanie układu smarowania do całkowitego zużycia smaru znajdującego się w zasobniku. |
| - System gaszenia pożaru | - System automatycznej detekcji i gaszenia pożaru wybranych elementów autobusu: - systemem detekcji i gaszenia pożaru muszą być objęte: - silnik trakcyjny (o ile zainstalowano silnik umieszczony w podwoziu), tzw. silnik centralny, - kompresor układu pneumatycznego, - komora agregatu grzewczego, - magazyn energii (bateria trakcyjna), - detekcja pożaru liniowa hydropneumatyczna lub elektryczna lub pneumatyczna, - sygnalizacja świetlna i akustyczna (głośny przerywany sygnał) w miejscu pracy kierowcy, informująca o wybuchu pożaru, |
| - System cyfrowego monitoringu wizyjnego | - Autobus powinien być wyposażony w cyfrowy monitoring wnętrza oraz obszarów znajdujących się bezpośrednio przed i za pojazdem. Lokalna wideodetekcja powinna obejmować 6 obszarów: 4 kamery obejmujące wnętrze pojazdu, w tym 1 kamera obejmująca stanowisko kierowcy i obszar przednich drzwi z rejestracją dźwięku, 1 kamera skierowana do przodu obejmująca tor jazdy, 1 kamera cofania. - Kamera przednia toru jazdy powinna obserwować obszar przed pojazdem na odległość min. 10 m z uwzględnieniem prawej części jezdni. Kamera wsteczna powinna obserwować obszar za pojazdem. Obraz z wszystkich kamer pojazdu powinien być rejestrowany w sposób ciągły na twardym dysku w pojeździe, posiadającym pojemność wystarczającą na zmagazynowanie obrazu z okresu minimum 30 dni, przy założeniu pracy pojazdu 18 godzin na dobę. Dodatkowo monitoring powinien umożliwiać rejestrację dźwięku z kabiny kierowcy w sposób umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy z pasażerami. Wymagany jest monitor kontrolny LCD, zamontowany w kabinie kierowcy. - System monitoringu musi umożliwiać podłączenie do rejestratora nośników pamięci lub komputerów przenośnych umożliwiających w autoryzowany sposób przekopiowanie i odtworzenie zapisanego obrazu. - Wymagany jest dostęp do gniazd LAN i USB rejestratora (najlepiej w schowku kabiny kierowcy). Monitoring powinien również umożliwiać podgląd ze stanowiska obsługi i zgranie danych z rejestratora za pomocą łączności WiFi 5GHz z zabezpieczeniem poprzez klucz szyfrujący min. 128bit dla pojazdów znajdujących się w zasięgu sieci WiFi zajezdni Zamawiającego. - Konstrukcja mocowania kamer powinna uniemożliwiać ustawienie pola widzenia kamery w sposób samoczynny (w wyniku drgań) lub w wyniku ingerencji osób nieuprawnionych. - Montaż i konstrukcja kamer monitorujących obraz przed autobusem oraz za nim powinny uwzględniać konieczność rejestracji obrazu przez szybę pojazdu (opcjonalnie) w warunkach niedostatecznego oświetlenia, eliminować powstawanie refleksów i umożliwiać rejestrację obrazu o dobrych parametrach. - Rejestrator powinien być umieszczony w zamykanym schowku w sposób zapewniający dostęp do czynności obsługowych (dostęp do gniazd LAN/USB oraz demontażu dysku). Mocowanie rejestratora powinno gwarantować bezawaryjną pracę w warunkach drgań występujących podczas pracy autobusu na linii. - Zapis obrazu musi być trwale zabezpieczony (elektroniczny znak wodny) przed modyfikacją, w celu możliwości wykorzystania jako dowodu w postępowaniu dochodzeniowym i sądowym. - Zastosowany system poziomów dostępu oraz autoryzacji musi zapewniać bezpieczeństwo oraz autentyczność nagranych danych. - Odtwarzanie zapisu powinno być możliwe przy pomocy powszechnie dostępnych bezpłatnych aplikacji lub aplikacji bezpłatnie udostępnionej Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z możliwością eksportu pojedynczych klatek obrazu oraz fragmentów nagrania. - Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu monitoringu oraz sposób ich instalowania muszą spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów prawa i muszą posiadać wymagane certyfikaty. - Zamawiający wymaga, aby dokumentacja opisująca rozmieszczenie wszystkich kamer w autobusie oraz strefy obszarów przez nie obserwowanych została przedstawiona przez Wykonawcę celem akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że podane w niniejszej specyfikacji wymagania techniczne są wymaganiami minimalnymi. Rozwiązanie Wykonawcy winno zostać wykonane z zachowaniem minimalnych wymagań, ale także zgodnie z zasadami budowy i konfiguracji systemów monitoringu i przy założeniu uzyskania optymalnego efektu końcowego co do ustawień parametrów obrazu i ich rozdzielczości i jakości rejestrowanego materiału. - Wymagania techniczne rejestratora: Rejestrator cyfrowy ma zapewnić prowadzenie zapisu i transmisji danych z podłączonych kamer cyfrowych i innych niezbędnych urządzeń. System zasilania i rejestrator powinien posiadać funkcję automatycznego włączania i opóźnionego wyłączania się. Rejestrator powinien posiadać konfigurowalne parametry rejestracji zapisu: - ciągłą rejestrację obrazu ze wszystkich zamontowanych w pojeździe kamer zewnętrznych i wewnętrznych (rejestrator min. 8 – kanałowy), - rejestracja wizji i fonii powinna odbywać się na dwóch nośnikach pamięci przy czym wymagany jest zapis bez buforowania, - zapis ciągły na dyskach o parametrach min. 8fps, - kompresja obrazu – H.264, - obsługa kamer IP, - interfejsy Ethernet, USB 2.0 lub wyższy, - interfejs WiFi 5GHz (możliwe jest użycie routera komputera pokładowego), - sygnalizacja zasilania i stanu awarii, - temperatura pracy w zakresie od minimum -25 do 60 stopni Celsjusza, - współpracę z zamontowanym w pojeździe sterownikiem pokładowym (autokomputerem) systemu informacji pasażerskiej w celu zapisania nakładki z informacją na obrazie lub pod obrazem lub też z boku obrazu: o numerze linii, wybranym kierunku jazdy, przystanku, prędkości, numerze bocznym pojazdu, daty i godziny, opcjonalnie pozycji GPS, - zapis w pętli (nadpisywanie na najstarszych nagraniach) zarejestrowanego obrazu na twardym dysku o pojemności wystarczającej do zmagazynowania materiału wideo z 30 dni pracy (przy założeniu 18 godzin nagrania dziennie), - rejestrację kanału audio z mikrofonu umieszczonego przy kabinie kierowcy, - szybkość rejestracji obrazu minimum 25 klatek/s z każdej z kamer z możliwością programowania zmiany ilości wymaganych do rejestracji klatek/sek (np. zmniejszenie do 12 kl/sek dla kalkulacji przestrzeni dyskowej 18 godzin/dobe i 30 dni rejestracji), - rozdzielczość obrazu - minimum 1280 x 720 pikseli, - system powinien umożliwiać kierowcy: - uruchomienie na monitorze trybu pełnoekranowego dowolnie wybranej kamery oraz podgląd wielu kamer, - automatyczne włączenie obrazu z kamery/kamer zainstalowanej przy 1, 2 drzwiach, po ich otwarciu obraz dzielony oraz możliwość ręcznej zmiany obrazu wyłącznie pomiędzy tymi kamerami podczas otwarcia ww. drzwi, - ponadto, rejestrator w sposób widoczny powinien sygnalizować: awarię dysku twardego, zasłonięcie kamery, utratę sygnału z kamery, - zasilanie 12V +/- 30% - Wymagania techniczne kamer IP: - odporne na uszkodzenia (wandalizm), - przetwornik: min 1,3 MPix, minimalne oświetlenie 0,2 lux, - obraz: rejestracja obrazu w kolorze, a w słabych warunkach oświetleniowych dopuszczalne przejście na tryb czarno-biały, - kąt widzenia obiektywu minimum 80 stopni, - zasilanie kamery – zgodne z standardem PoE, - temperatura pracy w zakresie minimum od -25 do +60 stopni Celsjusza. - Wymagania funkcjonalne dla systemu monitoringu: - możliwość zdalnego podglądu obrazu w czasie rzeczywistym oraz zarejestrowanych zdarzeń z dowolnej kamery zamontowanej w autobusie będącym w zasięgu sieci WiFi 5GHz Zamawiającego lub poprzez sieć standardu UMTS (opcjonalnie musi istnieć także możliwość transmisji poprzez router UMTS komputera pokładowego), - możliwość umieszczenia w plikach znaczników czasu, nazwy przystanku, numeru linii, numeru pojazdu opcjonalnie pozycji GPS przystanku, - w trakcie uruchomienia przez kierującego biegu wstecznego na monitorze LCD kierowcy musi być prezentowany pełnoekranowy podgląd tylko z kamery zewnętrznej wstecznej z zastosowaniem konwersji obrazu typu „lustro”, - powinien posiadać podtrzymanie zasilania po zaniku napięcia przez czas konieczny do bezpiecznego zapisania danych i wyłączenia systemu (np. poprzez wyłącznik czasowy). Wymagana jest praca monitoringu w cyklu ciągłym po włączeniu stacyjki pojazdu oraz w trybie ciągłym po wyłączeniu stacyjki przez możliwy do zaprogramowania okres czasu (domyślnie 15 min.), - czas zegara rejestratora powinien być synchronizowany automatycznie przez komputer pokładowy lub ze wskazanego serwera Zamawiającego minimum 1 raz dziennie po każdorazowym uruchomieniu rejestratora, - zapis monitoringu musi następować zgodnie z zasadą zapętlania, tzn., najstarsze dane mogą być nadpisywane nowymi, - wyłączenie stacyjki nie może powodować wyłączenia systemu monitoringu, za wyjątkiem sytuacji uzgodnionych z Zamawiającym, - powinien raportować do sterownika pokładowego (autokomputera) o zdarzeniach poprawności zapisu, a w przypadku nieprawidłowości sygnalizować kierowcy błąd zapisu. - Monitor podglądu dla kierowcy: - przekątna monitora minimum 7”, - zamontowany w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu na uchwycie, umożliwiającym kierowcy regulację kąta nachylenia, - uruchamiający się automatycznie wraz z rejestratorem, - możliwość wyłączania w dowolnym momencie, - zalecany tryb pracy: noc-dzień. - Oprogramowanie centralne stanowiska obsługi monitoringu: Wymagane jest licencjonowane oprogramowanie (ważne na okres minimum 12 lat), umożliwiające przeglądanie i archiwizację danych zgranych z wykorzystaniem sieci WiFi i dodatkowo opcjonalnie w trybie serwisowym za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB: - musi istnieć możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt; przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi; przeglądanie materiałów według różnych kryteriów: daty, czasu, numeru kamery, - musi istnieć możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu; przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami; zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku, - musi istnieć możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie. |
| - System rozgłaszający usługę dostępu do bezprzewodowego Internetu we wnętrzu pojazdu | Router ma zapewniać podłączenie urządzeń sieciowych bezprzewodowo (WLAN), dodatkowo musi posiadać: - wbudowany FireWall z możliwością ograniczenia ruchu sieciowego poprzez filtrowanie protokołów sieciowych, - co najmniej 1 port RJ45, - wbudowany modem GSM pozwalający na pracę w standardach LTE, HSPA+, 3G, EDGE GPRS w zależności od dostępności technologii w danym miejscu, - wyjście na antenę zewnętrzną GSM (antena zewnętrzna GSM w komplecie do modemu), - zasilanie Routera przystosowane do zasilania na autobusie (przetwornica 12 V na 220 V niedopuszczalna), - urządzenie musi działać w trybie automatycznym bez konieczności obsługi przez kierowcę., - urządzenie zapewnia bezpłatny dostęp do sieci Wifi w całej przestrzeni autobusu, co najmniej 10 osobom. Kartę SIM do modemu zapewnia i dostarcza Zamawiający. Koszty transmisji w sieci wybranego operatora GSM pokryje Zamawiający. |
| - Wyposażenie dodatkowe każdego autobusu, naklejki, piktogramy | Każdy z dostarczanych autobusów powinien być wyposażony w mobilną stację ładowania o mocy ładowania nie mniejszej niż 60 kW – szczegółowy opis stacji ładowania znajduje się w pkt III niniejszego OPZ. - zaczep holowniczy przedni, jeżeli holowanie autobusu wymaga adaptera łączącego autobus z holem, to wymagane jest wyposażenie każdego autobusu w ten adapter, - dwie proszkowe gaśnice samochodowe, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka pierwszej pomocy, - kamilzelka odblaskowa, - kliny podkładowe pod koła (2 szt.), - latarka ręczna LED dla kierowcy (z bateriami w komplecie), - dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi - defibrylator AED umieszczony w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, - trzy komplety kluczy: - do rygli okiennych, - do włazów, schowków, klap wewnętrznych i zewnętrznych, - do stacyjki, zamka pierwszej połowy pierwszych drzwi oraz schowka rejestratora, - narzędzie do otwarcia ręcznie rozkładanej pochylni (platformy) przedłużane, z solidną rękojeścią, jeżeli jest potrzebne, - trzy ramki ogłoszeniowe aluminiowe umożliwiające ekspozycję plakatów formatu A3 z obu stron ramki. Plakaty zabezpieczone osłoną plastikową. Umieszczone na szybach naprzeciw środkowych drzwi - 1 szt. i 2 szt. po prawej stronie autobusu. - autobus powinien posiadać następujące naklejki piktogramy: - napis wskazujący dopuszczalną liczbę miejsc do siedzenia i do stania, - autobus przystosowany do przewozu niepełnosprawnych osób, - miejsce dla inwalidy, - miejsce dla matki z dzieckiem, - wyjście bezpieczeństwa, - nad każdym kołem napis określający rozmiar opon oraz wymagany poziom ciśnienia powietrza w ogumieniu, - awaryjne otwieranie drzwi, - wejście dla wózków, - przycisk otwierania drzwi, - drzwi pasażerskie otwierane przez pasażerów (oznakowanie to musi być umieszczone obustronnie na każdej szybie drzwi pasażerskich), - oznakowanie „autobus monitorowany” co najmniej przy każdych drzwiach pasażerskich z zewnątrz autobusu), - autobus klimatyzowany – oznakowanie to musi być umieszczone na każdym otwieranym oknie i zawierać informację i piktogram: „Autobus klimatyzowany. Podczas pracy klimatyzacji nie otwierać okien” - pierwsze drzwi wyposażone w naklejkę o treści „Nie ograniczać widoczności” i tle przezroczystym, - wszystkie drzwi wyposażone w naklejkę „Nie opierać się o drzwi” i tle przezroczystym. |
| - Oznakowanie | Zakupione w ramach przedsięwzięcia autobusy muszą być oznakowane według poniższych zasad: 1. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia autobusu i infrastruktury dedykowaną naklejką zgodną z wytycznymi Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (zgodnie z załącznikiem nr 5 do OPZ): 2. Naklejkę należy umieścić na karoserii autobusu w jednym ze wskazanych poniżej miejsc: a. tylna klapa bagażnika autobusu nad tablicą rejestracyjną, b. tył autobusu obok tablicy rejestracyjnej, na jej wysokości, c. na bocznych drzwiach przednich autobusu, po dowolnej stronie, w górnej części drzwi. 3. Naklejkę należy umieścić na dedykowanej do autobusu infrastrukturze w widocznym miejscu. 4. Naklejkę należy umieścić na pojeździe oraz infrastrukturze przed rozpoczęciem ich użytkowania. 5. Naklejki powinny zostać wykonane z trwałego materiału, pokrytego folią ochronną odporną na warunki atmosferyczne (w tym blaknięcie), o standardowych wymiarach 100x60mm, z kolorowym nadrukiem. Wzór naklejki zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. Naklejki powinny zostać wykonane na folii transparentnej przeznaczonej do oklejania karoserii samochodowej, wykonanie wydruku atramentowego z użyciem ekologicznych tuszy wodnych (lateksowych) i zastosowanie laminatu ochronnego UV. |

II. Wykaz wyposażenia niezbędnego do obsługi autobusów elektrycznych.

Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy poniższe wyposażenie:

- Klucz dynamometryczny markowy, długi do dokręcania kół w zakresie 200-1000 Nm – 2 szt.

- Klucz udarowy markowy, pneumatyczny do odkręcania kół z wysokim momentem obrotowym powyżej 3 500 Nm z kompletem nasadek udarowych długich i krótkich ¾” i ½”(zakres 10-36) – 4 szt.

- Klucz udarowy akumulatorowy, markowy do odkręcania kół z wysokim momentem obrotowym powyżej 4 000 Nm oraz kompletem baterii i kompletem nasadek udarowych długich i krótkich ¾” i ½” (zakres 10-36)  – 2 szt.

- Podnośnik punktowy pneumatyczno-hydrauliczny, markowy, warsztatowy, udźwig 40/20 ton – 2 szt.

- Podpory pod osie „koziołki” (8 ton) – 8 szt.

- Wózek do transportu kół samochodów ciężarowych – 2 szt.

- Wózek narzędziowy z 7 szufladami, zestawem narzędzi i wyposażeniem – 2 szt.

- Profesjonalny tester akumulatorów i układów ładowania z drukarką – 1 szt.

III. Szczegółowy opis stacji ładowania.

Wykonawca wraz z autobusami dostarczy, zamontuje i uruchomi 8 sztuk ładowarek mobilnych umożliwiających ładowanie magazynów energii w autobusach elektrycznych.

Każda z mobilnych stacji ładowania musi zapewniać pełną kompatybilność zarówno sprzętową (hardware) jak i programową (software) z dostarczanymi autobusami oraz obecnie użytkowanymi przez Zamawiającego. Ładowarki muszą być przystosowane do współpracy z oprogramowaniem służącym do zarządzania stacjami ładowania, które jest w posiadaniu Zamawiającego. Spełnieniem tego warunku będą ładowarki umożliwiające komunikację za pośrednictwem standardu OCPP 1.6 (JSON).

Wykonawca zapewni, iż zastosowane rozwiązania, a w szczególności złącza i gniazda ładowania oraz protokoły komunikacyjne są zestandaryzowane i powszechnie stosowane i możliwe będzie korzystanie ze stacji ładowania przez pojazdy różnych producentów.

Protokół transmisji danych ładowania plug-in: komunikacja przewodowa PLC (Power Line Communication) bazująca na normie ISO/IEC 15118 lub równoważnych.

Ładowarki muszą być wyposażone w powszechnie stosowany zestandaryzowany interfejs ładowania CCS (Combo2, Type2/Mode4) lub równoważny zgodnie z IEC 62196-3 lub równoważne. Długość każdego przewodu CCS min. 7 metrów.

Mobilne stacje ładowania muszą zapewniać pojawienie się napięcia na wyjściach złączy ładowania dopiero po poprawnym podłączeniu autobusu do danego złącza stacji.

Po podłączeniu autobusu do ładowarki uruchomienie procesu ładowania musi odbywać się samoczynnie po identyfikacji pojazdu na podstawie jego mac adresu w systemie nadzoru Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez użytkownika autobusu. Brak pozytywnej identyfikacji pojazdu nie będzie skutkował rozpoczęciem procedury ładowania.

Wykonawca dostarczy wraz z ładowarkami pełną dokumentację ładowarek w języku polskim, w 1 egzemplarzu, a w szczególności:

•	dokumentację techniczno-ruchową;

•	instrukcję obsługi zainstalowanej ładowarki,

•	instrukcję eksploatacji, codziennej obsługi,

•	schematy elektryczne,

•	pełną dokumentację dotyczącą urządzenia i dopuszczającą do jego eksploatacji wraz

z odbiorem UDT.

Wykonawca zapewni, aby ładowarki spełniały wszystkie obowiązujące na dzień odbiorów normy, dyrektywy i przepisy prawa niezbędne do ich użytkowania. Stacje ładowania muszą posiadać oznaczenie CE.

Każda z ładowarek musi posiadać konstrukcję wolnostojącego, autonomicznego urządzenia. Ładowarki będą znajdować się na terenie otwartym, w związku z czym ich konstrukcja ma uniemożliwiać ingerencję osób trzecich oraz być wandaloodporna. Powinny być również odporne na działanie skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych (spełniać klasę szczelności min. IP54)

Minimalna moc jednego punktu ładowania pojazdów – 60 kW.

Moc wyjściowa każdej z ładowarek nie mniejsza niż 60 kW.

Wykonawca dostarczy i uruchomi ładowarki we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Maksymalna odległość od punktu podłączeniowego wyposażonego w standardowe gniazdo 3P+Z+N 400V do ładowarki nie przekracza 10m.

Po zamontowaniu każdej z ładowarek Wykonawca przeprowadzi niezbędne pomiary

i odbiory techniczne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, które zostaną potwierdzone stosownymi protokołami. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia w jego imieniu wniosku o przeprowadzenie tych badań i reprezentowania Zamawiającego przed UDT, aż do uzyskania pozytywnego wyniku tego badania i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest wykonać na własny koszt:

•	niezbędne okresowe obsługi serwisowe,

•	niezbędne pomiary elektryczne,

•	niezbędne przeglądy dostarczonych urządzeń zgodnie z warunkami gwarancji i dokumentacją techniczno-ruchową oraz obowiązującymi przepisami prawa,

•	usunięcia wszelkich wad i usterek w dostarczonych ładowarkach,

•	wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania przywołanych wyżej czynności zapewnia Wykonawca na koszt własny.

Ładowarka mobilna, jednostanowiskowa o mocy min. 60 kW.

•	Obudowa ładowarki ma być wykonana z materiałów odpornych na korozję.

•	Ładowarka musi być zabezpieczona przed użytkowaniem przez niepowołane osoby – min. zabezpieczenie to stacyjka z wyjmowanym kluczykiem.

•	Ładowarka będzie obsługiwała jedno stanowiskowa ładowania (jeden autobus).

•	Ładowarka ma posiadać możliwość zdalnych aktualizacji.

•	Ładowarka musi posiadać układ chłodzenia powietrzem lub cieczą zapewniający stabilną pracę i dogodne uwarunkowania temperaturowe urządzenia.

•	Zakres temperatury pracy: w zakresie od -25°C do +50°C.

•	Stacja musi zapewniać przystosowanie i odporność do pracy w warunkach atmosferycznych, zanieczyszczeń powietrza i zapylenia dla Miasta Krosna,

•	Stopień ochrony obudowy: co najmniej - IP 54 / IP22 (część wentylacyjna) zgodnie z EN-60529 lub równoważną,

•	Ładowarka musi zapewniać separację galwaniczną wyjścia względem wejścia w zakresie

i zgodnie z obowiązującymi przepisami,

•	Ładowarka nie może pobierać z sieci mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej. W razie potrzeby, Wykonawca zastosuje urządzenie do kompensacji mocy biernej na koszt Wykonawcy,

•	Ładowarka musi zapewniać sprawność minimum 95% przez cały okres eksploatacji,

•	Ładowarka musi zapewniać kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) klasa A zgodna z IEC 61000-6-4 (emisja) oraz IEC 61000-6-2 (odporność) lub równoważnymi

•	Ładowarka ma być wyposażona w licznik energii elektrycznej zapewniający zdalny odczyt zużycia energii przez Zamawiającego.

•	Ładowarka ma być wyposażona w górnej części obudowy w uchwyty ułatwiające przemieszczenie ładowarki. Uchwyty mają być wykorzystywane do nawinięcia przewodu ładowania. Uchwyty mają być wykonane ze stali nierdzewnej.

•	Stacja musi posiadać budowę redundantną (modułową) umożliwiającą w przypadku awarii/uszkodzenia jednego z modułów, pracę ładowarki w oparciu o pozostałe moduły. Zastosowane elementy muszą charakteryzować się długą żywotnością i bezawaryjną pracą. Modułowa budowa ma na celu uproszczenie zadań serwisowych urządzenia, oraz ograniczenie do minimum możliwości całkowitego jej unieruchomienia w wyniku awarii poszczególnych elementów.

•	Ładowarka musi być wyposażona w przycisk awaryjny dający możliwość odłączenia zasilania do pojazdu.

•	Ładowarka musi posiadać system akustycznej sygnalizacji początku i końca ładowania.

•	Dostęp do wnętrza stacji należy zabezpieczyć przed ingerencję osób przypadkowych, w tym uniemożliwić otwarcie obudowy bez specjalistycznych narzędzi.

•	Ładowarka musi być wyposażona w panel informacyjny w formie podświetlanego wyświetlacza LCD informujący co najmniej o trwającym procesie ładowania, statusie poziomu naładowania magazynu energii podłączonego pojazdu oraz ewentualnych awariach.

•	Ładowarka musi być wyposażona w sygnalizację LED spełniającą poniże parametry

i kolorystykę:

<	Lampka zielona - zapalanie się zielonej lampki sygnalizuje, że urządzenie jest gotowe do pracy i może zostać podłączone do pojazdu.

<	Lampka niebieska - miganie lampki sygnalizuje, że został podłączony wtyk przewodu do autobusu i ładowarka komunikuje się z autobusem. Zapalenie się niebieskiej lampki na stałe sygnalizuje rozpoczęcie procesu ładowania oraz zablokowanie wtyku w gnieździe CCS. Podczas trwania procesu ładowania lampka jest zapalona. Zgaszenie lampki sygnalizuje zakończony proces ładowania w 100%, możliwe jest odłączenie wtyku przewodu ładowarki z gniazda autobusu.

<	Lampka czerwona - zapalenie się czerwonej lampki sygnalizuje wystąpienie awarii w urządzeniu lub wciśnięcie wyłącznika bezpieczeństwa. Styczniki wyjściowe urządzenia zostają natychmiastowo rozłączone. Ładowanie zostaje natychmiastowo przerwane.

•	Ładowarka musi posiadać wbudowany moduł łączności GSM (niezbędne karty SIM zapewni Zamawiający) lub posiadać podłączenie do sieci teleinformatycznej poprzez kartę sieciową przystosowaną do podłączenia światłowodu.

•	Kolorystyka i wygląd stacji będzie stanowił oddzielne opracowanie, ustalone na etapie realizacji z Zamawiającym. Przed wykonaniem stacji Wykonawca dostarczy projekt graficzny do akceptacji Zamawiającego.

•	Ładowarka powinna posiadać odpowiedniej wielkości koła umożliwiające jej swobodne przemieszczanie/przewożenie. Koła muszą być wyposażone w blokady uniemożliwiające jej samoczynne przesunięcie się.

•	Zamawiający wymaga monitorowania dostarczonych urządzeń przez Wykonawcę w okresie gwarancji łącznie z rejestrowaniem na serwerze Wykonawcy parametrów pracy głównych układów elektrycznych ładowarki co kilka milisekund aby zapewnić sprawną obsługę serwisową.

•	Okres gwarancji jakości dla ładowarki - 60 miesięcy.

•	Mobilna stacja ładowania musi spełniać wszystkie wymogi związane z dopuszczeniem do obrotu obowiązujące w Polsce i UE, oraz bezpieczeństwem eksploatacji.

•	Komunikacja pomiędzy stacją ładowania a systemem monitoringu stacji ładowania musi odbywać się zgodnie ze standardem OCPP 1.6. Stacja ładowania w czasie rzeczywistym (on-line) musi przesyłać na wskazany serwer, co najmniej następujące sygnały techniczne:

a.	Identyfikator stacji ładowania,

b.	Status: online/offline,

c.	Stan: sprawna/niesprawna/brak napięcia sieciowego,

d.	Zajętość: wolna/zajęta,

e.	Ładowanie:

- identyfikator autobusu,

- data, godzina rozpoczęcia i zakończenia cyklu ładowania, czas trwania cyklu ładowania,

- maksymalna moc w cyklu ładowania,

- chwilowa moc w cyklu ładowania,

- łączna wartość energii oddanej w cyklu ładowania,

- powód zakończenia lub braku rozpoczęcia ładowania.

•	Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania/wpięcia mobilnej stacji ładowania w już istniejący u Zamawiającego system monitoringu pracy stacji ładowania, który przechowuje informacje o wszystkich transakcjach między stacjami a pojazdami i prezentuje m. in. ilość cykli ładowania danego autobusu z ich podziałem na poszczególne stacje ładowania i dni. Zamawiający informuje iż system jest dostosowany do podłączenia kolejnych urządzeń, posiada wolne licencje – wymogiem są ładowarki umożliwiające komunikację za pośrednictwem standardu OCPP 1.6 (JSON). Lub Wykonawca zapewni, dostarczy i uruchomi własny system monitoringu pracy stacji ładowania, do ustalenia na etapie realizacji z Zamawiającym.

•	System ładowania umożliwia również podgląd u dyspozytora stanu naładowania baterii, czasu ładowania do zakończenia procesu, możliwości zmiany i przyspieszenia ładowania konkretnego pojazdu (zdalnym trybie manualnym). System ładowania musi zapewniać sterowanie-zarządzanie mocą jak i w szczególności porą (godzinami) ładowania (zdalne zarządzanie przez które można ustalić/ustawić w jakich godzinach i dniach dane złącze ładowania każdej z dostarczonych stacji ładowania będzie gotowe do ładowania autobusu). Zamawiający wymaga takiej funkcji, aby możliwe było kaskadowe ładowanie poszczególnych autobusów w celu efektywnego wykorzystywania dostępnej energii w wybranych porach dnia i nocy.

•	Stacja ładowania musi posiadać możliwość zdalnego restartu urządzeń.

•	Stacja ładowania musi posiadać system diagnostyczny, który w przypadku wystąpienia błędu poinformuje zdalnie Operatora o jego rodzaju i procedurze postępowania. Dopuszczalne jest wyświetlenie kodu błędu oraz dostarczenie Zamawiającemu opis kodów.

•	Wykonawca po zamontowaniu stacji powinien przeprowadzić odpowiednie szkolenie 8 wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi, eksploatacji, serwisowania stacji.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW

Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić następujących pracowników Operatora:

1. Wykonawca przeprowadzi kompleksowy instruktaż na własny koszt, w siedzibie Operatora – MKS Krosno, najpóźniej w terminie odbioru pierwszego pojazdu pracowników MKS Krosno – co najmniej 16 kierowców – na dostarczone autobusy BEV w zakresie umożliwiającym: prawidłową obsługę autobusu BEV, prawidłową i oszczędną eksploatację w ruchu miejskim wraz z obsługą procesu ładowania autobusu BEV (w oparciu o dostarczone autobusy). Wykonawca dostarczy kierowcom niezbędne materiały do tych celów tj. instrukcję obsługi dla kierowcy do oferowanego autobusu BEV.

2. Wykonawca do dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu dostawy dokona w ramach ceny przedmiotu umowy przeprowadzenia instruktażu min. 8 pracowników Operatora – MKS Krosno w zakresie napraw i obsługi eksploatacyjnej autobusów BEV wraz z jego wyposażeniem. Każda z osób uczestniczących w szkoleniu powinna otrzymać materiały informacyjne, szkoleniowe i techniczne oraz udzieli MKS Krosno autoryzacji wewnętrznej na ww. naprawy i obsługi.

3. Wykonawca po zamontowaniu i przekazaniu stacji ładowania Zamawiającemu powinien przeprowadzić odpowiednie szkolenie 8 pracowników Operatora – MKS Krosno z podstawowej obsługi stacji, wykonywania obsług technicznych, postępowania w sytuacjach awaryjnych.