Załącznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dostrzegalni pożarowej przy siedzibie Nadleśnictwa Parciaki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Zadanie realizowane jest ze środków zewnętrznych w ramach projektu „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów (PPOŻ2)”. Projekt jest przewidziany do współfinansowania w ramach Funduszu Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko z programu FEnIKS 2021 – 2027.

- Miejsce realizacji robót budowlanych:

działka nr. 2065/158, obr. ew. Parciaki, Gmina Jednorożec, Powiat Przasnyski, Województwo Mazowieckie (teren we władaniu Inwestora). Wstępnie określono lokalizację obiektu na podstawie współrzędnych geograficznych: 53°09′44,5″N, 21°05′41,3″E. Dokładna lokalizacja do ustalenia na podstawie wykonanego opracowania geotechnicznego.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje:

- projekt architektoniczno-budowlany – 4 egzemplarze w wersji papierowej 
(w tym: 3 egzemplarze do Starostwa Powiatowego - pozwolenie na budowę),

- załączniki do projektu architektoniczno–budowlanego – 4 egzemplarze 
w wersji papierowej (w tym: 3 egzemplarze do Starostwa Powiatowego - pozwolenie na budowę),

- projekt zagospodarowania terenu - 4 egzemplarze w wersji papierowej (w tym: 3 egzemplarze do Starostwa Powiatowego - pozwolenie na budowę),

- projekt techniczny – 4 egzemplarze w wersji papierowej,

- projekt wykonawczy – 4 egzemplarze w wersji papierowej,

- projekt wykonawczy elektryczny - 4 egzemplarze w wersji papierowej,

- projekt wykonawczy teletechniczny - 4 egzemplarze w wersji papierowej,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze w wersji papierowej,

- przedmiar robót – 1 egzemplarz w wersji papierowej,

- wielobranżowy kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy „ślepy” – 1 egzemplarz w wersji papierowej,

- dokumentację geotechniczną opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463 z późn. zm.), zawierającą m.in. wyniki badania gruntu, opinię, projekt geotechniczny),

- operat wodno-prawny (jeżeli jego sporządzenie będzie konieczne),

- decyzję środowiskową - w przypadku konieczności jej uzyskania, a jeśli nie będzie wymagana, Wykonawca musi uzyskać pisemną informację, od uprawnionego organu, o braku konieczności uzyskania takiej decyzji,

- deklarację Natura 2000 z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,

- decyzję derogacyjną - zezwolenia na czynności podlegające zakazom 
w stosunku do chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów (jeżeli ich uzyskanie będzie konieczne),

- inwentaryzację przyrodniczą na terenie przeznaczonym pod budowę dostrzegalni przeciwpożarowej opracowaną przez specjalistę z zakresu ochrony środowiska w celu oceny wpływu inwestycji budowy dostrzegalni na różnorodność biologiczną i środowisko,

- inne dokumenty, np.: mapy, inwentaryzacje, decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia, ekspertyzy, które okażą się niezbędne do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, a także do uzyskania na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu 
o wykonaną dokumentację lub uzyskania zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia lub zaświadczenia, że dany zakres robót nie podlega zgłoszeniu. W przypadku dokumentów objętych tzw. milczącą zgodą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego potwierdzenia od właściwego organu lub instytucji, iż dana decyzja, pozwolenie, uzgodnienie lub oświadczenie nie jest wymagane lub nie wymaga odrębnego rozstrzygnięcia.

- Parametry techniczne obiektu:

- Planowana do wybudowania dostrzegalnia (wieża) ma być wolnostojącą konstrukcją stalową (kratownicowaną) wykonaną wyłącznie z elementów stalowych ocynkowanych ogniowo lub ze stali nierdzewnej. Powinna być zaprojektowana jako bezobsługowa (bez obserwatora), ze wspornikiem pod planowane urządzenia (anteny i kamerę) oraz odgromnikiem.

- Projektowana wysokość wieży to ok. 55 m - wysokość montażu anteny. Ponad anteną radioliniową zamontowana będzie kamera obserwacyjna oraz odgromnik (tak, aby tylko odgromnik przesłaniał obraz z kamery). Końcowa wysokość obiektu z uwzględnieniem odgromnika oraz kamery nie może przekraczać 60 metrów wysokości. Wysokość wieży została zweryfikowana pod kątem łączności między trzema pozostałymi dostrzegalniami na terenie Nadleśnictwa.

- W projekcie należy uwzględnić posadowienie obiektu na fundamencie pełnym lub stopach fundamentowych (stosownie do warunków gruntowych).

- Konstrukcja wieży powinna być odpowiednio stabilna, aby powstające drgania pod wpływem ruchu powietrza nie były przenoszone na system kamer. Na szczycie wieży ma znajdować się pomost roboczy otoczony barierkami dla prowadzenia prac serwisowych. Należy zaprojektować wspornik pod planowane urządzenia (anteny i kamerę).

- Dostrzegalnia przeznaczona będzie do instalacji systemu obserwacji terenów leśnych Nadleśnictwa Parciaki oraz pełnić będzie funkcję masztu zbiorczego odbierającego dane za pomocą anten radioliniowych z trzech pozostałych dostrzegalni Nadleśnictwa.

- Dostrzegalnia docelowo wyposażona będzie w kamerę do obserwacji przeciwpożarowej, radiolinie, system alarmowy. W ramach prac projektowych należy przewidzieć rezerwę nośności na poziomie 5 m2 na potrzeby przyszłej rozbudowy systemu.

- Konstrukcja musi posiadać system asekuracji dla osób wspinających się np. stalową szynodrabinę systemową lub równoważny system zabezpieczeń przed upadkiem. Na dostrzegalni należy zaplanować stopnie spoczynkowe. Wszystkie elementy stalowe powinny spełniać normy bezpieczeństwa i nośności dla konstrukcji telekomunikacyjnych, z uwzględnieniem obciążeń wiatrowych i dynamicznych.

- Konieczność i zakres oznakowania przeszkodowego wieży należy ustalić na etapie projektowym.

- Obiekt należy zasilić w energię elektryczną z punktu wskazanego na etapie projektowania WTP (warunki techniczne przyłączenia) dla nowego przyłącza energetycznego. W ramach instalacji elektrycznych należy przewidzieć możliwość doraźnego podłączenia zasilania rezerwowego w postaci przenośnego agregatu prądotwórczego.

- Wymagane przyłącza energetyczne i kablowe powinny być prowadzone
 w trasach kablowych wieży, zabezpieczonych przed uszkodzeniem i dostępem osób nieuprawnionych.

- W projekcie należy uwzględnić doprowadzenie rozwiązania technicznego dwutorowego relacji budynek PAD Nadleśnictwa – Dostrzegalnia. Jeden tor wykorzystany będzie do prowadzenia przyszłych przewodów światłowodowych, okablowania oraz kabla koncentrycznego, drugi- rezerwowy.

- W projekcie należy uwzględnić instalację odgromową, wraz z wykonaniem uziomu.

- W projekcie należy uwzględnić wykonanie ogrodzenia panelowego. 
W ogrodzeniu należy umieścić furtkę (minimalna szerokość 1,0 m) z zamkiem zabezpieczającym. Wysokość całkowita ogrodzenia w przedziale na poziomie około 2,20 – 2,60 m. Ogrodzony teren z pominięciem elementów towarzyszących na podkładzie humusowym obsiać trawą.

- W projekcie należy uwzględnić wykonanie szlaku pieszego w formie chodnika, np. z kostki brukowej, prowadzącego do wieży i utwardzonego podłoża wokół szafy sprzętowej w celu zapewnienia bezpiecznego dojścia i pracy serwisowej.

- W projekcie należy także uwzględnić wykonanie szafy sprzętowej, 
o wymiarach dostosowanych do założeń projektowych. Element ten powinien być posadowiony na fundamencie, rampie lub utwardzonym podwyższeniu 
z kostki brukowej, z zapewnieniem odpowiedniego zabezpieczenia przed wilgocią i innymi zagrożeniami zewnętrznymi, gwarantującego ochronę urządzeń i wyposażenia. Na potrzeby posadowienia szafy sprzętowej należy zaprojektować przepust pod wprowadzenie przewodów.

- Wykonawca zaprojektuje system alarmowy obejmujący swym zasięgiem ogrodzenie.

Powyższe założenia w zakresie budowy obiektu mogą ulec nieznacznym zmianom/korektom z uwagi na uzgodnienia / sugestie Wykonawcy, w trakcie tworzenia wstępnej koncepcji dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Dokumentacja projektowa winna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130),

- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2025r. poz. 1733),

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2187),

- Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 r. poz. 13),

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2025 r. poz. 567),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r. poz. 960),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647),

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1065),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822),

- wytyczne DNSH i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021r. ustanawiające instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w zakresie wymagań zgodności z regułą DNSH „Nie Czyń Poważnych Szkód”,

- „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzona zarządzeniem nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r.

- inne ustawy i stosowne rozporządzenia wydane na ich podstawie, regulujące zagadnienia związane z przedmiotem zamówienia.

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do zmiany przepisów dotyczących przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Inne wymagania:

- Dokumentacja projektowa nie może zawierać rozwiązań lub opisów, które mogłyby (chociażby pośrednio) utrudniać uczciwą konkurencję, 
w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli z przyczyn całkowicie obiektywnych Wykonawca nie będzie w stanie dopełnić powyższego obowiązku, to zobowiązany będzie poinformować o tym Zamawiającego udzielając szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie i przedstawi propozycję zastosowania rozwiązań równoważnych.

- Na stronie tytułowej sporządzanych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest umieścić informację o fakcie współfinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) oraz logo podmiotów finansujących i realizujących projekt. Oznakowanie może być zamieszczone na wszystkich stronach dokumentów, przy czym minimum obejmuje stronę tytułową;

- Wykonawca zobowiązuje się do posługiwania się jednolitą nazwą zadania we wszystkich dokumentach sporządzanych, składanych lub pozyskiwanych 
w związku z realizacją zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej, wnioskach, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych, pismach oraz korespondencji prowadzonej z organami administracji publicznej i innymi podmiotami. Za jednolitą nazwę zadania uznaje się „Budowa dostrzegalni pożarowej przy siedzibie Nadleśnictwa Parciaki w ramach Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów (PPOŻ2)”;

- Dokumentacja musi być opatrzona w następujące oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczenie, że dokumentacja została sporządzona zgodnie 
z umową i obowiązującymi w kraju normami oraz aktualnymi przepisami,

- Oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji,

- Oświadczenie, że dokumentacja posiada niezbędne uzgodnienia 
w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,

- Oświadczenie, że dokumentacja zawiera wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych.

Dokumentacja musi zawierać spis opracowań i dokumentów.