# Nr referencyjny: Zp23/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zamówienia (nazwa powinna rozpoczynać się od słów: Usługa, Dostawa, Robota budowlana)

Usługa konserwacji i naprawy urządzeń szkolno – treningowych oraz pozostałego wyposażenia  Pasa Ćwiczeń Taktycznych w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( w przypadku sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia zawsze należy zachować formę niniejszego wzoru)

- Konserwacja i naprawa "Systemu sterowania na stanowisku dowodzenia                  (wraz z instalacją zasilająco - strowniczą systemu WSB - 04) - WSB - 04/SD                                ( nr fabr. 0001/17)

Wykaz urządzeń podlegających konserwacji.

| Lp. | Nazwa | Charakterystyka (typ, model) | Numer fabryczny | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Szafa zasilająco sterownicza systemu WSB - 04 | WSB - 04/RSD | 0003/17 - 0004/17 | szt. | 2 |
| 1.2 | Sterownik operatora systemu, klawiatura, myszka | WSB - 04/SPC1M | 0001/17 | szt. | 1 |
| 1.3 | Monitor operatora | WSB - 04/MO-2 | 0001/17, 0003/18 | szt. | 2 |
| 1.4 | Klawiatura sterująca zasilaniem | WSB - 04/KLZ1M | 0001/17 | szt. | 1 |
| 1.5 | Drukarka HP | WSB - 04/DHP1 | 0001/17 | szt. | 1 |
| 1.6 | Urządzenie podtrzymujące zasilanie UPS | WSB - 04/UPS | 0001/17 | szt. | 1 |
| 1.7 | Stacja bazowa | WSB - 04/STB1M | 0001/17 - 0006/17 | szt. | 6 |
| 1.8 | Antena stacji bazowej | WSB - 04/ASTB1M | - | szt. | 3 |
| 1.9 | Sterownik kierownika systemu ,klawiatura, myszka | WSB - 04/SPC2M | 0002/17 | szt. | 1 |
| 1.10 | Monitor kierownika | WSB - 04/MK-2 | 0001/17 | szt. | 1 |
| 1.11 | Maszt sygnalizacji ostrzegawczej | WSB - 04/MSO | - | szt. | 1 |
| 1.12 | Moduł sterowania sygnalizacją ostrzegawczą | WSB - 04/MSSO | 0001/17 | szt. | 1 |
| 1.13 | Kamera dzienna | IPC-HFW5831E-Z5E-0735 | 4F05C79PAGE09FF | szt. | 1 |

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich w/w podzespołów, usunięcie stwierdzonych niesprawności i konserwacja połączeń mechanicznych oraz elektrycznych.

- Konserwacja Przystawki sterującej podnośnika WSB - 04/PPE-95/M                          (ilość wg. formularza szczegółowej wyceny)

- demontaż przystawki z podnośnika,

- sprawdzenie stanu obudowy przystawki (szczelności),

- konserwacja gniazda przyłączeniowego,

- sprawdzenie parametrów napięciowych przystawki oraz jej współdziałania                                z podnośnikiem i systemem sterowania,

- sprawdzenie czytelności tabliczek  identyfikacyjnych (znamionowych) – w przypadku nieczytelności wymienić na nowe z zachowaniem dotychczasowej numeracji,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych

i mechanicznych,

- montaż przystawki w podnośniku.

- Konserwacja Zasilacza ZT-600/24

(ilość wg. formularza szczegółowej wyceny)

- kontrola wyglądu zewnętrznego obudowy wraz z płytą montażową ,

- sprawdzenie działania i parametrów pracy transformatora 24V (TSTZ500/003)

- sprawdzenie stanu technicznego wentylatora (czyszczenie i konserwacja),

- sprawdzenie obwodów i modułów elektroniki, stanu połączeń elektrycznych, działania zabezpieczeń nadprądowych,

- sprawdzenie połączeń przewodu uziemiającego łączącego pokrywę z obudową,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                          i mechanicznych

- Konserwacja Stacji obiektowej WSB - 04/STO1M

(z podstawą montażową i układem montażowym)

(ilość wg. formularza szczegółowej wyceny)

a) sprawdzenie stacji obiektowej:

  - sprawdzenie stanu obudowy i mocowania stacji,

  - sprawdzenie i konserwacja stanu złącza zasilającego, antenowego i zacisków laboratoryjnych,

  - sprawdzenie stanu kabla antenowego i filtrów,

  - sprawdzenie poprawności działania anten (wymiana anten w razie stwierdzenia uszkodzeń),

  - pomiar czułości oraz mocy nadawania dla wszystkich układów antenowych,

  - sprawdzenie działania w systemie,

- usunięcie śladów korozji i niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie czytelności tabliczek  identyfikacyjnych (znamionowych) – w przypadku nieczytelności wymienić na nowe z zachowaniem dotychczasowej numeracji.

- Konserwacja i naprawa Słupka przyłączeniowego podnośnika WSB - 04/SPP

(ilość wg. formularza szczegółowej wyceny)

- sprawdzenie stanu obudowy zewnętrznej słupka i jego oznaczeń (nr słupka, zasilanie +/-)

- w przypadku brakujących i nieczytelnych oznaczeń słupka ich  uzupełnienie,

- sprawdzenie stanu śrub mocujących pokrywy oraz złącz śrubowych zacisków, przyłączeniowych (laboratoryjnych),

- sprawdzenie  połączeń  elektrycznych,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- wymiana 2 szt. słupków na nowe,

- sprawdzenie działania słupka w systemie.

- Konserwacja Słupka przyłączeniowego dwóch podnośników WSB - 04/SPP2

(ilość wg. formularza szczegółowej wyceny)

- sprawdzenie stanu obudowy zewnętrznej słupka i jego oznaczeń (nr słupka, zasilanie +/-)

- w przypadku brakujących i nieczytelnych oznaczeń słupka ich  uzupełnienie,

- sprawdzenie stanu śrub mocujących pokrywy, stanu elementów nieprzewodzących oraz złącz śrubowych zacisków przyłączeniowych (laboratoryjnych 100A i 40A),

- sprawdzenie  połączeń  elektrycznych, stanu modułów Interfejs CAN (stanu warystora przepięciowego),

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- sprawdzenie działania słupka w systemie.

- Konserwacja Szafy zasilająco sterującej SPS systemu WSB - 04 we wnękach terenowych  i schronach WSB - 04/SPS

(ilość wg. formularza szczegółowej wyceny)

- sprawdzenie stanu zewnętrznego obudowy, lokalizacja pęknięć, uszkodzeń uszczelek, śladów wilgoci,

- sprawdzenie stanu mocowań,

- sprawdzenie stanu izolacji zewnętrznej i mocowań kabli, lokalizacja uszkodzeń izolacji (pęknięcia, przetarcie, poluzowanie lub brak uchwytów mocujących kable),

- sprawdzenie działania  wyłączników nadprądowych, ograniczników przepięć oraz zasilacza WSB – 04 i lampek kontrolno - sygnalizacyjnych,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych,

- Konserwacja Szafa przyłączeniowo - rozdzielcza SPR  (wraz z instalacją we wnękach terenowych i schronach)

(ilość wg. formularza szczegółowej wyceny)

- sprawdzenie stanu zewnętrznego obudowy, lokalizacja pęknięć, uszkodzeń uszczelek, śladów wilgoci,

- sprawdzenie stanu mocowań,

- sprawdzenie stanu wyposażenia szaf SPR,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych,

- Konserwacja Masztu światła skrajnego z osprzętem WSB-04/SS.

(ilość wg. formularza szczegółowej wyceny)

- sprawdzenie stanu oraz mocowania opraw lamp na masztach sygnalizacyjnych, sprawdzenie stanu technicznego trójkąta równobocznego,

- sprawdzenie i oczyszczenie gwintu oraz styków gniazda żarówki (w przypadku uszkodzonych żarówek – wymiana na nowe),

- sprawdzenie wyposażenia oraz stanu elementów mocowania masztów sygnalizacyjnych ( w tym stanu fundamentu, stanu technicznego masztu ocynkowanego, stanu podstawy masztu wraz z puszka instalacyjną i osprzętem),

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- sprawdzenia działania masztów w systemie.

- Konserwacja Maszty światła kierunkowego z osprzętem WSB-04/SK.

(ilość wg. formularza szczegółowej wyceny)

- sprawdzenie stanu oraz mocowania opraw lamp na masztach sygnalizacyjnych, sprawdzenie stanu technicznego trójkąta równobocznego,

- sprawdzenie i oczyszczenie gwintu oraz styków gniazda żarówki (w przypadku uszkodzonych żarówek – wymiana na nowe),

- sprawdzenie wyposażenia oraz stanu elementów mocowania masztów sygnalizacyjnych ( w tym stanu fundamentu, stanu technicznego masztu ocynkowanego, stanu podstawy masztu wraz z puszka instalacyjną i osprzętem),

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- sprawdzenia działania masztów w systemie.

- Konserwacja Masztu światła LW z osprzętem WSB-04/SLW.

(ilość wg. formularza szczegółowej wyceny)

- sprawdzenie stanu oraz mocowania opraw lamp na masztach LW, sygnalizacji trójkolorowej, sprawdzenie stanu rombu,

- sprawdzenie i oczyszczenie gwintu oraz styków gniazda żarówki (w przypadku uszkodzonych żarówek – wymiana na nowe),

- sprawdzenie wyposażenia oraz stanu elementów mocowania masztów ( w tym stanu fundamentu, stanu technicznego masztu ocynkowanego, stanu podstawy masztu wraz z instalacyjną i osprzętem),

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- sprawdzenia działania masztów w systemie.

- Konserwacja Masztu światła LOO  z osprzętem WSB-04/SLOO.

(ilość wg. formularza szczegółowej wyceny)

- sprawdzenie stanu oraz mocowania opraw lamp na masztach LOO, sprawdzenie stanu rombu,

- sprawdzenie i oczyszczenie gwintu oraz styków gniazda żarówki (w przypadku uszkodzonych żarówek – wymiana na nowe),

- sprawdzenie wyposażenia oraz stanu elementów mocowania masztów ( w tym stanu fundamentu, stanu technicznego masztu ocynkowanego, stanu podstawy masztu wraz z instalacyjną i osprzętem),

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- sprawdzenia działania masztów w systemie.

- Konserwacja Masztu światła LPO z osprzętem WSB-04/SLPO.

(ilość wg. formularza szczegółowej wyceny)

- sprawdzenie stanu oraz mocowania rombu koloru zielonego,

- sprawdzenie stanu lampy podświetlającej,

- sprawdzenie wyposażenia oraz stanu elementów mocowania masztów ( w tym stanu fundamentu, stanu technicznego masztu ocynkowanego, stanu podstawy masztu wraz z instalacyjną i osprzętem),

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- sprawdzenia działania masztów w systemie.

- Konserwacja Bloku komutacyjnego świateł rubieżowych WSB-04/BKSMR

(ilość wg. formularza szczegółowej wyceny)

- kontrola wyglądu zewnętrznego obudowy bloków komutacyjnych,

- sprawdzenie stanu:

- listwy przyłączeniowej,

- transformatorów  230VAC/2x8VAC/50VA oraz 230VAC/2x12VAC/50VA,

- wentylatora 24VDC,

- modułu zasilania i komunikacji CAN,

- modułu transmisji CAN,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych,

- sprawdzenia działania bloków z urządzeniami wykonawczymi.

- Konserwacja elementów "Systemu aktywnej termowizji dla strzelnic bojowych z oprogramowaniem WSB-04/SKT" – 1 kpl.

Wykaz urządzeń podlegających konserwacji.

| Lp. | Nazwa | Charakterystyka (typ, model) | Numer fabryczny | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Dwukamerowa termowizyjna głowica obrotowa | WSB-04/SKT/KAM | 0001/18 | szt. | 1 |
| 9.2 | Monitor operatora | WSB-04/SKT/MTV | 0001/18-0002/18 | szt. | 2 |

- sporządzenie oceny stanu technicznego dla dwukamerowej termowizyjnej głowicy obrotowej,

- sprawdzenie działania kamery w systemie sterowania WSB – 04  (wprowadzenie niezbędnych korekt i aktualizacji dla oprogramowania kamery),

- sprawdzenie działania monitorów operatora (w przypadku stwierdzenia niesprawności wymiana na nowe o przekątnej ekranu i parametrach niemniejszych niż obecnie posiadane),

- konserwacja połączeń elektrycznych i mechanicznych,

Zakres prac w zakresie dwukamerowej termowizyjnej głowicy obrotowej nie uwzględnia ewentualnej konieczności przeprowadzenia naprawy zakładowej. Informację o konieczności realizacji naprawy Wykonawca uwzględni w sporządzonej ocenie stanu technicznego.

- Konserwacja  Wielopunktowej rozgłośni manewrowej WSB - 04/WRM – 1 kpl.

Wykaz urządzeń podlegających konserwacji.

| Lp. | Nazwa | Charakterystyka (typ, model) | Numer fabryczny | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Jednostka centralna CPU | Commander system 1500 Central Unit 820020842 | - | szt. | 1 |
| 10.2 | Stacja główna | Commander system 1500 Mainstation Commander 1500 820911267 | - | szt. | 2 |
| 10.3 | Podstacja (głośniko- mikrofon, stanowisko przywoławczo - odbiorcze) | Commander system 1500 Horn Sub Stations 820015067 | - | szt. | 10 |
| 10.4 | Podstacja (głośniko- mikrofon, stanowisko przywoławczo - odbiorcze) | Commander system 1500 Splash proof Sub Stations 820015005 | - | szt. | 1 |

a) sprawdzenie elementów wyposażenia wielopunktowej rozgłośni manewrowej:

  - sprawdzenie stanu obudowy i mocowania,

  - konserwacja elementów składowych i mocowania głośniko – mikrofonów                                             (z uwzględnieniem LW),

  - konserwacja i sprawdzenia działania elementów jednostki centralnej i stacji głównej

- usunięcie stwierdzonych niesprawności,

- sprawdzenie współdziałania urządzeń składowych wielopunktowej rozgłośni manewrowej.

- Konserwacja  - tester urządzeń wykonawczych WSB-04/TW-4/M.

(ilość wg. formularza szczegółowej wyceny)

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obudowy testera,

- sprawdzenie stanu złącza zasilającego (zaciski laboratoryjne) i przewodów przyłączeniowych,

- sprawdzenie parametrów układu zasilania,

- sprawdzenie stanu technicznego oraz działania klawiatury i wyświetlacza,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń zacisków laboratoryjnych.

- sprawdzenie współdziałania testera z urządzeniami wykonawczymi.

- Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz stanu izolacji przewodów elektrycznych - pole robocze – 1 kpl.

UWAGI:

  - Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na niezawodne działanie urządzeń objętych usługą. Gwarancja obejmuje także dostarczone przez Wykonawcę urządzenia, części i podzespoły wymienione w trakcie realizacji usługi.

  - Wykonawca oświadcza, że użyje w toku realizacji przedmiotu umowy tylko fabrycznie nowe i spełniające najwyższe wymagania jakościowe materiały, urządzenia, części i podzespoły.

  - Przed przystąpieniem do realizacji umowy OSPWL - Dęba zobowiązuje się przeszkolić osoby wykonujące prace na obiekcie w zakresie warunków BHP obowiązujących na terenie poligonu, a Wykonawca zobowiązuje  się do bezwzględnego przestrzegania tych warunków oraz wyposażenia osób wykonujących prace w granicach pola roboczego poligonu w kamizelki ostrzegawcze koloru żółtego lub pomarańczowego z elementami odblaskowymi.