WYTYCZNE DO SPRZĄDZENIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ NASADZEŃ

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej nasadzeń na terenie Gminy Miasta Gdańska obejmuje:

  - Wskazanie lokalizacji drzew z dokładnością minimum 0,1 m (środek osi pnia), wykluczającą pomyłkę w przypisaniu drzewa do właściwej działki geodezyjnej.

  - Wpisanie gatunku i ewentualnie odmiany.

  - Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

  - Jeżeli obejmuje to zlecenie - umieszczenie na drzewach etykiet arborystycznych (arbotagów),

  - Wypełnienie pól atrybutowych oznaczonych w tabeli pn. „nasadzenia_dok_powyk_min_zakres.xlsx”, stanowiącej załącznik do niniejszych wytycznych (ogólny opis wymagań niżej w pkt. 2). Kolorem żółtym oznaczono pola bezwzględnie wymagane. Kolorem zielonym oznaczono pole wymagane w przypadku umieszczania na drzewach arbotagów.

- Dokumentacja powykonawcza nasadzeń – tabela pn. „nasadzenia_dok_powyk_min_zakres.xlsx”:

  - W polu „status_drz” alias „Status drzewa” należy ze słownika wybrać wartość „Nasadzenie zastępcze” dla drzew sadzonych na podstawie decyzji nakazującej ich wykonanie lub wartość „Nasadzenie” dla pozostałych.

  - Wypełniać pole „Obwód na wysokości 100 [cm]” wpisując rzeczywistą wartość.

  - W polu „Nazwa zadania” wpisać nazwę inwestora (np. jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska lub podmiotu, któremu nakazano wykonanie nasadzeń zastępczych) a następnie nazwę zadania i numer decyzji (np.: "DRMG - przebudowa ulicy …”; „ABC sp. z o.o. - nas. zastępcze zgodnie z decyzją nr. …”).

  - W polach „Obręb geodezyjny” podać numer obrębu w formacie np. 0034, a w polu „Działka geodezyjna” numer działki w formacie np. 112/34.

  - Do opracowania należy dołączyć po jednym zdjęciu każdego drzewa, obejmujące jego całą sylwetkę i spełniające wymogi opisane w pkt. 11f.

- W tabeli atrybutów należy zachować jej strukturę, właściwości pól, nazwy i aliasy kolumn oraz korzystać z właściwych słowników wskazanych w kolumnie „Domain”.

- W przypadku braku w słownikach potrzebnych haseł w zakresie gatunku, podmiotu realizującego zadanie ew. innych należy zostawić pole nie wypełnione a brakujące hasło wpisać w polu „uwagi” (alias „Uwagi i notatki”) oraz zgłosić zamawiającemu potrzebę uzupełnienia słownika.

- W przypadku, jeśli dla gatunku w obiegu są różne nazwy, należy stosować te zawarte w słowniku (np. używać „klon pospolity” zamiast „klon zwyczajny”, „robinia biała” zamiast „robinia akacjowa” itp.

- Dokumentację powykonawczą należy dostarczać w postaci plików cyfrowych na pendrive (pamięci usb), który winien spełniać warunki techniczne umożliwiające jego odczytanie na sprzęcie Zamawiającego w systemie Windows 10/11.

- Inwentaryzacja w formacie cyfrowym winna obejmować dane odpowiadające następującym wymaganiom:

  - Jako podstawowy układ odniesienia przestrzennego należy stosować układ współrzędnych PL-2000 strefa 6 (EPSG:2177). Dla danych przestrzennych zawierających informacje o wysokości należy stosować układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

  - Jako preferowane formaty wskazuje się GeoPackage (GPKG),  shapefile (SHP z plikami towarzyszącymi, minimum SHX, DBF, CPG i PRJ) i geobaza ESRI (GDB z powiązanymi plikami).

  - Atrybuty opisujące lokalizację muszą zawierać przynajmniej współrzędne w zastosowanym układzie odniesienia.

  - Do opracowania należy dołączyć tabele w formacie .xlsx obejmujące wymagane do wypełnienia pola atrybutowe.

  - Zdjęcia należy umieścić i dostarczyć w odrębnym folderze pn. „zdjecia” oraz przypisać do poszczególnych drzew poprzez wypełnienie w tabeli atrybutów pola „nr_zdjecia” (alias „Numer zdjęcia”), wpisując nazwę zdjęcia z podaniem rozszerzenia, np. 004598.jpg. Nazwy zdjęć winny być tożsame z numerem arbotagu. Jeżeli załączamy więcej niż jedno zdjęcie należy po podkreślniku podawać numer kolejny zdjęcia, np.: 004589_1.jpg, 004589_2.jpg itd., rozdzielone przecinkiem i spacją. Należy unikać robienia zdjęć przy słabym świetle, pod słońce i dołożyć starań o ich czytelność. Parametry zdjęcia: format jpg, rozdzielczość zdjęć 150 DPI, rozmiar 1920 x 1080 pikseli. Zdjęcia winny mieć zapisane w metadanych dane o lokalizacji (geotagi).

- Do wytycznych załączono folder projektu dla programu QGis pn. „gzdiz.drzewa.gpkg”, który posiada podpięte słowniki i po prawidłowym wypełnieniu spełnia wymogi wytycznych.

- Etykiety arborystyczne (tzw. „arbotagi”), o ile są wymagane, należy montować za pomocą opaski plastikowej (trytytki), umieszczając je na dostępnych gałęziach korony, unikając dolnych gałęzi, które mogą zostać usunięte w trakcie kształtowania korony oraz zachowując zapas uwzgledniający przyszły przyrost. Należy stosować opaski odporne na promienie UV, kolor czarny, o długości min. 35 cm i szerokości min. 3,5 mm. W przypadku wymiany drzewa na nowe Wykonawca ma obowiązek przenieść arbotag na nowe drzewo i poinformować o tym fakcie Zamawiającego, podając zaktualizowane atrybuty, tj. rzeczywisty obwód na wys. 100 cm, nazwę gatunkowa i odmianową polską i łacińską, wiek, datę sadzenia i datę końca gwarancji.

- Arbotagi, o ile są wymagane, dostarcza zamawiający, zakup opasek plastikowych (trytytki) jest po stronie Wykonawcy.

Załączniki:

- Folder projektu dla programu QGis pn. „gzdiz.drzewa.gpkg”

- Folder „slowniki_csv_utf8” zawierający 28 słowników w formacie tabel csv

- Schemat tabeli atrybutów „GZDIZ-Drzewa_tabela_atrybutow.xls”

- Zestawienie wymaganych atrybutów dla projektu dokumentacji powykonawczej nasadzeń „nasadzenia_dok_powyk_min_zakres.xlsx”